# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку добара бр. ЈН/3100/0002/2017

Услуга ревитализације трачног транспортера

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.558634/4-18 од 26.11.2018. године)

Београд, новембар 2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара

бр. ЈН/3100/0002/2017

1.

На страни 4. конкурсне документације у поглављу 3. техничке спецификације као Опште информације о пројекту наведено је следеће:

,,Ова набавка је део инвестиционог пројекта чији је циљ замена трачних транспортера ТР 6 и ТР 7 са плочастим додавачима (чланкастим транспортерима). Наиме, у досадашњем раду је утврђено да постојећи транспортери не омогућавају правилно и равномерно храњење дробилица угљем тако да оне не достижу пројектоване параметре по питању излазне гранулације,а што опет ствара проблеме у раду млинова и раду блокова у термоелектрани. Сходно томе урађен је ,,Технички рударски пројекат реконструкције система храњења постојећих дробилица на ПК Дрмно у циљу добијања пројектованих параметара издробљеног угља" и саставни део је ове конкурсне документације“.

У складу са наведеним ДОДАЈЕ СЕ у прилогу прве измене конкурсне за ЈН/3100/0002/2017, документација везана за рударски пројекат реконструкције система храњења постојећих дробилица на ПК Дрмно у циљу добијања пројектованих параметара издробљеног угља.

Измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

Понуда за предметну јавну набавку мора бити сачињена у складу са изменама конкурсне документације за јавну набавку бр. ЈН/3100/0002/2017.

Комисија именована Решењем бр. 12.01.-   439247/3-17 од 25.09.2017. год.

Прилог:

- Документација везана за рударски пројекат реконструкције система храњења постојећих дробилица на ПК Дрмно у циљу добијања пројектованих параметара издробљеног угља

Доставити:

- Комисији

- Архиви

| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I NŽENJERING |  |  |  |  |  | Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Datum : |  | Septembar 2016. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Broj projekta : |  | 20/16-01-TR/TM-00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tom : |  | Knjiga : |  |  |  | Sveska : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Investitor : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naručilac : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Tehnološko-mašinski projekat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Milutina Milankovića br. 7G, 11070 Novi Beograd - Telefon: +381-11-78.56.901; +381-11-78.56.902 Faks: +381-11-31.22.025 - www.deltainzenjering.rs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šifra delatnosti: |  | 7112; |  | Matični/Registracioni broj: |  | 17085123; |  | PIB: | SR100062229, |  |  | PDV br.: | 130862423 |

| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I NŽENJERING |  |  |  |  |  | Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Datum : |  | Septembar 2016. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Broj projekta : |  | 20/16-01-TR/TM-00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tom : |  | Knjiga : |  |  |  | Sveska : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Investitor : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naručilac : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Tehnološko-mašinski projekat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Milutina Milankovića br. 7G, 11070 Novi Beograd - Telefon: +381-11-78.56.901; +381-11-78.56.902 Faks: +381-11-31.22.025 - www.deltainzenjering.rs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šifra delatnosti: |  | 7112; |  | Matični/Registracioni broj: |  | 17085123; |  | PIB: | SR100062229, |  |  | PDV br.: | 130862423 |

| Investitor : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naručilac : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Tehnološko-mašinski projekat |  |  |  |  |  | Broj : | 20/16-01-TR/TM-00 |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tom : |  | 1 | Knjiga : |  | 1 |  | Sveska : |  |  | 1 |  |
| Beograd, |  | Septembar 2016. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m.p. |  | delta inženjering |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Direktor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl. ing.el. |  |  |  |  |  |
| SAGLASNOST INVESTITORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saglasni smo sa tehničkom dokumentacijom, kako sa namenom tako i sa tehničkim rešenjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m.p. |  | INVESTITOR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Potpis |  |  |  |  |  |
| SAGLASNOST VRŠILAC TEHNIČKE KONTROLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.0 | OPŠTI DEO |
| --- | --- |

| 1 | 20/16-01-TR/TM-00 | 1 | 1 | 1 | Tehnološko-mašinski projekat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20/16-02-TR/G-00 | 1 | 2 | 1 | Građevinski projekat čelične konstrukcije |
| 3 | 20/16-03-TR/E-00 | 1 | 3 | 1 | Projekat elektro-energetskih instalacija |

| 0.0 | NASLOVNA STRANA | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | OPŠTI DEO | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.1 | Spisak knjiga / svezaka projekta | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.2 | Sadržaj projekta | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.3 | APR-Izvod o registraciji preduzeća | 17085123 | A4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 16.03.2016. |
| 1.4 | Licenca preduzeća | 351-02-00457/2014-03 | A4 | 7 |  |  |  |  |  |  | 31.07.2014. |
| 1.4.1 | Licenca preduzeća - rudarstvo | 310-02-854/2010-06 | A4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 14.09.2010. |
| 1.5 | Rešenje o imenovanju odg. projektanata | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.6 | Licence za odgovorne projektante | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Potvrda o međus.usaglašenosti projekata | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.8 | Spisak korišćenih propisa i standarda | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.9 | Projektni zadatak | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.0 | TEKSTUALNI DEO | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.1 | Izjava glavnog i odgovornog projektanta | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.2 | Tehnološko - tehnički opis | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 37 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.3 | Proračun | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 4 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.4 | Predmer i predračun | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 3 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.5 | Tehnički uslovi za izvođenje radova | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 4 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.6 | Poseban prilog o zaštiti na radu | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 3 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.0 | GRAFIČKI DEO | 20/16-01-TR/TM-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.1 | Izvod iz situacije | 20/16-01-TR/TM-00 | A1 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.2 | Tehnološka šema | 20/16-01-TR/TM -01 | A3+ | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.3 | Dispozicija postrojenja | 20/16-01-TR/TM -02 / list 1 | A0 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.4 | Dispozicija postrojenja | 20/16-01-TR/TM -02 / list 2 | A1+ | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.5 | Hauba i sipka | 20/16-01-TR/TM -01 | A1 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |

| Investitor : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naručilac : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Tehnološko-mašinski projekat |  |  |  | Broj : |  | 20/16-01-TR/TM-00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No.: |  |  |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na osnovu Statuta preduzeća delta inženjering donosim sledeće: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R E Š E N J E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za odgovorne projektante na izradi tehničke dokumentacije određujem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat |  |  |  |  | Odgovorni projektant |  |  | Ovlašćenje br. |  |
| GLAVNI PROJEKTANT |  |  |  |  | Mihailo Canić, dipl.inž.rud. |  |  | 152-429/75 |  |
| TEHNOLOŠKO-MAŠINSKI PROJEKAT |  |  |  |  | Mihailo Canić, dipl.inž.rud. |  |  | 152-429/75 |  |
|  |  |  |  |  | Svetislav Petrić, dipl.inž.maš. |  |  | 333 2325 03 |  |
| GRAĐEVINSKI PROJEKAT ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  | Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ. |  |  | 310 G364 08 |  |
| PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  |  | Slađana Stojaković, dipl.inž.el. |  |  | 350 D334 06 |  |
| Imenovani ispunjavaju uslove propisane Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015), kao i uslove u pogledu stručne spreme, stručnog ispita i prakse i imaju odgovarajuću Licencu da mogu samostalno rukovoditi i izrađivati tehničku dokumentaciju, odnosno delove tehničke dokumentacije, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beograd, |  | Septembar 2016. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m.p. |  | delta inženjering |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Direktor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl. ing.el. |  |  |  |  |  |

| Ovim potvrđujemo da je shodno Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015) i Zakonu o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) izvršena međusobna usaglašenost projekata koji čine sastavni deo tehničke dokumentacije: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investitor : | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |
| Naručilac : | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |
| Kompleks : | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |
| Objekat : | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |
| Projekat : | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Tehnološko-mašinski projekat | Broj : | 20/16-01-TR/TM-00 |  |
|  |  | No.: |  |  |
| Mesto gradnje : | Drmno |  |  |  |
| Ugovor br. : | 20/16 |  |  |  |

| Vrsta projekta |  |  |  | Pečat odgovornog projektanta |  | Potpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEHNOLOŠKO-MAŠINSKI PROJEKAT |  |  |  |  |  | Mihailo Canić, dipl.inž.rud. |  |
|  |  |  |  |  |  | Svetislav Petrić, dipl.inž.maš |  |
| GRAĐEVINSKI PROJEKAT ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  | Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ. |  |
| PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  |  |  | Slađana Stojaković, dipl.inž.el. |  |
| Beograd, |  |  | Septembar 2016. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | delta inženjering |  |  |
|  |  |  |  | Direktor |  |  |
|  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl. ing.el. |  |  |

Pri izradi tehničke dokumentacije korišćeni su sledeći zakonski propisi, standardi i normativi:

Iz oblasti građenja:

- Zakon o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14)

- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015, 77/2015 i 58/2016)

Iz oblasti zaštite od požara:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS“ br. 20/2015)

- Zakon o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS“ br. 111/2009)

Iz oblasti zaštite životne sredine:

- Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS” br. 135/04 , 36/09 , 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US)

- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 135/2004),

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2009)

- Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Sl. gl. RS“ br. 71/10 i 6/11 )

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. gl. RS" br. 36/09 i 88/10)

Iz oblasti zaštite na radu:

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik R.S”. br. 101/2005)

- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (“Sl .glasnik RS”, br. 21/2009)

- Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (“Sl. list SRS”, br. 29/1971, Sl. list SFRJ br. 21/1992)

- Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (“Sl. list SFRJ”, br.18/1991)

- Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala (“Sl.glasnik SRS”, br. 2/1983)

- Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2006, 108/2006)

- Pravilnik o bezbednosti mašina (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010)

Iz struke:

- Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima: (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015)

- Pravilnik o sadržini rudarskih projekata (“Službeni glasnik RS” br. 27/1997)

- Zakon o standardizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009)

- SRPS EN 10020:2003   Definicije i klasifikacija vrsta čelika

- SRPS EN 10024:2003   Toplovaljani I profil sa zakošenim stopama

- SRPS EN 10029:2004   Toplovaljani limovi od čelika debljine 3 mm i iznad.

- SRPS EN 10034:2003   I i H profil od konstrukcionih čelika.

- SRPS EN 10056-1,2:2004  Ugaonici od konstrukcionog čelika sa jednakim i nejednakim kracima.

- SRPS EN 10278 (en)   Toplovaljani čelični U-profili. Tolerancije oblika, mera i mase.

- SRPS EN 10162 (en)  Hladno oblikovani čelični profili. Tehnički zahtevi za isporuku.Tolerancije mera i preseka.

- SRPS ISO 12944-1:8 2002 : Boje i lakovi, Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja.

- SRPSEN 15048-1 (en)	Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute. Deo 1: Opšti zahtevi.

- SRPSEN 15048-2    Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute. Deo 2: Opšti zahtevi.

Odgovorni projektant:

Mihailo Canić, dipl.ing.rud.

Odgovorni projektant:

Svetislav Petrić, dipl.ing.maš.

| 2. | TEKSTUALNI DEO |
| --- | --- |

- Osnov za izradu Tehničkog rudarskog projekta rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja:

  - Ugovor – Javna nabavka br. 3100 / 0748 / 2016 (JN 875 / 2016);

  - Projektni zadatak;

- Podloge za rad:

  - Raspoloživa dokumentacija postojećeg objekta drobljenja uglja;

  - Zahtevi i sugestije Investitora / Predstavnika Investitora;

  - Važeći Zakoni, Standardi, Propisi i Pravilnici koji se odnose na opremu i radove obuhvaćene ovim Projektom;

  - Dokumentacija formirana snimanjem postojećeg stanja objekta drobljenja uglja od strane projektanata.

IZJAVA

Prilikom izrade Investiciono-tehničke dokumentacije,  Tehničkog rudarskog projekta rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja, ispunjeni su uslovi iz člana 85. Zakona  o rudarstvu i geološkim istraživanjima: (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015). Investiciono-tehnička dokumentacija je usklađena sa:

- Odredbama  Zakona  o rudarstvu i geološkim istraživanjima: (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015) i propisa donetih na osnovu ovog zakona, odredbama tehničkih propisa, propisa o bezbednosti i zdravlja na radu, kao i drugim propisima koji se primenjuju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina;

- propisima o zaštiti životne sredine, uslovima iz akta za uređenje prostora u skladu sa urbanističkim planom, vodne saglasnosti, propisima o zaštiti kulturnih dobara i dr;

- odredbama propisa iz oblasti zaštite od požara koje definišu sadržinu tehničke dokumentacije.

Glavni projektant:

Mihailo Canić, dipl.ing.rud.

Odgovorni projektant:

Svetislav Petrić, dipl.ing.maš.

Sadržaj poglavlja

1.0  Obrazloženje za izradu projekta

2.0  Opis tehnološke šeme drobljenja uglja - postojeće stanje

3.0  Tehnološko projektne osnove

4.0  Analiza postojećeg stanja eksploatacije drobilica u drobilani PK Drmno od 1987. do 2016.

5.0  Izbor rešenja hranjenja drobilica i obrazloženi prikaz usvojenog projektnog rešenja

6.0 Tehnički opis usvojenog rešenja hranjenja drobilica i izbor konstrukcije

7.0  Podaci o radnoj snazi za vođenje tehnologije i održavanja

8.0  Organizacija radova i tehnološki redosled izvođenja, normativi radne snage, glavni i potrošni materijal i dr.

1.0 Obrazloženje za izradu projekta

Projektnim zadatkom (JN/3100/0748/2016) je definisan naziv projekta „Rudarski tehnički projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK „Drmno“ u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja“ u skladu sa članom 84 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015). U članu 92 navedenog zakona, navodi se u stavu 2 sledeće: „Tehnički rudarski projekat za rekonstrukciju ili unapređenje rudarskih objekata i rudničke infrastrukture i stacionarnih rudarskih objekata izrađuju se za objekte koji imaju upotrebnu dozvolu, izdatu u skladu sa članom 107 stav 1. ovog zakona“. Drobilana „Drmno“ ima upotrebnu dozvolu.

Sadržaj projekta je delom definisan zahtevima projektnog zadatka, dok novi Zakon u članu 96, stav 4, pomenutog zakona, u vezi sadržaja tehničke dokumentacije, navodi sledeće: „Ministar bliže propisuje sadržinu investiciono-tehničke dokumentacije iz člana 84 ovog zakona, u skladu sa savremenim naučnim dostignućima i pravilima rudarske struke“.

Do sada nema bliže definisanog sadržaja od strane Ministra, tako da i dalje važi Pravilnik o sadržini rudarskih projekata, (“Službeni glasnik RS” br. 27/1997) te je Projektant, uglavnom poštovao odredbe ovog pravilnika, koji u članu 35 definiše sadržaj tehničkog projekta.

U osvrtu na projektni zadatak, gde se zahteva izbor uređaja za hranjenje drobilica, navedena su sva razmatrana rešenja, a detaljan opis i izrada projekta su zasnovani na rešenju koje je zajednički usvojeno od strane Investitora i Projektanta.

Sva rešenja u projektu i nivo dokumentacije izrađene ovim projektom, su u skladu sa poznavanjem opreme koja će se ugraditi, na dostupnom nivou, bez detalja koje može posedovati samo isporučioc opreme ili Investitor, ako je ugovorio nabavku opreme. Na ovom nivou projekta, nema ugovorene opreme, tako da je cilj dokumentacije, da Investitoru omogući sledeće:

- ostvarenje projektovanih parametara drobilica, koliko to zavisi od uslova hranjenja (pri tome se isključuje ulazna krupnoća koja takođe utiče na izlaznu krupnoću drobilica a ovim projektom se ne rešava);

- rešavanje ojačavanja građevinske konstrukcije zgrade, za usvojeno tehnološko rešenje hranjenja drobilica;

Za izvođenje rudarskih radova po tehničkim rudarskim projektima, kako predviđa čl. 105 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, biće neophodne dopune projekta u smislu unošenja realnih podataka ugovorene opreme koja će se ugraditi, a koju će Investitor nabaviti naknadno, prilikom realizacije projekata.

Posebnu teškoću pri izradi ovog tehničkog projekta Projektant je imao zbog nedostatka glavnog građevinskog projekta konstrukcije zgrade drobljenja „Drmno“, koju Investitor ne poseduje, tako da je vršeno snimanje postojećeg stanja, vršeni proračuni postojeće nosivosti kao i proračuni potrebnih ojačanja za slučaj novih statičkih i dinamičkih opterećenja a u skladu sa usvojenim tehnološkim rešenjem.

Za potrebe izrade ovog projekta, Investitor je Projektantu dostavio materijal pod naslovom: „Elaborat o potrebnim merama za dovođenje parametara izdrobljenog uglja za TE „Kostolac B“ na projektovane vrednosti i verifikacija kapaciiteta deponije izdrobljenog uglja DROBILANA DRMNO“ urađen od strane Rudarskog Instituta Beograd-Zemun, 2008. godine.

Takođe sa istim ciljem, za potrebnu analizu rada drobilica, dostavljeni su Projektantu i podaci o snimanjima istrošenosti čekića u drobilicama.

2.0 Opis tehnološke šeme drobljenja uglja - postojeće stanje

Na slici 2.1 prikaz je snimak iz vazduha lokacije objekata u kompleksu TE Kostolac, sa položajem, površinskog kopa „Drmno“ i položajem termoelektrana Kostolac „A“ i „B“.

Slika 2.1 Raspored objekata u termoenergetskom kompleksu „Kostolac“

Kako se sa slike 2.1 vidi, otkopani ugalj sa PK Drmno se transportuje do raspodelnog bunkera (RB) i prijemnih bunkera rezerve (PB), odakle se rovni ugalj deli termoelektranama TE Kostolac „A“ gde s otprema transportnim sistemom traka T1, T2, T3 i T4 do drobilane. Za TE Kostolac „B“, ugalj se otprema trakama do drobilane, koja se nalazi ispred deponija uglja za TE Kostolac „B“.

Na slici 2.2 prikazana je tehnološka šema prijema uglja sa PK Drmno i distribucija u raspodelne bunkere, iz kojih se ugalj kontrolisano otprema prema TE KO „A“ i prema TE KO „B“, odnosno prema drobilani PK „Drmno“.

Slika 2.2 Tehnološka šema prijema uglja sa PK Drmno u raspodelnim bunkerima za TE KO „A“ i TE KO „B“, izdvajanja komadnog uglja, drobljenja u drobilani „Drmno“ i otpreme u TE KO „B“

U daljem tekstu sledi kratak opis tehnološke šeme prijema uglja sa PK Drmno u raspodelni bunker i prijemne bunkere rezerve, kao i procesa ustinjavanja uglja za TE Kostolac „B“ u drobilani „Drmno“, gde se izdvaja i komadni ugalj za široku potrošnju.

Prijem uglja sa PK Drmno

Prijemni bunkeri rezerve, imaju za cilj sprečavanje zastoja drobilana u slučaju zastoja rada bagera na PK Drmno i obratno, sprečavanje zastoja u radu bagera, zbog kratkih zastoja u radu drobilane. Pored tog glavnog zadatka, prijemni bunkeri rezerve omogućuju kontrolisanu otpremu uglja prema drobilanama TE KO „A“ i TE KO „B“ a preko dodavača GD6, predviđena je i otprema uglja prema budućoj novoj liniji drobljenja i deponovanja uglja ispred budućeg bloka B3, TE KO „B“.

Ukupno otkopane količine uglja na PK Drmno, sistemom transportnih traka (oznaka UZ1, UZ2, UZ3, UZ4 i UZ4.1) dopremaju se do raspodelnog bunkera (poz. RB). Iznad raspodelnog bunkera ugrađena je hidraulična klapna kojom se ugalj usmerava:

- u raspodelni bunker RB ili

- u prijemne bunkere rezerve (B1, B2 ili B3);

Ako je ugalj usmeren u raspodelni bunker RB, tok uglja se može usmeriti ka drobilani termolektrane „Kostolac A“ ili ka drobilani termoelektrane „Kostolac B“ (blokovi B1 i B2). Raspodelni bunker ima kapacitet od svega 80 t uglja i praktično ne predstavlja sigurnosni bunkerski prostor, već predstavlja raspodelnu sipku, koja omogućuje raspodelu uglja na sledeći način:

- Trakastim dodavačem TB2, ugalj se iz raspodelne sipke usmerava ka drobiličnom postrojenju termoelektrane „Kostolac B“;

- Trakastim dodavačem TB1, ugalj se iz raspodelne sipke usmerava ka drobiličnom postrojenju termoelektrane „Kostolac A“; (trakasti dodavač TB1 ima reverzibilni pogon i omogućuje da se ugalj usmerava ka jednoj ili ka drugoj termoelektrani;

Raspodelni bunker RB je oslonjen na merne indikatore mase (poz. oznake MI) koji registruju masu uglja u raspodelnom bunkeru, a za registrovanje maksimalnog nivoa uglja u RB, ugrađena je sonda (poz. S).

Dodavač TB2, ugalj dodaje na transportnu traku UZ5, preko keje se odvodi ka drobilani TE KO „B“. Preko dodavača TB1 ugalj takođe može da se šalje u TEKO „B“ ili, ako je sistem otpreme spreman, u TE KO „A“. Sistem otpreme ka termoelektrani „Kostolac A“, sastoji se od niza transportnih traka T1, T2, T3 i T4, koje ugalj vode do prihvatnih bunkera drobilane ispred TEKO „A“. Maksimalni kapacitet ovog transportnog sistema je 1200 t/h. U slučaju da je doprema uglja sa PK Drmno veća od kapaciteta drobilana, kada se hidraulična klapna (poz. HK) prebaci u položaj za punjenje bunkera rezerve, ugalj se sa trake UZ4.1 otprema u ćelije bunkera rezerve (poz. B-1, B-2 i B-3) preko transportne trake (poz. TB-3). Bunker rezerve ima tri ćelije, svaka zapremine 560 m3, odnosno u svaku ćeliju se može deponovati oko 450 t rovnog uglja. Svaka ćelija se oslanja na po četiri merne ćelije (poz. M-1, M-2 i M-3) preko kojih se registruje masa uglja u svakoj ćeliji bunkera rezerve. Za registrovanje maksimalnog nivoa i sprečavanje prepunjavanja ćelija, ugrađene su sonde u sve tri ćelije bunkera (poz. S-1, S-2 i S-3).

Ćelija bunkera rezerve B-2, puni se direktno preko trake TB-3, uz pomoć odgovarajuće sipke, a za punjenje je ćelija B-1 i B-2, koriste se transporteri TB-4 i TB-5. Transporteri TB-4 i TB-5 su međusobno vezani zajedničkim kolicima sa elektropogonom, koji ih dovodi u položaj nad jednom od ćelija bunkera B-1 ili B-3. Pražnjenje bunkera rezerve vrši se, preko šest grabuljastih (lančastih) dodavača (poz. GD-1 do GD-6), odnosno svaka ćelija prijemnih bunkera rezerve, prazni se preko 2 dodavača.

Dodavači GD-1, GD-3 i GD-5 se koriste za hranjenje transportne trake UZ5.1 preko koje se ugalj dodaje na traku UZ-5, koja služi za snabdevanje drobilane TE „Kostolac B“. Na taj način se omogućuje otprema uglja ka TE KO „B“ kao glavnom potrošaču uglja. Dodavači GD-2 i GD-4 koriste se za hranjenje trake TV-0 i dalje sistema traka T1 do T4, kojim se ugalj transportuje do drobilane TE KO „A“. Dodavač GD-6, ima namenu da može dodavati ugalj i za TE KO „A“ i za hranjenje buduće treće deponijske linije za novi blok B3.

Kako se vidi sa šeme na slici 2.2, posle raspodelnih bunkera, deo uglja koji se usmerava u drobilanu „Drmno“, transportnom trakom UZ5, usmerava se prema zgradi drobiličnog postrojenja, (slika 2.3) do koje stiže preko transportne trake TR 0. Nominalni kapacitet dopreme uglja za traku TR 0 je 2700 t/h.

Primljeni ugalj se preko raspodelne sipke S1, usmerava ka uređajima za klasiranje i izdvajanje komadnog uglja za široku potrošnju ili se usmerava ka čekićnim drobilicama (D1 i D3). Odluka o podešavanju položaja sipke S1 se donosi u zavisnosti od potrebe tržišta široke potrošnje ili od potreba stabilnog snabdevanja TE KO „B“, što je svakako prioritet u snabdevanju ugljem. Za široku potrošnju se izdvaja ugalj krupniji od 80mm, nominalno. Gornja granična krupnoća rovnog uglja sa PK Drmno je projektovana na 100% -400mm, ali je u praksi, rovni ugalj krupniji i dostiže krupnoću (ggk) do 800 i 1000mm. U plasmanu komadnog uglja, sa delom uglja ovako velike krupnoće, do sada nije bilo problema, jer je obično potražnja komadnog uglja veća od ponude.

Slika 2.3 Izgled objekata drobilane PK Drmno

Izdvajanje uglja za široku potrošnju vrši se izdvajanjem odseva na sitima sa valjcima - kalibarska rešeta („rollen rost“), poz. R3 i R4, na koja ugalj dolazi sa sipke S1. Svako sito je snabdeveno sa po dva elektromotora snage 30 kW. Sita sa valjcima proizvedena su u domaćoj industriji „14 oktobar“ Kruševac, i imaju prosevnu površinu po 6,18m2, a projektovana su sa kvadratnim otvorima 150x150mm. Projektovani kapacitet sita sa valjcima R3 i R4 je po 1350 t/h (1/2 nominalnog kapaciteta transportera TR 0, koji iznosi 2700 t/h). Tokom eksploatacije sita sa valjcima, koja su u eksploataciji od 1987. godine, došlo je do preuređenja otvora na rotirajućim valjcima, tako da su otvori prevedeni u pravougaoni oblik veličine 150x80mm. Ova intervencija nije bila uspešna pa je izvršena izmena na rotirajućim valjcima tako što su njihove „zvezde“ navarene u cik-cak rasporedu. Ovakvom intervencijom se ne formira jasno definisani otvor, no na bazi veličine proseva, može se zaključiti da otvor odgovara dimenzijama približno 150x80mm.

Izdvajanje uglja za široku potrošnju

Kada se želi izdvajanje uglja za široku potrošnju, položaj sipke S1 podešava se tako da se rovni ugalj usmerava na sita sa rotirajućim valjcima R3 i R4 .

Odsev sita sa valjcima R3 i R4, se preko trakastih dodavača poz. TR5.1 i TR5.2 usmerava na transportnu traku poz. TR5.

Ugalj krupnoće +80mm, sa trakastih dodavača TR5.1 i TR5.2 se sakuplja na transporter TR5 koji otprema ugalj pomoću transportera TR21, u bunker namenjen širokoj potrošnji. Bunker je čelični, dvokomorni, ukupnog kapaciteta 150 t. Bunker je opremljen spiralnim kliznicama koje sprečavaju stvaranje sitneži, od krupnih komada uglja.

Pražnjenje bunkera vrši se preko dva člankasta (pločasta) dodavača, poz. G1 i G2. Člankasti dodavači G1 i G2 imaju sledeće karakteristike: B=1572mm, L=5m, v=0,165m/s, N=30kW a kapacitet je 500 t/h svaki. Ugalj iz bunkera se preko dodavača G1 i G2 dodaje na traku T1K koja ugalj usmerava na kontrolno prosejavanje na kalibarskom rešetu poz. RR („rolen rost“) koji ima zadatak da izdvoji zrna uglja sitnija od 50mm. Rešetka ima površinu 6,18m2, veličinu otvora 50mm a opremljena je sa dva elektromotora snage N=30kW i ima projektovani kapacitet 1000 t/h.

Odsev rešeta RR, krupnoće +50mm, utovaruje se preko reverzibilne trake T2K u kamione ili vagone i otprema kupcima u širokoj potrošnji.

Prosev kalibarskog rešeta -50mm nije komercijalni proizvod, pa se preko preko traka T3K i T4K otprema do mesta utovara u kamione, kojima se sitni ugalj vraća na privremenu deponiju pored klasirnice a potom pripaja uglju za sagorevanje u TE KO „B“.

Usitnjavanje uglja za potrebe termoelektrane „Kostolac B“

Na usitnjavanje se upućuje kompletan ugalj koji pristigne u pogon drobilane Drmno, preko sipke S1, a u slučaju izdvajanja komadnog uglja, na usitnjavanje ide samo prosev kalibarskih rešeta R3 i R4.

Ako se drobi sav pristigli ugalj u drobilanu Drmno, posle sipke S1, ugalj gravitacijski pada, na sipku poz. S2 koja mlaz uglja ravnomerno deli na dve polovine i usmerava ga na transportne trake-dodavače TR6 i TR7. Izgled sipki S1 i S2 vidi se na slici 2.4.

Slika 2.4 Izgled sipki S1 i S2

Traka TR6 dodaje ugalj u čekićnu drobilicu poz. D1 a traka TR7 u čekićnu drobilicu D3. (Prvobitnim projektom je bila ugrađena i drobilica D2, koja se hranila istim trakama TR6 i TR7 koje su bile predviđene za reverzibilni rad, ali se vremenom od toga odustalo, tako da je stanje prikazano na šemi na slici 2.2, aktuelno) Čekićne drobilice (poz. D1 i D3) su čehoslovačke proizvodnje (PSP Engineering a.s. Prerov), tip KDV 1137, (videti sliku 2.5) nominalnog kapaciteta 1350 t/h, sa snagom elektro motora 1000 kW i pri broju obrtaja n=593 min-1 (obimna-periferijska brzina čekića je oko 49m/s).

Ukupan broj čekića na drobilici (slika 2.6) je u osam redova, 8 x 13=104 komada. Kućište drobilice je bez rešetke, a krupnoća izlaznog proizvoda se reguliše rastojanjem između čekića i odbojnih valjaka montiranih na drobilici.

Slika 2.5 Pogled na drobilicu D1

Slika 2.6 Izgled čekića na rotoru u stanju mirovanja

Izdrobljeni ugalj se prikuplja na transportnoj traci TR10, koja dalje predaje ugalj trakama T1.1, T1.2 i T1, T2 i T3 kojima se ugalj odlaže na jednu od deponija izdrobljenog uglja (četiri „grede“, A, B, C, i D) ispred TE KO „B“ ili se direktno, bez odlaganja, otprema u bunkere blokova B1 i B2, termolektrane Kostolac „B“.

U tabeli 2.1 dat je prikaz karakteristika osnovne opreme za usitnjavanje uglja, koja se koristi u drobilani PK Drmno.

Tabela 2.1 Karakteristike osnovne opreme u drobilani PK Drmno

| Pozicija | Naziv uređaja ili mašine | Napomena |
| --- | --- | --- |
| TR0 | Transportna traka za rovni ugalj: B=1400mm, L=45m, nagib 160, v=4,8m/s, N=2x132 kW i Q=2700t/h; |  |
| R3 i R54 | Kalibarska rešeta (rolen rostovi): F=6,38m2, N=30kW, otvora 150x80mm, kapaciteta 1350 t/h. | Proizvođač: „14 oktobar“ Kruševac |
| TR5.1 i TR5.2 | Trakasti dodavači: B=1200mm, L=6,5m, v=2,135m/s, N=16kW, Q=800t/h |  |
| TR5 | Transportna traka: B=1400mm, L=23,5m, v=2,75m/s, N=30kW, Q=1100 t/h |  |
| TR6 i TR7 | Transportne trake dodavači: B=2000mm, L=6,26m, v=1,4m/s, N=30 kW Q=1350 t/h |  |
| D1 i D3 | Čekićna drobilica KDV1137: Dimenzije DxL=1600x2200mm, n=593 min-1, N=1000 kW, Qnom.=1350 t/h |  |
| TR10 | Transportna traka izdrobljenog uglja: B=1600mm, L=30m, v=3,9m/s, N=45 kW, Q=2700 t/h |  |

U tabeli 2.2 dati su detaljniji podaci o drobilicama D1 i D3.

Tabela 2.2 Tehničke karakteristike drobilica D1 i D3

| Drobilice D1 i D3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka | Kom. | Prečnik rotora, mm | Širina rotora, mm | Broj obrtaja rotora, min-1 | Maks. ulazna krupnoća, mm | Izlazna krupnoća, mm | Snaga motora P, kW | Kapacitet Q, t/h |
| D1 i D3 | 2 | 1600 | 2200 | 600 | 800 | 0-40 | 1000 | 1350 |

Drobilice su montirane na odgovarajućim armirano betonskim temeljima. Hranjenje drobilica se vrši uz pomoć trakastih dodavača, TR-6 i TR-7 i to rovnog uglja krupnoće -400 (1000)+0 mm direktno sa transportne trake TR-0 (preko sipki S1 i S2, ili proseva rešeta R3 i R4, krupnoće -150+0 mm.

Slika 2.7. Šematska ilustracija zone hranjenja kod drobilice KDV 1137

Ovakav tip drobilica zahteva poseban režim hranjenja, to jest dovođenje materijala u određeni prostor između odbojnih valjaka i rotora a visina sa koje pada materijal u drobilicu je ograničena na 2,2 prečnika rotora. Takođe je bitno da brzina hranjenja drobilice materijalom bude ispod 2 m/s kao i da materijal pada u tačno određenu zonu drobljenja, šematski ilustrovanu.

Podešavanje zazora između donjeg odbojnog valjka i čekića na rotoru vrši se u zavisnosti od stepena istrošenosti čekića. Način pričvršćivanja čekića, omogućava njihovo okretanje nakon habanja, što daje mogućnost njihovom boljem iskorišćenju.

Na slikama 2.8 i 2.9 date su fotografije osovine sa čekićima i donjeg odbojnog valjka na kojima se vide bočne strane otvora za pražnjenje koje imaju nagib prema unutra, suprotno od preporuka proizvođača opreme.

Sam izlaz iz drobilice mora imati vertikalne bočne strane, upravne na osu rotora, a strane paralelne rotoru moraju biti pod uglom od 30 (obrnuti levak). Prihvat i otprema izdrobljenog uglja prema termoelektrani se vrši transportnom trakom TR-10.

Slike 2.8 i 2.9. Osovina sa čekićima i donjim odbojnim valjkom

3.0 Tehnološko projektne osnove

Osnovni podaci o kapacitetu:

Kapacitet površinskog kopa „Drmno” je 9.000.000 t/god. rovnog uglja, a raspodela tog uglja je po termoelektranama „A” i „B” prikazana je u tabeli 3.1.

Tabela 3.1 Kapaciteti drobilana i termoelektrana Kostolac A i B

| Parametar | Termoelektrana „Kostolac B” | Termoelektrana „Kostolac A” |
| --- | --- | --- |
| Godišnji kapacitet t/god. | 6.300.000 | 2.700.000 |
| Radno vreme | 300 dana, 3 smene na dan, 900 smena god. |  |
| Tona na dan | 21000 | 9000 |
| Tona na smenu | 7000 | 3000 |
| Pros. čas. kapacitet t/h | 2400 | 1000 |
| Efektivno radno vreme | 2625 h/g | 2700 h/g |
| Maks. kapacitet, t/h | 2700 t/h | 1200 t/h |

Iz prikaza u tabeli 3.1 sagledava se da rad dve drobilice sa kapacitetom od 1200 t/h omogućava komotnu preradu godišnjeg kapaciteta od 6.300.000 t/g rovnog uglja za potrebe TE KO „B” sa svega oko 2625 h/god. efektivnog rada drobilane Drmno. To znači da drobilice mogu povremeno da rade i sa manjim kapacitetom od prosečnog a to je 1200 t/h po drobilici ili čak i sa 1000 t/h. Sa 2000t/h, (2x1000t/h) potrebno radno vreme godišnje za drobilanu Drmno, iznosi svega 3150 h. To potvrđuje i tabela o rezultatima proizvodnje PK Drmno od 2006 do 2015. u tabeli 3.5.

Povećanje kapaciteta PK „Drmno” na 12.000.000 t/god. ostvariće se novom linijom drobljenja i novom deponijom na novim „gredama” E i F, a oduzimanjem uglja iz raspodelnih bunkera dodavačem GD6. Nasipna masa rovnog uglja “Drmno” varira, zavisno od krupnoće i kvaliteta, u opsegu od 0.65 do 0.9 t/m3. Za potrebe izrade ovog projekta usvojena je vrednost od 0,76 t/m3. Za rovni ugalj sa PK “Drmno” usvojen je prirodni ugao nasipanja od 380.

Provera kapaciteta čekićnih drobilica D1 i D3

Kapacitet čekićnih drobilica može se proračunati samo kao približni i često se pribegava preporukama proizvođača, jer se one smatraju pouzdanim po pitanju kapaciteta. Za proračun kapaciteta čekićnih drobilica, preporučuje se sledeći obrazac (Magdalinović 1991.):

(t/h)

gde su:	-Q-kapacitet drobilice u t/h

-N-snaga elektromotora, kW

-W specifična potrošnja energije za drobljenje, kWh/t

Specifična potrošnja energije određuje se po obrascu Freda Bonda:

(kWh/t)

gde je:		K-koeficijent (za srednje drobljenje 1, za sitno drobljenje 1,4)

Wi-Bondov radni indeks, kWh/t

P-Veličina kvadratnog otvora sita kroz koje prolazi 80% izdrobljenog proizvoda, μm

F- Veličina kvadratnog otvora sita kroz koje prolazi 80% ulazne sirovine, μm

Za proračun po obrascu Freda Bonda, usvojene su sledeće vrednosti (Izvor: Glavni rudarski projekat površinskog kopa „Drmno” za kapacitet 9x106 tona uglja godišnje, Osnovna koncepcija, april 2008, RGF Beograd):

- K, srednje drobiljenje 1;

- Bondov radni indeks, Wi=14,3 kWh/t

- P80 usvojeno 25000μm

- F80 usvojeno 200000 μm

Prema usvojenim vrednostima, dobija se sledeća specifična potrošnja energije po toni rovnog uglja:

Za instalisanu snagu elektromotora drobilice KDV 1137 od 1000 kW, dobija se sledeći kapacitet:

Kako je drobilica isporučena od strane proizvođača za kapacitet od 1350 t/h to se prikazani proračun dobro slaže sa podacima isporučioca drobilice. U praksi se to menja iz dana u dan jer se menja i granulometrijski sastav ulaznog uglja.

Na slikama 3.1 i 3.2 prikazan je grafički granulometrisjki sastav rovnog uglja na ulazu u drobilicu i na izlazu iz drobilice, prema vrednostima P i F prikazanim u proračunu kapaciteta drobilice KDV 1137, a kumulativne krive odseva uglja u dijagramima sačinjene su prema tabelama granulometrijskog sastava 3.2 i 3.3.

Tabela 3.2 Granulometrijski sastav rovnog uglja PK Drmno-ulaz u drobilicu KDV1137

Slika 3.1 Granulometrijski sastav RU Drmno F80=200000μm

Tabela 3.3 Granulometrijski sastav rovnog uglja PK Drmno-izlaz iz drobilice KDV1137

Slika 3.2 Granulometrijski sastav rovnog uglja »Drmno«, izlaz iz drobilice,

kumulativna kriva odseva, P80=25000 μm

Prvobitnim projektom, bila je predviđena nabavka i ugradnja tri čekićne drobilice: D1, D2 i D3, a funkcija trakastih dodavača TR6 i TR7 je bila da hrane sve tri drobilice, što je bilo moguće u reverzibilnom radu transportera. Uklanjanjem drobilice D2, trakasti dodavači su prestali da budu reverzibilni, postali su samo hranilice drobilica D1 i D3. Očekivana krupnoća drobljenja bila je oko 85 -30mm. Drobilica D2 je demontirana zbog problema koji su se javili sa hranjenjem drobilica, jer ugrađeni dodavači TR6 i TR7 nisu obezbedili optimalnu trajektoriju ulaza materijala u drobilice.

Trakasti dodavači TR6 i TR7 imaju sledeće karakteristike: B=2000mm, L=6,26m, v=1,4m/s i N=30 kW. Proračun kapaciteta prikazan je u tabeli 3.4.

Tabela 3.4 Proračun kapaciteta trakastih dodavača TR6 i TR7

Na slikama 3.3 i 3.4 prikazan je izgled trakastih dodavača TR6 i TR7 u pogonu drobilane PK Drmno.

Slika 3.3 Pogled na jedan od transportera TR6 (TR7) sa prijemnim sipkama za ugalj

sa rešeta sa valjcima ili sa trake TR0

Slika 3.4 Pogonska stanica jedne od traka TR6 (TR7) i uvođenje uglja u drobilicu

Kako se sa slika 3.3 i 3.4 vidi, trake dodavači imaju vrlo male visine oklopa iznad njih jer ugalj ulazi u drobilicu velikom brzinom od 1,4 m/s, pa je sloj uglja na traci male visine, svega 0,2m. U tabeli 3.5 prikazana je prozvodnja PK Drmno u periodu od 2006 do 2015. godine.

Tabela 3.5 Proizvodnja PK Drmno od 2006 do 2015.

| Godina | Ostvarena proizvodnja, t | Ostv. vreme rada kopa, h |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 4906467 | 5039 |
| 2007 | 4606028 | 5039 |
| 2008 | 3826013 | 3489 |
| 2009 | 5360657 | 4180 |
| 2010 | 4149651 | 3761 |
| 2011 | 5852864 | 4572 |
| 2012 | 4251852 | 3762 |
| 2013 | 5722243 | 4504 |
| 2014 | 2996977 | 2897 |
| 2015 | 5596717 | 4564 |

Prikazani pregled ostvarene proizvodnje u periodu 2006 do 2015. takođe opravdava rad drobilica u drobilani Drmno sa kapacitetom od 1000 t/h umesto 1350 t/h.

4.0 Analiza postojećeg stanja eksploatacije drobilica u drobilani PK Drmno od 1987. do  2016.

Snimanje stanja i rada drobiličnog postrojenja (RI Beograd 2008.)

Rad drobiličnog postrojenja, u skladu sa osnovnim zadatkom ovog elaborata, može se oceniti na bazi ispunjenja zahteva za potrebnim granulometrijskim sastavom, odnosno odgovarajućom krupnoćom izdrobljenog uglja. Postoje dva osnovna zahteva u pogledu granulometrijskog sastava izdrobljenog proizvoda i to:

- Projektovani granulometrijski sastav u kojem je izdrobljeni ugalj 100% -50 mm, sa sadržajem klase -30+0 mm u izdrobljenom uglju od minimalno 85%, odnosno sadržajem klase –50+30 mm od maksimalno 15 %, (slika 4.1) i

- Zahtev A. Mazurkjeviča (projektant ložišta i kotla iz Poljske) da izdrobljeni ugalj bude krupnoće 100% - 60 mm, s tim da sadržaj klase -40+0 mm bude minimalno 95%, odnosno sadržaj klase krupnoće -60+40 mm bude maksimalno 5%.

Slika 4.1 Granulometrijski sastav izdrobljenog uglja za TE KO „B“, po projektu

Da bi se ostvario projektovani granulometrijski sastav, po zahtevima proizvođača opreme i tehničkom uputstvu za ovu drobilicu, neophodno je ispuniti sledeće zahteve:

- Ulazna krupnoća uglja, prema specifikaciji proizvođača, mora biti maksimalno 800 mm, odnosno zapremina komada mora biti manja od 0.1 m3, dok je tehničkim uputstvom za ovu drobilicu, predviđena maksimalna granulacija ulaznog uglja od -450 mm;

- Hranjenje mora biti kontinualno, brzinom mlaza uglja od maksimalno 2 m/s, i ravnomerno po celoj širini rotora, ulazom u zonu hranjenja koja je između 20 i 40o (45o) u smeru obrtaja rotora sa čekićima;

- Kapacitet hranjenja treba da se kreće između 1250 i 1450 t/h. U opsegu ovog kapaciteta povučena struja elektromotora drobilice, treba da se kreće od 90 - 110 A;

- Tokom rada drobilice, zazor koji se podešava pomeranjem trećeg odbojnog valjka, treba da se reguliše u skladu sa stepenom istrošenosti čekića;

Periodičnim praćenjem stanja i rada drobiličnog postrojenja konstatovano je sledeće:

- Hranjenje drobiličnog postrojenja se odvija kontinualno, uz kontrolu kapaciteta;

- Iako nije bilo moguće izvršiti uzorkovanje uglja koji ulazi na drobljenje, vizuelnim osmatranjem je konstatovano da u drobilice ulaze i komadi uglja veličine oko 1000 mm;

- Vlaga uglja se kretala u ustaljenom opsegu od oko 40% ± 2.3%;

- Brzina kretanja trakastog dodavača kojim se hrani drobilica je ispod 2 m/s, čime je zadovoljen uslov ravnomernosti hranjenja;

- Širina trakastog dodavača od B=2000 mm je nešto veća od ulaznog otvora drobilice, koji je širine B=1900 mm,

- Trakasti dodavač je koritastog poprečnog preseka, što znači da je materijal neravnomerno raspoređen, odnosno debljina sloja uglja na traci je najveća na sredini preseka;

- Odbojna ploča, koja ima zadatak da usmerava materijal u zonu drobljenja, je postavljena tako da se sredina odbojne ploče, gde praktično udara materijal sa transportne trake, nalazi na udaljenosti od oko 0.5 m od vertikalne ose rotora i postavljena je na visinu od preko 2 m, kao što je šematski prikazano na slici 4.2 i na fotografiji na slici 4.3;

- Čekići se neravnomerno i nepravilno troše, odnosno, uočeno je brže i veće habanje čekića u sredini, što ne omogućava adekvatno podešavanje donjeg odbojnog valjka;

- Na drobilici D3 su bili postavljeni čekići od Hardox čelika, dok su na drobilici D1 bili postavljeni čekići od termički obrađenog čelika, koji su se inače do sada redovno koristili i tokom snimanja, nije utvrđena značajnija razlika u pogledu granulometrijskog sastava izdrobljenog uglja, mada se može konstatovati da su rezultati bolji kod drobilice sa Hardox čekićima (uzorak VI) za nekoliko procenata;

- Izlaz iz drobilice nije konstruisan prema preporukama proizvođača, odnosno strane paralelne rotoru, su levkasto postavljene pod uglom od oko 30 (a po preporukama proizvođača moraju biti u položaju »obrnutog levka«), što se može videti na slikama 2.8 i 2.9;

Slika 4.2 Šematski prikaz drobiličnog postrojenja sa odbojnom pločom

Slika 4.3 Odbojna ploča

Određivanje krupnoće izdrobljenog uglja na uzorcima iz pogona drobilane „Drmno“

U cilju utvrđivanja zavisnosti krupnoće izdrobljenog uglja od stanja drobećih tela, odnosno čekića, izvršeno je uzimanje uzoraka uglja. Obzirom da tehnološki proces nije dozvoljavao potpunu primenu smernica standarda JUS B.H9.001, uzimanje uzoraka uglja, obrađivač je u saradnji sa stručnim službama drobilane Drmno, primenio metodologiju uzorkovanja uglja sa zaustavljene transportne trake: (TR-10 ili T-1.1). U tom smislu vršeno je zaustavljanje transportne trake u nekoliko navrata, a uzorak uglja je uziman sa 1 metra dužine, zaustavljene transportne trake. Ovako uzeti pojedinačni uzorci činili su kompozit.

Uzorkovanje je generalno vršeno u predviđenim vremenskim intervalima a u skladu sa dinamikom podešavanja zazora između rotora i donjeg odbojnog valjka, odnosno stepena istrošenosti čekića. Uzorci su pakovani u plastične džakove, propisno uvezani i transportovani u Laboratoriju Rudarskog instituta u Zemunu. Takođe su uzimani i posebni uzorci za određivanje sadržaja vlage.

Uzorci su uzimani u periodu od septembra 2007 do februara 2008. Ovako dugačak vremenski period je bio neophodan kako bi se ispratila bar dva ciklusa promene čekića, sa ciljem da se utvrdi zavisnost granulometrijskog sastava izdrobljenog uglja, od stepena istrošenosti drobećih tela, kao i odgovarajućeg podešavanja zazora kojim se reguliše veličina izlaznog otvora drobilice.

Prvi uzorak (u daljem tekstu Uzorak I) je uzet dana 26.09.2007. pri radu obe drobilice D1 i D3 sa izdvajanjem komadnog uglja. Čekići koji su bili u radu promenjeni su 23. 05 2007. godine od kada je usitnjeno oko 2.113.497 tona uglja.

Uzorak II uzet je dana 19.11.2007, pri radu drobilica sa istrošenim čekićima. I ovaj uzorak je uzet pri radu obe drobilice sa izdavajanjem komadnog uglja.

Dana 6.12. 2007. godine, odnosno desetak dana posle zamene čekića uzeti su sledeći uzorci:

- Uzorak III uzet pri radu obe drobilice D1 i D3 sa izdvajanjem komadnog uglja,

- Uzorak  IV uzet pri radu obe drobilice D1 i D3 bez izdvajanja komadnog uglja,

- Uzorak  V uzet pri radu drobilice D1 sa izdvajanjem komadnog uglja, i

- Uzorak  VI uzet pri radu  drobilice  D3 sa izdvajanjem komadnog uglja.

Uzorci V i VI su uzeti pri radu jedne drobilice, kako bi se utvrdila eventualna zavisnost krupnoće izdrobljenog uglja od same drobilice.

Dana  15.01.2008. godine, odnosno mesec dana pre planirane promene čekića, uzeti su sledeći uzorci:

- Uzorak  VII uzet pri radu obe drobilice D1 i D3 sa izdvajanjem komadnog uglja, pri kapacitetu bunkera od 100%, kapacitetu drobilica od 2300 t/h i registrovanoj povučenoj struji od 80 A,

- Uzorak  VIII uzet pri radu obe drobilice D1 i D3 bez izdvajanja komadnog uglja, pri kapacitetu bunkera od 100%, kapacitetu drobilica od 2700 t/h i registrovanoj povučenoj struji od 80 A,

- Uzorak  IX uzet pri radu obe drobilice D1 i D3 bez izdvajanja komadnog uglja, pri kapacitetu bunkera od 100%, kapacitetu drobilica od 2300 t/h i registrovanoj povučenoj struji od 80 A, i

- Uzorak  X uzet pri radu obe drobilice D1 i D3 sa izdvajanjem komadnog uglja i sa 90% kapaciteta sa bunkera, kapacitetu drobilica od 2200 t/h i registrovanoj povučenoj struji od 80 A.

Dana 28.02.2008. godine,  dan posle menjanja čekića i sa maksimalno stegnutim otvorom drobilice na 40 mm, uzeti su sledeći uzorci:

- Uzorak XI uzet pri radu obe drobilice D1 i D3 sa izdvajanjem komadnog uglja, pri kapacitetu bunkera od 90% i kapacitetu drobilica od 2150 t/h, i

- Uzorak XII uzet pri radu obe drobilice D1 i D3 bez izdvajanja komadnog uglja, pri kapacitetu bunkera od 90% i kapacitetu drobilica od 2250 t/h.

Granulometrijski sastav uzetih uzoraka izdrobljenog uglja

Obzirom da je između ostalog cilj ovog elaborata bio da se utvrdi odstupanje granulometrijskog satava izdrobljenog uglja u odnosu na vrednosti definisane tehničkim specifikacijama mlilnskog postrojenja i projektom (100% –50 mm, odnosno 85% –30+0 mm i 15% –50+30 mm) kao i zahtevima Mazurkijeviča (100% -60 mm, odnosno minimalno 95% –40+0 mm i maskimalno 5% –60+40 mm), utvrđivanje granulometrijskog stastava uzoraka uglja vršeno je korišćenjem sita okruglog otvora veličine 120, 100, 60, 50, 40 i 30 mm.

Uzorci uglja su prethodno homogenizovani a zatim je celokupna količina suvo prosejana. Rezultati analize granulometrijskog sastava dati su tabelarno i grafički u prilozima 1 do 12.

U tabeli 4.1 dat je uporedni prikaz utvrđenih udela odgovarajućih klasa krupnoće uzoraka izdrobljenog uglja u drobilani „Drmno“.

Tabela 4.1 Uporedni prikaz utvrđenih udela odgovarajućih klasa krupnoće

| Uzorak | Predviđeno projektom |  |  | Zahtevi Mazurkijeviča |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -50+0 mm (100%) | -50+30 mm (maks 15%) | -30+0 mm (min 85%) | -60+0 mm (100%) | -60+40 mm (maks 5%) | -40+0 mm (min 95%) |
| I | 92.31 | 8.68 | 83.64 | 94.72 | 5.72 | 89.01 |
| II | 62.73 | 15.12 | 47.61 | 71.69 | 15.26 | 56.43 |
| III | 94.24 | 8.83 | 85.40 | 96.29 | 5.12 | 91.16 |
| IV | 90.10 | 14.31 | 75.79 | 93.23 | 10.57 | 82.66 |
| V | 92.16 | 10.06 | 81.56 | 96.15 | 9.56 | 86.59 |
| VI | 93.32 | 10.49 | 82.83 | 94.98 | 6.30 | 88.68 |
| VII | 90.67 | 9.56 | 81.11 | 94.27 | 8.00 | 86.27 |
| VIII | 86.37 | 5.87 | 80.50 | 90.14 | 6.30 | 83.84 |
| IX | 76.37 | 11.33 | 63.04 | 83.64 | 12.94 | 70.70 |
| X | 96.59 | 8.63 | 87.96 | 98.35 | 5.49 | 92.86 |
| XI | 96.63 | 11.74 | 84.89 | 98.37 | 7.66 | 90.71 |
| XII | 85.22 | 10.94 | 74.28 | 88.88 | 8.02 | 80.86 |

Iz prikazanog pregleda se može zaključiti sledeće:

- Zahtev u pogledu gornje granične krupnoće, odnosno udela klase -50+0 mm, nije ispunjen ni u jednom slučaju, bez obzira na stanje čekića i zazor između drobećih tela i donjeg odbojnog valjka i kreće se od 62.73 do 96.63 %;

- Udeo klase -50+30 mm je u traženom opsegu, odnosno kreće se od 5.87 do 15.12%, dok je udeo klase -30+0 mm  kod uzorka II, X i XI u potrebnom opsegu a kod ostalih je nešto niži (od 2 do 10%), sem kod uzorka II gde je 47.61%;

- Udeo klase -60+0 mm je takođe ispod zahtevanih 100%, i kreće se od 98.37 u uzorku IX do 71.69% u uzorku II;

- Udeli klase -60+40 mm i -40+0 mm su viši, odnosno niži od potrebnog. Udeo klase krupnoće -60+40 mm nije ni u jednom slučaju ispod 5% a klase -40+0 mm nije ni kod jednog uzorka preko 95 %;

Tabela 4.2 Vrednosti parametra P80 po ispitivanim uzorcima I do XII

| Uzorak | P80 | Uzorak | P80 | Uzorak | P80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 29000 | V | 30000 | IX | 55000 |
| II | 80000 | VI | 29000 | X | 27000 |
| III | 28000 | VII | 30000 | XI | 28000 |
| IV | 34000 | VIII | 30000 | XII | 40000 |

U tabeli 4.2 prikazan je uporedni parametar krupnoće izdrobljenog uglja P80 (μm) po ispitivanim uzorcima u odnosu na projektovanu vrednost P80=25000 do 27000 μm a u prilozima na slici 4.4. i 4.5 dati su uporedni grafički prikazi kumulativnih kriva proseva uzetih uzoraka I do XII.

| Uzorak I | Uzorak II |
| --- | --- |
| Uzorak III | Uzorak IV |
| Uzorak V | Uzorak VI |

Slika 4.4 Granulometrijski sastavi uzoraka I do VI

| Uzorak VII | Uzorak VIII |
| --- | --- |
| Uzorak IX | Uzorak X |
| Uzorak XI | Uzorak XII |

Slika 4.5 Granulometrijski sastavi uzoraka VII do XII

Određivanje sadržaja vlage

Određivanje sadržaja vlage, izvršeno je na uzorcima posebno uzetim za ovu svrhu. Na uzorcima je prvo utvrđen sadržaj grube vlage, na temperaturi od 20oC, a zatim i sadržaj analitičke vlage, na temperaturi od 105oC. U tabeli 4.3 dati su određeni sadržaji vlage.

Tabela 4.3 Sadržaji vlage u uzorcima uglja

| Uzorak broj I | W= 41,25% |
| --- | --- |
| Uzorak broj II | W= 40,38% |
| Uzorak broj III | W= 39,52% |
| Uzorak broj IV | W= 40,08% |
| Uzorak broj V | W= 39,89% |
| Uzorak broj VI | W= 40,12% |
| Uzorak broj VII | W= 39,56% |
| Uzorak broj VIII | W= 40,26% |
| Uzorak broj IX | W= 40,18% |
| Uzorak broj X | W=39,78% |
| Uzorak broj XI | W= 40,59% |
| Uzorak broj XII | W= 40,96% |

Određivanje Hardgrove indeksa meljivosti uglja

Meljivost uglja je pokazatelj, koji ukazuje na lakoću kojom se ugalj usitnjava i dominantno zavisi od fizičkih karakteristika uglja kao što su tvrdoća, čvrstoća i lomljivost. Određivanje Hardgrove indeksa meljivosti urađeno je u skladu sa standardom JUS ISO 5074: 1980, Čvrsta mineralna goriva - Određivanje Hardgrove indeksa meljivosti. U tabeli 4.4 su date srednje vrednosti iz dva određivanja Hardgrove indeksa meljivosti za uzorke II, III, IV, V i VI.

Tabela 4.4. Hardgrove indeks meljivosti za uzorke uglja

| UZORAK BROJ II | HGI=44.34 |
| --- | --- |
| UZORAK BROJ III | HGI=51.89 |
| UZORAK BROJ IV | HGI=52.16 |
| UZORAK BROJ V | HGI=49.19 |
| UZORAK BROJ VI | HGI=51.51 |

Dobijeni rezultati vrednosti HGI, koji se kreću od oko 44 do oko 52, ukazuju na činjenicu da ugalj sa PK Drmno pripada grupi teško meljivih ugljeva, zbog velike zastupljenosti drvenaste strukture. Ovakvi ugljevi neminovno dovode do smanjenja kapaciteta uređaja za usitnjavanje, dodatnih operativnih troškova zbog povećane potrošnje energije i povećanog habanja uređaja.

Analiza rezultata snimanja krupnoće izdrobljenog uglja

Uzorci koje je obrađivač uzimao tokom perioda snimanja, od 26.09.2007. godine do 27.02.2008. godine, predstavljaju uzorke koji reprezentuju trenutno stanje, pa se iz tih razloga za analizu granulometrijskog sastava uglja koji se u ovom periodu prerađivao u drobilani Drmno, koriste i podaci iz redovnog praćenja rada drobilane, obrađivani od strane stručnih službi PD Termoelektrane i površinskih kopova Kostolac. Ovaj period snimanja obuhvatio je različito stanje drobećih tela, različite veličine zazora između rotora i donjeg odbojnog valjka, kao i različite kapacitete prerade. Upoređujući rezultate analize granulometrijskog sastava, sa aspekta uticajnih parametara na rad drobilice, može se zaključiti sledeće po posmatranim parametrima.

Parametar krupnoća uglja:

Ulaznu krupnoću nije bilo moguće praktično snimiti ali smo kroz period snimanja u kome se izdvajao komadni ugalj, dobili uticajnost krupnoće ulaza na krupnoću izdrobljenog uglja. Uticaj krupnoće ulaznog uglja je utvrđen preko uzoraka koji su uzeti pri radu drobilica sa izdvajanjem i bez izdvajanja komadnog uglja.

Snimanje je obavljeno sukcesivno sa istim ugljem, tako što je uzorak uglja uzet pre početka izdvajanja komadnog uglja i odmah nakon početka izdvajanja komadnog uglja (uzorci II i IV, odnosno VII i VIII, IX i X, kao i XI i XII). Evidentno je da je krupnoća uzoraka izdrobljenog uglja nakon izdvajanja komadnog uglja povoljnija. Poređenjem uzorka III, kod koga je ulazna krupnoća bila -150 mm, sa uzorkom IV, kod koga je ulazna krupnoća bila minimalno -400 mm, uočava se da je udeo klase -50+0 mm kod uzorka III od 94.24% za oko 4% veći od udela iste klase u uzorku IV, koji je iznosio 90.10%.  Upoređenjem udela sitne klase krupnoće -30 mm uočava se razlika od čak 10%, kod uzorka III udeo ove klase je 85.40%, dok je kod uzorka IV, 75.79%. Kod uzoraka IX i X i XI i XII, ova razlika je još drastičnija.

Parametar kapaciteta drobljenja:

Drobilično postrojenje je projektovano za kapacitet od 2700 t/h, odnosno 1350 t/h po drobilici. Tokom snimanja je ispitan uticaj kapaciteta na krupnoću izdrobljenog uglja i nije utvrđena značajnost ovog paramtera, jer se i maksimalno postignuti kapacitet drobilice od 1350 t/h nalazi u radnom opsegu prema specifikaciji proizvođača. Za ilustraciju navodimo uzorak XII, koji je uzet pri radu drobilice sa kapacitetom od 1075 t/h, sa novim čekićima i sa minimalnim zazorom od 40 mm. Udeo klase -40+0 mm je iznosio svega 80.86% pri radu drobilice bez izdvajanja komadnog uglja.

Parametar uticaja konstruktivnih rešenja:

Kroz konstruktivna rešenja od uticaja na krupnoću izdrobljenog uglja, obrađivači su analizirali sva izvedena rešenja koja se razlikuju od rešenja preporučenih od strane proizvođača drobilica. Stoga je obuhvaćeno hranjenje i pražnjenje drobilice.

- Širina uređaja za hranjenje drobilice mora biti 1.8 m, dok su trake u drobilani Drmno širine 2 m,

- Trake su koritaste i poprečni presek materijala na njima ne obezbeđuje ravnomerno hranjenje drobillice materijalom,

- Na kraju trake, pre presipa, postavljena je zavesica koja verovatno ima ulogu da rasporedi materijal ravnomerno po celoj širini trake ali to rešenje se nije pokazalo kao efikasno; na slici 4.6 se vidi da se zavesica troši po geometriji poprečnog preseka materijala na traci,

- Maksimalna visina sa koje materijal pada u drobilicu ne sme biti od 1.8 m, dok je u drobilani Drmno ta visina veća i prema proceni iznosi preko 2 m,

- Odbojna ploča ima zadatak da usmeri materijal u preporučenu zonu hranjenja, kao što je  prikazano na slici 2.7, odnosno neophodno je da pada na rotor drobilice u zonu od 25 do 45o od vertikalne ose rotora u smeru njegovog okretanja; ni ovo konstruktivno rešenje nije dalo odgovarajuće rezultate, jer je odbojna ploča postavljena tako da se njena sredina nalazi na udaljenosti od oko 0.5 m od vertikalne ose rotora i na visini od preko 2 m;

- Konstruktivno rešenje bočnih stranica izlaza iz drobilice nije izvedeno prema preporukama proizvođača, odnosno strane paralelne rotoru su levkasto postavljene pod uglom od oko 30 (a po preporukama proizvođača moraju biti u položaju »obrnutog levka«); Ovakvo rešenje svakako ima negativan uticaj na kapacitet, pogotovo kada je ugalj vlažniji ili kada ima više jalovine,

Slika 4.6. Zavesica iznad trake ispred presipnog mesta

Na slici 4.7 prikazano je tehničko rešenje odbojne ploče pri hranjenju istovetne drobilice KDV1137 u drobilani lignita Tamnava. Imajući u vidu da su drobilice u pogonu drobilane Tamnava identične sa onima u drobilani Drmno, smatramo da je važno napomenuti da se konstruktivna rešenja hranjenja drobilica, odbojne ploče kao i izlaz iz drobilice razlikuju od istih u drobilani Drmno.

Hranjenje drobilica se takođe vrši trakama koje imaju koritasti oblik pa je samim tim i materijal na trakama trapezastog poprečnog preseka. Kao rešenje za ravnomerno hranjenje drobilica i usmeravanje materijala u zonu drobljenja, je odbojna ploča, koja ima trouglasti poprečni presek. Odbojna ploča je montirana u ravni sa vertikalnom osom rotora dok je smer obrtanja rotora suprotan smeru dolaska materijala u drobilicu. Zahvaljujući ovakvom rešenju odbojne ploče, u drobilani Tamnava je ravnomernije habanje čekića, što omogućava bolje podešavanje zazora shodno granulometrijskom sastavu, koji se redovno prati i samim tim duže trajanje drobećih tela. Udaljenost donjeg kraja odbojne ploče od ispravljenih čekića oko 10 cm a gornjeg kraja je na oko 50 cm od ose trake.

Izlaz iz drobilice je urađen prema specifikaciji proizvođača, odnosno ima vertikalne bočne strane, upravne na osu rotora, a paralelne strane su pod uglom od 30 (obrnuti levak).

Slika 4.7 Odbojna ploča u drobilani „Tamnava“

Parametar uticaj istrošenosti čekića

Krupnoća izdrobljenog uglja svakako zavisi od stepena istrošenosti čekića, mada se ova zavisnost ne može jasno uočiti iz rezultata analize granulometrijskog sastava. Veći uticaj na krupnoću izdrobljenog uglja ima upravo neravnomerno trošenje čekića po širini osovine i nemogućnost adekvatnog podešavanja zazora, između čekića i donjeg odbojnog valjka.

Na slici 4.8 je data fotografija upravo ovakvog neravnomernog trošenja čekića a u prilogu na slici 4.9 su dati dijagrami stepena trošenja čekića na drobilicama D1 i D3. Na njima se vidi istrošenost čekića odnosno njihova dužina u mm, na nekim od osovina drobilica.

Slika 4.8 Neravnomernost trošenja čekića po osi, odnosno širini rotora

Slika 4.9 Dijagrami istrošenosti čekića na nekim od osovina

Konkretno u drobilani Drmno su u pitanju I, II i III osovina, čije su dužine čekića bile merene i to na svih trinaest redova čekića. Opšti je zaključak gledano za obe drobilice u drobilani Drmno (D1 i D3), da se čekići troše neravnomerno, to jest da se po sredini osovine mnogo brže troše nego na krajevima, što dovodi do otežane promene zazora tj do zatezanja izlaznog otvora drobilice. Način na koji su čekići naslagani na osovinu, sa jedne strane na disk a sa druge strane na čauru, dovodi i do većeg trošenja čekića na strani prema disku. Nakon određenog vremena otvor na izlazu se ne može više adekvatno regulisati što dovodi do granulacije koja je u odnosu na projektovanu viša.

Ovakvo neravnomerno trošenje čekića je posledica pre svega neravnomernog hranjenja drobilice po širini rotora kao i vrste materijala koja se koristi za izradu čekića. Razlozi neravnomernosti hranjenja opisani su u prethodnoj tački »uticaj konstruktivnih rešenja«. Zazor između rotora i donjeg odbojnog valjka se stepenasto podešava, odnosno u četiri koraka po 20 mm.

U idealnom slučaju, pri ravnomernom trošenju čekića, zazor bi se samim trošenjem drobećih tela kretao između 40 i 60 mm nakon čega bi se novim podešavanjem zazor smanjio na 40 mm.

Samo ovo povećavanje zazora tokom vremena, ukazuje da nije moguće stalno održavati odgovarajuću krupnoću izdrobljenog uglja. Upravo zbog neravnomernog trošenja čekića, podešavanje zazora se vrši prema najdužim čekičima, odnosno najmanje istrošenim, koji se shodno grafičkom prikazu trošenja čekiča u prilogu 23 nalaze na krajevima osovine. Samim tim, u centralnoj zoni drobljenja, zazori ne mogu da se podese na odgovarajuću veličinu. U tom delu su čekići sa redukovanom masom što smanjuje njihov potencijal drobljenja. Veći zazor i manja masa čekića imaju za posledicu krupnije izdrobljeni ugalj.

Parametar, meljivosti uglja:

Prema rezultatima dobijenim određivanjem Hardgrove indeksa meljivosti, može se konstatovati da je ugalj sa PK Drmno teško meljiv zbog svoje »žilavosti«, što utiče na rezultate procesa drobljenja. Zbog ovog svojstva se pri drobljenju javljaju izduženi komadi uglja, koji zahteve u pogledu krupnoće zadovoljavaju po dve dimenzije, dok je treća znatno veća od dozvoljene. Na ovu osobinu uglja se ne može uticati, samo se može konstatovati, da to može biti još jedan od razloga zbog kojih su rezultati drobljenja lošiji od onih definisanih u specifikaciji proizvođača, koji su tipični za energetski ugalj.

Tokom izrade ovog Elaborata, vršeno je periodično uzorkovanje izdrobljenog uglja. Obuhvaćen je kompletan ciklus trošenja seta drobećih čekića, odnosno obuhvaćen je period sa novim, delimično i potpuno istrošenim čekićima.

Na osnovu snimanja rada drobiličnog postrojenja, podataka iz redovnog praćenja rada od strane stručnih službi drobilane i rezultata laboratorijskih ispitivanja granulometrijskog sastava, možemo izvesti sledeće zaključke. Na rad drobiličnog postrojenja od najvećeg uticaja su dva parametara i to: neravnomernost trošenja drobećih tela i krupnoća ulaznog uglja, a koja su posledica više drugih uticajnih parametara:

- Neravnomerna istrošenost drobećih čekića je od najbitnijeg uticaja na rad drobiličnog postrojenja, pa su razlike u granulometrijskom sastavu u periodu rada sa novim i potpuno istrošenim čekićima drastične.

- Ravnomernost trošenja meljućih tela zavisi od načina hranjenja i vrste materijala od kojeg su izrađena drobeća tela; ravnomerno trošenje čekića omogućava normalnu regulaciju zazora i samim tim ujednačeniji granulometrijski sastav izdrobljenog uglja.

- Na drobilani Drmno neravnomerno trošenje čekića je evidentno, kako je prikazano u odgovarajućim poglavljima ovog elaborata, i ima za posledicu da se granulometrijski sastav tokom perioda trošenja čekića sukcesivno pogoršava.

- Uticaj ulazne krupnoće uglja je takođe evidentan, što je lako uočljivo upoređujući granulometrijski sastav izdrobljenog uglja kada se izdvaja komadni ugalj i kada rovni ugalj ide direktno na drobljenje. Tokom snimanja nije bilo mogućnosti da se uzmu uzorci rovnog uglja, ali prema karakteristikama mašina koje rade na otkopavanju uglja na kopu Drmno, poznato je da vedričar Ers 719, daje maksimalnu krupnoću rovnog uglja, veću od predviđene za vrstu drobilica koja je u radu. Poseban problem predstavljaju izduženi komadi uglja (čija je jedna dimenzija znatno veća od maksimalno zahtevane krupnoće uglja) u izdrobljenom proizvodu koji su posledica drvenaste strukture uglja i načina usitnjavanja ovog tipa drobilice, koja drobi udarom.

Tokom snimanja, ni u jednom periodu nije dobijen zahtevani granulometrijski sastav izdrobljenog uglja. Bez obzira na sve uticajne parametre, odnosno u radu sa novim drobećim telima, podešenim zazorom na 40 mm, sa izdavajanjem komadnog uglja i smanjenjem kapaciteta na 1000 t/h, nisu zadovoljeni zahtevi u pogledu granulacije iako je granulometrijski sastav znatno bolji nego u drugim slučajevima.

Predlog mera

Na osnovu višemesečnih aktivnosti na praćenju rada drobiličnog postrojenja sa aspekta krupnoće izdrobljenog uglja pri različitim radnim uslovima, prvenstveno radom drobilice sa drobećim telima različitog stepena istrošenosti, i analiza svih uticajnih parametara, predlog potrebnih mera za dovođenje parametara izdrobljenog uglja TE Kostolac B na projektovane vrednosti obuhvata: mere za poboljšanje postojećeg stanja u procesu drobljenja u drobilani sa postojećom opremom se baziraju povećanju tehnološke discipline u svim fazama gde postoji mogući uticaj na rad drobilane, i to:

- Tokom otkopavanja uglja na površinskom kopu mora se, koliko god je to moguće, voditi računa o krupnoći uglja koji se kopa, odnosno da se otkopavanje tehnološki prilagodi kako bi se ostvarila ulazna krupnoća ulaza u drobilicu, data u tehničkim zahtevima tehničkog uputsva za ovu drobilicu (100% - 450 mm), i koja predstavlja jedan od preduslova ostvarivanje projektovanih parametara izdrobljenog uglja.

- Hranjenje drobilice nije rešeno na odgovarajući način i zbog toga je potrebno rekonstruisati pre svega odbojnu ploču u prijemnom levku ulaza u drobilicu na sličan način kako je izvedeno u drobilani Tamnava. Takođe je potrebno na koritastoj traci, koja hrani drobilicu (a koja je nekada bila ravna), predvideti odgovarajući sistem koji bi omogućio širenje materijala po celoj širini trake. Obe mere su u pravcu ravnomernog hranjenja po širini drobilice i ravnomernom trošenju drobećih čekića.

- Promenu seta čekića na drobilici i podešavanje zazora između čekića i odbojnih valjaka potrebno je vršiti blagovremeno, a na osnovu dijagrama istrošenosti čekića i rezultata granulometrijskih analiza izdrobljenog uglja. Ovo podrazumeva i da je neophodno nabavljati isključivo drobeća tela odgovarajućeg kvaliteta, što podrazumeva adekvatan materijal i način izrade, i obezbediti da se uvek ima po jedan set čekića u rezervi za svaku drobilicu.

- Potrebno je uvesti redovnu kontrolu granulometrijskog sastava izdrobljenog uglja u drobilani, jer se podaci iz termoelektrane odnose na ugalj koji se dozira u mlinove a ne na ugalj koji se u realnom vremenu drobi u drobilani. Stoga obrađivač predlaže da se uzorkovanje izdrobljenog uglja sprovodi bar jednom u smeni, u skladu sa odredbama standarda JUS B.H9.001. Na uzorku izdrobljenog uglja suvim prosejavanjem, na sitima otvora 40 i 60 mm, određivati udeo klase +60 mm, -60+40 mm i -40+0 mm.

5.0 Izbor rešenja hranjenja drobilica i obrazloženi prikaz usvojenog projektnog rešenja

5.1 Izbor rešenja hranjenja drobilica

Pre izbora rešenja hranjenja drobilica sa čekićima u drobilani PK Drmno, potrebno je podsetiti se osnove tehnologije drobljenja uglja u čekićnim drobilicama.

Osnovi tehnologije čekićnih drobilica

Drobilice čekićari ili čekićne drobilice, su među najstarijim drobilicama ali i dalje široko rasprostranjene u praksi. U njima se materijal usitnjava u dva stepena, i to najpre pri ulazu u drobilicu kada se prva redukcija komada vrši udarom čekića, usled velike obimne brzine a drugi stepen usitnjavanja se vrši atricijom i trljanjem u tesnoj zoni, između čekića u pokretu i obloga u drobilici. Njihova prednost je što mogu postići željenu gornju graničnu krupnoću bez zatvorenog kruga drobljenja (bez rada sa sitom u zatvorenom krugu), a proizvode kubične forme sa minimum ravnih, pločastih zrna. Krupnoća izlaznog proizvoda kontroliše se preko brojnih faktora kao što su:

- Ulazni kapacitet,

- Brzina rotacije rotora sa čekićima,

- Broj čekića i vrsta čekića koji se koriste na drobilici,,

- Razmak između čekića i bočnih obloga u drobilici,

- Veličina izlaznog otvora,

Čekićne drobilice imaju visok stepen redukcije i veliki kapacitet, pa se koriste i za primarno, sekundarno i treće drobljenje. Usled habanja, nisu pogodne za usitnjavanje tvrdih i visoko abrazivnih materijala (sa visokim sadržajem SiO2). Centar gravitacije određuje fokus udara i mora se kontrolisati, da bi se iskoristila puna masa čekića, nasuprot mase ulaznog materijala koji se usitnjava. Oblik čekića je takođe važan i može biti različit. Tokom rotacije čekića, velika količina vazduha se usisava i izbacuje iz drobilice i sa njom znatan udeo prašine. Čekićne drobilice se svrstavaju u reverzibilne i nereverzibilne, zavisno od rotacije čekića u smeru kazaljki na satu, ili nasuprot kazaljki na satu ili u oba smera.

Uopšteno, čekična drobilica se sastoji od cilindričnog kućišta, u kome je visoko brzinski rotirajući disk (rotor) na kome su okačeni brojni čekići u 8 do 10 redova. Materijal koji se drobi, uvodi se u drobilicu u sredinu, tj. centar, odgovarajućom hranilicom, i u toku prolaza kroz drobilicu, materijal udaraju čekići nekoliko puta pre izlaza iz drobilice. Kod reverzibilnih drobilica, rotor se može okretati u smeru kretanja kazaljki na satu i obrnuto. Na slici 5.1 je prikazana šematski, čekićna drobilica sa reverzibilnim radom, što se vidi po oblogama na zidovima cilindričnog dela drobilice. Drobilica na šematskom prikazu, ima 10 redova čekića na rotoru.

Slika 5.1 Šematski prikaz reverzibilne čekićne drobilice

U posebnim slučajevima se čekićne drobilice izrađuju sa rešetkom na izlazu, koja sprečava izlaz materijala, dok ne dostigne, krupnoću otvora rešetke. Na slici 5.2 prikazan je spoljni izgled i presek, češke drobilice KDV 1137, koje su ugrađene u drobilani PK Drmno (poz. D1 i D3), za usitnjavanje uglja za potrebe rada termoelektrane „Kostolac B”.

| a) spoljašnji izgled KDV1137 | b) presek drobilice KDV 1137 |
| --- | --- |

Slika 5.2 Izgled čekićne drobilice KDV 1137

U tabeli 5.1 dat je tabelarni prikaz tehničkih parametara familije drobilica KDV.

Tabela 5.1 Tehnički parametri familije drobilica KDV

| Tip drobilice | Ulaz |  | Kapacitet izlaza, krupnoće 90% sitnije od |  |  |  | Snaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Energetski lignit |  |  | Keramički materijal |  |
|  |  |  | 20mm | 30mm | 40mm | 30mm |  |
|  | m3 | mm | t/h | t/h | t/h | t/h | kW |
| KDV1130 | 0,01-0,03 | 300 | 90 | 120 | 150 | 50-70 | 55-75 |
| KDV1131 | 0,01-0,05 | 500 | 230 | 300 | 380 | 120-150 | 100-150 |
| KDV1133 | 0,5 | 1200 |  |  | 250 |  | 400* |
| KDV1133 | 0,6 | 1300 |  |  | 350 |  | 500* |
| KDV1134 | 0,75 | 1400 |  |  | 450 |  | 630* |
| KDV1135 | 0,06 | 500 | 550 | 700 | 900 |  | 400* |
| KDV1137 | 0,1 | 800 | 1300 | 1900 | 2500 |  | 1250* |

Drobilice tipova 1130, 1131, 1135 i 1137 su konstruisane za reverzivilni rad. Snaga motora drobilica navedena sa zvezdicom za tipove drobilica od 1133 do 1137, zavisi od vrste materijala koji se drobi, stepena drobljenja i kapaciteta.

Izbor novog rešenja hranjenja drobilica D1 i D3

Nakon analize postojećeg stanja drobljenja uglja i hranjenja uglja u čekićne drobilice drobilane uglja PK Drmno u prethodnoj tački 4.0, nameću se za razmatranje tri osnovna nova rešenja hranjenja, kako bi se ostvario cilj zadat projektnim zadatkom a to je ostvarenje projektovanih parametara krupnoće izdrobljenog uglja tj. 15%-60+30mm i 85%-30mm. Ta tri osnovna rešenja su sledeća:

- Rekonstrukcija postojećih trakastih dodavača, smanjenjem brzine i povećanjem visine sloja uglja na dodavaču sa podešavanjem trajektorije ulaza u drobilicu;

- Zamena postojećih trakastih dodavača sa lančanim (lančastim) grabuljarima, slično dodavačima GD1 do GD6 kod prijemnih bunkera rezerve, koji takođe imaju visoki nivo sloja uglja i malu brzinu dodavanja uglja u središte drobilice;

- Zamena postojećih trakastih dodavača TR6 i TR7 sa člankastim (pločastim) dodavačima, koji takođe imaju malu brzinu kretanja i visok sloj uglja na pločama;

Sva tri navedena rešenja su moguća i sva tri imaju prednosti i nedostatke. U ovom projektu će se izneti osnove sva tri predložena rešenja, a tehnička razrada će obuhvatiti samo rešenje usvojeno u saglasnosti sa Investitorom. U daljem tekstu, daju se osnovni opisi sva tri navedena rešenja sa posebnim obrazloženjem razloga za rešenje koje se usvaja za tehničku razradu ovim projektom.

5.1.1 Rekonstrukcija postojećih trakastih dodavača, smanjenjem brzine i povećanjem visine sloja uglja na dodavaču sa podešavanjem trajekotrije ulaza u drobilicu

Ovo rešenje podrazumeva zamenu postojećih i nabavku novih trakastih dodavača, ravnog a ne koritastog tračnog dodavača, sa otpornijom gumom i gustim valjcima ispod trake. Pogonski motor bi bio opremljen frekventnim regulatorom asinhronog motora (FRAM) u cilju regulisanja broja obrtaja, odnosno podešavanja brzine trake. Brzina trake bi se značajno smanjila i time povećala visina sloja uglja na traci, što zahteva rekonstrukciju sipke i proveru nosivosti građevinske konstrukcije, usled povećanog opterećenja, koje bi dolazilo najvećiim delom od sloja uglja na dodavačima. Tračni dodavač bi bio opremljen brisačima povratne strane trake dodavača.

Na slici 5.3 prikazan je izgled i orijentacioni proračun kapaciteta tračnog dodavača širine 2000 mm.

Slika 5.3 Izgled i proračun kapaciteta tračnih dodavača TR6 i TR7

Ugradnjom ovih dodavača, povećala bi se masa usled zapremine uglja iznad trake za oko 10t po dodavaču i plus uvećanje usled povećane zapremine sipke iznad tračnog dodavača. Kako se vidi iz priloženog proračuna u tabeli 5.2 usvojen je opseg brzina tračnog dodavača do kapaciteta 1350 t/h ali je optimalni kapacitet od 1000 t/h po drobilici, kako bi rezultati krupnoće izdrobljenog uglja bili što bliži projektovanim, a usvojeni kapacitet omogućuje preradu 6.300.000 t/g za oko 3150 h/g efektivnog rada, što se može smatrati vrlo prihvatljivim opterećenjem opreme u pogonu drobilane.

5.1.2 Zamena postojećih trakastih dodavača sa lančanim grabuljarima, slično dodavačima

GD1 do GD6 kod prijemnih bunkera rezerve, koji takođe imaju visoki nivo sloja i malu brzinu dodavanja uglja

Ovo rešenje podrazumeva potpunu zamenu postojećih trakastih dodavača sa lančanim dodavačima, poput ugrađenih dodavača ispod prijemnih bunkera rezerve. Proračun kapaciteta vrši se po sledećem obrascu:

gde su: Q-kapacitet, t/h, B=širina izlaznog otvora, h-visina sloja uglja, v-brzina kretanja lanaca (7-11m/s), d-nasipna masa uglja i δ-koeficijent rastresitosti (0,6).

Na slici 5.4 prikazan je izgled lančanog dodavača i približni proračun kapaciteta hranjenja iz koga se vidi da se sa brzinom lanaca od 11 m/s i visinom sloja uglja od oko 1,6m ostvaruje željeni kapacitet od oko 1000t/h.

Slika 5.4 Izgled i proračun kapaciteta lančanog dodavača

U ovoj varijanti pored mase lančanih dodavača, povećava se masa uglja na dodavaču koja iznosi oko 15 t i plus povećanje mase sipke čije bočne strane moraju odgovarati povećanoj visini uglja koji se dozira u drobilice.

5.1.3 Zamena postojećih trakastih dodavača TR6 i TR7 sa člankastim (pločastim) dodavačima, koji takođe imaju malu brzinu kretanja i visok sloj uglja na pločama

Kao treće rešenje razmotrena je zamena postojećih trakastih dodavača sa pločastim dodavačima. Razlog za ovo rešenje je velika visina pada uglja sa sipke S1 na dodavače i u tom pogledu ploče dodavača pružaju najveću bezbednost za eksploataciju. Ova mašina ima i nedostatke a to je značajna masa i neophodnost postavljanja uređja za čišćenje ispod povratne strane ploča dodavača. U tabeli 5.4 prikazan je proračun pločastog dodavača za traženi kapacitet od 1000 t/h.

Slika 5.5 Izgled i proračun kapaciteta pločastog dodavača TR6 i TR7

Kratko uporedno razmatranje predloženih rešenja pokazalo je sledeće:

- Predloženi trakasti dodavač, ima nedostatak što prima ugalj sa velike visine (sipke S1 i S2) pa postoji mogućnost oštećenja gumene trake. Čišćenje povratne strane trake vrši se brisačima trake.

- Predloženi lančani dodavač ima nestalnu visinu uglja i zahteva veliku visinu od oko 1,6 m. Za ti visinu nema mesta, a diskontinuitet visine uglja koji ulazi u drobilicu nije povoljan. Povratna strana dodavača čisti se u dodatni lančani dodavač sa samo jednom pločom sa donje strane.

- Predloženi pločasti dodavači osim povećane mase u odnosu na prethodna dva rešenja imaju prednost zbog robustnosti mašine, održavanje kontinualne visine koja se podesi i regulisanom brzinom, kapacitet hranjenja se može održavati konstantnim. Ima malu brzinu ulaznog materijala u centralnu zonu drobljenja, i celom širinom ima ravnomernu visinu, te je realno očekivati ravnomerno habanje čekića drobilice. Pločasti dodavač zahteva ugradnju lančanog dodavača za čišćenje ovratne strane ploča.

5.2 Predlog rešenja novog hranjenja drobilica D1 i D3

Nakon analize sva tri opisana predloga i nakon konsultacija sa Investitorom, prihvaćeno je rešenje, da se postojeće trake TR6 i TR7 zamene odgovarajućim pločastiim dodavačima, koji su robustni i mogu da zadovolje uslove primanja uglja preko sipki S1 i S2 a takođe i da omoguće mirno hranjenje drobilica u središte prostora drobljenja.

Investitor ne poseduje ponude proizvođača pločastih dodavača pa je projektant ovaj projekat realizovao na dostupnim podacima proizvođača opreme FAM, METSO MINERALS i sličnim. To znači da Investitor ima punu slobodu da bira najpovoljnijeg isporučioca pri realizaciji prihvaćenog rešenja. U sledećem prilogu, na slici 5.2.1, prikazan je izabrani pločasti dodavač FAM (ili sličan), širine B=2000mm sa kapacitetima koji se menjaju i može da se ostvari željeni kapacitet promenama brzine kretanja ploča.

Slika 5.2.1 Izgled dodavača i proračun kapaciteta pločastog dodavača za drobilanu Drmno

Na slici 5.2.2 prikazane su mere pločastog dodavača FAM, Metso mineral ili slični.

Slika 5.2.2 Skica sa osnovnim merama pločastog dodavača

U tabeli 5.2 prikazane su dimenzije i osnovne tehničke karakteristike familije pločastih dodavača.

Tabela 5.2 Tehničke karakteristike familije pločastih dodavača širine od 1000mm do 3400mm

Usvojeno rešenje se sastoji u sledećem:

- Postojeće sipke iznad tračnih dodavača TR6 i TR7 se rekonstruišu;

- Postojeće trake se uklanjaju a na njihovo mesto se ugrađuju pločasti dodavači širine 2,1m (efektivne širine 2m), sa odgovarajućom “prljavom trakom” za čišćenje povratne strane ploča (lančani dodavač sa jednom, pločom, (donjom);

- Pločasti dodavač je opremljen varijatorom brzine;

- Konstruiše se nova sipka koja omogućuje prijem uglja i sa sipki S1 i S2 i sa rolen rostova, sa visinom iznad ploča dodavača do 1,2m;

- Ulazna sipka u drobilicu se rekonstruiše u skladu sa malom brzinom kretanja ulaznog uglja u drobilicu;

Za potrebe izrade građevisnkog dela projekta i proveru nosivosti konstrukcije, usvojene su sledeće mase kao nova statička opterećenja: dodavač sa „prljavom trakom” 26t, 12t od uglja na dodavaču i oko 6 tona koš i sipka. Za potrebe elektro dela, ocena je da je potrebno oko 75 kW za pločasti dodavač sa varijatorom brzine, i oko 2,2 kW za „prljavu traku”.

Usvojeno rešenje u potpunosti ispunjava zahteve projektnog zadatka da se ugalj ravnomerno hrani celom širinom drobilice i da se u drobilicu ulazi malom brzinom.

6.0 Tehnički opis usvojenog rešenja hranjenja drobilica i izbor konstrukcije,

Osnovne karakteristike pločastih transportera

Pločasti transporter – dodavač je  uređaj sa kontinualnim dejstvom. Sastoji se od beskrajnog vučnog lanca koji se na noseću konstrukciju oslanja preko valjaka, pogonskog i zateznog lančanika, pogonske i zatezne stanice. Valjci za oslanjanje radnog organa su fiksirani za noseću konstrukciju.

Dobre osobine člankastog transportera su robusna konstrukcija koja omogućava transport predmeta sa oštrim ivicama, velike tvrdoće, velike težine i zagrejane. Oni su nezamenljivi pri transportu robe sa grubim komadima i u procesima gde su pojavljuju vreli komadi velike težine. Oštećeni članci se lako zamenjuju za razliku od trakastog transportera gde se reparatura trake vrši na segmentima relativno velike dužine. Zbog velike nosivosti i robusnosti pogodni su za izvlačenje materijala iz bunkera.

Osnovni nedostatak člankastog transportera je velika težina i relativno mala brzina radnog organa. Zbog velike težine radnog organa velika je potrošnja energije, ali i cena postrojenja. Pri prelasku članaka preko lančanika pojavljuje se zazor između članaka kroz koje propada materijal ako oni nisu prilagođeni materijalu koji se transportuje. Tada može da dođe i do zaglavljivanja materijala između članaka, pa se zbog toga posebna pažnja mora pokloniti izboru oblika članaka.

Tehnički podaci projektovanog tešenja:

Pločasti transporter:

- Kapacitet dodavača		Q=1250 t/h

- Materijal koji se transportuje: 	Ugalj - lignit

- Nasipna masa uglja		0,76 t/m³

- Krupnoća uglja			- 400 + 0 mm (max 800mm)

- Širina dodavača			B=2100 mm

- Efektivna širina dodavača		Bef=2000 mm

- Dužina dodavača			6500 mm (od ose pogonskog do ose povratnog lančanika)

- Visina sloja uglja			Hmax=1100 mm

- Brzina dodavača			14 m/min, (u opsegu od 8 m/min do 15 m/min)

- Pogonski motor			Pm=75 kW, frekventno regulisan

- Prenosni odnos reduktora		Prema zadatoj brzini dodavača, prečniku lančanika i broju obrtaja motora

Grabuljasti transporter za prihvat sitneži sa povratne strane ploča dodavača:

- Kapacitet transportera		Q=10 t/h

- Dužina transportera		7400 mm (od ose pogonskog do ose povratnog lančanika)

- Širina transportera		2300 mm

- Brzina lanca			≈6m/min

- Pogonski motor-reduktor		Pm=2,2 kW

- Prenosni odnos reduktora		Prema zadatoj brzini transportera, prečniku lančanika i broju obrtaja motora

Pločasti transporter, sa uređajem za čišćenje ploča na povratnoj grani dodavača i sa integrisanim grabuljastim transporterom za prihvat sitneži sa povratne strane ploča dodavača, se nabavljaju kao gotova roba, prema podacima iz ovog projekta. Potrebno je da noseća konstrukcija dodavača bude tako konstruisana da je osno rastojanje oslonaca u poprečnom pravcu 2570 mm. Treba voditi računa i o položaju nosača u platformi u podužnom pravcu. S obzirom da se dodavač postavlja na postojeće nosače, prilkom projektovanja istog je potrbno da se koristi grafička dokumentacija ovog projekta. Ispručioc pločastog transportera treba da isporuči i koševe za prihvat uglja jer je predviđeno da se isti oslanjaju na noseće konstrukcije pločastih dodavača.

Ugalj sa pločastog dodavača, kroz sipku, pada na rotor drobilice u područje koje je propisao proizvođač iste. Pogonski deo pločastog dodavača je oklopljen haubom koja sprečava širenje prašine ali je takvih gabarita da nije u kontaktu sa mlazom uglja. Predviđeno je da sve površine u kontaktu sa transportovanim materijalom, bočne stranice koševa transportera i sipke, budu obložene antiabrazivnim oblogama na bazi HDPE debljine 20 mm.

Haube se oslanjaju na betonsku ploču i za istu vezuju anker vijcima. Ulazne sipke drobilica se oslanjaju i vezuju za prirubnice drobilica. Sipke su podeljene na dva dela. Donji deo, koji se vezuje za prirubnicu drobilice, je rastavljiv zbog lakše manipulacije prilikom remonta. Gornji deo sipke je konstruisan tako da se, pomoću četiri vijka, može podići i tako osloboditi donji deo.

Na usipnim koševima i haubama su predviđeni revizioni otvori dimenzija 500 x 600 mm.

Predviđeno je da se dvokraka sipka i sipke ispod sita skrate, prema grafičkoj dokumentaciji ovog projekta, i spoje prirubničkom vezom sa usipnim koševima dodavača.

Zbog ojačanja platforme na koju se postavljaju grabuljasti dodavači (kota +8 m) sa donje strane, došlo je do spuštanja šina po kojima se kreću ručne dizalice za opsluživanje drobilica za 410 mm. Iz tog razloga je predviđena zamena postojećih dizalica novim ručnim lančanim dizalicama, integrisanim sa kolicima na ručni pogon, znatno manjeg rastojanja od donje ivice šine po kojoj se kreću do ose kuke. Predviđeno je da ta visina ne bude veća od 550 mm što će da nadoknadi gubitak visine usled ojačanja platforme.

Osnovni podaci o dizalicama:

Nosivost Q=5 t,

Visina dizanja 3 m,

Minimalno rastojanje od donje ivice šine do ose kuke ne sme da bude veće od 550 mm,

Nosač po kome se kreće dizalica je INP 240, širina nožice 106 mm.

Slika 6.1 Izgled ručne lančane dizalice integrisane sa kolicina na ručni pogon

Slika 6.2 Podaci o ručnoj lančanoj dizalici integrisanoj sa kolicina na ručni pogon

7.0 Podaci o radnoj snazi za vođenje tehnologije i održavanja

Usvojenim tehničkim rešenjem hranjenja drobilica D1 i D3 u drobilani Drmno, neće se menjati postojeća radna snaga. Potrebno je samo uneti odgovarajuće izmene u tehnologiji rada, u smislu dopreme uglja trakama UZ5.1, UZ5 odnosno trakom TR0. Potrebne su preporuke da se kapacitet dopreme u drobilnau svede na 2000 t/h a eventualno neravnomerno deljenje uglja sipkama S2 će se ublažavati novougrađenim dodavačima, tako da se kapacitet ulaza u drobilice održava na oko 1000 t/h po drobilici. U slučaju kada se izdvaja komadni ugalj, u pogon se može dovoditi i više, oko 2200 do 2300 t/h.

Radnoj snazi će biti potrebna kratkotrajna obuka za sticanje iskustva u postizanju željene brzine pločastih dodavača a nakon toga, proces će se dovesti u uobičajeni tok, kao što je i sada.

Radna snaga za održavanje će imati odgovarajuću obuku, i pripremu za održavanje novog uređaja - pločastog dodavača koji bude nabavljen. To takođe nije veliki problem za postojeću službu održavanja koja već ima pločaste dodavače u delu procesa gde se izdvaja komadni ugalj.

8.0 Organizacija radova i tehnološki redosled izvođenja, normativi radne snage, glavni i potrošni materijal i dr.

Za organizaciju radova je važno da se ispuni uslov da se svi radovi na zameni obave u toku godišnjeg remonta koji traje 30 dana.

To znači da je neophodno izvršiti takvu pripremu radova da je oprema nabavljena i sve sipke izrađene i dopremljene u momentu početka remonta.

Dalje se posao obavlja ubrzano po unapred pripremljenog dinamici izvođača radova, kako bi se do kraja remonta dodavači pustili u rad i nesmetano prihvatili nastavak proizvodnje izdrobljenog uglja za TE Kostolac „B“.

Odgovorni projektant:

Mihailo Canić, dipl.ing.rud.

Odgovorni projektant:

Svetislav Petrić,, dipl.ing.maš.

# 2.3.1  PRORAČUN PLOČASTOG TRANSPORTERA

# 1.	Polazni podaci:

-	kapacitet transportera	Q=1200t/h

-	nasipna težina materijala	=0,76t/m3

-	brzina lanca	v=0,20m/s

-	dužina transportera	L=6,5m

-	visina dizanja materijala	H=0,0m

-	nagib transportera	0,00

# 2.	Površina poprečnog preseka materijala

A=Q3600∙ρ∙v=12003600∙0,76∙0,20=2,193m2

# 3.	Širina trake

Usvaja se da je širina transportovanog materijala B=2000 mm.

# 4.	Visina materijala

Na osnovu površine poprećnog preseka materijal i usvojene širine materijala se dobija:

H=AB=21932000=1,09m

5.	Snaga pogona transportera

-  vučna sila na obodu pogonskog lančanika

Fbo=c∙t∙L∙Gt+G3,6∙v+G∙H3,6∙v

gde je:

c= 5,700 - faktor koji zavisi od dužine nošenja transportera

t= 0,150	  - koeficijent trenja u ležajevima bubnjeva i valjaka

G	  - kapacitet transporta materijala

Gt	  - težina pokretnih delova transportera (ploča, lančanika, valjaka)

po 1m dužine nošenja transportera

Gt=Gpl+Gzl+GlL=1650+1500+148006,5=2760daNm'

gde je:

Gpl    - težina obrtnih delova pogonskog lančanika

Gzl    - težina obrtnih delova zateznog lančanika

Gl    - težina lanca sa pločama i obrtnih delova nosećih valjaka

Fbo=5,700∙0,150∙6,5∙2760,0+12003,6∙0,20

Fbo=24601daN

- snaga potrebna za transport materijala

Pbo=Fbo∙v102=24601∙0,20102=48,24 kW

- snaga potrebna za savladavanje otpora trenja bočnih vođica

Fv=1000∙g∙f1∙hv2∙ρ∙Lt=1000∙g∙0,90∙ 1,102∙0,76∙6,50=52774 N

gde je:

f1=0,90	- koef. trenja materijala o čelik

hv=1,10 m	- visina materijala u kontaktu sa stranicama korita

ρ=0,76 t/h	- gustina materijala

Lt=6,50 m	- dužina korita

Pv=Fv∙v1000=52774∙0,201000=10,55 kW

- efektivna snaga

# Pef=Pbo+Pd+Pv=48,24+0,00+10,55=58,79 kW

- snaga motora za pogon transportera

Pm=Pefη=58,790,80=73,49 kW

gde je: =0,80 - stepen iskorišćenja mehaničkog prenosa

Usvaja se elektromotor:

# 1.ZK 280 S-4

# Pm=75,0kW, nm=1480 min-1

# 2.3.2  PRORAČUN GRABULJASTOG TRANSPORTERA

# 1.	Polazni podaci:

-	kapacitet transportera	Q=100t/h

-	nasipna težina materijala	=0,76t/m3

-	brzina trake	v=0,10m/s

-	dužina transportera	L=7,4m

-	širina grebača	B=2,3m

-	visina dizanja materijala	H=0,0m

-	nagib transportera	0,00

# 2.	Opterećenja

# Specifična masa materijal:

qm=Q3,6∙v=103,6∙0,10=27,8 kg/m'

Specifična masa lanca (koraklanca tL=45mm):

qL=3,5 kg/m'

Specifična masa grebača:

qG=mGtG=250,9=27,8 kg/m'

Masa pogonskog/povratnog lančanika (dva lančanika i vratilo):

qLA=80 kg

Specifična masa nosećih valjaka:

qV=2∙mVtV=2∙2,130,71=6 kg

# 3.	Snaga pogona transportera

-  vučna sila na obodu pogonskog lančanika

Fbo=k∙g∙tR∙L∙qL+qG+qm+tN∙L∙qL+qG+qLA7,4+qV

gde je:

k= 2,5     - koeficient uticaja ostalih parametara transportera

tR= 0,9	  - koeficijent trenja materijala i grebača o čelik

tN= 0,15	  - koeficijent trenja u ležajevima lančanika i valjaka

Fbo=2,5∙9,81∙0,9∙7,4∙7+27,8+27,8+0,15∙7,4∙7+27,8+807,4+6

Fbo=11632 N

- snaga na bratilu pogonskog lančanika

Pbo=Fbo∙vηV=11632∙0,10,95=1224,4 kW

gde je: ηV=80- stepen korisnog dejstva vratila pogonskog lančanika

- snaga motora za pogon transportera

Pm=Pboη=1224,40,80= 1.530 kW

gde je: =0,80 - stepen korisnog dejstva pogonskog mehanizma

Usvaja se elektromotor:

# 2.ZK 100 L-4

# Pm=2,2kW, nm=1410 min-1

Odgovorni projektant:

Svetislav Petrić, dipl.ing.maš.

| 1. | Demontaža postojećih usipnih korita, hauba i sipki transportera TR6 i TR7 (približno 5000 kg/kompl.) | Kompl. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Demontaža trakastih transportera TR6 i TR7 (približno 7000 kg/kompl.) | Kompl. | 2 |  |  |
| 3. | Nabavka i transport do gradilišta pločastih dodavača sledećih karakteristika: Kapacitet dodavača: Q=1250 t/h Materijal koji se transportuje: Ugalj - lignit Nasipna masa uglja: 0,76 t/m³ Krupnoća uglja: - 400 + 0 mm (max 800mm) Širina dodavača: 2100 mm Efektivna širina dodavača: Bef=2000 mm Dužina dodavača: 6500 mm (od ose pogonskog do ose povratnog lančanika) Visina sloja uglja: Hmax=1100 mm Brzina dodavača: 14 m/min, (max 15 m/min), Pogonski motor: 75kW, frekventno regulisan (brzina lanca u opsegu 8 do 15 m/min). Prenosni odnos reduktora prema prečniku lančanika i broju obrtaja motora. Ugrađeni senzori za merenje temperature ležajeva motora i reduktora, ulja u reduktoru i kontrole broja obrtaja povratnog lančanika. Sa donje strane uređaj za čišćenje ploča na povratnoj grani dodavača. Raspoloživa visina od kote poda do kote nosećih ploča: 1550 mm. Noseća konstrukcija dodavača prilagođena za oslanjanje na čeličnu konstrukciju platforme prema grafičkoj dokumentaciji (osno rastojanje oslonaca u poprečnom pravcu 2570 mm). U sklopu pločastih dodavača se isporučuju i grabuljasti transporteri za prihvat sitneži sa povratne strane ploča dodavača, Kapacitet transportera: Q=10 t/h Dužina transportera: 7400 mm (od ose pogonskog do ose povratnog lančanika), Širina transportera: 2300 mm Brzina lanca: ≈6m/min Pogonski motor-reduktor: 2,2 kW Oprema zaštićena dva puta osnovnim premazom i dva puta završnim, ukupne debljine 120mm, u boji prema zahtevu Invesritora. Procenjena masa opreme 26 t (1 komplet). | Kompl. | 1+1 (1 sa pogonom na levoj i 1 sa pogonom na desnoj strani) |  |  |
| 4. | Izrada novih koševa i sipki prilagođenih novoj opremi, prema grafičkoj dokumentaciji ovog projekta i dokumentaciji izabranog proizvođača opreme. Usipni koševi se oslanjaju na noseće konstrukcije pločastih dodavača. Haube se oslanjaju na betonsku ploču. Ulazne sipke drobilica se oslanjaju i vezuju za prirubnice drobilica. Sipke su podeljene na dva dela. Donji deo, koji se vezuje za prirubnicu drobilice, je rastavljiv zbog lakše manipulacije prilikom remonta. Gornji deo sipke je konstruisan tako da se, pomoću četiri vijka, može podići i tako osloboditi donji deo. Materijal S235JRG2. Antiabrazivne obloge na bazi HDPE sa elementima za pričvršćivanje, debljine 20 mm, m=28 kg/m², na svim površinama u kontaktu sa transportovanim materijalom (bočne stranice koševa transportera i sipke). Procenjena masa koša i sipke 6 t (1 komplet). Površina antiabrazivnih obloga ≈35 m² (1 kompl.) | Kompl. | 2 |  |  |
| 5 | Sečenje i uklanjanje armirano betonske ploče između podužnih nosača (širina 2570 mm) u dužini 565 mm – prema grafičkoj dokumentaciji | Kom. | 2 |  |  |
| 6 | Montaža pločastih dodavača sa grabuljastim transporterima, novih koševa i sipki | Kompl. | 2 |  |  |
| 7 | Ručna lančana dizalica integrisana sa kolicima na ručni pogon Nosivost Q=5 t, Visina dizanja 3 m, Minimalno rastojanje od donje ivice šine do ose kuke ne sme da bude veće od 550 mm, Nosač po kome se kreće dizalica je INP 240, širina nožice 106 mm. | Kompl. | 2 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

Ovim predmerom i predračunom opreme i radova obuhvaćeni su oprema i radovi koje treba izvršiti pri nabavci, izradi, transportu, montaži i AK zaštiti opreme potrebne za rekonstrukciju hranjenja drobilica D1 i D3 u objektu drobljenja uglja Drmno, i to zamenom postojećih transportera sa trakom TR6 i TR7 pločastim dodavačima,  prikazane u ovom projektu, a na bazi ugovora između Investitora i Izvođača.

REKAPITULACIJA ulaganja, po vrsti radova, u zamenu transportera sa trakom TR6 i TR7 pločastim dodavačima:

| 1. | Mašinska oprema i radovi |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Građevinski materijal i radovi |  |
| 3. RHT-20 MX-200 | Elektro oprema i radovi |  |
|  | UKUPNO |  |

Odgovorni projektant:

Mihailo Canić, dipl.ing.rud.

Odgovorni projektant:

Svetislav Petrić, dipl.ing.maš

    - OPŠTI TEHNIČKI USLOVI

- Izrada ovog postrojenja mora se izvršiti u svemu prema dokumentaciji odobrenog projekta. Svako odstupanje od projekta dozvoljeno je jedino uz prethodnu pismenu saglasnost projektanta, a sve izmene moraju se uneti u građevinsku knjigu.

- Izvođač će izvesti radove sa potrebnim brojem svog stručnog i pomoćnog osoblja. Potreban broj stručnog i pomoćnog osoblja za izvršenje ugovorenih radova odrediće izvođač prema svom nahođenju, vodeći pri tome računa o održavanju ugovorenog roka.

- Ugrađeni materijal i oprema moraju da odgovaraju važećim tehničkim propisima i standardima.

- Ako izvođač ugrađuje materijal ili opremu investitora, dužan je da izvrši pregled istih i, ukoliko ustanovi da ne odgovaraju po kvalitetu, odbiće ugradnju uz pismeno obrazloženje. Ako i pored ovoga, investitor insistira na ugradnji navedenog materijala, izvođač će po istom postupiti, s tim što za ovaj deo materijala ne odgovara i izuzima ga iz garantnog roka.

- Osnovni čelični materijal za konstrukciju

Sastavni deo tehničke dokumentacije ovog Projekta je specifikacija materijala. Izvođač je dužan je da iz specifikacije materijala obrazuje narudžbenu specifikaciju. Pri tome se mora voditi računa da isporučeni materijal u svemu odgovara standardima u projektu. Pri sastavljanju narudžbene specifikacije, Izvođač će voditi računa na potrebne dodatke za rezanje.

Isporučeni proizvodi od čelika moraju prema SRPS EN 10204 :2008 posedovati, za glavnu noseću konstrukciju, izveštaj o ispitivanju, tip 2.2. Za ostalu čeličnu konstrukciju, izjavu, tip 2.1. Osnovni materijal mora biti zavarljiv, otporan na krti lom.

Atesti za osnovni čelični materijal moraju sadržati sledeće podatke: broj šarže na koju se sortament odnosi, standarde i kvalitete obavezne prema projektnoj dokumentaciji i propisane stvarne vrednosti hemijskih i mehaničkih karakteristika materijala. Atesti u vidu izjava da materijal odgovara zahtevanom kvalitetu nisu dozvoljeni i ne smeju se uzeti kao dokaz kvaliteta materijala.

- Zavarivanje

Izvođač je dužan da, u sklopu ponude, pruži sve potrebne dokaze da je njegova stručna radna snaga i oprema koja će biti angažovana na izgradnji sa važećim sertifikatom izdatim od strane jednog od ovlašćenih Instituta. Celokupna oprema koja treba da se upotrebi na radovima na izradi, montaži i kontroli kvaliteta mašinske konstrukcije mora biti u dobrom radnom stanju i ista podleže pregledu od strane Nadzornog inžinjera. Tehnologija izvođenja zavarivačkih radova, korišćeni materijal i postupci kontrole moraju biti u saglasnosti sa prethodno navedenim standardima.

Za zavarene konstrukcije dinamički opterećene u načelu se preporučuju elektrode sa debelim plaštom bazičnog karaktera i niskim sadržajem vodonika. Statički opterećene zavarene konstrukcije mogu se raditi i sa elektrodama obloženim srednje i debelim plaštom kiselog karaktera.

Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva:

Kontrolu kvaliteta zavarenih spojeva sprovodi Izvođač u saradnji sa inženjerima jednog od ovlašćenih preduzeća. U radionici i na gradilištu mora se formirati posebna arhiva za kontrolu kvaliteta zavarenih spojeva. Konačnu ocenu o kvalitetu svakog spoja daje Nadzorni inženjer.

Ugaoni šavovi moraju se izvesti dimenzija prema projektnoj dokumentaciji. Proizvođač je obavezan da kontroliše sve ugaone šavove po dimenzijama i kvalitetu. Kvalitativna kontrola se obavlja vizuelnim putem, u svemu prema  SRPS EN ISO 17637:2012 kao i na načine predvidjene SRPS EN ISO 17635 (magnetnim česticama ili penetrantima).   Kontrola dimenzija se obavlja specijalnim šablonima. Rezultati kontrole moraju se konstatovati pismeno.

Sučeoni šavovi rade se prema važećim propisima i projektnoj dokumentaciji u tri kvaliteta: B, C ili D. Kontrola kvaliteta sučeonih šavova obavlja se na načine predvidjene prema SRPS EN ISO 17635, zavisno od opreme koju proizvođač ili ovlašćenopreduzeće koje vrši kontrolu poseduje. Nivoi prihvatljivosti su definisani prema ISO 10675-1 za radiografsku kontrolu sa filmom, odnosno prema SRPS EN ISO 11666 :2012 za ultrazvučnu kontrolu, tehnika puls eho. Rezultati kontrole moraju se obuhvatiti posebnim elaboratom.

- Zavrtnjevi

Tehnologija radova na spojevima sa VV zavrtnjevima i zavrtnjevima niže klase čvrstoće, korišćeni materijal i kontrola kvaliteta moraju biti u saglasnosti sa važećim standardima.

- Izrada konstrukcije u radionici

Izrada mašinske konstrukcije može se poveriti samo kvalifikovanom izvođaču ovih radova, koji, u okviru Ponude, mora dokazati svoju podobnost spiskom uspešno izvršenih sličnih poslova, spiskom raspoloživog alata i mašina i spiskom stručnog kadra.

Izvođač je dužan da sve radove izvodi prema projektnoj dokumentaciji, uz svestranu i svakodnevnu kontrolu Nadzornog inžinjera. Projektnu dokumentaciju Izvođaž razrađuje prema svojoj tehnologiji a u svemu prema propisanom uslovima - Detaljni crteži. U toj razradi, ne smeju se vršiti izmene projektovane koncepcije i uslovljenih detalja konstrukcije.

Izvođač je dužan da prispeli čelični materijal istovari i odloži na skladište. Pri tim manipulacijama materijal se ne sme bacati, niti hvatati za ivice bez prethodne zaštite istih. Sva eventualna oštećenja će ceniti Nadzorni inžinjer: da li se mogu tolerisati ili se oštećeni komad kod proizvođača zameniti o trošku Izvođača. Složeni materijal na skladištu mora biti dovoljno odignut od zemlje. Oznake na materijalu moraju ostati vidljive.

Predviđena tehnologija zavarivanja za komplikovane sklopove sa povećanim obimom zavarivanja, mora se dokazati na probnim komadima. Tu treba proveriti sklonost materijala na promenu strukture pod uticajem temperature zavarivanja kao i veličinu deformacija od zavarivanja. Na osnovu ovih ispitivanja proveriti empirijski određene temparature predgrevanja za razne debljine i kvalitete materijala kao i režim hlađenja zavarenih spojeva i veličinu preddeformacija.Prostor u radionici gde se obavlja probna montaža (ukoliko je uslovljena tehničkom dokumentacijom projekta) mora biti posebno uređen.

- Radionička izrada

Izvođač radova ne sme da ugradi u konstrukciju nikakav materijal bez odgovarajućeg atesta. Pri sečenju pojedinih pozicija iz nabavljenih većih dimenzija tabli lima, za sve pozicije koje obrazuju glavne noseće delove konstrukcije, broj utisnute šarže i broj narudžbene pozicije moraju se preneti i na pojedinačne pozicije. Iz radioničkog dnevnika Izvođača mora biti vidljivo koje su pozicije krojene iz jedne narudžbene pozicije.

Sva evidencija o materijalu, počevši od nabavke do ugrađivanja, mora se uredno voditi i prilaže se kao dokument pri isporuci konstrukcije. Bez ovakvog dokumenta ne sme se primiti.

Pri izradi konstrukcije u radionici, Izvođač radova mora ispunjavati zahteve zakona, propisa i standarda i ostalih navedenih u okviru ovih uslova a koji važe za tip konstrukcije koji se nalazi u obradi.

Sastavljeni sklopovi u radionici moraju se izvesti u tolerancijama koje važe za tip konstrukcije koja se nalazi u obradi. Konstrukcija se mora tako izraditi da dozvoli montažu bez nasilnog navlačenja.

- Prijem konstrukcije u radionici

Nadzorni inženjer zadržava pravo da pregleda gotove elemente spremne za prijem i otpremu, tek pošto pregled prethodno izvrši služba kontrole izvođača  i o tome sačini svoj izveštaj. U zapisnik o prijemu gotovog elementa unose se sva  odstupanja od projektovanih dimenzija i daje se popis celokupne izvođačke dokumantacije ( atesti materijala, atesti zavarivača, zapisnici i skice o krojenju pojedinačnih pozicija iz naručenih limova, nalazi Kontrole Izvođača, nalazi pregleda Nadzornog inžinjera, kopije radioničkog dnevnika).

Otpremanje gotove konstrukcije iz radionice na gradilište može se izvršiti tek pošto se Nadzorni inžinjer uveri

da je konstrukcija u svemu izrađena prema odobrenoj dokumentaciji i važećim propisima i standardima i snabdevena pratećom dokumentacijom. Nadzorni organ daje dozvolu za otpremanje konstrukcije u pismenoj formi. Prijemu konstrukcije u radionici obavezno prisustvuje inženjer Izvođača odgovoran za montažu konstrukcije.

Isporuka konstrukcije

Proizvođač čelične konstrukcije mora da obeleži krupnim oznakama sve sklopove, nastavke i spojeve pre isporuke konstrukcije. Ove oznake moraju odgovarati oznakama iz projektne dokumentacije i služe za kasniju pravilnu montažu na gradilištu.

- Montaža mašinskih konstrukcija

Montažu mašinskih konstrukcija može da vrši samo specijalizovana organizacija koja mora dokazati, u okviru Ponude, svoju podobnost spiskom uspešno izvršenih sličnih poslova, spiskom uspešno izvršenih sličnih poslova, spiskom raspoloživog alata i mašina i spiskom stručnog kadra.

Izvođač je dužan da sve radove izvodi prema projektnoj dokumentaciji i odopbrenoj dokumentaciji  koju sam izrađuje u skladu sa glavnim projektom, uz svestranu i svakodnevnu kontrolu Nadzornog Inžinjera. Na osnovu projektne dokumentacije Izvođač razrađuje plan montaže.

Dopremljena konstrukcija na gradilištu se odlaže na unapred pripremljenu deponiju. Pri manipulacji  sa mašinskom konstrukcijom mora se voditi računa da ne dođe do njenog oštećenja - za hvatanje se moraju koristiti posebne "platnene"trake.

- Zaštita od korozije

U okviru Ponude Izvođač mora definisati sisteme antikorozione zaštite koje će primeniti na pojedinim površinama mašinske konstrukcije i uz njih priložiti odgovarajuće sertifikate izdate od strane jednog od  ovlašćenih Instituta.

Ponuđeni sistemi moraju biti u skladu sa odredbama standarda SRPS ISO 12944 od 1-8: 2002.

Redosled, vrsta i tehnologija nanošenja i način premaza ponudom predviđenih sistema antikorozione zaštite moraju biti sadržani u odgovarajućim elaboratima. Priprema površine po pravilu izvodi se mlazom abraziva. Stepen postignute čistoće površine određivaće se prema SRPS EN ISO 8501 :2008. Posle čišćenja i otprašivanja, površine čeličnih elemenata moraju se zaštiti bilo prethodnom zaštitom ili odmah prvim osnovnim premazom, a najdalje u roku od 8 časova.

Izvođač mora na gradilištu da obezbedi optimalne uslove za skladištenje i nanošenje izabranih premaza u svemu prema odobrenim elaboratima, priloženim upustvima proizvođača odnosno sertifikatima Instituta, za ponuđene antikorozione premaze. Izvođač mora na gradilištu da obezbedi svu potrebnu opremu i etalone za kontrolu.

2.5.2.	MONTAŽA MAŠINSKO-TEHNOLOŠKE OPREME

1.	Montaža kompletne projektom predviđene opreme i povezivanje u tehnološku celinu će se izvršiti prema grafičkoj dokumentaciji i uputstvima proizvođača opreme.

- Ankerisanje svih delova opreme, ukrućivanje pojedinih delova opreme izvršiće se prema knjizi Građevinskog dela ovog projekta, kao i prema uputstvima proizvođača opreme.

- Montaža gotove opreme vrši se prema  uslovima koje daje proizvođač opreme.

- Nakon ručnog otklanjanja rđe i odmašćivanja, sve delove opreme osetljive na koroziju zaštititi:

- jedanput osnovnom bojom – prajmerom u nijansi različitoj od završne - debljina sloja približno 30m,

- dva puta završnom bojom u nijansi po zelji Investitora - debljina sloja približno 60m.

2.5.3.	MONTAŽA PLOČASTOG TRANSPORTERA

1.	Dostavljene elemente transportera na mestu montaže osloboditi, otpakovati, izvršiti spoljni pregled, proveriti kompletnost uređaja i onda dekonzervirati. Konzervacionu mast odstraniti pomoću krpe, pucvala sa primenom odgovarajućeg rastvarača.

2.  Oštećene elemente transportera nije dozvoljeno ugraditi, niti hladnim ili toplim postupkom doterivati bez pismene saglasnosti proizvođača.

3.    Pritezanje vijaka izvršiti unakrsno. Pri tome voditi računa da se ne prekorači sila pritezanja.

4.    Po završenom postupku zavarivanja potrebno je izvršiti vizuelnu kontrolu.

5.    Svu opremu i uređaje treba ugraditi prema projektu i uputstvu.

6.   U svemu ostalom što ovim tehničkim uslovima nije posebno naglašeno pridržavati se opšte priznatih propisa i normativa kao i SRPS standardima i Euro normama.

7.	Proveriti prisutnost masti ili ulja u ležajevima, a ako nedostaje - dopuniti. Zaliti radnu mast (ulje) u reduktor (saglasno specifikaciji proizvođača).

8.	Pogonske delove, pogonski i povratni lančanik, valjke, reduktor i druge obrtne delove proveriti ručno na lakoću i ispravnost obrtanja.

9.	Prilikom montaže pogonske grupe transportera proveriti koaksijalnost (saosnost) vratila. Pri ispitivanju pogona na prazno ne treba da postoje vibracije motora i reduktora.

12.	Posle ispitivanja transportera na praznom hodu, izvršiti ispitivanje pod teretom. Vršiti postepeno opterećivanje do maksimuma. Pri maksimalnom kapacitetu transporter treba da radi 72 sata ukoliko ne pokazuje nepravilnosti. Ako se vrši otklanjanje nedostataka, vreme ispitivanja se saglasno povećava.

Prilikom ispitivanja proveriti:

-	ponašanje pojedinih sklopova spoljnim posmatranjem,

-	ispunjenje sredstava za podmazivanje,

-	šum zupčastih prenosnika (šum treba da bude ravnomeran, bez buke),

-	zagrevanje ležajeva (ne treba da pređe 50C pri gustom sredstvu,

80C pri tečnom),

-	zadate tehničke karakteristike (kapacitet, brzina i dr.).

13.	Posle završetka ispitivanja transportera pod opterećenjem i otklanjanja ukazanih nedostataka, treba sastaviti zapisnik koji mora da sadrži uslove ispitivanja, trajanje ispitivanja, zaključak o saglasnosti na tehničke karakteristike transportera, datum i potpis ovlašćenih lica.

2.5.4.	UREGULISAVANJE I PROBNI RAD

- Puštanje u probni rad i uregulisavanje opreme vrše se prema uputstvima stručnih službi i isporučioca opreme.

2.5.5.	ZAVRŠNE ODREDBE

- Gotov posao izvođač predaje komisiji za prijem posla, prema postojećim propisima.

- Ukoliko komisija stavi primedbe na izvedene radove, Izvođač je dužan da odmah otkloni svaki nedostatak.

2.5.6.	TEHNIČKI PRIJEM I PRIMOPREDAJA

- Tehnološko-mašinska oprema se ne može koristiti, odnosno stavljati u pogon, pre nego što se izvrši tehnički pregled radi proveravanja njene tehničke ispravnosti. Tehnički pregled vrši se na zahtev investitora ili izvođača. Prilikom tehničkog pregleda treba izvršiti i prijemno ispitivanje kompletne tehnološko-mašinske opreme prema odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu izvedenih građevinskih objekata. Investitor je dužan da obezbedi za sva ispitivanja električnu energiju, dok izvođač stavlja na raspolaganje komisiji potrebno osoblje i merne instrumente. Investitor snosi troškove komisije.

- Primopredaja tehnološko-mašinske opreme vrši se posle rešenja o prijemu od strane komisije za tehnički pregled (ovlašćeni predstavnici Investitora i Izvođač).

- Tehnički pregled i primopredaja tehnološko-mašinske opreme vrše se shodno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji objekata.

Odgovorni projektant:

Svetislav Petrić, dipl.ing.maš

# MOGUĆE OPASNOSTI I ŠTETNOSTI:

1.	Nepravilan raspored elemenata pločastog transportera.

2.	Nepoštovanje propisa o obezbeđenju prostora za prolaz i prostora za remontovanje oko opreme.

3.	Neobezbeđenost radnih površina na visinama.

4.	Neobezbeđenost od pokretnih delova mašina i uređaja.

5.	Loši uslovi za remontovanje opreme.

6.	Neosvetljenost radnih površina.

7.	Opasnost od nestručno izvršenih radova pri montaži.

8.	Opasnost od požara.

9.	Opasnost od električnog udara osoblja.

# PREDVIĐENE MERE ZAŠTITE:

1.	Raspored elemenata transportera je izvršen na bazi ustaljenih normi za ovu vrstu projektovanja.

2.	Svi prolazi za kontrolu i opsluživanje opreme projektovani su u propisanim granicama a predviđeni su dovoljni prostori za obavljanje remontnih radova.

3.	Sve radne površine i prolazi na visinama obezbeđeni su zaštitnim ogradama.

4.	Svi pokretni i obrtni delovi transportera zaštićeni su oklopima ili ogradama. Elektroprojektom je u potpunosti definisano komandovanje, signalizacija za rad postrojenja i isključena svaka mogućnost nekontrolisanog startovanja transportera. U blizini transportera su ugrađeni uređaji za prinudno isključenje.

5.	Za bezbedno remontovanje mašina i uređaja predviđeni su mobilni uređaji.

6.	Rešenja koja su predviđena u El. projektima za osvetljenje u potpunosti obezbeđuju punu vidljivost.

7.	Opasnost od nestručno izvršenih montažnih radova otklonjena je izborom ovlašćenog Izvođača na montaži kao i kontrolom nadzorne službe Investitora pri montaži i probnom pogonu.

8.	Opasnost od požara je otklonjena adekvatnim rešenjima datim u planu zaštite od požara. Ovim projektom se ne utiče na postojeće mere zaštite od požara.

9.	Opasnost je otklonjena izvođenjem uzemljenja opreme, prikazanom u elektro delu projekta, saglasno važećim propisima.

Mere zaštite pri izgradnji i eksploataciji objekta

Pri izvođenju radova i u radu na preradi, transportu, neophodno je da rukovaoci mašinama i postrojenjima imaju uputstvo za rukovanje i tekuće održavanje. Uputstva izdaje tehnički rukovodilac pogona. Radnici moraju biti kvalifikovani za svoj posao i stručno osposobljeni iz oblasti zaštite na radu.

Rukovanje opasnim materijama (gorivo i mazivo) mora se vršiti prema propisima protivpožarne zaštite. Mašine i postrojenja moraju biti snabdevena odgovarajućim protivpožarnim aparatima. Radna mesta gde se vrši utovar, doziranje i manipulacija sa materijalom kod prosejavanja, drobljenja i deponovanja, moraju biti osvetljena.

Lična zaštitna sredstva moraju da koriste svi zaposleni.

Sigurno i lako rukovanje i remont opreme obezbeđuje se strogim pridržavanjem normi i propisa iz tehničke zaštite. Bezbedna eksploatacija i remont opreme počinje još od faze projektovanja, preko montaže do redovne eksploatacije.

Raspored opreme u postrojenju je takav da omogućava nesmetano kretanje izvršilaca posla i radnih zadataka, dostavu rezervnih delova do mašina i uređaja kao i uklanjanje upotrebljenih delova izvan postrojenja.

Oko pokretnih delova je postavljena odgovarajuća zaštita.

Platforme su dovoljno prostrane za rad izvršilaca na radnom zadatku kao i poslovima održavanja.

Transportni uređaji u rudarstvu podležu posebnim propisima zaštite na radu te se u cilju pridržavanja istih navode:

- Kontrolni instrumenti, signalni uređaji, upozorenje ili slično pričvršćeni su na transporterima, tako da se lako mogu videti sa radnog mesta.

- Na pogonskoj stanici svakog transportera mora da se pričvrsti tabla sa podacima: proizvođač, tip i godina gradnje, tehnički podaci, kapacitet, broj obrta, brzina transportera, dozvoljena krupnoća (veličina zrna) materijala.

Ovi podaci služe za identifikaciju mašine ili uređaja i upoznavanje sa njihovim tehničkim karakteristikama.

- U blizini transportera mora da postoji uređaj za prinudno isključivanje iz pogona.

- Pogonski i povratni lančanik, kao i svi ostali pokretni i rotacioni elementi transportera, moraju biti obezbeđeni zaštitnim ogradama ili metalnim rešetkama.

Zaposleno osoblje je dužno da se pridržava mera zaštite pri rukovanju opremom u postrojenju:

Ni jedan radnik, koji nije prošao kurs zaštite na radu ne sme biti raspoređen na rad u postrojenju.

- Zabranjuje se boravak nezaposlenim licima u postrojenju.

- Pre nego što se mašine puste  u rad, potrebno je svetlosnim signalima obavestiti sve izvršioce koji rade u postrojenju i dobiti odgovor da su signali primljeni i samo posle toga pustiti u rad.

- Kod kontrole (pregleda) ili remonta mašina obavezno je da se isključi napajanje električnom energijom elektromotora mašine koja se kontroliše (zaključan orman), tako da bi uključivanje sa komandnog pulta bilo nemoguće. Istovremeno se isključuje signal koji sprečava puštanje u rad. Po izvršenom pregledu ili remontu udaljuju se svi strani predmeti od mašine posle čega se uključuje signal, koji dopušta uključivanje i puštanje mašine u rad.

- Zabranjeno je vršiti bilo kakve popravke dok je mašina u radu.

- Kod otkrivanja neispravnosti u radu mašine, treba staloženo obavestiti poslovođu, ili ako je neophodno zaustaviti mašinu, a tek posle potpunog zaustavljanja mehanizma pristupiti opravci.

- Zabranjen je prilaz pokretnim delovima mašina koje su u radu u odeći širokog kroja ili nezakopčanoj odeći, da bi se izbeglo zahvatanje odeće od strane pokretnih delova mašine.

- Nije dozvoljen rad mašine, ako neki od delova ima vidnih pukotina.

- Kablovi za pogon i osvetljenje treba da budu postavljeni u izolovanim cevima i zaštićeni od oštećenja. Metalni zaštitnici kablova i uređaja moraju biti uzemljeni.

- Pogonski kaiševi, zupčanici, zamajci i sl. delovi mašina treba da budu zaštićeni sa prolazne strane.

- Nije dozvoljeno rukama pomerati komade uglja na dodavaču. Za tu svrhu treba imati specijalnu metalnu šipku.

- Nije dozvoljen prilaz drobilici za vreme rada, jer ponekad istisnuti komadi uglja budu izbačeni velikom brzinom i mogu izazvati teške povrede.

- Za slučaj nestanka električnog osvetljenja treba da bude uvedena mreža nužnog svetla sa sniženim naponom od 24 V.

- Ne podmazivati mašine u radu ako mazalice nisu postavljene na sigurnom mestu.

- Ne čistiti mašine u radu.

- Po završetku rada postrojenje treba da bude isključeno i sprovedene sve protivpožarne mere zaštite.

Protivpožarna zaštita

Protivpožarna zaštita pri normalnom radu i sprovođenju remonta u postrojenju sprovodiće se prema pravilniku zaštite od požara, planu zaštite od požara postrojenja i po ovom uputstvu.

Na radnom mestu (pri održavanju i remontu opreme) gde se izvodi varenje, brušenje, vulkaniziranje i na svim drugim mestima gde postoji opasnost od požara mora se strogo voditi računa da ne dođe do požara. Pre izvodnjenja navedenih radova, radni prostor i okolinu treba učiniti bezbednim od nastanka požara, na taj način što će se zapaljivi materijali koji se mogu ugroziti pri izvođenju pomenutih radova zaštititi propisanim spravama (metalnim ili ciradnim paravanima).

Na naročito opasnim mestima sa većim stepenom požarne ugroženosti mora se obezbediti lice osposobljeno za stalno dežurstvo pri ovim radovima, potrebna sredstva i uređaji za sprečavanje i gašenje početnih požara.

Po završetku varenja, brušenja, ili vulkaniziranja kod remonta, dežurni vatrogasac je obavezan da detaljno pregleda radno mesto na kome su vršeni radovi i da otkloni eventualne uzročnike koji bi mogli izazvati požar.

Lice za obezbeđenje preventive od požara pri izvođenju navedenih radova određuje referent zaštite na radu. Za sprovođenje Zakona o zaštiti od požara, Plana zaštite od požara i ovog uputstva odgovorni su: rukovodilac postrojenja, poslovođa i svaki izvršilac u delokrugu svog radnog mesta.

Buka i vibracije

Ako nivo buke na radnim mestima prelazi određenu veličinu, koja je predviđena normama, onda je potrebno da se preduzmu mere za njeno smanjenje do dozvoljene granice.

Duže delovanje buke negativno utiče na organizam zaposlenih prvenstveno na organe sluha. Kod postojanja buke slabi pažnja izvršioca, povećava se zamor i smanjuje produktivnost.

Za smanjenje nivoa buke primenjuju se materijali koji apsorbuju buku, od kojih se izrađuju obloge i umeci.

Za svako radno mesto, gde je nepovoljan nivo buke i vibracija donose se posebna uputstva za rad u tim uslovima. Ako je tehnički nemoguće smanjiti nivo buke i vibracija na radnim mestima do dozvoljene veličine predviđen je sistem mera zaštite na radu.

Lica koja rade u prostoriji gde nivo buke i vibracija prelazi maksimalno propisani nivo, podvrgavaju se prethodnom i periodičnom medicinskom pregledu. Radnici, kod kojih se na periodičnom pregledu ustanove znaci bolesti, slabljenje sluha ili naglo pogoršanje opšteg sdravstvenog stanja, premeštaju se na rad koji nije vezan sa delovanjem buke i vibracija.

Za industrijsku buku i vibracije važe posebne norme zaštite kojima su regulisane maksimalno dozvoljene vrednosti i rad u tim uslovima.

Individualna zaštitna sredstva

I pored široke primene mehanizacije i automatizacije u postrojenju ima radnih mesta sa teškim i štetnim uslovima rada u pogledu zaprašenosti, temperature, buke, vibracija i sl.  Za takva radna mesta predviđeno je obavezno korišćenje individualnih zaštitnih sredstava.

U individualna zaštitna sredstva u postrojenju spadaju radna odela, kožusi, specijalne cipele, gumene čizme, kožne rukavice, plastični šlemovi, zaštitne naočare, respiratori, antifoni itd.

Zaštitna odeća, obuća i ostala zaštitna sredstva služe za zaštitu tela, organa za disanje, sluha, očiju, glave i ruku čoveka od povrede i profesionalnih oboljenja.

Za svako radno mesto se internim pravilnikom donose norme za korišćenje individualnih zaštitnih sredstava.

Način korišćenja individualnih zaštitnih sredstava za svako radno mesto propisuje i kontroliše služba zaštite na radu.

Odgovorni projektant:

Svetislav Petrić, dipl.ing.maš.

| 3. | GRAFIČKI DEO |
| --- | --- |

| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I NŽENJERING |  |  |  |  |  | Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Datum : |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Broj projekta : |  | 20/16-01-TR/G-00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tom : |  | Knjiga : |  |  |  | Sveska : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |
| Investitor : |  | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naručilac : |  | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. “Drmno” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Građevinski projekat čelične konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Milutina Milankovića br. 7G, 11070 Novi Beograd - Telefon: +381-11-78.56.901; +381-11-78.56.902 Faks: +381-11-31.22.025 - www.deltainzenjering.rs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šifra delatnosti: |  | 7112; |  | Matični/Registracioni broj: |  | 17085123; |  | PIB: | SR100062229; |  |  | PDV br.: | 130862423 |

| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I NŽENJERING |  |  |  |  |  | Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Datum : |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Broj projekta : |  | 20/16-01-TR/G-00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tom : |  | Knjiga : |  |  |  | Sveska : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |
| Investitor : |  | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naručilac : |  | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. “Drmno” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Građevinski projekat čelične konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Milutina Milankovića br. 7G, 11070 Novi Beograd - Telefon: +381-11-78.56.901; +381-11-78.56.902 Faks: +381-11-31.22.025 - www.deltainzenjering.rs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šifra delatnosti: |  | 7112; |  | Matični/Registracioni broj: |  | 17085123; |  | PIB: | SR100062229; |  |  | PDV br.: | 130862423 |

| Investitor : |  | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naručilac : |  | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. “Drmno” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Građevinski projekat čelične konstrukcije |  |  |  |  |  | Broj : | 20/16-01-TR/G-00 |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tom : |  | 1 | Knjiga : |  | 2 |  | Sveska : |  |  | 1 |  |
| Beograd, | Septembar 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m.p. |  | delta inženjering |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Direktor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl.ing.el. |  |  |  |  |  |
| SAGLASNOST INVESTITORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saglasni smo sa tehničkom dokumentacijom, kako sa namenom tako i sa tehničkim rešenjem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m.p. |  | INVESTITOR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Potpis |  |  |  |  |  |
| SAGLASNOST VRŠIOCA TEHNIČKE KONTROLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.0 | OPŠTI DEO |
| --- | --- |

| 1. | 20/16-01-TR/TM-00 | A | 1 | 1 | Tehnološko-mašinski projekat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 20/16-01-TR/G-00 | A | 2 | 1 | Građevinski projekat čelične konstrukcije |
| 3. | 20/16-01-TR/E-00 | A | 3 | 1 | Projekat elektro-energetskih instalacija |

| 0.0 | NASLOVNA STRANA | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | OPŠTI DEO | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 1.1 | Spisak knjiga / svezaka projekta | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 1.2 | Sadržaj projekta | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 1.3 | APR - Izvod o registraciji preduzeća | 17085123 | A4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 16.03.16 |
| 1.4 | Licenca preduzeća | 351-02-00457/2014-03 | A4 | 7 |  |  |  |  |  |  | 31.07.14 |
| 1.4.1 | Licenca preduzeća - rudarstvo | 310-02-854/2010-06 | A4 | 1 |  |  |  |  |  |  | 14.09.10 |
| 1.5 | Rešenje o imenovanju odgovornih projektanata | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 1.6 | Licence za odgovorne projektante | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Potvrda o međusobnoj usaglašenosti projekata | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 1.8 | Spisak korišćenih propisa i standarda | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 1.9 | Projektni zadatak | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | TEKSTUALNI DEO | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 2.1 | Izveštaj odgovornog projektanta | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 2.2 | Tehnički opis | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 2.3 | Proračun | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 52 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 2.4 | Predmer i predračun | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 2.5 | Tehnički uslovi za izvođenje radova | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 6 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 2.6 | Poseban prilog o bezbednosti i zdravlju na radu | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 3.0 | GRAFIČKI DEO | 20/16-01-TR/G-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 3.1 | Osnova na koti +8.00 Osnova na koti +6.83 / ojačanje / | 20/16-01-TR/G-01 | A0 | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 3.2 | Poprečni preseci A-A i B-B | 20/16-01-TR/G -02 | A1+ | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 3.3 | Podužni presek C-C | 20/16-01-TR/G -03 | A1+ | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |
| 3.4 | Karakteristični detalji veza | 20/16-01-TR/G -04 | A1+ | 1 | x |  |  |  |  |  | IX 2016 |

| Investitor : |  | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naručilac : |  | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. “Drmno” |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Građevinski projekat čelične konstrukcije |  |  |  | Broj : | 20/16-01-TR/G-00 |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |
| Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |
| Na osnovu Statuta preduzeća delta inženjering donosim sledeće: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R E Š E N J E Za odgovorne projektante na izradi tehničke dokumentacije određujem: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat |  |  |  | Odgovorni projektant |  |  |  | Ovlašćenje br. |
| GLAVNI PROJEKTANT |  |  |  | Mihajlo Canić, dipl.inž.rud. |  |  |  | 152-429/75 |
| TEHNOLOŠKO-MAŠINSKI PROJEKAT |  |  |  | Mihajlo Canić, dipl.inž.rud. |  |  |  | 152-429/75 |
|  |  |  |  | Svetislav Petrić, dipl.inž.maš |  |  |  | 333 2325 03 |
| GRAĐEVINSKI PROJEKAT ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | Nebojša Antonijević dipl.inž.građ. |  |  |  | 310 G364 08 |
| PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  | Slađana Stojaković, dipl.inž.el. |  |  |  | 350 D334 06 |
| Imenovani ispunjavaju uslove propisane Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015), kao i uslove u pogledu stručne spreme, stručnog ispita i prakse i imaju odgovarajuću Licencu da mogu samostalno rukovoditi i izrađivati tehničku dokumentaciju, odnosno delove tehničke dokumentacije, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beograd, | Septembar 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m.p. |  | delta inženjering |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Direktor |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl.ing.el. |  |  |  |

| Ovim potvrđujemo da je shodno Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015) i Zakonu o planiranju i izgradnji objekata (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) izvršena međusobna usaglašenost projekata koji čine sastavni deo tehničke dokumentacije: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investitor : | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |
| Naručilac : | J.P. “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |
| Kompleks : | Pogon za pripremu uglja P.K. “Drmno” |  |  |  |
| Objekat : | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |
| Projekat : | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja – Građevinski projekat čelične konstrukcije | Broj : | 20/16-01-TR/G-00 |  |
| Mesto gradnje : | Drmno |  |  |  |
| Ugovor br. : | 20/16 |  |  |  |

| Vrsta projekta |  |  |  | Pečat odgovornog projektanta |  | Potpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEHNOLOŠKO-MAŠINSKI PROJEKAT |  |  |  |  |  | Mihajlo Canić, dipl. inž.rud. |  |
|  |  |  |  | 333 2325 03 |  | Svetislav Petrić, dipl. inž. maš. |  |
| GRAĐEVINSKI PROJEKAT |  |  |  | 310 G364 08 |  | Nebojša Antonijević dipl.inž.građ. |  |
| PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  | 350 D334 06 |  | Slađana Stojaković, dipl.inž.el. |  |
| Beograd, |  |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | delta inženjering |  |  |
|  |  |  |  | Direktor |  |  |
|  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl.ing.el. |  |  |

OPŠTA ZAKONSKA REGULATIVA

/0-1/	Zakon o legalizaciji objekata, "Službеni glаsnik RS"br.95/2013 i 117/2014

/0-2/	Zаkоn о plаnirаnju i izgrаdnji, "Službеni glаsnik RS"br. 72/09, 81/09, 64/10, 74/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 i 145/14;

/0-3/	Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015.)

/0-4/	Zаkоn о bеzbеdnоsti i zdrаvlju nа rаdu,"Službеni glаsnik RS"br. 101/05;

/0-5/	Zаkоn о zаštiti оd pоžаrа, "Službеni glаsnik RS"br. 111/09 i 20/15;

/0-6	Zаkоn о zаštiti živоtnе srеdinе,"Službеni glаsnik RS"br. 135/04, 36/09 i 72/09;

/0-7/	Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu, "Službeni list SFRJ", br. 21/90 od 20.04.1990

/0-8/	Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, " Službeni glasnik RS", br. 21/2009, od 27.03.2009.

/0-9/	Pravilnik o sadržini rudarskih projekata: "Službeni glasnik RS" br. 27/1977;

/0-10/	Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima: "Službeni glasnik RS" br. 101/2015;

TEHNIČKA REGULATIVA

1.	Opterećenja

/1-0/	Privremeni tehnički propisi za opterećenje zgrada br. M430 PTP2 prema Službenom listu SFRJ br. 61/1948 - tačka 213 za opterećenje snegom u važnosti, ostalo stavljeno van važnosti.

/1-1/	Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima: Službeni list SFRJ br. 31/1981, 49/1982, 29/1983, 21/1988 i 52/1990.

/1-2/	Seizmološke karte za povratne periode 50, 100, 200, 500 i 1000 godina: Zajednica za seizmologiju SFRJ, 1987.

/1-3/	Pravilnik o tehničkim normativima za opterećenja nosećih građevinskih konstrukcija: Službeni list SFRJ br. 26/1988.

/1-4/	SRPS U. C7.121/1988: Korisna opterećenja stambenih javnih zgrada.

/1-5/	SRPS U.C7.122/1988: Određivanje korisnog opterećenja tavanica u proizvodnim pogonima i skladištima.

/1-6/	SRPS ISO 11697/ 1996: Osnove projektovanja građevinska konstrukcija - opterećena rastresitim materijalima.

/1-7/	SRPS. U.C7.123/1988: Sopstvena težina konstrukcija, nekonstruktivnih elemenata i uskladištenog materijala koja se uzima u obzir pri dimenzionisanju. Zapreminska masa.

/1-8/	SRPS A.A1.100/1983 i 100/1/1992: Standardna atmosfera.

/1-9/	SRPS U.C7.010/1987: Osnove projektovanja građevinskih konstrukcija. Osnovni principi za proveru pouzdanosti konstrukcija.

/1-10/	SRPS U.C7.110/1991:Opterećenje vetrom. Osnovni principi i osrednji aerodinamički pritisak vetra.

/1-11/	SRPS U.C7.111/1991: Opterećenje vetrom. Dinamički koeficijent i aerodinamički pritisak vetra.

/1-12/	SRPS U.C7.112/1991:Opterećenje vetrom. Opterećenje vetrom zgrada.

/1-13/	SRPS U.C7.113/1991: Opterećenje vetrom. Opterećenje vetrom ostalih građevinskih konstrukcija.

2	Opšta tehnička regulativa za čelične konstrukcije

/2-1/	Pravilnik o tehničkim normativima za noseće čelične konstrukcije: Službeni list SFRJ br. 61/1986.

/2-2/	Tehnički propisi za lake čelične građevine kod nosećih čeličnih konstrukcija: Službeni list SFRJ br. 41/1964.

/2-3/	Tehnički propisi za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosećih čeličnih konstrukcija: Službeni list SFRJ br. 6/1965.

3	Projektovanje čeličnih konstrukcija

/3-1/	SRPS U.E7.081/1986: Centrično pritisnuti štapovi konstantnog jednodelnog preseka.

/3-2/	SRPS U.E7.086/1986: Određivanje dužine izvijanja štapova.

/3-3/	SRPS U.E7.091/1999: Centrično pritisnuti štapovi konstantnog višedelnog preseka.

/3-4/	SRPS U.E7.096/1986: Štapovi izloženi pritisku i savijanju.

/3-5/	SRPS U.E7.106/1980: Pritisnuti štapovi sa elastičnom poprečnim osloncima.

/3-6/	SRPS U.E7.101/1991: Bočno izvijanje nosača.

/3-7/	SRPS U.E7.111/1986: Stabilnost okvirnih nosača.

/3-8/	SRPS U. E7.116/1980: Stabilnost nosećih čeličnih konstrukcija. Stabilnost lučnih nosača.

/3-9/	SRPS U.E7.121/1986: Proračun izbočavanja limova.

/3-10/	SRPS U.E7.131/1980: Ležišta i zglobovi nosećih čeličnih konstrukcija.

/3-11/	SRPS U.E7.140/1985: Spojevi sa vijcima visoke klase čvrstoće kod nosećih čeličnih konstrukcija.

SRPS U.E7.140/1 iz 1999: Tehnički uslovi, izmene i dopune

/3-12/	SRPS U.E7.145/1987: Noseće čelične konstrukcije spojene zakovicama i vijcima. Tehnički uslovi:

SRPS U.E7.145/1/1991: Izmene i dopune.

/3-13/	SRPS U.E7.150/1987: Zavarene noseće čelične konstrukcije. Tehnički uslovi.

/3-14/	SRPS U.E7.154/1997: Otpornost čeličnih konstrukcija prema požaru – otpornost prema požaru čelične konstrukcije izložene standardnom požaru.

/3-15/	SRPS U.Z1.010/1990: Spregnute konstrukcije čelik - beton.

SRPS U.Z1.010/1/1992: Izmene i dopune.

4	Projektovanje AB konstrukcija

/4-1/	Pravilnik o TN za beton i armirani beton : « Sl.glasnik SFRJ » 11/87

/4-2/	Pravilnik o TN za beton i armirani beton spravljen sa prirodnom i veštačkom lakoagregatnom ispunom : « Sl.glasnik SFRJ » 15/90

/4-3/	Pravilnik o tehničkim normativima za beton i armirani beton u objektima izloženim agresivnom dejstvu sredine : « Sl.glasnik SFRJ » 18/92

/4-4/	Pravilnik o TN za temeljenje građevinskih objekata: “Sl.list SFRJ” 15/90

/4-5/	SRPS U.M1.014: Dejstvo materjala agresivnih prema betonu I zaštita od njih.

Odgovorni Projektant:

Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ.

| 2. | TEHNIČKI DEO |
| --- | --- |

1.	Osnov za izradu Rudarsko-tehničkog projekta rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja:

-	Ugovora – Javna nabavka br. 3100/0748/2016 (JN 875/2016)

-	Projektni zadatak;

2.	Podloge za rad:

-	Deo glavnog projekta postojećeg objekta – crtež br.: 047.06.ZD.12-121- rev. C od 06.1995. god. – Temelji drobilica: Dispozicija – Plan oplate;

-	Deo glavnog mašinskog projekta, rekonstrukcija – crtež br.: 23/95 DO. 07. 00 – Dispozicija, Transporteri TR6 i TR7, Izrađen od strane „Mašinoprojekt Kopring“ od 06.1995. god.;

-	Zahtevi i sugestije Investitora / Predstavnika Investitora;

-	Uvidom i merenjem na licu mesta;

3.	Varijantna rešenja nisu razmatrana.

4.	Ograničenja pri izradi projekta nisu postojala.

5.	Projekat je urađen u Reviziji 0.

6.	Projektna dokumentacija je urađena u skladu sa:

-	Osnovama za izradu projekta, navedenih u tački 1. ovog poglavlja;

-	Podlogama za rad, navedenih u tački 2. ovog poglavlja;

-	Važećim propisima i standardima, navedenih u poglavlju 1.8 projekta;

-	Pravilima struke.

IZJAVA

Prilikom izrade Investiciono-tehničke dokumentacije,  Tehničkog rudarskog projekta rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja, ispunjeni su uslovi iz člana 85. Zakona  o rudarstvu i geološkim istraživanjima: (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015). Investiciono-tehnička dokumentacija je usklađena sa:

- Odredbama  Zakona  o rudarstvu i geološkim istraživanjima: (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015) i propisa donetih na osnovu ovog zakona, odredbama tehničkih propisa, propisa o bezbednosti i zdravlja na radu, kao i drugim propisima koji se primenjuju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina;

- propisima o zaštiti životne sredine, uslovima iz akta za uređenje prostora u skladu sa urbanističkim planom, vodne saglasnosti, propisima o zaštiti kulturnih dobara i dr;

- odredbama propisa iz oblasti zaštite od požara koje definišu sadržinu tehničke dokumentacije.

Odgovorni Projektant:

Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ.

Predmet ugovora zaključenog između:

- JP “Elektroprivreda Srbije”, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac (Naručilac)

- PD “Delta Inženjering” d.o.o ul. Milutina Milankovića 7g, Beograd (Izvršilac)

je izrada sledećeg projekta: „Rudarski tehnički projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK „Drmno“ u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja“.

U skladu sa ugovorom, na zahtev investitora, a prema projektnom zadatku, pristupilo se izradi predmetnog projekta.

Predmet projekta je analiza mogućnosti zamene sadašnjih transportnih traka - dodavača TR6 i TR7, za dopremu rovnog uglja za hranjenje drobilica, a u cilju ravnomernog hranjenja drobilica,  novim pločastim transporterima.

Projektom je predviđena izrada ojačanja postojeće noseće konstrukcije platforme na koti +8,00 ( relativno ) tj. 85,20 mnm ( apsolutno ) kako bi se omogućila zamena pomenutih transportera. Naime, težina jednog postojećeg transportera je cca 12 t po kome se transportuje 2 t materijala-uglja. Težina jednog planiranog novog pločastostog transportera je cca 32 t ( zajedno sa pratećim sipkama i košem ) po kome se transportuje projektovana količina uglja od 12 t ( 2,00 t/m1 ).

Nakon sprovedenog kontrolnog statičkog proračuna ustanovljeno je da su „slabe karike“ na predmetnoj platformi zapravo poprečni nosači podužnih nosača transportera. Naime, podužni nosači transportera su izrađeni kao zavareni nosači I poprečnog preseka sa dimenzijama flanši 2 ≠250x25 mm* i rebra ≠390x12 mm* ukupne visine 440 mm ( * Napomena: sve dimenzije su izmerene na licu mesta jer dokumentacija-projekti postojećih nosača-objekta nisu bili dostupni projektantu u trenutku izrade ovog projekta ). Pomenuti poprečni nosači su izrađeni kao valjani INP400 profili i dosta su „slabiji“ od podužnih nosača transportera, a kojima služe kao oslonci.

Konstrukcija ojačanja

Projektovano ojačavanje podrazumeva dodavanje novih nosača ispod postojećih poprečnih nosača. Postojeći poprečni nosači se tačkasto, putem tri oslonačke ploče, oslanjaju na nove nosače-ojačanja, a u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Na taj način je izvršeno rasterećenje postojećih poprečnih nosača, a ne utiče se ni na slabljenje veze među postojećim nosačima, gredama i stubovima. Kako se na mestima pomenutih poprečnih nosača ne nalaze svuda stubovi, koji bi bili oslonci dodatnim grednim nosačima to se, kao oslonci novim poprečnim nosačima, dodaju podužni nosači, koji mogu da se oslone na postojeće stubove.

Projektovani novi poprečni nosači – ojačanja su predviđeni u statičkom sistemu proste grede od valjanih profila HEB 400. Novoprojektovani podužni nosači, oslonci novim poprečnim nosačima, su predviđeni, takođe, u  statičkom sistemu proste grede od valjanih profila HEB450. Sve veze novoprojektovanih nosača su projektovane kao zglobne.

Predviđena je i demontaža postojećih nosača monorej nosača između osa „B“ i „C“ te njihova ponovna montaža na novoprojektovane poprečne nosače ojačanja. Kao dodatni nosači – oslonci monorejima dodaju se u osama „3“ i „8“ i dodatni poprečni nosači od valjanih profila INP340/400.

Elementi konstrukcije su računati na sledeća opterećenja:

- sopstvena težina konstrukcije			g

- stalno opterećenje				težina betonske podne ploče dpl=12 cm ( =300 kg/m2 )

- težina mašinske opreme			u svemu prema mašinskim podlogama

- seizmika (VIII seizmička zona )*

U statičkom proračunu uzeta su opterećenja od sopstvene težine, stalnog opterećenja i mašinske opreme.

Detaljni opisi prirode i veličina opterećenja su dati u okviru statičkog proračuna, odnosno analize opterećenja.

*Napomena:

Podaci o težini mašinske opreme koja je uklonjena/dodata i sa koje etaže su dobijeni od investitora usmenim putem tako da je predmetna seizmička analiza samo informativnog karaktera ( Podaci dobijeni od predstavnika Investitora, S. Slavka, dana 23.09.2016. god. u prostorijama Investitora na tadašnjem sastanku ).

Materijali

Za čeličnu konstrukciju su usvojeni sledeći materijali:

- Čelik za konstrukciju je S235JRG2 (Č0361) za standardno toplo valjane profile i limove debljine do 25mm sve po SRPS EN 10025:2003.

- Elektrode za zavarivanje su obložene bazične.

- Zavrtnjevi za vezu su klase čvrstoće 8.8 SRPS ISO 7411.

Sav ugrađeni materijal mora imati fabričke ateste

Izrada je prema važećim  propisima i standardima.

Antikorozionu zaštitu nove konstrukcije  izvesti prema Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čelične korozije. Antikorozivna zaštita, atestiranje upotrebljenog materijala i dalje tekuće održavanje vrši se prema Pravilniku o tehničkim merama i uslovima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača čelične konstrukcije, a u skladu sa SRPS ISO 12944:2002. Usvojeni profili su valjani HEB i INP profili.

Montaža

Montažu novoprojektovanih nosača vršiti samo i isključivo u momentu kada je predmetna platforma rasterećena od opterećenja postojećih transportera tj. kada su nosači opterećeni samo sopstvenom težinom i težinom stalnog opterećenja od podne konstrukcije.

Pri montaži  konstrukcije obavezno voditi računa stabilnosti pojedinih elemenata konstrukcije u svakoj fazi izvodjenja. Na osnovu projektne dokumentacije i raspoložive mehanizacije  Izvođač je dužan da napravi plan montaže u svim fazama, uz poštovanje svih važećih Pravilnika i Standarda. Izvodjač je, takodje, u obavezi da pre početka svih radova proveri dimenzije na terenu i izvrši neophodna usaglašavanje svih kota i mera sa projektnom dokumentacijom

Pri izradi i montaži čelične konstrukcije pridržavati se važećih propisa i standarda. Posebno obratiti pažnju na transport i pretovar konstrukcije, zbog eventualnih oštećenja.

Napomene

Svi radovi se moraju uraditi prema projektu i važećim tehničkim propisima, atestiranim materijalima, stručnom radnom snagom i pod kvalifikovanim nadzorom.

Izvođač je dužan da prouči ovaj elaborat i, u slučaju da ima nejasnoća, konsultuje projektanta. Pre izrade Izvođač je dužan u svojoj Pripremi da izvrši proveru i eventualno usaglašavanje svih kota i mera iz Projekta, a eventualno uočene greške usaglasi sa Projektantom.

Odgovorni Projektant:

Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ.

Statički proračun se daje na listovima koji slede.

Odgovorni Projektant:

Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ.

| OJAČANJE PLATFORME NA KOTI +8.00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | ## Nabavka i čišćenje materijala, izrada prema crtežima radioničke dokumentacije, probna montaža, transport, montaža i kompletna AKZ zaštita kompletne noseće čelične konstrukcije ojačanja, a sve prema tehničkim uslovima i pravilnicima za proizvodnju, transport, montažu i antikorozionu zaštitu. Materijal za konstrukciju je: - standarno vruće valjani profili od S235JRG2 (Č0361) - limovi debljine do 25mm od S235JRG2 (Č0361) sve po SRPS EN 10025:2003. - limovi veće debljine od 25mm, do 35mm S235JO (Č0362) sve po SRPS EN 10025:2003. - zavrtnjevi za vezu su klase čvrstoće 8.8 prema SRPS ISO 7441 Antikoroziona zaštita se izvodi u sistemu alkidne zaštite (ili odgovarajuće), a u svemu prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača čelične konstrukcije, a u skladu sa SRPS ISO 12944:2002. Izrada radioničke dokumentacije je obaveza izvođača radova na čeličnoj konstrukciji, a u svemu prema ovom projektu. Obračun po kg namontirane i ofarbane konstrukcije |  |  |  |  |  |
| ## 1.1.1 | ## Noseća čelična konstrukcija - ojačanje od materijala S235JRG2 (Č0361), S235J0 i S235J2G3 sa vezivnim materijalom (zavrtnjevi kvaliteta 8.8 i elektrode). | ## kg | ## 15400.00 |  |  |  |
|  | ## Ukupno: | ## kg | ## 15400.00 |  |  |  |
|  | ## UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |

| # 2 | # RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 2.1 | ## Demontaža i ponovna montaža čelične konstrukcije monoreja MNR - L/D između osa "B" i "C". Demontažu i ponovnu montažu izvršiti pažljivo, da se ne ošteti noseća konstrukcija i sama konstrukcija monoreja, a u svemu prema opštim i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Kompletan potreban materijal, oprema i mehanizacija ulazi u cenu. Obračun po kg čelične konstrukcije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Ukupno: |  |  |  |  |  | ## kg | ## 2950.00 |  |  |  |
| ## 2.2 | ## Nepredvidjeni i skriveni radovi. 5 % od ukupne vrednosti svih radova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Ukupno: |  |  |  |  |  | ## % | ## 5.00 |  |  |  |
|  | ## UKUPNO RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # REKAPITULACIJA – OJAČANJE PLATFORME NA KOTI +8,00 - GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## RAZNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ## UKUPNO: |  |  |  |

Napomena:

Sve date cene su projektantske!

Odgovorni Projektant:

Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ.

# TEHNIČKI USLOVI  ZA IZRADU, ISPORUKU I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA

Svi radovi se izvode prema planovima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova , važećim tehničkim propisima, standardima, kao i uputstvima i uz punu kontolu nadzornog organa. Sve odredbe ovih uslova sastavni su deo svakog poglavlja, svake pozicije i podpozicije ovog projekta. Opšti opis svake grupe radova odnosi se na sve pozicije radova te grupe, izuzev ako u opisu pozicije nije drugačije opisano.

Jediničnom cenom za svaki rad predviđen ovim predračunom obuhvaćeni su:

- završetak svih predviđenih radova sa predradnjama, transportom i svim ostalim radnim operacijama;

- sav rad, alat, materijal, uskladištenje materijala, amortizacija, takse, porezi, doprinosi i svi ostali troškovi koji se odnose na ovaj objekat;

- svi pripremni radovi, izrada pomoćnih objekata, kancelarija, privremenih pristupnih puteva, za manipulaciju mehanizacijom;

- čiščenje i stalno održavanje gradilišta za sve vreme gradnje objekta;

- troškovi za osiguranje i čuvanje objekta do predaje investitoru;

- obezbeđenje nesmetanog prolaza i saobraćaja (nadstrešnice, ograde, prolazi sl)

- obezbeđenje električne energije i vode za rad

- sve higijensko tehničke mere zaštite na radu za sve zaposlene radnike, kao i ostalo osoblje u krugu gde se izvode radovi

- obezbeđenje protivpožarnih i ostalih mera saglasno sa propisima

Po završetku svih radova izvođač je dužan da ukloni privremene objekte zajedno sa svim alatom, inventarom, da očisti gradilište i sve eventualne prekopane površine dovede u prvobitno stanje, da o svom trošku očisti izvedeni objekat i da ga tako održava do predaje investitoru na korišćenje. Šut se mora odvesti van gradilišta na deponiju ili mesto koje utvrdi nadzorni organ;

Obračun izvedenih radova vrši se prema ugovornim dokumentima na način opisan u svakoj poziciji. Ako način nije propisan ovim uslovima , primeniće se uslovi obračuna iz prosečnih normi za građevinske i zanatske radove.

ZAKONSKA I TEHNIČKA REGULATIVA ZA IZRADU I MONTAŽU ČELIČNIH KONSTRUKCIJA

Osnovni čelični materijal

/1-1/	SRPS EN 10020:2003	Definicije i klasifikacija vrsta čelika

/1-2/	SRPS EN 10021:2003	Opšti tehnički zahtevi za čelik i proizvode od čelika.

/1-3/	SRPS EN 10024:2003	Toplovaljani I profil sa zakošenim stopama.

/1-4/	SRPS EN 10025:2003	Toplovaljani proizvodi od nelegiranih čelika.

/1-5/	SRPS EN 10027-1,2:2003	Sistem označavanja čelika.

SRPS CR 10260:2003

/1-6/	SRPS EN 10029:2004	Toplovaljani limovi od čelika debljine 3 mm i iznad.

SRPS EN 10051:2004

/1-7/	SRPS EN 10034:2003	I i H profil od konstrukcionih čelika.

/1-8/	SRPS EN 10056-1,2:2004	Ugaonici od konstrukcionog čelika sa jednakim i nejednakim kracima.

/1-9/	SRPS EN 10079:2003	Definicije proizvoda od čelika.

/1-10/	SRPS EN 10083-1,2:2004	Čelici za poboljšanje.

/1-11/	SRPS C.B0.003/1957: 	Označavanje čelika bojom u skladištima.

/1-12/	SRPS C.B0.004/1986: 	Obeležavanje osnovnih proizvoda od čelika.

/1-13/	SRPS EN 10278 (en)	Toplovaljani čelični U-profili. Tolerancije oblika, mera i mase.

/1-14/	SRPS EN 10162 (en)	Hladno oblikovani čelični profili. Tehnički zahtevi za isporuku. Tolerancije mera i preseka.

/1-15/	SRPS EN 10248-1 (en)	Toplovaljani profili od nelegiranih čelika – deo 1: Tehnički zahtevi za isporuku

/1-16/	SRPS EN 10248-2 (en)	Toplovaljani profili od nelegiranih čelika – deo 2: Dozvoljena odstupanja oblika i mera

/1-17/	SRPS EN 10249-1 (en)	Hladno oblikovani profili od nelegiranih čelika – deo 1: Tehnički zahtevi za isporuku

/1-18/	SRPS EN 10248-2 (en)	Hladno oblikovani profili od nelegiranih čelika – deo 1: Dozvoljena odstupanja oblika i mera

Dodatni materijal - zavrtnjevi

/2-1/	SRPS EN ISO 898-1:7/2011:Mehanička svojstva delova za pričvršćivanje izrađenih od ugljeničnog I legiranog čelika (deo1 : 7)

/2-2/	SRPS EN 14399-1 (en)	Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija . Deo 1: Opšti zahtevi.

/2-3/	SRPS EN 14399-2 (en)	Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija. Deo 2: Ispitivanje pogodnosti za prednaprezanje.

/2-4/	SRPS EN 14399-3 (en)	Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija. Deo 3: Sistem HR. Kompleti šestostranih vijaka i navrtki.

/2-5/	SRPS  EN 14399-4 (en)	Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija. Deo 4: Sistem HV. Kompleti šestostranih vijaka i navrtki.

/2-6/	SRPS EN 14399-5 (en)	Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija. Deo 5: Ravne podloške.

/2-7/	SRPS EN 14399-6 (en)	Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija. Deo 6: Ravne podloške oborenih ivica.

/2-8/	SRPS EN 14831 (en)	Delovi za pričvršćivanje. Performanse pritezanja. Pojednostavljena metoda ispitivanja odnosa obrtnog momenta i ugla.

/2-9/	SRPS EN 15048-1 (en)	Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute. Deo 1: Opšti zahtevi.

/2-10/	SRPS EN 15048-2	Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute.Deo 2: Ispitivanje pogodnosti.

Kvalitet i kontrola kvaliteta zavarivačkih radova

/3-1/	Tehnički propisi o kvalitetu zavarenih spojeva za noseće čelične konstrukcije - Službeni list SFRJ br. 41/1964.

/3-2/	SRPS U.E7.150/1987: Zavarene noseće čelične konstrukcije. Tehnički uslovi.

/3-3/	SRPS U.E7.010/1988: Noseće čelične konstrukcije od opštih konstrukcionih čelika. Izbor osnovnog materijala.

/3-4/	SRPS EN ISO 5817:2008: Zavarivanje – Zavareni spojevi topljenjem na čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama (ne obuhvata zavarivanje snopom) - Nivoi kvaliteta nepravilnosti.

/3-5/	SRPS EN ISO 17635:2012: Ispitivanje zavarenih spojeva bez razaranja - Opšte pravila za metalne materijale.

/3-6/	SRPS EN ISO 17659:2012: Zavarivanje – Višejezični termini za zavarene spojeve sa ilustracijama.

/3-7/	SRPS EN ISO 4063:2007: Zavarivanje i srodni postupci – Lista postupaka i njihovo označavanje.

/3-8/	SRPS ISO 2553:1998: Zavareni i lemljeni spojevi – Prikazivanje na crtežima pomoću simbola.

/3-9/	SRPS EN ISO 17637:2012: Ispitivanje zavarenih spojeva metodama bez razaranja – Vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva topljenjem.

Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija

/4-1/	SRPS ISO 12944-1:8 2002 : Boje i lakovi, Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sistemima boja

/4-2/	SRPS ISO 1461 2005 : Prevlake cinka koje se nanose toplim postupkom na proizvode od gvožđa i čelika – Zahtevi metode ispitivanja

/4-3/	SRPS EN ISO 8501 1-4:2008: Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda – Vizuelno ocenjivanje čistoće površine

Izrada i kontrola čeličnih konstrukcija

/5-1/	SRPS EN 10204:2008	Metalni proizvodi – Tipovi dokumenata o kontrolisanju.

/5-2/	SRPS EN 1090-1:2012	Izvođenje čelilčnih i aluminijumskih konstrukcija – deo 1: Zahtevi za procenu usaglašenosti konstrukcijskih komponenata

/5-3/	SRPS EN 1090-2 :2012	Izvođenje čelilčnih i aluminijumskih konstrukcija – deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije

/5-4/	Pravilnik o tehničkim merama i uslovima za montažu čeličnih konstrukcija: Službeni list SFRJ br. 29/1970.

OSNOVNI ČELIČNI MATERIJAL ZA KONSTRUKCIJU

Sastavni deo tehničke dokumentacije ovog Projekta je detaljna specifikacija materijala. Izvođač je dužan je da iz detaljne specifikacije materijala obrazuje narudžbenu specifikaciju, prema kojoj će odabrana valjaonica izvršiti valjanje i isporuku materijala. Pri tome se mora voditi računa da isporučeni materijal u svemu odgovara standardima u projektu odnosno navedenim u okviru ovog poglavlja. Pri sastavljanju narudžbene specifikacije, Izvođač će voditi računa na potrebne dodatke za rezanje i naknadna ispitivanja.

Elementi koji se posebno naglašavaju:

Tolerancija na težinu limova i širokog pljosnatog čelika koja se priznaje iznosi od -0% do +4%. Ova tolerancija se odnosi na celokupnu isporuku, a ne na pojedinačne limove i odnosi se na teorijsku težinu sračunatu sa zapreminskom masom 8.00 t/m3. Čelik mora biti proizveden topljenjem po postupku Simens-Marten (SM) ili nekim drugim postupkom koji garantuje čelik istih ili boljih osobina npr. “popravljeni konvertorski” čelik ili čelik iz elektropeći. Postupak topljenja i način normalizacije za pozicije gde je to propisano u ponudi treba obavezno navesti.

Materijal koji se koristi u konstrukciji mora odgovarati ranije navedenim standardima.

Posebni uslovi:

Isporučeni proizvodi od čelika moraju prema SRPS EN 10204 :2008 posedovati, za glavnu noseću konstrukciju izveštaj o ispitivanju, tip 2.2. Za ostalu čeličnu konstrukciju, izjavu, tip 2.1

Mehaničke i hemijske osobine materijala date u tabelama 2 – 5 SRPS EN 10025 :2003  moraju se ispuniti za sve debljine iz narudžbinske specifikacije. Osnovni materijal mora biti zavarljiv, otporan na krti lom.

Specifično kontrolisanje se vrši ispitivanjem udarom kod svih proizvoda od čelika kvaliteta J0, J2G3, J2G4, K2G3 i K2G4. Ugradnja dvoplatnih limova se zabranjuje. Dvoplatnost limova se registruje ispitivanjem ultrazvukom.

Atesti za osnovni čelični materijal moraju sadržati sledeće podatke: broj šarže na koju se sortament odnosi, standarde i kvalitete obavezne prema projektnoj dokumentaciji i propisane stvarne vrednosti hemijskih i mehaničkih karakteristika materijala. Atesti u vidu izjava da materijal odgovara zahtevanom kvalitetu nisu dozvoljeni i ne smeju se uzeti kao dokaz kvaliteta materijala.

Preuzimanje materijala:

Sav će materijal biti u valjaonici kvalitetno i kvantitativno preuziman od strane Izvođača uz pregled svih površina i dimenzija. Pojedini delovi osnovnog materijala mogu se i naknadno odbaciti, iako je materijal u valjaonici prethodno primljen, ako se pri izradi konstrukcije u radionici Izvođača ustanovi da isporučeni delovi materijala imaju mane ili neodgovarajuće dimenzije. Isporučilac materijala je obavezan da u najkraćem roku, bez prava za naknadu, isporuči odbačeni materijal. Sav materijal u valjaonici mora biti obeležen bojom u pogledu dimenzija i mora imati utisnut broj šarže i broj pozicije iz narudžbene specifikacije.

Zavarivanje

Izvođač je dužan da, u sklopu ponude, pruži sve potrebne dokaze da je njegova stručna radna snaga i oprema koja će biti angažovana na izgradnji sa važećim sertifikatom izdatim od strane jednog od ovlašćenih Instituta. Celokupna oprema koja treba da se upotrebi na radovima na izradi, montaži i kontroli kvaliteta čelične konstrukcije mora biti u dobrom radnom stanju i ista podleže pregledu od strane Nadzornog inžinjera. Tehnologija izvođenja zavarivačkih radova, korišćeni materijal i postupci kontrole moraju biti u saglasnosti sa prethodno navedenim standardima.

Za zavarene konstrukcije dinamički opterećene u načelu se preporučuju elektrode sa debelim plaštom bazičnog karaktera i niskim sadržajem vodonika. Statički opterećene zavarene konstrukcije mogu se raditi i sa elektrodama obloženim srednje i debelim plaštom kiselog karaktera. Za poluautomatsko zavarivanje elemenata konstrukcije primenjuje se žica EPP2 (ili Sinkord) pod zaštitom uvoznog praška UM 50 ili domaćeg odgovarajućeg kvaliteta.

Ako se valjani profili od neumirenog čelika S235JR zavaruju suočeno po visini celog preseka, nosivost ovako zavarenog nosača izloženog savijanju, smanjuje se za 50% nominalne nosivosti. Preporučuje se izvođaču da se ovakvi sučeono zavareni preseci pokrivaju podvezicama odgovarajuće nosivosti i zavaruju za osnovni presek šavovima. U tom slučaju nosivost nosača nastavljenog podvezicama može se uzeti sa 100%.

Kontrola kvaliteta zavarenih spojeva:

Kontrolu kvaliteta zavarenih spojeva sprovodi Izvođač u saradnji sa inženjerima jednog od ovlašćenih preduzeća. U radionici i na gradilištu mora se formirati posebna arhiva vezanih za kontrolu kvaliteta zavarenih spojeva. Arhiva se mora opremiti i stolom za pregled filmova i katalogom IIW sa etalon filmovima. Konačnu ocenu o kvalitetu svakog spoja daje Nadzorni inženjer.

Ugaoni šavovi moraju se izvesti dimenzija prema projektnoj dokumentaciji. Proizvođač je obavezan da kontroliše sve ugaone šavove po dimenzijama i kvalitetu. Kvalitativna kontrola se obavlja vizuelnim putem, u svemu prema  SRPS EN ISO 17637:2012 kao i na načine predvidjene SRPS EN ISO 17635 (magnetnim česticama ili penetrantima).   Kontrola dimenzija se obavlja specijalnim šablonima. Rezultati kontrole moraju se konstatovati pismeno.

Sučeoni šavovi rade se prema važećim propisima i projektnoj dokumentaciji u tri kvaliteta: B, C ili D. Kontrola kvaliteta sučeonih šavova obavlja se na načine predvidjene prema SRPS EN ISO 17635, zavisno od opreme koju proizvođač ili ovlašćeno preduzeće koje vrši kontrolu poseduje. Nivoi prihvatljivosti su definisani prema ISO 10675-1 za radiografsku kontrolu sa filmom, odnosno prema SRPS EN ISO 11666 :2012 za ultrazvučnu kontrolu, tehnika puls eho. Rezultati kontrole moraju se obuhvatiti posebnim elaboratom.

Zavrtnjevi

Najmanje 21 dan pre početka odgovarajućih radova Izvođač je dužan da pruži sve potrebne dokaze da njegova oprema poseduje važeći sertifikat koji je izdat od strane jednog od ovlašćenih Instituta. Celokupna oprema koja treba da se upotrebi na radovima na izradi, montaži i kontroli kvaliteta čelične konstrukcije, mora biti u dobrom radnom stanju i ista podleže pregledu od strane Nadzornog inžinjera. Tehnologija radova na spojevima sa VV zavrtnjevima i zavrtnjevima niže klase čvrstoće, korišćeni materijal i kontrola kvaliteta moraju biti u saglasnosti sa prethodno navedenim standardima.

Izrada konstrukcije u radionici

Izrada čelične konstrukcije može se poveriti samo kvalifikovanom izvođaču ovih radova, koji, u okviru Ponude, mora dokazati svoju podobnost spiskom uspešno izvršenih sličnih poslova, spiskom raspoloživog alata i mašina i spiskom stručnog kadra.

Izvođač je dužan da sve radove prema projektnoj dokumentaciji, uz svestranu i svakodnevnu kontrolu Nadzornog inžinjera. Projektnu dokumentaciju Izvođaž razrađuje prema svojoj tehnologiji a u svemu prema propisanom uslovima - Detaljni crteži. U toj razradi, ne smeju se vršiti izmene projektovane koncepcije i uslovljenih detalja konstrukcije.

Uskladištenje materijala

Materijal za pojedine pozicije koji nije preuziman u valjaonici od strane Izvođača, mora biti obeležen bojom i mora imati utisnuti broj šarže. Preko ovakvih oznaka jedino je moguće uspostaviti vezu između naručenog materijala i sertifikata.

Izvođač je dužan da prispeli čelični materijal istovari i odloži na skladište. Pri tim manipulacijama materijal se nesme bacati, niti hvatati za ivice bez prethodne zaštite istih. Sva eventualna oštećenja će ceniti Nadzorni inžinjer: da li se mogu tolerisati ili se oštećeni komad kod proizvođača zameniti o trošku Izvođača. Složeni materijal na skladištu mora biti dovoljno odignut od zemlje. Oznake na materijalu moraju ostati vidljive.

Radnje koje prethode izradi konstrukcije

Pre početka izrade čelične konstrukcije, paralelno sa izradom radioničke dokumentacije, Izvođač je dužan da pripremi i dostavi na saglasnost Nadzornom inžinjeru sledeće elaborate:

1. Dinamički plan proizvodnje, kontrole i isporuke

2. Tehnologija zavarivanja

3. Tehnologija izrade bravarskih radova

4. Tehnologija probne montaže (ukoliko je projektom predviđena)

5. Plan kontrole sa posebnim osvrtom na međufaznu i faznu kontrolu zavarenih sklopova, odnosno geodetsku kontrolu na probnoj montaži

6. Tehnologiju izvođenja radova na antikorozionoj zaštiti.

7. Plan pakovanja i način transporta

Predviđena tehnologija zavarivanja za komplikovane sklopove sa povećanim obimom zavarivanja, mora se dokazati na probnim komadima. Tu treba proveriti sklonost materijala na promenu strukture pod uticajem temperature zavarivanja kao i veličinu deformacija od zavarivanja. Na osnovu ovih ispitivanja proveriti empirijski određene temparature predgrevanje za razne debljine i kvalitete materijala kao i režim hlađenja zavarenih spojeva i veličinu preddeformacija.

Prostor u radionici gde se obavlja probna montaža (ukoliko je uslovljena tehničkom dokumentacijom projekta) mora biti posebno uređen - svi oslonci pojedinih u probnoj montaži moraju imati takvo temeljenje koje isključuje sleganja elemenata konstrukcije u probnoj montaži moraju imati takvo temeljenje koje isključuje sleganja. Kod izrade gore navedenih elaborata mora se ostvariti puna saradnja i usaglašenost  sa projektom montaže.

Radionička izrada

Izvođač radova ne sme da ugradi u konstrukciji nikakav materijal bez odgovarajućeg atesta. Pri sečenju pojedinih pozicija iz nabavljenih većih dimenzija tabli lima, za sve pozicije koje obrazuju glavne noseće delove konstrukcije, broj utisnute šarže i broj narudžbene pozicije moraju se preneti i na pojedinačne pozicije. Iz radioničkog dnevnika Izvođača mora biti vidljivo koje su pozicije krojene iz jedne narudžbene pozicije.

Sva evidencija o materijalu, počevši od nabavke do ugrađivanja, mora se uredno voditi i prilaže se kao dokument pri isporuci konstrukcije. Bez ovakvog dokumenta nesme se primiti.

Pri izradi konstrukcije u radionici, Izvođač radova mora ispunjavati zahteve zakona, propisa i standarda i ostalih navedenih u okviru ovih uslova a koji važe za tip konstrukcije koji se nalazi u obradi.

Elementi koji se posebno naglašavaju:

Sečene ivice lamela moraju brušenjem biti doterane i ivice oborene.

Zavareni elementi moraju, posle zavarivanja, imati projektovani oblik i ravne površine

Rupe za zavrtnjeve moraju se isključivo bušiti.

Loze zavrtnjeva ne smeju zadirati u paket konstruktivnih elemenata. Naručivati dužine zavrtnjeva za 	svaku vezu ponaosob prema debljini paketa. Izvođač obavezno radi specifikaciju veznog materijala.

Kod zavrtnjeva koji rade isključivo na zatezanje mora se voditi računa samo o njihovoj dužini.

Sastavljeni sklopovi u radionici moraju se izvesti u tolerancijama koje važe za tip konstrukcije koja se nalazi u obradi. Konstrukcija se mora tako izraditi da dozvoli montažu bez nasilnog navlačenja.

Prijem konstrukcije u radionici

Nadzorni inženjer zadržava pravo da pregleda gotove elemente spremne za prijem i otpremu, tek pošto pregled prethodno izvrši služba kontrole Izvođača  i o tome sačini svoj izveštaj. U zapisnik o prijemu gotovog elementa unose se sva  odstupanja od projektovanih dimenzija i daje se popis celokupne izvođačke dokumantacije ( atesti materijala, atesti zavarivača, zapisnici i skice o krojenju pojedinačnih pozicija iz naručenih limova, nalazi Kontrole Izvođača, nalazi pregleda Nadzornog inžinjera, kopije radioničkog dnevnika).

Otpremanje gotove konstrukcije iz radionice na gradilište može se izvršiti tek pošto se Nadzorni inžinjer uveri

da je konstrukcija u svemu izrađena prema odobrenoj dokumentaciji i važećim propisima i standardima i snabdevena pratećom dokumentacijom. Nadzorni organ daje dozvolu za otpremanje konstrukcije u pismenoj formi. Prijemu konstrukcije u radionici obavezno prisustvuje inženjer Izvođača odgovoran za montažu konstrukcije.

Isporuka konstrukcije

Proizvođač čelične konstrukcije mora da obeleži krupnim oznakama sve sklopove, nastavke i spojeve pre isporuke konstrukcije. Ove oznake moraju odgovarati oznakama iz projektne dokumentacije i služe za kasniju pravilnu montažu na gradilištu.

Montaža konstrukcije

Montažu čeličnih konstrukcija može da vrši samo specijalizovana organizacija koja mora dokazati, u okviru Ponude, svoju podobnost spiskom uspešno izvršenih sličnih poslova, spiskom uspešno izvršenih sličnih poslova, spiskom raspoloživog alata i mašina i spiskom stručnog kadra.

Izvođač je dužan da sve radove izvodi prema projektnoj dokumentaciji i odopbrenoj dokumentaciji  koju sam izrađuje u skladu sa propisanim uslovima datim u tački - Privremene konstrukcije i tački - Detaljni crteži, uz svestranu i svakodnevnu kontrolu Nadzornog Inžinjera. Na osnovu projektne dokumentacije Izvođač razrađuje plan montaže vodeći pritom računa da ne promeni projektom zamišljenu koncepciju objekta i uslovljene faze montaže, da bude usaglašen sa radioničkom dokumentacijom i da obezbedi stabilnost konstrukcije u svim njenim fazama uz poštovanje svih važećih pravilnika i standarda.

Pre početka izrade čelične konstrukcijeu radionici, Izvođač je dužan da pripremi Idejni projekat montaže i da ga dostavi na odobrenje Nadzornom inžinjeru.

Pre početka montaže čelične konstrukcije, Izvođač je dužan da pripremi i dostavi na odobrenje Nadzornom inžinjeru sledeće elaborate:

1.  Dinamički plan montaže i antikorozione zaštite

2.  Glavni projekat montaže

3.  Tehnologiju zavarivanja na montaži

4.  Projekat geodetskog obeležavanja i praćenja objekta tokom montaže

5.  Plan kontrole

6.  Tehnologiju izvođenja radova na antikorozionoj zaštiti čelične konstrukcije

Dopremljena konstrukcija na gradilištu se mora na unapred pripremljenu deponiju. Pri manipulacji  sa čeličnom konstrukcijom mora se voditi računa da ne dođe do njenog oštećenja - za hvatanje se moraju koristiti posebne "platnene"trake.

Montažni plac se mora tako opremiti da omogući pravilno izvođenje svih predviđenih veza uz punu geodetsku kontrolu, kao i da omogući nesmetanu kontrolu Nadzornom inžinjeru. Tehnologija montaže mora se tako odabrati da je element konstrukcije pridržavan u toku izvođenja radova.

Zaštita od korozije

U okviru Ponude Izvođač mora definisati sisteme antikorozione zaštite koje će primeniti na pojedinim površinama čelične konstrukcije i uz njih priložiti odgovarajuće sertifikate izdate od strane jednog od  ovlašćenih Instituta.

Ponuđeni sistemi moraju biti u skladu sa odredbama standarda SRPS ISO 12944 od 1-8: 2002.

Redosled, vrsta i tehnologija nanošenja i način premaza ponudom predviđenih sistema antikorozione zaštite moraju biti sadržani u odgovarajućim elaboratima. Priprema površine po pravilu izvodi se mlazom abraziva. Stepen postignute čistoće površine određivaće se prema SRPS EN ISO 8501 :2008. Posle čišćenja i otprašivanja, površine čeličnih elemenata moraju se zaštiti bilo prethodnom zaštitom ili odmah prvim osnovnim premazom, a najdalje u roku od 8 časova. Stepen čišćenja površina u smislu pomenutog standarda mora da se zadovolji kriterijum Sa 2 1/2. Priprema u zavisnosti od opremljenosti radionice, može se izvoditi neposredno pre ulaska materijala u radionicu i po završetku izrade radioničkog sklopa. Posle čišćenja i otprašivanja, površine čeličnih elemenata moraju se zaštititi bilo prethodnom zaštitom ili odmah prvim osnovnim zaštitnim premazom, a najdalje u roku od 8 sati. Prilikom montaže čelične konstrukcije voditi računa da površine koje se pokrivaju podvezicama dobiju prethodno i drugi osnovni premaz, kako bi svi delovi namontirane konstrukcije imali isti stepen zaštite.

Izvođač mora na gradilištu da obezbedi optimalne uslove za skladištenje i nanošenje izabranih premaza u svemu prema odobrenim elaboratima, priloženim upustvima proizvođača odnosno sertifikatima Instituta, za ponuđene antikorozione premaze. Izvođač mora na gradilištu da obezbedi svu potrebnu opremu i etalone za kontrolu.

Obračun i plaćanje za čeličnu konstrukciju

Obračun i plaćanje izvršiće se prema jediničnoj ceni mase čelične konstrukcije. Jedinična cena daje se za namontiranu i antikoroziono zaštićenu čeličnu konstrukciju i mora da sav rad, alat  i opremu, osnovni i spojni materijal kao i sve potrebne privremene i pomoćne konstrukcije. U okviru Ponude mora se jedinična cena raščlaniti (izraženo u procentima), na cene pojedinih pozicija radova radi obračuna kod ispostavljanja privremenih mesečnih situacija.

Masa konstrukcije merodavna za obračun utvrđuje se teorijskim putem na osnovu radioničke specifikacije materijala primenjujući zapreminsku masu za čelik 8.00 t/m3 za limove, odnosno 7.85 t/m3 za profile. Ovako sračunata težina uvećava se za 3% za spojni materijal koji se koristi u radionici i na montaži.

Odgovorni Projektant:

Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ.

REGULATIVA

Zakon o izgradnji objekata i Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu.

OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE

Izvođač radova je obavezan da uradi elaborat o uređenju gradilišta i radova na gradilištu.

Proizvođač oruđa za rad i uređaja na mehanizovani pogon obavezan je da uz proizvedeno oruđe za rad ili uređaje, pored uputstva za upotrebu i održavanje izda potvrdu da su na njima primenjene propisane mere zaštite na radu, odnosno odgovarajući atest.

Investitor je obavezan da osam dana pre početka izvođenja radova obavesti nadležni organ inspekcije rada o početku radova.

Investitor je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti zaštite na radu (elaborat o zaštiti na radu, program za obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu, pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održavanjima oruđa, uređaja i alata, program mera i unapređenja zaštite na radu, imenovanje odgovornog lica za bezbednost i zaštitu na radu).

Investitor je obavezan da izvrši obučavanje radnika iz oblasti zaštite na radu i da upozna radnike sa pravima i obavezama iz oblasti zaštite na radu, uslovima rada i opasnostima i štetnostima na radnom mestu, merama i sredstvima za zaštite na radu, da obuči radnike za samostalan i bezbedan rad na radnim mestu.

Prilikom nabavke oruđa za rad i uređaja, uz dokumentaciju koja se prilaže uz uređaje, moraju se pribaviti podaci o njihovim akustičkim osobinama iz kojih će se videti da buka na radnom mestu i u radnim prostorijama neće prelaziti dopuštene vrednosti.

Ako je za ispunjenje uslova o dopuštenim vrednostima buke potrebno preduzimanje posebnih mera (prigušivači buke, antivibraciona postolja i dr.) u pomenutoj dokumentaciji moraju biti naznačene i te mere.

Investitor je obavezan da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada (ukoliko takva postoje), i da u skladu sa njihovim specifičnostima preduzme odgovarajuće mere zaštite na radu.

Prema vrsti posla i okolnostima pod kojima se obavlja, radnik mora biti snabdeven sredstvima za ličnu zaštitu.

a) Obaveze Investitora

- Izrada normativnih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, i to:

  - Pravilnik o bezbednosti i zdravlja na radu na osnovu zakonskih odredbi.

  - Program za obučavanje i vaspitanje radnika iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

  - Pravilnik o pregledima, ispitivanjima i održanju oruđa, uređaja i alata.

  - Druga potrebna dokumenta vezana za specifičnost preduzeća, a sa aspektima primene najnovijih naučnih i tehničkih dostignuća iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

- Obučavanje radnika iz materije bezbednosti i zdravlja na radu i upoznavanje radnika sa uslovima rada.

- Upoznavanje radnika sa opasnostima i štetnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne instalacije i opremu predviđenom da se ugrade u objekat.

- Provera znanja radnika i sposobnosti za samostalani bezbedan rad u vremenskim razmacima propisanim zakonom.

b) Obaveze Izvođača radova

- Izvođač je dužan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta, radu na gradilištu i radu na visini.

- Izvođač je obavezan da od proizvođača oruđa na mehanizovan pogon pribavi uputstva za bezbedan rad.

- Izvođač je dužan da pre početka rada obavesti nadležnu inspekciju rada najmanje osam dana pre početka, o početku izvođenja radova.

- Izvođač je obavezan da izradi normativna akta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Program za obučavanje i vaspitanje radnika iz oblasti zaštite, Pravilnik o pregledima, o ispitivanjima i održavanju oruđa, uređaja i alata. Program mera i unapređenja bezbednosti i zdravlja na radu i drugo.

- Izvođač je dužan da izvrši obučavanje radnika iz materije o bezbednosti i zdravlja na radu i da upozna radnike sa uslovima rada, o pasnostima i štetnostima u vezi sa radom i da obavi proveru osposobljenosti radnika za samostalan i bezbedan rad.

- Izvođač je dužan da utvrdi radna mesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko ta mesta postoje.

- Izvođač je dužan da vodi računa o stepenu buke na objektu prilikom izvođenja radova i ako oni prelaze dozvoljene granice, da preduzme mere zaštite.

- Pri izvođenju radova obavezno postavljanje opomenskih tablica u pogledu:

- Stanja uključenosti – isključenosti.

- Zabrana.

- Drugih važnih obaveštenja za rukovaoce.

OPASNOSTI U TOKU IZVOĐENJA RADOVA

Kod izvođenja radova opasnosti su sledeće:

- Opasnosti od električnih struja u podzemnim i nadzemnim instalacijama

- Opasnosti i štete od oštećenja drugih instalacija i vodovoda (vodovod, kanalizacija, TTmreža i drugo)

- Opasnost od požara

- Opasnost zbog rada na mehaničkim alatkama i mašinama.

- Ostale mehaničke opasnosti pri radu sa građevinskim materijalom koji mogu dovesti do povrede i ozleda lica koje učestvuju u izvođenju radova.

- Opasnosti od oštećenja drugih objekata.

MERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI U TOKU GRAĐENJA

Za sprečavanje opasnsoti u toku izvođenja radova potrebno je da se za izvođenje radova angažuje organizacija koja je registrovana za vrstu delatnosti koja je predmet ove tehničke dokumentacije. Ista mora imati na gradilištu ovlašćena lica koja rukovode izvođenjem radova i da ta lica imaju položen stručni ispit za odgovarajuće poslove i da se u svemu pridržavaju propisa za tu vrstu delatnosti.

Investitor je dužan da obezbedi nadzor nad izvođenjem radova.

Pre početka radova mora se utvrditi položaj svih instalacija i preuzeti odgovarjauće mere kako ne bi došlo do njihovog oštećenja i šteta, kao i povrede radnika i lica koja se nalaze na gradilištu.

Gradilište treba da bude dobro obezbeđeno i uređeno i izvođač radova je obavezan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta, radu na gradilištu i primeniti odgovarajuće mere lične zaštite.

Takođe je potrebno da Investitor u toku izvođenja radova, preko nadležnih institucija, obezbedi bezbedno odvijanje saobraćaja na okolnim saobraćajnicama.

U predmetnoj tehničkoj dokumentaciji primenjeni su važeći tehnički uslovi, propisi i standardi.

Predviđeni su standardni materijali ili materijali koji se pre ugradnje moraju ispitati, a kvalitet ugrađenog materijala ispitati prema odgovarajućim tehničkim propisima.

Odgovorni Projektant:

Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ.

| 3. | GRAFIČKI DEO |
| --- | --- |

| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I NŽENJERING |  |  |  |  |  | Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Datum : |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Broj projekta : |  | 20/16-01-TR/E-00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tom : |  | Knjiga : |  |  |  | Sveska : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |
| Investitor : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naručilac : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja –Projekat elektroenergetskih instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Milutina Milankovića br. 7G, 11070 Novi Beograd - Telefon: +381-11-78.56.901; +381-11-78.56.902 Faks: +381-11-31.22.025 - www.deltainzenjering.rs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šifra delatnosti: |  | 7112; |  | Matični/Registracioni broj: |  | 17085123; |  | PIB: | SR100062229, |  |  | PDV br.: | 130862423 |

| PRIVREDNO DRUŠTVO ZA KONSALTING, PROJEKTOVANJE I NŽENJERING |  |  |  |  |  | Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Datum : |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Broj projekta : |  | 20/16-01-TR/E-00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tom : |  | Knjiga : |  |  |  | Sveska : |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  |
| Investitor : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naručilac : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja –Projekat elektroenergetskih instalacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Milutina Milankovića br. 7G, 11070 Novi Beograd - Telefon: +381-11-78.56.901; +381-11-78.56.902 Faks: +381-11-31.22.025 - www.deltainzenjering.rs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Šifra delatnosti: |  | 7112; |  | Matični/Registracioni broj: |  | 17085123; |  | PIB: | SR100062229, |  |  | PDV br.: | 130862423 |

| Investitor : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naručilac : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja –Projekat elektroenergetskih instalacija |  |  |  |  |  | Broj : | 20/16-01-TR/E-00 |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tom : |  | 1 | Knjiga : |  | 3 |  | Sveska : |  |  | 1 |  |
| Beograd, |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m.p. |  | delta inženjering |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Direktor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl. ing.el. |  |  |  |  |  |
| SAGLASNOST INVESTITORA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Saglasni smo sa tehničkom dokumentacijom, kako sa namenom tako i sa tehničkim rešenjem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | m.p. |  | INVESTITOR |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Potpis |  |  |  |  |  |
| SAGLASNOST VRŠILAC TEHNIČKE KONTROLE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.0 | OPŠTI DEO |
| --- | --- |

| 1 | 20/16-01-TR/TM-00 | 1 | 1 | 1 | Tehnološko-mašinski projekat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20/16-02-TR/G-00 | 1 | 2 | 1 | Građevinski projekat čelične konstrukcije |
| 3 | 20/16-03-TR/E-00 | 1 | 3 | 1 | Projekat elektro-energetskih instalacija |

| 0.0 | NASLOVNA STRANA | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | OPŠTI DEO | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.1 | Spisak knjiga / svezaka projekta | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.2 | Sadržaj projekta | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.3 | APR-Izvod o registraciji preduzeća | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Licenca preduzeća | 351-02-00457/2012-07 | A4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Rešenje o imenovanju odg. projektanata | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.6 | Licence za odgovorne projektante | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 4 |  |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.7 | Potvrda o međus.usaglašenosti projekata | 20/16-01-TR/E-00 | A4 |  | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.8 | Spisak korišćenih propisa i standarda | 20/16-01-TR/E-00 | A4 |  | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 1.9 | Projektni zadatak | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.0 | TEKSTUALNI DEO | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.1 | Izjava glavnog i odgovornog projektanta | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.2 | Tehnički opis | 20/16-01-TR/E-00 | A4 |  | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.3 | Proračun | 20/16-01-TR/E-00 | A4 |  | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.4 | Lista kablova | 20/16-01-TR/E-00 | A4 |  | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.5 | Predmer i predračun | 20/16-01-TR/E-00 | A4 |  | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.6 | Tehnički uslovi za izvođenje radova | 20/16-01-TR/E-00 | A4 |  | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 2.7 | Poseban prilog o zaštiti na radu | 20/16-01-TR/E-00 | A4 |  | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.0 | GRAFIČKI DEO | 20/16-01-TR/E-00 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.1 | Situacija | 20/16-01-TR/E-01 | AX | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.2 | Dispozicija postrojenja – elektroenergetske instalacije | 20/16-01-TR/E-02 |  | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.3 | Jednopolna šema kasetnih izvoda ODH-14 i ODH-15 | 20/16-01-TR/E-03 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.4 | Kaseta ODH-14 izvod br.3 – tropolna šema | 20/16-01-TR/E-04 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.5 | Frekventni regulator za TR6-M1 – tropolna šema | 20/16-01-TR/E-05 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.6 | Kaseta ODH-14 izvod br.4 – tropolna šema | 20/16-01-TR/E-06 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.7 | Kaseta ODH-15 izvod br.2 – tropolna šema | 20/16-01-TR/E-07 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.8 | Frekventni regulator za TR6-M1 – tropolna šema | 20/16-01-TR/E-08 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.9 | Kaseta ODH-15 izvod br.3 – tropolna šema | 20/16-01-TR/E-09 | A4 | 2 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |
| 3.10 | Lokalne upravljačke kutije – šema povezivanja | 20/16-01-TR/E-10 | A4 | 1 | x |  |  |  |  |  | 09.2016 |

| Investitor : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naručilac : |  | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompleks : |  | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat : |  | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat : |  | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja –Projekat elektroenergetskih instalacija |  |  |  | Broj : |  | 20/16-01-TR/E-00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | No.: |  |  |  |  |
| Mesto gradnje : |  | Drmno |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ugovor br. : |  | 20/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na osnovu Statuta preduzeća delta inženjering donosim sledeće: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R E Š E N J E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Za odgovorne projektante na izradi tehničke dokumentacije određujem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekat |  |  |  |  |  | Odgovorni projektant |  |  | Ovlašćenje br. |  |
| GLAVNI PROJEKTANT |  |  |  |  |  | Mihailo Canić, dipl.inž.rud. |  |  | 152-429/75 |  |
| TEHNOLOŠKO-MAŠINSKI PROJEKAT |  |  |  |  |  | Mihailo Canić, dipl.inž.rud. |  |  | 152-429/75 |  |
|  |  |  |  |  |  | Svetislav Petrić, dipl.inž.maš. |  |  | 333 2325 03 |  |
| GRAĐEVINSKI PROJEKAT ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  | Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ. |  |  | 310 G364 08 |  |
| PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  |  |  | Slađana Stojaković, dipl.inž.el. |  |  | 350 D334 06 |  |
| Imenovani ispunjavaju uslove propisane Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015), kao i uslove u pogledu stručne spreme, stručnog ispita i prakse i imaju odgovarajuću Licencu da mogu samostalno rukovoditi i izrađivati tehničku dokumentaciju, odnosno delove tehničke dokumentacije, u smislu Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beograd, |  |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | m.p. |  | delta inženjering |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Direktor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl. ing.el. |  |  |  |  |  |

| Ovim potvrđujemo da je shodno Zakonu o rudarstvu i geološkim istraživanjima (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015) i Zakonu o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14) izvršena međusobna usaglašenost projekata koji čine sastavni deo tehničke dokumentacije: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Investitor : | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |
| Naručilac : | JP „Elektroprivreda Srbije“, Beograd, Ogranak TE-KO Kostolac, ul. Nikole Tesle br. 5-7, Kostolac |  |  |  |
| Kompleks : | Pogon za pripremu uglja P.K. „Drmno“ |  |  |  |
| Objekat : | Objekat drobljenja uglja |  |  |  |
| Projekat : | Tehnički rudarski projekat rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja –Projekat elektroenergetskih instalacija | Broj : | 20/16-01-TR/E-00 |  |
|  |  | No.: |  |  |
| Mesto gradnje : | Drmno |  |  |  |
| Ugovor br. : | 20/16 |  |  |  |

| Vrsta projekta |  |  |  | Pečat odgovornog projektanta |  | Potpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TEHNOLOŠKO-MAŠINSKI PROJEKAT |  |  |  |  |  | Mihailo Canić, dipl.inž.rud. |  |
|  |  |  |  |  |  | Svetislav Petrić, dipl.inž.maš |  |
| GRAĐEVINSKI PROJEKAT ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |  | Nebojša Antonijević, dipl.inž.građ. |  |
| PROJEKAT ELEKTRO-ENERGETSKIH INSTALACIJA |  |  |  |  |  | Slađana Stojaković, dipl.inž.el. |  |
| Beograd, |  |  | Septembar 2016 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | delta inženjering |  |  |
|  |  |  |  | Direktor |  |  |
|  |  |  |  | Radovan Tmušić, dipl. ing.el. |  |  |

Pri izradi tehničke dokumentacije korišćeni su sledeći zakonski propisi, standardi i normativi:

Iz oblasti građenja:

- Zakon o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US,  98/2013–odluka US, 132/14 i 145/14)

- Pravilnik o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 23/2015, 77/2015 i 58/2016)

Iz oblasti zaštite od požara:

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS“ br. 20/2015)

- Zakon o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS“ br. 111/2009)

Iz oblasti zaštite životne sredine:

- Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS” br. 135/04 , 36/09 , 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - US)

- Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 135/2004),

- Zakon o izmenama i dopunama Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 36/2009)

- Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh („Sl. gl. RS“ br. 71/10 i 6/11 )

- Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. gl. RS" br. 36/09 i 88/10)

Iz oblasti zaštite na radu:

- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik R.S”. br. 101/2005)

- Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu (“Sl .glasnik RS”, br. 21/2009)

- Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu od buke u radnim prostorijama (“Sl. list SRS”, br. 29/1971, Sl. list SFRJ br. 21/1992)

- Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad (“Sl. list SFRJ”, br.18/1991)

- Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu na preradi nemetalnih minerala (“Sl.glasnik SRS”, br. 2/1983)

- Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2006, 108/2006)

- Pravilnik o bezbednosti mašina (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2010)

Iz struke:

- Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima: (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015)

- Pravilnik o sadržini rudarskih projekata (“Službeni glasnik RS” br. 27/1997)

- Zakon o standardizaciji (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009)

- Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona
iznad 1000 V ("Sl. list SFRJ" br. 4/74);

- Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V ("Sl. list SRJ" br. 61/95);

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ("Sl. list SFRJ", br. 13/78 i "Sl. list SRJ" 37/95);

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu elektroenergetskih postrojenja i uređaja od požara ("Sl. list SFRJ", br. 74/90);

- Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina ("Sl. list SFRJ", br. 66/87 i 16/92);

Odgovorni projektant:

Slađana Stojaković, dipl.in.el.

| 2. | TEKSTUALNI DEO |
| --- | --- |

- Osnov za izradu Tehničkog rudarskog projekta rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja:

  - Ugovor – Javna nabavka br. 3100 / 0748 / 2016 (JN 875 / 2016);

  - Projektni zadatak;

- Podloge za rad:

  - Raspoloživa dokumentacija postojećeg objekta drobljenja uglja;

  - Zahtevi i sugestije Investitora / Predstavnika Investitora;

  - Važeći Zakoni, Standardi, Propisi i Pravilnici koji se odnose na opremu i radove obuhvaćene ovim Projektom;

  - Dokumentacija formirana snimanjem postojećeg stanja objekta drobljenja uglja od strane projektanata.

IZJAVA

Prilikom izrade Investiciono-tehničke dokumentacije,  Tehničkog rudarskog projekta rekonstrukcije sistema hranjenja postojećih drobilica na PK Drmno u cilju dobijanja projektovanih parametara izdrobljenog uglja, ispunjeni su uslovi iz člana 85. Zakona  o rudarstvu i geološkim istraživanjima: (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015). Investiciono-tehnička dokumentacija je usklađena sa:

- Odredbama  Zakona  o rudarstvu i geološkim istraživanjima: (''Službeni glasnik RS'', br. 101/2015) i propisa donetih na osnovu ovog zakona, odredbama tehničkih propisa, propisa o bezbednosti i zdravlja na radu, kao i drugim propisima koji se primenjuju u oblasti eksploatacije mineralnih sirovina;

- propisima o zaštiti životne sredine, uslovima iz akta za uređenje prostora u skladu sa urbanističkim planom, vodne saglasnosti, propisima o zaštiti kulturnih dobara i dr;

- odredbama propisa iz oblasti zaštite od požara koje definišu sadržinu tehničke dokumentacije.

Odgovorni projektant:

Slađana Stojaković, dipl.ing.el.

    - Opšti deo

Na pogonu za pripremu uglja P.K. Drmno u Kostolcu u okviru tehnološkog lanca drobljenja instalirane su čekićne udarne drobilice tipa ČKD 1137 Prerov Češka. Prilikom izgradnje postrojenja nisu ispoštovani zahtevi proizvođača za ugradnju opreme tako da pomenute drobilice ne daju projektovane parametre po pitanju izlazne granulacije.

Naime, kao dodavači (hranilice) drobilica su instalirani tračni dodavači koji ne omogućavaju hranjenje drobilica po celoj širini rotora, što uzrokuje neravnomernu potrošnju čekića, a samim tim i kontrolu izlazne granulacije.

Zbog svega navedenog, a sve u cilju dobijanja projektovane izlazne granulacije ugrađenih drobilica na dobilani drmno traženi rudarski tehnički projekat dao je sledeće:

- Analiza postojećeg stanje.

- Izvršen je izbor uređaja za hranjenje drobilica koji ispunjava zahteve proizvođača drobilica i to za režim rada u oba smera obrtanja rotora.

- Dato je tehničko rešenje usmeravajućih odbojnih ploča za pravilno hranjenje drobilica za oba smera obrtanjea rotora.

Predmet ovog projekta su prateće elektroenergetske instalacije na zameni mašinske opreme.

    - Postojeće stanje

Napajanje postojećih pogona transportera TR-6 i TR-7 je iz glavne trafo-stanice drobilane, 0,4kV razvodnog postrojenja ODH. Trafostanica je smeštena u posebnom objektu uz sam objekat drobilane. U njoj se nalaze kako transformatori 1600kVA, tako i VN i NN postrojenje. Sa postrojenja ODH korišćeni su izvodi ODH-14_3 i ODH-15_2. Postrojenje ODH je kasetnog izvlačivog tipa.

Postojeći motori su snage 30kW. Za zaštitu izvoda korišćeni su visokoučinski osigurači 100A. Uključenje motora je preko tropolnog kontaktora 63A, a zaštita se ostvaruje ugrađenim releom za nadzor i zaštitu motora LTMR+LTME. Ovaj rele komunikacijskim kablom prenosi informacije PLC o stanju i statusu motora. Na kaseti su predviđeni tasteri za ručno uključenje start/stop, kao i taster za nužni stop. Predviđena je signalizacija rada signalim sijalicama. Merenje struje preko strujnog transformatora prikazano je na ampermetru.

Na mestu ugradnje motora (kota +8.00) zadržavaju se postojeće lokalne upravljačke kutije opremljene sa tasterima za uključenje/isključenje, nužni stop i test trube – RO6 i RO7. Lokalne upravljačke kutije su metalne, za montažu na zid. Signali za PLC se sa njih prikupljaju u RT-3 kablom LiYCY 8x0,75mm  i odatle distribuiraju u PLC komandno-signalnim kablom LiYCY 37x0,75mm.

Za napajanje motora korišćeni su kablovi tipa PP00 4x25mm2, položeni na regalima i štićeni u cevima kod mesta priključka.

Orman sa PLC se takođe nalazi u trafostanici. U orman PLC se prosleđuju informacije o kvaru osigurača u kaseti, krajnjem položaju kasete, preopterećenju mortora, radu transportera i sl. Opremljen je Schneider Telefast sistemom sa odgovarajućim brojem ulaznih/izlaznih signala.

    - Novoprojektovano stanje

Rešenje usvojeno tehnološko-mašinskim projektom se sastoji u sledećem:

- Postojeće sipke iznad tračnih dodavača TR6 i TR7 se rekonstruišu;

- Postojeće trake se uklanjaju a na njihovo mesto se ugrađuju pločasti dodavači širine 2,1m (efektivne širine 2m), sa odgovarajućom “prljavom trakom” za čišćenje povratne strane ploča (lančani dodavač sa jednom, pločom, (donjom);

- Pločasti dodavač je opremljen frekventnim regulatorom;

Za pogon pločastog transportera usvaja se trofazni motor tipa:

- 1.ZK 280 S-4

- Pn=75kW, nn=1480 min-1, In=135A, cosϕ=0,86,

Za pogon grabuljastog transportera usvaja se trofazni motor tipa:

- ZK 100 L-4

- Pm=2,2kW, nm=1410 min-1, In=5A, cosϕ=0,81,

Predviđena je demontaža postojeće zaštitne opreme u kasetama ODH-14_3 i ODH-15_2 i ugradnja nove zaštite prema odabranim motorima pločastih transportera.

Frekventni regulatori koji su odabrani za pločaste transportere su slični tipu ATV71HD75N4 Schneider electric 75kW, 160A i ugrađuju se u slobodnu kasetu u postrojenju ODH koju odredi Investitor. Predviđena je zaštita kompakt prekidačima sličnim tipu NSX Schneider electric sa MA zaštitnom jedinicom. Imajući u vidu da se koristi frekventni regulator nije potrebana posebna zaštita za motor pa je izostavljen do sada korišćeni relej LTMR+LTME. Na kaseti su predviđeni tasteri za ručno uključenje start/stop, kao i taster za nužni stop. Predviđena je signalizacija rada signalim sijalicama. U kaseti je moguće preklopkom odabrati mesto upravljanja, lokalno sa tasterima ili daljinski iz PLC-a. Zadržavaju se lokalne upravljačke kutije RO6 i RO7.

Nova oprema za motore grabuljastih transportera ugrađuje se u rezervne ćelije ODH-14_4 i ODH-15_3. Korišćen je princip postojeće zaštite i upravljanja motorima. Na izvodima su predviđeni visokoucinski osigurači, kontaktori i zaštini releji LTMR+LTME. Na kaseti su predviđeni tasteri za ručno uključenje start/stop, kao i taster za nužni stop. Predviđena je signalizacija rada signalim sijalicama. U kaseti je moguće preklopkom odabrati mesto upravljanja, lokalno sa tasterima ili daljinski iz PLC-a. U blizini motora (kota +8.00) predviđene su nove lokalne upravljačke kutije RO6.1 i RO7.1, kao i kutija RT-3.1. Kutije su metalne, IP65, za montažu na zid, u blizini postojećih RO6, RO7 i RT-3. Veza između RO6.1 i RO7.1 sa RT-3.1 ostvarena je sa kablom LiYCY 4x0,75mm, a veza od RT-3.1 do PLC predviđena je kablom LiYCY 24x0,75mm.

Od motora transportera do RT-3.1 ostavljeni su rezervni kablovi LiYCY 8x0,75mm za eventualni prenos signala o temperaturi ležajeva motora i reduktora, temperaturi ulja i konrole obrtanja lanca, a povećan je broj žila od RT-3.1 do PLC za prenos ovih informacija. Pravo stanje – broj signala, biće moguće utvrditi tek kupovinom određenog mnotora

Postojeća instalacija se demontira a do potrošača se polažu novi kablovi tipa EpN55 i EpN50, po postojećim regalima. Koriste se postojeće vertikale i prodori kroz ploču. Na mestu potrošača vrši se zaštita kabla provlačenjem kroz zaštitnu cev. Kablovi za vezu sa ormanom PLC-a su tipa LiYCY. Svi kablovi su definisani u kablovskoj listi.

Zaštita od direktnog dodira delova pod naponom postignuta je odgovarajućom konstrukcijom i rasporedom elektro opreme i kablova. Zaštita od indirektnog dodira za primenjeni sistem razvoda TN-C ostvarena je automatskim isključenjem izvora napajanja.

Uzemljenje objekta je postojeće i rešeno je temeljnim uzemljivačem. Strani elektroprovodni delovi i izloženi elektroprovodni delovi su povezani na čelične stubove objekta koji su povezani na temeljni uzemljivač objekta. Nove delovi opreme koji se javljaju zbog rekonstrukcije povezati na isti nači (izjednačenje potencijala izvršiti trakom FeZn 20x3mm).

Odgovorni projektant:

Slađana Stojaković, dipl.in.el.

## 2.3.1 PROVERA KABLOVA 1 kV

2.3.1.1 Provera preseka kablova prema trajno dozvoljenoj struji

Trajno dozvoljene struje kablova date su u članu 155 “Pravilnika o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina" (Sl. list SFRJ, 66/87 i 16/92).

Rezultati su sređeni tabelarno, a oznake iz tabele imaju sledeća značenja:

It	trajno dozvoljena struja prema tabeli 6 Pravilnika (A),

k1	korekcioni faktor za grupe od nekoliko zajedno položenih kablova,

k2	korekcioni faktor za temperaturu okoline prema tabeli 7 Pravilnika,

IZ	trajno podnosiva struja (A)	IZ = It  k1  k2,

P	snaga potrošača (kW),

cos	faktor snage potrošača,

Ip	struja potrošača (A)

I2	struja delovanja zaštitnog uređaja (A),

### Provera će se izvršiti za karakteristične potrošače.

| Trasa kabla od | ODH-14_3 | ODH-14_4 |
| --- | --- | --- |
| Trasa kabla do | TR6-M1 | TR6-M2 |
| Snaga P(kW) | 75 | 2,5 |
| Faktor snage cos | 0,86 | 0,81 |
| Stepen iskorišćenja | 0,93 | 0,78 |
| Struja potrošača Ip(A) | 135 | 5 |
| Presek kabla (mm2) | 50 | 2,5 |
| Trajno dozvoljena struja It(A) | 251 | 39 |
| Korekcioni faktor k1 | 0,8 | 0,8 |
| Korekcioni faktor k2 | 0,75 | 0,75 |
| Podnosiva struja IZ (A) | 150,6 | 23,4 |
| Struja zaštitnog uređaja I2(A) | 140 | 10 |

Korekcioni faktor k1 (tip razvoda J, kablovi se dodiruju na regalima)

Korekcioni faktor k2 (temperatura okoline +400C)

Iz tabele se vidi da je u svim slučajevima struja potrošača manja od struje zaštitnog uređaja, a ova manja od stvarno dozvoljene struje kabla.

2.3.1.2. Provera preseka kablova u odnosu na dozvoljeni pad napona

Dozvoljeni pad napona određen je prema "Pravilniku o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima sa površinskom eksploatacijom mineralnih sirovina" (Sl. list SFRJ, 66/87 i 16/92).

Određeni presek kabla mora odgovarati padu napona, koji ni za jednog potrošača ne sme iznositi više od 15%u najnepovoljnijem slučaju. Kao najnepovoljniji slučaj u smislu ovog pravilnika, smatra se puštanje najopterećenijeg pogona u rad, uz normalno opterećenje ostalih potrošača priključenih na tu trafostanicu, pri čemu se moraju uzeti u obzir i padovi napona usled induktivne otpornosti ako iznose više od 10% od vrednosti pada napona usled radne otpornosti kabla (član 156).

Proračun pada napona za motorne potrošače u normalnom radu izvršen je prema sledećoj formuli:

Proračun pada napona za motorne potrošače u slučaju puštanja u rad izvršen je prema sledećim formulama:

.

Primenjene su sledeće oznake:

P	snaga potrošača (kW),

r	podužna aktivna otpornost kabla (/km),

x	podužna reaktivna otpornost kabla (/km),

l	dužina kabla (km),

In	struja potrošača (A),

IS	struja kod starta (A),

U	0,4 kV

| Trasa od | ODH-14_3 | ODH-14_4 |
| --- | --- | --- |
| Trasa do | TR6-M1 | TR6-M2 |
| P (kW) | 75 | 2,2 |
| In (A) | 135 | 5 |
| IS = Ip / In | 7 | 5,6 |
| l (km) | 0,045 | 0,045 |
| S (mm2) | 50 | 2,5 |
| cos | 0,86 | 0,81 |
|  | 0,93 | 0,78 |
| tg | 0,59 | 0,72 |
| cosp | 0,54 | 0,55 |
| sinp | 0,84 | 0,84 |
| r ( / km) | 0,463 | 8,7 |
| x ( / km) | 0,076 | 0,1 |
| u (%) | 1,07 | 0,54 |
| up (%) |  | 2,66 |

Pad napona pri polasku nije računat za motor sa frekventnim regulatorom, a za motor TR6-M2 zadovoljava.

2.3.1.3. Provera zaštite od kratkog spoja

Da bi električni vod bio zaštićen od kratkog spoja moraju biti ispunjeni uslovi iz člana 74 Pravilnika. Za vrednost struje kratkog spoja i vremena njenog delovanja minimalni presek vodova određuje se kao:

gde je:

t - trajanje kratkog spoja (s),

Ik - vrednost struje kratkog spoja (A),

k - 140 za bakarne kablove i izolaciju od gume.

Vrednost struje kratkog spoja na sabirnicama 0,4 kV u ODH je Ik = 35 kA.

Minimalni presek kabla za motor TR6-M1 može biti:

50 mm2

Minimalni presek kabla za motor TR6-M2 koji se štiti visokoučinskim osiguračem 10A (odesca struju kratkog spoja na 1800A) može biti:

2,5 mm2

2.3.1.4. Provera efikasnosti zaštite od električnog udara (indirektni dodir)

Uslov efikasne zaštite u primenjenom TN-S sistemu razvoda je prema članu 32 Pravilnika.

Zs  Ia  Uo.

Primenjene su sledeće oznake:

Uo	napon prema zemlji (220V),

Zs	impedansa petlje kvara, koja obuhvata izvor, provodnik pod naponom do tačke kvara i zaštitni provodnik između tačke kvara i izvora (),

Ia	struja koja obezbeđuje delovanje zaštitnog uređaja za automatsko isključenje napajanja u vremenu t = 5s (za napojne vodove) ili t = 0,05s.

S	odabrani presek kabla - voda (mm2),

l	dužina kabla - voda (km),

RT, XT	otpornosti transformatora 1600 kVA (RT = 0,00094 /f, XT = 0,0059 /f)

Rn, Xn	aktivna i reaktivna otpornost faznih i zaštitnih provodnika (),

Rn-1, Xn-1	suma prethodnih aktivnih i reaktivnih otpora faznih i zaštitnih provodnika uključujući i izvor (),

R, X	ukupni aktivni i reaktivni otpor petlje kvara (),

Iz	nominalna struja zaštitnog uređaja (A).

Impedansa petlje kvara se računa kao:

Rezultati su sređeni u tabeli na sledećoj strani.

| redni | Kabl položen |  | S | l | Rn | Rn-1 | R | Xn | Xn-1 | X | ZS | IZ | Ig | ZS Ig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| broj | od | do | mm2 | km |  |  |  |  |  |  |  | A | A | V |
| 1. | ODH-14_3 | TR6-M1 | 50 | 0,045 | 0,021 | 0,00094 | 0,022 | 0,0034 | 0,0059 | 0,0093 | 0,0239 | 140 | 1820 | 43,5 |
| 2. | ODH-14_4 | TR6-M2 | 2,5 | 0,045 | 0,392 | 0,00094 | 0,393 | 0,0045 | 0,0059 | 0,0104 | 0,393 | 10 | 39 | 15,4 |

Zaključak: Vrednosti u tabeli pokazuju da je u svim slučajevima zadovoljen postavljeni uslov

Odgovorni projektant:

Slađana Stojaković, dipl.ing.el.

### 2.4.1 Lista kablova

| Oznaka | Polaže se |  |  | Dužina [m] | Tip i presek | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lay |  |  |  |  |  |
| Label | od | preko | do | Length [m] | Type and section | Description |
|  | from |  | to |  |  |  |
| WE-ODH14_3-FR | Kaseta ODH14_3 |  | Frekventni regulator za TR-6 u slobodnoj kaseti |  | EpN55 3x50/25mm2 | Napajanje motora TR6-M1 preko frekventnog regulatora |
| WE-FR-TR6-M1 | Frekvntni regulator za TR-6 u slobodnoj kaseti |  | TR6-M1 |  | EpN55 3x50/25mm2 | Napajanje motora TR6-M1 |
| W1-ODH14_3-FR | Kaseta ODH14_3 |  | Frekventni regulator za TR-6 u slobodnoj kaseti |  | PP00 3x1,5mm2 | Informacije sa frekventnog regulatora o radu/kvaru |
| W2-ODH14_3-FR | Kaseta ODH14_3 |  | Frekventni regulator za TR-6 u slobodnoj kaseti |  | PP00 2x1,5mm2 | Nalog za uključenje frekventnog regulatora |
| W6-ODH14_3-PLC | Kaseta ODH14_3 |  | PLC |  | LiYCY 8x0,75mm2 | Informacije u PLC (postojeći kabl) |
| W1-FR-PLC | Frekvntni regulator za TR-6 u slobodnoj kaseti |  | PLC |  | LiYCY 2x1mm2 | Zadavanje brzine |
| WE-ODH14_4-M2 | Kaseta ODH14_4 |  | TR6-M2 |  | EpN50 4x2,5mm2 | Napajanje motora TR6-M2 |
| W6-ODH14_4-PLC | Kaseta ODH14_4 |  | PLC |  | LiYCY 8x0,75mm2 | Informacije u PLC |
| WE-ODH15_2-FR | Kaseta ODH15_2 |  | Frekventni regulator za TR-7 u slobodnoj kaseti |  | EpN55 3x50/25mm2 | Napajanje motora TR7-M1 preko frekventnog regulatora |
| WE-FR-TR7-M1 | Frekvntni regulator za TR-7 u slobodnoj kaseti |  | TR7-M1 |  | EpN55 3x50/25mm2 | Napajanje motora TR7-M1 |
| W1-ODH15_2-FR | Kaseta ODH15_2 |  | Frekventni regulator za TR-7 u slobodnoj kaseti |  | PP00 3x1,5mm2 | Informacije sa frekventnog regulatora o radu/kvaru |
| W2-ODH15_2-FR | Kaseta ODH15_2 |  | Frekventni regulator za TR-7 u slobodnoj kaseti |  | PP00 2x1,5mm2 | Nalog za uključenje frekventnog regulatora |
| W-ODH15_2-PLC | Kaseta ODH15_2 |  | PLC |  | LiYCY 8x0,75mm2 | Informacije u PLC (postojeći kabl) |
| W2-FR-PLC | Frekvntni regulator za TR-7 u slobodnoj kaseti |  | PLC |  | LiYCY 2x1mm2 | Zadavanje brzine |
| WE-ODH15_3-M2 | Kaseta ODH15_3 |  | TR7-M2 |  | EpN50 4x2,5mm2 | Napajanje motora TR7-M2 |
| W6-ODH15_3-PLC | Kaseta ODH15_3 |  | PLC |  | LiYCY 8x0,75mm2 | Informacije u PLC |
| W6-RT3.1-RT6.1 | RT3.1 |  | RO6.1 |  | LiYCY 4x0,75mm2 | Lokalno upravljanje |
| W6-RT3.1-RT7.1 | RT3.1 |  | RO7.1 |  | LiYCY 4x0,75mm2 | Lokalno upravljanje |
| W6-RT3.1-PLC | RT3.1 |  | PLC |  | LiYCY 24x0,75mm2 | Informacije o lokalnom upravljanju u PLC |
| WS-TR6-M1-RT3.1 | TR6-M1 |  | RT-3.1 |  | LiYCY 8x0,75mm2 | Informacije sa senzora |
| WS-TR7-M1-RT3.1 | TR7-M1 |  | RT-3.1 |  | LiYCY 8x0,75mm2 | Informacije sa senzora |

| 1. | Demontaža postojeće opreme u kasetama ODH-14_3 i ODH-15_2 | Kompl. | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Demontaža postojećih napojnih kablova PP00 4x25mm2 položenih po regalima | m | 80 |  |  |
| 3. | Nabavka, isporuka i montaža u postojeću kasetu ODH-14_3 i ODH-15_2 sledeće opreme: Kompakt prekidač NSX 250 za nominalnu struju od 250A sa magnetnom zaštitnom jedinicom MA220A, 36kA – kom.1 Pomoćni rele 4NC+4NO kontakta, upravljački napon 230V AC – kom.3 Pomoćni rele 4NC+4NO kontakta, upravljački napon 24V AC, sa paralelno vezanim otpornikom na NC kontaktu – kom.1 Taster Ø22mm, 6A, 1NC, boja crvena – 1kom. Taster Ø22mm, 6A, 1NO boja zelena – 1kom. Pečurkasti taster Ø40mm, 6A, sa blokadom, za nužni stop, boja crvena - 1kom. Jednopolna izborna preklopka 1-2, 16A – 1kom. Jednopolni automatski zaštitni prekidač 4A, tip B, 36kA – 1kom. Sitan montažni materijal | Kompl. | 2 |  |  |
| 4. | Nabavka, isporuka i montaža u slobodnu kasetu frekventnog regulatora za asinhroni motor 75kW sličnog tipu ATV71HD75N4 Schneider electric | Kompl. | 2 |  |  |
| 5. | Nabavka, isporuka i montaža u postojeću kasetu ODH-14_4 i ODH-15_3 sledeće opreme: Visokoučinski osigurač 10A sa postoljem – kom.3 Tropolni kontaktor 9A, sa špulnom 230V i 1NO/1NC kontakta – kom.1 Blok sa 1NO kontaktom za prednju montažu na kontakor – kom.1 Rele za nadzor i zaštitu motora LTMR08MFM 230V+LTMEV40FM – kom.1 Pomoćni rele 4NC+4NO kontakta, 230V AC – kom.1 Pomoćni rele 4NC+4NO kontakta, 24V AC, sa paralelno vezanim otpornikom na NC kontaktu – kom.1 Taster Ø22mm, 6A, 1NC, boja crvena – 1kom. Taster Ø22mm, 6A, 1NO boja zelena – 1kom. Pečurkasti taster Ø40mm, 6A, sa blokadom, za nužni stop, boja crvena - 1kom. Jednopolna izborna preklopka 1-2, 16A – 1kom. Jednopolni automatski zaštitni prekidač 6A, tip B, 36kA – 1kom. Ampermetar za ugradnju na vrata, direktno merenje, raspon skale 15A, područje preopterećenja 2x– kom.1 Sitan montažni materijal | Kompl. | 2 |  |  |
| 6. | Nabavka, povezivanje i montaža poliesterske lokalne upravljačke kutije RO6.1 i RO7,1, za montažu na zid, IP65 sa ugrađenom sledećom opremom: Taster Ø22mm, 6A, 1NC, boja crvena – 1kom. Taster Ø22mm, 6A, 1NO boja zelena – 1kom. Pečurkasti taster Ø40mm, 6A, sa blokadom, za nužni stop, boja crvena - 1kom. | Kompl. | 2 |  |  |
| 7. | Nabavka, povezivanje i montaža poliesterske lokalne razvodne kutije RT-3,1, za montažu na zid, IP65 sa ugrađenim stezaljkama (30kom)za prihvat LiYCY 0,75mm kablova | Kompl. | 1 |  |  |
| 8. | Nabavka, isporuka i polaganje po postojećim regalskim trasama i kroz čelične cevi energetskih i komandno-signalnih kablova: - EpN55 3x50/25mm2 - EpN50 4x2,5mm2 - PP00 2x1,5mm2 - PP00 3x1,5mm2 - LiYCY 2x1mm - LiYCY 4x0,75mm - LiYCY 8x0,75mm - LiYCY 24x0,75mm | m m m m m m m m | 85 85 25 25 45 10 115 50 |  |  |
| 10. | Nabavka i isporuka čeličnih cevi za mehaničku zaštitu kablova spoljnog prečnika: Θ57mm Θ30mm | m m | 5 5 |  |  |
| 9. | Izrada instalacije izjednačenja potencijala trakom FeZn 20x3 | m | 10 |  |  |
| 10. | Ispitivanje instalacija, izdavanje atesta | Kompl. | 1 |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

Odgovorni projektant:

Slađana Stojaković, dipl.ing.el.

    - OPŠTI TEHNIČKI USLOVI

Ovi uslovi su sastavni deo projekta i kao takvi obavezuju i investitora i izvo|ača da se pri izradi projektovanih instalacija, istih pridržavaju, s obzirom da sadrže i elemente koji nisu navedeni u tehničkom opisu i ostalim prilozima, a važni su za izvođenje radova.

Opšte odredbe

- Sve električne instalacije izvesti prema priloženim planovima, predračunu i tehničkom opisu.

- Pre početka radova, izvođač je dužan da se detaljno upozna sa projektom i da sve svoje primedbe, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi Investitoru, odnosno nadzornom organu.

- Investitor je dužan da u toku gradnje objekta obezbedi stručni nadzor nad izvođenjem radova.

- Ukoliko se u toku gradnje pojavi opravdana potreba odstupanja ili manje izmene projekta, izvođač je dužan da za svako ovakvo odstupanje ili izmenu prethodno pribavi odobrenje od nadzornog organa. Nadzorni organ će po potrebi upoznati i projektanta sa predloženom izmenom i tražiti njegovu saglasnost.

- Sav instalacioni materijal i oprema, koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija, mora odgovarati standardima.

- Izvođač je dužan da po završetku radova podnese investitoru podatke o svim izmenama u odnosu na Projekat.

- Sve pozicije predmera podrazumevaju isporuku i montažu opreme komplet sa potrebnim elementima i priborom za montažu i puštanje u rad.

- Izvođač je dužan da po završetku radova izvrši kontrolu ispravnosti kvaliteta izvedenih radova i Investitoru podnese odgovarajuće ateste.

Polaganje kablova po postrojenju

- Svi kablovi koji se koriste za izvođenje ovih instalacija moraju biti odgovarajućeg tipa prema projektu. Zaštitni vodovi moraju se po boji razlikovati od faznih vodova, i u električnom i mehaničkom pogledu moraju biti neprekidna celina.

- Kablove polagati u pravim linijama, bez nepotrebnih preloma i ukrštanja. Pri promeni pravca kablovi se ne smeju oštro lomiti. Poluprečnik savijanja mora biti najmanje jednak petnaestostrukom prečniku kabla.

- Kablove koji se polažu po konstrukciji objekta postaviti na odstojnim obujmicama, postavljenim na svakih 30cm. Na deonicama grupnog vođenja isti se postavljaju po nosačima kablova (regalima). Ovako položene kablove na visinama manjim od 2m od poda dodatno mehanički zaštititi.

- Tačne dužine pojedinih kablova odrediti na licu mesta, tj. pošto se utvrde tačna mesta ormana u pogonu i ostalih elektro potrošača.

- Prilikom polaganja kablova temperatura ne sme biti niža od +5OC.

- Pri polaganju po regalima kablove uredno rasporediti jedan do drugog. Kod vertikalnog vođenja kablove rasteretiti sopstvene težine.

- Metalne armature kablova povezati na oba kraja na zaštitni spoj.

Razvodni ormani

- Razvodni ormani moraju biti izrađeni prema priloženoj dokumentaciji.

- Oprema u ormanu mora biti dimenzionisana, odnosno odabrana prema termičkim i dinamičkim opterećenjima na mestu ugradnje.

- Delovi pod naponom u razvodnim ormanima moraju biti od provodnih delova udaljeni najmanje 20mm; Međusobno rastojanje neizolovanih delova pod naponom mora iznositi najmanje 15mm.

- Elementi koji se ugrađuju u razvodne ormane moraju biti postavljeni pregledno i označeni natpisnim pločicama.

- Tačne dimenzije razvodnih ormana određuje izvođač, i to prema rasporedu i veličini elektro opreme koja se ugrađuje u ormane, osim ako se isporučuju sa tehnološkom opremom. Orman mora biti konstruisan tako da zadovoljava propisane mere zaštite.

- Električna oprema iste vrste odnosno nivoa napona ili struje mora biti grupisana i vidno odvojena od opreme druge vrste napona i struje.

Zaštita od opasnog napona dodira

- Zaštita od previsokog napona dodira predviđena je automatskim isključenjem izvora napajanja u okviru TN sistema razvoda.

- Svi metalni delovi elektro opreme i njihove metalne konstrukcije koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, a dodiruju se rukom, moraju biti galvanski povezani sa zaštitnom sabirnicom u ormanu, a ova na uzemljivač objekta.

- Zaštitni provodnik mora biti žuto-zelene boje. Isti mora činiti neprekidnu mehaničku i galvansku celinu. U zaštitni provodnik nije dozvoljeno postavljanje osigurača ili prekidača.

- Svi zaštitni provodnici u kablovima moraju biti istog preseka kao fazni vod (za kablove do 16mm2) odnosno za jedan stepen manji za kablove većeg preseka.

- Po završetku instalacija izvođač treba da izvrši proveru efikasnosti zaštite od opasnog napona dodira i ateste o istom dostavi investitoru pri predaji završenih instalacija i objekta. Takođe, na razvodnim ormanima označiti sistem mreže.

Odgovorni projektant:

Slađana Stojaković, dipl.ing.el.

Rešenja data u ovom projektu obezbeđuju propisane uslove i zahteve prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu  ("Službeni glasnik RS", br. 101/2005)

Opasnosti koje prate elektroinstalacije su sledeće:

- opasnost od struje kratkog spoja,

- opasnost od previsokog napona dodira,

- opasnost od požara,

- uticaj vlage, vode i prašine,

- opasnost od prenapona i

- opasnost od preopterećenja.

Predviđene mere za otklanjanje opasnosti kod elektro-instalacija:

- zaštita od struje kratkog spoja rešena je upotrebom odgovarajućih osigurača i prekidača,

- zaštita od previsokog napona dodira rešena je automatskim isključenjem izvora napajanja u okviru utvrđenih uslova napona i vremena,

- zaštita od požara rešena je upotrebom odgovarajuće električne opreme, odnosno njenom lokacijom,

- zaštita od vlage, vode i prašine, kao i zaštita od slučajnog dodira delova pod naponom rešena je odgovarajućom lokacijom, pravilnim izborom opreme u odgovarajućoj zaštiti, međusobnim rastojanjem delova opreme, kao i upotrebom određenih naprava i uređaja za zaštitu,

- zaštita od prenapona rešena je odgovarajućim uzemljivačem,

- zaštita od preopterećenja rešena je upotrebom zaštitnih uređaja.

Opšte napomene i obaveze

Izvođač radova je dužan da uradi poseban elaborat o uređenju gradilišta i radu na gradilištu; radna organizacija je obavezna da izvrši obučavanje radnika iz materije zaštite na radu i da upozna radnike sa uslovima rada, opasnostima i štetnostima u vezi sa poslom koji obavljaju i da obavi proveru sposobnosti radnika za samostalan i bezbedan rad.

Z a k l j u č a k

Projektom su predviđene sve mere za otklanjanje opasnosti u pogledu zaštite na radu. Postrojenje je projektovana prema važećim propisima i JUS-u, a materijal predviđen ovim projektom odgovara važećim normama.

Sastavni deo ovog odeljka su:

- tehničko rešenje dato ovim projektom,

- tehnički uslovi za izgradnju i održavanje,

- važeći elektrotehnički propisi,

- interni pravilnik zaštite na radu.

Primenjene zaštitne mere u ovom projektu su: opšte, posebne, mere vezane za uslove rada i dopunske mere zaštite na radu.

Opšte mere obezbeđene su građevinskim rešenjem objekta, datom dispozicijom elektroopreme, izborom načina izrade elektroopreme (u odgovarajućoj mehaničkoj zaštiti), izborom opreme, primenjenom električnom zaštitom, uzemljenjem, primenom materijala otpornog na požar i primenom sredstava lične zaštite.

Posebne mere zaštite na radu ispunjene su primenom važećih propisa za električna postrojenja. Suštinu tih mera čine primenjeni sistem zaštite od kratkog spoja, napona dodira, zaštita od pogrešnog rukovanja i požara.

Mere zaštite u vezi uslova rada ostvarene su obezbeđivanjem odgovarajućeg prostora za kretanje i rad, primenom odgovarajućeg osvetljenja i signalizacije smetnji na elektro uređajima.

Dopunske mere zaštite na radu čine jednopolne šeme okačene vidno u postrojenjima, tablice za upozorenje, natpisi na električnim ormanima.

Zaštita od opasnog napona dodira je obezbeđena primenom automatskog isključenja izvora napajanja unutar utvrđenih uslova napona i vremena u skladu sa primenjenim sistemom razvoda TN C. Metalne mase postrojenja povezane su sa uzemljivačem.

Odgovorni projektant:

Slađana Stojaković, dipl.ing.el.

| 3. | GRAFIČKI DEO |
| --- | --- |