ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ” БЕОГРАД

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у oтвореном поступку

за јавну набавку радова бр. ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)

Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима

К О М И С И Ј А

за спровођење ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)

формирана Решењем бр. 12.01.690782/2-19од 12.12.2019. године и

Решењем о измени решења о образовању

комсисије бр. 12.01.1790/5-20 од 26.05.2020. године

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01.1790/16 -20 oд  25.09.2020. године)

Београд, Септембар 2020. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (у даљем тексту:Закон),члана2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.690782/1-19 од 12.12.2019. године, Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.12.01.690782/2-19 од 12.12.2019. године и Решењем о измени решења о образовању комсисије бр. 12.01.1790/5-20 од 26.05.2020. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у отвореном поступку

за јавну набавку радова бр.ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)

Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима

# Садржај конкурснедокументације:

# Страна:

| 1. | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подаци о предмету набавке | 3 |
| 3. | Техничка спецификација (врста, техничке карактеристике, квалитет, обим и опис радова...) | 4 |
| 4. | Услови за учешће у поступку ЈН и упутство како се доказује испуњеност услова | 72 |
| 5. | Критеријум за доделу уговора | 80 |
| 6. | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 81 |
| 7. | Обрасци и Прилози | 101 |
| 8. | Модел уговора | 126 |
| 9. | Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација | 160 |
| 10. | Прилог о безбедности и здрављу на раду | 165 |
| 11. | Модел споразума о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених | 168 |

Укупан број страна документације: 170

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Назив и адреса наручиоца | Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд |
| --- | --- |
| Интернет страница наручиоца | www.eps.rs |
| Врста поступка | Отворени поступак |
| Предмет јавне набавке | Набавка радова: Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима |
| Опис сваке партије | Jавна набавка није обликована по партијама |
| Циљ поступка | Закључење Уговора о јавној набавци |
| Контакт | Петар Поповић e-mail petar.popovic@eps.rs Марија Лукач e-mail marija.lukac@eps.rs |

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника

Опис предмета јавне набавке: Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима

Назив из општег речника набавке: Радови на изградњи индустријских објеката

Ознака из општег речника набавке: 45213251

Детаљни подаци о предмету набавке наведени су у техничкој спецификацији (поглавље 3. Конкурсне документације)

- ТЕХНИЧКАСПЕЦИФИКАЦИЈА

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“-ЈН/4000/1139/2019(3602/2019)

# 1.Предмет извођења радова

1.1 Опис предмета извођења радова

Предмет ове набавке је извођење радова на „Замени железничког тренспорта ровног угља од погона „Сува сепарација“ до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспотерима,према Допунском  рударском пројекту“Замена железничког тренспорта ровног угља од погона „Сува сепарација“ до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспотерима“(у даљем тексту Пројекатна документација) са ивршеном техничком контролом,из новембра 2017.године, по систему „кључ у руке“.

Угаљ који се откопава на површинским коповима Поље „Б“ и Поље „Д“, а који се до „Погона „Сува сепарација“ транспортује транспортерима са тракомБТУ и БТС системом, утовара се затим у вагоне на главном утоварном месту и железницом транспортује за потребе РЈ „Мокра сепарација“.Циљ предметних радова је да се изврши замена досадашњег начина  транспорта ровно угља железницом са транспортерима са траком на истој локацији.

Наведени Пројекат се састоји из:

КЊИГА I:Основна концепција

-Текст

-Прилози

КЊИГА II: Технички пројекат за претовар ровног угља на трачни транспортер са БТУ и БТС система и са утоварног места 4 на „Сувој  сепарацији“:

Свеска 1.1.: Машински део

- Разделна станица КЦ-13

- Транспортер Ц-12а

- Главно утоварно место

Свеска 1.2: Машински део

- Разделна станица Ц-10

- Транспортер Ц-11а

Свеска 1.3: Машински део

- Утоварно место 4

- Транспортер Т-10а

Свеска 2.1.: Грађевински део

- Разделна станица КЦ-13

- Транспортер Ц-12а

- Главно утоварно место

Свеска 2.2.: Грађевински део

- Разделна станица Ц-10

- Транспортер Ц-11а

Свеска 2.3.: Грађевински део

- Утоварно место 4

- Транспортер Т-10а

КЊИГА III: Технички пројекат трасе транспортера Т – 10 и Т – 11

Свеска 1.1.: Машински део

- Транспортер Т-10

- Транспортер Т-11

- Пресипно место са Т-10а на Т-10

Свеска 2.1.: Грађевински део

- Транспортер Т-10

- Транспортер Т-11

- Пресипно место са Т-10а на Т-10

- Пресипно место са Т-10 на Т-11

КЊИГА IV:Технички пројекат бункерског простора истоварне станице у радној јединици „Мокра сепарација“

Свеска 1.1.: Машински део

- Бункер на истоварној станици „Нови део”

- Везни транспортер Т-11а

- Бункер на истоварној станици „Стари део” - Випер

Свеска 2.1.: Грађевински део

- Бункер на истоварној станици „Нови део”

- Везни транспортер Т-11а

- Бункер на истоварној станици „Стари део” – Випер

КЊИГА V:Технички пројекат напајања електричном енергијом и управљање објектима технолошког процеса:

Свеска 1.1.: Напајање електричном енергијом

Свеска 2.1.: Управљање објектима технолошког процеса

КЊИГА VI:Технички пројекат уклањања непотребних колосека „Железничког транспорта“ са пратећом инфраструктуром

КЊИГА VII: Технички пројекатдинамике извођења радова и проблематика која је прати

- Текст

КЊИГА: Главни пројекат заштите од пожара, број 7164/Е 0155 из новембра 2018.године.

НАПОМЕНА:

-Наручилац је извршио незнатне измене у делу који се односи на динамику извођења радова, тако да се потенцијални понуђачи морају придржавати задатих рокова датих делу –рок заизвођење радова у техничкој спецификацији.

-Радове везане за уклањање колосека Извођач мора планирати у договору са Наручиоцем, а у складу са одобреним термин планом.

1.2 Врста, опис и количина радова

Врста, опис и количина радова су дати и описани по позицијама у обрасцу Структуре цена.

Радовикоји су предмет јавне набавке специфицирани су по објектима је у табели 1.1

Табела 1.1   Спецификација радова по објектима

| Ред.бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкција левка КЦ-13 | Компл. | 1 |
| 2 | Реконструкција транспортера Ц12а | Компл. | 1 |
| 3 | Реконструкција пресипне станице Ц10 | Компл. | 1 |
| 4 | Изградња везног транспортера Ц-11а | Компл. | 1 |
| 5 | Реконструкција главног утоварног места | Компл. | 1 |
| 6 | Реконструкција утоварног места бр.4 | Компл. | 1 |
| 7 | Изградњавезног транспортера Т-10а | Компл. | 1 |
| 8 | Изградњапресипног места П-1 са Т-10а на Т-10 | Компл. | 1 |
| 9 | Изградњатранспортера Т-10 | Компл. | 1 |
| 10 | Изградња пресипног места П-2 са Т-10 на Т-11 | Компл. | 1 |
| 11 | Изградњатранспортера Т-11 | Компл. | 1 |
| 12 | Изградњавезног транспортера Т11а | Компл. | 1 |
| 13 | Реконструкција истоварне станице (нови бункер) | Компл. | 1 |
| 14 | Реконструкција истоварне станице (випер) | Компл. | 1 |
| 15 | Уклањање непотребних колосека железничког транспорта са пратећом инфраструктуром | километар | 2,311 |

Позив за тендер обухвата :

- набавку материјала у складу са наведеним пројектом и техничком спецификацијом Наручиоца,

- изградњу грађевинскихобјеката или њихових делова преманаведеном пројекту и техничкој спецификацији Наручиоца,

- производњу машинске и електо опреме, транспорт, испоруку и њихову монтажу према наведеном пројекту и техничкој спецификацији Наручиоца,

- функционалне пробе,

- пуштање у пробни рад и доказ свих захтеваних перформанси,

- израду недостајуће пројектно-техниче документације за коју се покаже да је неопходна за реализацију предмета набавке,

- израду Пројекта измена и допуна у односу на Пројекат по коме се изводе радови

Извођач је дужан да набави опрему која је иста или одговарајућа оној која је наведена спецификацијом и пројектом. Извођач је у обавези и да радове изврши у свему према наведеном пројекту, приложеном техничком опису, техничким условима, важећим прописима и правилима струке, доброј инжењерској пракси, а у складу са предмером.

Посебно наглашене техничке спецификације морају имати приоритет при изради, испоруци и монтажи над општим захтевима. Међутим, у случају опречних захтева, примењују се услови који су строжији.

Испоручена и уграђена опрема мора обезбедити максимални ниво поузданости током рада и одржавања.

У сваком случају наведени захтеви морају бити реализовани као општи и минимални и морају бити узети у обзир чак и ако нису додатно наведени за остале неопходне компоненте и потребан алат, како би се обезбедио исправан и ефикасан рад читавог система, укључујући све наведене системе.

Сва опрема, постројења, материјал, услуге итд. који су потребни за завршетак наведених радова, обухваћени су уговорном ценом.

Приликом извођења рудова на изградњи рударских објеката  и уградњи опреме поштовати одредбе Закона о Рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС, бр. 101/2015 и 95/2018), Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС, бр. 111/05 и 25/15), Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС,101/05 и 91/15), Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 43/11) и осталу законску регулативу везану за ову врсту посла, као и прописе који из њих произилазе.

Наведени објекти из табеле, односно приказ радова на траси дат је на слика број 1

Слика бр.1 – Ситуација приказа предметних радовапо објекатима

1.Реконструкција левка КЦ-13

2. Реконструкција транспортера Ц-12а

3. Реконструкција пресипне станице Ц-10

4. Везни транспортер Ц-11а

5. Реконструкција главног утоварног места

6. Реконструкција утоварног места бр.4

7. Везни транспортер Т-10а

8. Пресипно место са Т-10а на Т-10

9. Транспортер Т-10

10. Пресипна кула са Т-10 на Т-11

11. Транспортер Т-11

12. Везни транспортер Т-11а

13. Истоварна станица (нови бункер)

14. Реконструкција истоварне станице (випер)

Наручилац предлаже свим заинтересованим Понуђачима да обиђу локацију на којој ће се изводити радови, у циљу бољег сагледавања обима и сложености предвиђених радова и сачињавања понуде, када ће и потписати потврду о обиласку-Образац бр 13, а која је саставни део конкурсне документације.

Обилазак локације као и увид у оргиналну документацију Инвеститора-наведени пројекат може се извршити радним данима од 08 до 13 часова уз претходну најаву од најмање 24 часа код Мирјане

Новичић, e-mail: HYPERLINK "mailto:mirko.tomovic@rbkolubara.rs"mirjana.novicic@rbkolubara.rHYPERLINK "mailto:mirko.tomovic@rbkolubara.rs"s. Након потписивања уговора понуђач ће добити на коришћење копију наведеног Пројекта Наручиоца који му је неопходан за извршење уговора.

Место монтаже опреме са функционалним пробама– Прерада (од Мокре до Суве сепарације) –Вреоци – према диспозицији из допунског рударског пројекта (ДРП).

Техничка документација - цртежи који ближе дефинишу наведенe радове, чине саставни део конкурсне документације, због поверљивости и обима могу  се преузети у просторијама ЈП ЕПС Београд – Огранак РБ Колубара, Сектор за унапређење технологије и инвестициону изградњу ОЦ „Прерада“ Вреоци, канцеларија бр.2, код представника Наручиоца Мирјане Новичић (мејл: mirjana.novicic@rbkolubara.rs), или ОЦ „Метал“ Вреоци, канцеларија бр. 54б код представника Наручиоца Небојше Јовановић. Преузимање документације – цртежа ће се најављивати на наведену мејл адресу најмање 24 часа раније. Лице које преузима документацију – цртеже мора приложити овлашћење потенцијалног понуђача потписано од стране законског заступника и приликом преузимања потписати Изјаву о чувању пословне тајне и поверљивих информација (Образац 14).

Лице Наручиоца ће о прузимању документације – цртежа сачинити Записник о примопредаји поверљиве документације у коме ће бити наведен попис и укупан број страна докумената која се предају.

А.Техничко-технолошки опис изградње објеката

Угаљ који се откопава на површинским коповима Поље „Б“ и Поље „Д“се до Погона „Сува сепарација“(I,II и III фаза) транспортује транспортерима са тракомБТУ и БТС системом максималногкапацитета 2600 t/h, а затим се утовара у вагоне на главном утоварном месту и железницом транспортује за потребе „Мокре сепарације“.

Реконструкцијом пресипних станица КЦ-10, КЦ-13, главног утоварног места, утоварног места бр.4(КТ-401),истоварне станице-випер  и уградњом нових транспортераЦ-11а, Т-10а, Т-10, Т-11 и Т-11а са пресипним местима,истоварне станице (нови бункер) обезбеђује се могућност континуалног снабдевања „Мокре сепарације“ ровним угљем транспортерима са траком како са БТУ тако и са БТС система, максималног капацитета од 850t/h. Напред поменути радови на траси по објектима и опреми приказани су на ситуацији бр. 3485.00.00.00.

# А.1 Реконструкција левка КЦ-13

У постојећем стању ровни угаљ помоћу транспортера са траком Ц-13(БТУ систем) капацитета до 2600 t/h, брзином од 4,5m/s са „Поља Б“ , долази до пресипне-расподелне станице КЦ-13(објекат бр. 16) у којој се налази разделни левак. У разделном левку налазе се разделна колица са три положаја, која се крећу у хоризонталној равни напред-назад а покрећу сепомоћу хидрауличког цилиндра. Кретањем колица целокупна количина материјала на траци се преусмерава на транспортер Ц-12 према I и II фази или Ц-12а  према главном утоварном месту(објекат бр. 18) или се средњим положајем колица млаз материјала дели на приближно једнаке количине материјала шаље на транспортере Ц-12 и Ц-12а. Због суженог излазног дела усмеравајуће сипке овај положај се није користио.

Опис реконсртукције-технологија изградње

Реконструкција пресипно-расподелне станице КЦ-13 обезбеђује расподелу угља у захтеваном односу максимално 850t/h, тако да се помоћу разделних колица издваја из млаза највише 850t/h угља који се преусмерава на реконструисан транспортер Ц-12а (до сада је преузимао свих 2600t/h)односно главно утоварно место за Мокру сепарацију, док остатак одлази на транспортер Ц-12. Транспортери Ц-12 и Ц-12а увек раде истовремено.

Реконструкција левка КЦ-13 обухвата израду делова по цртежу бој3374.00.00.00, њихову монтажу на самој сипки као и потребну демонтажу а све по следећим деловима и наведеним бројевима цртежа:

- реконструкција сипке (цртеж број 3374.01.00) – крак сипке према транспортеру Ц-12 проширује се за 530mm, чиме се унутрашњи врх кракова левка спушта за око 340mm (да би се могао пресипати материјал из крака ка Ц-12а у крак ка Ц-12),

- проширење сипке условљава реконструкцију усипних каната на транспортеру Ц-12 јер би у противном дошло до просипања материјала, што је обухваћено цртежом завршних каната (цртеж број 3374.02.00),

- ревизиони отвор (цртеж број 3374.03.00.00). У краку сипке према транспортеру Ц-12а просеца се отвор како би се исти уградио, а користиће се за потребе чишћења колица и унутрашњости кракова, надгледање рада, одржавање система и др,

- реконструкција усмеравајуће сипке (цртеж број 3374.04.00). Постојећа сипка је у зони непосредно изнад колица сужена што би повремено доводило до запушења отвора у њој приликом наиласка већих комада. Зато је овом реконструкцијом отвор усмеравајуће сипке проширен на 1700mm како до тога не би долазило,

- реконструкција разделних колица (цртеж број 3374.05.00). Крак колица према транспортеру Ц-12а исечен је како би се слободан простор између колица и усмеравајуће сипке повећао. Пошто ће се врх колица увек налазити у оној половини левка према Ц-12а, пресипање материјала из препуног крака ка Ц-12а ће тиме бити изводљиво,

- реконструкција челичне конструкције носача сипки (цртеж број 3374.06.00) изводи се због проширења крака сипке према транспортеру Ц-12. Реконструкција сипке мора се истовремено изводити са реконструкцијом челичне конструкције носача сипки.

На наредној слици приказани су делови реконструкције пресипно расподелне станице КЦ-13 са бројевима цртежа.

Слика бр.2 – Реконструкција левка КЦ-13

Након реконструкције задржава се постојећи хидро-цилиндар којим се покрећу колица. Када транспортер Ц-12а испоручује ровни угаљ на Т-10 истовремено ради и Ц-12 који преузима вишак материјала, а кад сву количину угља са Ц-13 преузима Ц-12, колица су у крајњем положају и везни транспортер Ц-12а не мора да ради. Улога разделних колица је да издвоји из млаза највише 850t/h угља које преусмерава на Ц-12а, док остатак одлази на Ц-12.

Када транспортер Т-10 добија материјал са везног транспортера Ц-11а или са Т-10а тада су разделна колица у КЦ-13 у крајњем положају па се сва количина са Ц-13 прослеђује на транспортер Ц-12. Када транспортер Т-10 добија материјал са транспортера Ц-12а тада Ц-11а и Т-10а не раде.

# А.2 Реконструкција транспортера Ц-12а

Постојећи транспортер Ц-12а има улогу да угаљ од пресипно расподелне станице КЦ-13 (објекат бр. 16) допреми до главног утоварног места за Мокру сепарацију (објекат бр. 18).

Карактеристике постојећег транспортера Ц-12а су:

- ширина траке	B=1800mm

- највећи капацитет	Qmax=2600t/h

- брзина траке	v=3,56m/s

- дужина транспортера	L=48,025m

- угао ролни	λ=30°

Погонску групу постојећег транспортера Ц-12а чине:

- електромотор:ZK 280-S4,  P=75kW,  n=1480min-1, „Север“,

- редуктор са заустављачем:KH3 280-22,4,  P=100kW, „14. Октобар“,

- еластична кочна спојница: S-400x150, „Колубара Метал“,

- кочница: MK-400x140, „Колубара Метал“.

После реконструкције разделног левка КЦ-13 у пресипно расподелној станици, капацитет транспортера Ц-12а је смањен са 2600t/h на максималних 850t/h. За случај да већа количина угља у разделном левку преливањем одлази у део левка према транспортеру Ц-12, транспортер Ц-12а ће имати улогу додавача.

Опис реконсртукције-технологија изградње

Реконструкција транспортера Ц-12а обухвата реконструкцију погонске групе и замену постојећег електромотора, односно демонтажу постојећег и комплетну монтажу новогелектромотора који ће имати фреквентну регулацију чиме ће моћи да се прецизно подешава брзина траке и захтевани капацитет транспортера. Изабрани електромотор је: ZK 280 M-6, P= 55kW, n= 982min-1, „Север“или еквивалент.Тренутнабрзинa траке транспортера Ц-12а је 3,56m/s, а након реконструкције транспортера, односно уградње новог електромотора брзина јесмањена на 2,35m/s.

На цртежу број 3478.00-Реконструкција транспортера Ц-12а, приказане су потребне радње на реконструкцији постојећег постоља погонске групе да би се уградио нови електромотор.

# А.3 Реконструкција главног утоварног места

Главно утоварно место (објекат бр. 18) налази се на месту укрштања транспортера Ц-12а и транспортера за расути материјал С-1, С-2 и С-3. Поред објекта дуж целог габарита, са стране према Мокрој сепарацији, пролази транспортер Ц-11. Испод објекта пролази железница са вагонима за утовар угља.

Објекат главног утоварног места предвиђен је за претовар угља са транспортера Ц-12а у вагоне железнице. Вишак угља који пада са вагона прихвата транспортер С-1 и системом транспортера С-2 и С-3 враћа у објекат на поновни утовар.

У објекат се долази спољним степеништем до платформе на висини +5.300m. На платформи су шине са утоварним колицима помоћу којих се врши утовар у вагоне. Колица се крећу по шинама а покрећу се помоћу хидро-цилиндра. Руковање утоварним колицима врши се из командне кабине.

Спољним степеницама се даље пење до платформе на висини +8.000m на којој се налази погонска група транспортера Ц-12а и сипка за утовар угља у вагоне испод објекта. На платформи се налазе отвори за демонтажу опреме. За демонтажу се користе монореји.

Опис реконструкције-технологија изградње

На цртежу 3409.00.00 приказана је реконструкција главног утоварног места. Прво је потребно демонтирати утоварна колица на висини +5.300mи затварити отвор испод њих профилима и газиштима.Након тога се монтира повратна станица новог транспортера Т-10 са канатама за прихватматеријала.Да би се материјал са транспортера Ц-12а усмерио на траку новог транспортера израђују се и уграђујусипка  по цртежу бр. 3409.01.00 и горњи део сипке по цртежу бр. 3409.02.00. Са унутрашње стране сипке су обложене хабајућим плочама од котерма.

Поред постојећег пресипног места са транспортера Ц-12а, на висини +8.000m, уграђује се иново пресипно место са везног транспортера Ц-11а. Овај везни транспортер повезује пресипнустаницу Ц-10 са транспортером Т-10. Тако је обезбеђено допремање угља потребног капацитетаса БТС система. Испод сипке везног транспортера Ц-11а уграђују се сипка цртеж бр. 3409.03.00 игорњи део сипке цртеж бр. 3409.04.00.

Овај везни транспортер повезује пресипну станицу Ц-10 са транспортером Т-10. Тако је обезбеђено допремање угља потребног капацитета домаксималних 850t/h са БТС система.

Све сипке се вијчаним везама везују за постојећу конструкцију објекта према цртежу реконструкције главног утоварног места 3409.00.00. Између сипки и каната транспортера Т-10 уграђена је гума за заптивање.

Траса транспортера Т-10 на месту пријема ровног угља са транспортера Ц-12а (БТУ систем) и Ц-11а (БТС систем) је хоризонтална. Повратна станица и чланци са усипним канатама постављају се на коту +5.300m објекта, док су пресипни бубњеви везних транспортера Ц-12а и Ц-11а на коти +8.000m. У објекат главног утоварног места везни транспортери улазе са супротних страна. Пресипна места два транспортера су удаљена 2260mm.

Реконструкцијом главног утоварног места и постављањем транспортера Т-10 престаје потреба за утоваром ровног угља у вагоне и транспорт железничким шинама.

Слика бр.3 – Главно утоварно место

А.4 Реконструкција пресипне станице Ц-10

У постојећем стањуматеријал се пресипа са транспортера Ц-10 на транспортер Ц-11 уПресипној станици Ц-10која је у саставу БТС система.

Опис реконсртукције-технологија изградње

Пресипна станица Ц-10 реконструише се тако што се у њену сипку убацују левак и колица којима се врши раздвајање материјала на постојећи транспортер Ц-11 и нови везни Ц-11а. Издвајаће се до максималних 850t/h, док се остатак транспортером Ц-11 одводи на трећу фазу Суве сепарације. Померање колица врши сехидро-цилиндом. У једном положају колица материјал се дели на транспортере Ц-11 и Ц-11а, а у другом (крајњем) сав материјал се преусмерава на трaнспортер Ц-11.

Реконструкција пресипне станице Ц-10, приказана јена цртежу број 3375.00.00.00са свим својим саставним деловима.Према наведеном цртежу потребно је израдити наведене позиције ,извршити њихову монтажу на пресипном месту као и потребну демонтажу.

Слика бр.4- Изглед пресипне станице Ц-10

Слика бр.5 – Реконструкција левка на пресипној станици  Ц-10

# А.5 Везни транспортер Ц-11а

Опис израде-технологија изградње

Нови везни транспортер Ц-11адопрема угаљ, издвојен на пресипној станици Ц-10 (БТС систем), до главног утоварног места за Мокру сепарацију (објекат бр.18)

Након реконструкције пресипног места транспортера Ц-10 на Ц-11 вршиће се издвајање до 850t/h на новопројектовани транспортер Ц-11а,помоћу левка који преузима наведену количину материјала са транспортерa Ц-10, док ће остатак одлазити на Ц-11.

Када ради везни транспортер Ц-11а, два преостала везна транспортера (Т-10а и Ц-12а) не смеју радити.

Нови везни транспортер Ц-11а израдити и уградити према цртежу број 3422.00.00.00 на коме је дат приказ транспортера са свим својим саставним деловима.Погон везног транспортера Ц-11а је са фреквентном регулацијом чиме се може додатно кориговати издвојени капацитет, пошто се брзина Ц-11а може знатно умањити или повећати, ако се укаже потреба за тим.

Карактеристике везног транспортера Ц-11а су:

- ширина траке	B=1200mm

- највећи капацитет	Qmax=850t/h

- брзина траке	v=3,05m/s

- дужина транспортера(хоризонтална)                         Lh=32,25m

- дужина транспортера	L=32,4m

- угао ролни	λ=30°

- транспортна висина                            H=3,26m

- нагиб транспортера δ=5,77°

Слика бр. 6 – Везни транспортер Ц-11а

По завршеним радовима на реконструкцији главног утоварног места (објекат бр. 18) и пресипне станице Ц-10 приступа се уградњи транспортера Ц-11а, који се ради  из три дела да би се  могаоуградити. Крајњи делови се ослањају на зграду пресипне станице (задњи део),док други крајњи део на зграду главне утоварне станице (предњи део) и други стуб, па се са средњимделом спајају монтажним заваривањем. Постојећа челична конструкција пресипне станице настрани где се уграђује левак мора се исећи пошто се претходно ојача. Такође крајњи стуб објектапресипне станице мора се исећи и ојачати новим стубом са спољне стране како би се прошириопростор у који се поставља везни транспортер.

Слика бр.7-Везни транспортер Ц-11а

# А.6 Реконструкција утоварног места бр.4

Транспортером Т-401 допрема се угаљ у утоварно место бр.4. Капацитет овог транспортера је 500t/h, а брзина 1,91m/s. Тренутно се на утоварном месту бр.4.  угаљ утовара у железничке вагонеи камионе.

Опис реконсртукције-технологија изградње

Цртежом број 3377.00.00.00 представљена је реконструкција утоварног места бр. 4, a подразумева израду и монтажу делова према наведеним цртежима, њихову монтажу и потребну демонтажу на постојећој опреми.

Реконструкцијa  обухвата просецање постојећег левка и уградњуусипног левка (цртеж број 3377.01.00) и вођица колица (цртеж број 3377.03.00), као ипостављање разделних колица (цртеж број 3377.02.00.00) и монтирање хидро-цилиндра.

Истовремени утовар материјала у вагоне и на Т-10 је теоретски могућ поделом млаза, али за тим у раду неће постојати потреба. Утовар у вагоне у утоварном месту бр.4 може се обављати и у време док раде везни транспортери Т-12а или Ц-11а, и када не ради везни транспортер Т-10а.

Колица имају два положаја. Крећу се хоризонтално и покреће их хидро-цилиндар. Ход од 1500mm им се током пробног рада мора ограничити крајњим прекидачима.

Постојећи хидроцилиндри који затварају или отварају левак за пуњење вагона и даље ће бити у функцији.

Слика бр.8 – Реконструкција утоварног места бр.4

# А.7 Везни транспортер Т-10а

Опис израде-технологија изградње

Нови везни транспортер T-10а допрема угаљ са утоварног места бр.4 до транспортера T-10 (цртеж број 3350.00.00.00), тако што преузима сву количину материјала која транспортером Т-401 (капацитета 500t/h) стиже у утоварно место бр.4.

Транспортер израдити и уградити према цртежу број 3423.00.00.00 на коме је приказан је склоп везног транспортера Т-10а са свим својим подсклоповима. Погон транспортера је са фреквентном регулацијом. Сви склопови транспортера су вијчаним везама спојени са челичном конструкцијом транспортера.

Карактеристике везног транспортера Т-10а су:

- ширина траке	B=1200mm

- највећи капацитет	Qmax=500t/h

- брзина траке	v=3,05m/s

- дужина транспортера(хоризонтална)	L=29,3m

- угао ролни	λ=30°

-    дужина транспортера	Lh=29,6

- нагиб транспортера                                                δ=8,13°

-  транспортна висина                                             H=4,185m

Слика бр.9 – Везни транспортер Т-10а

Тренутно на утоварном месту бр.4 угаљ се утовара само у железничке вагоне, што ће функционисати и после реконструкције. Везни транспортер T-10а омогућиће да се утовар угља врши на транспортер Т-10. Истовремени утовар у вагоне и на Т-10 у утоварном месту бр.4 биће теоријски могућ, али у раду неће постојати потреба за тим. За време рада везног транспортера Т-10а преосталад двавезна транспортера (Ц-11а и Ц-12а) морају бити заустављени (наравно, могу радити - али на празно), док ће утовар у вагоне у утоварном месту бр.4 бити могућ у време док раде или везни транспортер Ц-12а или Ц-11а.

А.8 Транспортер Т-10

Опис израде-технологија изградње

Према тренутном стању, угаљ се до бетонских бункера на Мокрој сепарацији допремавагонима са седластим дном, а до бункера испод обртног истресача (Випера) вагонима К-50.Да би се извршила замена постојећег начина транспорта ровног угља од погона „Сувасепарација“ до РЈ „Мокра сепарација“ потребно је израдити и уградити и два транспортера са траком  Т-10 и Т-11.

Транспортер са траком Т-10израдити и уградити према цртежу број 3350.00.00.00 на комје приказан склоп транспортерa са свим својим подсклоповима.

Карактеристике везног транспортера Т-10 су:

-Капацитет транспортера 𝑄𝑚𝑎𝑥=850𝑡/ℎ

-Запреминска маса материјала 𝜌=0,65𝑡/𝑚3

-Еквивалентни угао насипања материјала 𝛽=16°

-Транспортна висина 𝐻=2,7𝑚

-Ширина траке 𝐵=1200𝑚𝑚

-Брзина траке 𝑣=3,8𝑚/𝑠

-Угао нагиба носећих транспортних ваљака 𝜆=30°

-Дужина транспортера 𝐿 = 429,4𝑚

-Дужина транспортера (хоризонтална) 𝐿ℎ=429,3𝑚

-   деоница 0-1, хоризонтална                                      	l1=14m

-   деоница 1-2, под нагибом δ2=3,08°	l2=50,2m

-     деоница 2-3, хоризонтална	l3=365,2m

Слика бр. 10 – Транспортер Т10

После завршене реконструкције на главном утоварном месту, угаљ са БТУ и БТС система у захтеваном капацитету до 850t/h долази на нови транспортер са траком Т-10 који у наставку трасе пролази поред утоварног места бр. 4(КТ-401) на висинској коти +8.000mm (кота моста на који се поставља транспортер), прелази преко регионалног пута Аранђеловац - Вреоциа након тога и изнад топловода и долази до пресипне куле П-2, где се материјал пресипа на транспортер Т-11. Транспортер Т-11 налази се на тлу. Транспортери су под углом од 21°. Унутар пресипног места уграђен је пресипни левак који има улогу да материјал који пада са транспортера Т-10 усмери у правац траке транспортера Т-11.

Место пресипа са везног транспортера Т-10а на транспортер Т-10 обавља се нановојпресипној кули П-1. Пресип је на висинској коти +8.000m.

На транспортеру Т-10 постоје два места за допремање материјала. Једно унутар објектаглавног утоварног места где материјал долази са БТУ и БТС система, и друго на делутранспортера који пролази поред утоварног места бр.4. Утоварна места на транспортер чине странице чланка на којима се налазе канате за пријем материјала.

Линија транспортера између погонске и повратне станице састоји се из три деонице. Првахоризонтална деоница од повратне станице на висинској коти +5.300mm дужине 14m. Друга косадеоница под нагибом од 3,08° дужине 50,2m којом се транспортер издиже до висинске коте+8.000mm. Трећа хоризонтална доница до погонске станице на висинској коти +8.000mm дужине365,2m.

Повратна станица транспортера Т-10 поставља се на главном утоварном месту (објекатбр.18) на висинској коти +5.300mm. Утоварним канатама прихвата материјал са везних транспортера Ц-12а и Ц-11а на главној утоварној станици. На носачу повратне станице налазе се повратни и отклонскибубањ. Носач повратне станице је вијчаним везама причвршћен за конструкцију објекта. Између пресипних кула, а ближе пресипу,  постављен је затезни уређај траке којим се затезање врши преко затезног бубња уграђеног у носач са теговима, а који се креће вертикално горе - доле

Погонска станица транспортера Т-10 поставња се у пресипној кули изнад повратне станицетранспортера Т-11 на висинској коти +7.558mm. Састоји се од носача погонске станице на комесе налази погонски бубањ, отклонски бубањ, сипка са одбојном плочом, брисач траке и гребачбубња. Носач погонске станице је вијчаним везама причвршћен за

конструкцију пресипне куле

Погонски агрегат преко спојнице са прирубницом преноси обртни момент на вратилопогонског бубња и преко зглоба погона је везан са подном конструкцијом пресипне куле.

Носачитранспортера су глобално конструктивно подељени према типу носача у две целине –отворена и затворена конструкција. Конструкција отвореног типа налази на свим деловима конструкције који су у нагибу, док се конструкција затвореног типа користи наравним деловима конструкције носача транспортера.

Усвојен је глобални растер конструкције од 2,5m на конструкцији отвореног типа и од3,0m на конструкцији затвореног типа носача, при чему усвојени типски носач конструкције имараспон од 30,0m.

Носачи траке – чланци су ослоњени на подужне профиле ексцентрично постављене у односу на главну конструкцију моста. Са бочних страна чланака – носача траке налазе се ревизионестазе.

Слика бр.11 – Траса транспортера Т-10

# А.9 ресипно место П-1 са Т-10а на Т-10

Потребно је изградити место пресипа угља са везног транспортера Т-10а на транспортер Т-10 пресипну кулу-П1. Транспортер Т-10 пре куле постиже максималну висину (чланци транспортера се полажу на мост чији је врх на висини +8.000m) и до краја трасе је хоризонталан. На пресипно место може се приступити са тла (степеницама које су саставни део куле), преко везног транспортера Т-10а (који је својим предњим делом са погонском групом ослоњен на пресипно место) или из оба смера са транспортера Т-10.

На месту пресипа на транспортеру Т-10 су канате у које се пресипа ровни угаљ са везног транспортера Т-10а . Везни транспортер Т-10а је на пресипном месту постављен тако да му је сипка изнад каната транспортера Т-10, а материјал који пролази кроз сипку одбија се од одбојну плочу (како не би дошли до просипања материјала) и усипа у канате транспортера Т-10. Много важнија улога одбојне плоче везног транспортера Т-10а је да се материјалу након удара у њу умањује кинетичка енергија и материјал пада вертикално на траку (у канате) транспортера Т-10. Без одбојне плоче, пошто су транспортери Т-10а и Т-10 управни, на месту пресипа млаз би померао траку Т-10 на том месту.

На везном транспортеру Т-10а урађене су ограде и газишта до објекта пресипа, а након монтаже истих извршиће се додатно повезивање како би се омогућио континуитет у приступу са везног транспортера пресипном месту.

Слика бр. 12 - Пресипно место са Т-10а на Т-10

# А.10 Пресипна кула П-2 са Т-10 на Т-11

На месту пресипања материјала са транспортера Т-10 на транспортер Т-11 потребно је изградити пресипну кулу П-2. Тачан положај објекта пресипне куле дат је на ситуационом цртежу бр. 3485.00.00.00.

Транспортер Т-10 долази на пресипну кулу на висинској коти +8.000mm где је смештен његов погонски агрегат. Мост транспортера Т-10 на улазу у објекат је хоризонталан. Транспортер Т-11 налази се на тлу и осе два транспортера су под углом од 21°.

Унутар пресипног места  уградити пресипни левак,  склопни цртеж бр. 3410.00.00. Левак има улогу да материјал који са транспортера Т-10 пада, усмери у правац траке транспортера Т-11. Брзина транспортованог материјала на изласку из левка треба да је приближно једнака брзини траке. Тако се постиже заштита траке од оштећења при удару материјала и смањење отпора трења и убрзавања материјала на месту претовара на траку транспортера Т-11.

Пресипни левак се састоји од горњег и доњег дела међусобно спојених вијчаним везама. Горњи део пресипног левка постављен је испод сипке и одбојне плоче транспортера Т-10 и вијцима је везан за конструкцију објекта. Доњи део левка има четири стопе којима се ослања и вијцима везује са конструкцијом објекта пресипне куле.

На доњем делу пресипног левка постоји ревизиони отвор кроз који се може вршити контрола унутрашњости левка. Унутрашњост левка обложена је хабајућим плочама које су са левком повезане вијчаним везама ради једноставне замене оштећених плоча.

Приликом постављања повратне станице транспортера Т-11 испод пресипног левка, извршити просецање покривног лима утоварних каната на месту испод левка.

Слика бр. 13 - Пресипно место са Т-10 на Т-11

А.11Транспортер Т-11

Транспортер са траком Т-11 израдити и уградити према склопном цртежу број 3360.00.00.00. на коме приказан транспортер са свим подсклоповима. Транспортер се  простире од пресипне куле П-2 до нове истоварне станице у РЈ „Мокра сепарација“.

Карактеристике транспортера са траком Т-11

-Капацитет транспортера 𝑄𝑚𝑎𝑥=850𝑡/ℎ

-Запреминска маса материјала 𝜌=0,65𝑡/𝑚3

-брзина траке 𝑣=3,8𝑚/𝑠

-Еквивалентни угао насипања материјала 𝛽=16°

-Угао нагиба носећих транспортних ваљака 𝜆=30°

-Ширина траке 𝐵=1200𝑚𝑚

-Дужина транспортера 𝐿 = 390,1𝑚

-Дужина транспортера (хоризонтална) L=389,2m

- деоница 0-1, хоризонтална δ1=0°l1=327,3m

- деоница 1-2, под нагибом δ2=10,53°l2=62,8m

-    транспортна висина  H=11,5m

Слика бр.14 – Транспортер Т11

Погонска станица транспортера Т-11 се поставља у пресипној кули изнад бункера Мокресепарације на висинској коти +11.053m. Састоји се од носача погонске станице на коме сеналази погонски бубањ, отклонски бубањ, сипка са одбојном плочом, брисач траке и гребачбубња. Носач погонске станице је вијчаним везама причвршћен за конструкцију пресипне куле.

Погонски агрегат преко спојнице са прирубницом преноси обртни момент на вратилопогонског бубња и преко зглоба погона је везан са подном конструкцијом пресипне куле.

Повратна станица транспортера Т-11 се поставља испод пресипног левка за усмеравањематеријала са транспортера Т-10. На носачу повратне станице налазе се повратни и отклонскибубањ. Носач повратне станице је вијчаним везама причвршћен за анкере темеља унутарпресипне куле.

Линија транспортера између погонске и повратне станице састоји се из две деонице. Првахоризонтална деоница од повратне станице на висинској коти +0.000mm дужине 327,3m. Другакоса деоница под нагибом од 10,5° дужине 62,8m којом се транспортер издиже до висинске коте+11.053m..

На транспортер Т-11 материјал долази са транспортера Т-10. Утоварно место натранспортер чине странице чланка на којима се налазе канате за пријем материјала. Између жичаре и нове утоварне станице постављен је затезни уређај траке којим се затезање врши преко затезног бубња уграђеног у носач са теговима а који се креће вертикално горе – доле

Транспортер Т11 је укупне дужине 371m, од чега се 343m налази на тлу, а 28m поконструкцији на висини, у виду отвореног транспортера.Конструкција транспортера Т11 је већим делом састављена од основних машинскихелемената, носача траке – чланака који се ослањају на армирано-бетонске носаче – прагове.Поред траке предвиђена је ревизиона стаза за приступ механизације и опслуживање исте.

На делу трасе транспортера од укрштања са Жичаром до Истоварне станице, носачитраке се подижу на висину, и на овом делу трасе предвиђено је постављање носачатранспортера на конструкцију отвореног типа, по типу конструкције сличну конструкцији под нагибом за транспортер Т10 на делу1. На овом делу трасе налази се затезни уређај, па је конструкција носача постављена на по два стуба, пре и после затезног уређаја.

Слика бр. 15 – Траса транспортера Т-11

А.12 Везни транспортер Т-11а

Везни транспортер T-11а допрема угаљ од нове до старе истоварне станице (випера).Транспортер израдити и уградити по цртежу број 3424.00.00.00 на ком је приказан је склоп везног транспортера Т-11а са свим својим подсклоповима

Карактеристике везног транспортера Т-10а су:

ширина траке 𝐵 = 1200𝑚𝑚

највећи капацитет 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 850𝑡/ℎ

брзина траке 𝑣 = 3,05𝑚/𝑠

дужина транспортера 𝐿 = 37,67𝑚

угао ролни 𝜆 = 30°

- транспортна висина  H=0

-транспортна трака јеEP 500/3 5+3mm N

Слика бр. 16 – Везни транспортер T-11а

Транспортером Т-11угаљ се допрема до нове истоварне станице. Са транспортера Т-11 материјал пролази кроз трокраку сипку (цртеж број 3378.00.00.00- усипно место истоварне станице), односно у бункер нове истоварне станице или на везни транспортер Т-11а, што се регулише колицима унутар сипке.

Погон везног транспортера Т-11а је са фреквентном регулацијом и налази се на згради

Випера.

А.13 Истоварна станица нови бункер

Транспортер Т-11 завршава се на новом објекту истоварне станице. Испод пресипатранспортера Т-11 уграђује се троделни левак који се израђује по цртежу бр. 3378.00.00.00,а испод левка везни транспортер Т-11а. Везнитранспортер Т-11а је хоризонталан.

У троделном левку смештена су колица која покрећехидро-цилиндар. Колица имају два положаја која ће се обележити крајњим (граничним) прекидачима (искључивачима). У једном положају материјал кроз два симетрична крака левка пуни бункер нове истоварне станице, доксе у другом положају колица материјал преусмерава на везни транспортер Т-11а, а њиме увипер.

Капацитет нове истоварне станице се повећава тако што се дограђује део изнадпостојећег бункера.

Са нове истоварне станице потребно је уклонити постојећи објекат, железничке шине ибетонске носаче на којима стоје (да би се значајније повећао капацитет бункера) и направитинови објекат укоји ће да буде смештена машинска опрема -(транспортер Т11а, колица са трокраким левком и транспортер Т11)

Потребно је направити нови објекат у којем би севршио пресип угља са транспортера Т11 у бункере или на везни транспортер Т11а који угаљ транспортује у објекат тзв. стари део-випер као иповећати капацитет бункера  како би постојала одређена резерва угља.

Обзиром да се пресип угља одвија у средњем делу објекта, нова конструкција јепројектована тако да се на средини постојећег објекта у ширини од 10м поставља пресипна кула у коју се смешта сва машинска опрема. Део постојеће зграде ван ових централних 10м може да се задржи уз мање измене. Због углова под којим долази транспортер Т11 и одлази транспортер Т11а, објекат се са леве стране постојећег објекта шири за 4,4м, тако да је нови објекат у основи димензија 10,0x16,6м, висине у слемену 18,0м.

Слика бр.17-  Попречни пресек  нове куле

Са нове истоварне станице потребно је уклонити постојећи објекат, железничке шине ибетонске носаче на којима стоје (да би се значајније повећао капацитет бункера) и направитинови објекат укоји ће да буде смештена машинска опрема - пресип са транспортера Т11 убункере или на везни транспортер Т11а.

А.14 Реконструкција истоварне станице(випер)

Радови на истоварној станици (виперу) могу отпочети након уклањања превртача вагонаса пратећом инсталацијом. Биће потребно уклонити и део зида са предње и бочне десне стране (оставити само бетонски угаони стуб, тзв. анкер) да би се могло извести постављање везног транспортера Т-11а у тражени положај.

На том месту се морају укројити газишта на везном транспортеру и поставити нова са спољне стране зграде.

Везни транспортер Т-11а у випер улази хоризонтално, па ће постојати могућност

доградње бункерског простора на месту садашњег превртача вагона.Такође и стуб између две зграде истоварних бункера на који се ослања везни транспортер. Ограде и газишта на везном транспортеру пројектована су као да иста неће постојати на згради випера, па се у зависности од начина на који ће зграда бити реконструисана, неки предвиђени делови ограда на Т-11а неће уграђивати.

А.15 Уклањање непотребних колосека железничког транспорта са пратећом инфраструктуром

Инвеститор је на себе преузео обавезу организације железничког саобраћаја за време извођења радова. У складу са договорима са Инвеститором, железнички саобраћај ће се одвијати тако што ће се вагони товарити на утоварном месту број 4, а да ће се железнички саобраћај одвијати ван коридора у оквиру кога су планирани радови. Једини проблем представља реконструкција истоварног места на мокрој сепарацији. С тим у вези,  демонтажа колосека у оквиру овог Техничког пројекта је осмишљена кроз две фазе.

Прва фаза осмишљена је као укидање колосека који се пресецају са трасом тракастог транспортера. Ти колосеци се морају укинути пре почетка радова на изградњи темеља стубова носећих конструкција тракастог транспортера. То практично значи да је укидање ових колосека први корак у извођењу свих радова који су предмет овог Допунског рударског пројекта. Планирано је да у коначном решењу остане колосек који иде према радионицама „Колубаре метал“ (број 22),  што практично значи да се од скретнице где се одваја овај колосек, након краја скретнице изврши демонтажа комплетног колосека који води према новој радионици (број 23), али не даље од 10m од ивице бившег Државног пута Р363. Укидање колосека на месту пружног прелаза преко пута се мора радити према Закону о планирању и изградњи, односно реконструкција читавог прелаза који укључује демонтажу колосека и израду нове коловозне конструкције на месту где се налазио колосек. Поред овог колосека, планирано је и укидање колосека који води према утоварном месту за мокру сепарацију у пуној дужини. Овај колосек се укида од одвојне скретнице за овај колосек, односно од краја скретнице до завршетка колосека. Ови колосеци су једини који се укидају у коридору, посматрано од утоварног места до места преласка преко пута.

На месту уласка транспортера у пресипну кулу, транспортер пресеца правац колосека који води према истоварном месту на моркој сепарацији. С тим у вези, планира се укидање овог колосека од краја друге скретнице од пружног прелаза (одвојне скретнице за овај колосек), то јест од њеног краја у дужини од 125m. Поред тога, планирано је и укидање слепог колосека који се налази паралелно са овим колосеком, између њега и будућег тракастог транспортера, до одвојне скретнице за тај колосек. Осим ова два, планирано је и укидање „кружног колосека“ који се пружа од „Класирнице и пралишта“ па све до краја скретнице којом се колосек који излази из обејта крупног дробљења „Випер“ (односно излази из тог објетка) раздваја на овај колосек и на колосеке који долазе од утоварног места за мокру сепарацију (видети прилог). Део колосека који нису предмет прве фазе (пошто се укидају делови неких колосека а не цели) остављени су намерно како би се могло обавити ранжирање возова и маневри на формирању композиција за повратак на утоварно место број 4 ради поновног утовара. Укупна дужина колосека који се укидају у првој фази износи 978m, а број скретница који се укидају у првој фази је нула.

Друга фаза осмишљена је као укидање колосека који се пресецају са трасом тракастог транспортера на месту истоварног места, односно колосека који су планирани за укидање у тоталном затвору пруге за саобраћај. То практично значи да, након извођења прве фазе радова почиње изградња темеља стубова конструкције моста тракастог транспортера, монтирање конструкције, мостова транспортера, изградња пресипне куле и свих планираних објеката. За то време, железнички саобраћај ће функционисати преко утоварног места број 4. Када се сви ови радови изведу остаје практично да се изврши реконструкција истоварног места на мокрој сепарацији што значи да железнички саобраћај није могућ, па ће се прогласити стање тоталног затвора пруге. Одмах затим се врши демонтажа колосека у другој фази. Ти колосеци и скретнице су у ситуационом плану означени плавом бојом. То су колосеци на самом прилазу објектима истоварне станице на мокрој сепарацији, као и делови колосека који су прескочени у првој фази ради ранжирања возова и формирања композиција (број вагона није познат пројектанту јер је ту обавезу преузео Инвеститор на себе) које се враћају на поновни утовар на утоварно место број 4.

Укупна дужина колосека који се демонтирају у другој фази износи 1333m, а планирано је и демонтирање 5 скретница.

Прва дужина која је означена износи 450m а обухвата дужину од скретнице према колосеку који води према Термоелектрани „Колубара“ до почетка скретнице где се одваја колосек за истоварну станицу. У овој фази демонтира се и ова скретница, као и колосек за истоварну станицу у дужини од 362m све до места где је извршен прекид прве фазе демонтирања овог колосека. Након демонтирања скретнице планира се и демонтажа пролазног колосека између зграде крупног дробљења и истоварне станице на мокрој сепарацији, од поменуте скретнице до везе са колосеком који излази из зграде крупног дробљења. Предмет демонтаже је и тај колосек, са припадајућом скретницом све до везе са слепим колосеком који је демонтиран у првој фази.

Предмет овог пројекта је и изградња привремене депоније колосечних поља и скретница. Ради скраћења времена трајања демонтаже колосека, планирано је да се на месту где се сада налазе колосеци изврши демонтажа целих поља (L=22.5m), затим се колосечна поља превезу до планиране депоније и ту се врши демонтажа причврсног прибора, шина и прагова. Што се скретница тиче оне ће се такође демонтирати целе са превозом до депоније. Након демонтаже на појединачни колосечни прибор вршиће се класификација прибора. Употребљиви елементи горњег строја ће се одвојити и превести до депоније коју одреди Инвеститор како би се поново уградили у колосеке који остају у коначном решењу у склопу редовног одржавања колосечне мреже, док ће се материјал који није употребљив депоновати на неком другом месту које одреди Инвеститор (припремити за продају као секундарну сировину). Димензије ове депоније износе 125x75m. Планирано је да се на природни терен наспе материјала до ивичних кота умањених за 30cm што представља дебљину слоја шљунка – завршног слоја депоније. Након завршене демонтаже простор је потребно рашчистити и вратити у првобитно стање.

Б. Напајање електричном енергијом и управљање технолошког процеса

Б.1 Напајање електричном енергијом

Технолошко-машинским пројектом предвиђен је моторни погон свих транспортера са траком. Напајање мотора погонских станица предвиђено је на 0.4kV напонском нивоу.  Напајање електричном енергијом је предвиђено са два места. Напојне тачке су у Мокрој сепарацији, TS6/0.4kV „Нова Мокра сепарација“, а у Сувој сепарацији је то разводно постројење 6/0,4kV у објекту А16.  Концепцијски, предвиђене су две „чворне“ тачке за напајање погонских станица нових трачних транспортера.

За напајање дела погона који је ближи Сувој сепарацији, чворна тачка биће Главно утоварно место (или претоварна кула П1), како је обележено у графичкој документацији, где ће бити смештен сав електромоторни развод за погоне који се напајају из постројења А16. На платформи C12A (Главно утоварно место-претоварна кула П1), поставити комплетне енергетске ормане за напајање електромотора погонских станица, осим за погонску групу транспортера Т10, за који треба поставити разводни орман у Претоварној кули П2, у којој је предвиђено.

Ово је постојеће постројење које се користи за смештај опреме електромоторног погона трака Т- C12a, T-S1, T-S2, T-S3, утоварних колица. Постројење је потребно у потпуности реконструисати - постојеће погоне треба увести у систем управљања и надзора, а нове погоне сместити у исту просторију.

Нови погони су:

- трака Т-10

- трака Т-10-а

- трака C-12а

- трака C-11а

- вага, детектор метала, електромагнетни издвајач метала

- командни пулт Утоварне станице.

За напајање дела погона који је ближи Мокрој сепарацији, чворна тачка биће Нова истоварна станица (Истоварна кула П3), тј. реконструисан „Нови випер“, где ће бити смештен сав електромоторни развод за погоне који се напајају из трафостанице TS6/0.4kV „Нова Мокра сепарација“. У Новом истоварној станици, предвиђен је простор где ће бити постављени комплетни енергетски ормани за напајање електромотора погонских станица. Поред тог простора, потребно је предвидети и просторију у којој ће седети диспечер, који ће руководити радом целог система трачних транспортера.

Опрема која се са овог постројења напаја и управља је:

- трака Т-11

- трака Т-11а,

- сонде напуњености бункера,

- командни пулт Истоварне станице.

Погони система трачних транспортера допреме угља Мокрој сепарацији ће бити аутоматизовани и моћи ће радити у радним режимима - аутоматски рад или ручни рад. Изборни прекидачи за ове радне режиме налазиће се на командном пулту Утоварне станице и такође на командном пулту Истоварне станице, наравно са усклађеним деловањем. Рад погона трачних транспортера ће бити условљен блокадним сигналима у аутоматском раду.

Процедуре покретања и заустављања погона описане су документацији која се бави Управљањем технолошким процесом снабдевања Погона „мокре сепарације“ ровним угљем из погона „сува сепарација“.

Разводни ормани

У новопројектованом систему допремања ровног угља до Мокре сепарације предвиђена уградња више разводних ормана за потребе напајања ел. енергијом осветљења и сервисних утичница.

Предвиђена је уградња следећих разводних омана за напајање будућих потрошача: RO-P1_NN Главни разводни орман за све потрошаче у Претоварној кули П1 (напаја се из разводног постројења 6/0,4kV у објекту А16).

Овај разводни орман је већ постављен у садашњем Главном утоварном месту. Међутим, како је машинско-технолошким делом предвиђено постављање нове опреме за транспорт ровног угља и како због тога Главно утоварно место мора да претрпи унутрашњу реконструкцију због тога, потребно је изместити постојећи разводни орман са садашње позиције на новопројектовану. Новопројектована позиција предвиђа постављање ормана, означеног са RO-P1_NN на платформу која се налази на етажи +5.30м, у свему према графичкој документацији. Разводни орман се састоји из шест целина, димензија 2000x600x800mm, свака појединачно.

o Са RO-P1_NN предвиђено је напајање следећих потрошача:

Погон мотора траке и откочника траке транспортера Ц11-а

Погон мотора траке и откочника траке транспортера Ц12-а

Погон мотора траке и откочника траке транспортера Т10-а

Погон мотора траке и откочника траке транспортера S1

Погон мотора траке и откочника траке транспортера S2

Погон мотора траке и откочника траке транспортера S3

Погонска група транспортера Т10 (разводни орман RO-P2_NN)

Погон мотора дизалице у објекту П1

Погон мотора дизалице у објекту П1-а (претоварна кула са Т10-а на Т10)

Напајање ормана сервисних утичница и осветљења дуж транспортера Т10

Напајање сервисних прикључница, смештених на бочној страни RO-P1_NN

Напајање опреме за управљање и надзор система

RO-P2_NN Главни разводни орман за све потрошаче у Претоварној кули П2 (напаја се из разводног ормана RO-P1_NN, који се налази у објекту А18). Овај разводни орман је новопројектовани разводни орман. Предвиђено је да буде постављен у новом објекту – Претоварној кули (П2) у свему према графичкој документацији. Главни разлог постављања овог орман на овој локацији је што је немогуће фреквентно регулисан моторни погон транспортера Т10 покретати из Главног утоварног места. Поред напајања погонске групе транспортера Т10, из овог ормана се напајају и потрошачи опште потрошње у овом објекту као и погонски мотор крана. Разводни орман се састоји из три целин, димензија 2000x600x800mm, две и једна је димензија 2000x800x800mm.

o Са RO-P2_NN предвиђено је напајање следећих потрошача:

Погон мотора траке и откочника траке транспортера Т10

Погон мотора дизалице у објекту П2

Напајање ормана сервисних утичница и осветљења у објекту П2

Напајање сервисних прикључница, смештених на бочној страни RO-P2_NN

Напајање опреме за управљање и надзор система

RO-P3_NN Главни разводни орман за све потрошаче у Истоварној кули П3 (напаја се из разводног постројења у објекту трафостаница „Нова Мокра сепарација“),

o Са RO-P3_NN предвиђено је напајање следећих потрошача:

Погон мотора траке и откочника траке транспортера Т11-а

Погон мотора траке и откочника траке транспортера Т11

Погон мотора дизалице у објекту П3

Напајање ормана сервисних утичница и осветљења дуж транспортера Т11

Напајање ормана сервисних утичница и осветљења дуж транспортера Т11-а

Напајање сервисних прикључница, смештених на бочној страни RO-P3_NN

Напајање опреме за управљање и надзор система

Разводни ормани опште потрошње су надградни, зидни. Кућишта разводних ормана израђена су од челичног лима. На вратима разводних ормана исписан је IP степен заштите ормана, примењен систем заштите, а у унутрашњости ормана поставља се једнополна шема разводног ормана. Ближу локацију разводног ормана одредити на лицу места. Разводни ормани за прикључак опреме за сервисирање постављају се на челичној конструкцији дуж транспортера.

Нови разводни ормани су следећи: RO-P2_NN, RO-P3_NN, сви разводни ормани опште потрошње по новим објектима и разводни ормани дуж транспортера (RT-1), док је RO-P1_NN постојећи који се измешта на нову локацију.

Дужине одабраних каблова су одабране у складу са досадшњом праксом и искуством рада на оваквим објектима, тако да у предвиђеним дужинама има довољно резерве.

Електрични развод

0.4kV развод

Напојне водове за нове погонске групе мотора транспортера треба извести кабловима EpN одговарајућег попречног пресека, сходно номиналној снази предвиђених погонских група.

Напојне каблове за постојеће потрошаче треба задржати, односно, тип и пресек кабла оставити, само трасу прилагодити новим позицијама разводних ормана и новопостављеној опреми.

Електричне инсталације осветљења изводе се кабловима EpN или PP00-Y са потребним бројем проводника пресека 1.5, 2,5 mm2или већег како је приказано у графичкој документацији. Електричне инсталације утичница, електричних. извода и других потрошача изводе се кабловима EpN или PP00-Y са потребним бројем проводника пресека 2,5 mm2или већег, у зависности од снаге и броја фаза потрошача.

Напајање из РЈ „Сува сепарација“

Напојни кабл од разводног ормана А18 до А16 предвиђен је да буде типа XP00 4x185 mm2. Потребно је постојећи кабл демонирати и по истој траси поставити новопредвиђени. У осигурачкој летви у објекту А16, потребно је заменити постојеће осигураче и поставити осигураче типа НВТ, номиналне вредности струје прекидања 400А.

Напојни каблови за погонске групе транспортера Ц11-а, Ц12-а, Т10-а предвиђени су да буду типа EpN50 пресека 4x25mm2. Напајање ормана RO-P2_NN извести каблом типа EpN50 пресека 4x150 mm2. Кабал се води од објекта П1 делом по кабловским регалима а делом по челичној конструкцији транспортера, односно по кукама већ предвиђеним за то.

Напојни каблови за сервисне ормариће RT-1 полажу се од објекта П1 по транспортерима до самих ормарића који се постављају дуж транспортера. Сервисни ормарићи се напајају електричном енергијом по принципу улаз-излаз. Напојни кабал за сервисне ормариће дуж Т10 предвиђен је да буде типа EpN50 пресека 4x25 mm2.

Напајање из погона „Мокра сепарација“

Напојни кабл од разводног НН ормана из трафостанице „Нова Мокра сепарација“ до објекта П3 предвиђен је да буде типа EpN50 4x185 mm2 . Потребно је у осигурачкој летви у објекту, трафостанице „Нова Мокра сепарација“ поставити осигураче типа НВТ, номиналне вредности струје прекидања 300А.

Напојни кабл се поставља по траси која је већ коришћена у овом погону, кроз постојеће транспортере и објекте, а на новом делу траса напојног кабла је предвиђена да буде дуж транспортера Т11-а и кроз нову истоварну станицу (П3) до RO-P3_NN. Дуж целе трасе постојиопрема за вешање и постављање кабла.

Из RO-P3_NN постовљају се напојни кабал за напајање погонске групе транспортера Т11 и то EpN50 4x120 mm2

Напојни кабал за погонску групу транспортера Т11-а, а предвиђен је да буде типа EpN50 пресека 4x25mm2

Напојни каблови за сервисне ормариће RT-1 полажу се од објекта П3 по транспортерима до ормарића који се постављају дуж транспортера. Сервисни ормарићи се напајају електричном енергијом по принципу улаз-излаз. Напојни кабал за сервисне ормариће дуж Т11 предвиђен је да буде типа EpN50 пресека 4x25mm2.

Сви напојни каблови, који су предвиђени за повезивање опреме су у складу са СРПС.Н5.350, СРПС.Н5.220, СРПС.Н5.230 односно одабрани су каблови са следећим

карактеристикама: проводник је савитљив, бакарни класе 5; изолација је гумена мешавина на бази ЕПР каучука; унутрашњи плашт је на бази полихлоропропенског каучука за тип EpN50; плашт је на бази полихлоропропенског каучука, црне боје.

Сви напојни каблови, који су предвиђени за повезивање опреме су у складу са

СРПС.Н5.220, СРПС.Н5.230 односно одабрани су каблови са следећим карактеристикама:  проводник је жица класе 1 или уже класе 2, према СРПС.Н.Ц0.015 урађено од меко жареног бакра за кабл типа PP00; изолација је PVC масе; језгро је од две или више жила међусобно поужених; испуна је од слоја невулканизиване гумене мешавине постављене преко језгра; плашт је слој од PVC масе, црне боје.

Сви напојни каблови, који су предвиђени за повезивање опреме су у складу са СРПС.Н5.230 односно одабрани су каблови са следећим карактеристикама: проводник је жица класе 1 или уже класе 2, према СРПС.Н.Ц0.015 урађено од меко жареног бакра за кабл типа XP00; изолација је умрежени полиетилен; језгро је од две или више жила међусобно поужених; испуна је од слоја невулканизиване гумене мешавине постављене преко језгра; плашт PVC масе, црне боје.

Инсталација осветљења

Светиљке су одабране у складу са „Правилником о техничким захтевима за површинскуексплоатацији лежишта минералних сировина – Сл. Гласник 96/2010“ и захтевом за минималним осветљајем на месту рада машине – 5lx хоризонтална и 10lx вертикална. За осветљење објеката предвиђено је четири типа светиљки.

Једну групу осветљења чине светиљке са изворима натријум високог притиска, снаге 70W,  IP65, IK08, и постављају се на два начина. Једне се постављају се под нагибом од 55° а друге под нагибом од 130°. Ове светиљке (рефлектори) се монтирају уз помоћ носача. Светиљке које су постављене под мањим углом осветљавају машинску опрему и постављене су тако да дају оптималан осветљај на опреми. Светиљке које су монтиране под углом од 135°, осветљавају простор изнад, тј. усмерене су према кранским стазама. Монтажом светиљки на овакава начин добија се на лакшој манипулацији истим приликом сервиса и замене извора светлости. У

графичкој документацији су обележене као тип S-1.

Други тип светиљки, у графичкој документацији обележен са S-2, су светиљке са флуоресцентним извором светлости 2x18W, IP65, и постављају се директно на подлогу (зид или челини стуб или плафон). Предвиђене су за локално осветљење ходника, пролаза, просторија за смештај људи и опреме.

Трећи тип светиљки, у графичкој документацији обележен са S-3 су светиљке са ЛЕД извором светлости 12W, IP54, и постављају се директно на подлогу (плафон). Предвиђене су за локално осветљење мокрих чворова и припадајућих предпростора.

Четврти тип светиљки је предвиђен за осветљење самих транспортера и монтирају се на челичне носаче који се постављају на конструкцију самог транспортера, непосредно поред сваког сервисног ормара. Монтирају се са сваке старне ормана по једна светиљка усмерена у траку транспортера. Висина монтаже је 1.50м од доње коте транспортера. То је светиљка са изворим светлости натријум високог притиска, снаге 70W, IP65, IK08

Фотометријски прорачуни су урађени у програмском пакету фирме Minel Schreder за одабране светиљке, изворе и висине монтаже. Уколико се изаберу друге светиљке потребно је урадити нове одговарајуће прорачуне за изабраног произвођача.

Управљање осветљењем трачних транспортера је локално путем путем прекидача и/или гребенастих склопки на вратима ормара (РТ-1), који су предвиђени да се поставе дуж транспортера.

Унутрашње осветљење објекта П1а је предвиђено из разводног ормана RO-P1_NN, који се налази у објекту куле П1 са посебног струјног круга.

Унутрашње осветљење објекта П2 је предвиђено из разводног ормана RO-КС, који се напаја из разводног ормана RO-P2_NN, који се налази у објекту куле П2.

Унутрашње осветљење објекта П3 је предвиђено из разводног ормана RO-КС, који се напаја из разводног ормана RO-P3_NN, који се налази у објекту куле П3.

Утичнице, електрични изводи и технолошки потрошачи

У комплексу предвиђена уградња разводних ормана са сервисним утичницама. Једна врста ормарића (RT-1) предвиђена је за прикључак апарата за сервисирање (вулканизирање) транспортера. Овај ормарић је опремљен са склопком, и три утичнице, од којих је једна (32A) за прикључак опреме за вулканизирање. Ормани RT-1 постављају се дуж транспортера Т10, Т11 и Т11-а, са једне стране.

Служба одржавања, уколико се укаже потреба, може да угради и други тип утичнице у разводне ормане RT-1.

У свакој од претоварних кула предвиђено је постављане сета сервисних прикључница, које се налазе на орманима у тим кулама. У сету су предвиђене једна 32А индустријска прикључница затим једна 16А, трофазна „ОГ“ и једна монофазна 16А, такође „ОГ“. Поред ових прикључница, предвиђено је на појединим етажама (платформама) поставити још по један пар (трофазна+монофазна) прикључница.

Заштита од електричног удара

Заштита од директног напона је предвиђена правилним избором и постављањем опреме,која при правилном руковању онемогућава додир делова под напоном.

Заштита од индиректног напонаје предвиђена аутоматским искључењем напајања у TNC-S систему. Од нисконапонских разводних ормана 0,4 kV до свих осталих потрошача се полажутрожилни и петожилни каблови. У свим разводним орманима уграђени су одговарајућиаутоматски прекидачи.

Главно изједначење потенцијалаје предвиђено повезивањем свих металних делованеелектричних инсталација на темељни уземљивач објекта траком FeZn 25x4mm или Cuплетеницом 16mm2. Све изводе видно и трајно означити, према инсталацији и опреми која јеповезана.

Додатна изједначења потенцијаласу предвиђена у транспортерима, као и у објектима.Допунско изједначење потенцијала изводи се повезивањем металних делова бакарнимплетеницама Cu 16mm2. Кабловски регали се такође међусбно повезују бакарним плетеницама,уколико није остварена поуздана галванска веза. Сви електро мотори у објектима итранспортеима се уземљују тј. повезују, посредно на главни уземљивач објекта.

Громобранска заштита објекта и темељни уземљивач

Основни задатак код пројектовања громобранске заштите јесте претходни избортј.одређивање нивоа заштите, односно степена ефикасности те заштите, која ће својимквалитетима, опасности и штете од евентуалног директног атмосферског пражњења у штићениобјекат задржати у захтеваним границама.

Спољашња громобранска инсталација

Објекти у комплексу имају сопствену громобранску заштиту која је остварена постављањемFe/Zn траке по крововима објеката. Све громобранске инсталације су повезане на темељниуземљивач. На доњем крају стубови се повезују на темељни уземљивач варењем у дужини од10цм (видети графички прилог).

Унутрашња громобранска инсталација

Унутрашња громобранска инсталација се изводи постављањем одговарајућих одводникапренапона у главним и споредним разводним орманима. Уз одводнике пренапона постављају сеодговарајући осигурачи према препоруци испоручиоца опреме.

Темељни уземљивач

Као основни уземљивач објекта предвиђен је темељни уземљивач изведен од челичнепоцинковане траке Fe/Zn 25x4mmуземљивач објекта предвиђен је темељни уземљивач изведен од челичнепоцинковане траке Fe/Zn 25x4mm. Трака темељног уземљивача положена је у земљу и науземљивач се повезују сви објекти на овој траси. Са овим уземљивачем се повезују иуземљивачи свих осталих објеката у комплексу.

Сви спојеви на темељном уземљивачу изводе се одговарајућим прибором (укрснимкомадима) за спајање траке, варењем, бакарним плетеницама, завртњима, подлошкама иосталим прибором.

Б2. управљање технолошког процеса

Транспорта угља, који долази са БТУ и БТС система површинских копова „Поље Д“ и „Поље Б“, обавља сеинтерном железницом према погону Мокре сепарације. Овај начин транспорта се замењује трачним транспортерима који ће чинити транспортни систем од Главног утоварног места, које ће се налазити на садашњем утоварном месту у објекту А18, до истоварног места – бункера у Мокрој сепарацији. Објекат А18 тренутно припада погону I и II фазе Суве сепарације, јер је довоз угља са БТУ система у систему овог погона. Транспорт угља према Мокрој сепарацији се тренутно врши вагонима, у времену када се угаљ са БТУ система не транспортује према Сувој сепарацији.

Управљање транспортом угља према Мокрој сепарацији, тренутно се одвија преко Диспечерског центра погона I и II фазе Суве сепарације и преко командног пулта утовара у вагоне који се налази у објекту А18. Допрема се врши само са БТУ система преко траке Ц13, померањем расподелних колица КЦ13 тако да угаљ иде ка траци Ц12а и овом траком до места утовара у вагоне. Диспечер сигналима комуникације проверава спремност утоварног места и даје сигнал за почетак транспорта угља. Покретање трака је ручно у систему блокаде тако да сваку машину покреће руковаоц са локалне управљачке кутије по пријему звучног сигнала покретања који иницира покретање претходне машине у ланцу транспорта.

Са командног пулта утовара у вагоне могуће је покренути расподелна колица КЦ13, траку Ц12а, помоћне траке за расути материјал – С1, С2 и С3 и колица за утовар у вагоне. Расподелна колица КЦ13 се могу померати и локално из објекта А16 где се она и налазе. У објекту А18 постоји електро постројење за напајање погона трака Ц12а, С1, С2, С3, мотора пумпе за хидраулично покретање колица за утовар у вагоне, мотор муљне пумпе и погона кранске дизалице у објекту.

Утоварно место у објекту А4 ће се такође користити за допрему угља према мокрој сепарацији. Тренутно ово утоварно место служи за утовар у вагоне на другом колосеку од објекта А18. Утоваром одатле се управља преко локалног командног пулта са ког руковаоц стартује траку Т401 те она друге траке у систему који довлачи угаљ из спремишта - бункера наI и II фази Суве сепарације. Руковаоц отвара и затвара клапну изнад вагона у које товари угаљ и зауставља утовар када је то потребно.

Допреме угља са БТС система, који припада III фази Суве сепарације, према Мокрој сепарацији тренутно нема, али ће бити према захтеву у Пројектном задатку. Погони у систему III фазе Суве сепарације су аутоматизовани и прате се и покрећу из Диспечерског центра аутоматском режиму и са лица места у ручном блокадном режиму или у ручном деблокадном режиму за појединачна покретања и провере.

Према технолошком решењу датим овим пројектом снабдевање Мокре Сепарације ровним угљем вршиће се:

- са БТУ система, допремом преко траке Ц13

- са утоварног места бр.4, допремом преко траке 401

- са БТС система, допремом преко траке Ц10.

Транспорт угља до истоварног места вршиће се новим тракама Т10 и Т11. Утовар натраку Т10 са различитих тачака допреме вршиће се:

- са БТУ система, допремом преко траке Ц13, колица КЦ13 и траке Ц12а.

- са утоварног места бр.4, допремом преко траке 401, нових расподелних колица КЦ401 и нове траке Т10а,

- са БТС система, допремом преко траке Ц10, нових колица КЦ10 и нове траке Ц11а.

На истоварном месту могуће ће бити истовар угља у нови бункер или у бункер звани „Випер“ Одабир се врши расподелним колицима КЦ11. Допрема до бункера „Випер“ се вршиновом траком Т11а.

Технолошки захтеви су следећи:

Ако постоји потреба Мокре сепарације за испоруком ровног угља, руководиоци „Мокре и Суве сепарације“ се усаглашавају о могућности испоруке истог.

Такође, одговорна лица утврђују са ког система (БТУ, БТС или Утоварно место бр.4) ће се вршити отпрема ровног угља у „Мокру сепарацију“. Капацитет БТУ, БТС система је 2600 t/h, капацитет допреме ровног угља преко утоварног места 4 је 500 t/h.

Обзиром на могућности снабдевања ровног угља са ПК „Поља Б“ и ПК „Поља Д“

расподела маса је следећа:

ПК „Поља Б“ (БТУ систем- транспортери са траком Ц14, Ц13):

1. свих 2600 t/h ровног угља на „Суву сепарацију“ (I и II фаза);

2. капацитет 2600 t/h БТУ система се распоређује на следећи начин:

850 t/h ровног угља на Мокру сепарацију (транспортери Ц-12а, Т-10 и Т-11),

1750 t/h угља на Суву сепарацију“ (I и II фаза)

ПК „Поља Д“ (БТС система - транспортер са траком Ц-10):

1. свих 2600 t/h ровног угља на „Суву сепарацију“ (III фаза);

2. капацитет 2600 t/h БТС система се распоређује на следећи начин:

850 t/h ровног угља на Мокру сепарацију (транспортери Ц-11а, Т-10 и Т-11),

1750 t/h угља на Суву сепарацију“ (III фаза).

Основни услов рада допреме ровног угља „Мокрој сепарацији“ је, ако се снабдева угљем са БТУ система - да је у раду I и II фаза, ако се снабдева угљем са БТС система - да је у раду III фаза, а ако се снабдева са утоварног места А4 – да није у току утовар у вагоне.

Након усаглашавања руковаоца на истоварној станици „Мокре сепарације“ и Диспечера I, II и III фазе „Суве сепарације“ око покретања транспорта ровног угља тј.доношења одлуке саког се система (БТУ или БТС) транспортује угаљ, размењују се сигнали око усаглашености и спремности за покретање.

Допрема ровног угља са БТУ система

Ровни угаљ са БТУ система транспортерима Ц-14 Ц-13 (капацитета 2600 t/h) транспортује ровни угаљ до пресипно расподелне станице КЦ-13, у којој је омогућено издвајање 850 t/h угља. Издвајање одређеног капацитета угља је предвиђено помоћу положаја разделних колица који усмеравају 1750 t/h на транспортер Ц-12 (I и II фаза) и 850 t/h на транспортер Ц-12а до главног утоварног места за Мокру сепарацију. На главном утоварном месту угаљ се усмеравана транспортере Т-10 и Т-11 до истоварне станице „Нови део“.

Покретање:

Основни радни услов стечен да се угаљ допрема у „Мокру сепарацију“ преко БТУ система је да је да је допрема угља са копа у току.

1. Руковаоц на новој истоварној станици „Мокра сепарација“ даје сигнал – Захтев за угљем из I и II фазе „Суве сепарације“.

2. Диспечер I и II фазе „Сува сепарација“ даје сигнал одобрења извоза угља према „Мокрој сепарацији“ са допреме БТУ система.

3. Сигнал покретања допреме угља „Мокрој сепарацији“ даје руковаоц на Истоварној станици „Мокре сепарације“ и иницира покретање траке Т-11, према ситуацији бира положај колица изнад бункера.

4. Руковаоц на Главном утоварном месту за „Мокру сепарацију“ (Објекат 18) добија сигнал да трака Т11 ради и сигнал одобрења извоза преко допреме са БТУ система на I и II фазу, те на основу тога иницира покретање траке Т-10.

5. Радни сигнал траке Т-10 и сигнал рада са I и II фазе даје услов за рад траке Ц-12а. Сигнал покретања траке Ц-12а се формира после временске задршке од покретања Т-10.

6. Сигнал рада траке Ц-12а даје услов за аутоматско позиционирање разделних колица у пресипно-расподелној станици КЦ-13.

7. Позиција разделних колица у унутрашњем левку се позиционира на отворено према траци Ц-12а ка главном утоварном месту за „Мокру сепарацију“. Положај разделних колица омогућава одвајање максимално 850 t/h из максималних 2600 t/h.

8. Руковаоц на новој истоварној станици „Мокра сепарација“ на синоптичкој табли или екрану добија све сигнале рада елемената система.

9. Диспечер I и II фазе „Сува сепарација“ добија на својој синоптичкој табли сигнал рада система извоза угља према „Мокрој сепарацији“ са допреме БТУ система.

10. Руковаоц на Главном утоварном месту за „Мокру сепарацију“ (Објекат 18) на својој синоптичкој табли добија сигнале рада појединих елемената система.

Жељено заустављање:

Руковаоц на новом истоварном месту „Мокре сепарације“ или диспечар I и II фазе даје сигнал за услов рада или сигнал за услов заустављања. Услов заустаљања може настати и аутоматски ако неки од услова рада није задовољен.

1. Процедура заустављања се покреће ако је запуњен бункер на истоварној станици – нема услова за пријем ровног угља у „Мокру сепарацију“ - сонда је констатовала максимални ниво пуњења.

2. Процедура заустављања се покреће ако не постоје услови пријема ровног угља на I и II фазу тј. запуњени су бункери и нема отпреме угља ка Термоелектрани - диспечар I и II фазе„Суве сепарације“ зауставља допрему са БТУ система.

3. Процедура заустављања се покреће ако руковаоц на новом бункеру „Мокре сепарације“ даје сигнал жељеног заустављања пријема угља тј. гаси сигнал захтева за угљем из I и II фазе„Суве сепарације“.__

4. Процедура заустављања се покреће ако диспечар I и II фазе „Суве сепарације“	зауставља допрему угља у „Мокру сепарацију“ са БТУ система тј. гаси сигнал одобрења извоза угља према „Мокрој сепарацији“.

5. Процедура заустављања се покреће, а сигнал да је процедура заустављања у току се прослеђује диспечару I и II фазе „Суве сепарације“ тако што му споро трепери сигнал рада система за извоз са БТУ система, руковаоцу на Главном утоварном месту и руковаоцу на новом бункеру „Мокре сепарације“ споро трепере радни сигнали елемената система који су у процедури гашења.

6. Процедура заустављања допреме угља са БТУ система се одвија на следећи начин:

а) Положај разделних колица у левку пресипно расподелне станице КЦ-13 се помера наположај који затвара извоз према „Мокрој сепарацији“.

б) затим се гаси Т-12а после одређеног броја секунди потребних да се трака испразни.

в) затим се гаси Т-10, такође после одређеног броја секунди потребних да се трака испразни, а онда траке испред Т-11 и Т11-а.

г) кад се све заврши гасе се у потпуности сигнали рада елемената система.

Принудно - хаваријско заустављање:

Губитком неког од услова рада стаје погон који је у хаварији или сви погони ако је активиран неки од сигурносних кругова. Ако је рад погона који је у хаварији услов рада погонима испред себе, сви ови погони се гасе, а разделна колица у левку пресипно расподелне станице КЦ-13 се померају на позицију затворено за „Мокру сепарацију“. Сигнал грешке се прослеђује Диспечеру I и II фазе „Суве сепарације“ тако што сигнал рада система извоза за „Мокру сепарацију“ са БТУ система брзо трепери. Руковаоцу на Главном утоварном месту и руковаоцу на новом бункеру „Мокре сепарације“ брзо трепери сигнал рада елемента који је изазвао грешку, а на екрану се појављује код грешке који показује тачно место настанка грешке.

Допрема ровног угља са утоварног места бр. 4

Захтев за снабдевањем угљем из Суве сепарације преко утоварног места А4.

Покретање:

1. Руковаоц на новом бункеру „Мокре сепарације“ даје сигнал – Захтев за угљем из I и II фазе „Суве сепарације“.

2. Диспечер I и II фазе „Суве сепарације“ даје сигнал одобрења извоза угља према „Мокрој сепарацији“ преко утоварног места 4.

3. Сигнал покретања допреме угља „Мокрој сепарацији“ даје руковаоц на Истоварној станици „Мокре сепарације“ и иницира покретање траке Т-11, према ситуацији бира положај колица изнад бункера.

4. Руковаоц на Главном утоварном месту за „Мокру сепарацију“ (Објекат 18) добија сигнал да трака Т11 ради и сигнал одобрења извоза преко утоварног места 4, те на основу тога иницира покретање траке Т-10.

5. Радни сигнал траке Т-10 и сигнал рада са утоварног места 4, даје услов за рад траке Т- 10а. Сигнал покретања траке Т-10а се формира после временске задршке од покретања Т-10.

6. Рад траке Т-10а после временске задршке покреће позиционирање колица у утоварном месту 4 у позицију отворено за Т-10а, а затворено за утовар у железничке вагоне.

7. Клапна се позиционира и даје услов за кретање система за утовар на 4 према постојећој процедури преко траке Т-401. Ову процедуру покреће Диспечер I и II фазе „Суве сепарације“.

Свако покретање погона трака има своју временску задршку са звучним и светлосним сигналима упозорења.__

Жељено заустављање:

Руковаоц на новом истоварном месту „Мокре сепарације“ или диспечар I и II фазе даје сигнал за услов рада или сигнал за услов заустављања. Услов заустаљања може настати и аутоматски ако неки од услова рада није задовољен.

1. Процедура заустављања се покреће ако је запуњен бункер на истоварној станици – нема услова за пријем ровног угља у „Мокру сепарацију“ - сонда је констатовала максимални ниво пуњења.

2. Процедура заустављања се покреће ако руковаоц на новом бункеру „Мокре сепарације“ даје сигнал жељеног заустављања пријема угља тј. гаси сигнал захтева за угљем из I и II фазе „Суве сепарације“.

3. Процедура заустављања се покреће ако диспечар I и II фазе „Суве сепарације“ зауставља допрему угља у „Мокру сепарацију“ са утоварног места 4 тј. гаси сигнал одобрења извоза угља према „Мокрој сепарацији“.

4. Процедура заустављања се покреће, а сигнал да је процедура заустављања у току се прослеђује диспечару I и II фазе „Суве сепарације“ тако што му споро трепери сигнал рада система за извоз са утоварног места 4, руковаоцу на Главном утоварном месту и руковаоцу на новом бункеру „Мокре сепарације“ споро трепере радни сигнали елемената система који су у процедури гашења.

5. Процедура заустављања допреме угља са утоварног места 4 се одвија на следећи начин:

а) Диспечер добија сигнал почетка процедуре гашења и то као посебан сигнал, јер он мора да искључи целу линију допреме на траку Т401.

б) Сигнал престанка рада траке 401 наставља процедуру заустављања те се померају разделна колица у положај за пуњење вагона. После одређене временске задршке, потребне да се трака испразни, гаси се трака Т10а.

в) затим се гаси Т-10, такође после одређеног броја секунди потребних да се трака испразни, а онда траке испред Т-11 и Т11-а.

г) кад се све заврши гасе се у потпуности сигнали рада елемената система.

Принудно - хаваријско заустављање:

Губитком неког од услова рада стаје погон који је у хаварији или сви погони ако је активиран неки од сигурносних кругова. Ако је рад погона који је у хаварији услов рада погонима испред себе, сви ови погони се гасе, а разделна колица на утоварном месту бр.4 се померају на позицију утовара за вагоне. Сигнал грешке се прослеђује Диспечеру I и II фазе „Суве сепарације“ тако што сигнал рада система извоза са утоварног места бр.4 брзо трепери. Руковаоцу на Главном утоварном месту и руковаоцу на новом бункеру „Мокре сепарације“ брзо трепери сигнал рада елемента који је изазвао грешку, а на екрану се појављује код грешке који показује тачно место настанка грешке.

Допрема ровног угља БТС система

Ровни угаљ са БТС система транспортером Ц-10 (капацитета 2600 t/h) транспортује ровни угаљ до пресипно расподелне станице КЦ-10, у којој је омогућено издвајање 850 t/h угља. Издвајање одређеног капацитета угља је предвиђено помоћу положаја разделних колица који усмеравају 1750 t/h на транспортер Ц-11 (III фаза) и 850 t/h на транспортер Ц-11а до главног утоварног места за Мокру сепарацију. На главном утоварном месту угаљ се усмерава на транспортере Т-10 и Т-11 до истоварне станице „Нови део“.

Покретање:

Основни радни услов стечен да се угаљ допрема у „Мокру сепарацију“ преко БТС система је да је да је допрема угља са копа у току.__

1. Руковаоц на новој истоварној станици „Мокра сепарација“ даје сигнал – Захтев за угљем из III фазе „Суве сепарације“.

2. Диспечер III фазе „Сува сепарација“ даје сигнал одобрења извоза угља према „Мокрој сепарацији“ са допреме БТС система.

3. Сигнал покретања допреме угља „Мокрој сепарацији“ даје руковаоц на Истоварној станици „Мокре сепарације“ и иницира покретање траке Т-11, према ситуацији бира положај колица изнад бункера.

4. Руковаоц на Главном утоварном месту за „Мокру сепарацију“ (Објекат 18) добија сигнал да трака Т11 ради и сигнал одобрења извоза преко допреме са БТС система на III фазу, те на основу тога иницира покретање траке Т-10.

5. Радни сигнал траке Т-10 и сигнал рада са III фазе даје услов за рад траке Ц-11а. Сигнал покретања траке Ц-11а се формира после временске задршке од покретања Т-10.

6. Сигнал рада траке Ц-11а даје услов за аутоматско позиционирање разделних колица у пресипно-расподелној станици КЦ-10.

7. Позиција разделних колица у унутрашњем левку се позиционира на отворено према траци Ц-11а, ка главном утоварном месту за „Мокру сепарацију“. Положај разделних колица омогућава одвајање 850 t/h.

8. Руковаоц на новој истоварној станици „Мокра сепарација“ на синоптичкој табли или екрану добија све сигнале рада елемената система.

9. Диспечер III фазе „Сува сепарација“ добија на својој синоптичкој табли сигнал рада система извозаугља према „Мокрој сепарацији“ са допреме БТС система.

10. Руковаоц на Главном утоварном месту за „Мокру сепарацију“ (Објекат 18) на својој синоптичкој табли добија сигнале рада појединих елемената система. Свако покретање погона трака има своју временску задршку са звучним и светлосним сигналима упозорења.

Жељено заустављање

Руковаоц на новом истоварном месту „Мокре сепарације“ или диспечар III фазе даје сигнал за услов рада или сигнал за услов заустављања. Услов заустаљања може настати и аутоматски ако неки од услова рада није задовољен.

1. Процедура заустављања се покреће ако је запуњен бункер на истоварној станици – нема услова за пријем ровног угља у „Мокру сепарацију“ - сонда је констатовала максимални ниво пуњења.

2. Процедура заустављања се покреће ако не постоје услови пријема ровног угља на III фазу тј. запуњени су бункери и нема отпреме угља ка Термоелектрани - диспечар III фазе „Суве сепарације“ зауставља допрему са БТС система.

3. Процедура заустављања се покреће ако руковаоц на новом бункеру „Мокре сепарације“ даје сигнал жељеног заустављања пријема угља тј. гаси сигнал захтева за угљем из III фазе „Суве сепарације“.

4. Процедура заустављања се покреће ако диспечар III фазе „Суве сепарације“ зауставља допрему угља у „Мокру сепарацију“ са БТС система тј. гаси сигнал одобрења извоза угља према „Мокрој сепарацији“.

5. Процедура заустављања се покреће, а сигнал да је процедура заустављања у току се прослеђује диспечару III фазе „Суве сепарације“ тако што му споро трепери сигнал рада система за извоз са БТС система, руковаоцу на Главном утоварном месту и руковаоцу на новом бункеру „Мокре сепарације“ споро трепере радни сигнали елемената система који су у процедури гашења.

6. Процедура заустављања допреме угља са БТС система се одвија на следећи начин:

а) Положај разделних колица у левку пресипно расподелне станице КЦ-10 се помера на положај који затвара извоз према „Мокрој сепарацији“.

б) затим се гаси Т-10а после одређеног броја секунди потребних да се трака испразни.__

в) затим се гаси Т-10, такође после одређеног броја секунди потребних да се трака испразни, а онда траке испред Т-11 и Т11-а.

г) кад се све заврши гасе се у потпуности сигнали рада елемената система.

Принудно - хаваријско заустављање:

Губитком неког од услова рада стаје погон који је у хаварији или сви погони ако је активиран неки од сигурносних кругова. Ако је рад погона који је у хаварији услов рада погонима испред себе, сви ови погони се гасе, а разделна колица у левку пресипно расподелне станице КЦ-10 се померају на позицију затворено за „Мокру сепарацију“. Сигнал грешке се прослеђује Диспечеру III фазе „Суве сепарације“ тако што сигнал рада система извоза за „Мокру сепарацију“ са БТС система брзо трепери. Руковаоцу на Главном утоварном месту и руковаоцу на новом бункеру „Мокре сепарације“ брзо трепери сигнал рада елемента који је изазвао грешку, а на екрану се појављује код грешке који показује тачно место настанка грешке.

Пуњење бункера на Истоварној станици

Руковаоц на Истоварној станици „Мокре сепарације“ може изабрати аутоматско или ручно управљање пуњењем бункера Нови део и Випер. Стање запуњености бункера, које региструју сонде нивоа, се приказује на екрану командног пулта руковаоца на новом бункеру „Мокре сепарације“.

Аутоматско управљање се остварује на следећи начин:

1. Транспортер Т11 прима угаљ са Т-10 и допрема га у Истоварну станицу „Нови део“ (бункер). Када је било који од сензора нивоа за „Нови део“ (бункер) региструје да се бункер напунио формира се сигнал за покретање везног транспортера, после чега колица заузимају положај где угаљ усмеравају у трећи крак левка на везни транспортер Т-11а према Виперу.

2. Сигнал запуњености Випера покреће промену положаја колица да пуни бункер на новој истоварној станици, после мале временске задршке гаси транспортер Т-11а.

3. Сигнал о запуњеност старог и новог дела бункера на Мокрој сепарацији покреће процедуру заустављања целог система. При свакој процедури заустављања колица заузимају положај пуњења бункера „Нови део“.

Ручно управљање се остварује на следећи начин:

1. Руковаоц у сваком моменту може изабрати пуњење бункера новог дела или Випера. Ако бира пуњење новог дела колица се позиционирају према левковима новог дела, ако бира Випер, покреће се трака Т-11а, затим се колица позиционирају према Виперу.

2. Ако сензори нивоа констатују запуњеност бункера на којем се врши ручно пуњење одмах се покреће процедура заустављања целог система.

Карактеристике система аутоматског управљања

Погони овог система су концентрисани на 3 главна напојно-управљачка места. Једно је на главном утоварном месту у објекту сада названом П1 (објекат А18), друго је на Истоварном месту у објекту новог реконструисаног бункера, сада названом П3, a због удаљености погонског мотора траке Т10, место постављања опреме за њено напајање и управљање је издвојено у објекту претоварне куле П2. Функционалне целине су оформљене на основу функције иницирања покретања, тако је дефинисана функција =01 Истовар и функција =02 Утовар.

Напајање и управљање погонима ће се вршити из следећих локација:

1) орман =01+P3_NN – погони трака Т11, Т11а, разделна колица КЦ11, дизалица,

2) командни пулт =01+P3_KP

3) орман =02+P1_NN – погони трака Ц12а, Ц11а, Т10а, С1, С2, С3, дизалица у објекту П1, дизалица у објекту П1а, муљна пумпа, разводни орман у објекту П2__

4) командни пулт =02+P1_KP

5) орман =02+P2_NN – погон траке Т10, дизалица у објекту П2

Напајање хидрауличних разделних колица КЦ13 остаје из погонске станице у објекту А16, јер припада систему I и II фазе Суве сепарације – у случају отказа система Допреме према Мокрој сепарацији овај погон мора да остане у функцији као и допрема према I и II фази. Измењене шеме напајања хидрауличних пумпи за ова колица дате су у шемама =02+А16_КC13.

Напајање хидрауличних разделних колица КЦ10 ће бити из погонске јединице напајања траке Ц11, јер припада систему III фазе Суве сепарације, шеме електромоторног погона пумпе за хидраулику колица дате су у делу шема =02+RO_КC10, а напајање хидрауличних колица КЦ401 вршиће се из погона као и трака Т401, шеме =02+А4_КC401. Управљање и праћење положаја ових колица биће могуће и из система аутоматског управљања система Допреме према Мокрој сепарацији. Систем аутоматског управљања овим процесом заснива се на обради улазно излазних сигнала који ће се прикупљати на локацијама напојно управљачких ормана. У орману =01+P3_NN ће се налазити главни PLC, из фамилије S7 400, који ће преко Profinet мреже комуницирати са издвојеним улазно/излазним из фамилије S7 300 преко децентрализоване јединице типа ET200M и са оперативним панелима на командним пултевима и у диспечерским центрима. Profinet мрежа ће бити остварена оптичким кабловима са мономодним влакнима. На цртежу бр. 01 дата је ситуација објеката са трасама оптичких каблова. На цртежу бр. 09 дата је блок шема мреже која повезује јединице система аутоматског управљања. Мрежа је облика прстена тако да даје редудантност у односу на отказ неког од каблова комуникације.

У систему се налазе следећи ормани дистрибуираног система аутоматског управљања:

=01+P3_NN - PLC орман – централни контролер у Истоварној станици, диспозиција опреме у орману дата је на цртежу бр. 15. У орману је смештена опрема следеће конфигурације: - централни процесор типа S7 400,

- једна децентрализована периферна јединица типа ET200M

- 4 модула 32 дигитална улаза

- 2 модул 32 дигитална излаза

- 1 модул 8 аналогних улаза

- 1 модул 2 аналогна излаза

- индустријски свич, са 4 порта за везу 10/100 Mbit/s бакарним каблом, са 2 порта за везу 100 Mbit/s мономодним оптичким каблом, са функцијом редудантног повезивања у форми прстена. Разлог за овакву конфигурацију система је управо у дигиталним улазно/излазним модулима који припадају фамилији S7 300. Ови модули се користе (а не модули за S7 400 директно везаних за главни процесор) због компатибилности и већег броја резервних делова јер се иста конфигурација ET200M користи и на другим децентрализованим локацијама. Оваквим избором се олакшава одржавање и смањује број потребних резервних делова. При избору главног процесора је вођено рачуна да може да подржи довољан број аналогних и дигиталних улаза и излаза, као и о евентуалној проширивости функција система у будућности.

=01+P3_KP – управљачки пулт – диспозиција опреме дата је на цртежу бр. 16. У пулту је смештен оперативни панел са 22" екраном осетљивим на додир. За визуелизацију рада система и контролу извршавања инструкција, као и за задавање параметара и извесног броја команди предвиђен је оперативни панел 22" на пулту руковаоца. Екран је TFT Touch screen резолуције 1920x1080 пиксела, има корисничку меморију 24 МВ са могућношћу додавања додатних меморијских картица. Панел комуницира са системом преко Ethernet протокола. На панелу је могућ приказ графичких, текстуалних или нимеричких података као што су:

- тренутна стања свих погона

- статус свих елемената у кругу нужног искључења (све стоп)

- тренутна стања мерених величина за све погоне

- аларми, упозорења

- графички приказ мерених величина

=02+P2_NN - смештен у кули П2, диспозиција опреме дата је на цртежу бр.14. У орману је смештено:

- децентрализована периферна јединица типа ET200M

- 1 модул 32 дигитална улаза

- 1 модул 8 релејних излаза

- 1 модул 2 аналогна излаза

- индустријски свич, са 4 порта за везу 10/100 Mbit/s бакарним каблом, са 2 порта за везу 100 Mbit/s мономодним оптичким каблом, са функцијом редудантног

повезивања у форми прстена.

=02+P1_NN - смештен у Утоварној станици П1, диспозиција опреме дата је на цртежу бр.13. У орману је смештено:

- децентрализована периферна јединица типа ET200M

- 4 модула 32 дигитална улаза

- 1 модул 32 дигитална излаза

- 1 модул 8 релејних излаза

- 1 модул 8 аналогна улаза

- 1 модул 2 аналогна излаза

- индустријски свич, са 4 порта за везу 10/100 Mbit/s бакарним каблом, са 2 порта за везу 100 Mbit/s мономодним оптичким каблом, са функцијом редудантног

повезивања у форми прстена.

=02+P1_KP – управљачки пулт – диспозиција опреме дата је на цртежу бр. 16. У пулту је смештен оперативни панел са 22" екраном осетљивим на додир.

Избор управљачке опреме

У пројекту је предвиђено коришћење управљачке опреме из фамилије SIMENS SIMATIC S7. Програмабилни логички контролер је из фамилије S7-400, док су периферне јединице за дистрибуиране U/I на бази ЕТ200М модула из фамилије S7-300. Типична конфигурација PLC контролера SIMATIC S7 се састоји од следећих модула:

• модула напајања (PS)

• процесорског модула (CPU)

• сигналних У/И модула (SM)

• функционалних модула (FM)

• комуникационих процесора (CP)

Више S7 процесорских модула могу међусобно да комуницирају преко PROFIBUS или PROFINET протокола. На исти начин се може остварити и комуникација са другим SIMATIC S7 процесорским модулима. За програмирање SIMATIC S7 опреме се користи уређај за програмирање (PG) са одговарајућим софтвером STEP 7.

S7-400 - Процесорски модул CPU416-3

Меморија

• Радна меморија, интегрисана: 2.8 MB за податке и 2.8 MB за систем

• Корисничка меморија: 1MB, RAM, интегрисана у модул

• Поширење корисничке меморије FLASH FEPROM: до 64 MB

• Поширење корисничке меморије RAM: меморијске картице RAM до 64 MB

• Батеријска заштита: за све податке

Брзина извршавања

• Bit, wоrd и математичке инструкције са фиксним зарезом: 30 ns

• Математичке инструкције са покретним зарезом: 90 ns

Тајмери и бројачи

• S7 тајмери - 2048 (са могућношћу батеријске заштите, опсег 10ms...9990s)

• S7 бројачи – 2048 (са могућношћу батеријске заштите, опсег 0...999)

Конфигурација

Централни рекови/проширења: максимално 1/21

Мултипроцесорски рад: максимално 4CPU са UР1 или UР2

Број IM модула у систему: Максимално 6xIM460 или 4xIM463-2

Број DP мастера у систему: 1 интегрисана 4xIМ467

Број PROFINET (PN) контролера: максимално 4xCP443-1

Сат: дa, резолуција 1ms, макс. грешка 1.7s/dan (PОW ОFF) 8.6s/dan (PОW ОN)

Бројач радних сати: дa, 16, батеријски заштићени

Синхронизација времена: да

Димензије: 50x290x219 mm

Екстерно батеријско напајање: 5..15VDC

Снага: 6.5W

Модул напајања PS407, 10А

Модул напајања PS407 (10А) има следеће карактеристике:

• дизајнирани су за монтажу у рек S7-400

• хладе се природним струјањем ваздуха

• конектор за прикључење улазног напона са AC-DC кодирањем

• класа заштите IEC 60536

• излаз је заштићен од кратког споја

• у оквиру модула се мониторише и улазни и излазни напон, и уколико један од њих није добар то се сигнализира процесорском модулу у систему

• оба излазна напона (5VDC и 24VDC) деле заједничко уземљење

• опционо је могуће уградити батеријску заштиту

• модули поседују РАД/КВАР LED индикацију на предњем панелу

• Опсег улазног напона:

о AC напон 85VAC до 264VAC, 50/60Hz

о DC напон 88VDC до 300VDC

• Излазни напон/струја:

о 5VDC/10А и

о 24VDC/1А

SIMATIC - Дистрибуирани У/И уређај ЕТ 200М

Дистрибуирани У/И уређај ЕТ 200М је модуларан. ЕТ 200М користи исти систем

инсталације као програмабилни контролер S7-300. Он се састји од IМ 153-x и U/I модула S 7- 300. Дистрибуирани У/И систем ЕТ 200М део је програмабилног контролера SIMATIC S7. То значи да вам STEP 7 помаже у конфигурисању, програмирању и додељивању параметара ЕТ200М, као и током подешавања и дијагностицирања. Одређене услуге и функције IМ153-4 (као нпр. параметаризација FМ или редунданса) могу се једино у потпуности користити у SIMATIC S7/PCS 7. У пројекту је предвиђена варијанта IМ153-4 са PROFINET интерфејсним модулом. Повезивање на PROFINET мрежу се врши бакарним проводником преко RJ-45 конектора. На ову јединицу је могуће прикључити до 12 I/O модула из серије S7-300.

S7-300 - Модул дигиталних улаза SM321; DI32x24VDC

Модул дигиталних улаза SM321; DI32 24VDC има следеће карактеристике:

• 32 изолованих улаза, у групи од по 16 улаза

• 24VDC номиналног улазног напона

• модул је погодан за прекидаче и двожилне, трожилне или четворожилне индуктивне даваче

• потрошња самог модула 6.5W

• сигнал "0" -30 до +5V

• сигнал "1" +13 до +30V

S7-300 - Модул дигиталних излаза SM322; DО32x24VDC/0.5А

Модул дигиталних излаза SМ322; DО32x24VDC/0.5А има следеће карактеристике:

• 32 изолованих излаза, у групама по 8 канала

• Струјни капацитет сваког излаза је 0,5А

• 24VDC номинални напон

• погодан за соленоидне вентиле, DC контакторе и индикаторске светиљке

• потрошња самог модула 6.5W

• излазна струја за сигнал "1" - 0.5 A

• за сигнал "1" минимална струја 5 mA

• за сигнал "0" стална струја max. 0.5 mA

• Фреквенција преласка

- потрошач отпор, max. 100 Hz

- потрошач индуктивност, max. 0.5 Hz

- потрошач лампица, max. 10 Hz

S7-300 – Модул аналогних улаза SМ331;АI8x9/12/14bit

Модул аналогних улаза SМ331; АI8x9/12/14bit има следеће карактеристике:

• 8 улаза

• резолуција мерене вредности је 14 бита + знак

• могућност избора врсте мерења:

о напон

о струја

о отпорност

• изолован од интерфејса и основне магистрале

S7-300 – Модул аналогних излаза SМ332; АО2x11/12bit

Модул аналогних излаза SМ332; АО2x11/12 bit има следеће карактеристике:

• 2 излаза

• резолуција мерене вредности је 11 бита + знак

• изолован од интерфејса и основне магистрале

Техничким решењем управљања системом допреме угља за Мокру сепарацију могуће ће бити радити у аутоматском или ручном раду. Избор ће се вршити преко изборног прекидача на командним пултовима. Аутоматски рад значи да се покретање и заустављање погона врши према процедурама програмираних у PLC-у. Ручни режим рада значи да се покретање врши са командног пулта или са локалних ормарића. Уз ово могуће је изабрати блокадни или деблокадни режим рада. Овај избор ће се моћи вршити са напојно-управљачких ормана.

Командни напони у пројектованом систему су изабрани према командним напонима који се користе у системима Суве сепарације, пошто се из ових система узимају и дају сигнали команде и сигнализације. У систему ће постојати више командних напона:

- 220V AC – за активацију погонских контактера и спољњих сирена,

- 60V DC – за активацију улазних интерфејс релеа са периферне опреме – граничних прекидача,

- 24V DC – за локалне улазне и излазне сигнале.

Активација погонских контролера иду преко командног напона који је управљан колом принудног искључења. Ово коло чине сви све стоп тастери и потезна ужад.

Према пројектном задатку сви погони нових трачних транспортера су фреквентно регулисани. Брзину траке дефинише аналогни улаз фреквентног регулатора, који формира један од аналигних излаза програмабилног контролера. Овај излаз 4-20 mA даје податак o 0- 100% брзине. Номинална брзина се дефинише по жељи корисника при програмирању система. После одређеног временског периода са полазне, номиналне брзине се прелази на аутоматски регулисану вредност, која се генерише податком о тренутном протоку материјала, коју даје трачна вага ВТ10. Трачна вага се поставља на транспортеру Т10, 50 m после утоварног места са траке Т10а. Она даје тренутни проток и кумулативно испоручено угља према Мокрој сепарацији.

Проток материјала је управо сразмерна брзини траке и количини материјала на траци. Номинални проток за траку Т10 је 850 t/h, за брзину траке 3.8 m/s, ширина траке је 1.2 m, густина материјала је 0.65 t/m3, теоријска висина материјала је око 8 cm (кад би трака била равна површина). При појави веће количине материјала са угљених система повећала би се висина материјала на траци, те и проток. Да би се избегло нагомилавање материјала захтева се повећање брзине траке, које изазива смањење висине матријала на траци. Значи пораст брзине траке би требало управљати директно са порастом протока. Наравно ова регулација брзине ће се одвијати у одређеним границама номиналне брзине нпр. 25%, да не би због кашњења податка о промени протока (утоварно место је удаљено око 115 m од ваге што је око 30s) дошло до затрпавања траке. PID регулација, ако буде потребна због времена одзива, времена одабирања, као и према учесталости промена величине по којој се врши регулација,  биће дефинисана при подешавању система, софтверски у програмабилном контролеру. Било би много боље да се може искористити податак о тренутном протоку пре утоварних колица КЦ10 и КЦ13. На траци Ц13 постоји вага, али вага на траци Ц11 би требала да се премести на траку Ц10, јер се налази после утоварног места.  Ове ваге се не могу користити јер оне припадају системима са Површинских копова.

Трачни транспортери имају следеће карактеристике:__

|  | снага | откочник |  | ширина | дужина | брзина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т10 | 132 kW | 0,4 kW | 988 rpm | 1200 mm | 430 m | 3,8 m/s |
| С12а | 55 kW |  | 982 rpm | 1800 mm | 48 m | 2,35 m/s |
| С11а | 45 kW | 0,4 kW | 982 rpm | 1200 mm | 32 m | 3,05 m/s |
| Т10а | 45 kW | 0,4 kW | 982 rpm | 1200 mm | 29 m | 3,05 m/s |
| T11 | 132 kW | 0,4 kW | 988 rpm | 1200 mm | 390 m | 3,8 m/s |
| T11a | 45 kW | 0,4 kW | 982 rpm | 1200 mm | 38 m | 3,05 m/s |

Сви трачни транспортери су опремљени граничним прекидачима за детекцију укошења траке – један пар код погонског бубња и један пар код повратног бубња. На цртежу бр. 11 дат је приказ постављања ових прекидача. Такође на сваком транспортеру на конструкцији повратног бубња се поставља сензор за детекцију ротације. Управљење на командним пултевима =01+P3_KP, =02+P1_KP и у диспечерским центрима I и II и III фазе „Суве сепарације“, се врши преко оперативних панела. На командним пултевима биће приказане „синоптичке табле“ са приказом технолошке шеме, са тастерима покретања/заустављања и др. У случаја настајања застоја погона на екрану ће се приказивати сигнали грешке. На екранима код диспечера биће приказан само део погона од интереса и тастери потребни за командовање и комуникацију са командним пултевима. У објектима диспечерских ценара I и II и III фазе „Суве сепарације“, сем оперативних панела, се уграђује и опрема за напајање и комуникацију. Напајање се врши напоном којим се напаја постојећа опрема у пултевима диспечера.

Запуњеност букера на истоварној станици се континуално мери радарским сензорима постављеним изнад сваког дела бункера на платформи на коти 3 m. Дубина бункера је 10 m, те су специфициране сонде за даљине минимално 15 m. На оперативном панелу руковаоц на Истоварној станици ће имати приказ запуњености у процентима.

В. Грађевински део

Према планираној динамици извођења радова, сви радови су подељени у две фазе. Грађевински радови углавном морају да прате планирану динамику извођења машинских радова,  као и планиране застоје на ремонтима у одређеним целинама огранка Прерада.

Прва фаза

У првој фази грађевинске радове је могуће изводити паралелно на различитим позицијама, једним делом без угрожавања функциониања железничког транспорта, нарочито на извођењу припремних, земљаних и бетонских радова на делу транспортера Т10 непосредно после пресипног места са утоварног места бр. 4 (пресипно место П-1)  до пресипне куле на транспортер Т11 (пресипно место П-2) и танспортер Т11 до укрштања са жичаром. Ови радови не захтевају укидање постојећих колосека, али се мора водити рачуна о безбедности свих учесника ако  у току радова буде потребно функционисање железничког транспорта. Радови на бетонирању темеља морају бити завршени бар 15 (словима: петнаест) дана пре почетка монтаже челичне конструкције, да би бетон постигао довољну носивост за примање оптерећења.

Након извођења пројектованих  бетонских радова на темељима стубова и пресипних места, монтажа челичне конструкције стубова, мостова транспортера и конструкција пресипних кула зависиће од организације Огранка Колубаре Метал која ће вршити испоруку и уградњу све челичне конструкције и транспортера, односно расположиве механизације и могућности приласка дизалица местима на којима се монтира конструкција. У зависности од њих може долазити до повремене обуставе железничког транспорта.

Обзиром да почетак ће монтаже конструкције транспортера Т10 бити после пресипне куле П-1 која предравља просторни ослонац конструкције моста транспортера, мора се водити рачуна о просторној стабилизацији конструкције, односно о постављању монтажних спрегова и додатни просторни ослонац који ће имати функцију док се не заврши пресипна кула П-1.

Део транспортера Т10 од главног утоварног места до утоварног места број 4 може се изводити тек по укидању колосека, а ти радови се могу изводити паралелно са реконструкцијом  левка КЦ13, транспртера Ц12а и главног утоварног места. Овај део радова је потребно планирати у време редовног ремонта у Сувој сепарацији. Ови радови  ће сигурно трајати дуже од планираног застоја, тако да ће се за то време користити утоварно место број 4.

Радове везане за реконструкцију истоварне станице нови део потребно је планирати у току редовног ремонта у мокрој сепарацији. Ови радови су вероватно највећи проблем у динамици извођења радова јер је планирана  реконструкција обиман посао, а када се започне са радовима потпуно се избацује коришћење железничког транспорта. Тада се могу изводити и преостали радови на транспортеру Т11 од укрштања са жичаром до истоварне станице.

Реконструкција утоварног места број 4 је планирана у првој фази, али се предвиђени радови на реконструкцији морају оставити за што каснији период, јер када се укину колосеци на главном утоварном месту и на истоварној станици, једина могућност утовара угља у вагоне биће на овом месту. Сами радови на објекту нису компликовани и могу се завршити за 25 (словима: двадесетпет) дана, али се у време извођења радова не може утоварати угаљ у вагоне. Можда би требало размотрити могућност пребацивања радова на овој позицији у другу фазу.

Друга фаза

У другој фази предвиђени су радови на пресипној станици Ц10, везних транспортера Ц11А и Т11А, као и реконструкцију старе истоварне станице - випера.

Реконструкција пресипне станице Ц10 и монтажа везног транспортера Ц11А су повезане и раде се истовремено, али захтевају и радове на реконструкцији главног утоварног места на коти +8,10, тако да је ове радове потребно изводити у току редовног ремонта Суве сепарације. Треба водити рачуна да се припремни радови на реконструкцији пресипне станице Ц10 започну пре ремонта. Радови на бетонирању темеља морају бити завршени бар 15 (словима: петнаест) дана пре почетка монтаже челичне конструкције, да би бетон постигао довољну носивост за примање оптерећења.

Реконструкција истоварне станице стари део –випер предвиђа уклањање конструкције истресача (випера) преко крова објекта, што значи да је  потребно уклонити део кровне конструкције са објекта, извадити випер у комаду и вратити кровну конструкцију. Када се уклони ова челична конструкција могу се изводити унутрашњи радови. Иако је пројектним задатком тражено надвишење бункера, надвишење бункера није пројектовано, обзиром на старост објекта и непостојање техничке документације, јер постоји могућност угрожавања стабилности и функционалности комплетног објекта.

# 2.Квалитет и начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

  - Захтеви за најважније подсклопове– Машински део

  - Челична конструкција

Челична конструкција мора бити изграђена у складу са стандардима DIN/ISO, а посебно мора бити усклађена са DIN 22261-2:2006-12.

Материјали који се користе:

За носећу конструкцију	S 355 J2 + N

За помоћне конструкције	S 235 JR + AR

Израда се заснива на стандарду DIN 18800, Део 1 и 2, издање 11/90 (DIN EN 1993). Сав материјал мора бити допремљен са уверењем о испитивању, у складу са DIN EN 10204 / DIN 50049, за челик класе Ѕ235 са уверењем о испитивању рада, тачка 2.2, за класу челика Ѕ355 са уверењем о прихватању 3.1.

Произвођач челичне конструкције мора поседовати све дозволе и услове предвиђене прописима потребним за производњу и контролу челичне конструкције.

Минимум захтева, у смислу заваривања и техничке припремљености производног постројења, мора бити утврђен одговарајућом класификацијом произвођача у складу са DIN 18800-7:2008-11 (DIN EN 1993). Ова обавеза подразумева да произвођач припреми услове у смислу особља и оперативних услова, а на техничке захтеве за заваривање односи се у смислу квалитета.

Заварене конструкције, током производње, морају бити у складу са EN ISO 13920 – толеранције за заварене конструкције, DIN ISO 4063 поступак заваривања. За припрему материјала, потребна је усаглашеност са DIN 9013, квалитет аутогеног сечења.

Дозвољени материјали за радионицу наведени су у DIN 18800-1 (DIN EN 1993). Могу се користити слични материјали уколико имају наведена механичка, хемијска и физичка својства. За посебне материјале потребне су посебне техничке дозволе и дозволе за заваривање (метода испитивања заваривања DIN EN 288).

Лим дебљи од 30 мм, који ће се користити у областима посебне контроле, или који се налази у области заварених шавова који су под затезним оптерећењем,  мора бити у складу са DIN 18800-1 (DIN EN 1993), а испитивање преклапања завареног шава мора бити у складу са SEP 1390 (што мора бити наведено у спецификацији цртежа). Корозија није дозвољена – почетно стање нефарбане површине мора бити у складу са DIN ISO 8501-1).

Припрема заваривања мора бити у складу са цртежима као и са DIN EN 29692. За отворе, ивице, углове, резове маказама и термичке резове, уколико током даље обраде не сме доћи до топљења материјала, ивице морају бити заобљене или оборене.

Радионички материјал S355 Ј2G3 за лим дебљине  16 мм, мора се претходно загрејати у складу са DIN EN 1011-2 Метода Б.

Након заваривања свих спојених делова, сви заварени шавови морају бити у складу са групом квалитета која је наведена на цртежу, морају бити визуелно процењени и документовани (DIN EN 970) за класу D и Е.

За израду ливених и кованих делова морају се следети следећи стандарди:

EN ISO 2768 T1/T2 – Толеранција за машинске делове

DIN EN 10 243 T1/T2 – Толеранције за ковање у калупу

DIN ISO 8062 – Толеранције за ливене делове

Испитивање материјала, полупроизвода и заварених спојева без разарања, мора се вршити од стране атестираног особља, у складу са DIN EN 473

.

Поред тога, контрола челичних конструкција мора бити у складу са:

DIN EN ISO 5817:2006-10, ISO 17 635 (DIN EN 12 062), DIN EN 1712, DIN EN 1714 (за ултразвук), имајући у виду DIN 22261-3:2006-11, испитивање без разарања, DIN 18800-7:2008-11 за уверења за заваривање, DIN 18800 Део 7, за момент причвршћених спојева, DIN 14399-2-4 за HV спојеве.

Табела 2.1 Спојеви завртњевима

| Начин спајања | Опис | Претходно оптерећење | Трење, површине без клизања |
| --- | --- | --- | --- |
| SL | Комбинација прирубничких отвора отпорних на смицање | НЕ | без |
| SLP | Подешена ивица отвора је отпорна на смицање | НЕ | без |
| SLV | Пренапрегнут прирубнички спој преко отвора отпоран је на смицање | ДА | без |
| SLVP | Пренапрегнут подешен спој преко отвора отпоран је на смицање | ДА | без |
| GV | Пренапрегнут спој отпоран је на клизање | ДА | са |
| GVP | Пренапрегнут подешен спој отпоран је на клизање | ДА | са |

Храпавост површине за спојеве GV и GVP мора бити у складу са DIN EN ISO 12944-4.     Храпавост површине мора износити између 50 и 80 м. Потребно је да произвођач документује потребан коефицијент трења од 0.5. Дебљина сувог слоја ограничена је на највише 40 м.

Уколико је, према плану, потребно користити пренапрегнуте завртњеве чија класа чврстоће износи 8.8 и више, потребно је обезбедити подлошке на страни завртњева и навртки.

    - Обавезе Извођача за израду челичне конструкције и машинских делова

•	Да изврши израду челичне конструкције и машинских делова у свему према технологији, карактеристикама и стандардима из Техничког описа као и важећим стандардима SRPS/DIN/ISO.

•	Да пре израде чел. конструкције и машинских делова провери радионичке цртеже позиција које ће Наручилац доставити Извођачу након потписивања Уговора. Сви достављени цртежи су ауторска и власничка својина Наручиоца, забрањено је умножавање и коришћење у друге сврхе осим за овај пројекат и сматрају се пословном тајном и поверљивом информацијом Наручиоца.

•	Да гарантује употребу материјала и компоненти високог квалитета у току производње опреме и испоручи их са одговарајућим уверењем о испитивањима, у складу са формом атеста Сертификат EN 10204.3.1.Наручилац може проверити квалитет материјала у независној акредитованој лабораторији и уколико утврди да је употребљен неодговарајући материјал предузме мере на терет Извођача или да сагласност за уградњу.

•	Да поседује све дозволе и услове предвиђене законским прописима потребним за производњу челичне конструкције и машинских делова.

•	Да током производње задовољи све предвиђене стандарде за заварене конструкције из Техничког описа, у складу са :

-	технологијом извођења заварених спојева(Извођач мора да поседује квалификовану   технологију за заварене спојеве које изводи ),

-	стандардним толеранцијама израде и квалитетном припремом материјала,

-	прописаним атестима заваривача,

-	системом доказивања квалитета

•	Да изврши АКЗ у свему према технологији, карактеристикама и стандардима из Техничког описа где је дефинисана претходна припрема површине, заштита од корозије радионичких подсклопова и компоненти, заштита на радовима предмонтаже, поправка оштећене заштите услед транспорта и др.

•	Да за АКЗ обезбеди гарантни период најмање 60 (словима: шездесет) месеци оддана потписивања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорених страна и испуни критеријуме за дугорочну заштиту од корозије од најмање 15 (словима: петнаест) година у складу са DIN EN ISO 12944.

•	Да све радове на заштити од корозије обавља професионално и у складу са најновијим достигнућима у овој области.

## 2.2 Редуктори

    - Општи услови испоруке за редукторе

Општи услови обухватају захтеве које Извођач, мора испунити током испоруке и уградње редуктора. Поред тога, за редукторе се морају применити посебни услови који се односе на специфичне захтеве уградње.

Вратила морају бити направљена од висококвалитетних материјала. За озубљено вратило у редукторима, примењује се критеријум избора материјала који су одговарајући за израду редуктора. Редуктори морају бити машински и термички обрађени. Површине зуба зупчаника морају бити  полиране, а може се применити и HPG поступак озубљења.

Потребно је да лежајеви буду стандардни и израђени од стране реномираног произвођача.

За заштиту од спољне прашине, потребно је користити додатно заптивање типа Taconite.

#### 2.2.1.1 Сервисни фактор КА за редукторе

Сервисни фактор КА=2, то јест фактори примене морају бити у складу са стандардом DIN 3960. За погоне са фреквентном регулацијом, потребно је доставити податке о моменту инерције за ротационе масе редуктора.

#### 2.2.1.2 Топлотни капацитет редуктора

Општи услови примене за опрему обухватају амбијенталну температуру од -25°C до +40°C. Потребно је да Извођач достави топлотни прорачун за зупчанике, који обухвата најнеповољније услове до којих може доћи током рада, а да у тим условима не дође до прегревања редуктора. Потребно је имати у виду да максимална радна температура редуктора не сме прекорачити 80°С за минерално уље.

      - Озубљење

Озубљење редуктора мора бити изведено и усклађено  са DIN 3960, DIN 3971, DIN 3991, ISO 6336. Редуктори морају бити направљени од квалитетних материјала. Модули зупчаника морају бити у складу са DIN 780.

Минимални ниво безбедности озубљења зупчаника мора бити у складу са DIN 3990 и DIN 3991. Квалитет коришћених материјала и термичка обрада, као и контрола квалитета, морају бити у складу са DIN 3990/11. Површина зуба зупчаника је брушена, квалитет површине од најмање 6, у складу са DIN нивоом за квалитет.

За квалитет такође важе следећи стандарди:

DIN 3961, DIN 3962, DIN 3965, DIN 3964, DIN 3967, VDI 2545.

Документација за редукторе у складу са DIN 3966. Подаци у документацији морају бити у складу са следећим стандардима: DIN ISO 1101, DIN ISO 2768 T 2, DIN 868, DIN 3972, DIN 58412, DIN 3960, DIN 3965 T 1 do T 4, DIN ISO 1302.

      - Бука и вибрације редуктора

Квалитетном обрадом елемената зупчаника обезбедити минимални ниво буке и вибрација при раду.

Бука редуктора у условима рада, под пуним оптерећењем, мора бити усклађена са стандардима за индустријске јединице са зупчаницима VDI 2159.

Табела 2.2 Нивои буке редуктора

| Редуктори | Укупан ниво звучне снаге |
| --- | --- |
| са цилиндричним зупчаницима (котрљајни лежајеви) | 77.1 + 12.3 x log P / kW (dB) |
| са цилиндричним зупчаницима (клизни лежајеви) | 85.6 + 6.4 x log P / kW (dB) |
| са конусним и завојним зупчаницима | 77.1 + 15.9 x log P / kW (dB) |
| планетарни редуктор | 87.7 + 4.4 x log P / kW (dB) |
| редуктор са пужним зупчаницима | 65.0 + 15.9 x log P / kW (dB) |

Максимални дозвољени ниво буке износи 80% од вредности.

Вибрације погонске јединице (мотор-спојница-редуктор-бубањ) морају бити усклађене са прописима и стандардима VDI 2056 и DIN ISO 10816.

      - Опрема  редуктора

Редуктори морају бити опремљени следећом опремом:

(Важи за зупчанике који раде у режиму – S.9 – са фреквентном регулацијом)

Уређај за надгледање нивоа уља – визуелна контрола

Сензори за контролу температуре уља и температуре у лежају улазног вратила редуктора –PT 100 сонда са два излазна сигнала: а WАRNING (упозорење) и СТОП (заустављање)

Грејачи за рад редуктора у зимским условима. Грејачи морају бити уземљени и редуктори морају бити заптивени (не сме доћи до цурења уља). Топлотни флукс износи мање од 0,8W/cm2

Заптивачи од Vitona, TACONITE систем заптивања на улазном и излазном вратилу

Одушка редуктора мора бити опремљена филтером, за спречавање продирања прашине у редуктор.

Подмазивање редуктора обавља се високо квалитетним минералним уљима у складу са DIN 51509, класе CLP у складу са DIN 51502, а вискозитет је у складу са ISO VG, класе DIN 51519. Поред тога, са Наручиоцем је могуће договорити коришћење синтетичких уља.

      - Техничка документација

Цртеж делова редуктора – диспозиција на отвореном, са детаљним прегледом свих компоненти које морају бити повезане са редуктором, као и мере уградње.

Цртеж делова редуктора – попречни пресек којим се наводе положаји свих елемената редуктора, потребан зазор лежајева, потребне мере монтаже и остали детаљи, у циљу високо квалитетног одржавања редуктора.

За горе наведене цртеже делова доставити листу уграђених ставки, са подацима о типу уграђених компоненти, димензијама, материјалу, произвођачу компоненти и примењеном стандарду.

Комплетан извештај о квалитету који обухвата све извештаје о контроли пријема, за различите фазе пријема, такође укључујући атестну документацију.

Подаци за одржавање, упутства за рад и одржавање за редукторе и опрему која се испоручује са редукторима.

Упутства за електро повезивање уређаја за грејање/расхладних уређаја, сензора и енкодера у редукторима.

Техничка документација мора бити достављена четири седмице пре испоруке и мора бити у потпуности прегледана од стране Наручиоца. Сертификат ISO 9001:2015 ISO 14001:2015. Сертификат EN 10240.3.1B.

      - Сертификат о испитивању издржљивости

Сертификат о испитивању издржљивости мора бити приложен уз сваку погонску јединицу, са следећим подацима:

Врста редуктора, назив произвођача, фабрички број, датум извршења испитивања издржљивости.

Номинална снага, Pn (у кW)

Ефективна снага, Pef (у кW)

Номинални момент Tn

Сервисни фактор Ka

Улазна/излазна брзина

Коефицијент

Количина уља

Тип уља

Вискозност уља

Тежина редуктора

      - Трајање испитивања у фабрици

Испитивање мора бити извршено у фабрици произвођача редуктора, на испитном постољу. Минимално оптерећење при испитавању 25 % од називне снаге.

Трајање испитивања зависи од начина примене температуре, на пример: промене температуре од  2К у периоду од 30 минута, мерене на месту носивости, са највећим термичким оптерећењем.

      - Конзервација редуктора

Покрива унутрашњост редуктора, спољну површину кућишта и вратила за монтирање спојница, тј. оперативне елементе механизације:

Одушак редуктора се мора заменити заптивним поклопцем – до уградње редуктора, за спречавање унутрашње кондензације.

Очување спољне површине вратила мора пружити заштиту од најмање 24 месеца – на пример Tectyil-846 К19 (и слична средства), дебљина заштитног слоја мора износити најмање 50 микрона. Заштитна средства се морају лако растварати уз помоћ CH средстава за растварање.

Површине кућишта морају бити заштићене уз помоћ PU боје од две компоненте, RAL-5015 – а дебљина слоја мора износити најмање 240 микрона.

      - Повезивање редуктора

Повезивање редуктора са мотором и радном справом врши се путем спојница.

Спојнице (еластичне, круте…) морају такође имати потребан сервисни фактор КА, као и редуктори. Оне морају бити балансиране на одговарајући начин, у зависности од бр.обрт.

    - Посебни услови за испоруку редуктора за траку

За погонске редукторе користе се конусни – цилиндрични редуктори са спојницом на излазном вратилу. Редуктори су пројектовани за рад са фреквентном регулацијом, тј. са променљивом брзином од 60% -120% називног броја обртаја.

Мере прирубнице за повезивање са бубњем дате су на слици 2.1:

|  | PODACI BKF 320; PODACI BKF 225. d2; (mm); 400; 280. D3; (mm); 200; 140. k2; (mm); 350; 230. n; kom.; 16; 8. Ø; (mm); 25; 25. t; (mm); 10; 8. c; (mm); 35; 30. G7; (mm); 345; 240. |
| --- | --- |

      - Сервисни фактор КА за редукторе

Сервисни фактор, то јест фактор примене мора бити у складу са препорукама реномираних произвођача редуктора и DIN 3960. Напомена: за погоне са фреквентном регулацијом сервисни КА =2.  За погоне са фреквентном регулацијом потребно је доставити податке о моменту инерције за ротирајуће масе редуктора.

      - Преносни однос за редукторе

Однос преноса за редукторе мора бити уједначен са постојећом опремом .

Редуктор је пројектован за рад са подмазивањем које се обавља распршивањем и са  пумпом и трајним радом у свим режимима  од 60 до 120% номиналне брзине, па је потребно  ускладити редуктор са фреквентном регулацијом.

Одводни вентил за уље мора бити направљен за лаку замену уља без просипања по носећој конструкцији и по тлу.

2.2.3Обавезе Извођача за израду редуктора

•	Да редукторе испоручи од наведених произвођача и тако обезбеди унификацију са сродном опремом која се већ користи код Крајњег корисника.

•	Да уз сваки редуктор испоручи техничку документацију:

–	склопни цртеж ( диспозиција комплетног редуктора са свим потребним попречним пресецима ), са неопходним техничким напоменама ( номинална снага, ефективна снага, номинални момент, сервисни фактор, улазна/излазна брзина, коефицијент, количина, тип и вискозност уља за подмазивање, маса редуктора ),

–	листу уграђених позиција ( са подацима о типу уграђених компоненти, димензијама, материјалу, примењеном стандарду, тежинама, произвођачу компоненти ).

•	Да у циљу висококвалитетног одржавања редуктора достави радионичке цртеже делова редуктора са свим потребним попречним пресецима и напоменама ( нпр. толеранције, потребан зазор лежајева и остали детаљи ).

•	Да лежајеви редуктора буду израђени од стране реномираног произвођача.

•	Да обезбеди гарантни период за редукторе од најмање 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорених страна

.•	Да АКЗ изврши у складу са технологијом и карактеристикама из Техничког описа ( заштита спољне површине кућишта и вратила за монтирање спојница, унутрашњост редуктора и елемената преноса ).

•	Да за АКЗ обезбеди гарантни период од најмање 60 (словима: шездесет) месеци од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорених страна

•	Да завршно испитивање изврши у фабрици Произвођача редуктора на испитном постољу и достави Сертификат о испитивању издржљивости.

•	Да испоручи Упутство за подмазивање и Упутство за рад и одржавање за редукторе и опрему која се испоручује са редукторима укљ. Упутство за електро уређаје ( грејачи за рад у зимским условима, расхладни уређаји, енкодери и сензори за контролу температуре уља и температуре у лежају улазног вратила редуктора – сонда PТ100 ).

•	Да испоручи Елборат квалитета који обухвата све извештаје о контроли за различите фазе пријема, као и атесте уграђених материјала ( форма атеста материјала је Сертификат по EN 10204.3.1B ). За елементе преноса морају бити употребљени високо квалитетни материјали.

•	Да произвођач редуктора мора поседовати најмање Сертификат ISO 9001 i ISO 14001 које ће приложити уз осталу документацију квалитета која мора бити у потпуности прегледана и одобрена од стране Наручиоца пре коначног пријема.

  - Кочнице

Мотор и редуктор се међусобно повезују флексибилном спојницом. Половина спојнице на страни редуктора, мора бити са  кочионим добошем.

Погони погонских јединица су опремљени добош кочницама.

Период заустављања од номиналне брзине траке до коначног заустављања трачног транспортера, износи 18 секунди.

Оперативно кочење се обавља електрично. Механичке кочнице су предвиђене за интервентно заустављање у случајевима када је прекинуто напајање ел. енергијом.

У случају оперативног кочења, механичке кочнице се користе са бројем обртаја од 10% од номиналне брзине, ради спречавања корозије кочионог добоша.

Потребно је применити стандардни тип кочница. Елементи кочница морају бити у складу са DIN 22261-4:2007-12, DIN 22261-5:2007-12, kao i DIN 15431. Кочиони добош мора бити балансиран у степену од најмање G 16 у складу са следећим стандардима: DIN 740/2, DIN ISO 8821, DIN ISO 1940.

Електрохидраулички откочник мора бити  у складу са DIN 15430. Папучице кочница и хабајући делови у складу са DIN 15435 и направљени од материјала који нису штетни по здравље радника.

Кочиони диск мора бити направљен од материјала отпорних на кидање, хабање и деформацију услед температуре.

Димензије склопа између редуктора и мотора, као и постављање конзоле кочнице, морају бити узете у обзир.

Пре реализације, документација произвођача мора бити достављена и потврђена од стране Наручиоца.

  - Спојнице

    - Општи услови

Спојнице за повезивање електро мотора са редукторима и редуктора са оперативним машинама.

Типови спојница дати су техничким спецификацијама документације Наручиоца и оне су усаглашене са европским стандардима, стандардним мерним системима.

    - Сервисни фактор КА

Сервисни фактор, то јест фактор примене мора бити у складу са сервисним фактором за редукторе  који се уграђују са спојницама.

Спојнице морају бити у складу са општим прописима и стандардима из области електро и машинског инжењеринга:

DIN 740 Teil1; Teil2

VDI Richtliniene 2240

DIN EN 50347, Maschinenrictlinieen 2006/42 EG за IEC електро моторе

Повезивање спојница са вратилом обавља се у складу са DIN 6885, DIN 6288, са могућом применом машина са клипом (генератора).

Балансиране спојнице (сл. 2.2) морају имати квалитет који је означен у складу са DIN ISO 1940 то јест у распону од G16 до G6.3, што зависи од конкретне примене и броја обртаја.

Слика 2.2 Балансирање спојница

Спојнице, као ротирајући елементи, представљају могућу опасност по запослене, према томе, мора постојати механичка заштита од нежељених контаката. Поред тога, заштита спојница мора пружити довољно елиминисање загревања – вентилација за заштиту од могућег прегревања. Заштита мора обезбедити једноставну контролу спојница и њихових еластичних елемената.

Примењује се упутство 2006 / 42EG, EN 13463-1*.

За спојнице у режиму фреквентне регулације, следеће мора бити обезбеђено:

фактор пригушења за спојнице  (Die verhältnismäßige Dämpfung*)

момент инерције спојница Ј = (kgm2) (Trägheitsmoment*)

динамичка константа еластичности Ctdyn = (Nm /operation) (Drehfedersteife   dinamisch*)

номинални момент Nenndrehmoment* TKN (Nm)

максимални момент (Maximaldrehmoment*) Tkmax (Nm)

момент преоптерећења (Überlastdrehmoment*) TOL (Nm)

променљиви момент (Kupplungswechseldrehmoment*) TKW (Nm)

  - Општи услови за носач/постоље погонских јединице

Носач/постоље погонске јединице мора бити направљен од челичних делова са високим степеном чврстоће. Чврстоћа је потребна за спречавање деформација током рада, услед чега долази до неисправног рада осовине мотора и редуктора.

Погонски склоп мора бити обезбеђен од пада у случају ломљења осигурача погонског бубња, уз помоћ додатних челичних греда на носећој конструкцији.

Технологија уградње и демонтаже свих елемената и уколико је потребно, посебан алат за монтажу и демонтажу, спадају у обим испоруке Извођача.

  - Бубњеви транспортера

    - Општи услови за бубњеве

      - Конструкција бубњева

Производња у складу са захтевима стандарда DIN 22101

За материјал који се користи за израду елемената бубња, морају бити достављени подаци о квалитету у складу са DIN EN 10204 2.1 и 3.1b (то се односи на облогу, вратило-осовину, главчину).

Заварени елементи бубња не смеју имати унутрашње напрезање.

Повезивање између вратила / осовине обавља се путем еластичних стезних прстенова. Притисак између контактних површина мора бити у границама за дати материјал, према препорукама произвођача стезних прстенова.

На крају погонског вратила бубња поставља се прирубница која се фиксира стезним прстеном.

Потребно је динамичко балансирање кућишта бубња G≤40, у складу са DIN ISO 1940:2004-1-4.

Препоручен коефицијент трења μ између гумене транспортне траке и површине бубња, приказан је у табели 2.6.

За погонске бубњеве, препоручује се коришћење гумених облога, а преглед је дат на слици 2.4. Димензије облика облога морају бити у складу са табелом 2.4.

За не-погонске бубњеве, препоручује се коришћење гумених облога са облицима приказаним на слици 2.5. Димензије облика облога морају бити у складу са табелом 2.5.

Није дозвољена хладна вулканизација (лепљење) слоја гумене облоге на челични омотач бубња. Поступак се мора вршити путем аутоклав вулканизације (у топлом стању).

Гарантовани век трајања бубња мора износити најмање 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног понуђача.

      - Бочни делови бубња

Материјал за бочни део мора бити S355 Ј2 +N у складу са EN 10025.

Основна диспозиција бочних страна бубња приказана је на слици 2.3.

      - Омотач бубња

Материјал за омотач је S355 Ј2 +N  и у складу је са EN 10025.

Производња у складу са DIN 18800 Т.7. Заварени спојеви морају бити у складу са
 DIN 22 261 Т.3. Коефицијент трења за транспортну траку мора бити у складу са
 DIN 22 101 (табела бр.2.6):

Омотач бубња нема посебне захтеве за заштиту.

      - Вратило/осовина бубња

Угиб осовине/вратила мора бити мање од 6/60 (0.6 минута).

Прорачун затезне силе која се појављује током затезања траке код бубњева, то јест неповољно трење између траке и омотача

Угиб fm вратила / осовине мора бити мање од 1/2500, смањено за аксијално растојање лежајева

Прорачун вратила / осовине обављен је у складу са DIN 743, део 1-3

Вратило/осовина бубња је из једног дела.

Осовине / вратила су пројектована са минималном концентрацијом напона, морају имати квалитетну обраду у складу са прописима ISO 1302.

      - Карактеристике лежајева

Прорачунати век трајања лежајева бубњева износи најмање 35 000 радних сати (у складу са ISO 281)

Лежајеви морају бити у складу са DIN 635.

Кућиште лежаја бубња мора бити у складу са стандардима реномираних произвођача за кућишта лежајева и морају бити опремљена прикључцима за ручно подмазивање (мазалицама)

Лавиринтско заптивање са taconite заптивањем – могућност додатног подмазивања.

Кућишта лежајева морају бити опремљена сензорима за контролу температуре лежаја.

      - Заштита од корозије

        - Облога бубња

Нема посебних захтева за облогу бубња.

        - Бочна страна бубња

Чишћење бочних страна  бубња обавља се средствима за квашење.

Применити следећи систем облагања за спољне површине данца и чеону површину плашта:

1x основни премаз 60 µм

1 x завршни слој 80 µм

1 x завршни слој од 80 µм

Применити следећи систем облагања за унутрашњу површину данца (бочне странице бубња):

1 x основни премаз од 40 µм

1 x завршни слој од 40 µм

Вратила и осовине

Применити привремену заштите од корозије на крајевима вратила и осовина. Дебљина слоја облоге износи 100 µм.

Слика 2.3  Бочна страна бубња – основна диспозиција

Слика 2.4 Облик гумене облоге за погонски бубањ

Слика 2.5 Облик гумене облоге за не-погонски бубањ

Табела 2.3. Квалитет облоге бубња

| Одлике | DIN | Јединица мере | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Чврстоћа | 53505 | А | 60 5 |
| Тврдоћа гумене облоге | 53505 | Shor | 65± 5 |
| Специфична тежина | 53479 | g/cm3 | 1.16 |
| Хабање | 53516 | mm3 | ≤ 100 |
| Чврстоћа на кидање | 53504 | N/mm2 | 16 |
| Јачина на цепање | 53507 | N/mm | ≥ 20 |

Табела 2.4. Димензије облика за погонске бубњеве

| Опис | Ознака | Димензије (mm) |
| --- | --- | --- |
| Растојање жлеба (аксијално) | a | Према цртежу |
| Растојање жлеба (радијално) | c |  |
| Ширина жлеба | b |  |
| Дубина жлеба | t |  |

Табела 2.5. Димензије облика за не-погонске бубњеве

| Опис | Ознака | Димензије (мм) |
| --- | --- | --- |
| Растојање жлеба (аксијално) | a | Према цртежу |
| Растојање жлеба (радијално) | c |  |
| Ширина жлеба | b |  |
| Дубина жлеба | t |  |

Табела 2.6. Препоручен коефицијент трења μ између гумене траке транспортера и површине бубња

| Оперативни услови | Површина бубња |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Челична облога (равна) | Полиуретанска облога (унакрсни жлебови) | Гумена облога (унакрсни жлебови) | Керамичка облога (порозна, унакрсни жлебови) |
| Суви | 0.35 - 0.4 | 0.35 - 0.4 | 0.4 - 0.45 | 0.4 - 0.45 |
| Заводњени (чиста вода) | 0.1 | 0.35 | 0.35 | 0.35 - 0.4 |
| Заводњени (са глином и глина) | 0.05 - 0.1 | 0.2 | 0.25 - 0.3 | 0.35 |

    - Посебни услови за бубњеве

Сви бубњеви трака су димензионисани у складу са прорачуном трачног транспортера и на основу максималног затезања траке током максималног оптерећења транспортера.

Мора бити могуће заменити све бубњеве траке са затвореном траком (без сечења траке). Морају постојати носачи траке. Технологија и помоћни објекти и специјални алати за монтажу и демонтажу бубњева, уколико су предвиђени спадају у обим испоруке.

Након заваривања бубњева, исти мора бити оджарен, односно морају се термичком обрадом уклонити заостали напони од заваривања.

Сви бубњеви морају бити балансирани најмање статички, након завршетка челичне конструкције, а пре вулканизације.

  - Погонски бубањ

  - Минимални обухватни угао: 180°

Сви бубњеви су једнострани, са могућим радом са једним погоном.

Документација која је потребна за ову намену, мора бити уручена Извођачу од стране Наручиоца.

Слободни и фиксни лежајеви налазе се у својим кућиштима.

Обезбедити уградњу сензора за надгледање вибрација и температуре лежајева (SPM; PT100).

Кућиште лежаја:    Taconite-заптивање са конусним стезним слогом

Заптивање од продора нечистоћа  V-прстеном.

Обујмица, са прорезом са једне стране

Лавиринт и лежајеви подмазују се ручно, преко мазалице

  - Затезни бубањ

Обухватни угао:                           ≥ 180°

Остале одлике исте као и за погонски бубањ.

  - Повратни бубањ

Обухватни угао:                           ≥ 180°

Остале одлике као и за погонски бубањ.

2.6.3 Обавеза Извођача за израду бубњева

•	Да бубњеве испоручи према приложеним склопним цртежима Наручиоца и тако обезбеди унификацију са сродном опремом која се већ користи код Крајњег корисника.

•	Да пре израде чел. конструкције и машинских делова провери радионичке цртеже позиција које ће Наручилац доставити Извођачу након потписивања уговора. Сви достављени цртежи су ауторска и власничка својина Наручиоца, забрањено је умножавање и коришћење у друге сврхе осим за овај пројекат и сматрају се пословном тајном и поверљивом информацијом Наручиоца.

•	Да обезбеди гарантни период за бубњеве од најмање 24 (словима: двадесетчетиримесеца од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорених страна.

•	Да угради лежајеве реномираног произвођача при чему прорачунски век трајања лежајева бубњева износи најмање 35.000  радних сати ( у складу са ISO 281).

•	Да испоручи и монтира дводелна кућишта лежајева у складу са стандардима реномираних произвођача са излазима за централни систем подмазивања и опремљена сензорима за контролу температуре лежаја.

•	Да динамички балансира бубњеве, G ≤40 у складу са DIN ISO 1940:2004-1-4.

•	Да изврши вулканизацију слоја гумене облоге на челични омотач бубња путем аутоклав вулканизације у топлом стању. Није дозвољена хладна вулканизација тј. лепљење.

•	Да заштиту од корозије изведе у складу са технологијом и карактеристикама из Техничког описа и покрива бочне стране бубња, вратила и осовине.

•	Да испоручи Наручиоцу специјалне алате за монтажу и демонтажу бубњева, уколико су предвиђени.

•	Да испоручи Упутство за подмазивање и Упутство за рад и одржавање бубњева.

  - Ролне транспортера

    - Општи услови за ролне

Радни век сваке ролне појединачно као и свих елемената везе и качења не може бити краћи од 30000 радних часова при максималном оптерећењу и најнеповољнијим радним и метеоролошким  условима.

У смислу постојања скривених недостатака након истека гарантног рока, понуђач одговара за функционалност испорученихролни до истека предвиђеног радног века од минимум 30000 радних часова.

Ролне имају двоструко заптивање лавиринтског типа, за спречавање продирања нечистоћа и воде и излазак средства за подмазивање из лежајева.

За трајно подмазане лежајеве користити високо квалитетна средства за подмазивање.

Ролне морају да испуњавају квалитет баланса G ≤ 16, према DIN ISO 1940, део 1 (VDI 2060). Вредности допуштене неизбалансираности и балансирајуће масе за ролну одређују се на основу масе ротирајућих делова и утврђене класе квалитета баланса.

      - Лежајеви

Сви типови ваљака морају да имају дубоко ужлебљене котрљајуће лежаје по DIN 625, део 1. Сви котрљајући лежаји морају да одговарају класи »C3« према DIN 620, Део 4. После уградње котрљајућих лежаја у ваљке мора се гарантовати зазор лежаја класе »C3«. Лежајеви морају бити од реномираних произвођача.

      - Челични омотач

За челични омотач ваљака, треба да се користе специјалне ваљкасте цеви од челика квалитета Ѕ235ЈRG2/ S235ЈRH – EN10025/EN10219-1 према EN 10027-1 (ознака материјала 1.0038 према EN 10027-2)  затезне чврстоће Rm≥ 360 N/mm2 и границом истезања RеH≥235 N/mm2 (EN 10025:199).

Цеви за израду ваљка прецизне израде према DIN 2458.

Толеранције облика (цилиндричност) према DIN 22112. Неуравнотеженост у квалитету према VDI 2060 –Q 60 за неуједначено оптерећење (минимално).

      - Осовине

Материјал за осовине челик округли C22 светло вучен по  EN10277 - карактеристике светло вученог материјала и EN10278 - димензије и толеранције светло вученог челика. Тип сертификата EN10204  3.1, за тачке пресипа мин. S355Ј2G3.

      - Кућиште

Кућишта су направљена од цеви (исти услови као и за челични омотач), или хладно извлачена - квалитет материјала је DD13 - EN10111, технички услови за испоруку лима - EN10029 /EN10051.

Врста сертификата је EN10204 3.1.

      - Заптивни елементи

Заптивни елементи ролне израђени су од пластике (према цртежима) и  имају основни задатак да спрече спољни негативан утицај тј. спрече продор воде, прашине и других нечистоћа као и да обезбеде постојаност масти у лежају и спрече њено цурење у тело ролне.

Што се тиче мазива које се примењује у заптивном систему ваљака, треба дати предност оним мазивима која се употребљавају за лежајеве.

Остали елементи: Сегеров осигурач – DIN 471 – обавезан сертификат о квалитету произвођача.

    - Контрола ролни

Ролне на траси морају испунити захтев квалитета од G≤ 16 у складу са DIN ISO 1940, део 1 Вредност дозвољеног дисбаланса и противтег за ролне, утврђују се масом ротирајућих делова и утврђеном класом за квалитет.

Табела 2.7. Дозвољено радијално одступање за ролне транспортера

| Спољни пречник ролне транспортера (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 110 | 111-113 | 131-150 | 151-170 | 171-190 | 191-210 | 211-230 | 231-260 |
| радијално одступање (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |

Уколико су ролне стањене како би испуниле захтеве, површина слоја не сме имати наборе или жлебове. Мора се гарантовати финоћа површине од Rа = 12.5 µм.

Табела 2.8 Окретање ролни

| Окретање ролни транспортера |  |  |
| --- | --- | --- |
| лежај | цев (Ø) | сила трења у кретању при пуном обиму ≤(N) |
| 6306 | 108 | 8 |
|  | 133 | 7,7 |
|  | 159 | 7,5 |
| 6308 | 108 | 9,2 |
|  | 133 | 8,9 |
|  | 159 | 8,7 |
| 6310 | 133 | 12,6 |
|  | 159 | 12,4 |
|  | 194 | 12,3 |
| 6312 | 159 | 18,8 |
|  | 194 | 18,5 |
|  | 219 | 18 |

    - Главни технички подаци за повратне ваљке са гуменим прстеновима и амортизационе ваљке

Важећи главни услови као и за носеће ролне.

Техничке карактеристике које треба да испуњавају гумене облоге-прстенови (коначан избор је на понуђачу према захтеваном радном веку и радним условима) за израду повратних и амортизационих ролни:

Тврдоћа гумене облоге	           67± 5 Schor-а, у складу са DIN 53505

Хабање ≤ 80 мм3 	                      DIN ISO 4649  (DIN 53516)

Јачина на кидање ≥ 20 Н/мм	DIN ISO 34-1   (DIN53507)

Толеранција за димензије прстена	DIN 7715 М 4

Дозвољено радијално бацање  за ролне обложене гумом (ролне са гуменим прстеновима) не сме да пређе вредност 2 mm.

    - Стандарди за израду ролни

Следећи стандарди важе током израде ролни:

DIN 7715

DIN 15207

DIN 15210

DIN 53505

DIN 53504

DIN ISO 4649

    - Означавање ролни

Ролне (и ролне) морају бити означене у складу са приказом на слици 2.6

Слика 2.6 Приказано је и означавање троделних снопова ваљака, у случају појединачних ролни из шифре се изостављају прве две групе ознаке (део ’А3g-2000’)

Ознака "А" односи се на носеће снопове ролни, "B" на повратне, а ознака "C" на снопове ролни на пресипним местима (амортизационе).

    - Идентификација ролни

Транспортни ваљци - ролне треба да буду идентификоване спреда на осовини помоћу трајне идентификационе ознаке произвођача.

Места за идентификацију:

квартал производње

година испоруке/ или производње

ознака произвођача

Пример: 3.01 XX (3. квартал 2001 произвођача XX)

Није дозвољена употреба шупљих вратила

    - Тестирање ролни

Контрола квалитета код пријема ролни биће према DIN ISO 2859 граница прихватљивости AQL5,5.

Наручилац задржава право да изврши проверу узорака што се тиче њихове изведбе у складу са цртежом, тачности димензија и усаглашености са специфицираном класом квалитета, у својој или некој услужној лабораторили. Док траје уговор, сваке календарске године, један тип ролне биће достављен, бесплатно, у сврху тестирања. Испоруку ролни које ће бити тестиране, преузеће служба Наручиоца надлежна за тестирање.

    - Паковање

Ролне испоручити комплетно намонтиране, наслагане на палете. Висина и облик наслаге треба да буде такав да спречи урушавање и приликом распакивања палете, као и да се утовар и истовар безбедно може обавити.

Палете са ролнама конзервирати тако да се обезбеди лагеровање  на отвореном простору (температуре од -35 до 40 °С, при максималној влажности ваздуха 95 %).

Извођач се обавезује да уз испоруку ролни обавезно достави детаљне цртеже који треба да садрже податке о: димензијама, уграђеним лежајевима, начину и елементима заптивања, везивним и елементима за качење, укупној маси.

Такође Извођач се обавезује да уз испоручене ролне обавезно достави произвођачке декларације, атесте коришћених материјала и елемената, као и писане информације о резултатима спроведених контролних радњи и испитивања са одговарајућим мерним скицама ( ниво баланса маса, радијално бацање ).

Наручилац задржава право да изврши проверу усаглашености испоручених ролни са достављеном документацијом и захтеваним перформансамана случајно одабраним узорцима.

2.7.9 Обавезе извођача за израду ролни

•	Да ролне испоручи према приложеним типским склопним цртежима Наручиоца и тако обезбеди унификацију са сродном опремом која се већ користи код Крајњег корисника.

•	Да пре почетка израде, због верификације достави Наручиоцу документацију произвођача за израду ролни:

–	склопни цртеж са свим потребним попречним пресецима, са неопходним техничким и технолошким напоменама ( начин подмазивања, заштита од корозије, зазор лежаја, момент инерције ролни и др )

–	листа уграђених позиција ( са подацима о типу уграђених компоненти, димензијама, материјалу, примењеном стандарду, тежинама )

–	радионичке цртеже делова ролни

•	Да угради кугличне лежајеве у складу са DIN 625, део 1 који морају одговарати класи "C3" за зазор лежаја, у складу са DIN 620, део 4. Приликом монтаже кугличних лежајева, мора се обезбедити да зазор лежаја класе "C3" остане непромењен.

•	Да лежајеви ролни буду израђени од стране реномираног произвођача.

•	Да обезбеди гарантни период за ролне од најмање 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорених страна.

•	Да обезбеди радни век за ролне од најмање 30.000 радних сати .

•	Да испоручи ролне са двоструким заптивањем, лавиринтског типа, за спречавање продирања нечистоћа и воде и излазак средства за подмазивање из лежајева.

•	Да израда челичног омотача ролни, осовина, кућишта, заптивних елемената и др. мора бити изведена у складу са технологијом, карактеристикама и стандардима из Техничког описа

•	Да динамички балансира ролне у складу са DIN ISO 1940:2004 део 1-4 : Све ролне морају испунити захтев квалитета од G ≤ 16 .

•	Да слободно окретање ролни транспортера докаже се динамичком окретљивошћу где сила трења (N) у кретању при пуном обиму не сме прећи дозвољене вредности.

•	Да изврши означавање, идентификацију и паковање ролни у складу са смерницама из Техничког описа.

•	Да испоручи за ролне Упутство за рад и одржавање.

2.8 Обавезе Извођача за израду и монтажу хидрауличке инсталације за управљање пресипним местима

- Да изврши испоруку и монтажу хидрауличких агрегата-управљачки хидроцилиндри са комплетном инсталацијомза управљање покретних одбојних клапни на пресипним местима(покретање колица) са израдом техничке документације а која треба да садржи прорачун и избор инсталације и начин монтаже.

- НАПОМЕНА. Пројекат по коме се изводе радови није дефинисао хидрауличке агрегате(комплетан систем) за управљање покретних одбојних клапни на пресипним местима, па је препорука Наручиоца да Понуђачи изврше увид у локацију сагледају проблематику, сниме постојеће стање и сходно томе понуде тражену опрему. Пројектом а према цртежима број 3378.00.00.00, 3377.00.00.00 и 3375.0.00.000 извршен је избор хидроцилиндара па је сходно томе потребно предвидети хидрауличну инсталацију.  Изабрани су хидроцилиндри које Наручилац већ поседује ради унификације постојеће опреме у циљу што економичнијег одржавања.

- Да Техничку документацију хидрауличних агрегата пресипних места изради у 5 (словима: пет) штампаних примерака и 1 (словима: један) у дигиталној форми и достави  наручиоцу заједно са предлогом динамичког плана.

- Да обави пуњење испорученог и монтираног хидрауличког система одговарајућим хидрауличким уљем.

- Да изврши сва потребна тестирања, функционалне пробе и достави потврде тестова хидрауличког система и уграђене опреме.

- Да достави Упутство за руковање и одржавање хидрауличког система.

  - Газишта, степенице, платформе

Сва места за поправку, одржавање и контролна места на погонским јединицама, повратним станицама морају имати приступ са поравнатог тла, путем газишта и степеништа.

Заштитне ограде су пројектоване у складу са DIN 24533, а степеништа у складу са DIN 24530, а газишта у складу са 24537, P распоред. Шта више, за степеништа и платформе, DIN EN 12437 мора бити узет у обзир. Хоризонтална сила износи 0.5 kN/m.

Причвршћивачи за газишта пројектовани су у складу са стандардом DIN 22262, узимајући у обзир следеће:

Профил: 50x25 мм

Површина за пролаз мора бити чврста.

Површина за пролаз је пројектована тако да нема клизања.

  - Трака са платненим језгром– захтеви испоруке

Ови захтеви одређују квалитет, рокове испоруке и тестове транспортера са тракама за Наручиоца.

Општи захтеви

Транспортне траке са платненим језгром дефинисане су стандардима DIN 22102; ISO 37; ISO 7619-1; ISO 1183-1; ISO 4649; ISO 282, ISO 284

Називна мера: EP 500/3+5/3 X

B-1200

Транспортне траке са платном типа ''X''

| 1. Димензије транспортне траке | Oзнака | Димензије | Вредност | Стандард |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количина | L | m | Видети технички опис | DIN 22102 |
| Ширина | B | mm | Видети технички опис | DIN 22102 |
| Укупна дебљина | t | mm | t=t1+t2+t3 | DIN 22102 |
| Дебљина носеће стране | t1 | mm | Видети технички опис | DIN 22102 |
| Дебљина доње стране | t2 | mm | Видети технички опис | DIN 22102 |
| Дебљина каркаса | t3 | mm | Видети технички опис |  |
| Ширина ивице | B1 | mm | Видети технички опис | DIN 22102 |
| Број уложака | n | - | Видети технички опис |  |
| Тип уложака | - | - | ЕP |  |
| Однос гуме горња/доња | - | - | Видети технички опис |  |

| 2. Карактеристике транспортне траке |  | Димензије | Вредност | Стандард |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мин. прекидна јачина |  | N/mm | Видети технички опис | DIN 22102 |
| Мин. истезање по кидању |  | % | 12 |  |
| Макс. радно продужење |  | % | 1.5 | DIN 22102 |
| Мин. aдхезија | *Носећи слој/ платно * Платно/платно * Доњи слој/платно | N/mm N/mm N/mm | 4.5 5 4.5 | DIN 22102 |

| 3. Карактеристике носећег гуменог слоја | Димензије | Вредност |  | Стандарди |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Носећи слој | Доњи слој | Стандард | Тест метода |
| Гумени слојеви |  |  |  |  |  |
| Прекидна јачина мин. | МРа | 25 | 25 | DIN 22102 | ISO 37 |
| Истезање по кидању мин. | % | 450 | 450 | DIN 22102 | ISO 37 |
| Тврдоћа | ShoreА | 63 ± 5 | 63 ± 5 |  | ISO 7619-1 |
| Густина | Kg/m3 103 | 2,374± 0,03 | 2,374± 0,03 |  | ISO 1183-1 |
| Абразија макс. | mm3 | 120 | 120 | DIN 22102 | ISO 4649 |
| Електрична отпорност макс. | Ω | 3.108 | 3.108 | DIN 22104 | ISO 284 |

#### 2.10.1. Атестна документација

Приликом испоруке а пре уградње доставити атесте произвођача “3.1B“ према стандаду DIN EN 10204 за сваку испоручену транспортну траку. Техничке карактристике и обележавање траке у склду са DIN 22102.

Атести достављени уз испоруку морају бити усклађени са шаржом испоручених добара.

Свака испоручена транспортна трака мора бити трајно обележена бројем шарже, димензијама и логотипом произвођача.

Траке се испоручују намотане на стандардне дрвене котуре.

Наручилац задржава право да  методом случајног узорка одређени број комада испоручених трака провери у акредитованој установи да ли одговарају траженим техничким карактеристикама и квалитету назначеном у атесту, стандарду.Испитне вредности се утврђују уз помоћ испитних трака од 500 мм дужине, које се узимају са транспортних трака, дуж читаве ширине траке.

Доставити уверење о испитивању “3.1B“ у складу са DIN EN 10204 са потврдом тражених карактеристика, који морају бити достављени за сваку испоручену дужину траке.

Произвођач траке мора поседовати најмање Сертификате ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 а које ће приложити уз осталу документацију квалитета која мора бити у потпуности прегледана и одобрена од стране Наручиоца пре коначног пријема, односно одобрења за уградњу.

Гарантни период уграђених трака мора износити најмање 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорених страна.

Табела 2.9 – Списак података – формулар који обезбеђује Извођач, а Наручилац их мора потврдити пре пријема

| 1.Карактеристике Characteristics |  |  |  |  | Транс. трака са платненим језгром Conveyor belt with textile plies |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Броји Датум Уговора: |  |  |  | 1.5 | Тип траке: Belt Type: |  |  |
| 1.2 | Понуда Бр.: Offer No.: |  |  |  | 1.6 | Квалитет: Quality: |  |  |
| 1.3 | Број траке: Belt No.: |  |  |  | 1.7 | Однос облога: Cover Thickness: |  |  |
| 1.4 | Датум производње: Produce Date: |  |  |  | 1.8 | Дужина траке: Belt Length: |  |  |
| 2. Димензије Dimensions |  |  | Стандард Standard | Дим | Толеранције Tolerance | Захтев Requirement | Резултат Result | Напомена Remark |
| 2.1 | Ширина траке Belt width |  |  | mm |  |  |  |  |
| 2.2 | Дебљина траке Belt thickness |  |  | mm |  |  |  |  |
| 2.3 | Ширина ивице Edge width Belt width |  |  | mm |  |  |  |  |
| 2.4 | Дебљина радне (горње) облоге Cover thickness TS |  |  | mm |  |  |  |  |
| 2.5 | Дебљина нерадне (доње) облоге Cover thickness BS |  |  | mm |  |  |  |  |
| 3. Адхезија Adhesion |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Адхезија Adhesion | Горња страна /Корд Top Side / Cord |  | N/mm |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Доња страна /Корд Bottom Side / Cord |  | N/mm |  |  |  |  |

| 3.3 | Сила извлачења Pull out-strength | стање испоруке fresh |  | N/mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 |  | после старења after ageing |  | N/mm |  |  |  |  |
| 4. Покривна гума Cover Rubber |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Прекидна јачина Tensile strength | стање испоруке fresh |  | MPa |  |  |  |  |
| 4.2 | Прекидно истезање Elongation at break |  |  | % |  |  |  |  |
| 4.3 | Тврдоћа Hardness |  |  | Shore А |  |  |  |  |
| 4.4 | Прекидна јачина Tensile strength | после старења after ageing |  | MPa |  |  |  |  |
| 4.5 | Прекидно истезање Elongation at break |  |  | % |  |  |  |  |
| 4.6 | Тврдоћа Hardness |  |  | Shore А |  |  |  |  |
| 4.7 | Специфична тежина Density |  |  | g/cm³ |  |  |  |  |
| 4.8 | Хабање Abrasion | стање испоруке fresh |  | mm³ |  |  |  |  |
| 4.9 | Хабање Aбрасион | после старења after ageing |  | mm³ |  |  |  |  |
| 4.10 | Јачина на цепање Tear strength |  |  | N/mm |  |  |  |  |

- Заштита од корозије и постављање скела

На градилишту, током напредовања монтаже, скеле и платформе које се  користе  спадају под надлежност Извођача, а потребне  су до краја  монтажних радова.

  - Опште напомене

Доле наведене спецификације покривају извршење радова заштите од корозије, за све што је у обиму реализације мера. Ова спецификација дефинише припрему и заштиту од корозије радионичких подсклопова и компоненти, радове на уградњи и поправку оштећене заштите.

Са свим стандардима који се примењују за заштиту од корозије, потребно је испунити критеријуме за дугорочну заштиту од корозије од најмање 15 (словима: петнаест) година. Гарантни период износи најмање 5 (словима: пет) година.

Наношење заштите се мора обавити уз помоћ ваздуха под притиском и/или коришћењем четке.

Области средишњих профила, изрези и унутрашње површине прикључних места и завртњеви и закивци морају се фарбати ручно, коришћењем одговарајућег алата у складу са раније одређеним системом облагања.

Опис техолошког поступка за облагање од стране произвођача мора бити узет у обзир у свим околностима. Сви радови за заштиту од корозије морају се обављати професионално и у складу са најновијим достигнућима у овој области.

У сваком случају, потребно је обезбедити одговарајући квалитет извођења радова, без напрслина, без пукотина, итд… и мора се постићи појединачна дебљина облоге. Путем споразума са Наручиоцем, могу се доносити одлуке о пукотинама на слоју облоге и спојевима, у смислу заједничког одобравања.

Потребно је избегавати прекомерну дебљину слоја облоге. Гранична вредност се утврђује спецификацијом фабрике боја и у складу са DIN EN ISO 12944. Са RAL бојама потребно је постићи јединствени премаз. Уколико се на градилишту користе абразивна средства, површине где се користе морају бити савршене и у складу са раније одређеном структуром облагања, тако да се постиже минимална дебљина сувог слоја облоге, која је дозвољена под наведеним условима.

Извођење заштите од корозије  мора бити предвиђено у складу са најновијим достигнућима у овој области за све услуге које се односе на заштиту од корозије.

Реализација се мора заснивати нa DIN EN ISO 12944, DIN 18 364, опште признатим прописима за безбедност, технички, индустријски и медицински део (UVV – прописи за превенцију незгода), најновијим достигнућима и важећим прописима обавеза Наручиоца у смислу осигуравајућег друштва, као и DIN EN ISO 1461 i DIN EN ISO 14713 за поцинковане површине, осим измена ове тачке.

За све спојеве са завртњевима и закивцима (GV i GVP спојеви), површина деловања мора бити припремљена у складу са DIN 18800, део 7, тачка 3.3. Облагање је једино могуће уз изричито одобрење Наручиоца. Дозвољено је облагање које не умањује коефицијент трења, са дебљином до 40 микрона (како би се спречила корозија на споју услед могућег продирања влаге). На осталим спојевима постигнутим завртњевима и закивцима, планиране области где је планирано облагање морају бити припремљене посебним системом за заштиту од корозије.

Послови заваривања на градилишту морају бити сведени само на неопходне. Према томе, спојеви за електро инсталације на пример, морају бити повезани са главном челичном конструкцијом уз помоћ система спојница са завртњевима.

Потребно је по сваку цену избегавати корозију на спојевима, имајући у виду тачку 5.10 стандарда DIN 12944.

Сва средства за причвршћивање, лимови за нивелисање, морају бити у поцинкованом извођењу. Обим радова такође обухвата непрекидно чишћење спољне корозије током уградње, настале услед, на пример, остатака брушења и бушења или других узрока чишћења. Међувезе поцинкованог материјала, након припреме површине, морају бити на одговарајући начин премазане основним и горњим слојем.

Ни у ком случају се не сме користити цинк у спреју.

Извођач мора доставити уверење о перформансама којим се наводи тренутни извршилац услуга за заштиту од корозије.

Извођач мора одредити све релевантне површине које је потребно узети у обзир у понуди.

3.2 Припрема површине и заштитно облагање

Претходна обрада површине

Све области морају бити пескарене у радионици, у стандардном проценту чистоће Sa 2.5 у складу са DIN EN ISO 12944-4. Потребно је обезбедити да Sa 2.5 пескарене површине добију основну облогу одмах након припреме површине (како би се избегло стварање корозије). Препоручује се примена заштите у радионичким условима.

Сви основни материјали морају бити пескарени пре обраде. Уколико то није могуће, мора се постићи одређени ниво припреме St 2 у области заваривања, уз одговарајући поступак.

У складу са DIN EN ISO 12944-3, сви појединачни делови морају бити обрађени, како би се обавило фарбање.

Монтажни спојеви за спојеве заваривањем на градилишту, морају бити покривени у складу са ширином области утицаја заваривања. Након монтаже заваривањем, површина мора бити припремљена ручним уклањањем корозије (P St 3), уз истовремено уклањање оштећене облоге која је још увек присутна. Повезивање на градилишту, за заварене спојеве на градилишту, мора бити извршено у складу са ширином утицаја области заваривања.

За решавање проблема адхезије, област мора бити очишћена од преосталог лепка. Уколико се монтажа обавља вијчаним везама, област монтаже мора имати одговарајућу стручну заштиту од корозије, дебљине од 240 µм.

Монтажне површине са старим облогама на постојећој конструкцији, увек су делимично обрађене стандардним степеном чистоће P Ma (машинско брушење) и/или P St 3 пре монтаже на лицу места, то јест постојећа облога и корозија морају бити уклоњене пре облагања.

Након монтаже (заваривањем), површина мора бити припремљена механичким мануелним отклањањем корозије (P St 3), чиме се такође отклања оштећена облога. Ради решавања проблема повезивања, област мора бити очишћена и морају се уклонити могућа преостала адхезивна средства.

Контрола заштите од корозије обавља се у складу са DIN EN 19444-7. Извођење и надгледање фарбања према ISO 2808, одређивањем дебљине облоге (наношење у влажном стању).

  - Челична конструкција укључујући степенице, платформе, ограде, вертикалне мердевине, заштитне решетке, газишта, погонске конзоле

Челична конструкција се монтира тако да не сме постојати корозија, у складу са DIN EN ISO 12944, то јест путем конструкционог пројекта, између осталог, што се посебно односи на смањење сакупљања воде, песка итд., а уз довољан број отвора за циркулацију ваздуха и одводних отвора.

Ограде, вертикалне мердевине и оквири, као и заштитне решетке, у случају нових инсталација, морају бити израђене са поцинкованим завршним слојем, имајући у виду наведени DIN EN ISO.

Систем облагања се обавља у складу са DIN EN ISO 12944-5, издање 2007.

Потребна минимална дебљина сувог слоја представља циљну вредност, то јест мерене вредности не смеју прекорачити овај циљ. Наручилац претпоставља да ће горњи слој такође бити нанет у радионици. Међутим, Извођач може одлучити да ли ће нанети горњи слој, у зависности од технологије монтаже, у радионици или након монтаже на градилишту.

Облагање се обавља коришћењем:

- 2-К епоксидне смоле са високим садржајем цинк фосфата – основна облога, RAL 8012, 160 µм

- 2-К -PUR/AY горњи слој лискусне руде гвожђа, RAL 6021, 80 µм

- 2-К -PUR/AY горњи слој лискусне руде гвожђа, RAL 3001, 80 µм

- Основна боја алкидна смола RAL 8012, 40 µм (за ролне)

  - Системи облагања за зупчанике, погонске бубњеве, електро техничку опрему и машинске инсталације, инсталације подмазивања

Детаљи о заштити од корозије за бубњеве, налазе се у захтевима за испоруку.

За све остале испоруке машинске инсталације и опреме важи следеће:

Спољна област – везивно средство 2K-EP/PUR, 240 µм

Унутрашња област – везивно средство 1К или 2К, дебљина облоге 120 µм.

За инсталације за подмазивање и линије за подмазивање и за хидраулику, важе следећи принципи:

Инсталације (без облоге) итд. које се налазе у контејнерима за подмазивање, морају имати облогу дебљине ≥120 µм преко основе са везивним средством 2K-EP/PUR.

Инсталације, цевоводи итд. у спољној области, морају имати облогу дебљине ≥ 160 µм преко основе са везивним средством 2K-EP/PUR или одговарајућу облогу преко површине која обезбеђује дугорочну заштиту од корозије.

Инсталације (обложене – поцинковане у складу са DIN 50961) итд. морају имати облогу дебљине ≥ 18 µм и њима није потребна додатна облога.

У случају да се ове вредности не испуне за спољашње области, мора бити обезбеђено додатно облагање основним везивним средством 2K-EP, или одговарајућим облагањем површине, заједно са доказивањем трајања заштите.

За све области перформанси, заштита од корозије се примењује тако да се постиже дугорочна заштита од корозије > од 15 година, у складу са DIN EN ISO 12944.

  - Пратећа заштита од корозије и отклањање оштећења услед транспорта и монтаже

Припрема површине:

У склопу обима отклањања оштећења, то се обавља механички, мануелним отклањањем корозије, P St 3 и P Ma у складу са DIN EN ISO 12944 - 4, чиме се такође уклањају остаци заваривања, оштећена и потамнела фарба, старе облоге, као и остале нечистоће.

Што се тиче оштећења насталих током транспорта, потребно је такође отклонити остале садржаје из облоге. Овесна места и уређаји морају се бирати тако да не изазивају оштећење облоге. Исто мора бити узето у обзир за складиштење на градилишту.

Из тог разлога, мора се поштовати време за сушење утврђено од стране произвођача материјала за облагање, у свим околностима, до времена транспорта.

Облагање се обавља коришћењем:

2-К епоксидне смоле са високим садржајем цинк фосфата – основна облога, RAL 8012, 80 µм

2-К -PUR/AY горњи слој лискусне руде гвожђа, RAL 6021, 80 µм

2-К -PUR/AY горњи слој лискусне руде гвожђа, RAL 3001, 80 µм

Основна боја алкидна смола RAL 8012, 40 µм

Оштећене области морају бити парцијално поправљане; у супротном, сва облога се наноси тако да минимална дебљина облоге износи 240 µм, што се мора постићи и у овим областима. За заварена места, уклањање оштећења се увек обавља са обе стране области утицаја. Оштећења настала транспортом морају бити отклоњена о трошку Извођача.

  - Поцинковане области

Све поцинковане области ограда, скела, носача кабловских регала и заштитних решетки морају имати цинк дебљине ≥ 60 µм. Оштећења слоја цинка морају бити отклоњена у складу са DIN EN ISO 1461 применом MG 46.

У случају да оштећење дође до челика, након одговарајуће припреме површине основним и заштитним слојем облоге (160 µм), поправка се мора обавити одступањем од DIN-а.

Морају се прво уклонити флуксна средства и остаци цинка.

4. Провера квалитета у току израде и монтаже опреме

•	Извођач треба да достави План испитивања и контролисања квалитета где ће бити одређене фазе контроле квалитета током израде и монтаже опреме.

•	Извођач ће најкасније 7 (словима: седам)дана пре почетка извођења међуфазне контроле писаним путем обавестити Наручиоца о тачном термину извођења ових контрола које су предвиђене у Плану. Обавештење ће садржати податке о локацији, опреми и фази рада која ће се контролисати.

•	Наручилац ће најкасније 3 (словима: три)дана пре почетка испитивања писаним путем обавестити Извођача да ли он или његов овлашћени представник желе да учествују у најављеној међуфазној контроли.

•	Наручилац задржава право да у фабрици Произвођача, затражи и додатну међуфазну контролу квалитета ( на пр. за битне елементе опреме као што су редуктори погона, бубњеви, главна челична конструкцију, остали машински склопови, електро опрема и др ).

•	Том приликом Наручилац ће проверити извештаје о мерењима и тестирањима компоненти и коришћених материјала у производњи било којег елемента опреме који је предмет испоруке, како би се установило да ли су компоненте, материјал и израда захтеваног квалитета. Наручилац може проверити квалитет материјала у независној акредитованој лабораторији и уколико утврди да је употребљен неодговарајући материјал предузме мере на терет Извођача.

•	Извођач ће најкасније 7 (словима: седам) дана пре почетка извођења завршне контроле писаним путем обавестити Наручиоца о тачном термину извођења ових контрола. Наручилац ће утврдити квалитет произведене опреме у фабрици произвођача и комплетност документације Елабората квалитета ( атести материјала, мерно контролни листови, поступци заваривања и контролисање заварених спојева, атести заваривача и др ) након чега ће одобрити испоруку, уз обострано потписивање Записника о квалитативном пријему израђене опреме/конструкције.  Извођач је обавезан да са произвођачем састави и потпише сопствени Записник о извршеном квалитативном пријему и достави га Наручиоцу, без обзира да ли Наручилац учествује у квалитативном пријему или не.

•	Уколико се утврди да квалитет произведеног добра-опреме не одговара уговореном, Наручилац је обавезан да Извођачу стави писмени приговор на квалитет, без одлагања. Док се недостаци не отклоне, испорука и уградња нису могуће.

•	Путне и друге трошкове особља Наручиоца током прве међуфазне и завршне контроле квалитета сносиће Наручилац. У случају поновљеног извођења контроле квалитета, као и у случају када Наручилац одбије да прихвати извештај о контроли квалитета услед пропуста Извођача, а те примедбе се усвоје и наведени пропусти исправе, путне и друге трошкове особља Наручиоца ће сносити Извођач.

•	Наручилац има право да за контролу, преглед и испитивање извршених испорука ( опреме, делова, документације и др.) и квалитет услуга ангажује независни акредитовани Орган за контролу.

# 5. Избор главних прописа

  - Захтеви који се односе на безбедност

Извођач се приликом реализације пројекта, мора придржавати следећих прописа који су наведени у табели која следи:

| EN 294:1992 | Безбедност механизације | Минимална безбедна растојања за спречавање доспевања горњих екстремитета у област под ризиком |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 349:1993 | Безбедност механизације | Најмањи отвори за избегавање прелома делова тела |  |
| EN 418:1992 | Безбедност механизације | Опрема за хаваријско заустављање, функционалност, принципи за пројектовање |  |
| EN 811:1993 | Безбедност механизације | Минимална безбедна растојања за спречавање доспевања доњих екстремитета у област под ризиком |  |
| EN 953:1997 | Безбедност механизације | Раздвајање заштитних уређаја | Општи захтеви за пројектовање и монтажу фиксних и покретних заштитних уређаја за раздвајање |
| EN 1037:1995 | Безбедност механизације | Превенција неочекиваног покретања |  |
| EN 1050:1996 | Безбедност механизације | Принципи за процену ризика |  |
| EN 1070:1998 | Безбедност механизације | Терминологија |  |
| EN ISO 14122-1:2001 | Безбедност механизације | Трајна средства за приступ механизацији | Део 1: Избор фиксних средстава приступа између два нивоа (ISO 14122-1:2001) |
| EN ISO 14122-2:2001 | Безбедност механизације | Трајна средства за приступ механизацији | Део 2: Радне платформе и газишта (ISO 14122-2:2001) |
| EN ISO 14122-3:2001 | Безбедност механизације | Трајна средства за приступ механизацији | Део 3: Степенице, мердевине и заштитне ограде (ISO 14122-3:2001) |
| Pr EN ISO 14122-4:1999 | Безбедност механизације | Трајна средства за приступ механизацији | Део 4: Фиксне мердевине (ISO/FDIS 14122-4:1999) |

Поред тога, примењиваће се и следећи законски прописи из области безбедности и здравља на раду Републике Србије:

- Закон о безбедности на раду (Службени гласник РС бр. 101/05)

- Пропис о безбедности на раду у вези са привременим или мобилним градилиштима (Службени гласник РС бр. 14/09, 95/10)

- Правилник података из области безбедности на раду (Службени гласник РС бр. 62/07)

- Правилник о поступку и методи процене ризика на радном месту и у радном окружењу (Службени гласник РС бр. 62/07)

- Правилник о набавкама професионалних сигурносних ознака (Службени гласник РС бр. 95/07)

- Правилник о поступку за преглед и испитивање опреме за рад и испитивање радног окружења (Службени гласник РС бр. 94/06, 108/06 - исправка)

- Правилник који се односи на утврђивање испуњавања задатих услова из области безбедности на раду (Службени гласник РС бр. 60/06)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду (Службени гласник РС бр. 21/09)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду, приликом изложености хемијским средствима (Службени гласник РС бр. 106/09)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду током коришћења опрема за рад (Службени гласник РС бр. 23/09, 123/12)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду током коришћења опреме за рад (Службени гласник РС бр. 106/09)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду током коришћења личне заштитне опреме (Службени гласник РС бр. 92/08)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду током мануелног преноса терета (Службени гласник РС бр. 106/09)

- Правилник о садржају и поступку израде извештаја о повреди на раду, болести услед професије и болести која је повезана са обављањем посла (Службени гласник РС бр. 72/06, 84/06 - исправка)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду у условима изложености буци (Службени гласник РС бр. 96/11)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду у условима изложености електро-магнетном пољу (Службени гласник РС бр. 117/12)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду у условима утицаја вештачког оптичког зрачења (Службени гласник РС бр. 120/12)

- Правилник о превентивним мерама за безбедност на раду у условима изложености вибрацијама (Службени гласник РС бр. 93/119)

- Правилник о садржају студије о организацији градилишта (Службени гласник РС бр. 121/12)

- Израда и достављање документације

Документација која се доставља мора бити у складу са активностима за извођење радова,  пуштање у рад и пријем изведених радова.

Уколико документација у пројекту по коме се изводе радови не садржи довољно детаља на основу којих се могу израдити позиције, обавеза Извођача је да изради недостајућу радионичку документацију.

Сва документација коју израђује Извођач радова за испуњење уговора, укључујући све цртеже са листама делова и прорачунима, мора бити уручена Наручиоцу пре  потписивања Записника о примопредаји изведених радова. Она мора представљати својину Наручиоца, без ограничења.

Извођач је такође дужан да унесе подсклопове објекта у складу са цртежима израђеним од стране других компанија у свој пројекат, да их прилагоди и изради их у складу са тим.

Документација се доставља у штампаном и електронском облику. Мора бити обезбеђена могућност издвајања појединачних страница.

Сва документација мора бити достављена на следећи начин:

- Сви детаљни цртежи и основни инжењеринг и прорачуни – 2 штампана примерка, на српском језику и у електронској форми, у pdf и CAD или другом одговарајућем формату

- Каталог резервних делова - 4 штампана примерка, на српском језику и у програму који дозвољава интерактивни преглед, као и у формату за штампање

- Спецификације - 2 штампана примерка на српском језику и у Еxcel електронском формату

- Сва документација која је доле наведена под тачкама 11 и 12 – 2 штампана примерка на српском језику и у електронској форми у Word и pdf формату, осим документације произвођача коју није могуће обезбедити у Word формату

- Сва остала документација - 2 штампана примерка, на српском језику и у електронској форми у pdf или другом одговарајућем формату

- Обавеза Извођача је да изради по завршетку радова достави  Пројекат измена и допуна, ако дође до одступања од пројектне документације по којој се изводе радови а доставља се у 5(пет) штампана примерка и 1 (један)  у електронској форми, на српском језику. Електронска форма подразумева ПДФ и отворене документе (dwg, doc, xls или другом одговарајућем формату, заједно са важећим софтвером и лиценцом).

Извођач ће доставити Наручиоцу наведене цртеже израде подсклопова/или компоненти, 7 (словима: седам) дана пре договореног прелазног или делимичног пријема контроле квалитета, који се обавља код произвођача.

Све потребне технологије и пројекти за подсклопове, као и документација/цртежи који се односе на одржавање, чине саставни део обима испоруке а пре одобрења за уградњу.

Део упутстава за рад и одржавање, који чине део документације произвођача, морају бити сачињени искључиво за опрему која се уграђује за предметни Уговор и не сме садржати све остале типичне производе. Једино јасне и прецизне одлике релевантних цртежа и шема уграђене опреме, могу се налазити у документацији произвођача.

Напомена о обиму перформанси:

Потребно је да цртежи израде садрже све битне податке за израду, укључујући врсту и облик вара, методу заваривања, редослед (план) заваривања, додатни материјал за заваривање, групу квалитета, толеранције, претходну и каснију термичку обраду и обим испитивања без разарања (у складу са приложеним планом испитивања).

Табела која следи представља документацију која мора бити достављена у одређеном року:

| Поз. | Назив документа | Рокза достављање |  |  |  |  |  | Напомена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пре изградње | Пробни рад | Примо предаја |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 1 | Провера квалитета која обухвата доказ: - употребе наведених материјала - исправне израде и монтаже у складу са пројектом - информације о привременим решењима, ограничењима и одступањима и њиховом отклањању - провере спојева ( спојеви завртњевима или заваривањем) | x | x | x | Извођача |  | За пробни рад или додатак уз извештај о пријему, уколико је потребно |  |
| 2 | Доказ наведеног и исправног првог испуњавања средствима за подмазивање. |  | x |  | Извођача |  |  |  |
| 3 | Извештај о функционсалном испитивању појединачне опреме и комплетне трасе |  | x |  | Извођача |  | Услов за пробни рад |  |
| 4 | Изјава о уградњи и функционалности сигурносних уређаја, њихово функционисање, категорија класификације и вредности граничног подешавања оптерећења, као и противпожарна опрема |  | x | x | Извођача |  |  |  |
| 5 | Изјава о упутствима за особље задужено за пробни рад, поправке и одржавање |  | x |  | Извођача |  |  |  |
| 6 | Ергономска мерења (вибродијагностика, ниво буке) |  | x | x | Извођача |  |  |  |
| 7 | Оперативна документација |  |  |  | Извођача |  |  |  |
| 7.1 | Технички опис |  | X |  | Извођача |  |  |  |
| 7.2 | Упутство за употребу |  | X |  | Извођача |  |  |  |
| 7.3 | Упутства за одржавање и поправке |  | x |  | Извођача |  |  |  |
| 7.4 | Документ о веку трајања |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 7.5 | Каталог резервних делова |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 7.6 | Преглед инвентара резервних делова за неколико година рада |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 7.7 | Пројекат монтаже по струкама (у складу са локалним прописима за отварање градилишта и уградњу) | X |  | x | Извођача |  | У моменту отварања градилишта |  |
| 7.8 | Техничкa документација хидрауличких система за управљање покретних одбојних клапни на пресипним местима(покретање колица), | x |  |  | Извођача |  | Приликом достављања предлога термин плана |  |
| 7.9 | Пројекат привременог режима саобраћаја са извршеном техничком контролом | x |  |  | Извођача |  | 45(четрдесет пет од дана ступања Уговора на снагу |  |
| 7.10 | Пројекат измена и допуна за грађевински, машински и електро део у односу на пројектну документацију по којој се изводе радови |  |  | x |  |  |  |  |
| 8 | Документација која се односи на одржавање-поправку |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 8.1 | Упутство за поправку/технологија монтаже |  | x |  | Извођача |  |  |  |
| 8.2 | Списак делова: -резервни -редуктори - лежајеви - ужад - кочнице - ролне - средства за чишћење - транспортна трака - спојнице -бубњеви траке -сигурносни уређаји |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 8.3 | Остала документација одржавања |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 9 | Достављање документације о безбедности и здрављу на раду и анализа ризика у вези са сигурношћу машине/постројења |  | x | x | Извођача |  |  |  |
| 10 | Достављање уверења о првој машинској опреми |  | x |  | Извођача |  |  |  |
| 11. | Списак резервних и хабајућих делова који су испоручени за пробни рад, заједно са спецификацијом употребе |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 12. | Уверење о реализацији мера за заштиту од корозије |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 13. | Програм пуштања у рад |  | x | x | Извођача |  |  |  |
| 14. | Потврда о исправљању недостатака утврђених током претходних инспекција |  | x |  | Извођача |  |  |  |
| 15. | Извештај о основним резултатима пробног рада, укључујући испитивање |  |  | x | Комисије за покретање |  | Уз удео Извођача |  |
| 16. | Извештај о реализацији потврде перформанси |  |  | x | Извођача |  |  |  |
| 17. | Остале потврде: |  |  | x | Извођача |  |  |  |

7.Рок за извођење радова

Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао, што се констатује отварањем и овером грађевинског дневника.

Представник наручиоца ће обавестити извођача 3 (словима: три) радна дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца) и времену када је Извођач у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац, а што ће се заједнички констатовати записником и уписивањем у грађевински дневник:

- Предаја Градилишта-локацијe где ће се вршити радови,

- Предаја потребне техничке-пројектне документације по којој се изводе радови који су предмет ове јавне набавке,

- Предаја одлука о именовању надзорних органа.

4)    Одобрење достављеног динамичког термин плана Извођача од стране Наручиоца.

5)  Решење о Одобрењу за извођење рударских радова од стране Министарства рударства.

Динамика извођења радова предвиђена је у две фазе.

1.У I (првој) фази се изводе радови на реконструкцији довоза ровног угља са БТУ система и његова расподела на I и II фазу погона „Сува сепарација“ и на новоизграђени транспортер Т-10 а реализоваће се у 2(два) дела и то:

1.1 Први део I фазе обухвата  радове:

1.1.1.Набавка материјала за извођење уговорених радова,

1.1.2.Израда-производња уговорене машинске, електро опреме опреме,челичних конструкција за обе фазе,

1.1.3.Извођење грађевинских радова који се могу изводити паралелно на различитим позицијама, у делу где није угрожено функциониање железничког транспорта, нарочитона извођењу припремних, земљаних и бетонских радова на делу транспортера Т10 непосреднопосле пресипног места са утоварног места бр. 4 (пресипно место П-1) до пресипне куле натранспортер Т11, пресипног места са Т-10 на Т-11 и танспортера Т11 до укрштања са жичаром. Ови радовине захтевају укидање постојећих колосека.

1.1.4.Изградња транспортера Т-10 на делу од  места пресипа са Т-10а на Т-10(П-1а) допресипне куле са Т-10 на Т-11(П-2),

1.1.5.Изградња места пресипа-пресипне куле са Т-10 на Т-11,

1.1.6.Изградња транспортера Т-11 од повратне станице до укрштања са жичаром

1.1.7.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром

Напомена:Извођач може изводити радове из тачке 1.1.7. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.1 је максималнио 15 (словима: петнаест) месеци од увођења Извођача у посао.

1.2 Други део I(прве) фазе обухвата радове:

1.2.1.Реконструкција пресипно-расподелне станице КЦ-13,

1.2.2.Реконструкција транспортера Ц-12а,

1.2.3.Реконструкција главног утоварног места(објекат бр.18).

1.2.4..Изградња транспортера Т-11 од укрштања са жичаром до истоварне станице,

1.2.5..Изградња транспортера Т-10 на делу од главног утоварног места до пресипног места(пресип са транспортера Т-10а )

1.2.6..Изградња пресипне куле-П1, (пресипно места сатранспортера Т-10а на транспортера Т-10),

1.2.7.Реконструкција-надградњa бункера на новом делу

1.2.8.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром-

Напомена:Извођач може изводити радове из тачке 1.2.8. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.1 до 1.2.3 је максимално 22(словима: двадесетдва) календарска дана од дана уписаног у грађевински дневник и морају се извести у периоду планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“, а након истека рока од 15(словима: петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.4 до 1.2.8 је максимално 40(четрдесет) календарских дана од дана уписаног у грађевински дневник. Наручилац ће извођача за ове радове увести у посао 18(словима: осамнаест) дана пре почетка планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“а исти се морају завршити када и радови из предходног става.

Рок за вршење функционалних проба уграђене опреме је максимално 3 (словима: три) календарска дана а почиње даном завршетка радова из тачке 1.2 .

Дан почетка и дан завршетка радова обухваћених тачком 1.2 као дан почетка и дан завршетка функционалних проба ће бити евидентирани у грађевинском дневнику.

Датум завршетка функционалних проба уграђене опреме предвиђене у првој фази је и датум почетка пробног рада-рада са оптерећењем за исту.

2.У II (другој) фази се изводе радови на реконструкцији довоза ровног угља са БТС система и његова расподела на III фазу погона „Сува сепарација“ и новоизграђени транспортер Т-10 а обухватају:

2.1.Реконструкција пресипно расподелне станице Ц-10,

2.2.Изградња везног транспортера Ц-11а,

2.3.Реконструкција (дорада) главног утоварног места,

2.4.Реконструкција утоварног места број 4,

2.5.Изградња транспортера T-10а,

2.6.Изградња везног транспортера Т-11а

2.7.Реконструкцију бункера „Випер“

2.8.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром.

Напомена: Извођач може изводити радове из тачке 2.8. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених у II(другој) фази, за тачке од 2.1. до 2.3. је максимално 23(словима: двадесеттри) календарска дана од данапочетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник и морају се изводити у периоду  планираног годишњег ремонта III фазе погона „Сува сепарација“. а након истека рока од 15(словима: петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1., а ако се стекну услови, наведени радови се могу обавити и у ремонту III фазе погона „Сува сепарација“  пре истека наведеног рока.

Рок за извођење радова обухваћених у II(другој) фази, за тачке од 2.4. до 2.8. је максимално 45 (словима: четрдесетпет) календарских дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник, а  могусе  изводити по завршетку радова везаних за ремонт прве и друге фазе.

Рок за извођење функционалних проба уграђене опреме предвиђене у другој фази је максимално 2(словима: два) календарска дана, а почиње даном завршетка радова предвиђених у II(другој) фази.

Датум  завршетка функционалних проба уграђене опреме предвиђене у другој фазије је и датум почетка пробног рада за уграђену опрему у овој фази.

НАПОМЕНА:

- Време планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“ је 25 (словима: двадесетпет) календарских дана и то у току месеца јуна.

-Време планираног годишњег ремонта III фазе погона „Сува сепарација“ је 25 (словима: двадесетпет)календарских дана и то у току месеца јула.

- Уколико дође до измене периода планираних годишњих ремоната, наручилац може дозволити Извођачу да прво врши извођење радова предвиђених у другој фази, уколоко процени да исти неће утицати на редовну производњу угља  а могу се испунити задати рокови.

-Уколико се промени планирано време трајањагодишњих ремоната Извођач мора динамички план извођења радова прилагодити, како би уговорени радови били завршени у року како би производња угља могла да се несметано обавља.

У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, наручилац има право на наплату уговорне казне или банкарске гаранције за добро извршење посла, као и право на раскид уговор.

- Испитивање и пуштање у рад

Потребно је направити списак уграђене опреме и списак уређаја, дијаграми кола и планови за повезивање морају бити редовно ажурирани.

Прости и сложени функционални тестови спроводиће се и оверавати у присуству Наручиоца-надзорног органа и/или стручне радне групе.

Пуштање у рад система опреме

Након монтаже опреме, Извођач ће извршити функционално тестирање трасе без и са оптерећењем са доказом захтеваних перформанси.

Током периода уградње опреме и пуштања у рад, Извођач мора послати квалификовану радну снагу на локацију у циљу пружања техничких услуга и решавања проблема приликом уградње и пуштања у рад.

8.1	Функционално испитивање без оптерећења

Функционално тестирање без оптерећења је тест за сваку функцију опреме, грађевинску, машинску и електро. Одмах по завршетку монтаже  функција сваке појединачне јединице и комплетног система ће бити тестирана.

Извођач је одговоран за комплетирање тестирања, а Наручилац ће извршити прихватање ове фазе. Сву инструментацију, помоћну опрему и алате за то тестирање обезбедиће Извођач.

По завршетку функционалног испитивања одређене фазе изградње или монтираног дела опреме, од стране извођача радова, одговорни извођач радова подноси извештај надзорном органу да је функционално испитивање завршено, заједно утврђују успелост истог и достављају извештај стручној радној групи.

Уколико постоје примедбе на ток и резултате функционалног иситивања по захтеву надзорног органа извођач радова примедбе отклања. Одмах по отклањању примедби, извођач радова писмено извештава надзорни орган да су примедбе отклоњене.

Надзорни орган врши проверу отклоњених примедби и после завршеног посла сачињавају Записник.

Уколико надзорни орган сматра да резултати функционалног испитивања које је вршио извођач не одговарају стварном стању, по захтеву надзорног органа Инвеститор ће формирати комисију за функционално испитивање.

Уколико резултат истих зависи од техничких могућности која не поседује инвеститор, извршиће набавку услуге функционалног испитивања.

8.2        Интерни технички преглед

По завршетку радова, Комисија за интерни технички преглед врши контролу изведених радова, преглед техничке и инвестиционе документације.О извршеном техничком прегледу, председник комисије сачињава Записник и исти доставља доносиоцу решења.

Саставни део записника интерне техничке комисије су и:

-сви записници о функционалној провери појединих фаза изградње и монтиране опреме и

-закључак да ли су радови изведени по овереној пројектној документаци.

Уколико је комисија за интерни технички преглед констатовала да радови нису изведени по пројектној документацији и да се не могу примити, извођач радова је дужан да приступи радовима на отклањању примедби по записнику, након чега комисија за интерни технички преглед врши нови интерни технички преглед и сачињава нови записник. Уколико је предложено да се радови могу примити, а констатоване су одређене примедбе, извођач радова је дужан да  приступи отклањању примедби у року назначеном у записнику интерне комисије за технички преглед. Интерна техничка комисија врши поново проверу да ли су примедбе отклоњене што констатује у записнику.

8.3	Прoбни рaд

Након завршених функционалних проба, наручилац и понуђач ће потписати записник који је предуслов за пробни рад.

Решење о одобрењу за пуштање објекта у пробни рад издаје надлежни орган који је издао одобрење за градњу рударског објекта. Максимална дужина периода пробног рада је 6(словима: шест) месеци.

По пуштању објекта у пробни рад наручилац је дужан да образује стручну комисију која ће пратити резултат пробног рада.

Овом фазом управљаће оператер наручиоца према упутствима и под надзором експерата Извођача.

Током пробног рада – периода оптимизације извршиће се тест захтеваног капацитета.

Током текућег тестирања, сваки квар решава Извођач. Наручилац ће помоћи Извођачу у решавању проблема. Сву инструментацију, помоћну опрему и алате за то тестирање обезбедиће Извођач.

По завршетку периода пробног рада Наручилац и Извођач ће потписати записник који је предуслов за технички преглед.

8.4.Технички преглед

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом. Технички преглед објекта врши се по завршетку свих радова предвиђених Одобрењем за извођење рударских радова по овереној пројектној документацији и након завршеног пробног рада.

Технички преглед објекта, за који је Одобрење за извођење рударских радова издало Министарство рударства, врши комисија коју образује Министарство рударства или предузеће, односно друго правно лице коме Министарство повери вршење техничког прегледа. Комисија за технички преглед сачињава Записник о извршеном техничком прегледу. Уколико је комисија за технички преглед констатовала да се радови не могу примити, извођач радова је у обавези да дате примедбе отклони. На основу добијеног обавештења од стране надзорног органа да су примедбе отклоњене, комисија за технички преглед врши нови технички преглед и сачињава нови Записник. Уколико је предложено да се радови могу примити, а у записнику о извршеном техничком прегледу су констатоване примедбе, надзорни орган доставља записник са примедбама одговорном извођачу радова, са роком отклањања назначеном у истом. По отклањању примедби од стране извођача радова, комисија за технички преглед врши нови технички преглед и сачињава нови записник. На основу позитивног Извештаја Комисије за технички преглед, радови се могу сматрати коначно завршеним, а у року од 7 (словима: седам) дана од добијања позитивног Извештаја Комисије за технички преглед сачиниће се Записник о примопредаји изведених радова, који потписују овлашћени представници Наручиоца и Изабраног понуђача.

Напомена:Наручилац ће затражити  технички преглед  по завршетку радова предвиђених у првој фази а затим и по завршетку радова предвиђених у другој фази. Уколико се створе потребни услови вршиће се техничи преглед истовремено за обе фазе, односно комплетно уговорене радове.

- Гарантни рок

Гарантни рок  не може бити краћи од :

- за све радове и испоручену  опрему и материјал, минимум 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача.

- За антикорозивну заштиту- АКЗ, минимум 60 (словима: шездесет) месеци, од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача.Испуњеност критеријума за дугорочну заштиту од корозије од најмање 15 (словима: петнаест) година.

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од 2 (словима: два) дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада или материјала.

Ако Извођач пропусти да изведе радове из претходног става, или ако је такав рад хитне природе, а Извођач се није одазвао на позив Инвеститора у року наведеном у предходном ставу, Инвеститор може да запосли и плати другог Подизвођача да их изврши. У том случају Инвеститор има право да надокнади све трошкове који из тога проистекну из Банкарске гаранције за гарантни период.

Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци изведених радова који су последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извођач отклони уочене недостатке.

10. Место извођења радова

Место монтаже опреме са функционалним пробама: Колубара – Прерада (од Мокре до Суве сепарације) – Вреоци  – према диспозицији из допунског рударског пројекта (ДРП).

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

| Ред. Бр. | 4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |
| --- | --- |
| 1. | Услов: Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. Доказ: - за правно лице:Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - за предузетнике: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | Услов: Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Доказ: - за правно лице: 1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. 2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештењеhttp://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова – захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта. Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | Услов: Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. Доказ: - за правно лице, предузетнике и физичка лица: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: - Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 4. | Услов: Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. Став 2. ЗЈН(Образац 4). Напомена: - Изјава мора да буде потписана од стране овалшћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. - Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |
| 5. | Пословни капацитет Услови: Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: - је у последњих 5 (словима: пет) година, пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, израдио, намонтирао и пустио у рад најмање 2 (словима: два) трачна транспортера ширине траке од најмање 1200мм, укупне минималне дужине 1000м у уговореном року, обиму и квалитету - је у последњих 5 (словима: пет) година, пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, израдио и намонтирао најмање 200т челичне конструкције у уговореном року, обиму и квалитету - поседује сертификат о уведеном систему управљања квалитетом ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 са обимом сертификације који покрива садржај предмета предметне јавне набавке, односно садржај послова из Споразума о заједничком наступу које ће понуђач из групе понуђача изводити у реализацији уговорних обавеза према наручиоцу; - поседује сертификат којим доказује да је оспособљен за свеобухватне захтеве квалитета код заваривања топљењем металних материјала премастандарду EN ISO 3834-2 - поседује сертификацију заваривача према EN ISO 9606-1; - поседује сертификат којим доказује да испуњава захтеве за производњу челичних грађевинских делова, делова склопова и конструкција класе извођења у EXC 3 у складу са EN 1090-2 i EN 1090-1:2009+A1:2011; - примењује технологију заваривања квалификовану према серији стандарда EN ISO 15614 (квалификације морају бити издате од стране акредитоване лабораторије). Докази: - Попуњена, потписана и оверена Референтна листа (Образац 5), - Потписане и оверене потврде референтних радова (Образац 6 или други образац потврде о референцама који садржи све податке неопходне за оцену испуњености овог услова), - Копија Уговора – извод из уговора из којег се виде горе наведени подаци (тачка 1 и 2) о предмету изведених радова. - Фотокопије наведених важећих сертификата. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | Технички капацитет Услов: Да понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује (власништво/закуп) производни погон који мора бити опремљен за производњу рударске опреме. У том смислу понуђач мора да поседује најмање: - 1 (словима: једну) хоризонталну бушилицу – глодалицу (борверк): од Ø110мм до Ø250мм; - 1 (словима: један) вертикални струг – Карусел максимално Ø1600мм - 1 (словима: један) хоризонтални струг максимално Ø2.000мм; L максимално 6000mm; - 1 (словима: један) погон термичке обраде за цементацију, каљење и жарење; - 1 (словима: једна) машина за испитивање отпора окретања ролни; - 1 (словима: једна) машина за динамичко балансирање ролни; - 3 (словима: три) машине за истовремену обраду крајева цеви и осовина ролни; - 1 (словима: једну) дугоходну хоризонталну рендисаљку минималне дужине 12м за обарање ивица за заваривање и израду жлебова; - 3 (словима: три) мобилне ауто дизалице носивости од 20 до 50 тона; - 2 (словима: две) комбиноване машине (скип); - 4 (словима: четири) камиона путара носивости од 7.5 тона до 10 тона; - 2 (словима: два) утоваривача Крамера; - 1 (словима: један) ровокопач; - 1 (словима: један) камион тегљач са полуприколицом носивости од 20 до 50 тона; - 1 (словима: једно) вучно возило са приколицом носивости од 20 до 50 тона. Доказ: - Изјава понуђача о техничком капацитету (попуњен, потписан и оверен Образац број 7 из конкурсне документације), - Пописна листа опреме и основних средстава на дан 31.12.2019. потписана и оверена од стране законитог заступника понуђача. Уколико је опрема узета у закуп, поред Уговора о закупу, доставити и Пописну листу Закуподавца. Наручилац задржава право остварења непосредног увида у производни погон понуђача. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | Кадровски капацитет Услови: Понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом ако има запослене или радно ангажоване, по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду и то најмање: - 1 (словима: један) инжењер рударства који има стечено високо образовање на студијама другог степена, област рударског инжењерства у оквиру образовно-научног поља: техничко-технолошке науке, пет година радног искуства на пословима стручног надзора при изградњи и реконструкцији рударских објеката према рударском пројекту и положен стручни испит према Закону о рударству и геолошким истраживањима (чл.121) (Сл.гласник бр. 101/2015 и 95/2018).Напомена: Извршилац мора имати најмање 1 (словима: једну) референцу на изградњи и реконструкцији рударских објеката, који се гради према рударском пројекту; - 1 (словима: један) инжењер рударства који има стечено високо образовање на студијама другог степена, област рударског инжењерства у оквиру образовно-научног поља: техничко-технолошке науке, пет година радног искуства на пословима израде рударских пројеката или на пословима техничког руковођења, надзора и другим стручним пословима за које се пројекат израђује и положен стручни испит према Закону о рударству и геолошким истраживањима (чл.122) (Сл.гласник бр. 101/2015 и 95/2018) - 1 (словима: jедан) дипломирани грађевински инжењер смер конструктивни(лиценца 310)са положеним стручним испитом према Закону о рударству и геолошким истраживањима(Сл.гласник бр. 101/2015 и 95/2018); - један дипломирани инжењер машинства-смер за машинске конструкције и механизацију или производно машинство (лиценца 333) са положеним стручним испитом према Закону о рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник бр. 101/2015 и 95/2018); - 1 (словима: један) дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом за одговорног пројектанта 350 и положеним стручним испитом у рударству и геолошким истраживањима (Сл.гласник бр. 101/2015 и 95/2018); - 1 (словима: један) дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом за одговорног пројектанта 352 и 353 (може по један инжењер за сваку лиценцу или један са више лиценци) и положеним стручним испитом у рударству и геолошким истраживањима(Сл.гласник бр. 101/2015 и 95/2018). - 1 (словима: један) дипломирани грађевински инжењер смер конструктивни(лиценца 410), - 1 (словима: један) дипломирани грађевински инжењер смер нискоградње(лиценца 415), - 1 (словима: један) дипломирани инжењер машинства- смер за машинске конструкције и механизацију или производно машинство(лиценца434), - 1 (словима: један) дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом за одговорног извођача радова (лиценца 450), - 1 (словима: један) дипломирани инжењер електротехнике са важећом лиценцом за одговорног извођача радова (лиценца 453). - 1 (словима: један) дипломирани геодетски инжењер(лиценца 471), - 1 (словима: један) инжењер заваривања са лиценцом број SRB I IWE I 00351, - 1 (словима: један) извршилац који има стечено високо образовање на студијама другог степена техничке струке са положеним стручним испитом из ЗОП, - 1 (словима: један) извршилац који има стечено високо образовање на студијама другог степена техничке струке са положеним стручним испитом из БЗР, - 6 (словима: шест) електромонтера (III, IV или V степен стручне спреме), - 15 (словима: петнаест) заваривача од којих најмање по једног заваривача за поступак заваривања MAG – 135; FCAW -136; REL – 111 i EPP -121 са прописаним и важећим сертификатима за наведене поступке, - 20 (словима: словима: двадесет) бравара, - 10 (словима: десет) металоглодача, - 10 (словима: десет) металостругара, - 2 (словима: два) вулканизера, - 2 (словима: два) пружна радника на демонтажи колосека, - 3 (словима: три) руковаоца грађевинске механизације. - Извршиоци од тачке 2-6 морају имати најмање једну референцу на изради Главног или Техничког или Допунског рударског пројекта.(Сл.гласник бр. 101/2015 и 95/2018). - Извршиоци од тачке 7-11 морају имати најмање 1 (словима: једну) референцу на извођење радова на: монтажи машинских конструкција (носеће конструкције транспортних средстава: тракасти транспортери, стационарне подизне платформе, багери, одлагачи и остале машинске носеће конструкције) и/или на грађењу грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција свих објеката високоградње; свих врста и сложености конструкцијских система, материјала, распона, спратности и висина. Докази: - Попуњена, оверена и потписана Изјавао кадровском капацитету (Образац 8), - Фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), и фотокопија важећег уговора о раду ( за лица у радном односу) или - Фотокопија пријаве – одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А) и фотокопија важећег уговора о обављању повремено привремених послова (за лица ангажована ван радног односа сходно члану 197. Закона о раду) или - Фотокопија важећег уговора о делу или уговора о допунском раду (за лица ангажована ван радног односа сходно члану 199. Или 202. Закона о раду) - Фотокопије диплома о стеченој стручној спреми и звању, за извршиоце под ред.бр.1, 2; 11-22; - Фотокопија Уверења о положеном стручном испиту прописаним важећим Законом о рударству и геолошким истраживањима,за извршиоце од 1 до 6 - Оверена Потврда о референци извршиоца издата од стране послодавца код кога је извршилац био ангажован на изради Главног или Техничког или Допунског рударског пројекта, за извршиоце од ред. бр. 2 до 6 (Образац 11) - Оверена Потврда о референци извршиоца издата од стране послодавца код кога је извршилац био ангажован напословима при изградњи и реконструкцији рударских објеката према рударском пројекту, за извршиоца ред.бр.1 (Образац 9) - Оверена Потврда о референци извршиоца издата од стране послодавца код кога је извршилац био ангажованна извођењу радова на: монтажи машинских конструкција (носеће конструкције транспортних средстава: тракасти транспортери, стационарне подизне платформе, багери, одлагачи и остале машинске носеће конструкције) и/или на грађењу грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција свих објеката високоградње; свих врста и сложености конструкцијских система, материјала, распона, спратности и висина,за извршиоце од ред.бр.6 до 10,(Образац 10) - Фотокопије захтеваних лиценци важећих на дан отварања понуда са потврдом о важности лиценци издатих на основу важеће Одлуке о врстама лиценци које издаје ИКС, - Фотокопије захтеваних серификата за вариоце (MAG – 135; FCAW -136; REL – 111 i EPP -121), за извршиоце под ред.бр.16, - Фотокопија Уверења о положеном Стручном испиту из области БЗР пред комисијом коју образује Министар надлежан за рад-за извршиоца ред. бр.14, - Фотокопија Уверења о положеном Стручном испиту из ЗОП, коју издаје МУП за извршиоца ред. бр.13. Напомене: У складу са Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 83/2018) од 6. новембра 2018. године, наручилац ће прихватити као доказ и лиценце издате од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре које су сада у надлежности датог Министарства, односно за лиценце за које је укинуто овлашћење које је Инжењерска комора Србије имала за овај делокруг послова у складу са раније важећим законом. Извршиоци којима се доказује испуњеност овог услова служе за стручну оцену понуда, а изабрани понуђач може у поступку реализације уговора, уз сагласност наручиоца, да ангажује и друге извршиоце ван списка, који поседују исте или веће квалификације од тражених. Једно лице може истовремено да испуњава више услова уколико поседује више лиценци. У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да један члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 8. овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1.  Сваки подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Додатне услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2.  Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Додатне услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3.  Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)    извод из регистра надлежног органа:

-       извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)    докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-       регистар понуђача: www.apr.gov.rs

5.    Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6.    Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7.    Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8.    Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе

9.    Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

Критеријум за оцењивање понуданајнижа понуђена цена, заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

5.1. Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.

Уколико ни после примене резервног критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

Наручилац ће сачинити и доставити записник о спроведеном извлачењу путем жреба.

Записник о  извлачењу путем жреба потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће поштом или електронским путем доставити Записник о  извлачењу путем жреба понуђачима који нису присутни на извлачењу.

6.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

  - Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик.

  - Начин састављања и подношења понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди. Доставља их заједно са осталим документима који представљају обавезну садржину понуде.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације и образаца у понуди изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена, као и када, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“,Балканска 13, 11000 Београд, са назнаком: „Понуда за јавну набавку - Јавна набавка радова „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“, број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)- НЕ ОТВАРАТИ''.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

НАПОМЕНА:

На основу Правилника о допуни правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (''Службени гласник РС'' број 41/2019) приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна за Понуђаче који немају обавезу коришћења печата у свом пословању, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о привредим друштвима (''Службени гласник РС'' број 44/2018), који се примењује почев од 01. октобра 2018. године, на основу којих су престале да важе одредбе појединих закона и других прописа у делу у ком се установљава обавеза употребе печата у пословању друштава и предузетника.

  - Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75.и 76.Закона, предвиђени чланом 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве (попуњени, потписани и печатом оверени) на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- Образац понуде (Образац 1),

- Образац Структуре цене (Образац 2) у писаном облику и на CD-у у Excel формату,при чему је у случају разлике меродаван Образац структуре цене у писаном облику,

- Изјава о независној понуди (Образац 3),

- Изјава у складу са чланом 75. став 2. Закона (Образац 4),

- Докази којима се доказује испуњеност услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН (Образац 5, Образац 6, Образац 7, Образац 8, Образац 9, Образац 10, Образац 11) у складу са упутством како се доказује испуњеност тих услова из поглавља 4. конкурсне документације,

- Образац трошкова припреме понуде, ако понуђач захтева надокнаду трошкова у складу са чл. 88 Закона (Образац 12),

- Средство финансијског обезбеђења,

- Потписан и печатом оверен Модел уговора,

- Потписан и оверен Модел уговора о чувању пословне тајне и поверљивих информација;

- Прилог о безбедности и здрављу на раду;

- Модел споразума о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, у случају подношења заједничке понуде (Прилог 1 је понуђен само као пример споразума),

- Овлашћење за потписника (ако не потписује заступник).

- Техничко решење хидрауличких агрегата-управљачки хидроцилиндри са комплетном инсталацијом за управљање покретних колица на пресипним местима а према цртежима број 3378.00.00.00, 3377.00.00.00 и 3375.0.00.000. Дато решење треба да садржи спецификацију изабране опреме са прорачуном и начин монтаже а све у складу са тачком 2.13 Обрасца структуре цене и тачком 2.8 Техничке спецификације.

- Пожељно  је да сви обрасци и документи који чине обавезну садржину понуде буду сложени према наведеном редоследу.

Пожељно је да понуђач у затвореној коверти или кутији, уз писану понуду, доставља и USB са понудом у pdf формату, при чему је у случају разлике меродавна понуда у писаном облику.

хидрауличких агрегата-управљачки хидроцилиндри са комплетном инсталацијом за управљање покретних одбојних клапни на пресипним местима

Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

  - Подношење и отварање понуда

Благовременим се сматрају понуде које су примљене, у складу са Позивом за подношење понуда објављеним на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана наведеном у Позиву за подношење понуда у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13, 11000 Београд.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћењеза учествовање у овом поступку,(пожељно је дабуде издато на меморандуму понуђача), заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 (словима: три) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

  - Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

  - Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу наручиоца Балканска 13, 11000 Београд са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“ - Јавна набавка број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу наручиоца Балканска 13, 11000 Београд, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“ - Јавна набавка број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)– НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, наручилац ће наплатити средство финансијског обезбеђења дато на име озбиљности понуде.

  - Партије

Набавка није обликована по партијама.

  - Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

  - Подношење понуде са подизвођачима

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:

- назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у Уговору;

- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача и обавезан је да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Обавеза понуђача је да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона наведених у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути Уговор, осим ако би раскидом оквирног споразума наручилац претрпео знатну штету.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца. Све ово не утиче на правило да понуђач (добављач) у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона.

  - Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова  и вредност сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу Уговора.

- у складу са важећим прописима о ПДВ у Републици Србији потребно је јасно дефинисати ко врши промет Наручиоцу, Носилац посла или више чланова Групе понуђача и у Споразуму навести да:

- Уколико извођење радова Наручиоцу врши искључиво Носилац посла, а остали чланови групе понуђача врше извођење радова Носиоцу посла, Носилац посла издаје рачун за промет радова који врши Наручиоцу.

- Уколико извођење радова Наручиоцу посла врше сви чланови групе понуђача (Носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан групе понуђача извршити свој део уговореног посла, сваки члан групе понуђача издаје рачун Наручиоцу у складу са Законом.

Сходно наведеном у претходном ставу, чланови Групе понуђача дају сагласност да Наручилац своје обавезе плаћа Носиоцу, односно  члану Групе понуђача који је извршио промет и испоставио рачун.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, наведене у поглављу Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача обрасце под пуном материјалном и кривичном одговорношћу попуњава и потписује сваки члан групе понуђача у своје име (Образац Изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона).

Понуђачи из групе понуђача одговорају неограничено солидарно према наручиоцу.

  - Понуђена цена

Цена се исказује у динарима/ЕУР без пореза на додату вредност. Домаћи понуђачи цену исказују у динарима.

Страни понуђач може цену исказати у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза на додату вредност, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза на додату вредност.

Јединичне цене и укупно понуђена цена морају бити изражене са две децимале у складу са правилом заокруживања бројева. У случају рачунске грешке меродавна ће бити јединична цена.

Понуда која је изражена у две валуте, сматраће се неприхватљивом.

Понуђена цена укључује све трошкове везане за реализацију предметних радова.

Понуђена цена мора садржати све трошкове извођења радова, набавку потребног материјала и опреме, производњу опреме, ангажовање опреме, средстава за рад, радне снаге и механизације, трошкови утовара, истовара и транспорта опреме и материјала, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове шпедиције, израду захтеване пројектно-техничке документације, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до завршетка извођења радова,чување и обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације ирадне снаге, издавања потрбних атеста,  трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.

Цена је фиксна за цео уговорени период.

Збир вредности свих позиција радова из уговореног предмера и предрачуна радова представља уговорену вредност извођења радова.

Сматраће се да је Извођач радова прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио обим и природу рада и материјала потребног за завршетак радова, прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити 	потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да је се упознао у свему што се тиче плаћања такси, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио увид у податке из катастра подземних инсталација -синхрон плана, као и преглед комплетне Уговорне документације, тако да Извођач радова потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени.

Сматраће се да је Извођач радова добио све информације које су сваком искусном Извођачу радова потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Понуђена цена покрива и укључује све трошкове реализације предмета набавке по принципу „кључ у руке“  и обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену, сагласно члану 640. Закона о облигационим односима и члану 34. Посебних узанси о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77).

Из Закона о облигационим односима:

Уговор о грађењу са посебном одредбом

Члан 640.

(1) Ако уговор о грађењу садржи одредбу "кључ у руке" или неку другу сличну одредбу, извођач се самостално обавезује да изврши скупа све радове потребне за изградњу и употребу одређеног целовитог објекта.

(2) У том случају уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

(3) Ако у уговору "кључ у руке" учествује као уговорна страна више извођача, њихова одговорност према наручиоцу је солидарна.

Из посебних узанси о грађењу

Одредба "кључ у руке"

34.

Одредба у уговору "кључ у руке" и слични изрази значе да уговорена цена обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова и да је искључен утицај мањкова радова на уговорену цену.

Одредба "кључ у руке" не искључује измену уговорене цене због наступања промењених околности и плаћање накнадних радова.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

6.12 Начин фактурисања и начин и услови плаћања

6.12.1 Начин фактурисања

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац.

У привременој  и окончаној ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане

Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства, за сваку позицију која је ослобођена од ПДВ у складу са Законом о ПДВ, као и уписати напомену: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ“.

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију који гласе на наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, а достављају  се на адресу, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубара, Комерцијални сектор Дише Ђурђевића бб,11560 Вреоци, ПИБ (103920327), МБ (20053658), Понуђач је обавезан да достави наручиоцу Записнике о извршеној контроли радова који се у каснијим фазама не могу контролисати и који морају бити потписани од стране Наручиоца и Изабраног понуђача (без примедби), оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу банкарске гаранције као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико Изабрани понуђач након закључења Уговора именује пореског пуномоћника, закључиће Анекс Уговора.

У случају да страно лице има пореског пуномоћника мора да достави Решење о именовању пореског пуномоћника који ће у име и за рачун Изабраног понуђача извршавати све обавезе у складу са важећим Законом о ПДВ-у у Републици Србији. За промет извршен у Републици Србији фактурисање ће се вршити у складу са пореским прописима Републике Србије.

6.12.2 Начин и услови плаћања

Наручилац се обавезује да Изабраном понуђачу плати уговорену цену у РСД/ЕУР, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема привремених месечних ситуација и окончане ситуације, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Наручиоца и Изабраног понуђача.

Уколико предмет набавке садржи услуге које су предмет двоструког опорезивања:

1) и ако је Република Србија са домицилном земљом понуђача закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања.

Понуђач, страно лице је у обавези да наручиоцу достави, приликом потписивања Уговора или у року осам дана од дана потписивања Уговора, доказе о  статусу резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе понуђача и доказ да је стварни власник прихода, уколико је Република Србија са домицилном земљом  понуђача - нерезидента закључила Уговор о избегавању двоструког опорезивања. Закључени уговори о избегавању двоструког опорезивања објављени су на сајту Министарства финансија, Пореска управа (www.poreskauprava.gov.rs/sr/.../ugovori-dvostruko-oporezivanje).

У случају да понуђач - нерезидент РС не достави доказе о  статусу резидентности и да је стварни власник прихода, наручилац ће  обрачунати и обуставити од плаћања порез на добит по одбитку по пуној стопи у складу са пореским прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства финансија (www.mfin.gov.rs/закони), односно неће применити Уговор о избегавању двоструког опорезивања закључен са домицилном земљом понуђача.

Понуђач је у обавези да достави доказе за сваку календарску годину (у случају набавке услуге  која се реализује током више календарских година).

Уколико услуге које су предмет набавке нису садржане у уговору о избегавању двоструког опорезивања, наручилац ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије.

2) У случају да је Република Србија са домицилном земљом понуђача није закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Наручилац ће обрачунати, одбити и платити  порез по одбитку у складу са  пореским прописима Републике Србије, који су објављени на сајту Министарства финансија  (www.mfin.gov.rs/закони).

6.13 Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 90 (словима:деведесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

  - Рок за извођење радова

Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао, што се констатује отварањем и овером грађевинског дневника.

Представник наручиоца ће обавестити извођача 3 (словима: три) радна дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца) и времену када је Извођач у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац, а што ће се заједнички констатовати записником и уписивањем у грађевински дневник:

1) Предаја Градилишта-локацијe где ће се вршити радови,

2) Предаја потребне техничке-пројектне документације по којој се изводе радови који су предмет ове јавне набавке,

3) Предаја одлука о именовању надзорних органа.

4) Одобрење достављеног динамичког термин плана Извођача од стране Наручиоца.

5)  Решење о Одобрењу за извођење рударских радова од стране Министарства рударства.

Динамика извођења радова предвиђена је у две фазе.

1.У I (првој) фази се изводе радови на реконструкцији довоза ровног угља са БТУ система и његова расподела на I и II фазу погона „Сува сепарација“ и на новоизграђени транспортер Т-10 а реализоваће се у 2(два) дела и то:

1.1 Први део I фазе обухвата  радове:

1.1.1.Набавка материјала за извођење уговорених радова,

1.1.2.Израда-производња уговорене машинске, електро опреме опреме,челичних конструкција за обе фазе,

1.1.3.Извођење грађевинских радова који се могу изводити паралелно на различитим позицијама, у делу где није угрожено функциониање железничког транспорта, нарочитона извођењу припремних, земљаних и бетонских радова на делу транспортера Т10 непосреднопосле пресипног места са утоварног места бр. 4 (пресипно место П-1) до пресипне куле натранспортер Т11, пресипног места са Т-10 на Т-11 и танспортера Т11 до укрштања са жичаром. Ови радовине захтевају укидање постојећих колосека.

1.1.4.Изградња транспортера Т-10 на делу од  места пресипа са Т-10а на Т-10(П-1а) допресипне куле са Т-10 на Т-11(П-2),

1.1.5.Изградња места пресипа-пресипне куле са Т-10 на Т-11,

1.1.6.Изградња транспортера Т-11 од повратне станице до укрштања са жичаром

1.1.7.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром

Напомена:Извођач може изводити радове из тачке 1.1.7. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.1 је максималнио 15 (словима: петнаест) месеци од увођења Извођача у посао.

1.2 Други део I(прве) фазе обухвата радове:

1.2.1.Реконструкција пресипно-расподелне станице КЦ-13,

1.2.2.Реконструкција транспортера Ц-12а,

1.2.3.Реконструкција главног утоварног места(објекат бр.18).

1.2.4..Изградња транспортера Т-11 од укрштања са жичаром до истоварне станице,

1.2.5..Изградња транспортера Т-10 на делу од главног утоварног места до пресипног места(пресип са транспортера Т-10а )

1.2.6..Изградња пресипне куле-П1, (пресипно места сатранспортера Т-10а на транспортера Т-10),

1.2.7.Реконструкција-надградњa бункера на новом делу

1.2.8.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром-

Напомена:Извођач може изводити радове из тачке 1.2.8. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.1 до 1.2.3 је максимално 22(словима: двадесетдва) календарска дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник и морају се извести у периоду планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“, а након истека рока од 15(словима: петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.4 до 1.2.8 је максимално 40(четрдесет) календарских дана од дана почетка радова за наведене тачкеуписаног у грађевински дневник. Наручилац ће извођача за ове радове увести у посао 18 (словима: осамнаест) дана пре почетка планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“а исти се морају завршити када и радови из предходног става.

Рок за вршење функционалних проба уграђене опреме је максимално 3 (словима: три) календарска дана а почиње даном завршетка радова из тачке 1.2 .

Дан почетка и дан завршетка радова обухваћених тачком 1.2 као дан почетка и дан завршетка функционалних проба ће бити евидентирани у грађевинском дневнику.

Датум завршетка функционалних проба уграђене опреме предвиђене у првој фази је и датум почетка пробног рада-рада са оптерећењемза исту.

2.У II (другој) фази се изводе радови на реконструкцији довоза ровног угља са БТС система и његова расподела на III фазу погона „Сува сепарација“ и новоизграђени транспортер Т-10 а обухватају:

2.1.Реконструкција пресипно расподелне станице Ц-10,

2.2.Изградња везног транспортера Ц-11а,

2.3.Реконструкција (дорада) главног утоварног места,

2.4.Реконструкција утоварног места број 4,

2.5.Изградња транспортера T-10а,

2.6.Изградња везног транспортера Т-11а

2.7.Реконструкцију бункера „Випер“

2.8.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром.

Напомена: Извођач може изводити радове из тачке 2.8. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених у II (другој) фази, за тачке од 2.1. до 2.3. је максимално 23(словима: двадесеттри) календарска дана од данапочетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник и морају се изводити у периоду  планираног годишњег ремонта III фазе погона „Сува сепарација“. а након истека рока од 15(словима: петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1., а ако се стекну услови, наведени радови се могу обавити и у ремонту III фазе погона „Сува сепарација“  пре истека наведеног рока.

Рок за извођење радова обухваћених у II (другој) фази, за тачке од 2.4. до 2.8. је максимално 45 (словима: четрдесетпет) календарских дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник, а  могусе  изводити по завршетку радова везаних за ремонт прве и друге фазе.

Рок за извођење функционалних проба уграђене опреме предвиђене у другој фази је максимално 2(словима: два) календарска дана, а почиње даном завршетка радова предвиђених у II(другој) фази,а што је и рок завршетка свих уговорених радова.

Датум  завршетка функционалних проба уграђене опреме предвиђене у другој фазије је и датум почетка пробног рада за уграђену опрему у овој фази.

НАПОМЕНА:

- Време планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“ је 25 (словима: двадесетпет) календарских дана и то у току месеца јуна.

-Време планираног годишњег ремонта III фазе погона „Сува сепарација“ је 25 (словима: двадесетпет)календарских дана и то у току месеца јула.

- Уколико дође до измене периода планираних годишњих ремоната, наручилац може дозволити Извођачу да прво врши извођење радова предвиђених у другој фази, уколоко процени да исти неће утицати на редовну производњу угља  а могу се испунити задати рокови.

-Уколико се промени планирано време годишњих ремоната Извођач мора динамички план извођења радова прилагодити, како би уговорени радови били завршени у року како би производња угља могла да се несметано обавља.

У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, наручилац има право на наплату уговорне казне или банкарске гаранције за добро извршење посла, као и право на раскид уговор.

  - Место извођења радова

Место монтаже опреме са функционалним пробама: Колубара – Прерада (од Мокре до Суве сепарације) – Вреоци  – према диспозицији из допунског рударског пројекта (ДРП).

  - Гарантни рок

Гарантни рок не може бити краћи од :

- за све радове и испоручену  опрему и материјал,  минимум 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача.

- За антикорозивну заштиту- АКЗ, минимум 60 (словима: шездесет) месеци, од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача.Испуњеност критеријума за дугорочну заштиту од корозије од најмање 15 (словима: петнаест) година.

Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од 2 (словима: два) дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада или материјала.

Ако Извођач пропусти да изведе радове из претходног члана, или ако је такав рад хитне природе, а Извођач се није одазвао на позив Инвеститора у року наведеном у предходном ставу, Инвеститор може да запосли и плати другог Подизвођача да их изврши. У том случају Инвеститор има право да надокнади све трошкове који из тога проистекну из Банкарске гаранције за гарантни период.

Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци изведених радова који су последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извођач отклони уочене недостатке

  - Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у отвореном поступку јавне набавке (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора или након извођења радова).

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Члан групе понуђача може бити налогодавац средства финансијског обезбеђења.

Средства финансијског обезбеђења морају да буду у валути у којој је и понуда.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност  СФО мора се продужити.

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Банкарску гаранцију за озбиљност понуде

Понуђач је у обавези да приликом подношења понуде достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 2% од укупне вредности понуде без ПДВ. Банкарскa гаранцијa понуђача мора бити неопозива, безусловна (без права на приговор) и наплатива на први писани позив, са роком важења најмање 30 (словима: тридесет) календарских дана дужим од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду уколико:

- Понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду или

- Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор или

- Понуђач коме је додељен уговор не поднесе исправно средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарска гаранција ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од 10 (словима: десет) дана од дана предаје наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана уговором.

На банкарске гаранције примењују се одредбе Једнобразних правила за гаранције URDG 758, Међународне коморе у Паризу.

Гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или не.

Банкарска гаранција се не може уступити у није преносива без сагласности уговорних страна и емисионе банке.

Банкарска гаранција мора да буде у валути Понуде.

У року од 10 (словима: десет) дана од закључења Уговора банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора најкасније у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања уговора од стране законских заступника уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља),  преда наручиоцу СФО за добро извршење посла.

Изабрани понуђач је дужан да наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, неопозиву, безусловну (без права на приговор) и на први писани позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ и са роком важења 10 (словима: десет) дана дуже од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова, потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Наручилац ће уновчити дату банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђенуговором и уколико не достави средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Ако за време трајања Уговора дође до промене рокова за извршење уговорених радова, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије уз примену Правилника Привредне коморе Србије и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција се не може уступити  и  није преносива без сагласности Страна у споразуму и емисионе банке. На ову банкарску гаранцију примењују се Једнообразна правила за гаранције на позив (URDG 758) Међународне трговинске коморе у Паризу.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није

Банкарска гаранција мора да буде у валути Понуде.

У року од 10 (словима: десет) данаод дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача, банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач се обавезује да преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року која је неопозива, безусловна,без права протеста и платива на први позив, издата у висини од 5% од вредности изведених радова по уговорубез ПДВ-аса роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења гарантног рока има за последицу и продужење рока важења бакарске гаранције.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року, доставља се у року од 10 (словима: десет) дана од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, наручилац има право да наплати банкарске гаранције за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у  гарантном року у случају да понуђач не испуни своје уговорне обавезе у погледу гарантног рока.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при ПКС уз примену Правилника ПКС и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција мора бити издата у складу са једнообразним правилима MTK за гаранције на позив-URDG 758.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није

Банкарска гаранција мора да буде у валути Понуде.

Достављање средстава финансијског обезбеђења

Средство финансијског обезбеђења за  озбиљност понуде доставља се као саставни део понуде и гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд,Балканска 13, 11000 Београд.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла гласи и доставља се на адресу Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, са назнаком: Средство финансијског обезбеђења за јавну набавку бр.ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019).

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року гласи на Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска 13,11000 Београд, а доставља се у Огранак РБ Колубара, Дише Ђурђевић бб, 11560 Вреоци са назнаком: Средства финансијског обезбеђења за ЈН бр ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019).

  - Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди наручилац не опозове поверљивост докумената, наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену (елемената) критеријума и рангирање понуде.

  - Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 4 из конкурсне документације).

  - Начело заштите животне средине и обезбеђивања енергетске ефикасности

Наручилац је дужан да изводи радове тако да која не загађују, односно који минимално утичу на животну средину, односно који обезбеђују адекватно смањење потрошње енергије – енергетску ефикасност.

  - Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (словима: пет) дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019) или електронским путем на е-mail адресуpetar.popovic@eps.rs.и marija.lukac@eps.rs.

Наручилац ће у року од 3 (словима: три) дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

У зависности од изабраног вида комуникације, наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.кjn.gov.rs).

  - Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

  - Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. Закона.

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке у складу са чланом 109. Закона.

  - Рок за доношење Одлуке о додели уговора/обустави

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 25 (словима: двадесетпет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 (словима: три) дана од дана доношења.

  - Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

учинио повреду конкуренције;

доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три годинепре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

исправа о наплаћеној уговорној казни;

рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором

изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац може поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. Закона.

  - Заштита права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права подноси се лично или путем поште на адресу: ЈП „Електропривреда Србије“ Београд,Балканска 13, са назнаком Захтев за заштиту права за ЈН радова „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“ - Јавна набавка број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019), а копија се истовременодоставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може доставити и путем електронске поште на e-mailaleksandra.adamovic@eps.rs

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (словима: седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговораи одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (словима: десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Детаљно упутство о садржини потпуног захтева за заштиту права у складу са чланом   151. став 1. тач. 1) – 7) Закона:

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2) назив и адресу наручиоца

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују

6) потврду о уплати таксе из члана 156. Закона

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе   наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Закључак   наручилац доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења.

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Износ таксе из члана 156. став 1. тач. 1)- 3) Закона:

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број200002242019, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, ЈН. бр. ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019), прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу од:

1) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда,

2) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов.

Детаљно упутство о потврди из члана 151. став 1. тачка 6) Закона

Потврда којом се потврђује да је уплата таксе извршена, а која се прилаже уз захтев за заштиту права приликом подношења захтева наручиоцу, како би се захтев сматрао потпуним.

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос и примерак правилно попуњеног налога за уплату могу се видети на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.htmlи http://www.kjn.gov.rs/download/Taksa-popunjeni-nalozi-ci.pdf

УПЛАТА ИЗ ИНОСТРАНСТВА

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства може се извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и

назив наручиоца у поступку јавне набавке.

У прилогу су инструкције за уплате у валутама: EUR и USD.

PAYMENT INSTRUCTIONS

| SWIFT MESSAGE MT103 – EUR |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – EUR- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | DEUTDEFFXXX DEUTSCHE BANK AG, F/M TAUNUSANLAGE 12 GERMANY |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | /DE20500700100935930800 NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NBS BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

| SWIFT MESSAGE MT103 – USD |  |
| --- | --- |
| FIELD 32A: | VALUE DATE – USD- AMOUNT |
| FIELD 50K: | ORDERING CUSTOMER |
| FIELD 56A: (INTERMEDIARY) | BKTRUS33XXX DEUTSCHE BANK TRUST COMPANIY AMERICAS, NEW YORK 60 WALL STREET UNITED STATES |
| FIELD 57A: (ACC. WITH BANK) | NBSRRSBGXXX NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA – NB BEOGRAD, NEMANJINA 17 SERBIA |
| FIELD 59: (BENEFICIARY) | /RS35908500103019323073 MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA ZA TREZOR POP LUKINA7-9 BEOGRAD |
| FIELD 70: | DETAILS OF PAYMENT |

  - Закључивање уговора и ступање на снагу уговора

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од 8(словима: осам) дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у року од 8 (словима: осам) данаод дана пријема уговора, наручилац може закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем и може наплатити средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) Закона закључити уговор са понуђачем и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач радова достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

  - Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а. Закона наручилац може повећати обим предмета јавне набавке под условом да има обезбеђена финансијска средства, и то у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену битних елемената уговора из објективних разлога, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова,

2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

- поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;

- прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;

- изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме се радови изводе, који онемогућавају нормално извођење радова, с тим што ови услови не могу бити основ за било каква додатна плаћања Извођача радова;

- Виша сила коју признају постојећи прописи;

- Неиспуњење неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан Уговорном документацијом;

- Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

У наведеним случаjевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

7. ОБРАСЦИ И ПРИЛОЗИ

Образац 1

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._____________ од _______________ за отворени поступак за јавну набавку радовабр. ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019) – Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико) или физичко лице |  |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |
| 2) Назив подизвођача |  |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач |  |

Напомена

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

.4) ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| 2) Назив члана групе понуђача |  |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |
| 3) Назив члана групе понуђача |  |
| Врста правног лица (микро, мало, средње, велико, физичко лице) |  |
| Адреса |  |
| Матични број |  |
| Порески идентификациони број |  |
| Име особе за контакт |  |

Напомена

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ

| ПРЕДМЕТ И БРОЈ НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ-а (динара/евра) |
| --- | --- |
| „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“, ЈН бр.ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019) |  |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА Наручилац се обавезује да Изабраном понуђачу плати уговорену цену у РСД/ЕУР, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема привремених месечних ситуација и окончане ситуације, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Наручиоца и Изабраног понуђача. | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао, што се констатује отварањем и овером грађевинског дневника. Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.1 је максималнио 15 (словима: петнаест) месеци од увођења Извођача у посао. Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.1 до 1.2.3 је максимално 22(словима:двадесетдва) календарских дана од дана уписаног у грађевински дневник и морају се извести у периоду планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“, а након истека рока од 15(словима: петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1. Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.4 до 1.2.8 је максимално 40(словима:четрдесет) календарских дана од дана уписаног у грађевински дневник. Наручилац ће извођача за ове радове увести у посао 18 (словима: осамнаест) дана пре почетка планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“а исти се морају завршити када и радови из предходног става. Рок за вршење функционалних проба уграђене опреме је максимално 3(три) календарских дана а почиње даном завршетка радова из тачке 1.2.Дан почетка и дан завршетка радова обухваћених тачком 1.2 као дан почетка и дан завршетка функционалних проба ће бити евидентирани у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова обухваћених у II(другој) фази, за тачке од 2.1. до 2.3. је максимално 23 (словима: двадесеттри) календарска дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник и морају се изводити у периоду планираног годишњег ремонта III фазе погона „Сува сепарација“. а након истека рока од 15(словима:петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1., а ако се стекну услови, наведени радови се могу обавити и у ремонту III фазе погона „Сува сепарација“ пре истека наведеног рока. Рок за извођење радова обухваћених у II(другој) фази, за тачке од 2.4. до 2.8. је максимално 45 (словима: четрдесетпет) календарска дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник, а могусе изводити по завршетку радова везаних за ремонт прве и друге фазе. Рок за извођење функционалних проба уграђене опреме предвиђене у другој фази је максимално 2(словима:два) календарска дана, а почиње даном завршетка радова предвиђених у II (другој). | Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао, што се констатује отварањем и овером грађевинског дневника. Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.1 је __ (словима: ________) месеци од увођења Извођача у посао. Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.1 до 1.2.3 је __ (словима: ________) календарских дана од дана уписаног у грађевински дневник и морају се извести у периоду планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“, а након истека рока од 15(словима:петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1. Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.4 до 1.2.8 је __ (словима: ________) календарских дана од дана уписаног у грађевински дневник. Наручилац ће извођача за ове радове увести у посао 18 (словима:осамнаест) дана пре почетка планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“а исти се морају завршити када и радови из предходног става. Рок за вршење функционалних проба уграђене опреме је __ (словима: ________)календарских дана а почиње даном завршетка радова из тачке 1.2. Дан почетка и дан завршетка радова обухваћених тачком 1.2 као дан почетка и дан завршетка функционалних проба ће бити евидентирани у грађевинском дневнику. Рок за извођење радова обухваћених у II (другој) фази, за тачке од 2.1. до 2.3. је __ (словима: ________)календарска дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник и морају се изводити у периоду планираног годишњег ремонта III фазе погона „Сува сепарација“. а након истека рока од 15(словима:петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1., а ако се стекну услови, наведени радови се могу обавити и у ремонту III фазе погона „Сува сепарација“ пре истека наведеног рока. Рок за извођење радова обухваћених у II (другој) фази, за тачке од 2.4. до 2.8. је __ (словима: ________) календарска дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник, а могусе изводити по завршетку радова везаних за ремонт прве и друге фазе. Рок за извођење функционалних проба уграђене опреме предвиђене у другој фази је __ (словима: ________) календарска дана, а почиње даном завршетка радова предвиђених у II (другој). |
| ГАРАНТНИ РОК Гарантни рок не може бити краћи од: - за све радове и испоручену опрему и материјал, минимум 24 (словима: двадесетчетири) месеца од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача. - за антикорозивну заштиту-АКЗ, минимум 60(словима: шездесет) месеци, од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача. Извођач је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од 2 (словима: два) дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада или материјала. | - Гарантни рок за све радове и испоручену опрему и материјал износи _____ (словима: ________) месеца од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача. - Гарантни рок за антикорозивну заштиту-АКЗ износи________ (словима: ________)месеци, од дана потписивања Записникабез примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача. Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА Место монтаже опреме са функционалним пробама: Колубара – Прерада (од Мокре до Суве сепарације) – Вреоци – према диспозицији из допунског рударског пројекта (ДРП). | Сагласан за захтевом наручиоца ДА/НЕ (заокружити) |
| РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ не може бити краћи од 90 (словима: деведсет) дана од дана отварања понуда | __ (словима: ________) дана од дана отварања понуда |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок, место извођења радова и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |

Датум 				Понуђач ______________

________________________    М.П.	_____________________    _____________

Име и презиме                         Потпис

Напомене:

Понуђач је обавезан да у обрасцу понуде попуни све комерцијалне услове (сва празна поља).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде или да образац понуде потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача (у том смислу овај образац треба прилагодити већем броју потписника).

Образац 2

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ ЗА ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)

Напомена: Образац структуре цене је због обимности и великог броја позиција дат у excel formatu као посебан документ, али је саставни део конкурсне документације. Потребно је исти попунити, потписати, оверити и доставити у писаном облику и на CD-у или USB-у.

| РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА ДИН(без ПДВ-а) |  | Укупна цена без ПДВ (динара/ЕУР) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ(РАДОВИ) 1(1.1-1.12) |  |
| 2. | ИЗРАДА, ТРАНСПОРТ И МОНТАЖА МАШИНСКЕ ОПРЕМЕ 2(2.1-2.13) |  |
| 3. | ЕЛЕКТРО ОПРЕМА И РАДОВИ 3 (3.1+3.2) |  |
| 4. | ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ И ТАБЛЕ УПОЗОРЕЊА(4.1-4.5) |  |
| УКУПНО РАДОВИ(1+2+3+4) |  |  |
| ПДВ |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ |  |  |

Датум                                                                                                               Понуђач _______________

_______________________                  М.П.                ___________________             _____________

Име и презиме                          Потпис

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач

Образац3

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), члана 2. став 1. тачка 6) подтачка (4) и члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС», бр.86/2015) понуђач/члан групе даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је Понуду број ________ од __________ године за јавну набавку радова „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“ ЈН бр. ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019) Наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд –по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана ___________. године и Порталу службених гласила  Републике Србије и базе података, поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном упознат је да ће сходно члану 168.став 1.тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), уговор о јавној набавци бити ништав.

Датум                      М.П.    Понуђач/учесник у заједничкој понуди__________________

______________                            __________________________    _____________

Име и презиме                          Потпис

Напомена:Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац4

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) као понуђач/члан групе/подизвођач дајем:

И З Ј А В У

којом изричито наводимо да смо у свом досадашњем раду и при састављању Понуде  број______________од ______________ године за јавну набавку радова „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“у отвореном поступкујавне набавке бр.ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019) поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења Понуде.

Датум                   М.П.        Понуђач/Подизвођач/учесник у заједничкој понуди_______________

___________                           __________________________      _____________

Име и презиме                       Потпис

Напомена: Уколико заједничку понуду подноси група понуђача Изјава се доставља за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава се доставља за понуђача и сваког подизвођача. Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране овлашћеног лица за заступање понуђача/подизвођача и оверена печатом.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Образац 5

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Уговор/и којим се доказује неопходан услов за учешће – пословни капацитет:

У последњих 5 (словима: пет) година, пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки израдио, намонтирао и пустио у рад најмање  2 (словима: два)  трачна транспортера ширине траке од најмање 1200мм, укупне минималне дужине 1000м у уговореном року, обиму и квалитету.

| Ред. бр. | Наручилац | Назив предмета уговора Опис радова - референтне набавке | Број и датум закључења уговора (од-до) | Датум реализације уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Датум                                    М.П.                      Понуђач _________________

___________________                            __________________________      _____________

Име и презиме                       Потпис

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Наручилац задржава право да провери референце сходно члану 93. став 1. ЗЈН.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева од понуђача директну проверу неке од наведених референтних набавки (испоручене опреме/ изведених радова) при чему је понуђач у обавези да омогући проверу референтне набавке коју захтева наручилац. У наведеном случају понуђач обезбеђује логистику између наручиоца и референтног наручиоца (корисника добара и радова) чију проверу захтева наручилац и посредује између те две стране.

Образац 5.1

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Уговор/и којим се доказује неопходан услов за учешће – пословни капацитет

У последњих 5 (словима: пет) година, пре дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки израдио и  намонтирао   најмање  200т челичне конструкције у уговореном року, обиму и квалитету.

| Ред. бр. | Наручилац | Назив предмета уговора Опис радова - референтне набавке | Број и датум закључења уговора (од-до) | Датум реализације уговора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |

Датум                                    М.П.                      Понуђач _________________

___________________                            __________________________      _____________

Име и презиме                       Потпис

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла испред групе понуђача.

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона

Наручилац задржава право да провери референце сходно члану 93. став 1. ЗЈН.

Наручилац задржава право да у фази стручне оцене понуда захтева од понуђача директну проверу неке од наведених референтних набавки (испоручене опреме/ изведених радова) при чему је понуђач у обавези да омогући проверу референтне набавке коју захтева наручилац. У наведеном случају понуђач обезбеђује логистику између наручиоца и референтног наручиоца (корисника добара и радова) чију проверу захтева наручилац и посредује између те две стране

Образац 6

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА

| Назив Наручиоца/крајњег корисника |  |
| --- | --- |
| Место и адреса Наручиоца |  |
| Телефон, е-mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама издајемо:

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да нам је Понуђач

___________________________________________________________________________________

(пун назив предузећа)

из________________  (место седишта Понуђача) са адресом______________________________ (адреса седишта Понуђача) у уговореном року, обиму и квалитету израдио, намонтирао и пустио у рад _____ (навести број трачних транспортера)  трачна транспортера чија је ширина траке ______ (навести ширину траке), укупне дужине _______ (навести дужину траке).

- Радови су изведени у периоду од ____године до  ___ године, на основу Уговора број ____ од ___ године.

Потврда се издаје на захтев горе именованог Понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке радова брoj ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019) „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“.

Да су наведени подаци тачни, својим потписом и печатом

потврђује одговорно лице Наручиоца.

Датум                           М.П.              Наручилац/купац добара ______________

___________________                                                  _____________________  ____________

Име и презиме           Потпис

Напомена:

У случају више референци формулар копирати.

## Образац 6.1

ПОТВРДА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА

| Назив Наручиоца/крајњег корисника |  |
| --- | --- |
| Место и адреса Наручиоца |  |
| Телефон, е-mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца |  |

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка (2) Закона о јавним набавкама издајемо:

П О Т В Р Д У

Којом потврђујемо да нам је Понуђач

___________________________________________________________________________________

(пун назив предузећа)

из________________  (место седишта Понуиђача) са адресом______________________________ (адреса седишта Понуђача) у уговореном року, обиму и квалитету израдио и намонтирао ______(навести количину челичне конструкције) т челичне конструкције.

- Радови су изведени у периоду од ____године до  ___ године, на основу Уговора број ____ од ___ године

Потврда се издаје на захтев горе именованог Понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке радова брoj ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019) „Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“.

Да су наведени подаци тачни, својим потписом и печатом

потврђује одговорно лице Наручиоца.

Датум                         М.П.              Наручилац/купац добара ______________

___________________                                                  _____________________  ____________

Име и презиме           Потпис

Напомена:

У случају више референци формулар копирати.

Образац 7

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавкомбр. ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)- Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима, односно да имамо на располагању:

| Ред. бр. | Опис технолошке опремљености | Инвентарни број | Количина (комада) попунити |
| --- | --- | --- | --- |
|  | хоризонтална бушилица – глодалица (борверк): од Ø110мм до Ø250мм |  |  |
|  | вертикални струг – Карусел максимално Ø1600мм |  |  |
|  | хоризонтални струг максимално Ø2.000мм; L максимално 6000mm |  |  |
|  | погон термичке обраде за цементацију, каљење и жарење |  |  |
|  | машина за испитивање отпора окретања ролни |  |  |
|  | машина за динамичко балансирање ролни |  |  |
|  | машина за истовремену обраду крајева цеви и осовина ролни |  |  |
|  | дугоходна хоризонтална рендисаљку минималне дужине 12м за обарање ивица за заваривање и израду жлебова |  |  |
|  | мобилна ауто дизалица носивости од 20 до 50 тона |  |  |
|  | комбиноване машине (скип) |  |  |
|  | камиона путара носивости од 7.5 тона до 10 тона |  |  |
|  | утоваривач Крамера |  |  |
|  | ровокопач |  |  |
|  | камион тегљач са полуприколицом носивости од 20 до 50 тона |  |  |
|  | вучно возило са приколицом носивости од 20 до 50 тона |  |  |

Датум                                    М.П.                                Понуђач _______________

___________________                            __________________________      _____________

Име и презиме                       Потпис

Напомена

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла и сваки члан групе понуђача у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 8

ИЗЈАВА О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

На основу члана 77. став 4. Закона, понуђач даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

# Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“-ЈН/4000/1139/2019(3602/2019) и да запошљавамо/ангажујемо (по основу радног односа или неког другог одговарајућег облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) следећа лица која ће бити ангажована ради извршења уговора:

| # Ред.бр. | Име и презиме запосленог | Стручна спрема | Лиценца (важећа Одлука о врстама лиценци које издаје ИКС) | Решење о положеном стручном испиту у рударству. | Позиција на којој ће запослени бити ангажован |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Датум                                    М.П.                                Понуђач _______________

___________________                            __________________________      _____________

Име и презиме                       Потпис

Напомена

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава један или више чланова групе понуђача сваки у своје име, а у зависности од тога на који начин група понуђача испуњава тражени услов. Изјава мора бити попуњена, потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Приликом подношења понуде овај образац копирати или проширити у складу са потребама.

### Образац 9

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ИЗВРШИЛАЦА

| Назив Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон, факс, е mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца/ Послодавца |  |

ПОТВРДА

Да је ____________ (име и презиме извршиоца) код нас био ангажован на пословима при изградњи и реконструкцији рударских објеката према рударском пројекту.

На _______________________________________________________________(уписати назив послова )

што је обухватало______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести врсту, опис услуге)

у којима је имао позицију ____________________ и био задужен за _____________________________________________________________________________________,

у периоду од ________ године до _________ године, у складу са Уговором закљученим дана __________. године, и да је предметну услугу извршио у уговореном квалитетуи да на извршену услугу није било примедби.

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова:Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“-ЈН/4000/1139/2019(3602/2019)

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Датум                         М.П.              Наручилац/купац добара ______________

___________________                                                  _____________________  ____________

Име и презиме           Потпис

Образац 10

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ИЗВРШИЛАЦА

| Назив Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон, факс, е mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца/ Послодавца |  |

ПОТВРДА

Да је_______________ (име и презиме извршиоца) код нас био ангажован на извођењу радова  на: монтажи машинских конструкција (носеће конструкције транспортних средстава: тракасти транспортери, стационарне подизне платформе, багери, одлагачи и остале машинске носеће конструкције) и/или на грађењу грађевинских конструкција нових објеката, на реконструкцији и санацији конструкција свих објеката високоградње; свих врста и сложености конструкцијских система, материјала, распона, спратности и висина;

(заокружити радове на које се односи Потврда)

што је обухватало_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навестиназив, врсту, опис услуге)

у којима је имао позицију ____________________ и био задужен за _________________________________________________________________________,

у периоду од ________ године до _________ године, у складу са Уговором закљученим дана __________. године, и да је предметну услугу извршио у уговореном квалитетуи да на извршену услугу није било примедби.

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова: Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“-ЈН/4000/1139/2019(3602/2019)

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Датум                         М.П.              Наручилац/купац добара ______________

___________________                                                  _____________________  ____________

Име и презиме           Потпис

### Образац 11

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНЦАМА ИЗВРШИЛАЦА

| Назив Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон, факс, е mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца/ Послодавца |  |

ПОТВРДА

Да је __________ (име и презиме извршиоца) код нас био ангажован на израдиГлавног или Техничког или Допунског рударског пројекта.(Сл.гласник бр. 101/2015 и 95/2018).

На пројекту____________________________________________________(уписати назив пројекта)

што је обухватало______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести врсту, опис услуге)

у којима је имао позицију ____________________ и био задужен за _________________________________________________________________________,

у периоду од ________ године до _________ године, у складу са Уговором закљученим дана __________. године, и да је предметну услугу извршио у уговореном квалитетуи да на извршену услугу није било примедби.

Потврда се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова:Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона "Сува сепарација" до РЈ "Мокра сепарација" трачним транспортерима“- ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Датум                         М.П.              Наручилац/купац добара ______________

___________________                                                  _____________________  ____________

Име и презиме           Потпис

Образац 12

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

за јавну набавку радова

„Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима”

ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)

На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), члана 5. став 1. тачка 6) подтачка (3) и члана 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  (”Службени гласник РС” бр. 86/2015), уз понуду прилажем

СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| трошкови прибављања средстава обезбеђења | __________ динара/еур |
| --- | --- |
| Укупни трошкови без ПДВ | __________ динара/еур |
| ПДВ | __________ динара/еур |
| Укупни трошкови са ПДВ | __________ динара/еур |

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона.

Датум                                    М.П.                                Понуђач _______________

___________________                            __________________________      _____________

Име и презиме                       Потпис

Напомена

-образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове и који траже да им их наручилац надокнади у Законом прописаном случају.

-остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова члан 88. став 2. Закона.

-уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове и у Законом прописаном случају

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Образац 13

ОБРАЗАЦ - ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД ЛОКАЦИЈЕ

Предмет: визуелни преглед локације за јавну набавку радова:„Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“,ЈН бр. ЈН/4100/1139/2019 (3602/2019) извршен је дана ____________________.

Прегледу присуствовали:

1. ________________________ - представник наручиоца

2. ________________________ - представник наручиоца

3. ________________________ - ________________________________

(назив предузећа)

4. ________________________ - ________________________________

(назив предузећа)

Примедба понуђача:__________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Примедба наручиоца:_________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Датум и место: ____________________

Потпис представника понуђача

____________________________ М.П.

Потпис представника наручиоца

М.П _________________________

Напомена:

Обилазак локације као и увид у оргиналну документацију Инвеститора-наведени пројекат може се извршити радним данима од 08 до 13 часова уз претходну најаву од најмање 24 часа код Мирјане Новичић, e-mail: mirjana.novicic@rbkolubara.rs. Након потписивања уговора понуђач ће добити на коришћење копију наведеног Пројекта Наручиоца који му је неопходан за извршење уговора.

## Образац 14

| Назив и адреса заинтересованог лица |  |
| --- | --- |
| Матични број: |  |
| Законски заступник: име, презиме, ЈМБГ |  |
| Лице по овлашћењу, име, презиме, ЈМБГ, број и датум овлашћења |  |

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајемо

И З Ј А В У

о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке радова ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019): „ Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима ",

као Прилог конкурсне документације – поглавље 3. Техничка документација, желимо да преузмемо техничке цртеже у штампаној верзији о чему ћемо потписати записник о преузетој документацији, па се под пуном материјалном и кривичном одговорношћу обавезујемо  да ћемо као пословну тајну и поверљиве информације Наручиоца чувати све податке из преузетих докумената, да ћемо штитити пословну тајну Наручиоца у истој мери као и сопствену, као и да ћемо предузети све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне, као и да нећемо врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Наручиоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Наручиоца.

Сносимо одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Наручилац  услед кршења преузетих обавеза.

Изричито изјављујмо да поверљиве информације нећемо користити директно или индиректно у комерцијалне сврхе ради израде било ког производа или пројекта или пружања услуга или користити поверљиве информације на било који други начин који није предвиђен конурсном докуметнтацијом за предметну ЈН.

Прилог: Овлашћењење бр. ____ од ___________

ЗАИНТЕРЕСОВАНО ЛИЦЕ - ПРИМАЛАЦ

_____________________________

ПРИЛОГ 1

СПОРАЗУМ  УЧЕСНИКА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

На основу члана 81. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15) саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују неограничено слодарно на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о :

| ПОДАТАК О | НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА |
| --- | --- |
| 1. Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем |  |
| 2. Опис и вредност послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора |  |
| 3. У складу са важећим прописима о ПДВ у Републици Србији потребно је јасно дефинисати ко врши промет Наручиоцу, Носилац посла или више чланова Групе понуђача и у Споразуму навести да: -Уколико извођење радова Наручиоцу врши искључиво Носилац посла, а остали чланови групе понуђача врше извођење радова Носиоцу посла, Носилац посла издаје рачун за промет радова који врши Наручиоцу. - Уколико извођење радова Наручиоцу посла врше сви чланови групе понуђача (Носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан групе понуђача извршити свој део уговореног посла, сваки члан групе понуђача издаје рачун Наручиоцу у складу са Законом. |  |
| 4. Сходно наведеном у претходном ставу, чланови Групе понуђача дају сагласност да Наручилац своје обавезе плаћа Носиоцу, односно члану Групе понуђача који је извршио промет и испоставио рачун. |  |
| 5. Друго: |  |

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

__________________________      _____________

Име и презиме                         Потпис

M.П.

Потпис одговорног лица члана групе понуђача:

__________________________      _____________

Име и презиме                         Потпис

M.П.

Датум:

__________

Напомена: Образац је наведен као пример споразума, прихватљиво је доставити споразум у слободној форми уколико садржи све елементе прописане чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

8. МОДЕЛ УГОВОРА

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци. Приликом сачињавања Уговора о јавној набавци,  дати Модел уговора ће бити усклађен са Законом о ПДВ-у  важећим у Републици Србији у зависности да ли је изабрани Понуђач страно или домаће лице, и у случају подношења заједничке понуде усклађен са Споразумом групе понуђача.

Уговорне стране:

1. Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, текући рачун 160-700-13, Banca Intesа а.д. Београд, које заступа законски заступник, Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

2. ____________________________________, ул. _______ бр.__ матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

______________________________________, ул. _______ бр.__ матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________

______________________________________, ул. _______ бр.__ матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,

Закључиле су следећи:

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима, по систему „кључ у руке“.

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

- На основу члaна 32.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон), Наручилац је спровео отворени поступак за набавку радова бр. ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019)–Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“, по систему „кључ у руке“.

- На основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, и на интернет страници Наручиоца,  од ____________. године, Понуђач (у даљем тексту: Извођач радова) је доставио понуду број______________ од  ____________ године (у даљем тексту: Понуда) (уписује Извођач радова).

- Наручилац је на основу Извештаја комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број ________од _______  године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова ______________________________ за извођење радова  из става првог овог члана.(уписује Наручилац)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора су радови: Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима, (у даљем тексту:Радови), по систему „кључ у руке“., а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца за предметну јавну набавку, понуде Извођача радова број ______________од ________________ године, Обрасца структуре цене итехничке спецификације који као Прилог 1, 2, 3 и 4чине саставни део овог Уговора.

Уговореним радовима сматрају се и вишкови и непредвиђени радови, у складу са одредбом кључ у руке.

Делимично извршење уговора Извођач радова ће у складу са Понудом, уступити подизвођачу ____________________________________________________________________________(назив Подизвођача из АПР) и то: __________________________________________________________________________ (опис радова), са процентом учешћа у понуди  од ________(бројчано исказани процента).  (попуњава Понуђач)

Извођач радова који је у складу са Понудом, део уговорених обавеза делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију радова.

Група извођачарадова у заједничкој понуди, одговорни су неограничено и солидарно за извршење обавеза по основу овог Уговора.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да радовe из члана 1. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора, сопственој Понуди ,техничкој спецификацији и пројектној документацији: Допунски  рударски пројект “Замена железничког тренспорта ровног угља од погона „Сува сепарација“ до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспотерима“,

Извођач потврђује да је извршио увид у пројекат, са чијим се решењима упознао као и да су му познате све околности које могу да утичу  или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Предметни радови, из става. 1, овог члана, на основу Уредбе о класификацији делатности ("Службени гласник РС", број 54/2010), обухваћени су следећим тачкама:

42.-изградња осталих грађевина

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 3.

Укупна уговорена вредност Радова из члана 1. овог Уговора износи ___________________(словима: ________________________________________________) динара/евра без обрачунатог пореза на додату вредност.

Уговорена цена покрива и укључује све трошкове реализације предмета набавке по принципу „кључ у руке“  и обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену, сагласно члану 640. Закона о облигационим односима и члану 34. Посебних узанси о грађењу ("Сл. лист СФРЈ", бр. 18/77).

На  цену Радова из става 1. овог члана обрачунава се припадајући порез на додату вредност у складу са прописима Републике Србије и у складу са Уредбом о класификацији делатности Сл.гласник Рс број 54/10 и Правилником о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност Сл.гласник РС број 86/2015.

У цену су урачунати сви трошкови везани за извођење Радова.

Уговорена цена садржи све трошкове извођења радова, набавку потребног материјала и опреме, производњу опреме, ангажовање опреме, средстава за рад, радне снаге и механизације, трошкови утовара, истовара и транспорта опреме и материјала, трошкове царине уколико је из увоза, трошкове шпедиције, израду захтеване пројектно-техничке документације, комплетно осигурање до места испоруке и након испоруке до завршетка извођења радова, чување и обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације ирадне снаге, издавања потрбних атеста,  трошкови испуњења обавеза у гарантном периоду, све евентуалне трошкове везане за испуњавање одредби Закона о безбедности и здрављу на раду и Закона о заштити животне средине, као и трошкове за прибављање средстава финансијског обезбеђења и све остале зависне трошкове.

Цена је фиксна за све време важења овог Уговора.

Страни Извођач радова уговорену вредност  исказује  у eврима, а иста ће у сврху оцене понуда бити прерачуната у динаре по средњем курсу Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда .

Уколико предмет набавке садржи услуге које су предмет двоструког опорезивања:

1) и ако је Република Србија са домицилном земљом Извођача радова закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања и предмет набавке је садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Извођач радова се обавезује да Наручиоцу достави доказе о статусу резидента домицилне државе и то потврду о резидентности оверену од надлежног органа домицилне државе на обрасцу одређеном прописима Републике Србије или у овереном преводу обрасца прописаног од стране надлежног органа домицилне државе Извођача радова и доказ да је стварни власник прихода приликом потписивања Уговора или у року 8 (словима: осам) дана од дана потписивања  Уговора, у складу са закљученим Уговором ______________ о избегавању двоструког опорезивања_____________(навести тачан назив уговора).

Извођач радова је у обавези да достави доказе за сваку календарску годину (у случају испоруке добара током више календарских година).

Наручилац се обавезује да Извођачу радова достави потврду о плаћеном порезу на добит по одбитку и то оригиналну потврду издату од стране пореског органа Републике Србије у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана плаћања пореза.

Уколико Извођач радова достави доказе из става ___ Наручилац ће обрачунати, одбити и  платити  порез по одбитку у складу са прописима Републике Србије без примене закљученог Уговора о избегавању двоструког опорезивања са ________________ (навести тачан назив уговора) и нема обавезу да достави потврду из претходног става.

2) У случају да је Република Србија са домицилном земљом Извођача радова није закључила уговор о избегавању двоструког опорезивања или предмет набавке није садржан у уговору о избегавању двоструког опорезивања

Уговорне стране су сагласне да Наручилац обрачуна, одбије и  плати  порез по одбитку у складу са  пореским прописима Републике Србије.“

(Напомена: коначан текст овог члана ће се усагласити након доделе уговора уколико се уговор закључује са страним лицем)

ФАКТУРИСАЊЕ

Члан 4.

Привремене месечне и окончане ситуације се испостављају  до петог у месецу за претходни месец, према количинама из обрачунских листова грађевинске књиге, овереним и потписаним од стране Извођача радова и надзорног органа Наручиоца уз обавезан прилог: Записнике о извршеној контроли радова који се у каснијим фазама не могу контролисати који морају потписати  Уговорне стране (без примедби), оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Сва добра, за која је предвиђена уградња, могу се фактурисати тек након уградње тих добара.

Сва плаћања ће се вршити на основу потписаних и оверених привремених месечних ситуација и окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа кога овлашћује Наручилац.

У привременој  и окончаној ситуацији, за изведене радове, невести ознаку делатности прописане Уредбом о класификацији делатности из области грађевинарства,за сваку позицију која је ослобођена од ПДВ у складу са Законом о ПДВ, као и уписати напомену: „ПДВ није обрачунат у складу са чланом 10. став 2. тачка 3) Закона о ПДВ“.

Уз привремене ситуације и окончану ситуацију који гласе на наручиоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Балканска бр. 13, 11000 Београд, ПИБ 103920327, а достављају  се на адресу, Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Огранак РБ Колубара, Комерцијални сектор Дише Ђурђевића бб,11560 Вреоци, ПИБ (103920327), МБ (20053658), Извођач радова је обавезан да достави наручиоцу Записнике о извршеној контроли радова који се у каснијим фазама не могу контролисати, оверене и потписане од стране надзорног органа, као и листове грађевинског дневника за претходни месец за који се испоставља ситуација, обострано потписане и оверене.

Окончана ситуација испоставља се након извршене примопредаје радова и коначног обрачуна изведених радова, које записнички оверава Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова Уговорних страна, уз доставу банкарске гаранције, као гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Извођач радова је дужан да у испостављеним привременим месечним и окончанoj ситуацији, наведе број и датум уговора, број јавне набавке, као и да се придржава тачно дефинисаних назива из конкурсне документације и прихваћене понуде (из Обрасца структуре цене). Привремене месечне ситуације / окончана ситуација који не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати неисправним. Уколико, због коришћења различитих шифарника и софтверских решења није могуће у самом рачуну навести горе наведени тачан назив, Извођач радова је обавезан да уз привремену/окончану ситуацију достави прилог са упоредним прегледом назива из рачуна са захтеваним називима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Уколико Извођач радова након закључења Уговора именује пореског пуномоћника, закључиће Анекс Уговора.

У случају да страно лице има пореског пуномоћника мора да достави Решење о именовању пореског пуномоћника који ће у име и за рачун Извођача радова извршавати све обавезе у складу са важећим Законом о ПДВ-у у Републици Србији. За промет извршен у Републици Србији фактурисање ће се вршити у складу са пореским прописима Републике Србије.

ФАКТУРИСАЊЕ У СЛУЧАЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

НАПОМЕНА: Извођач радоваће испоручена добра/извршене услуге/изведене радовефактурисати у складу са Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке (у случају подношења заједничке понуде).Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке мора бити на јасан начин дефинисано учешће сваког од чланова, као и обим посла сваког учесника и део понуђене цене коју ће сваки од чланова фактурисати Извођачу радова у случају да се чланови групе понуђача определе за фактурисање на основу свог учешћа у извршењу предмета уговора.

Уколико је Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке (у случају да је изабрани понуђач Група понуђача) уговорено да ће испоручена добра/извршене услуге/изведене радовевршити искључиво Носилац групе понуђача, а да ће остали чланови групе понуђача вршити испоручена добра/извршене услуге/изведене радове Носиоцу групе понуђача, Носилац посла издаје рачун за промет услуга који врши Извођач радова.

У случају када је Споразумом о заједничком извршењу јавне набавке уговорено да ће испоручена добра/извршене услуге/изведене радовевршити сви чланови Групе понуђача (носилац и остали чланови групе понуђача) у смислу да ће сваки члан Групе понуђача извршити свој део уговореног посла непосредно Извођачу радова, сваки члан Групе понуђача за свој обим посла издаје рачун непосредно Извођачу радова. У Споразуму о заједничком извршењу набавке јасно се дефинише обим посла сваког члана Групе понуђача.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

Цену из члана 3. овог Уговора, Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати уговорену цену у РСД/ЕУР, у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема привремених месечних ситуација и окончане ситуације, испостављених на основу изведених количина уговорених радова и потписаних и оверених листова грађевинске књиге, које су оверене од одговорних лица Уговорних страна.

Уколико буде изабрана понуда домаћег Извођача радова чија је цена изражена у РСД, привремене месечне ситуације и окончана ситуација се испостављају у РСД и плаћање ће бити извршено у РСД.

Страни Извођач радова чија је цена изражена у ЕУР фактуру испоставља у ЕУР и плаћање ће се извршити дознаком у ЕУР према инструкцијама у фактури.

#### СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

#### Члан 6.

Банкарска гаранција за добро извршење посла

Извођач радова се обавезује да у року од 10 (словима: десет) дана од дана обостраног потписивања  овог Уговора од законских заступника Уговорних страна, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља) Наручиоцу достави банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора да буде са клаузулом "неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор", издата у висини од 10% од укупно уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важења 10 (словима: десет) дана дуже од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова, потписаног од стране овлашћених представника Уговорних страна.

Уколико Извођач радова не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла у року из става 1 овог члана, сматраће се да је Извођач радова одустао од закључења овог Уговора, те да овај Уговор неће производити правно дејство и биће наплаћено средство финансијког обезбеђења за озбиљност понуде.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе у погледу начина, услова и рока завршетка Уговорених радова предвиђених овим Уговором.

Ако за време трајања Уговора дође до промене рокова за извршење уговорених радова, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција мора бити издата по једнообразним правилима MTK за гаранције на позив-URDG 758.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није.

Банкарска гаранција мора да буде у валути Понуде.

Члан 7.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Извођач радова се обавезује да у року од 10 (словима: десет) дана од дана потписивања Записника без примедби о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника Наручиоца и Изабраног Понуђача,преда Наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року треба да буде са клаузулом „неопозива, безусловна, наплатива на први позив без права приговора“ издата у висини од 5% од вредности изведених радова по уговору без обрачунатог ПДВ, са роком важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења гарантног рока има за последицу и продужење рока важења бакарске гаранције.

У случају да је пословно седиште банке гаранта у Републици Србији у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност суда у Београду и примена материјалног права Републике Србије.

У случају да је пословно седиште банке гаранта изван Републике Србије у случају спора по овој Гаранцији, утврђује се надлежност Сталне арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду  уз примену њеног Правилника и процесног и материјалног права Републике Србије.

Банкарска гаранција мора бити издата по једнообразним правилима MTK за гаранције на позив-URDG 758.

Уколико Извођач радова у захтеваном року не достави банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, Наручилац има право да реализује поднету банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Достављена банкарска гаранција  не може да садржи додатне услове за исплату, краћи рок и мањи износ.

Наручилац је овлашћен да наплати банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у случају да Извођач радова не испуни своје уговорне обавезе које се односе  на начин, услове и рок извршења обавеза у гарантном року.

Ова гаранција истиче на наведени датум, без обзира да ли је овај документ враћен или није

Банкарска гаранција мора да буде у валути Понуде.

#### РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И МЕСТО РАДОВА

#### Члан 8.

Рок за почетак извођења радова почиње да тече даном увођења извођача радова у посао, што се констатује отварањем и овером грађевинског дневника.

Представник наручиоца ће обавестити извођача 3 (словима: три) радна дана раније о месту (по правилу у просторијама Наручиоца) и времену када је Извођач у обавези да приступи увођењу у посао.

Под даном увођења Извођача у посао подразумева се испуњење следећих услова које обезбеђује Наручилац, а што ће се заједнички констатовати записником и уписивањем у грађевински дневник:

1) Предаја Градилишта-локацијe где ће се вршити радови,

2) Предаја потребне техничке-пројектне документације по којој се изводе радови који су предмет ове јавне набавке,

3) Предаја одлука о именовању надзорних органа.

4) Одобрење достављеног динамичког термин плана Извођача од стране Наручиоца.

5)  Решење о Одобрењу за извођење рударских радова од стране Министарства рударства.

Динамика извођења радова предвиђена је у две фазе.

1.У I (првој) фази се изводе радови на реконструкцији довоза ровног угља са БТУ система и његова расподела на I и II фазу погона „Сува сепарација“ и на новоизграђени транспортер Т-10 а реализоваће се у 2(два) дела и то:

1.1 Први део I фазе обухвата  радове:

1.1.1.Набавка материјала за извођење уговорених радова,

1.1.2.Израда-производња уговорене машинске, електро опреме опреме,челичних конструкција за обе фазе,

1.1.3.Извођење грађевинских радова који се могу изводити паралелно на различитим позицијама, у делу где није угрожено функциониање железничког транспорта, нарочитона извођењу припремних, земљаних и бетонских радова на делу транспортера Т10 непосреднопосле пресипног места са утоварног места бр. 4 (пресипно место П-1) до пресипне куле натранспортер Т11, пресипног места са Т-10 на Т-11 и танспортера Т11 до укрштања са жичаром. Ови радовине захтевају укидање постојећих колосека.

1.1.4.Изградња транспортера Т-10 на делу од  места пресипа са Т-10а на Т-10(П-1а) допресипне куле са Т-10 на Т-11(П-2),

1.1.5.Изградња места пресипа-пресипне куле са Т-10 на Т-11,

1.1.6.Изградња транспортера Т-11 од повратне станице до укрштања са жичаром

1.1.7.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром

Напомена:Извођач може изводити радове из тачке 1.1.7. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.1 је __ (словима: ________)месеци од увођења Извођача у посао.

1.2 Други део I(прве) фазе обухвата радове:

1.2.1.Реконструкција пресипно-расподелне станице КЦ-13,

1.2.2.Реконструкција транспортера Ц-12а,

1.2.3.Реконструкција главног утоварног места(објекат бр.18).

1.2.4..Изградња транспортера Т-11 од укрштања са жичаром до истоварне станице,

1.2.5..Изградња транспортера Т-10 на делу од главног утоварног места до пресипног места(пресип са транспортера Т-10а ) ,

1.2.6..Изградња пресипне куле-П1, (пресипно места сатранспортера Т-10а на транспортера Т-10),

1.2.7.Реконструкција-надградњa бункера на новом делу,

1.2.8.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром-

Напомена:Извођач може изводити радове из тачке 1.2.8. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.1 до 1.2.3 је __ (словима: ________) календарска дана од дана уписаног у грађевински дневник и морају се извести у периоду планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“, а након истека рока од 15(словима: петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1.

Рок за извођење радова обухваћених тачком 1.2, за подтачке од 1.2.4 до 1.2.8 је __ (словима: ________) календарских дана од дана уписаног у грађевински дневник. Наручилац ће извођача за ове радове увести у посао 18(словима: осамнаест) дана пре почетка планираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“а исти се морају завршити када и радови из предходног става.

Рок за вршење функционалних проба уграђене опреме је __ (словима: ________) календарска дана а почиње даном завршетка радова из тачке 1.2 .

Дан почетка и дан завршетка радова обухваћених тачком 1.2 као дан почетка и дан завршетка функционалних проба ће бити евидентирани у грађевинском дневнику.

Датум завршетка функционалних проба уграђене опреме предвиђене у првој фази је и датум почетка пробног рада-рада са оптерећењемза исту.

2.У II (другој) фази се изводе радови на реконструкцији довоза ровног угља са БТС система и његова расподела на III фазу погона „Сува сепарација“ и новоизграђени транспортер Т-10 а обухватају:

2.1.Реконструкција пресипно расподелне станице Ц-10,

2.2.Изградња везног транспортера Ц-11а,

2.3.Реконструкција (дорада) главног утоварног места,

2.4.Реконструкција утоварног места број 4,

2.5.Изградња транспортера T-10а,

2.6.Изградња везног транспортера Т-11а

2.7.Реконструкцију бункера „Випер“

2.8.Уклањање непотребних колосека ЖТ - а са пратећом инфраструктуром.

Напомена: Извођач може изводити радове из тачке 2.8. искључиво по одобрењу Наручиоца, а што ће бити дефинисано у фази израде динамичког плана.

Рок за извођење радова обухваћених у II(другој) фази, за тачке од 2.1. до 2.3. је __ (словима: ________)календарска дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник и морају се изводити у периоду  планираног годишњег ремонта III фазе погона „Сува сепарација“. а након истека рока од 15(словима: петнаест) месеци за завршетак радова обухваћених тачком 1.1., а ако се стекну услови, наведени радови се могу обавити и у ремонту III фазе погона „Сува сепарација“  пре истека наведеног рока.

Рок за извођење радова обухваћених у II(другој) фази, за тачке од 2.4. до 2.8. је __ (словима: ________)календарских дана од дана почетка радова за наведене тачке уписаног у грађевински дневник, а  могу се  изводити по завршетку радова везаних за ремонт прве и друге фазе.

Рок за извођење функционалних проба уграђене опреме предвиђене у другој фази је __ (словима: ________) календарска дана, а почиње даном завршетка радова предвиђених у II(другој) фази.

Датум  завршетка функционалних проба уграђене опреме предвиђене у другој фази је и датум почетка пробног рада за уграђену опрему у овој фази.

НАПОМЕНА:

- Времепланираног годишњег ремонта I и II фазе погона „Сува сепарација“ и погона „Мокра сепарација“ је 25 (словима: двадесетпет) календарских дана и то у току месеца јуна.

-Време планираног годишњег ремонта III фазе погона „Сува сепарација“ је 25 (словима: двадесетпет)календарских дана и то у току месеца јула.

- Уколико дође до измене периода планираних годишњих ремоната, наручилац може дозволити Извођачу да прво врши извођење радова предвиђених у другој фази, уколоко процени да исти неће утицати на редовну производњу угља  а могу се испунити задати рокови.

-Уколико се промени планирано време годишњих ремоната Извођач мора динамички план извођења радова прилагодити, како би уговорени радови били завршени у року како би производња угља могла да се несметано обавља.

У случају да Извођач не изведе радове у року наведеном у уговору, наручилац има право на наплату уговорне казне или банкарске гаранције за добро извршење посла, као и право на раскид уговор.

Место извођења радова:

Место монтаже опреме са функционалним пробама: Колубара – Прерада (од Мокре до Суве сепарације) – Вреоци  – према диспозицији из допунског рударског пројекта (ДРП).

#### ГАРАНТНИ РОК

#### Члан 9.

Гарантни рокза све радове и испоручену  опрему и материјал износи   _____ (словима: ________) месеца од дана потписивања Записника без примедби  о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорених страна.

Гарантни рокза антикорозивну заштиту-АКЗ износи ________ (словима: ________) месеци, од дана потписивања Записника без примедби  о примопредаји изведених радова потписаног од стране овлашћених представника уговорених страна.

Извођачрадова је дужан да се у гарантном периоду, а на писани захтев Наручиоца, у року од 2 (словима: два) дана, одазове и у најкраћем року отклони о свом трошку све недостатке, који су настали због његовог пропуста и неквалитетног рада или материјала.

Ако Извођач пропусти да изведе радове из претходног члана, или ако је такав рад хитне природе, а Извођач се није одазвао на позив Инвеститора у року наведеном у предходном ставу, Инвеститор може да запосли и плати другог Подизвођача да их изврши. У том случају Инвеститор има право да надокнади све трошкове који из тога проистекну из Банкарске гаранције за гарантни период.

Уколико се за време Гарантног периода уоче недостаци изведених радова који су последица уградње неодговарајућих материјала или неквалитетно изведених радова, Гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извођач отклони уочене недостатке.

#### ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

#### СТРУЧНИ НАДЗОР

#### Члан 10.

Обавезе Наручиоца по потписивању овог Уговора су да:

- у року од 3 (словима: три) радна дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора.

- у року од 3 (словима: три) радна дана достави решење за лица која ће вршити стручни надзор на извођењу радова и именује Руководиоца пројекта и/или координатора надзора,

- именује одговорна лица за спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштиту животне средине, у складу са српским прописима,

- пре почетка извођења радова преда Извођачу радова пројектну документацију по којој ће се изводити уговорени радови

- обезбеди монтажни плац одговарајућих димензија, прикључак за електричну енергију

- достави распложиве податке о пројектованим / изграђеним (снимљеним) објектима и инсталацијама и податке из ГИС-а (географски информациони систем) Инвеститора.

- у својству надзора овери грађевински дневник чиме формално уводи Извођача радова у посао,

- са Извођачем радова усагласи и одобри динамички план извођења радова,

- да одобри пројектну документацију коју доставља Извођач за неке склопове наручене опреме и која ће постати власништво Наручиоца након завршетка радова, са правом на неограничено коришћење за сопствене потребе.

- обезбеди услове за извођење радова од увођења Извођача у посао до завршетка радова .

- да наложи свом Надзорном органу да фотографише све радове који се у каснијој фази извођења не могу визуелно прегледати (пре покривања радова).

- упозна раднике Извођача радова са сопственим мерама заштите на раду,

- потпише споразум о међусобним односима у погледу примене прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

- решењем именује стручну радну групу која ће вшити контролу функционалних проба.

- решењем именује комисију за интерни технички преглед,

- потпише Записник о завршетку монтаже и спремности рударске механизације за пуштање  пробни рад.

- да именује оператере који ће управљати опремом током функционалних тестова, пробног рада и тестирања перформанси према упутствима и под надзором експерата Извођача.

- одобрава Извештаје и записнике о тестирањима које ће доставити Извођач након тестирања,

- благовремено оверава листове грађевинског дневника;

- благовремено плаћа привремене и окончану ситуацију за изведене радове,

- потпише Записник о завршетку пробног рада

- потпише записник о примопредаји радова, а на основу позитивног Извештаја о извршеном  техничком прегледу

- након завршетка радова формира заједно са Извођачем радова, Комисију за квалитативни и квантитативни преглед, примопредају и коначни обрачун изведених радова

Наручилац је дужан да обезбеди стални стручни надзор од почетка до завршетка радова. Наручилац је дужан да пре увођења у посао у писаној форми обавести Извођач радова која лица је ангажовао и овластио за вршење стручног надзора. Решења о вршењу стручног надзора издаје Наручилац или правно лице које је он овластио и са којим је закључио уговор о вршењу стручног надзора. Поред лица која врше стручни надзор за поједине врсте радова, решењем се одређује и Главни надзорни орган за координацију свих врста радова. Ако Наручилац у току извођења радова замени стручни надзор, дужан је да одмах, а најкасније у року од 3 (словима: три) дана о томе обавести Извођача радова у писаној форми.

Обавеза Стручног надзора је да прати и надзире радове, радну снагу и механизацију који треба да буду ангажовани на извођењу радова, проверава квалитет извођења радова, врши контролу Техничке документације на основу које се изводе радови и друго сагласно Закону, Правилнику и другим актима којима се дефинише вршење стручног надзора. Он неће имати овлашћења да ослободи Извођача радова дужности или обавезе по Уговорној документацији нити да, изузев ако је то изричито предвиђено Уговорном документацијом, наложи неки рад који повлачи за собом закашњење или додатно плаћање од стране Наручиоца или измене радова.

Наручилац може у писаној форми (Решењем о вршењу стручог надзора или посебним актом) пренети на Стручни надзор надлежности и овлашћења која припадају Наручиоцу и о томе обавестити Извођача радова дајући му један примерак у писаној форми. Свака инструкција дата у писаној форми или одобрење које Стручни надзор буде дао Извођачу радова у границама таквог овлашћења, обавезују и Извођача и Наручиоца.

Стручни надзор може у хитним случајевима, а у сврху заштите живота, материјалних добара и радова, наложити Извођачу радова да изведе све радове и предузме све мере које су по његовом мишљењу неопходне за отклањање и спречавање опасности, о чему ће обавестити Наручиоца у писаној форми. Извођач радова је дужан да изврши сваки такав налог Стручног надзора. Зависно од узрока опасности, Наручилац ће на захтев Извођача радова одобрити продужење уговореног рока извођења радова у складу са чланом 8. и 47. овог Уговора.

Уколико је Извођач радова незадовољан одлуком Стручног надзора, има право да се у писаној форми обрати Наручиоцу у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема одлуке Стручног надзора. Наручилац може да потврди, одбаци или измени такву одлуку у року од 3 (словима: три) дана од дана обраћања Извођача радова. Ово обраћање Наручиоцу не одлаже извршење налога Стручног надзора упућених Извођачу радова.

#### ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

#### Члан 11.

Наручилац је дужан да при увођењу Извођача радова у посао достави Извођачу радова пројектну документацију- Допунски  рударски пројект “Замена железничког тренспорта ровног угља од погона „Сува сепарација“ до РЈ „Мокра сепарација“ трачним транспотерима“ са извршеном техничком контролом, у складу  са којом ће се изводити радови у два примерка, као и Одобрење за извођење радова.

Упоредо са напредовањем радова Наручилац је дужан да Извођача радова благовремено обавештава и парцијално му предаје и евентуалне допуне и/или измене Пројекта, с тим што такве допуне и/или измене морају бити уручене Извођачу радова најкасније 15(словима: петнаест) дана пре рока дефинисаног Динамичким и/или Оперативним планом за извођење радова, набавку постројења и/или опреме, на које се такве измене и/или допуне односе.

Извођач радова нема право да документацију из става 1. и 2. овог члана даје трећем лицу, без претходног одобрења Наручиоца у писаној форми. У случају да Извођач радова треба да изради део Техничке документације, исти је обавезан да на израђени део Техничке документације добије сагласност правног лица које је израдило Допунски рударски пројекат у писаној форми, а који ће прибавити Наручилац, као и да добије позитиван Извештај о извршеној техничкој контроли истог. Тек тада Наручилац ће бити у могућности да прихвати део Техничке документације.

#### ПРИСТУП ГРАДИЛИШТУ

#### Члан 12.

Наручилац је дужан да након ступања Уговора на снагу омогући Извођачу радова приступ градилишту.

Извођач радова нема право да користи градилиште у било које друге сврхе, осим оних дефинисаних Уговорном документацијом.

Уколико на градилишту постоје материјали, опрема, привремени објекти и слично, који су власништво Наручиоца и који не ометају нормално извођење радова, Извођач радова ће исте чувати и одржавати без додатне накнаде. Уколико су такви материјали, опрема, привремени објекти и слично власништво неког другог правног или физичког лица Извођач радова ће се према њима понашати као добар привредник.

#### ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧ РАДОВА - ОПШТЕ ОБАВЕЗЕ

#### Члан 13.

Обавезе Извођача радова по потписивању овог Уговора су да:

- радове  изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, законским прописима у Републици Србији, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог Уговора,

- радове изведе у свему према усвојеној понуди, пројектној документацији за извођење радова са извршеном техничком контролом коју је обезбедио Наручилац, свим допунама и изменама исте а у складу са одредбама Закона о Рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС, бр. 101/2015 и 95/2018), Закона о заштити од пожара (Сл. гласник РС, бр. 111/05 и 25/15), Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС,101/05 и 91/15), Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 43/11) и осталу законску регулативу везану за ову врсту посла, као и прописе који из њих произилазе.

- пре почетка извођења радова прегледа комплетну техничку документацију и у писаној форми обавести Наручиоца о евентуалним примедбама или грешкама у пројекту и да своју писмену сагласност на пројектну документацију,

- најкасније до дана увођења Извођача радова у посао одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из Уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,

- решењем одреди главног руководиоца радова - рударски инжењер који мора поседовати доказ о положеном стручном испиту у рударству (Закон о рударству и геолошким истраживањима, члан 121. („Службени гласник РС", број 101/2015 и 95/2018)   и Одговорне извођаче радова за заступљене врсте радова и обезбеди им примерак Уговора о грађењу и Уговорну документацију на основу које се објекат гради најкасније до дана увођења Извођача радова у посао, и о томе у писаној форми обавести Наручиоца,

- у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана ступања уговора на снагу, Наручиоцу и/или Стручном надзору достави на одобрење Динамички план извођења радова у складу са задатим роковима, а у току извођења радова Оперативне планове, Пресеке стања и Недељне планове и извештаје, сходно чл.16. овог Уговора,

- у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана ступања уговора на снагу, Наручиоцу и/или Стручном надзору достави Техничку документацију хидрауличних агрегата пресипних места у 5(пет) штампаних примерака и 1(један) у електронској форми  у pdf формату.

- у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана ступања уговора на снагу достави План испитивања и контролисања квалитета израде опреме и монтаже,

- постави своје помоћне објекте на градилишту, као што су контејнери за особље, приручне радионице и алатнице, контејнере за обедовање, гардеробни ормани и др.

- изврши дистрибуцију електричне енергије и воде.

- достави у моменту отварања градилишта:-Пројекат монтаже/демонтаже за машинску опрему, Пројекат монтаже/демонтаже за електро опрему, Пројекат монтаже/демонтаже грађевинских радова у 5 (словима: пет) штампаних примерака и један у електронском облику у pdf формату, у складу са законским прописима за отварање градилишта ( Закон о рударству ).

- опрему и компоненте које довози распореди и складишти у складу са димензијама монтажног плаца и планираном динамиком испоруке и уградње,

- обезбеди сва потребна дизалична средства у функционално исправном стању, са потребним сертификатима и атестима и уз поштовање редовних контролних циклуса, као и другу неопходну опрему потребну за монтажу уговорене опреме.

- дизалицама руководе стручна и обучена лица која имају положен испит за дизаличара, са редовним специјалистичким психофизичким лекарским прегледима.

- обезбеди скеле и платформе неопходне за монтажу укључујући законски потребне пројекте скела.

- обезбеди помоћна средстава за монтажу са потребним сертификатима и атестима ( апарати за заваривање, агрегати за компримовани ваздух, ручни алати и др ).

- изврши заваривање у складу са предвиђеним стандардима за заварене конструкције и прописаном технологијом извођења заварених спојева (Извођач мора да поседује квалификовану технологију за заварене монтажне спојеве које изводи)

- изврши тестирање монтажних шавова у складу са системом доказивања квалитета ( нпр. испитивања без разарања ).

- обави пуњење испоручене и монтиране машинске опреме и пратећих система са одговарајућим течностима, мазивима.

- изврши АКЗ и поправке премаза у случају оштећења током монтаже или при транспорту користећи сопствене пнеуматске агрегате, инсталације и да за то располаже довољном количином фарбе и песка.

- изврши испоруку и монтажу свих компоненти хидрауличког система на пресипним местима са израдом техничке документације,

- на градилишту уредно води и чува сву Уговорну и градилишну документацију у складу са чланом 17. Уговора.Извођач ће пројекте, цртеже, спецификације и градилишну документацију држатина градилишту и у свако доба ће бити доступни Наручиоцу, Стручном надзору и/или сваком лицу које Наручилац овласти у писаној форми.

- припреми и благовремено достави Наручиоци и/или Стручном надзору цртеже, спецификације и другу документацију, у вези са извођењем радова, тако да омогући Наручиоца и/или Стручном надзору да прати како радови напредују и потврди да се радови изводе у складу са Уговорном документацијом. У том циљу Извођач ће на захтев Стручног надзора израдити и доставити недељни извештај и план радова. Недељни извештај и план радова извођач ће припремити на градилишту у писаној форми у једном примерку за Стручни  надзор до понедељка до 9 часова. Исти ће садржати извршене и планиране (позиције изведених радова) са количинама,

- уколико наиђе на одступање реалног стања на градилишту у односу на пројектовано, што изискује промене у радовима и материјалу, обавезно обавести надлежни надзорни орган Наручиоца и настави даље радове уз његову сагласност,

- у писаној форми и на време обавештава Стручни надзор о започињању, завршетку и изведеној количини појединачних радова.

- Стручном надзору обезбеди могућност испитивања и мерења обима извршених радова. Извођач не може приступити покривању радова (затрпавање, бетонирање и слично) уколико уписом у Грађевински дневник није добио одобрење од Стручног надзора за претходне „скривене радове“ (они радови који се у каснијим фазама извођења не могу визуелно прегледати без отварања).

- благовремено обавести Стручни надзор када је неки рад спреман за преглед и пријем, а Стручни надзор ће поступити по пријему таквог обавештења најкасније у року од 1 (једног) дана у циљу прегледа и пријема таквог рада

- усклади динамику извођења својих радова са динамиком извођења радова са Наручиоцем,

- извршава и одржава радове у складу са Уговорном документацијом и строго ће се придржавати инструкција и упутстава Наручиоца и Стручног надзора које овај даје за билокоје чињење у оквиру својих овлашћења, изузев у случају да је то супротно законској регулативи или физички немогуће. Сматраће се да је Извођач прихватио упутства Наручиоца/Стручног надзора уколико не уложи приговор у року од 3 (словима: три)  дана од пријема упутстава.

- писаним путем обавести Наручиоца о могућим кашњењима, као и о разлозима кашњења а  Обавештење о томе доставити Наручиоцу најкасније 7 (словима: седам) дана пре истека рока из члана 8. овог  Уговора. У противном, сматраће се да Извођач радова нема основа за остваривање права на продужење рока и примењиваће се одредбе члана 30. овог Уговора,

- одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду

- своје запослене упозна са мерама заштите на раду Наручиоца, да спроводи властите мере заштите на раду и поступа према наложеним мерама одговорних лица Наручиоца;

- спроводи мере заштите животне средине, које укључују правилно обезбеђење радилишта, спречавање загађења околине;

- врши непрекидно физичко и материјално обезбеђење својих средстава за рад и средстава Наручиоца и о томе сноси властиту одговорност;

- уради и достави Наручиоцу план превентивних мера,

- обезбеди несметано извођење радова других извођача за све време трајања Уговора.

- изради елаборат о уређењу градилишта у складу са Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта („Службени гласник РС", број 121/12 и 102/2015 )  и све запослене на градилишту упозна са елаборатом о уређењу градилишта и исто организује у складу са елаборатом,

- за све време извођења радова уредно води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеди књигу инспекције,

- пре уградње материјала, опреме достави наручиоцу потпуну атесну документацију, декларације,технички лист и сл. а на основу којих надзорни орган одобрава уграђивање .

- уредно одржава градилиште, материјал депонује правилно и обезбеди несметани саобраћај, за све време трајања Уговора

- обезбеди противпожарну заштиту и законски прописано складиштење запаљивих материја, безбедно складиштење боца ацетилена и кисеоника, снабдевање горивом својемеханизације, обележавање знацима упозорења и др.

- евентуално насталу штету на другим инсталацијама услед извођења предметних инсталација, извођач радова мора да отклони у најкраћем року о свом трошку,

- по завршетку  уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике Србије,

- изврши обуку особља Наручиоца у вези руковања, функционисања и одржавања уграђене опреме опреме,

- изради Пројекте измена и допуна за грађевински, машински и електро део у односу на пројектну документацију по којој се изводе радови у 5(пет штампаних) и један електронски примерак и преда приликом примопредаје радова,

- изради Пројекат привременог режима саобраћаја са извршеном техничком контролом и пратећим извештајем.  Пројекат доставити у 5 (словима: пет) штампаних примерака и 1 (словима: један) у дигиталној форми и достави Наручиоцу у року од 45 (словима: четрдесетпет) од дана ступања Уговора на снагу

- најкасније у року од 3 (словима: три) дана  по завршетку радова писаним путем, преко надзорног органа, обавести  Наручиоца о тој околоности,

- достави План функционалних проба према коме ће се извршити тестирање без оптерећења за сваку функцију машинске и електро опреме и комплетне трасе.

- именује лица одговорна за функционалне пробе, пуштање у пробни рад опреме.

- у току пробног рада, чије ће трајање дефинисати Министарство рударства и енергетике (Закон о рударству и геолошким истраживањима, члан 112. („Службени гласник РС", број 101/2015 и 95/2018 ) ради провере инсталација, уређаја и постројења, стабилности и безбедности објекта, активно учествује у контроли процеса и отклањању евентуалних недостатака.

- присуствује интерном техничком прегледу, екстерном техничком прегледу на објекту као и раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун,

- приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за интерни технички преглед и Комисије за квалитативни и квантитативни преглед и примопредаји изведених радова  и коначни обрачун

- отклони евентуалне примедбе Комисије за Технички преглед у датим роковима. Комисија ће извршити поново преглед изведених радова и ако је прегледом установљено да нема примедби то констатује новим Записником-Позитиван извештај. Тек тада се сматра да је пријем изведених радова извршен успешно и да су изведени радови примљени од стране Наручиоца

- потпише Записник о пријему радова-примопредаја радова,  на основу позитивног Извештаја Комисије за технички преглед, Закон о рударству и геолошким истраживањима, („Службени гласник РС", број 101/2015 и 95/2018 ),

- све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених  радова отклони без новчане надокнаде

- при примопредаји изведених радова Извођач је дужан да сву документацију, коју није преузео Наручилац/Стручни надзор, а која је настала или  прибављена у току извођења радова, ажурира, сачини списак исте и записнички преда Наручиоцу.

- да доставиУпутство за руковње и одржавање монтираног система ,

- у случају да се појаве недостаци, за које је у гарантном року одговоран Извођач радова, трошкови и таксе било којих поновних прегледа и добијања дозвола, који су последица тих недостатака, дужан је да сноси Извођач радова.

- прихвати Политику интегрисаног система менаџмента и да поступа по процедурама безбедности и здравља на раду, заштите од пожара и заштите животне средине Наручиоца

Извођач радова је дужан да изведе све радове по уговореном квалитету, усвојеној динамици и фазности и по налогу Наручиоца. Извођач радова је дужан да, безпосебних трошкова по Наручиоца, изврши и све припремне, грађевинске, занатске, инсталатерске и друге радове, који се не наводе одвојено, али су неопходни за почетак радова.

Извођач радова је дужан даостави комплетну  техничку документацију на начин  дефинисан  у тачки 6.КД

Извођач радова је дужан да изради сва неопходна Упутства за коришћење и одржавање са списком резервних делова и каталошким ознакама.

Извођач радова је дужан да сходно упутствима произвођача опреме достави табеларни приказ периодичних одржавања (недељни, месечни, тромесечни, годишњи, трогодишњи), а ако је неопходно тестирање од стране руковаоца образложити шта која активност подразумева и начин на који се тестира.Посебно истаћи да ли неки од сервиса мора да уради овлашћена установа и која.

Извођач радова је дужан да предложи број извршилаца са неопходним степеном стручне спреме за руковање и праћење процеса за рад и изврши обуку руковаоца уз издавање сертификата или уверења ако закон налаже.

Сва литература мора бити преведена на српски језик. Све неопходне шеме и цртеже пластифицирати у потребној размери и поставити на зидове просторија сходно важећим стандардима за предметну област.

Извођач радова ће, без додатне накнаде, ако то буде потребно, помагати Наручиоцу да тражи и обезбеди дозволе и сва остала одобрења и потврде надлежних органа и инспекција, неопходне за правилно извршење и завршетак радова. Извођачева помоћ ће бити нарочито неопходна за припрему докумената која се могу захтевати за добијање поменутих дозвола.Трошкове који настану према надлежним органима сноси Наручилац.

Уколико добијање неке од дозвола, за коју надлежном органу захтев подноси Извођач радова, захтева учешће или интервенисање Наручиоца или неког другог лица-организације, Извођач радова ће о томе благовремено обавестити Наручиоца.

У случају да се појаве недостаци, за које је у гарантном року одговоран Извођач радова, трошкови и таксе било којих поновних прегледа и добијања дозвола, који су последица тих недостатака, дужан је да сноси Извођач радова.

Извођач радова ће обезбедити све потребне услове и сагласности и платити све обавезе, накнаде, таксе и др. које треба платити по прописима важећим у Републици Србији, ради обављања радова, односно које треба платити према одредбама и прописима надлежних органа и других правних лица, односно установа, чија су имовина и/или права угрожена или могу бити угрожена радовима на било који начин.

Извођач радова је дужан да припреми и благовремено достави Наручиоци и/или Стручном надзору цртеже, спецификације и другу документацију, у вези са извођењем радова, тако да омогући Наручиоца и/или Стручном надзору да 	прати како радови напредују и потврди да се радови изводе у складу са Уговорном документацијом. У том циљу Извођач радова ће на захтев Стручног надзора израдити и доставити недељни извештај и план радова. Недељни извештај и план радова Извођач радова ће припремити на градилишту у писаној форми у једном примерку за Стручни  надзора до понедељка до 09:00 часова. Исти ће садржати извршене и планиране (позиције изведених радова) са количинама.

Извођач радова је дужан да у писаној форми и на време обавештава Стручни надзор о започињању, завршетку и изведеној количини појединачних радова.

Извођач радова је дужан да Стручном надзору обезбеди могућност испитивања и мерења обима извршених радова.

Извођач радова је дужан да благовремено обавести Стручни надзор када је неки рад спреман за преглед и пријем, а Стручни надзор ће поступити по пријему таквог обавештења најкасније у року од 1 (словима: једног) дана у циљу прегледа и пријема таквог рада.

Извођач радова не може приступити покривању радова (затрпавање, бетонирање и слично) уколико уписом у Грађевински дневник није добио одобрење од Стручног надзора за претходне „скривене радове“ (они радови који се у каснијим фазама извођења не могу визуелно прегледати без отварања).

Извођач радова је обавезан да по захтеву Стручног надзора и/илиНаручиоца, без додатних трошкова по Наручиоца, фотографише изведене радове и на тај начин прикаже процес радова. По приоритету фотографисаће се радови који се сматрају „скривеним радовима“ (они радови који се у каснијим фазама извођења не могу визуелно прегледати). Фотографије су власништво Наручиоца и Извођач радова је дужан да исте доставља у електронској форми уз привремене ситуације.Уколико Извођач радова пропусти да фотографише по налогу Стручног надзора и/или Наручиоца, Наручилац ће сам ангажовати фотографа, а трошкове овог ангажовања сносиће Извођач радова и исти ће бити одузети од ситуације.

Извођач радова је обавезан да на градилишту уредно води и чува сву Уговорну и градилишну документацију у складу са чланом 17. уговора.Извођач радова ће пројекте, цртеже, спецификације и градилишну документацију држатина градилишту и у свако доба ће бити доступни Наручиоцу, Стручном надзору и/или сваком лицу које Наручилац овласти у писаној форми.

Извођач радова ће извршити и одржавати радове у складу са Уговорном документацијом и строго ће се придржавати инструкција и упутстава Наручиоца и Стручног надзора које овај даје за билокоје чињење у оквиру својих овлашћења, изузев у случају да је то супротно законској регулативи или физички немогуће. Сматраће се да је Извођач радова прихватио упутства Наручиоца/Стручног надзора уколико не уложи приговор у року од 3 (словима: три) дана од пријема упутстава.

Наручилац може да стави примедбу и да захтева од Извођача да у року од 3 (словима: три) дана одстрани са посла одговорног Извођач радова на градилишту и/или било које лице које је запослио а, а које се, према мишљењу Наручиоца не понаша професионално, није компетентно или занемарује вршењесвојих дужности или чије је запослење према мишљењуНаручиоца непожељно. Такво лице не сме поново да буде запослено на радовима без одобрења Наручиоца у писаној форми. За свако лице, које је на тај начин удаљеноса радова, треба што пре да буде дата одговарајућа замена, одобрена од стране Наручиоца.

Поред других обавеза и одговорности, предвиђених Уговорном документацијом, Извођач радова ће без посебне накнаде:

- На јасан и технички исправан начин, у складу са прописима и стандардима, уз сагласност Наручиоца/Стручног надзора у Техничку документацију унети све измене, настале током грађења, у свим примерцима техничке документације. Ове измене се односе на мање измене које су такве врсте и количина за које се према важећим прописима не врши комплетна измена Техничке документације и одобрења издатих на основу исте;

- Набавити и транспортовати сву потребну опрему, материјал и машине до Градилишта, односно до међудепонија, и обезбедити истовар и инсталирање све опреме, материјала и машина;

- Обезбедити присуство својих представника и представника Подизвођача у раду комисије за технички преглед радова;

- Отклонити све недостатке по Записницима о техничком прегледу у року који је дат у Записницима;

- Учествовати у раду Комисије за примопредају и коначни обрачун радова;

- Отклонити све штете које би евентуално Извођач радова нанео током извођења радова постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама и трећим лицима;

- Уклонити заостали материјал, опрему и постројења коришћена при грађењу и све површине на којима нису изведени објекти који су предмет уговора вратити у првобитно стање.

Наведене обавезе и одговорности из претходног става не ограничавају друге обавезе и одговорности Извођача радова које се захтевају Уговорном документацијом или законском регулативом.

Извођач радова може, без посебних трошкова по Наручиоца, а уз претходно обавештење Наручиоцу у писаној форми, изводити радове ноћу, недељом и/или у дане празника.

Извођач радова ће о свом трошку направити сопствене аранжмане за ангажоване раднике (транспорт, исхрану, смештај).

Извођач радова је дужан да у сваком тренутку предузме све потребне мере даспречи било које незаконито или насилничко понашање од стране Извођача радова или међуњеговим радницима и предузме мере за очување мира и заштиту људи и њихове имовине у близини радова од таквог понашања.

Извођач радова је одговоран и за поштовање свих обавеза дефинисаних претходним тачкама од стране Подизвођача.

#### КОНТРОЛА РАДОВА

#### Члан 14.

Извођач радова ће о свом трошку обавити и обезбедити сву потребну контролу над извођењем радова, укључујући и контролу над Подизвођачима, у току извођења радова и после тога, све док то Наручилац буде сматрао потребним ради правилног извршења уговорних обавеза.

Извођач радова је дужан да именује одговорно лице које ће руководити - координирати свим врстама радова и о таквом именовању обавестити Наручиоца у писаној форми, најкасније до дана увођења Извођача радова у посао. Руководилац  радова, именован од стране Извођача радова, биће стално присутан на 	радовима и све своје време посветити организовању и контроли истих.

#### ОСИГУРАЊЕ

#### Члан 15.

Пре почетка извођења радова Извођач радова треба да изврши осигурање од сопствене одговорности, до пуне вредности, за било какво материјално или физичко оштећење, губитак или штету до које може да дође на свој имовини, укључујући имовину Наручиоца, грађевинској/монтажној опреми или повреду било ког лица до чега може да дође приликом или због извођења радова.

Такво осигурање треба да буде закључено код неког од привредних друштава регистрованих за послове осигурања и на износ и под условима које буде по предлогу Извођача радова одобрио Наручилац, с тим да се од Наручиоца одобрење не може без разлога ускратити.

Кад год је то потребно, Извођач радова ће показати Наручиоцу полису или полисе осигурања и потврде за плаћање текућих премија.

Извођач радова је обавезан да изврши осигурање свог целокупног особља, особља Подизвођача у току читавог периода извођења радова, док су запослени на Градилишту. Извођач радова ће обавестити привредно друштво регистровано за послове осигурања ако настану такве околности, о променама у природи, мери или програму за извршење радова и обезбедити адекватност осигурања у било ком тренутку у складу са условима Уговорне документације.

Ако Извођач радова пропусти да закључи и одржава поменута осигурања како је претходно наведено у ставу 1. и 2. овог члана, Наручилац може да закључи и одржава на снази такво осигурање и плати такву премију или премије како буде било потребно у ту сврху. Наручилац ће с времена на време да одбије износ, који је тако платио, од новца који је доспео или може да доспе за плаћање Извођачу радова или ће исти надокнадити као дуг Извођача радова.

Наручилац неће бити одговоран за штету која евентуално настане повређивањем осигураних лица или оштећењем осигурних ствари на градилишту.

#### ДИНАМИЧКИ ПЛАН

#### Члан 16.

Извођач радова ће, у року од 15 (словима: петнаест) дана од дана ступања Уговора на снагу, поднети на одобрење Наручиоцу предлог Динамичког плана извођења радова у писаној и електронској форми, у два примерка, урађен толико детаљно да Наручиоцу омогући одобрење Динамичког плана. Извођач радова је дужан да Динамички план уради техником коришћења неког од савремених програма за планирање и приказ динамике извођења радова. Одобрени Динамички план извођења радова, који је саставни део Уговорне документације, приказује време почетка, међурокове, време завршетка и трајања радова по објектима и деловима објеката, врстама и позицијама, рокове и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе. Извођач радова ће са посебном пажњом водити рачуна тако да динамички план буде у потпуности реалан у погледу распореда извођења појединих радова, трајању радова, ограничењима и техничким условима за извођења радова. Динамички план такође треба да садржи план радне снаге којом ће Извођач радова да изведе и преда радове, као и план финансијских средстава усаглашен са уговореним ценама и планираном динамиком извођења радова.

План финансијских средстава треба да представља планирану уговорену вредност изведених радова по календарским месецима, појединачно и кумулативно, као и процентуално исказану, појединачно и кумулативно, вредност изведених радова по календарском месецу у односу на укупну уговорену вредност.

Динамички план мора садржати позициониране радове, уз јасно означене мећусобне повезаности позиција и исказан критични пут.

Извођач радова је дужан да дефинише организационе нивое и Међурокове и у оквиру њих одговарајуће кодове за: поједине објекте, делове објекта, врсте радова, радну снагу по специјалностима, учеснике у послу и др. како би на тај начин створио услове за формирање одвојених извештаја по различитим врстама радова, деловима објекта, учесницима у послу и др.

Наручилац ће у року од 7 (словима: седам) дана од подношења Динамичког плана исти одобрити или упутити, у писаној форми, примедбе Извођачу радова. По овим примедбама Извођач радова је у обавези да поступи и достави ревидован Динамички план у два примерка у року од 7 (словима: седам) дана од дана пријема примедби.

Динамички план представља основ за израду Оперативних планова, Пресека стања радова,Уговора и основ за задржавање депозита у случају доцње Извођача радова утврђене месечним поређењем извршених и планираних радова. Саставни део Оперативних планова су планови, извођења радова, набавке материјала и опреме, са динамичким приказом потребних финансијских средстава за те набавке материјала и изведене радове, као и приказ технологије извођања радова, план ангажовања радне снаге и механизације.

Саставни део Пресека стања радова су: динамички преглед планираних и 	остварених величина (време, количине по јединици мере, финансијска средства, ресурси), анализа последица уочених кашњења, уколико их има, као и приказ мера за њихову надокнаду, приказ мера за остварење Оперативних планова и/или Динамичког плана, приказ технологије радова за извршене и неизвршене активности.

Саставни део Недељног плана и извештаја извођења радова су описи радова који су планирани/изведени за протеклу/наредну недељу са количинама тих радова.

Извођач радова ће радове почети, изводити и одржавати све време извођења и завршити у складу са одобреним Динамичким планом. Када год то буде тражио Наручилац или Стручни надзор, Извођач радоваће припремити, у писаној форми, Оперативни план, Пресек стања и/или Недељни план и извештај извођења радова.

Ако се у било ком тренутку стварно напредовање радова не буде у складу са усвојеним Динамичким планом Извођач радова треба да, на захтев Наручиоца, припреми ревидирани план који приказује измене у односу на одобрени план, са предлогом мера и активности потребних да би обезбедио Завршетак радова у уговореном року. Овај измењени план биће поднет на одобрење Наручиоцу у року од 10 (словима: десет) дана од пријема таквог захтева.

Подношење таквих планова и одобрење од стране Наручиоца или давање таквих података неће ослободити Извођача радова било које од његових дужности или одговорности према Уговорној документацији, нити Извођачу радова даје право на додатна финансијска потраживања у односу на уговорена, без обзира на основ тих потраживања.

Рок и међурокови за завршетак радова су од суштинског значаја за Наручиоца, и Извођач радова изричито признаје да ће, у случају да пропусти да поштује било који рок и/или било који међурок наведен у Динамичком плану, бити примењене одредбе члана 30. Уговора.

Уколико је предметном јавном набавком предвиђено да део радова који су технолошки везани са осталим радовима, поред Извођача радова, изводи Наручилац у току реализације овог уговора, тада ће Извођач радова израдити такав Динамички план који ће садржати и ове радове са временом почетка, међуроковима, временом трајања и завршетка, на начин да се ти радови технолошки уклопе у остале радове које изводи Извођач радова.

При изради Динамичког плана Извођач радова ће водити рачуна да исти буде реалан у погледу распореда извођења појединих радова, трајању радова и техничким условима за извођење радова.

#### ГРАДИЛИШНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

#### Члан 17.

Извођач радова је дужан да на градилишту води, изради и чува и следећу документацију:

  - Грађевински дневник,

  - Грађевинску књигу,

  - Књигу инспекције,

  - Одобрење за градњу,

  - Решење о руководиоцу радова – руд. инж. са положеним стручним испитом у рударству,

  - Решење одговорних извођача радова са лиценцама,

  - Решење надзорних органа,

  - Атесте коришћених материјала и опреме,

  - Записнике о испитивању уређаја и инсталација,

  - Сагласности Стручног надзора на узорке уграђене опреме и материјала,

  - Елаборат о заштити на раду,

  - Елаборат о уређењу градилишта,

  - Техничку документацију,

  - Радионичку документацију,

  - Потврду о усаглашености темеља

  - Другу документацију у складу са важећим прописима.

Грађевински дневник и књига инспекције воде се у свему према пропису којим се уређује начин вођења књиге инспекције и грађевинског дневника.

У грађевински дневник се свакодневно уписују чињенице и околности које настају током извођења радова, а нарочито: дан увођења у посао, дан почетка радова, ток извођена радова, све битне чињенице које се односе на безбедност извођења радова, природни и други услови извођења радова, чињенице које су довеле или могле да доведу до прекида или застоја радова, време трајања прекида и поновног почетка радова, напомене примедбе и обавештења Стручног надзора и све друго што може утицати на квалитет радова и сигурност објекта, датум почетка и завршетка појединих позиција радова и датум предаје објекта Наручиоцу. Грађевински дневник се води у два истоветна примерка од којих један (копију) узима Наручилац, а други (оригинал) остаје Извођачу.

Вођење дневника се окончава даном предаје објекта Наручиоцу.

Грађевинска књига се води у два примерка од којих је један (оригинал) за Стручни надзор, а други (копија) за Извођача радова. Израђује се сваког календарског месеца и садржи количину изведених радова за предметни месец, количину претходно изведених радова и укупну сумарну количину.Уграђевинску књигу се уносе сви графички и нумерички подаци о стварно извршеним радовима мерењем истих, у складу са пројектном  документацијом(цртежима спецификацијама и сл.), према следећој процедури:

- Извођач радова ће до 25-ог у календарском месецу, за који се ради грађевинска књига, исту доставити у оба примерка Стручном надзору;

- Грађевинска књига се израђује на начин да обрачун количина приказан у грађевинској књизи одговара нацртима који су саставни део грађевинске књиге са димензијама добијених мерењем стварно изведених количина;

- У року од 3 (словима: три) дана од дана преузимања грађевинске књиге Стручни надзор ће извршити преглед исте и вратиће Извођачу радова примерак (оригинал), а други ће задржати. Уколико је Стручни надзор сагласан са унетим подацима у књизи исту ће вратити оверену, у супротном ће вратити књигу са неспорним количинама и унетим примедбама;

- По потреби и Стручни надзор ће извршити мерења стварно изведених количина уз присуство Одговорног Извођача радова. За овај посао, без додатних трошкова по Наручиоца, Извођач радова ће обезбедити потребну радну снагу, инструменте и опрему како би се мерење извршило квалитетно. О времену мерења Стручни надзор ће Извођача радова обавестити 2 (словима: два) сата пре почетка.

Грађевинска књига је једини документ који прихвата Наручилац и Стручни надзор за обрачун изведених радова.

Овлашћени представници Стручног надзора и Извођача радова потписују сваку страну грађевинске књиге и сваки лист нацрта изведених радова.

Извођач радова је дужан да о налазу надлежне инспекције у вези са извођењем радова извести Наручиоца у писаној форми ради заједничког или појединачног извршавања налога инспекције. Уз свој извештај Извођач радова је дужан да достави Наручиоцу и фотокопију налаза и налога инспекције.

Извођач радова ће без додатне накнаде, обезбедити Наручиоцу најмање 4 (словима: четири) копије које могу да се умножавају (додатне копије треба да буду достављене на захтев) све Техничке документације која се израђује у току извођења  радова (мање измене пројектне документације, радионички детаљи и слично) и која мора бити комплетна и без грешака. Ова документација, достављена од стране Извођача радова или било ког Подизвођача, власништво је Наручиоца.

При Примопредаји изведених радова Извођач радова је дужан да сву документацију, коју није преузео Наручилац/Стручни надзор, а која је настала или прибављена у току извођења радова, ажурира, сачини списак исте и записнички преда Наручиоцу.

#### ВРЕДНОСТ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

#### Члан 18.

Уговорне стране сагласно утврђују да је вредност уговорених радова дефинисана Уговором, на бази следећих елемената:

- Укупне уговорене цене објеката са опремом и унутрашњим инсталацијама, за радова описане и графички приказане;

- усаглашених рокова радова;

- свих других елемената који се не наводе посебно, а имају утицаја на утврђивање вредности уговорених радова.

Збир вредности свих позиција радова из уговореног предмера и предрачуна радова представља уговорену вредност извођења радова.

Сматраће се да је Извођач радова прегледао и проверио Градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације у вези с тим, да је проценио обим и природу рада и материјала потребног за завршетак радова, прилазе до Градилишта, смештај који ће му можда бити 	потребан, постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да је се упознао у свему што се тиче плаћања такси, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио увид у податке из катастра подземних инсталација -синхрон плана, као и преглед комплетне Уговорне документације, тако да Извођач радова потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени.

Сматраће се да је Извођач радова добио све информације које су сваком искусном Извођачу радова потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Уговорена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате (ако није предрачуном уз уговор посебно другачије дато), средстава за рад, погонске и друге енергије, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, предходна испитивања материјала, опреме, бетона и свегаосталог штосекористинарадовима а што је условљено техничким прописима, стандардима или техничком документацијом, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне 	путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова на потпуно задовољство Наручиоца.

#### ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГРАДИЛИШТА И БРИГА О РАДОВИМА

#### Члан 19.

#### Извођач радова има право да забрани приступ градилишту свим лицима која нису запослена на извођењу или у сврху радова, осим представницима Наручиоца или лицима која Наручилац овласти и надлежним представницима органа власти.

Извођач радова је у потпуности одговоран за адекватност, стабилност и сигурност свих радова и метода изградње на Градилишту, као и да радови буду изведени на најбољи начин и по савременим методама рада, а са материјалом најбољег квалитета и на потпуно задовољство Наручиоца и Стручног надзора.

Извођач радова ће се у току радова обавезно придржавати важећих прописа и хигијенско-техничких и противпожарних мера заштите, мера заштите на раду и мера заштите животне средине и сходно томе обезбедити, током извођења радова, мере личне и опште заштите а према елаборату о заштити на раду.

Извођач радова ће, у вези са извођењем и одржавањем радова, обезбедити и запослити на  Градилишту:

- само оно техничко особље које је стручно и искусно у својим позивима и оне руководиоце који су у стању да обезбеде одговарајућу контролу
над пословима које је потребно контролисати и

- оне квалификоване, полуквалификоване и неквалификоване раднике који су потребни да би се радови правилно и на време обавили и одржавали, ова обавеза Извођача радова односи се и на целокупно особље ангажовано код Подизвођачa.

Извођач радова ће извршити означавање радова, обезбедити и о свом трошку поставити знаке упозорења, забране, таблу са ознаком градилишта, обезбедити и одржавати сва светла на градилишту, ограду и чуваре када и где је потребно или ако то тражи Наручилац и/или Стручни надзор или било који надлежни орган, предузети и друге мере ради заштите радова или ради безбедности и заштите животне средине или из других разлога.

#### ЗАШТИТА СУСЕДНИХ ОБЈЕКАТА И РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДЕ ДРУГИ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА ИЛИ НАРУЧИЛАЦ

#### Члан 20.

Заштита суседних објеката и радова које изводе други Извођачи радови или Наручилац, услед извођења радова, је обавеза Извођача радова. Извођач радова се обавезује да ће радове изводити на начин да се отклони сваки ризик од свих губитака и потраживања због повреда или штета нанетих било ком лицу или имовини, који могу да се појаве извођењем и одржавањем радова. У супротном у обавези је да, уколико се овакве штете појаве, исте надокнади било којем лицу или имовини за све рекламације, потраживања, трошкове и издатке настале по том основу.

#### ОМЕТАЊЕ САОБРАЋАЈА

#### Члан 21.

Све активности које су потребне за извођење радова биће изведене на начин да непотребно не ометају јавни живот, друмски и железнички  саобраћај  или  употребу јавних саобраћајница, путева и стаза, као и да не угрожавају имовину Наручиоца или било ког другог лица.

Извођач радова ће надокнадити штету за све захтеве, потраживања, одштете и трошкове који настану због оваквих околности лицима која су ту штету претрпела.

Извођач радоваје дужан да користи сва могућа средства да би спречио да било која саобраћајница или веза са Градилиштем, као и изведени објекти буду оштећени његовим саобраћајним   средствима  или  саобраћајним средствима његовог Подизвођача, или било ког лица које се налази у његовој служби. Посебно ће одабрати улице и користиће одобрена возила, те ограничити и распоредити терет, тако да ванредни саобраћај, а што је неизбежна последица преношења механизације и материјала до Градилишта, буде ограничен тако да не изазове оштећење постојећих објеката у зони транспортног пута.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све што је потребно за транспорт механизације и материјала који је потребан за радове. Он ће 	извршити и сва потребна испитивања и мерења која се односе на превоз 	најтежих и вангабаритних терета који могу бити транспортовани железничким, друмским и/или воденим путем, а нарочито што се тиче кабастих и тешких терета који треба да буду превожени преко мостова, пропуста и сличних објеката, како не би дошло до оштећења истих.

Уколико се нека конструкција оштети услед транспорта који врши Извођач радова	и/или било које друго лице у његовој служби или наступе неке друге 	последице (на пример потпуни прекид друмског или железничког саобраћаја) Извођач радова је дужан сносити трошкове поправке тих оштећења и/или надокнадити насталу штету.

Уколико Извођач радова добије рекламацију или захтев за плаћање одштете због оштећења која је изазвао на инфраструктурним објектима и/или осталим објектима, он ће о томе одмах обавестити Стручни надзор и Наручиоца.

Уколико је до ових оштећења дошло искључивом кривицом Извођача радова, он ће бити дужан да такву штету и надокнади.

Извођач радова не може бити ослобођен од придржавања прописа и закона о регулисању саобраћаја на путевима, железничким пругама и мостовима, а исто важи и за његове Подизвођаче.

#### ИЗМЕШТАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА

#### Члан 22.

Наручилац је дужан да достави Извођачу радова катастар подземних инсталација - синхрон план, које се налазе на/у радном делу градилишта, уколико исте постоје. Уколико Извођач радова изврши оштећење наведених инсталација за које је добио катастар подземних инсталација - синхрон план, трошак поправке истих пада на терет Извођача радова.

Уколико је Извођач радова оштетио инсталације које нису уцртане у катастар подземних инсталација - синхрон план дужан је да о томе одмах обавести Наручиоца. Извођач радова ће извршити поправку инсталација.

Извођач радова је дужан да изврши и свако измештање инсталација дефинисано Уговорном документацијом, без додатног трошка по Наручиоца (осим уговореног).

Привремене инсталације за потребе градилишта (струја, вода и сл.) Извођач радова уграђује, како на градилишту тако и ван градилишта, по добијеној сагласности од Наручиоца.Извођач радова је дужан да достави Наручиоцу катастар подземних инсталација - синхрон план ових инсталација након уградње.

#### ОБЕЛЕЖАВАЊЕ И СНИМАЊЕ ОБЈЕКТА

#### Члан 23.

Извођач радова је дужан да без посебног трошка по Наручиоца геодетски контролише радове, изврши сва геодетска снимања сагласно законским одредбама и условима из Техничке документације и на иста прибави потврду Републичког геодетског завода.

Извођач радова је одговоран за потпуно и тачно извођење радова према Техничкој документацији, и биће одговоран за исправност положаја, висине и димензија 	за све делове радова.

Уколико се појави нека грешка, као последица неизвршења обавеза Извођача радова из става 1. овог чланa, сви трошкови и последице који настану као последица неиспуњења тих обавеза и исправљања насталих грешака падају на терет Извођача радова.

Било која провера извршена мерењем и/или геодетским снимањем од стране Наручиоца и/или Стручног надзора, неће ослободити Извођача радова обавеза из става 1. овог члана.

#### ГРАЂЕВИНСКИ ШУТ

#### Члан 24.

Aко је Уговором предвиђено рушење објекта или дела објекта, или због околности из члана 21. Уговора, о власништву материјала и делова који настану рушењем одлучиће Наручилац.

У току одвијања радова, Извођач радова ће редовно одржавати уредно Градилиште, без непотребних препрека, чувати или одлагати било које Грађевинско постројење или вишак материјала и одстранити са Градилишта остатке од рушења, отпатке или Привремене радове за којима више нема потребе.

#### ПРЕДМЕТИ ОД ВРЕДНОСТИ

#### Члан 25.

Сви фосили, метални новац, предмети од вредности или старине, као и остаци или предмети од геолошког и/или археолошког значаја који се пронађу на градилишту, власништво су Републике Србије. Извођач радова ће предузети све потребне мере да би спречио своје раднике и/или било која друга лица да уклоне и/или оштете такве предмете и он ће одмах по откривању истих обавестити Стручни надзор и Наручиоца о таквом открићу и извршиће све налоге у вези са таквим предметима.

#### ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДИЛИШТА И ПРИВРЕМЕНИ РАДОВИ

#### Члан 26.

Извођач радова је дужан да изради елаборат о уређењу Градилишта, са организацијом извођења припремних, привремених и основних радова, са привременим прикључцима на инсталације комуналне инфраструктуре, као и 	са предвиђеном заштитом суседних објеката и пролазника оградом градилишта и са мерама безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на Градилишту.Поред овога елаборат о уређењу Градилишта треба да садржи и површине планиране за смештај материјала (депоније и међудепоније),средстава, помоћних објеката, људства, градилишне путеве и слично.

Израђен елаборат о уређењу Градилишта, који укључује и све привремене радове Извођач радова је дужан да поднесе на одобрење Наручиоцу у року од  10(словима: десет)дана  од ступања Уговора на снагу при чему Наручилац задржава један примерак, а потом да обезбеди одобрење елабората од јавних комуналних предузећа, од органа управе за саобраћај и надлежних општинских органа и да обезбеди неопходно заузеће јавних саобраћајница о свом трошку. Након прибављених одобрења Извођач радова један примерак елабората о уређењу градилишта доставља Наручиоцу.

Извођач радова ће допремити, монтирати, одржавати, демонтирати и транспортовати сву опрему и материјал потребан за завршетак радова, а који се не уграђују у радове, без посебног трошка по Наручиоца.

Трошкови свих привремених радова, као и градилишних прикључака на инсталације комуналне инфраструктуре и градилишне ограде укључени су у Уговорени износ и неће представљати додатни трошак по Наручиоца.

#### ДОДАТНА ИСПИТИВАЊА

#### Члан 27.

Стручни надзор и/или Наручилац имају право да током извођења радова захтевају од Извођача радова додатна испитивања радова тла и/или материјала, инсталација и опреме која нису предвиђена уговорном документацијом. На такав захтев Стручног надзора и/или Наручиоца у писаној форми, Извођач радоваће, уз сагласност Стручног надзора и/или Наручиоца, извршити све припремне радове (откривање или отварање радова),  набавити потребну опрему и потребну радну снагу или ангажовати овлашћену установу, уз сагласност Наручиоца, за извршење таквог захтева и извршити уз сагласност Стручног надзора и/или Наручиоца затварање.

Трошкови таквих испитивања са припремним радовима и затварањем падају на терет Извођача радова. Уколико такво испитивање није предвиђено Уговорном документацијом и/или прописима, Стандардима и Законском регулативом иако се испитивањем покаже да радови,материјал, инсталације или  опрема испуњавају услове предвиђене техничким прописима, стандардима и Уговорном документацијом,.трошкови проистекли из тог испитивања падају на терет Извођача радова.

Уколико се било којим испитивањима (предвиђеним уговорном документацијом или додатним) покаже да радови,материјал, инсталације или опрема не испуњавају услове предвиђене техничким прописима, стандардима и Уговорном документацијом Извођач радова ће извести све непходне замене радова, материјала, инсталација или опреме како би се обезбедио тражени квалитет истих. Ови радови не могу бити основ за било каква додатна плаћања Извођачу радова или продужетак рока извођења радова.

#### ПОМОЋ ДРУГИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА

#### Члан 28.

Извођач радова ће, без икакве накнаде, у сагласности са захтевима Наручиоца, пружити сваку разложну помоћ за обављање радова било ком Извођачу радова, радницима Наручиоца и другим органима, који су запослени на радовима или у близини Градилишта на радовима који нису укључени у Уговор. Ова помоћ се нарочито односи на одређивање динамике радова, организацију градилишта, прилазне путеве и слично.

#### ПАТЕНТИ И ЛИЦЕНЦЕ

#### Члан 29.

Извођач радова треба да штити и обештети Наручиоца од свих захтева за заштиту и судских спорова због повреде патентних права, права заштићеног знака или имена или других заштићених права као што су жигови, лиценце, нове технологије, у погледу било којег Грађевинског постројења, машине, рада или материјала употребљеног за или у вези са радовима.

#### КАШЊЕЊА У ИЗВОЂЕЊУ

#### Члан 30.

Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да наложи Извођачу радова да предузме све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извођења радова са Динамичким планом и уговореним роком.

По основу напред изнетог Наручилац нема право ни на каква додатна потраживања.

Уколико Извођач радова не изврши своју обавезу у уговореном року, Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2% од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ.

Уговорне стране су сагласне да је у случају из става 3. овог члана Уговора, Извођач радова дужан да обрачунате пенале плати Наручиоцу у року од 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема фактуре испостављене од стране Наручиоца по овом основу.

Износ уговорне казне из става 3. овог члана Уговора утврдиће уговорне стране Коначним обрачуном.

Ако је штета коју је претрпео Наручилац услед неуредног или неблаговременог испуњавања уговорених обавеза Извођача радова већа од уговорне казне, Наручилац ће захтевати, поред уговорне казне, накнаду штете која прелази уговорну казну и има право да, након прибављеног извештаја Стручног надзора и обавештења Извођача радова у писаној форми о стварно насталој штети, да наплати Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и да раскине Уговор.

#### ВИШАК РАДОВА И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

#### Члан 31.

Уговрена цена, у складуса одредбама члана 2. овог уговора обухвата и вредност свих непредвиђених радова и вишкова радова, а искључује утицај мањкова радова на уговорену цену.

#### ПРЕКИД РАДОВА

#### Члан 32.

Извођач радова ће, без права на икакву накнаду, о свом трошку, на налог Наручиоца или Стручног надзора дат у писаној форми, прекинути даље извођење радова или дела радова за онај период или периоде и на начин како Наручилац или Стручни надзор буде сматрао потребним из њему познатих разлога. Због таквог прекида Извођач радова ће сагласно налогу Наручиоца извршити заштиту и обезбеђење радова и евентуално чување изведених радова, све док је то према мишљењу Наручиоца потребно.

У спровођењу инструкција Наручиоца или Стручног надзора обустава је могућа ако је :

а)  потребна због неког пропуста Извођач радова,

б) потребна за правилно извођење радова или за безбедност радова или неког дела радова, а та потреба није настала услед неког чина или пропуста од стране Наручиоца или Стручног надзора или услед дејства Више силе.

Ако извођење радова или неког њиховог дела буде задржано према налогу Наручиоца или Стручног надзора датом у писаној форми и ако Наручилац или Стручни надзор не дозволи да се рад поново настави у року од 30(словима: тридесет)дана од датума обуставе, Извођач радова може, осим ако је обустава настала према ставкама а) и б)  из става 2. овог  члана да пошаље саопштење Наручиоцу у писаној форми и да тражи одобрење да настави са радовима или са оним делом радова који је обустављен.

#### МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

#### Члан 33.

Извођач радова је обавезан да достави План испитивања и контролисања квалитета где ће бити одређене фазе контроле квалитета током израде опреме и монтаже.

Сви материјали, опрема и радови треба да буду квалитета како је то дефинисано Стандардима, техничким прописима и Уговорној документацији, односно инструкцијама Стручног надзора и/или Наручиоца и биће, с времена на време подвргавани таквим испитивањима која може да наложи Стручни надзор, на месту израде или производње, или на Градилишту, или на неком другом месту, или местима која буду наведена у Уговорној документацији.

Извођач радова је обавезан да, о свом трошку, пре почетка било ког дела радова, обезбеди и преда Стручном надзору све атесте, произвођачку документацију, потврде и каталоге за материјал и опрему које користи за радове, односно исту уредно чува на градилишту до примопредаје радова.

Извођач радова ће без посебне накнаде, пре почетка коришћења материјала и уградње опреме доставити Наручиоцу узорке материјала и опреме, атесте, произвођачку документацију, потврде и каталоге за исту. Достављени узорци морају у потпуности да обезбеде тражени квалитет и функционалност како је то дефинисано Стандардима, техничким прописима и Уговорној документацији, односно инструкцијама Стручног надзора и/или Наручиоца.

За сваку позицију извођења радова Извођач радова ће по правилу доставити најмање 3 (словима: три) узорка материјала и опреме са пратећом документацијом дефинисаном у претходном ставу овог члана.

Наручилац се обавезује да у року од 7 (словима: седам) дана од достављања узорака са пратећом документацијом, прихвати или одбаци понуђене узорке и свој став искаже у писаној форми.

Процедуре из става 2, 3. и 5. овог члана понавља се до добијања писане сагласности Наручиоца на достављене узорке и не може по било ком основу утицати на уговорени рок извођења радова.

Иако Наручилац и/или Стручни надзор изврше прелиминарно прихватање неког материјала или дела који се користи за радове, они га могу одбити и тражити замену, уколико се касније испитивањима или на други начин покажу недостаци.

Трошкови који из тога проистекну падају на терет Извођача радова.

#### ИНСПЕКЦИЈА И ТЕСТИРАЊЕ

#### Члан 34.

Извођач радова ће обезбедити такву помоћ, инструменте, радну снагу и материјале који су нормално потребни за испитивање, мерење и тестирање било ког рада и квалитета, тежине или количине неког материјала и/или опреме.

Извођач радова ће обезбедити важеће стручне налазе за сво оруђе за рад које подлеже периодичном прегледу.

Наручилац и Стручни надзор ће имати у сваком тренутку, без додатних трошкова по Наручиоца, приступ радовима и свим радионицама и местима где се рад припрема или се добијају материјали или машине за радове, а Извођач радова ће обезбедити све што је потребно и пружити сваку помоћ за такав приступ, односно за добијање права за такав приступ.

Уколико резултати мерења, испитивања и тестирања у потпуности не задовољавају квалитет и/или параметре у складу са Уговорном 	документацијом, важећим Стандардима и правилима струке, неће се извршити прихватање радова.

Мерења, тестирања вршиће Извођач радова или специјализована установа ангажована од стране Извођача радова о његовом трошку. Извођач радова је дужан да достави резултате Наручиоцу или Стручном надзору у 4 (словима: четири) примерка, који се могу репродуковати, у року од 3 (три) дана од завршеног мерења и тестирања.

Уколико се Наручилац, Стручни надзор и/или Извођач радова не сагласе са резултатима мерења и тестирања, иста ће бити поновљена, а трошак ће сносити она страна чија су се тврђења показала нетачним.

#### ОДБИЈАЊЕ

#### Члан 35.

Наручилац и Стручни надзор ће, у току трајања радова, имати овлашћење да, сагласно члановима 30. и 32. овог Уговорa, у писаној форми нареди прекид и поновно правилно извођење, без обзира на претходно испитивање или плаћање било којег рада који, према мишљењу Стручног надзора, није у складу са Уговорном документацијом с обзиром на материјал и/или израду.

У случају да дође до пропуста од стране Извођача радова да изврши такав налог, Наручилац ће бити овлашћен да запосли и плати друга лица која ће налог извршити. Све трошкове који су последица тог налога, Наручилац ће надокнадити од Извођач радова тако што ће такве трошкове одбити из било које суме која се дугује или може да се дугује Извођачу радова или из гаранције из члана 6. овог Уговорa.

У случају да Извођач радова 3 (словима: три) пута не изврши налог Наручиоца или Стручног надзора у складу са претходним ставом Наручилац има право да раскине Уговор сагласно одредбама члана 39. овог Уговорa.

#### ВЛАСНИШТВО НАД ОПРЕМОМ И МАТЕРИЈАЛОМ

#### Члан 36.

За сву опрему, привремене радове, механизацију и материјале које прибави Извођач радова, када дођу на Градилиште, сматра се да служе искључиво за и у сврху радова и Извођач радова не сме да их уклони са Градилишта без претходног одобрења Наручиоца или Стручног надзора. Ово ограничење не односи се на возила.

Извођач радова гарантује и јамчи да ће право својине над свим радовима, материјалом и опремом, обухваћеним било којим захтевом за плаћање, било да су уграђени у радове или не, да пређе на Наручиоца чим Извођач радова прими уплату, без икаквог права задржавања, захтева, гаранцијских интереса или сметњи да никакав рад, материјале или опрему, обухваћене захтевом за плаћање, неће да присвоји Извођач радова или нека друга особа која обавља рад на Градилишту или набавља материјале и опрему за објекат а по основу уговора по којем интерес на то или право задржава продавац или се на други начин намеће обавеза Извођачу радова или некој другој таквој особи.

#### ПРИВРЕМЕНЕ СИТУАЦИЈЕ

#### Члан 37.

Привремене месечне ситуације Извођач радова испоставља Наручиоцу до 5-ог у месецу, за радове из претходног календарског месеца.

Привремене месечне ситуације, у 6 (словима: шест) оригиналних и истоветних примерака се достављају на адресу Наручиоца.

Доказница за изведене радове уговорене по одредбама из члана 17. овог Уговорa је, оверена од стране Стручног надзора и Извођача радова, грађевинска књига, из члана 16. овог Уговорa, за позиције и количине радова које обухвата привремена ситуација.

Привремене ситуације садрже податке о уговореној вредности, количинама и ценама изведених радова, укупној вредности изведених радова, раније фактурисаним износима и износу који треба платити на основу испостављене ситуације.

У року од 5 (словима: пет) дана од дана пријема привремене месечне ситуације Стручни надзор ће извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем радова и оверу исте и свих 6 (словима: шест) примерака доставити Наручиоцу на оверу и плаћање. Наручилац ће у року од 5 (словима: пет) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем радова и оверу привремене месечне ситуације и 3 (словима: три) оверена примерка вратити Извођачу радова на адресу Извођач радова радова или на градилиште путем Стручног надзора, а 1 (словима: један) оверен примерак дати Стручном надзору. Плаћање по овереним привременим месечним ситуацијама Наручилац ће извршити у року до 45 (словима: четрдесетпет) дана од дана пријема ситуације на писарницу Наручиоца.

Сви радови, материјали и опрема, обухваћени захтевом за плаћање, било да су уграђени у радове или не, власништво су Наручиоца.

Наручилац може да изабере да ли да задржи уплату или умањи плаћање тражено у документу за плаћање из разлога незадовољавајућег квалитета извођења радова од стране Извођач радоваа радова. Умањење плаћања за спорну позицију радова врши се обрачуном у грађевинској књизи тако што Инвеститор и/или Стручни надзор признаје количину изведених радова али ставља напомену у грађевинску књигу о делу те количине која се умањује за ситуирање.

Када се горњи разлози одстране, количине изведених радова ће бити признате и плаћање ће бити извршено за номиналне износе који су, из ових разлога, задржани, без права Извођача радова на увећање тог износа по било ком основу.

#### КОНАЧНИ ОБРАЧУН

#### Члан 38.

Коначни обрачун изведених радова мора се завршити најкасније у року од 30 (словима: тридесет) дана од потписивања записника о примопредаји радова.

Коначни обрачун прави Комисија која је извршила Примопредају радова, уколико се не донесе другачија одлука, односно ако се не врши обједињена примопредаја и коначни обрачун.

Коначни обрачун се ради на основу Записника о Примопредаји радова и свих других уговорних докумената који су од важности за израду истог.

За евентуалне неотклоњене недостатке по Записнику о Примопредаји радова, Извођачу радова ће се, при Коначном обрачуну, трајно одбити њихова вредност у износу који сигурно обезбеђује њихово отклањање преко другог 	извршиоца у моменту израде Коначног обрачуна радова.

По Завршетку примопредаје радова и извршеног Коначног обрачуна, Извођач радова ће испоставити окончану ситуацију. Наручилац је дужан да изврши преглед, оверу и плаћање окончане ситуације на начин дефинисан ставом 1. овог члана. Извршењем коначног плаћања Наручилац неће одустати од било ког захтева, а нарочито оних који проистичу из пропуста да се радови ускладе са захтевима из Уговорне документације.

Окончану ситуацију, урађену у свему према коначном обрачуну, у 6 (словима: шест) оригиналних и истоветних примерака, Извођач радова доставља на адресу Наручиоца на преглед и оверу. У року од 5 (словима: пет) дана од дана пријема окончане ситуације Стручни надзор ће извршити преглед, евентуалну 	корекцију и усаглашавање са Извођачем радова и оверу исте и свих 6 (словима: шест) примерака доставити Наручиоцу на оверу. Наручилац ће у року од 5 (словима: пет) дана извршити преглед, евентуалну корекцију и усаглашавање са Извођачем радова и оверу окончане ситуације и 3 (словима: три) оверена примерка вратити ему на адресу Извођача радова или на градилиште путем Стручног надзора, а 1 (словима: један) оверен примерак дати Стручном надзору.

Уговорна страна, која по Коначном обрачуну треба другој уговорној страни да исплати одређени износ, дужна је да ову своју обавезу изврши у року до 45 (словима: четрдесепет) дана од потписа Коначног обрачуна и пријема и овере Окончане ситуације.

Прихватање Коначног обрачуна значиће да Извођач радова одустаје од свих захтева, па и оних који су већ раније поднети у писаној форми, а остали су нерегулисани.

#### РАСКИД УГОВОРА

#### Члан 39.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора ако Извођач радова:

- неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 (словима: петнаест) календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога не започне радове или прекине реализацију овог уговора, а без сагласности Наручиоца;

- изводи радовесуптротно прописима Републике Србије или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођачарадова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора;

- супротно конкурсној и уговорној документацији дао у подизвођење неки део Уговора;

- пропустио да прибави тражене гаранције у уговореном року;

- није доставио Наручиоцу Динамички план на начин дефинисан овим Уговором;

- својим радовима проузроковао штету и након упозорења Наручиоца или Стручног надзора;

- упркос позиву и упозорењу Наручиоца свесно занемарује  увођење у посао, како је то дефинисано чланом 8. овог Уговора;

- није доставио Наручиоцу елаборат о уређењу Градилишта на начин дефинисан овим Уговором;

- У случају раскида уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида уговора.

Трошкове једностраног раскида овог Уговора сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радовау свему у складу са одредбама ЗОО о раскиду уговора и правила о накнади штете

#### РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

#### Члан 40.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за решавање спорова из овог уговора одређује се стварно надлежан суд у Београду.

#### ВИША СИЛА

#### Члан 41.

Дејство више силе се сматра за случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону Уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе Уговорне стране када је код обе Уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (словима: четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу Уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака Уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе Уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга Уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (словима: тридесет) календарских дана, Уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења  и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ниједна од Уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

#### ПОВЕРЉИВОСТ

#### Члан 42.

Од почетка извођења радова, па до издавање Потврде о завршетку извођења радова, Извођач радова мора да поштује закон и професију, да на њега не утиче потенцијални сукоб интереса, као и да се уздржава од давања јавних изјава у вези са радовима без претходног одобрења Наручиоца. Извођач радова мора да обезбеди такво понашање и од својих Подизвођача.

Наручилац задржава право да захтева од Извођача радова да одмах удаљи са посла било које лице које је запослио Извођач радова уколико утврди да постоји било какав покушај корупције у свим фазама извођења радова.

Сви Извештаји и документа које једна Уговорна страна достави другој у току реализације Уговора су пословна тајна и са истима се има поступати на тај начин.

Извођа радова и извршиоци који су ангажовани на извршавању активности које су предмет овог Уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, предрачунима,техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом овог Уговора и да их користе искључиво за обављање Радова, а у складу са Уговором о чувању пословне тајне и поверљивих информација који је Прилог 6 Уговора.

Информације, подаци и документација које је Корисник услуге доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог Уговора, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Корисника услуге.

#### ЗАВРШЕТАК И ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

#### Члан 43.

Процедура према којој ће се између Наручиоца и Извођача радова извршити примопредаја радова је:

- Када Извођач утврди да су радови завршени, треба да обавести Наручиоца, уз сагласност Надзора, у писаној форми.

- Наручилац ће у року од 7 (словима: седам) дана након завршетка радова затражити образовање Комисије  за технички преглед изграђених објеката од надлежних органа.

По завршетку техничког прегледа предмета уговора и добијања коначног позитивног извештаја о техничком прегледу, Наручилац ће донети решење за примопредају радова.

Комисију чине представници:

- Наручиоца

- Стручног надзора

- Извођача радова.

Извођач радова ће доставити Наручиоцу Решење о именовању својих представника у Комисији за примопредају радова.

Трошкове примопредаје сносе Наручилац и Извођач радова, свако за своје представнике.

Комисија ће поступити по Решењу Наручиоца и извршити преглед изведених радова, градилиштне и друге документације и сачинити Записник о примопредаји изведених радова.

3. Када Комисија констатује да нема примедбе у вези са радовима за које се врши примопредаја, Наручилац ће у року од 5(словима: пет) дана од добијања Записника о примопредаји радова  издати Потврду о завршетку извођења радова у којој ће бити наведен датум завршетка радова. Од почетка радова, па до датума који је наведен у Потврди о завршетку извођења радова, Извођач радова преузима пуну одговорност за радове.

4. У случају да дође до било какве штете или губитка на радовима или било ком њиховом делу, из било ког разлога осим разлога Више силе, док је Извођач радова одговоран за њих, Извођач радова ће, о сопственом трошку, да их поправи и доведе у исправно стање.

У случају било које штете или губитка на радовима, који су последица Више силе, како су дефинисани у члану 41. овог Уговорa, Извођач радова ће их, у мери у којој то тражи Наручилац, поправити и довести у исправно стање о трошку Наручиоца. Извођач радова ће, исто тако, бити одговоран за било какву штету на Радовима, проузроковану са његове стране у току било каквих радова које је вршио у циљу завршетка заосталих радова или испуњења обавезе према одредбама члана 31.овог Уговора.

Пре издавање Потврде о завршетку извођења радова, Извођач радова је дужан да рашчисти и уклони са Градилишта сва Грађевинска постројења, вишак материјала, опрему, отпатке и привремене радове сваке врсте и да остави читаво Градилиште и радове чисте, на задовољство Наручиоца овог Уговорa.

Одмах након Примопредаје, Наручилац може користити радове.

Уговор се неће сматрати извршеним док се не изврши Примопредаја радова, односно док Наручилац не буде издао Потврду о завршетку извођења радовa.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 44.

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, из члана 2. овог Уговора Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2% од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а.

Плаћање пенала у складу са претходним ставом доспева у року од 10 (словима: десет) дана од дана издавања рачуна од стране Наручиоца за уговорне пенале.

Уколико Наручилац услед кашњења из става 1. овог члана, претрпи штету која је већа од износа тих пенала, има право на накнаду разлике између претрпљене штете у целости и исплаћених пенала.

#### РЕЧНИК ТЕРМИНА

#### Члан 45.

Поједини изрази употребљени у овoм Уговоруимају следеће значење:

- "Анализа цена" значи аналитички доказ - детаљну анализу понуђених јединичних цена, којом се дефинише цена, по основу учешћа у истој, вредности материјала по јединици мере, радне снаге по норма часу и механизације по норма часу, без руковаоца, а све на основу утрошка по нормама.

- "Градилиште" значи земљиште и друга места на којима се обављају радови, те ма које друго земљиште или место које Наручилац или Стручни надзор одреди као радни простор или у неку другу сврху, а у вези са изградњом предметног објекта.

- "Одобрење за градњу" значи акт надлежног органа извршне власти којим се дозвољава грађење објекта.

- "Грађевинско/монтажно постројење и опрема за извођење" означава све уређаје или средства било какве природе, која су потребна за извођење 	радова, али не обухвата материјале или друга средства која су предмет основних радова.

- "Дан" значи календарски дан.

- "Динамички план" значи терминисање извођења радова, са свим ресурсима битним за извршење Уговора у току уговореног времена.

- "Завршетак радова" значи завршетак свих радова од стране Извођача радова за које Наручилац потврди да имају квалитет који се захтева за објекат, сагласно Техничкој документацији, Стандардима, нормативима, правилима струке и Уговорној документацији.

- "Извођач радова" значи правно лице са којим Наручилац закључује Уговори обухвата и његове представнике, или лица на које је Извођач радова, уз сагласност Наручиоца, пренео своја одређена права и обавезе.

- "Искусан Извођач радова" значи сваки Извођач радова за кога се утврди да је извео радове који су Конкурсном документацијом која је претходила овим Уговору постављени као услов.

- "Квалитет радова" значи највиши квалитет сваког уграђеног материјала, опреме и извршеног рада, одговарајући за објекат највише класе, према Стандардима, нормативима, правилима струке и Техничкој документацији сагласно којој радови морају бити изведени. Потврду квалитета изведених радова обезбеђује Извођач радова, брижљивим одабиром материјала и опреме, као и испитивањем одговарајућег броја узорака узетих на лицу места или места производње у свему како то налажу прописи и/или методом случајног избора, а према упутству Стручног надзора и/или Наручиоца.

- "Комуникација" значи сва обавештања, потврде, налоге, инструкције, објашњења дате у писаној форми, како је то дефинисано овом Конкурсном документацијом и Уговором.

- "Мањкови радова" значи разлику количина уговорених и изведених радова без обзира колико та разлика износи.

- "Мерења, испитивања и тестирања" значе проверу димензија, карактеристика, пројектованих параметара и функционалности објекта, инсталација и опреме, која се врши у складу са важећим Законима, прописима и правилима струке.

- "Механизација" представља сву механизацију и сва средства за рад која је ангажовао Извођач радова на извођењу радова и која су неопходна за Завршетак радова на потпуно задовољство Наручиоца.

- "Стручни надзор" значи лица која је Наручилац овластио за вршење стручног надзора у току извођења радова или правно лице са којим је Наручилац закључио Уговор о вршењу стручног надзора и обухвата личне представнике како је дефинисано Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), Правилником осадржини и начину вођења стручног надзора ("Службени гласник РС", број 7/10), овим Општим условима Уговора и Решењем о именовању Стручног надзора.

- "Налог" значи било коју инструкцију и/или налог Извођачу радова од стране Наручиоца и/или Стручног надзора, а у вези са извођењем радова.

- "Наручилац" значи страну која је закључила Уговор са Извођачем радова о извођењу радова, односно која финансира изградњу објекта који је предмет Уговора.

- "Непредвиђени радови" значе радове који нису уговорени, али их је неопходно извести за испуњење Уговора, односно ради обезбеђења стабилности и/или функционалности објекта, а сагласно процедури дефинисаној чланом 31. Уговорa.

- "Одобрено" значи одобрено у писаној форми, укључујући и накнадну писану потврду онога што је претходно усмено одобрено. "Одобрење" значи одобрење у писаној форми, укључујући и накнадно писано одобрење онога што је претходно усмено одобре.

- "Оперативни план" значи детаљан Динамички план активности везаних за реализацију појединих радова и за одређени временски период који Извођач радова доставља на захтев Наручиоца или Стручног надзора.

- "Опрема" значи сва опрема по прописима и техничкој документацији неопходна за употребу и функционалност објекта.

- "Писана форма" значи сва документа руком писана, куцана на писаћој машини, штампана, као и телеграме, телексе, телефаксе и сл.

- "Подизвођач" значи специјализовано правно лице и/или стручњаке за извођење радова, испоруку робе, материјала или пружање услуга које ангажује Извођач радова.

- "Структура понуђене цене" значи део Уговорне документације који се састоји од обима, врсте, количине, цене радова са обухваћеним описима потребног материјала, опреме, система извођења радова, радне снаге, механизације, Стандардима и слично.

- "Представници органа власти" значе представнике органа власти на свим нивоима, представнике надлежних институција и представнике јавних и комуналних предузећа.

- "Пресек стања радова" значи детаљни приказ извршења активности Динамичког плана и/или Оперативних планова са упоредним гантограмским приказом извршених и планираних активности и израженим процентом извршења, који Извођач радова доставља на захтев Наручиоца или Стручног надзора.

- "Примопредаја радова" означава грађевинскоправни акт коначног споразума између Наручиоца и Извођача радова којим се врши квантитативна и квалитативна предаја објекта Наручиоцу, а по обављеном техничком прегледу. Примопредаја радова се врши према процедури, из овог Уговора документације.

- "Пројекат" означава скуп главних и извођачких пројеката са извршеном техничком контролом чији је садржај дефинисан Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и Законом о рударству/Сл.гл.РС.бр.88/11) које обезбеђује Наручилац и на основу којих је поверио Извођачу радова извршење посла.

- "Радови" обухватају све радове, неопходне за завршетак обухваћених Уговорном документацијом.

- "Рокови" значе рок за почетак и завршетак радова како је то одређено Уговором и динамичким планом извођења радова.

- "Међурокови" значе рокове завршетка појединих фаза радова и набавке,
допреме и уградње опреме, како је то одређено динамичким планом извођења радова.

- "Стандарди" значе важеће спрске и еуро стандарде према којима је Извођач радоваобавезан да изведе радове.

- "Сукоб интереса" представља све штоутиче на Понуђача и/или Извођача радова да да објективно и непристрасно стручно мишљење, или га спречи, у било ком 	тренутку, да да приоритет интересима Наручиоца, као и утицај осталих могућих уговора Понуђача и/или Извођача радова, утицај његових осталих обавезе или било који други сукоб његових интереса.

- "Техничка документација" обухвата Пројекат, све спецификације, Цртеже, техничка решења и детаље којима се разрађују за потребе изградње технички, технолошко - производни и експлоатациони аспекти предметног грађевинског објекта, уређаја и опреме.

- "Уговор" значи писани споразум Уговорних страна којим се једна страна - Извођач радова обавезује да другој страни - Наручиоцу, према техничкој документацији са извршеном техничком контролом, у складу са Законским и 	подзаконским актима, прописима и правилима струке, у уговореном року и за уговорену вредност, изведе радове.

- "Уговорна документација" значи Уговор, Понуду, Техничку документацију, документацију Извођача радова, Динамички план извођења Радова, прилоге, као и Другу документацију наведену у Уговору. Сви делови Уговорне документације су обавезујући за обе Уговорне стране.

- "Уговорна казна" значи износ одређен у овим Уговором који Наручилац наплаћује за сваки дан прекорачења уговореног рока извођења радова или неизвршења уговорних обавеза у уговореним роковима, узрокован кривицом Извођача радова.

НАКНАДА ШТЕТЕ

Члан 46.

Извођач радова је одговоран Наручиоцу за материјалне и нематеријалне недостатке испуњења обавеза преузетих овим Уговором.

Извођач радова је у складу са Законом о облигационим односима ("Сл.лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – Одлука УСЈ и 57/89, "Сл.лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл.лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) одговоран за штету коју је претрпео Наручилац неиспуњењем, делимичним испуњењем или задоцњењем у испуњењу обавеза преузетих овим Уговором.

Уколико Наручилац претрпи штету због чињења или нечињења Извођача радова и уколико се Стране у Уговору сагласе око основа и висине претрпљене штете, извођач радова је сагласан да Наручиоцу исту накнади, тако што Наручилац има право на наплату накнаде штете без посебног обавештења Извођачу радова уз издавање одговарајућег рачуна са роком плаћања до 15 (словима:петнаест) дана од датума издавања истог.

#### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

#### Члан 47.

#### Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

#### Наручилац може повећати обим предмета јавне набавке из уговора о јавној набавци за максимално до 5% укупне вредности уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 124а. Закона наручилац може повећати обим предмета јавне набавке под условом да има обезбеђена финансијска средства, и то у случају непредвиђених околности приликом реализације Уговора, за које се није могло знати приликом планирања набавке.

#### Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену битних елемената уговора из објективних разлога, као што су: виша сила, измена важећих законских прописа, мере државних органа и измењене околности на тржишту настале услед више силе.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве накнаде околности на страни Наручиоца, а које онемогућавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то:

1. измене у току радова,

2. накнадни захтеви Наручиоца.

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року наступе следеће околности:

1. поступање трећих лица без кривице Уговорних страна;

2. прекид радова изазван актом надлежног органа, за који нису одговорне Уговорне стране;

3. изузетно лоши климатски услови, неуобичајени за годишње доба и за место на коме се радови изводе, који онемогућавају нормално извођење радова, с тим што ови услови не могу бити основ за било каква додатна плаћања Извођача радова;

4. Виша сила коју признају постојећи прописи;

5. Неиспуњење неке од обавеза Наручиоца на начин дефинисан Уговорном документацијом;

6. Остале објективне околности које не зависе од воље Уговорних страна.

У наведеним случаjевима наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

#### Члан 48.

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА И СТУПАЊЕ НА СНАГУ

#### Члан 49.

Овај Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници Уговорних страна, а ступа на снагу када Извођач радова у складу са роковима из члана 6. овог Уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Овај Уговор важи до обостраног испуњења Уговорних обавеза.

#### Члан 50.

Саставни део овог Уговора чине Прилози:

Прилог 1   Конкурсна документација, објављена на Порталу ЈН под шифром ________

Прилог 2   Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године,

Прилог 3   Образац структуре цене

Прилог 4   Техничка спецификација

Прилог 5   Списак запослених  -  ангажованих лица

Прилог 6   Уговор о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Прилог 7   Прилог о безбедности и здрављу на раду

Прилог 8   Средства финансијског обезбеђења

Прилог 9Споразум о заједничком наступању број _____ од ______ (у случају подношења заједничке понуде)

#### Члан 51.

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе ЗОО и других прописа Републике Србије.

#### Члан 52.

Овај Уговор је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада по 3 (словима: три) идентична примерка.

НАРУЧИЛАЦ                                                                                         ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће                                                                                       Назив

„Електропривреда Србије“ Београд

__________________________________                              _________________

Милорад Грчићиме и презиме

в.д. директора  функција

Напомена:Приложени модел Уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља садржину Уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем коме буде додељен Уговор о јавној набавци.

9. МОДЕЛ  УГОВОРА
о чувању пословне тајне и поверљивих информација

Закључен у Београду, између:

1. Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица Балканска бр.13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна 160-700-13 BanсaIntesa ад Београд, које заступа в.д. директора Милорад Грчић(у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број ___________, ПИБ ___________, Текући рачун ____________, банка ______________ кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име и за рачун групе понуђача)(у даљем тексту: Извођач)

2а)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________,банка ______________,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2б)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________,банка ______________ ,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2в)________________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ _____________, матични број _____________, Текући рачун ____________,банка ______________,кога заступа __________________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

2г)_______________________________________из	_____________, улица

___________________ бр. ___, ПИБ _____________, матични број _____________,

Текући рачун ____________, банка ______________,кога  заступа _______________________, (члан групе понуђача или подизвођач)

заједнички назив Стране.

Члан 1.

Стране су сагласне да у вези са набавком радова„Заменa железничког транспорта ровног угља од Погона “Сува сепарација” до РЈ “Мокра сепарација” трачним транспортерима“, Јавна набавка број ЈН/4000/1139/2019 (3602/2019) (у даљем тексту: Радови), омогуће приступ и размену података који чине пословну тајну, као и података о личности, те да штите њихову поверљивост на начин и под условима утврђеним овим Уговором, законом и интерним актима страна.

Овај Уговор представља прилог Уговораброј __________________________ од _________. године.

Члан 2.

Стране су сaгласне да термини који се користе, односно проистичу из овог уговорног односа имају следеће значење:

- Пословна тајна је било која информација која има комерцијалну вредност зато што није опште позната нити је доступна трећим лицима која би њеним коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист, и која је од стране њеног држаоца заштићена одговарајућим мерама у складу са законом, пословном логиком, уговорним обавезама или одговарајућим стандардима у циљу очувања њене тајности, а чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету држаоцу пословне тајне;

- Држалац пословне тајне – лице које на основу закона контролише коришћење пословне тајне;

- Носачи информација – су материјални и електронски медији, глас-говор, сигнали, физичко поље и информационе базе података у којима је садржана или преко које се преноси Пословна тајна;

- Ознаке степена тајности – реквизити (ознаке и описи), који сведоче о поверљивости података садржаних на носачу информација, а који се стављају на сам носач и (или) на његову пратећу документацију;

- Давалац – Страна која је Држалац пословне тајне, која Примаоцу уступа податке који представљају пословну тајну;

- Прималац – Страна која од Даваоца прима податке који представљају пословну тајну, те пријемом истих постаје Држалац пословне тајне;

- Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у коме је изражена и на носач информације (папир, трака, филм, електронски медиј и сл.), по чијем налогу, у чије име, односно за чији рачун је информација похрањена, датум настанка информације, место похрањивања информације, начин сазнавања информације (непосредно, путем слушања, гледања и сл, односно посредно, путем увида у документ у којем је информација садржана и сл.), или без обзира на друго својство информације;

- Физичко лице је човек на кога се односи податак, чији је идентитет одређен или одредив на основу личног имена, јединственог матичног броја грађана, адресног кода или другог обележја његовог физичког, психолошког, духовног, економског, културног или друштвеног идентитета.

Члан 3.

Пословна тајна и поверљиве информације се односе на: стручна знања, иновације, истраживања, технике, процеси, програмe, графиконe, изворнe документe, софтверe, производнe плановe, пословнe плановe, пројектe, пословне прилике, све информације писмено означене као „пословна тајна“ или „поверљиво“, информације која, под било којим околностима, могу да се тумаче као пословна тајна или поверљиве информације, услове и околности свих преговора и сваког уговора између Наручиоца и Извођача .

Свака страна признаје да је пословна тајна или поверљива информација друге стране од суштинске вредности другој страни, чија би вредност била умањена ако би таква информација доспела до треће стране.

Свака страна ће приликом обраде поверљивих информација које се тичу података о личности, а у вези са Пословним активностима поступати у складу са важећим Законом о заштити података о личности у Републици Србији.

Осим ако изричито није другачије уређено,

- ниједна страна неће користити пословну тајну или поверљиве информације друге стране,

- неће одавати ове информације трећој страни, осим запосленима и саветницима сваке стране којима су такве информације потребне (и подлежу ограниченој употреби и ограничењима одавања која су бар толико рестриктивна као и она писмено извршавана од стране запослених и саветника); и

- да ће се трудити у истој мери да заштити пословну тајну и/или поверљиве информације друге стране као што чува и своји пословну тајну и/или поверљиве информације истог значаја, али ни у ком случају мање него што је разумно.

Члан 4.

Прималац преузима на себе обавезу да штити пословну тајну Даваоца у истој мери као и сопствену, као и да предузме све економски оправдане превентивне мере у циљу очувања поверљивости примљене пословне тајне.

Прималац се обавезује да чува пословну тајну Даваоца коју сазна или прими преко било ког носача информација, да не врши продају, размену, објављивање, односно достављање пословне тајне Даваоца трећим лицима на било који начин, без предходне писане сагласности Даваоца.

Обавеза из претходног става не постоји у случајевима:

а) када се од Примаоца захтева потпуно или делимично достављање пословне тајне Даваоца надлежним органима власти, у складу са важећим налогом или захтевом сваког суда, управне агенције или било ког владиног тела упоредиве надлежности, под условом да страна која одаје Даваоца писмено обавести пре таквог одавања, да би омогућио Даваоцу да се успротиви таквом налогу или захтеву;

б) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца својим запосленима и другим овлашћеним лицима ради испуњавања обавеза Примаоца према Даваоцу, уз услов да Прималац остане одговоран за поштовање одредаба овог Уговора;

в) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца правним лицима која се сматрају његовим повезаним друштвима, са тим да Прималац преузима пуну одговорност за поступање наведених правних лица са добијеним податком у складу са обавезама Примаоца из овог Уговора

г) кад Прималац доставља пословну тајну Даваоца Примаочевим правним или финансијским саветницима који су у обавези да чувају тајност таквог Примаоца.

Поред тога горе наведене обавезе и ограничења се не односе на информације које Давалац даје Примаоцу, тако да Прималац може да документује да је:

- то било познато Примаоцу у време одавања,

- дошло до јавности, али не кривицом Примаоца,

- то примљено правним путем без ограничења употребе од треће стране која је овлашћена да ода,

- то независно развијено од стране Примаоца без приступа или коришћења пословне тајне и/или поверљивих информација власника; или

- је писмено одобрено да се објави од стране Даваоца.

Члан 5.

Стране се обавезују да ће пословну тајну, када се она размењује преко незаштићених веза (факс, интернет и слично), размењивати само уз примену узајамно прихватљивих метода криптовања, комбинованих са одговарајућим поступцима који заједно обезбеђују очување поверљивости података.

Члан 6.

Свака од Страна је обавезна да одреди:

- име и презиме лица задужених за размену пословне тајне (у даљем тексту: Задужено лице),

- поштанску адресу за размену докумената у папирном облику, кад се подаци размењују у папирном облику

- е-маил адресу за размену електронских докумената, кад се подаци достављају коришћењем интернет-а

- и да о томе обавести другу Страну, писаним документом који је потписан од стране овлашћеног заступника Стране која шаље информацију.

Размена података који представљају пословну тајну не може почети пре испуњења обавеза из претходног става.

Сва обавештења, захтеви и друга преписка у току трајања овог Уговора, као и преписка у случају судског спора између Страна, врши се у писаној форми, и то: препорученом поштом са повратницом или директном доставом на адресу стране или путем електронске поште на контакте који су утврђени у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 7.

Уколико је примопредаја обављена коришћењем електронске поште, Прималац је обавезан да одмах након пријема поруке са приложеном пословном тајном, пошаље поруку са потврдом да је порука примљена.

Уколико Задужено лице Даваоца не прими потврду о пријему поруке са приложеном пословном тајном у року од два радна дана, рачунајући у овај рок и дан када је порука послата, обавезна је да обустави даље слање података, и да покрене поступак за откривање разлога кашњења у достављању информације да је порука са приложеном пословном тајном примљена.

Слање података се може наставити кад и уколико се покаже да тајност података није нарушена, као и да нису нарушене одредбе овог Уговора.

Члан 8.

Достављање пословне тајне Примаоцу, у штампаној форми или електронским путем, врши се уз следећу напомену: „Информације које се налазе у овом документу представљају пословну тајну __________ . Документ или његови делови се не могу копирати, репродуковати или уступити без претходне сагласности „_________“.

Приликом достављања пословне тајне у складу са претходним ставом, на празне линије текста напомене из претходног става, уноси се назив Стране која је Давалац пословне тајне.

Материјални и електронски медији у којима, или на којима, се налази пословна тајна морају да садрже следеће ознаке степена тајности:

За Наручиоца

Пословна тајна

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Балканска 13, Београд

или

Поверљиво

Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Балканска 13, Београд

За Извођача радова

Пословна тајна

___________

_______________

или

Поверљиво

_______________

__________________

Уколико се ради о усменом достављању информација, информације ће се сматрати пословном тајном Даваоца уколико је то назначено приликом усменог достављања и уколико је о томе у року од 3 (словима:три) радна дана од дана усменог достављања, Примаоцу достављена напомена у писаној форми (у штампаној форми или електронским путем).

Члан 9.

Обавезе из овог Уговора односе се и на пословну тајну којој су стране имале приступ или су је размениле до тренутка закључења овог Уговора.

Обавезе из овог Уговора односе се и на податке Даваоца које представљају пословну тајну у смислу овог Уговора, а којима je Прималац имао приступ или је до њих дошао случајно током реализације Пословних активности из члана 1. овог Уговора.

Члан 10.

Давалац остаје власник достављених података који представљају пословну тајну. Давалац има право да, у било ком моменту, захтева од Примаоца повраћај оригиналних Носача информација који садрже пословну тајну Даваоца.

Најкасније у року од 30 (словима: тридесет) дана од дана пријема таквог захтева, Прималац је у обавези да врати све примљене Носаче информација који садрже пословну тајну Даваоца и уништити све копије и репродукције тих података (у било ком облику, укључујући, али не ограничавајући се на електронске медије) које су у поседу Примаоца и/ или у поседу лица којима су исти предати у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 11.

Уколико у току трајања обавеза из овог Уговора, дође до статусних промена код уговорних Страна, права и обавезе прелазе на одговарајућег правног следбеника (следбенике). У случају евентуалне ликвидације Примаоца, Прималац је дужан да до окончања ликвидационог поступка обезбеди повраћај Даваоцу свих оригинала и уништавање свих примерака и облика копија примљених Носача информација.

Члан 12.

Прималац сноси одговорност за сваку и сву штету коју претрпи Давалац услед кршења одредби овог Уговора, као и услед евентуалног откривања пословне тајне Даваоца од стране трећег лица коме је Прималац доставио пословну тајну Даваоца.

Прималац признаје да пословна тајна и/или поверљиве информације Даваоца садрже вредне податке Даваоца и да ће свака материјална повреда овог уговора изазивати последице које су дефинисане законом.

Прималац изричито изјављује да Поверљиве информације неће користити директно или индиректно у комерцијалне сврхе ради израде било ког производа или пружања услуга или користити Поверљиве информације на било који други начин који није предвиђен Основним уговором и овим Уговором.

Члан 13.

Стране ће настојати да све евентуалне спорове настале из, у вези са, или услед кршењa одредби овог Уговора, регулишу споразумно. Уколико се споразум не постигне, уговара се стварна надлежност суда у Београду(Сталне арбитраже при Привредној комори Србије са местом арбитраже у Београду, уз примену њеног Правилника)[напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Извођач)

Члан 14.

Евентуалне измене и допуне овог Уговора на снази су само у случају да су састављене у писаној форми и потписане на прописани начин од стране овлашћених представника сваке од Страна.

Члан 15.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља)и позитивноправних прописа Републике Србије применљивих, с обзиром на предмет Уговора.

Члан 16.

Овај Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали законски заступници обе Стране, а ако га законски  заступници нису потписали на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском редоследу.

Обавезе према очувању поверљивости пословне тајне и поверљивих информација које су претходно дефинисане важе трајно.

Члан 17.

Овај Уговор је потписан у 6 (словима: шест) истоветних примерака од којих свака Уговорна страна задржава по 3 (словима: три) идентична примерка Уговора.

Стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

НАРУЧИЛАЦ                                                                      ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                                                        Назив

_________________________                                            _______________________

Милорад Грчић                                                        име и презиме овлашћеног лица

в.д. директора                                                                           функција

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

Уговор ................................................ бр. ........................ од .........................године (даље: Прилог о БЗР)

НАРУЧИЛАЦ

- Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица Балканска бр. 13, матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 BanсaIntesa ад Београд, које заступа в.д. директора Милорад Грчић (у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора , као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора, а у свему у складу са релевантним прописима Републике Србије.

Наручилац посебно истиче и указује:

- Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

- Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

- Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

- обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

- процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

- процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

- најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

- обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  .

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора, а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

- списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

- списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

- податке о лицу за безбедност и здравље на раду

- Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

- извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

- извршеним лекарским прегледима запослених,

- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

- коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора, а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Тачка 13.

Овај Прилог је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих по 3 (словима: три) примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.

11. Модел споразума

о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених

На основу члана 19. Закона о безбедности и здрављу на раду, Уговора о извођењу радова број_______________, од __.__.2020.године и тачке 11. Прилога о безбедности и здрављу на раду наведеног Уговора, послодавци:

Јавног предузећа „Електропривреда Србије“, Београд, Улица Балканска бр.13, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, бр.тек.рачуна: 160-700-13 BankaIntesa ад Београд, које заступа в.д. директора Милорад Грчић(у даљем тексту: Наручилац)

и

___________________________ из _________, Ул. _______ бр.__ матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

___________________________ из _________, Ул. _______ бр.__ матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________

___________________________ из _________, Ул. _______ бр.__ матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________

У даљем тексту за потребе овог Уговора заједно названи: Уговорне стране,

Закључиле су, следећи

За потребе овог Споразума о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених заједно названи: Стране у споразуму

закључују следећи

Споразум

о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених

Члан 1.

Предмет овог Споразума о сарадњи у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених (даље: Споразум), је дефинисање начина сарадње у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених (даље: мере БЗР), код Страна у споразуму,  који приликом реализације наведеног уговора деле радни простор.

Стране у споразуму деле радни простор, у смислу прописа о безбедности и здрављу на раду и овог Споразума, у ситуацијама када обављање послова код Извођача радова може да изазове опасности и штетности за запослене код Наручиоца и обрнуто.

Члан 2.

У случају када деле радни простор, Стране у споразуму су дужне да:

  - сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље на раду запослених,

  - координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од настанка повреда на раду или оштећења здравља запослених, и

  - обавештавају једна другу и своје запослене о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Члан 3.

Стране у споразуму, сарадњу и координацију активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, остварују реализацијом следећих активности:

- одржавање састанка пре почетка рада,

- одржавање периодичних састанака,

- израда Плана заједничких мера,

- међусобно обавештавање, информисање и извештавање,

- стална контрола примене заједничких мера.

Пре отпочињања радова, Стране у споразуму организују  прелиминарни састанак ради:

- информисања и упознавања са врстом, обимом, начином и динамиком извођења радова,

- препознавања и утврђивања опасности и штетности које захтевају координацију у примени мера за безбедан и здрав рад,

- израде Плана заједничких мера.

Периодични састанци Страна у споразуму одржавају се ради међусобног информисања о току реализације уговора и израда измена и допуна Плана заједничких мера. Динамика одржавања периодичних састанака зависи од обима и сложености радова који се изводе, а по потреби се могу одржавати и на дневном нивоу.

Приликом израде Плана заједничких мера потребно је на основу детаљне анализе начина обављања планираних радова, препознати и утврдити све опасности и штетности, као и мере које је потребно предузети да би се ризик од настанка повреде на раду или оштећења здравља запослених отклонио или свео на најмању могућу меру.

План заједничких мера налази се у прилогу овог Споразума и представља његов саставни део.

Међусобно обавештавање Страна у споразуму, информисање и извештавање се по правилу врши у писменој форми (дописи, електронска пошта, SMS и др.).

Члан 4.

Стране у споразуму, са циљем остваривања координације активности у вези са применом заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених, дужне су да одреде најмање једно лице које ће учествовати у овом процесу.

Као лице за координацију одређује се: лице за надзор Наручиоц радова (по Решењу) или координатор надзора у случају када постоји више лица која врше надзор

Представник Наручиоца радова, надзор Наручиоца радова именован решењем

Представник Извођача радова, oдговорно лице Извођач радова.

Члан 5.

Лице за координацију из члана 4. овог Споразума,  има право и обавезу да:

- организује прелиминарне и периодичне састанке Страна у споразуму,

- организује сарадњу и међусобно обавештавање Страна у споразуму,

- врши координацију активности у погледу спровођења заједничких мера за безбедност и здравље на раду

- у сарадњи са именованим представницима Страна у споразуму, израђује План заједничких мера,

- обезбеђује да Стране у споразуму буду упознате са Планом заједничких мера, односно са његовим изменама или допунама,

- -спроводи сталну контролу примене заједничких мера,

- обавештава Наручиоца о свим случајевима када друга Страна у споразуму не примењују мере за безбедан и здрав рад, а нарочито у делу који се односи на примену заједничких мера.

Тачка 6.

Овај Споразум је сачињен у 6 (словима: шест) примерака, од којих за сваку Страну у споразуму по 3 (словима: три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ                                                           ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“ Београд                                                Назив

____________________                                            ____________________

Милорад Грчић                                                име и презиме овлашћеног лица

в.д. директора                                                                 функција

План заједничких мера

| Р.бр. | Активност – Локација | Извођач радова | Датум и време почетка | Датум и време завршетка | Опасности и штетности | Заједничке превентивне мере | Задужен за обезбеђивање примене заједничких превентивних мера | Датум | Овера (лице за координацију, представник Наручиоца и представник Извођача) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |