ПРОЈЕКАТ

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈE ПОГОНА ТРАНСПОРТА НА БАГЕРУ СРC 470-17/1.5

Број пројекта: 3023000

ЈУН 2023

САДРЖАЈ:

- Насловна страна са сагласношћу инвеститора са техничком документацијом

- Извод из уписа предузећа у судски регистар

- Изјава одговорног пројектанта

- Решење о одређивању одговорних пројектаната за поједине делове техничке      документације

- Лиценце одговорних пројектаната

- Потврда о међусобној усаглашености пројекта, односно појединих делова пројекта

- Списак пројектаната на изради пројекта

- Пројектни задатак верификован од стране инвеститора

- Општи услови за уговарање и извођење радова

- Технички услови за извођење радова

- Пројекат реконструкције погона транспорта на багеру СРC-470

- Прилог о примењеним мерама о безбедности и здрављу на раду и заштите од пожара

- Графичка документација

## I. НАСЛОВНА СТРАНА СА САГЛАСНОШЋУ ИНВЕСТИТОРА СА ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

ИНВЕСТИТОР:	ЕПС AД,

ОГРАНАК "ТЕРМОЕЛЕКТРАНE И КОПОВИ КОСТОЛАЦ"

ОБЈЕКАТ:			Багер СРс-470 17/1,5

МЕСТО ГРАДЊЕ:		Површински коп Дрмно

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	Пројекат реконструкције погона транспорта на багеру        СРс-470 17/1,5

ПРОЈЕКАТ БРОЈ:		3023000

GP SYMENCO d.o.o.

Смед. Паланка

____01.07.2023_____				          	_____________________											(dir. Božidar Glišić spec.za.men.)

(М.П.)

САГЛАСНОСТ ИНВЕСТИТОРА

САГЛАСНИ СМО СА ТЕХНИЧКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ:

ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈE ПОГОНА ТРАНСПОРТА НА БАГЕРУ СРс-470 17/1,5, КАКО СА НАМЕНОМ, ТАКО И СА ТЕХНИЧКИМ РЕШЕЊЕМ.

(M.П.)			ИНВЕСТИТОР:

ЕПС AД,

ОГРАНАК "ТЕРМОЕЛЕКТРАНE И КОПОВИ КОСТОЛАЦ"

____________________________

III. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: ИЗРАДА ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОГОНА ТРАНСПОРТА  НА БАГЕРУ СРс-470 17/1,5

Урађен је на бази пројектног задатка, а у складу са важећим прописима и техничким нормама.

Јун 2023.год.

Смед. Паланка

Одговорни пројектант:

.......................................

(Предраг Глишић дипл.маш.инг.)

На основу члана 107,108 и 109 Закона о планирању и изградњи објеката као и на основу Закона о привредним друштвима, ради израде техничке документације, доносим

IV. РЕШЕЊЕ

ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА на изради техничке документације одређујем

ПРЕДРАГА ГЛИШИЋА дипл. маш. инж.

ИНВЕСТИТОР:	ЕПС AД,

ОГРАНАК "ТЕРМОЕЛЕКТРАНE И КОПОВИ КОСТОЛАЦ"

ОБЈЕКАТ:			Багер СРс-470 17/1,5

МЕСТО ГРАДЊЕ:		Површински коп Дрмно

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	Пројекат реконструкције погона транспорта на багеру        СРс-470 17/1,5

ПРОЈЕКАТ БРОЈ:		3023000

Именовани испуњава прописане услове у погледу стручне спреме, лиценце и праксе да:

- ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ на изради техничке документације може самостално руководити израдом и израђивати техничку документацију, односно делове техничке документације.

У смислу члана 107,108 и 109 Закона о планирању изградњи објеката

у Смедеревској Паланци 						GP SYMENCO d.o.o.

Дана 01.07.2023.

(М.П.)			_____________________									дир. Божидар Глишић спец.за.мен

VI. ПОТВРДА

о међусобној усаглашености делова пројекта

Овим се потврђује да је сходно важећим законима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета извршена међусобна усагласеност свих делова пројекта који чине саставни део овог пројекта.

ИНВЕСТИТОР:	ЕПС AД,

ОГРАНАК "ТЕРМОЕЛЕКТРАНE И КОПОВИ КОСТОЛАЦ"

ОБЈЕКАТ:			Багер СРс-470 17/1,5

МЕСТО ГРАДЊЕ:		Површински коп Дрмно

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	Пројекат реконструкције погона транспорта на багеру        СРс-470 17/1,5

ПРОЈЕКАТ БРОЈ:		3023000

ПОТПИС

Одговорни пројектант	 ПРЕДРАГ ГЛИШИЋ 		___________________

у Смедеревској Паланци 						GP SYMENCO d.o.o.

Дана 01.07.2023.

(М.П.)			_____________________									дир. Божидар Глишић спец.за.мен

VII. СПИСАК

пројектаната    на  изради  пројекта

ИНВЕСТИТОР:	ЕПС AД,

ОГРАНАК "ТЕРМОЕЛЕКТРАНE И КОПОВИ КОСТОЛАЦ"

ОБЈЕКАТ:			Багер СРс-470 17/1,5

МЕСТО ГРАДЊЕ:		Површински коп Дрмно

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	Пројекат реконструкције погона транспорта на багеру        СРс-470 17/1,5

ПРОЈЕКАТ БРОЈ:		3023000

На  изради  пројекта  учествовали  су  следећи  пројектанти:

(звање)		                  (потпис)

Одговорни  пројектант машинског дела:

1. ПРЕДРАГ ГЛИШИЋ                           	дипл.маш.инж.              __________________

у Смедеревској Паланци 						GP SYMENCO d.o.o.

Дана 01.07.2023.

(М.П.)			_____________________									дир. Божидар Глишић спец.за.мен

VIII. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ОПШТИ ПОДАЦИ

ИНВЕСТИТОР:	ЕПС AД,

ОГРАНАК "ТЕРМОЕЛЕКТРАНE И КОПОВИ КОСТОЛАЦ"

ОБЈЕКАТ:			Багер СРC 470-17/1.5

МЕСТО ГРАДЊЕ:		Површински коп Дрмно

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:	Пројекат реконструкције погона транспорта на багеру        СРс-470 17/1,5

ПРОЈЕКАТ БРОЈ:		3023000

Због дотрајалости и све тежег одржавања неопходно је извршити реконструкцију погона транспорта на багеру. Погонски склопови су из 1986 године, и потребно их је заменити новим модернијим решeњем.

Погони транспорта морају да задовоље  садашње техничке карактеристике (излазни број обртаја и минимално садашњи излазни обртни момент). Габаритне мере механизма не могу бити веће од постојећих због смештајног простора.

Сву расположиву документацију Наручилац ће ставити Понуђачу на увид.

- Анализа постојећег погона транспорта код багера СРс-470 17/1,5

- Правци деловања на изради нове варијанте погона транспорта багера СРс-470 17/1,5

- Уградити потребне спојнице

- Пројектовати кочиони механизам тако да се након заустављања транспорта обезбеди заузети положај багера.

- Ако има отворених обртних делова (нпр. Спојница) пројектовати заштиту како би се спречило упадање материјала.

- Предвидети заштитни кров изнад погона транспорта како би се спречило падање материјала на погон.

- Усвојити планетарне редукторе који су у производном програму познатих произвођача. Унифицирати са погонима на сличним машинама.

- Према избору нових погонских елемената направити детаљан прорачун и упоредити све добијене параметре са изворним.

- Излазни број обртаја мора бити исти или приближно исти, а обртни момент може бити минимално једнак оствареном у изворном стању.

- Израдити 3Д модел ново-пројектованих погона транспорта са приказом свих елемената који се мењају у односу на постојеће стање и проверити колизију са осталим елементима гусенице.

- Израдити Склопни цртеж са приказом свих елемената који се мењају у односу на постојеће стање

- Пре израде радионичке документације, техничко решење са склопним цртежом и 3Д моделом презентовати и усагласити са Наруциоцем

- Израдити детаљну (радионичку) документацију свих елемената који се мењају у односу на постојеће стање

- Израдити технолошки поступак демонтаже

- Израдити технолошки поступак реконструкције и монтаже

- Израдити предмер и предрачун са свим детаљима

- Израдити термин план трајања реконструкције

- Пројектант је у обавези да наручиоцу достави пројекат са радионичком документацијом у 4 примерка у папирној и електронској верзији.

Рок извршења услуге је по позиву наручиоца у року до 60 дана од дана ступања уговора на снагу за израду пројекта РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОГОНА ТРАНСПОРТА  НА БАГЕРУ СРс-470 17/1,5

Одговорни пројектант:					ИНВЕСТИТОР:

ЕПС AД,

ОГРАНАК "ТЕРМОЕЛЕКТРАНE И КОПОВИ КОСТОЛАЦ"

.

_____________________________			____________________________

(Предраг Глишић дипл.маш.инж.)

IX. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Извођењу радова се може приступити на основу издате грађевинске дозволе. Грађевинску дозволу издаје надлежни Општински орган на основу захтева Инвеститора.

Уговор за извођење радова предвиђених у предрачуну изводи се на основу одобреног машинско технолошког пројекта и пројекта монтаже.

- Документација ових уговора има да служи као база за састављање уговора.

- Уговор мора да садржи следеће:

  - рок почетка и рок завршетка радова

  - начин наплате извршених радова

  - уговорне обавезе ( пенали и премије )

  - гарантни рок

  - надзор Инвеститора над извођењем радова

  - обавезе Извођача да опрему изради према одобреном пројекту и у складу са важећим стандардима, техничким упутствима и нормативима.

- Извођач радова одговара само за квалитет  радова и материјала уколико су радови изведени према одобреном пројекту. Уколико Извођач изврши измене без  писмене сагласности пројектанта сносиће пуну одговорност за неправилно функционисање целог објекта.

- Ако Извођач радова утврди да се услед грешке у пројекту или услед погрешних упутстава Инвеститора односно његовог надзорног органа, радови изводе на штету трајности, функционалности и квалитета објекта, одговара сам за штету, ако на утврђене грешке или погрешна упутства не упозори Инвеститора.

- Извођач је дужан да :

  - радове изводи по одобреном пројекту

  - радове изводи сагласно техничким прописима, упутствима и стандардима

  - предузме све потребне мере за сигурност радника, пролазника и саобраћаја, као и за за сигурност објекта који се изводи као и за сигурност суседних објеката

  - изврши правилну организацију посла тако да се што мање омета рад других извођача и процес производње.

- У цену објекта урачуната је:

  - набавка материјала, израда, транспорт, монтажа и пробни рад

  - обука особља корисника објекта

- Извођач је дужан да пре почетка машинске монтаже прегледа све грађевинске радове који су у вези са овим објектом и утврди да ли су изведени по пројекту и да ли одговарају намени.

Наведене недостатке или измене дужан је да одмах писмено пријави  Инвеститору и тражи да Извођач грађевинских радова наведене недостатке отклони.

- Ако Извођач за време монтаже примети да се морају извести накнадни радови на постројењу који нису обухваћени у предрачуну или измене које могу имати утицаја на учинак или на обим радова, дужан је да одмах поднесе Инвеститору предрачун за те накнадне радове или измене објекта. Извођач ће приступити извођењу накнадних радова или измена тек пошто му Инвеститор одобри предрачун за те радове.

- Извођач мора водити прописан грађевински дневник.

- Радове наведене у предрачуну Извођач ће извести са потребним бројем својих стручних радника. Број потребног стручног и помоћног особља за извршење уговорених радова одређује Извођач по свом нахођењу водећи рачуна о одржавању уговореног рока.

- За оверу грађевинске књиге, дневника и других службених докумената као и за надзор над радовима Инвеститор је дужан да одреди једно своје стручно лице које ће га уједно заступати у свим пословима у вези са уговореним радовима. Име тог лица Инвеститор је дужан да писмено саопшти Извођачу, односно руководиоцу градилишта.

- Извођач мора да гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају редовну употребу или умањују капацитет постројења.

- Гарантни рок за квалитет испоручене опреме износи не мање од две године од завршетка монтаже за све виталне делове објекта. Извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета опреме и радова.

- У случају раскида уговора Извођач је дужан да изведене радове заштити од пропадања.

При томе предузима само нужне мере, а настоји да трошкови буду што мањи. Ове трошкове сноси Инвеститор, осим да је за раскид уговора крив Извођач.

X. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

- Реализација овог пројекта мора се извести према у свему одобреној техничкој документацији.

- Сви уграђени материјали и опрема морају бити прописаног квалитета и морају да одговарају својој намени, а изграђени према југословенским стандардима. Квалитет материјала дефинише се техничком документацијом.

- Сва заваривања извести према југословенским стандардима за заваривање   СРПС Ц.Т3.030. На месту завара извести припрему у складу са техничком документацијом.

- Место где се изводи заваривање осигурати од пожара у складу са мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривањем, резањем и лемљењем.

- У току монтаже испитивања појединих функција вршити локалним командама.

- Антикорозивну заштиту извести пескарењем уз наношење основног премаза у року од 8 h.

- Завршно фарбање урадити бојом у нијанси према захтеву инвеститора након извршених свих заваривања и пробног рада.

Опрема се испоручује максимално укрупњена.

XI.  ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈE ПОГОНА ТРАНСПОРТА                       НА БАГЕРУ СРс-470 17/1,5

Анализа постојећег погона транспорта код багера СРс-470

Роторни багер СРс-470 17/1,5 ради на КОП-у „Дрмно“ од 1981.године на ископавању угља и јаловине.

Багер је мобилна машина тежине G = 730 т  која се свакодневно транспортује зависно од технолошких захтева.

Основне техничке карактеристике су следеће:

Техничке карактеристике багера:

- Произвођач						ТАКРАФ

- Година производње					1981(1986)

Основни подаци

- Теоретски капацитет 					1690 m3/h

- Гарантовани капацитет 				830 m3/h / 950 m3/h

- Максимална висина копања				16 m

- Дубина копања испод планума			-1,5m

- Дужина  багера 					52 m

- Висина укупне машине (багера) са краном 		22 m

- Ширина укупне машине 				15,5 m

- Маса справе 						730 т

- Минималан радијус окрета 				10 m

- Максимална истоварна висина истоварне катарке                                                                          мерена од нивоа доње ивице истоварног левка 	8 m

- Минимална истоварна висина истоварне катарке	1 m

- Дужина истоварне катарке од средине багера до средине истоварног левка		25 m

- Дужина катарке радног точка од средине радног точка до средине багера		23,2 m

- Брзина транспорта справе 								6 m/min

- Специфичан притисак на тло 								10 N/cm2

- Дозвољени нагиб у раду  [уздужни /попречни/резултујући]				3%/3%/4,2%

- Дозвољени нагиб у транспорту  [уздужни /попречни/резултујући]			5%/5%/5,8%

- Максимални нагиб у правцу транспорта ,када су главна и претоварна машина                                 у правцу, доња ивица Р.Т. 3м изнад планума, без ветра и без попречног нагиба	10%

- Дозвољена брзина ветра до заустављања  справе 	 				20 m/s

Техничке карактеристике гусеничног возног механизма

- Ширина плоче гусеница 				2800 mm

- Корак чланка гусенице 				925 mm

- Број  гусеница 						2 гусенице

- Број гусеничних плоча 					58 ком

- Број точкова (тркача) - горњих				6 ком

- Број точкова (тркача) - доњих				24 ком

- Димензија точкова (тркача) - горњих			Ø450

- Димензија точкова (тркача) - доњих			Ø560

- Растојање од средине погонског до средине                                                                                       затезног точка када је гусеница нормално натегнута 	9,6 m

- Редуктор транспорта  машине – произвођач 		TGL – GDW ТАКРАФ

- Снага редуктора транспорта  машине 			P=65кW

- Преносни однос редуктора транспорта машине 	i=1080

- Уграђен број редуктора транспорта  машине 		2 ком

- Снага мотора за погон транспорта багера/напон 	2x90кW/380V

- Број обртаја мотора 					985 min-1

Кретање, односно транспорт ове машине омогућен је преко два пара гусеница где је свака опремљена са по једном погонском јединицом.

Гусенице се покрећу помоћу погонских точкова (погонских звезда) које погоне петостепени редуктори GDW (ТGL) снаге P=65kW и преносног односа i=1080.

На слици бр.1. дат је распоред гусеничних парова и уградње погонских редуктора на главној машини.

Транспорт машине остврују два редуктора, један леве изведбе и један десне изведбе.

Слика бр.1

На слици бр.2 је приказан фронтални и бочни изглед овог редуктора, а на слици бр.3 је приказан попречни пресек са саставним деловима (извод из каталога).

Слика бр.2.

Слика бр.3

Ови редуктори су уграђени 1981.године и од тада раде на овој машини. За ових 40.година рада су дотрајали, па задњих 10.година све чешће отказују и захтевају комплексније поправке. Поред замене лeжаја мењају се дотрајали зупчаници као и повременo санирају кућишта редуктора.

Конструкција ових редуктора захтева подмазивање циркулационим пумпама. У случају отказа неке од пумпи, прво долази до оштећења лежаја на улазном вратилу редуктора као и до оштећења улазног вратила што захтева застој багера ради замене оштећених делова.

Дужина застоја зависи од степена оштећења.

Ако је оштећено кућиште улазног пара, редуктор се скида и носи на санацију (наваривање и разбушивање).

Сам процес демонтаже и монтаже редуктора захтева доста времена и ресурса како људи, тако и механизације.

Због све чешћих отказа, и све мањих могућности квалитетне оправке редуктора као и њихове конструктивне превазиђености, одлучено је да се усвоји ново, модерно решење са планетарним компактним редукторима којима би се превазишли све чешћи откази и смањили застоји на механизмима транспорта.

Такође, при усвајању нових редуктора водиће се рачуна да се изврши унификација, односно да се усвоје планетарни редуктори који већ раде на КОП-у „Дрмно“ на сличним машинама.

Ово је битно јер се не би обезбеђивали нови резервни редуктори, чиме се смањују и трошкови одржавања.

Правци деловања на изради нове варијанте погона транспорта  багера        СРс-470

Потребно је извршити замену постојећих редуктора (65kW) погона транспорта багера, са планетарним редукторима DKNPF-400 снаге 85kW. Тиме би се извршила унификација са багером СРС 2000.32   на којем су уграђени исти редуктори.

На новом решењу је задржан мотор од P=90kW. Остали нови елементи погона транспорта су кочница 500 и карданска спојница

Уградња новог решења подразумева реконструкцију гусеничног носача као и израду новог постоља погона транспорта за оба погона. Такође је потребно извршити реконструкцију оба носача гусеница на месту везивања нових постоља погона. Везивање постоља погона за носаче гусеница је остварено вијчаном везом. Да би било могуће везивање постоља погона за носаче, потребно је на оба носача гусеница одсећи постојеће моментне ослонце старих погона.

Уградити моментну плочу за редуктор  DKNPF-400  и моментни ослонац. Извршити реконструкцију на оба носача гусеница на месту везивања моментног ослонца.

Додати адаптер ширине 150mm између фланше редуктора и погонске звезде. Ово је потребно урадити да би се прилагодило везивање погонске звезде за нови редуктор

Упоредни подаци за редукторе дати су табеларно како следи:

|  | Постојећи редуктор | Редуктор DKNPF-400 | Јед. |
| --- | --- | --- | --- |
| Снага | 65.00 | 85.00 | kW |
| Преносни однос | 1,080.00 | 1,032.24 |  |
| Улазни број обртаја | 970.00 | 990.00 | o/min |
| Излазни број обртаја | 0.90 | 0.96 | o/min |
| Тежина редуктора | 18,290.00 | 8,950.00 | kg |
| Пречник улазног вратила | 60.00 | 60.00 | mm |
| Подеони пречник погонске звезде | 2,417.16 | 2,417.16 | mm |
| Рачунска брзина | 6.82 | 7.28 | m/min |
| Рачунски момент редуктора | 691.14 | 846.38 | кNm |

Из приложеног закључујемо да технички подаци новог погона задовољавају с тим да ће брзина транспорта бити незнатно већа – за 7%.

Уградња спојница

Уграђене су нове карданске спојнице фирме “ELBE ” тип 0.122.131 дужине 650mm за погон транспорта.

Кочиони механизам

На погону транспорта угрђене су кочнице TEc 500 ESM 1250-60 C  1250Z.

Моменат ел.мотора 90kW  је следећи:

Mul=9550*Pulnul=9550*90kw990min-1=869 Nm

Кочиони мом.кочнице TEc 500 ESM 1250-60 C 1250Z  је 3265Nm.

Заштита обртних машинских делова

На слици бр.4 дат је приказ заштите обртних делова тј. карданских спојница

Слика бр.4

На слици бр.5 је приказана заштита кочнице 500 на погону

Слика бр.5

Заштитни кров

На слици бр.6 дат је приказ заштитног крова као механичке заштите комплетног погона.

Слика бр.6

Редуктори

Усвајају се планетарни редуктори DKNPF-400 и чиме је изршена унификација са већ постојећим на другим справама СРС 2000.32.

Израчунавање излазног момента старог редуктора                              транспорта

Улазни подаци:

- редуктор транспорта главне машине 	Takraf TGL-GDW ;

- снага редуктора 				Pizl=65kw ;

- преносни однос 				i=1080;

-   снага електромотора 				Pul=90kw ;

- број обртаја електромотора 			nul=990min-1;

Момент на излазу из редуктора

Mizl(Takraf)=30*Pizlπ*nizl=30*90kw3,14*0,917min-1=27002,88=937,7 KNm

Број обртаја на излазу редуктора   nizl=nuli=9901080=0,917min¯¹

Израчунавање излазног момента новог редуктора                              транспорта

Улазни подаци:

-  редуктор транспорта главне машине 	DKNPF-400;

- снага редуктора 				Pizl=85kw ;

- преносни однос 				i=1032,235;

- број обртаја електромотора 			nul=990min-1.

Момент на излазу из редуктора

Mizl(Goša FOM)=30*Pizlπ*nizl=30*90kw3,14*0,959min-1=27003,011=896,6 KNm

Број обртаја на излазу редуктора

nizl=nuli=9901032,235=0,959min¯¹

MizlGoša FOM=896,6,9 KNm        MizlTakraf=937,7 KNm

Закључак: Погони имају сличан излазни момент, с тим да редуктор DKNPF-400 има знатно већу снагу па самим тим и излазни момент

Брзина гусенице :

v=d*3,14*nizl=2,417m*3,14*0,959min¯¹=7,27 m/min

3D модел ново – пројектованог погона транспорта

На доњим сликама дат је приказ 3D модела ново – пројектованог погона транспорта.

Изометрија

Поглед - Одозгоре

Поглед - бочни

3D анимација снимљена је у електронској верзији пројекта .

Технолошки поступак демонтаже

На роторном багеру СРс470 постоје два погона транспорта. Мотор и кочница се налазе на кућишту редуктора, а сам редуктор се преко фланше везује за погонску звезду са једне стране, а са друге преко моментног ослонца за конструкцију.

Прво морају да се испоштују Опште претпоставке, које дефинишу следеће:

- Багер стоји на хоризонталном плануму (1:300).

- Неопходно је мирно време, без ветра. Зато мора да се зна званична временска порогноза за период када се намерава вршити технолошка активност.

- Изузетно може се дозволити рад са ветром до Vmax=5 m/sek.

- Неопходно је да постоји уређај за мерење брзине ветра на багеру или у непосредној близини.

- Транспортне траке не смеју имати материјала. Багер мора бити очишћен од прљавштина, окоревања и остатака транспортног материјала.

- Забранити кретање механизације и  тешких камиона у близини багера док траје технолошка операција.

- Забранити свако присуство људи сем извођача радова на овој технолошкој операцији.

Након ових општих претпоставки, морају се извести Припремни радови:

  - Израда плаца за оправку багера минималних димензија и положаја Извршити детаљно чишћење и одмашћивање у зони погона транспорта.

Стрела радног точка се са доњом ивицом роторног точка спусти за око 0,5 до 3 m изнад планума.

Позиција стрела при замени погона транспорта

- Багерски кран довести у предњи положај.

- Стрелу роторног точка спустити у доњи положај, 0,5 до 3 метра изнад планума

- Одложну стрелу такође спустити у доњи положај.

- Проверити да ли кабловска омча има слободу кретања на све стране.

- Фиксирати кочионе уређаје и извршити блокаду оба гусенична транспорта (мали и велики) и механизма за окрет горње градње багера.

- Преконтролисати спојни електро кабл.

- Искључити високи напон на багеру.

Поступак демонтаже

Приликом демонтаже постојећег погона транспорта пратити следеће бројеве цртежа: 530 727 206:000 (лева изведба), 530 727 206:000 (десна изведба). Потребно је осигурати дизалицом склоп мотора, редуктора, спојнице, кочнице заједно са постољем. Након тога раскачити моментни ослонац са једне стране и фланшу на редуктору од погонске звезде и цео склоп скинути. Приликом демонтаже постојеће конструкције потребно је демонтирати и уклонити следеће елементе:

1.електромотор ,

2. редуктор,

3. спојницу ,

4. кочницу ,

На следећим сликама обележени су горе наведени делови

На следећој слици приказана је гусеница са демонтираним погоном транспорта , спремна за уградњу новог погона

Технолошки поступак реконструкције и монтаже

Пре монтаже ново израђених склопова и опреме потребно је извршити детаљно чишћење и преглед постојеће конструкције и машинских делова које се користе са постојећег решења.

То се односи на погонске звезде на обе гусенице.

Oпционо пре монтаже на оба носача гусеница могу се одсећи постојећи ослонци погона јер више неће бити у функцији.

Сечење извршити према доњој слици по црвеној линији. Водити рачуна да се неоштети главни носач гусенице. Обрусити површине и ивице након сечења.

Главне монтажне позиције дате су на следећој слици:

Поступак монтаже остварити по следећим редоследу

1. Поставити и  заварити ослонце на постојећој челичној контрукцији гусеница

Слика 1: Реконструкција носача гусенице

2. Поставити и  везати вијцима моментни ослонац (Зелена поз. на слици 2). Вијци су М20x85 - ЕN 14399-4-10.9 . Момент притезања је Ма=590 Nm. Такође поставити међуфланшу на погонску звезду, жута позиција на слици 2.

Слика 2: Постављање мом.ослонца

3. Монтажа редуктора са мом.плочом. Повезати мом.плочу и редуктор вијцима M48x190 – DIN 609-10.9 .Момент притезања је Ма=8500Nm. Препоручује се да се ова веза оствари у радионици.

Након тога дизалицом подићи редуктор са мом. плочом и брезонима M64 (бр.црт.2622015) повезати фланшу редуктора са погонском звездом - Момент притезања је Ма=20300Nm.  Моментну плочу повезати са моментним ослонцем.

Слика 3: Монтажа редуктора са мом.плочом

4. Монтажа постоља погона (Жута позиција на слици 4). Повезати постоље погона са реконструисаним носачем гусенице вијцима М24x85 - ЕN 14399-4-10.9 . Момент притезања је Ма=590 Nm.

Слика 4: Монтажа постоља погона

5. Монтажа ел.мотора, кочионог добоша, кочнице, кардана. Извршити монтажу следећих елемената:

- ел.мотор

- кочиони добош

- кочница

- кардан

Слика 5: Монтажа ел.мотора,кочионог добоша,кочнице,кардана

6. Монтажа заштитника погона,кардана и кочнице

Монтирати на постоље погона заштитник кочнице,кардана и на крају заштитник погона са гуменом завесом.

Слика 6: Монтажа заштитника погона,кардана и кочнице

Предмер и предрачун

- Радна снага

Структура и број извршилаца:

- Машински инжењер (координатор демонтаже/монтаже):		1 извршилац

- Машински пословођа (пословођа на демонтажи/монтажи): 	2 извршилац

- Машинбравар ВКВ (радови на демонтажи/монтажи): 		3 извршиоца

- Машинбравар КВ (радови на демонтажи/монтажи): 			2 извршиоца

- Електрогасни заваривач КВ (радови на демонтажи/монтажи): 	2 извршилац

- Електричар ВКВ (остваривање електро предуслова): 		1 извршилац

- Радник НК (чишћење, одмашћивање и остали послови): 		2 извршилац

Укупно норма сати:

- Радно време: 		12 часова

- Период рада: 		14 радних дана

- Предмер радне снаге:

|  | Извршиоци | Дана | Часова | Укупно часова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машински инжењер | 1 | 14 | 12 | 168 |
| Машински пословођа | 2 | 14 | 12 | 336 |
| Машинбравар ВКВ | 3 | 14 | 12 | 504 |
| Машинбравар КВ | 2 | 14 | 12 | 336 |
| Електрогасни заваривач КВ | 2 | 14 | 12 | 336 |
| Електричар ВКВ | 1 | 5 | 10 | 50 |
| Радник НК | 2 | 5 | 12 | 120 |
| Укупно: |  |  |  | 1850 |

Предрачун радне снаге:

|  | Укупно часова | Јединична вредност, дин./h | Укупна вредност, дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Машински инжењер | 168 | 2.200,00 | 369.600,00 |
| Машински пословођа | 336 | 1.800,00 | 604.800,00 |
| Машинбравар ВКВ | 504 | 1.300,00 | 655.200,00 |
| Машинбравар КВ | 336 | 1.100,00 | 369.600,00 |
| Електрогасни заваривач КВ | 336 | 1.300,00 | 436.800,00 |
| Електричар ВКВ | 50 | 1.200,00 | 60.000,00 |
| Радник НК | 120 | 700,00 | 84.000,00 |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ: |  |  | 2.580.000,00 |

- Ангажована механизација

Предмер примењене механизације:

|  | Комада | Дани ангажовања | Дневно ангажовање, h | Укупно ангажовање, h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аутодизалица носивости до 40 тона | 1 | 10 | 8 | 80 |
| Трактор | 1 | 10 | 8 | 80 |
| Возило за превоз радника | 1 | 14 | 12 | 168 |
| Укупно: |  |  |  | 328 |

- Предрачун механизације:

|  | Укупно ангажовање, h | Јединична вредност, дин./h | Укупна вредност, дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Аутодизалица носивости до 40 тона | 80 | 11.800,00 | 944.000,00 |
| Трактор | 80 | 2.100,00 | 168.000,00 |
| Возило за превоз радника | 168 | 1.000,00 | 168.000,00 |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ : |  |  | 1.280.000,00 |

- Материјал, компоненте, делови и готови склопови

Предрачун готових склопова механизма управљања гусеницама:

|  | Ком | Јединична вредност, дин./kом | Укупна вредност, дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Редуктор DKNPF-400 | 2 | 28.000.000,00 | 56.000.000,00 |
| Мотор 90КW (КОРИСТИ СЕ ПОСТОЈЕЋИ) | 2 | 0 | 0 |
| Кочница TEc-500 са откочником ESM 1250-60 C 1250 Z; 3x400V, 50Hz | 2 | 580.000,00 | 1.160.000,00 |
| Заштитник кочнице TE-500 | 2 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| Кардан 0.122.131 - ELBE | 2 | 480.000,00 | 960.000,00 |
| Електро инсталација | 2 | 50.000,00 | 100.000,00 |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ: |  |  | 58.460.000,00 |  |  |

Предрачун компоненти и делова укључујући набавку материјала и израду делова:

|  | Комада | Јединична вредност, дин. | Укупна вредност, дин. |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкциа носача гусенице | 2 | 250.000,00 | 500.000,00 |
| Постоље погона | 2 | 570.000,00 | 1.140.000,00 |
| Моментни ослонац | 2 | 225.000,00 | 450.000,00 |
| Моментна плоча | 2 | 1,600.000,00 | 3.200.000,00 |
| Адаптер | 2 | 750.000,00 | 1.500.000,00 |
| Заштитник погона | 2 | 120.000,00 | 240.000,00 |
| Заштитник кардана | 2 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| Подметачи | 2 | 30.000,00 | 60.000,00 |
| Машински делови осовине, чауре, прстенови, дистантне чауре | 2 | 150.000,00 | 300.000,00 |
| Завртањска роба и брезони | 2 | 425.000,00 | 850.000,00 |
| УКУПНА ВРЕДНОСТ: |  |  | 8.280.000,00 |

Укупна вредност:

| - Предрачун радне снаге: | 2.580.000,00 дин. |
| --- | --- |
| - Предрачун механизације: | 1.280.000,00 дин. |
| - Предрачун готових склопова: | 58.460.000,00 дин. |
| - Предрачун компоненти и делова: | 8.280.000,00 дин. |
| УКУПНО: | 70.600.000,00 дин. |

- Хармонограм радова – термин план

|  |  | Демонтажно монтажни радови у данима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дани Опис посла | 365 дана | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Набавка опреме и израда делова за реконтрукцију |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Припремни радови, чишћење и постављање багера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажа постојећих електро инсталација |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажа постојећих погона гусеница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкција постојећих носача гусеница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажа нових погона гусеница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електро монтажа погона гусеница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функционалне пробе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

- Потребна опрема и алат

| Челично уже са две омче 10, L=2[m] | 4 ком. |
| --- | --- |
| Челично уже са две омче 16, L=3[m] | 2 ком. |
| Челично уже са две омче 16, L=6[m] | 2 ком. |
| Ударни кључ ОК 30 – окасти+виљушкасти | 3+3 ком. |
| Ударни кључ ОК 36 – окасти+виљушкасти | 3+3 ком. |
| Хидраулички моментни кључ ОК 75 и ОК95 | 1 ком. |
| Браварски алат | 4 комплета |
| Апарат за заваривање | 3 ком. |
| Гасна гарнитура за сечење | 3 комплета |
| Ланчаста ручна дизалица носивости 0,8[t] | 2 ком. |
| Ланчаста ручна дизалица носивости 1,6[t] | 3 ком. |
| Ланчаста ручна дизалица носивости 3,0[t] | 1 ком. |
| Малотна носивости 5[t] | 4 ком. |

Закључна разматрања

Пројекат је одређен преко пројектног задатка који је дефинисан према:

- Изради неопходне документације за нови механизам управљања гусеницама, прилагођен процесу рада роторног багера SRs470 на површинском копу Дрмно,

- Изради неопходне документације за нови механизам управљања гусеницама прилагођен радној средини површинског копа Дрмно.

Нови механизам управљања гусеницама и његова веза са конструкцијом доње градње је усклађено са већ постојећим и у пракси доказаним решењем на петом БТО систему.

Након прорачуна, може се закључити да нови механизам управљања гусеницама треба да испуни све захтеване техничке параметре рада багера.

Приликом израде овог Пројекта, испоштовани су сви предуслови који су дефинисани пројектним задатком, коришћена је доступна документација и искуства запослених на површинском копу Дрмно.

На основу историјата рада роторног багера SRs470, прорачуна и свеукупног инжењерског сагледавања проблема роторног багера SRs470, урађени су склопни и радионички цртежи новог механизма управљања гусеницама. На основу ових цртежа може се приступити набавци и изради.

XII. ПРИЛОГ О ПРИМЕЊЕНИМ МЕРАМА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ И ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

XII.1 Мере о безбедности и здрављу на раду

Сходно одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду ( Службени гласник бр. 101/2005 год.), Закона о изградњи инвестиционих објеката «Службени гласник СРС» бр. 25/73, Закона о заштити од пожара «Службени гласник СРС» бр. 37/88, Закона о основама друштвене самозаштите «Службени гласник СРС» бр. 39/73, као и Правилника о заштити на раду и грађевинарству  «Службени лист СФРЈ» бр. 42/68 и допуне бр. 45/68, те Правилника о техничким мерама и условима за монтажу челичних конструкција «Службени лист СФРЈ» бр. 29/70, Правилника о техничким нормативима за дизалице «Службени лист СФРЈ» бр. 65/91, мере заштите које треба применити при ремонтним активностима и монтажи су следеће:

- обезбеђење градилишта према околини,

- изградњу и извођење простора за чување опасних материјала,

- начин заштите од пада са висине,

- одређивање радних места са повећаним ризиком по живот и здравље,

- уређење и одржавање помоћних просторија на градилишту,

- организација прве помоћи на градилишту,

- начин обележавања нарочито угрожених места на градилишту,

- одређивање врсте заштите при извођењу грађевинских скела,

- превоз радника,

- лична заштитна средства,

- обучавање радника,

- мере противпожарне заштите,

- књига надзора са документацијом и поступком упознавања.

1. Обезбеђење градилишта према околини

Обим градилишта на коме ће се вршити реконструкција, биће осветљен потребним бројем сијаличних места прописане јачине које ће бити лоциране према пројекту осветљења градилишта.

На свим лако уочљивим местима ограде градилишта поставиће се упозоравајуће табле са натписом «НЕЗАПОСЛЕНИМ ЛИЦИМА ЗАБРАЊЕН ЈЕ УЛАЗ НА ГРАДИЛИШТЕ».

Градилиште ће бити под сталним надзором одељења обезбеђења. На свим прилазним путевима поставиће се знаци забрана задржавања и фотографисања објекта.

Диспозиција градилишта са прилазним саобраћајницама, оградом и улазом, мора бити дефинисана на ситуационом плану који се прилаже у оквиру пројекта будуће ревитализације и реконструкције, односно ремонтних активности.

2.  Изградња и уређење простора за чување опасних материја

Опасне материје (експлозивне) лако запаљиве, отровне и јетке (неопходне за нормалан рад на пословима ревитализације, реконструкције и ремонтних активности) чуваће се у просторијама које су у ту сврху изграђене.

Лако запаљиви гасови и материјали, као што су пуцвал, крпе, разна масна одећа и слично, држаће се у затвореном  магацину у посебном одељку који се мора оградити. У ову просторију забрањује се улаз са отвореним пламеном, а на улазним вратима поставиће се упозоравајућа табла: «ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И УНОШЕЊЕ ОТВОРЕНЕ ВАТРЕ». Непосредно уз улазна врата поставиће се противпожарни апарат типа С-6 за случај евентуалних потреба.

Непосредно на самом градилишту, у посебном складишту држаће се боце ацетилена и кисеоника. У једном одељку складишта биће пуне, док ће са друге стране бити празне боце, што ће се означити видним натписом «ПУНЕ БОЦЕ – ПРАЗНЕ БОЦЕ». Боце се морају фиксирати обујмицама. Разношење боца по градилишту, вршиће се специјалним колицима на којима се обе боце морају фиксирати. Испред магацина поставиће се упозоравајућа табла «ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И ПРИЛАЗ ОТВОРЕНОМ ВАТРОМ», као и пожарни знак.

Разређивачи, боје и лакови биће смештени у магацину, на посебно издвојеном делу простора радилишта, изван радилишног простора у посебном одељку, изоловани од осталих материјала. Све количине ових материја држаће се у лименој или стакленој амбалажи која ће се смештати по врстама. Због специфичности ових материја у погледу испарења и запаљења мора се упоставити вентилација за одвођење нитрозних и других гасова и пара. Одељење ће бити обезбеђено са 3 (три) противпожарна апарата CО2. На улазу у просторију мора се поставити табла са забраном уношења отвореног пламена и пушења.

За потребе прања и одмашћивања машинских делова при радовима монтаже/демонтаже, употребљаваће се извесна количина специјалног бензина за одмашћивање ЈУС B.H2.236, који ће се чувати искључиво у прописно затвореним лименим кантама. Канте и бурад за бензин складиштиће се у посебном магацину горива и мазива.

Прање и одмашћивање делова другим врстама бензина или нафтом је забрањено.

Сви објекти у којима ће бити смештене запаљиве и друге течности треба да буду изграђени од незапаљивих материјала.

Осветљење поменутих просторија биће изведено електричном инсталацијом у »С« изведби (експлозивна заштита), или ће се пак подизање лагерованог материјала и улаз у просторију вршити само дању,  у ком случају у овим објектима неће бити изведена електрична инсталација.

Руковање овим материјалима и улаз у посторију дозвољен је само овлашћеним лицима.

Разношење, транспорт и употреба запаљивих и експлозивних материјала по градилишту вршиће се под контролом надзорно-техничког особља задуженог за контролу извођења активности на машини.

Транспорт и лагеровање евентуално других запаљивих материјала, који се у току монтаже могу употребљавати, а нису овим пројектом поменути вршиће се у сагласности са Службом за безбедност и здравље на раду ПД ТЕ-КО ’’Костолац’’ д.о.о.

3.  Начин заштите од пада са висине

Сви послови који се изводе на висини већој од 150 cm сматрају се радовима на висини, те ће се адекватно томе предузети и посебне мере.

При извођењу радова на монтажи/демонтажи мора се, уградњом заштитних ограда, постићи потпуно обезбеђење радника за време извођења радова на висини. Код радова на висинама изнад 200 cm морају се постављати ограде са обе стране радне платформе. Подови на радној платформи као и прилази ка њој морају бити фиксирани тако, да се њихови крајеви не могу неконтролисано подизати. Од пода платформе,  прилази ка њој и свих других прелаза у висини од 20 cm мора бити изведена пуна заштита. На местима где се не може постићи рад на монтажи са скела – платформа, већ се то мора изводити стајањем на елементима конструкције или опреме, радници морају обавезно бити везани сигурносним појасевима, који ће пре сваког издавања кориснику, лице задужено за њихово складиштење, детаљно прегледати. Оштећени појасеви и прстена ужад не смеју се употребљавати.

Радник који узима сигурносни појас из складишта у сврху личне заштите дужан је при преузимању својим потписом потврдити да је исти узео у исправном стању. За правилно предузимање сигурносног појаса, уз потпис или маркицу, одговоран је складиштар. Радник без сигурносног појаса не сме обављати посао на висинама како је напред речено.

При коришћењу сигурносног појаса радник мора конопац појаса привезати за елеменат чију је чврстоћу претходно визуелно и пробом контролисао.

Пењање на висинама и силажење са истих помоћу »морнарских лестава«, обављаће се уз обавезно учешће других радника ради придржавања лица које се пење или силази, уз потребу пртеног ужета привезаног за сигурносни појас.

У случају дејства јачег ветра чија је брзина већа од 20 m/s, рад на висинама је забрањен.

Лица која ће обављати послове монтаже/демонтаже на висинама морају бити лекарски прегледана и здравствено контролисана за рад на висини (вестибуларис). Преглед радника не сме бити старији од 24 месеца.

4.  Одређивање радних места са повећаним ризиком по живот и здравље радника

Спектар могућих опасности код монтаже/демонтаже је веома широк јер су оне саставни део сваког стања и сваког рада, па се као изражени послови на којима ће постојати повећана опасност по живот и здравље на пословима монтаже/демонтаже могу сматрати: сви послови код извођења радова на висинама, послови дизања и манипулацијом терета, послови заваривања и сечења метала, затим послови на састављању конструкција.

Надаље, опасним радним местима сматрају се послови приликом монтаже опреме: монтажа ел.мотора, спојница, редуктора и трансмисија, затим монтажа уређаја континуираног транспорта и сл.

Претходни и периодични лекарски прегледи радника на пословима са повећаним ризиком по живот и здравље радника, вршиће се према анализи радних места и Правилнику о заштити на раду ПД ТЕ-КО ’’Костолац’’ д.о.о. и Прилога Правилника о заштити на раду који се односе на извођача радова на монтажи опреме.

5.  Мере заштите при монтажи скеле

У току монтаже могу се користити следеће врсте скела:

- металне – ослоњене скеле – подупирачи,

- скеле од прагова на тлу – помоћне скеле,

- висеће скеле,

- ослоњене скеле са цевном металном монтажном конструкцијом.

За први тип скела постоји посебан пројекат, док ће се други тип помоћних скела постављати у процесу монтаже/демонтаже према потреби и ситуацији како радови буду напредовали.

За постављање висећих скела, као и ослоњених скела са цевном металном конструкцијом, мора се користити постојећи пројекат обрађен у посебном поглављу.

Постављање ових скела сме се препустити само стручним радницима или радницима који ће монтажу/демонтажу вршити под непосредним надзором стручног лица.

Радне површине, односно радна места морају бити сигурне у конструктивном смислу како против ломљења, тако и против претурања и морају имати безбедне ограде минималне висине 100 cm, која ће штитити раднике од падова.

Радне површине на скелама морају омогућавати несметан рад и безбедно кретање у радном простору, те стога ширине радних платформи не смеју бити мање од 80 cm. Ако се предвиди да скела, односно њена радна платформа служи за смештај приручног материјала или алата већих габарита, у том случају ширина радне површине скеле не сме бити мања од 130 cm.

Подне даске патоснице које ће се користити морају одговарати својим димензијама, а њихова ширина не сме бити мање од 20 cm већ по могућству већа. За патоснице се може употребити само технички исправан грађевински материјал. Код монтаже скела, о овоме се мора водити рачуна, а нарочито код постављања патосница чији крајеви од попречних носача морају да прелазе најмање четвороструку дебљину даске, односно талпе или четвороструку дебљину пречника (d) ако је у питању обла грађа. Уколико је, конструкција метална и конструктивно није решено фиксирање патосница за попречне носаче, исти ће се причвршћивати попречним летвама.

Ако је скела од дрвене грађе – непокретна, патоснице се имају фиксирати за попречне носаче као за случај металних скела или ексерима одговарајуће дебљине и дужине, или одговарајућим челичним пијавицама (кланфама).

Неисправне или оштећене патоснице морају се избацити из употребе и одмах заменити исправним.

После извршене монтаже скеле или платформе, а пре употребе, иста се обавезно комисијски мора испитати пробом – статички, а код висећих скела и динамичким оптерећењем, након чега руководилац монтаже издаје дозволу за употребу.

6.  Мере заштите при употреби лестава

Пењање на радне платформе скела и на конструкције и силажење са њих има се обављати лествицама или монтираним степеницама.

Ако се користе лестве, мора се водити рачуна о дужини и начину причвршћивања како би се избегла клизања ослонаца. Горњи крај лестава мора бити фиксиран за платформу. Величина лестава мора бити таква да надвисује платформу за минимум 75 cm. Најмање на оба краја вертикалне стране (кракови) лествица морају бити израђене од квалитетног материјала обавезно укопане у краковима, а доњи делови лествица обезбеђени од проклизавања. Неисправне (напрсле или излизане пречаге лестава) морају се избацити из употребе и одстранити са конструкције како забуном не би дошло до њихове поновне употребе.

Злоупотреба лестава или било какво настављање завртњима или закивањем је најстрожије забрањено.

Кад год то могућности дозвољавају лестве треба склонити на суво место, како би се избегло штетно дејство атмосферских падавина, а у току рада свакодневно вршити визуелну контролу.

На пословима где је употреба »морнарских лестава« нужна, исте ће се употребљавати искључиво уз одобрење одговорног лица руководиоца – пословође за дотичну врсту монтаже/демонтаже.

Морнарске лествице се морају вешати на најсигурнијим деловима конструкције који су фиксирани, како се не би дозволило хоризонтално кретање краја лестава. Други крај лествица мора бити такође фиксиран али тек након довођења истих у вертикални положај. Пре употребе лествице морају бити од одговорног лица прегледане и констатована њихова исправност.

7.  Висеће скеле

Уколико се при монтажи/демонтажи јави потреба за примену ове врсте скеле, то се при њиховој монтажи мора посебно обратити пажња. Све што је до сада речено за остале врсте скела односи се и за ову врсту.

Посебно се мора истаћи да се висећа скела сме користити, односно монтирати само на профилима ако постоји могућност сигурног учвршћења истих за конструкцију и ако је то цртежима и прорачунима доказано. Свака друга претпоставка или импровизација је најстрожије забрањена.

Сви елементи који служе за везивање и учвршћивање висеће скеле за носаче на конструкцијама, морају бити израђени од атестираног материјала и димензионисани према дозвољеном оптерећењу висеће скеле.

Вешање радног пода висеће скеле за носаче мора се вршити са два носача и два сигурносна (заштитна) челична ужета истих пресека.

Чекрци и носећа ужад на висећим скелама морају у погледу заштите на висећим скелама у свему одговарати одредбама важећих ЈУС стандарда и одредбама Правилника о општим мерама и нормативима о заштити при раду са дизалицама, као и омогућавати несметано и лако функционисање. Све металне скеле морају се обавезно прописно уземљити за случај атмосферског пражњења. Код постављања и монтаже скеле у свему се треба придржавати одредбама Правилника о заштити на раду у грађевинарству.

У случају извођења таквих операција које неће трајати дуже од једног дана или уколико околности не дозвољавају постављање скела у таквим случајевима дозвољава се рад уз употребу сигурносног појаса и ужади.

На овакве послове смеју се упућивати само лица која су физички и психички здрава, а која се претходно морају подвргнути систематском лекарском прегледу за овакве врсте радова.

Појасеви и ужад која ће се за ову сврху користити морају бити атестирана, неоштећена и имају се користити само у ту сврху.

Димензије ужади морају да буду најмање десетострука према највећем корисном терету, ради максималне сигурности. Причвршћавање ужади за конструкцију има се изводити на најсигурнијем месту, за то је одговоран пословођа на дотичној монтажи.

Због обављања послова са повећаним ризиком радницима који изводе овакве радове за време рада, мора се ставити на располагање одговарајућа заштитна опрема, обућа која не клиже и друга, а што је прописано Прилогом Правилника о заштити на раду.

У времену деловања неповољних атмосферских услова (при невремену праћеном атмосферским пражњењем, температурама испод -18ОС и изнад +35ОС у хладу)  овакви радови се обавезно морају обуставити, као и у случају дувања ветра брзином већом од 20 m/s.

8.  Мере заштите при раду са дизалицама и транспортним возилима

Будући да је организацијом градилишта складиштење елемената и материјала обрађено у другим поглављима, то се извођач радова у свему мора придржавати прописаног као и одредбама које се односе на сигурност при унутрашњем транспорту истих и њиховој монтажи.

Транспортна средства која се користе, морају у потпуности да одговарају намени, обзиром на габарите и тежину транспортованих делова и опреме.

Утовар и истовар, вршиће се под надзором возача, а у случају тежих предмета, под надзором пословође градилишта. Кретања возила морају се вршити према саобраћајним знацима, и знацима обавештења, упозорења и наредби пословође градилишта.

У радном простору дизалица за време њиховог рада забрањено је било какво задржавање радника. Сам простор поред кранских стаза и колосека мора се одржавати редовно. Било какво складиштење приручног материјала је забрањено.Крајеви обавезно морају имати граничнике кретања и одбојнике како дизалица не би пала.

При дејству неповољних атмосферских услова, а нарочито при дејству ветра брзином већом од 20 m/s да би се смањила опасност од претурања дизалице, рад са истом се мора обуставити. Иста се мора растеретити, главни командни напон довести на нулу, а катарка са куком се подиже у највиши положај.

Услови за стабилност дизалице диктирају да се забрањује сваки рад са дизалицом при коме се уже може закосити,  па чак и ако је тежина терета позната. Закошењем ужета повећава се момент превртања, те било каква хоризонтална повлачења терета или извлачења су забрањена.

С обзиром да ће се  дизалице користити и у хладним и у топлим данима, потребно је у кабини дизаличара обезбедити угодну атмосферу за рад. Загревање кабине мора се вршити радијаторима или сопственим грејачима, а никако грејним телима која би могла да развију гасове или димове било које врсте. У летњем периоду кабине се морају прописно проветравати.

Командне кабине морају бити заштићене од евентуалних пожара, те се у истим мора налазити противпожарни апарат типа CО2 од 5 kg. Међутим, безбедност ове врсте налаже да се у кабинама не сме налазити лако запаљиви материјал као бензин или слично нити било какво гомилање непотребног материјала.

Дизалицама  смеју руковати само стручна и обучена лица која имају положен испит за дизаличара и која се у току рада стриктно придржавају одредаба Правилника о општим мерама и нормативима заштите при раду са дизалицама и Упутства за рад произвођача. Иста лица морају бити физички и психички здраве особе те се као таква морају редовно подвргавати специјалистичким лекарским прегледима.

9.  Везивање терета

Безбедност код подизања и спуштања терета постиже се правилним повезивањем и вешањем терета, како би се спречила могућност одвезивања терета или испадање његових делова из свежња.

За правилност везивања терета одговоран је сигналиста.

Обзиром да ће се у процесу монтаже подизати и преносити различити профили и димензије материјала, сигналиста посебно мора обратити пажњу код везивања дугачких предмета у виду шипки, греда, дужих профила, дасака и сл. да се такви предмети не смеју везивати на једном месту, већ на најмање два места како би се смањила могућност њиховог испадања.

Код преношења терета неправилног облика мора се обезбедити стабилност и равнотежа терета. Ово се постиже на тај начин што се терет везује у тачкама које је предвидео и обележио произвођач опреме, а затим се после везивања, терет подигне на висину 20-30 cm да би се проверила његова стабилност и равнотежа. У случају да проба не покаже добре резултате, терет се мора спустити и извршити поново везивање и поново извршити проба,  па тек онда, ако резултат проба задовољи, наставити са радом.

Када су у питању терети оштрих ивица,обавезно се морају стављати подметачи како би се спречила оштећења носећих средстава или оштећења предмета.

За терете већих димензија и тежина за које је произвођач предвидео да се дижу уз помоћ траверзи, исти се морају дизати искључиво помоћу њих.

Уравнотежење терета и навођење сме се вршити искључиво кудељним ужадима чија дужина мора бити таква да се сигналиста који изводи ове операције мора налазити ван опасне зоне. Ови послови смеју се поверити искључиво сигналисти.

Дизаличар и сигналиста у току рада морају се споразумевати писмено утврђеним, или договореним знацима. Са овим знацима морају бити упозната и сва остала лица која раде на манипулацији са теретом, а давање знакова дизаличару мора изводити само једно лице.

Руководилац монтаже техничким упутством за рад на монтажи регулисаће све детаље код транспорта и дизања терета као и кретање свих осталих дизалица које се буду користиле.

Челична ужад која ће се употребљавати за везивање терета морају бити атестирана. Завршеци краја ужади морају бити  прописно уплетени и осигурани атестираним стезаљкама. Нестручно уплетена, настављена или кородирана ужад не смеју се употребљавати као помоћно средство. Скраћивање ужади у чворовима је најстрожије забрањено. За сва челична ужад, морају се поседовати прописане носивости и оптерећења, како у алатницама тако и у просторијама за њихов смештај, са уписаним датумима атеста о исправности ужади, односно, потврде Службе одржавања о исправности истих за рад.

Сва носећа  помоћна средства која ће се користити на пословима монтаже морају одговарати одредбама Правилника о општим мерама и нормативима заштите при раду са дизалицама.

У процесу монтаже  користиће се аутодизалице и друга средства, за које важе све претходне одредбе. Веома је важно да ове дизалице у моменту када се буду примењивале, буду потпуно исправне и да се њихово управљање сме поверити стручним особама које имају положен испит за дизаличара, а који ће са истим руковати према одредбама Правилника о општим мерама и нормативима заштите на раду са дизалицама и према Упутствима за рад произвођача.

У случајевима када се истовремено врши подизање тешких терета, са више дизалица, руковођење дизањем преузеће лице посебно одређено од стране руководиоца монтаже.

На свим дизалицама на које се односе одредбе поменутог Правилника морају постојати матичне и контролне књиге и остала прописана евиденција која се мора ажурно водити.

10.  Мере заштите при заваривању и сечењу метала

Различите опасности које прете при заваривању и сечењу метала налажу обавезно предузимање одређених мера заштите, и то како пре почетка тако и у самом току рада.

Иако се ова два поступка у технолошком погледу разликују и код једног и код другог постоји читав низ истих опасности, односно претпоставке да би грешке ланчано изазвале нежељене последице.

Заједничке мере заштите су:

- послове заваривача могу обављати само квалификована и стручно оспособљена лица,

- извођење радова на висини смеју вршити само лица која су претходно здравствено прегледана и за која постоји мишљење здравствене установе да иста могу обављати те радове,

- приликом извођења радова на тешко приступачним местима, заваривачи морају бити привезани атестираним ужетом преко заштитног појаса,

- свим лицима која раде на заваривању конструкција морају бити стављена на располагање  одговарајућа лична заштитна средства која одреди Служба за безбедност и здравље на раду, ПД ТЕ-КО ’’Костолац’’ д.о.о,

- радна места заваривача морају бити снабдевена једним противпожарним апаратом типа »Ѕ-6« и азбестним платном величине коју ће одредити Наручиоц посла,

- у близини места варења не смеју се налазити лако запаљиви материјали,

- радна места заваривача морају бити обезбеђена заштитним лимовима за заштиту од варничења на високо пожарним  и неприступачним местима,

- сваки материјал који се заварује мора се претходно прегледати, очистити од воде, уља, корозије и сл.,

- уколико се послови изводе на отвореном простору и ако је ниска температура, дува јак ветар или пада киша, радови се морају прекинути.

11.  Мере заштите при електро заваривању

  - Провера исправности кућишта уређаја, каблова, држача електрода и свих спојева.

  - Провера прикључења повратних проводника за предмет који се вари (маса).

  - Провера исправности прикључка за напојну мрежу.

  - Сви каблови морају бити заштићени од механичког оштећења и не смеју представљати препреку приликом кретања.

  - Приликом прегледа послова у току рада електроде се морају одлагати на изоловано место, а апарате искључити из напона.

12.  Мере заштите при аутогеном заваривању

  - Пре употребе боца са ацетиленом и кисеоником мора се извршити контрола исправности боца.

  - Боце морају бити неоштећене и кородивно исправне.

  - Пре почетка рада мора се извршити контрола заптивности на вентилима и другим спојевима.

  - Било какво притезање мора се вршити одговарајућим алатом. Уколико се на овај начин не постигне потпуно заптивање, неисправна боца се мора одстранити са места рада на безбедно место.

  - У току рада боце морају бити осигуране од падова и заштићене од дејства топлоте и других механичких оштећења.

  - Вентили на пуним и празним боцама на којима нису прикључени регулатори притиска, морају бити осигурани заштитним капама које се чврсто притежу.

  - За рад се смеју употребљавати само испитани и одобрени редукциони вентили, који не смеју бити оштећени нити пак замашћени. Манометри редуцира морају имати ознаку гаса и бити исправни.

  - Замрзнути редуцири не смеју се одмрзавати отвореним пламеном, или ужареним предметима. За ово се  може употребити врућа вода,пара и врућ песак.

  - Црева за довод флуида морају бити неоштећена,а смеју се употребљавати само са оне гасове за које су предвиђена.

  - Спајање црева за редукциони вентил и горионик мора се изводити искључиво обујмицама. Импровизације са жицама и друго није дозвољено.

  - На прилазима, црева морају бити заштићена од механичког оштећења, а такође не би смела представљати препреку при ходању.

  - Приликом заваривања, црева не смеју бити пребачена преко оштрих ивица конструкције како не би дошло до оштећења и могућности прскања истих и неконтролисаног истицања гаса.

  - За рад се смеју употребљавати само испитани и одобрени горионици, који не смеју бити оштећени, а који морају исправно бити повезани са цевима за довод флуида.

  - С обзиром на могућност примене различитих врста гироника, вариоци су дужни да пре пуштања горионика у рад у свему поступају по прописима за рад и упутствима произвођача.

  - Најстрожије је забрањено остављати упаљене горионике.

  - Боце са флуидима за време варења не смеју бити ближе од 5 m месту рада.

  - У случајевима пожара код вентила, повратног удара пламена, спољашњег загревања боце или запаљења црева, мора се најхитније интервенисати уз употребу против-пожарног апарата, азбестних платна, а у свему према упутствима за рад са апаратима за аутогено заваривање и одговарајућим прописима.

13.  Остале мере заштите

Сви остали послови који ће се изводити сматраће се опасним уколико су радници изложени висини или опасностима које у току процеса монтаже могу да се јаве.

За извођење наведених радова употребљаваће се потребан монтерски алат сходно технолошким операцијама.

Радове на монтажи изводиће радне групе углавном из структуре ВК и КВ радника различитих занимања.

Лица, која ће распоређивати раднике на поједине послове, мораће приликом распореда као и у току рада у више наврата вршити преглед опремљености радника личним заштитним средствима као и установити здравствено стање и интервенисати код непридржавања мера заштите при раду.

Остало руководеће и руководно особље, које ће спроводити радове на монтажи или пак вршити контролу, дужно је такође предузимати потребне мере у циљу спровођења мера о безбедности и здрављу на раду.

Сви радови на електро пословима изводиће се искључиво у безнапонском стању.

Сва лица која улазе у зону монтажног плаца морају бити снабдевена шлемом и осталим личним заштитним средствима предвиђеним прописима за рад на радилишту.

14.  Уређење и одржавање помоћних просторија на радилишту

Поменуте просторије мораће се свакодневно одржавати у стању безбедности за рад уз чишћење и уклањање свих отпадних материјала. Ђубре и остали отпадни материјали који ће се уклањати из радних просторија, складиштити на месту које одреди руководилац монтаже.

За време хладних периода, радне и помоћне просторије мораће се загревати до температура прописаних за нормалан рад. За загревање се могу користити електрични радијатори и централно грејање.

При свим заваривачким радовима у радним и помоћним просторијама мораће се предузимати мере предострожности предвиђене за ову врсту послова.

Специјални бензин за одмашћивање делова, као и друге запаљиве материје не смеју се држати и остављати у отвореним посудама.

Старо уље, крпе, замашћени пуцвал и др. мораће се редовно на крају радног времена укљањати на места која у ту сврху буде одредио руководилац монтаже или од њега овлашћено лице.

Стари отпадни папир мораће се сваког дана при чишћењу радних и помоћних просторија укљањати из истих у контејнере на одређеном месту на радилишту.

Сва техничка документација и остала документа и папири од вредности мораће се држати у посебним лименим орманима намењеним за ове сврхе.

У магацинским просторијама где ће се складиштити делови и све врсте каблова, не смеју се лагеровати никакви запаљиви материјали, нити пак у исте уносити отворене ватре.

За све радне и помоћне просторије мораће бити задужено лице које ће редовно вршити преглед стања електричних инсталација и о томе водити посебну евиденцију. Такође, за ове просторије мораће бити одређено лице које ће се старати и отклањати евентуалне недостатке који се на њима појаве.

Ватрогасно одељење Инвеститора ће редовно – према прописаном року, вршити преглед исправности и контролу ватрогасних апарата и на њима остављати видљив траг о томе.

15.  Организовање прве помоћи на градилишту

На сваком радилишту мора се налазити сандуче за пружање прве помоћи.

Евентуално повређена лица након указане прве помоћи биће дежурним колима или ако то захтевају потребе санитетским возилом, превезена у надлежни Дом здравља.

Начин указивања прве помоћи изводиће се по упутству надлежног Дома здравља.

Вођење евиденције и испуњавање пријава о несрећи на послу, поступаће се по Правилнику о заштити на раду ПД ТЕ-КО ’’Костолац’’ и упутству издатог од стране одговорног техничког руководиоца, а који су у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.

16.  Обележавање нарочито угрожених места на градилишту

Од стране руководиоца монтаже Упутством морају бити прописани путеви за кретање по монтажном плацу. Одредбе из Упутства морају бити пренете на самом монтажном плацу где ће посебним таблама бити обележени правци кретања. Кретање мимо ових праваца мора се забранити.

У циљу постизања нормалног и безбедног кретања запослених, монтажни плац ће бити осветљен потребном јачином светлости на бази посебног пројекта који је у ту сврху израђен, што ће омогућити безбедан рад и кретање за време слабе видљивости и ноћу.

Путеви по којима ће бити положени кабловски водови мораће бити видљиво обележени као опомена да постоји опасност.

Сва евентуална удубљења у кругу монтажног плаца која ће бити неопходна за обављање монтажних радова мораће бити ограђена сигурном оградом до висине 1 m, а ноћу осветљена светиљком црвене боје.

Блатњаве, расквашене и клизаве површине на плацу мораће се предузимањем мера учинити безбедним за кретање радника.

Сва степеништа и галерије на монтажно-демонтажним средствима морају бити обезбеђена гелендерима потребне висине.

Разни чеони отвори на галеријама, степеништима морају бити заштићени ланцима, а нижа места рада где може доћи до повређивања главе обавезно ће бити обележена црвено-жутим дијагоналним линијама које служе као знак упозорења.

17.  Одређивање врсте заштите при извођењу грађевинских скела

При извођењу скела исте се морају изводити у складу са важећим прописима.

Извођење грађевинских скела сме се препустити само стручним радницима или радницима који ће вршити монтажу под непосредним надзором стручног лица. Скеле се морају изводити само према пројекту у којима је извршен и статички прорачун истих. За изградњу скела сме се употребљавати само квалитетан грађевински материјал.

Све скеле се морају вешати на најсигурнијим деловима конструкције који су фиксирани.

Остале мере су одређене у пројекту скела.

18.  Складиштење опреме

Складиштење и транспорт опреме која се монтира, потребно је (и посебно важно), вршити на стручан начин и складиштити у одговарајућа складишта и просторије за складиштење на месту за монтажу, како би се омогућила квалитетна монтажа, најмања манипулација, чиме се штити опрема, конструкција и делови од оштећења.

Организација утовара, истовара, претовара, транспорта опреме и делова као и саобраћајнице и дизалична средства, обрађени су у претходним поглављима.

19.  Општи захтеви

Конструкционе делове и склопове треба опрезно одлагати и без удара спуштати. То важи нарочито за челичне конструкционе делове код спољних температура испод 0 ֯.

Код транспорта дизалицама мора се управљати применом правилних средстава за пријем терета као што су ужад или ланци за вешање према особинама и стању површине конструкционих делова и склопова.

Конструкциони делови и склопови, који имају транспортне куке или ушице или на којима су маркиране тачке за вешање смеју се само на њима вешати и дизати.

Постављање средстава за пријем терета  на челичне конструкционе делове, које треба дизати мора се извести тако да не може доћи до деформација делова услед притиска тј. подлагањем дрвених подлога или  металних ослонаца.

Конструкциони делови, склопови, делови опреме и делови као и материјал зависно од њихове величине и њихове осетљивости према спољним утицајима у затвореном оквиру треба да се смештају под надстрешницом, покривени или напољу. У сумњивим случајевима треба изабрати врсту складишта која одговара вишој класи.

Треба водити рачуна о специјалним захтевима, који се односе на третирање одређених конструкционих склопова, а резултирају из припадајућих упутстава.

Слагање машинских делова једно на друго није дозвољено.

Демонтиране осовине и вратила морају бити добро увијене уљним папиром и треба их осигурати од оштећења.

Отвори за прикључивање водова за уље и подмазивање или за смештај „штрауферових“ мазалица и главе за подмазивање морају бити затворене и морају се у том стању држати на складишту пре монтаже.

Преносници, витлови, компресори и слични производи треба да се ставе на дрвене подлоге и да се заштите од оштећења услед метереолошких утицаја. Морају бити затворени поклопци, прикључци или отвори.

Ваздушни резервоари могу се напољу складиштити. Морају бити уздигнути изнад површине земље. Треба водити рачуна, да прикључни отвори буду затворени.

Стандардни и ситни делови, уређаји, техничке подлоге

Стандардни делови, алат, апарати за гашење пожара треба да се држе прегледно у просторијама, које се могу закључати, према врсти и димензијама и то одвојено.

Треба да се чувају од прљавштине, а да се брижљиво третирају сходно њиховом степену квалитета и површинским особинама.

Светли – глатки делови морају бити намазани машћу, према потреби ће се обављати антикорозиона заштита.

Натписи од емајлираног лима треба да се држе усправно, а уз то осигурани против удара.

За прво опремање морају се држати спаковано у стању испоруке одређени уређаји као намештај, алатне машине, алати, помоћни алати, пресе за маст и апарати за гашење пожара.

Уколико се уређаји према својој величини и маси не могу сместити у просторији, а исте нису осветљене према спољним утицајима дозвољено је складиштење на отвореном простору на површини са настрешницом, заштићени од падавина.

Челичну ужад треба чувати у стању испоруке, подмазану са завезаним учвршћеним крајем ужета, намотану на дрвене бубњеве у слободном простору на подметачима и заштитити подесним материјалом против прљавштине и падавина, покривајући ужад подесним материјалом.

Бубњеве треба постављати косо са чеоном страном једне поред других и осигурати од котрљања.

Масти и уља

Складиштење уља и масти треба уредити изван стамбених, административних и осталих складишних простора, при чему се мора одржати најмање одстојање и заштитне мере према важећим прописима.

У складиштима уља и масти не сме се пуштати нити радити са отвореном светлошћу или било којим запаљивим изворима. На видним местима морају се истаћи натписи о забрани.

Уља и масти треба да се чувају од врућине, ватре и варница.

Затворени судови са уљем и машћу смеју се држати напољу, али их не излагати директно сунчевим зрацима. Судови треба да се поставе на дрвене подметаче.

Судови и канте за уље морају се држати затворени, а треба да су означени за ознаком уља или масти.

Ради претакања судови са уљем или машћу се морају сместити у просторију и поставити на уређај за претакање.

Уља и масти смеју се издавати са складишта само према потреби, на одговарајуће требовање.

Средства за премазивање и растварање

Складиште за премазна средства треба да се постави по страни од осталих просторија, које се налазе на монтажном простору као и складишта, при чему се мора одржати минимално одстојање. Судови са премазним средствима треба да се држе у затвореним просторијама и да се заштите од прашине и влаге.

Забрањено је пушење, употреба отвореног пламена, отворена светлост или било какав запаљив извор.

Натписи о забрани треба да се истакну на видном месту.

Електротехнички апарати и опрема

При транспорту треба избегавати оштре ивице и ударце.

Електричне машине треба да се обесе на за то предвиђене ушке за ношење. Подизање на крајевима вратила или вешање за стопала није дозвољено.

Расклопни ормани при транспорту се морају појединачно вешати. Да не би дошло до увијања морају се окачити о све постојеће ушке, при чему треба пазити на равномерну расподелу терета.

Делови опреме као инсталациони материјал, прекидачи и сл. морају се распоредити по врсти и величини у просторијама под кључем. Морају се заштитити од влаге, прашине, контактна места против оксидације.

Колета са електротехничким материјалом не смеју се држати на отвореном простору. Она се распакују због опасности од кондензације влаге, под надзором стручњака.

20.  Оруђа, уређаји и алати

На основу законских прописа на градилишту мора имати списак оруђа и алата.

Контрола и исправност уређаја и алата

На основу Правилника о општим мерама и нормативима о заштити на раду на оруђима за рад и уређајима мора се вршити преглед оруђа и уређаја како је то предвиђено поменутим правилником.

Ручне алате треба повремено прегледати и то:

  - приликом сваког издавања алата од стране лица које издаје алат,

  - једанпут месечно од стране непосредног руководиоца и једанпут од стране службе за одржавање.

Преглед и одржавање оруђа и уређаја обављаће се према упутствима и законским прописима. Лица која рукују са оруђима и уређајима морају бити здравствено способни, а што доказују лекарским уверењем и оспособљена за руковање са оруђима и уређајима.

Ручни алати са електричним или другим погоном (бушилица, брусилица, пнеуматски чекићи) представљају велике опасности са најмањим недостацима по живот и здравље радника.

Ови алати морају бити тако конструисани да рад не захтева посебан физички напор, нити да представљају опасност по живот и здравље радника који са њима рукују.  Алати морају бити тако конструисани да онемогућују укључење погонског механизма у случају пада алата на предмет или тло земље. Све врсте ручног преносног алата морају одговарати техничким прописима за израду алата,односно бити у складу са ЈУС-ом. Ручни алати се морају одржавати у исправном стању.

Обим, начин и рокови прегледа и испитивање појединих ручних алата, као и поступак њиховог одржавања предвиђено је посебним упутствима.

Периодични и редовни прегледи оруђа и уређаја за рад

Редовна и периодична испитивања оруђа за рад и уређаја на градилишту врши се ради утврђивања да ли се примењеним мерама и нормативима о безбедности и здрављу на раду  обезбеђује сигуран рад  са појединим оруђима за рад и уређајима, а посебно у погледу заштите од повреда које могу проузроковати покретни делови оруђа, односно уређаја, заштите против опасности од удара електричне струје и друго.

Електрична инсталација за погон и осветљење

За развод електричне инсталације на градилишту мора постојати пројекат за раздвајање електричне инсталације и за прикључке.

Свака машина мора имати на радном месту склопку за укључење, односно искључење струје. Електрични каблови се морају заштитити од превисоког напона додира једним од познатих начина (заштитно уземљење, нуловање, заштитне склопке). При пуштању машина у рад потребно је обавезно контролисати заштиту од превисоког напона додира. Мерење отпора заштите струјног круга врши квалификовани електричар коме је дао налог непосредни руководилац.

Електричне инсталације, уређаји, опрема и постројења на градилишту у погледу израде и извођења морају одговарати техничким прописима и стандардима. У погледу заштите све инсталације, уређаји, опрема и постројења морају бити у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду за електричну струју на градилишту у радним просторијама, као и громобранска инсталација.

21.  Лична заштитна средства и опрема личне заштите

Лична заштитна средства и опрема личне заштите користиће се на градилишту сходно Правилнику о личним заштитним средствима и личној заштитној опреми датим у прилогу Правилника ПД ТЕ-КО ’’Костолац’’.

Средства личне заштите и заштитна опрема која ће се повремено користити, налазиће се у магацину за издавање алата на радилишту.

22.  Обука радника о безбедности и здрављу на раду

Обука радника о безбедности и здрављу на раду и противпожарне заштите вршиће се како је предвиђено програмом за обучавање и васпитавање радника из области о безбедности и здрављу на раду и заштите од пожара.

23.  Превоз  радника

Превоз радника од места становања до места рада и обратно вршиће се организованим превозом предузећа.

Радна места на монтажном плацу као и сви објекти снабдевени су здравом питком водом.

Контрола исправности воде за пиће из постојећег водовода је у надлежности инвеститора.

На монтажном плацу постоји гардероба и купатило са мокрим чвором.

XII.2. Мере заштите од пожара

1.  Увод

У циљу обезбеђења заштите људи и имовине од пожара, врши се процена угрожености од пожара, организација ватрогасне делатности, систем и начин обавештавања. Такође се одређује поступак у случају пожара, техничка опрема и средства за гашење пожара. Утврђује се могући узрок пожара, снабдевање водом, обезбеђење путева за пролаз и прилаз. Прописују се грађевинско-техничке и друге мере заштите од пожара и начин интервенисања при гашењу насталих пожара.

За спровођење одредаба из претходног става у циљу сузбијања пожарних опасности одговорна лица, чланови ватрогасне јединице, лица која су задужена за спровођење превентивних и заштитних мера од пожара и сваки радник у свом делокругу рада предузимају:

а) лице које прво примети појаву пожара ОДМАХ приступа гашењу пожара уређајима и средствима која су за то намењена, ако то може са успехом да учини без опасности за себе или другог.

б) узбуњивање и обавештавање сиреном, телефоном и сл.

Ако се даје узбуна за пожар алармном сиреном, знак за узбуну је ЈЕДНОЛИЧНИМ ТОНОМ СИРЕНЕ, СА ПАУЗАМА У ТРАЈАЊУ 20 СЕКУНДИ (ТРИ ТОНА ПО 20 СЕКУНДИ И ДВЕ ПАУЗЕ ОД ПО 15 СЕКУНДИ).

За активирање сирене мора у свакој смени бити задужено лице.

Ако се обавештавање врши телефоном, онда се то обавља са најближег телефона, а обавештава се непосредни руководилац градилишта и ватрогасне јединице предузећа и града.

ц) Дужност одговорног лица на градилишту је, ако је потребна помоћ, да позове ватрогасну бригаду града.

Одговорни руководилац градилишта  дужан је обавестити о пожару Ватрогасну јединицу ПД ТЕ-КО ’’Костолац’’ д.о.о. и ОУП Пожаревац.

д) Сви бројеви важнијих телефона морају бити видно истакнути у најпрометнијем делу градилишта, а са њима упознати сви радници градилишта, а посебно дежурне службе.

Немаран однос и неизвршење обавеза датих у овом делу елабората, сматраће се ТЕЖОМ повредом радне дужности.

2.  Мере и средства заштите од пожара на градилишту

План заштите од пожара обухвата све мере које се утврђују за спречавање пожарних опасности и поступак гашења пожара, спасавања угрожених лица и материјалних добара.

Мере заштите од пожара се непосредно и непрекидно спроводе у свим објектима где постоје потенцијалне опасности за настанак пожара.

За успешно спровођење мера и заштите од пожара надлежна су одговорна руководна лица погона и свако упослено лице у свом делокругу рада.

Степен угрожености од пожара на градилишту је различит, а може бити мале, средње и веће пожарне опасности.

3.  Објекти у кругу градилишта (монтажног плаца)

Објекат бр. 1 – Монтажно-демонтажни плац

Плато где се врши ремонт, односно ревитализација и реконструкција машине,  обезбеђен је, ограђен и урађен тако да се посао може обављати неометано и сигурно.

Приликом монтаже се обављају варилачки радови, монтажа електро-машинских инсталација и друге опреме.

Овај објекат се по степену пожарне опасности за време монтаже сврстава у нижи степен пожарне опасности и браниће се са СО2-5  апаратима, хидрантском мрежом или ватрогасном цистерном уз обавезно присуство дежурних ватрогасаца, чије присуство и број, обезбеђује и одређује Наручиоц посла. На  свако место где се врше вариочки и слични радови постављају се по један СО2-5  апарат и одговарајући натписи упозорења или забрана како у самој просторији, тако и на улазу у простор у коме ови натписи важе.

Строго се придржавати прописаних мера из заштите од пожара које пропише Наручиоц посла.  Уколико дође до пожара већих размера на радилишту у овој фази ОДМАХ позвати у помоћ ватрогасну јединицу из предузећа и града.

Објекат бр. 2 – Складиште боца ацетилена и кисеоника

Све боце на градилишту морају бити смештене на колицима и осигуране од пада, као и заштићене од сунца.

Потребан број боца на градилишту држати у приручном складишту, ограђеном простору, заштићених од сунца и падавина, који мора бити удаљен најмање 20 метара од најближих објеката.

Складишни простор мора бити чист и из њега одстрањени сви запаљиви материјали.

Око складишта најмање 5 m ширине мора бити чист простор.

Употреба отвореног пламена и пушење у складишту боца је забрањено.

За превентивну заштиту одговорна су лица која раде на издавању боца и раде у складишту.

Објекат се сврстава у већи степен пожарне опасности те је потребно приручно складиште обезбедити са два апарата S-9 и сандуком са песком од 0,5 m3, 1 лопатом, 1 ашовом и 1 крампом.

Уколико дође до пожара већих размера у помоћ позвати ватрогасну јединицу.

На складиште истаћи таблу са натписом „ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ И УНОШЕЊЕ ОТВОРЕНЕ ВАТРЕ“. „ЗАБРАЊЕН РАД СА АЛАТОМ КОЈИ ВАРНИЧИ“.

Објекат бр. 3 – Стационарне радионице

У стационарним радионицама су смештени писаћи столови, столице и ормани са техничком документацијом.

У стационарним радионицама се налазе гардеробни ормани, алати и резервни делови.

Загревање стационарних радионица врши се електричним пећима.

Стационарне радионице се сврставају у средњу опасност од пожара, па је потребно сваку  радионицу заштитити са по једним S-6 апаратом.

Објекат бр. 4 – Трафостаница

Трафостаница се од пожара обезбеђује са 3 CО2 ватрогасна апарата од 10 bara. До пожара може доћи услед неисправности на електро уређајима и инсталацијама у објекту. С обзиром на специфичности, објекат се сврстава у већу опасност од пожара. Сви пожари се гасе помоћу CО2 апарата који се налазе код објекта. У случају пожара одмах позвати ватрогасну јединицу. На овом објекту стајаће табла упозорења ’’ОПАСНО ПО ЖИВОТ ВИСОКИ НАПОН’’ као и табла са натписом ’’ЗАБРАЊЕНО ПУШЕЊЕ’’ и ’’ПРИСТУП НЕЗАПОСЛЕНИМ ЗАБРАЊЕН’’.

Објекат бр. 5 – Хидрантска мрежа на монтажном плацу

Хидранти (подземни, надземни и зидани) постављени су у индустријским и другим објектима, па тако и на градилишту односно монтажном плацу. Размештај хидраната је такав да се зоне зиданих и подземних хидраната додирују и делимично поклапају. Раздаљина између два суседна унутрашња (зидна хидранта) износи највише 40 m, а између два подземна (спољашња) хидранта износи највише 80 m, са могућношћу црпљења воде из извора најмање у трајању од 3 сата, и са протоком од највише 80 l/min.

Постојећа спољна хидрантска мрежа у рудничком кругу и монтажном плацу је заједничка са мрежом питке воде. Одређивање потребне количине воде за гашење пожара урађено је према ’’Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара’’ (Сл.лист СФРЈ бр.30/91). Рачунски је утврђено да може де се рачуна са једним једновременим пожаром на целом индустријском комплексу, односно са потребном количином воде за гашење пожара спољном хидрантском мрежом од 10 l/s и потребном количином воде за гашење пожара унутрашњом хидрантском мрежом од 5 l/s.

Усвојен је типски подземни ПП хидрант Ø80mm са пратећом стандардном хидрантском опремом: црево од тревире L=30m и млазницом Ø52/16mm. Укупан број подземних ПП хидраната на целом комплексу је 22. Усвојен је такође и типски надземни хидрант са ломљивим стубом Ø80mm са пратећом стандардном хидрантском опремом. Укупан број надземних ПП хидраната на целом комплексу је 18, што даје укупан број ПП хидраната од 40. Истовремено могу бити у раду само 2 хидранта, у противном, доћи ће до пада притиска у мрежи и до пражњења резервоара за време краће од 2 часа.

Око главних објеката у кругу комплекса формиран је прстен чиме је повећана сигурност у функционисању мреже, тј. цевовода. Хидранти су тако распоређени да се свака тачка објекта може штитити са укупно 2 хидранта који су истовремено у функцији (10 l/s). Хоризонтални и вертикални положај цевовода условљен је укрштањима са другим инсталацијама, распоредом околних објеката у кругу комплекса и одређеним бројем шахтова са испустима и ваздушним вентилима неопходним за правилан рад мреже.

Мрежа је снабдевена довољним бројем затварача типа пљоснатог засуна смештених у шахтовима или ван њих (затварачи са уградбеним гарнитурама), ради искључења појединих деоница. На највишим преломима мреже постављени су ваздушни вентили, а на најнижим котама испусти ради пражњења и испирања мреже. Где год је могуће, вода ће из испуста отицати гравитационо до канала или природних депресија на терену, или ће се испуштати у посебну комору у склопу шахта, одакле ће се препумпавањем избацити у атмосферску канализацију или други рецепијент.

Црева у хидрантским ормарима контролишу се најмање једном годишње притиском воде од 7 bar. Хидрантска мрежа са свим уређајима и арматуром контролише се најмање једном годишње.

4.  Одређивање места и постављање табли упозорења за заштиту од пожара

Сва места на градилишту и у складиштима где постоји опасност од пожара морају се обележити знацима упозорења.

Табле са натписима постављају се на видним местима објеката који су сврстани у већи степен пожарне опасности.

Табле упозорења треба истаћи на објектима на градилишту када се то накнадно утврди у току монтаже.

5.  Мере заштите од пожара и опасности при раду са електричним и гасним заваривањем

Варилачки радови, могу се изводити искључиво на основу писмене дозволе референта за противпожарну заштиту Наручиоца и уз контролу дежурног сменског ватрогасца, а под условом да су претходно извршене све припремне радње обезбеђења. Простор испод места сечења прекрити мокрим азбестним платном или добро полити водом,сходно мерама прописаним од стране Наручиоца посла.

Пре извођења ових радова, место и околину треба учинити безопасном по настанак пожара, радове изводити искључиво уз присуство дежурног ватрогасца кога обезбеђује наручиоц уз поштовање свих наложених мера у одобрењу за извођење радова сечења, заваривања и лемљења.

6.  Узбуњивање

У случајевима ванредних ситуација које могу да задесе ово градилиште по наређењу одговарајућег руководећег лица дају се знаци за узбуну.Узбуна се даје сиреном, и за целу територију Републике Србије утврђени су јединствени знаци за узбуну и то:

- ВАЗДУШНА ОПАСНОСТ даје се завијајућим тоном сирене у трајању од 60 секунди.

- РАДИОЛОШКО-ХЕМИЈСКА-БИОЛОШКА ОПАСНОСТ ИЛИ РХБ ОПАСНОСТ даје се завијајућим тоном сирене, са паузама у укупном трајању од 90 секунди (три завијајућа тона по 20 секунди, и две паузе по 15 секунди).

- ПОЖАРНА ОПАСНОСТ даје се једноличним тоном сирене, са паузом у трајању од 90 секунди (три тона по 20 секунди и две паузе по 15 секунди).

- ОПАСНОСТ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ ВЕЋИХ НЕСРЕЋА комбинација једноличних и завијајућих тонова у трајању од 60 секунди (два једнолична тона по 20 секунди и један завијајући између њих од 20 секунди).

- ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ даје се једноличним знаком сирене у трајању од 60 секунди.

Са овим знацима за узбуну треба упознати раднике на градилишту како би на знак за узбуну одговарајуће реаговати, а не стварали неред и панику.

Графички приказ знакова за узбуну са објашњењем шта који од њих представља и пооступак радника на дати знак узбуне истаћи на видном месту и скренути пажњу радницима да се са истим упознају.

КЊИГА НАДЗОРА

На градилишту мора постојати књига надзора у коју се уносе наређења инспекцијских органа, наредбе директора, техничког директора, руководиоца оперативе, управника градилишта у вези безбедедности и здравља на раду, извештај о уоченим недостацима из безбедности и здраваљу на раду и противпожарне заштите од стране лица за безбедност и здравље на раду и противпожарну заштиту, ПД ТЕ-КО ’’Костолац’’ д.о.о.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Спискове оруђа, уређаја и алата, као и списак запосленог особља по квалификацијама, радним местима и радним искуствима, затим атесте и цертификате, дужан је да обезбеди одговорни технички руководилац градилишта.

Активности на ремонту, односно ревитализацији и реконструкцији, вршиће се по Правилнику о техничким мерама и условима за монтажу челичне конструкције, пројекту, елаборату и осталој техничкој документацији. Са елаборатом о безбедности и здрављу на раду и осталим заштитним прописима морају бити упознати сви радници на градилишту. Упознавање са елаборатом и осталим прописима из области безбедности и здравља радника извршиће технички руководилац градилишта, лице за безбедност и здрављена раду и руководилац објекта на градилишту.

За спровођење мера о безбедности и здрављу на раду  и противпожарне заштите на градилишту одговорни су: управник градилишта, технички руководилац, руководилац објекта, све пословође, као и сви запослени на градилишту у оквиру свог радног места. Елаборат се на градилишту мора чувати као акт трајне вредности.

Елаборат о безбедности и здрављу на раду мора бити доступан целокупном техничком особљу на градилишту, а на захтев инспекцијских органа мора се ставити на увид.

Сви радови се морају изводити према поступцима наведеним у Елаборату о уређењу градилишта.

XII.3. Упутство за пружање прве помоћи

Када се појави потреба за пружањем прве помоћи код неке повреде, неопходно је придржавати се следећих основних правила:

| Повреда (обољење) | Знакови (симптоми) | Поступак |
| --- | --- | --- |
| Крварење из артерије | Шикљање светло црвене крви из ране | Прекрити рану стерилним завојем који чврсто прилеже. Применити ручни притисак, повеску Esmarch или импровизовану траку. Означи време стављања повеске. Повеска се ставља између ране и срца. Утоплити, дати течности ако је при свести, транспорт у болницу у лежећем положају. |
| Крварење из вене | Сталан једноличан млаз тамно црвене крви | Стерилна газа (тампон) на рану и чврсто стегнути завој. |
| Крварење из унутрашњих, грудних и трбушних органа | Искашљавање и повраћање крви, те крв у столици и мокраћи. Бледо лице (коже), жеђ, убрзани пулс, отежано дисање или несвестица могу бити једини знакови. | Болесник треба да лежи са уздигнутим узглављем. Хладан облог или врећица са ледом на место одакле мислите да крвари. Спречити шок. Транспорт у болницу. |
| Ишчашење кости | Промена облика зглоба, отеклина, бол. Ограничена гибљивост зглобова. | Изчашени зглоб имобилизирати (учврстити) и не покушавати вратити у нормално стање. Хладне облоге. |
| Прелом костију (фрактуре) једноставне | Отеклине, искривљење, бол, немогућност да се покрене уд. | Спречити покретање преломљене кости помоћу шине (удлаге). |
| Тровање загушљивим плиновима (угљеничним монокаид) | Мучнина, главобоља, малаксалост, несвестица, поремећај дисања. | Извести унесрећеног из затворене атмосфере на чист ваздух. Уметно дисање |
| Електрични удар | Несвест, престанак дисања, не чује се рад срца, евентуално опеклина на месту контакта са струјом | Уклонити унесрећеног од струје уз мере личне сигурности одмах применити уметно дисање и масажу срца. Уметно дисање по потреби од 5-10 сати. |
| Топлотни удари сунчаница | Главобоља, кожа врућа и сува, губитак свести, убрзани слабији пулс, дисање површно. | Болесник лежи са уздигнутим узглављем у хладовини или добро проветреној просторији. Смањити температуру тела хладним облогама; ако је свестан, болеснику дати хладно пиће уз додатак кухињске соли. Звати лекара. |
| Опекотине | Црвенило, мехурићи, испржено ткиво. | Одећу са изгорелог места не скидати. Ако се не може скинути, расећи одела. Опечено место завити стерилним сувим завојем. Давати напитке. Препоручује се 3g соли и 1g сода бикарбоне на 1 литар воде. |
| Смрзотине | Бледило коже касније отеклине и мехури. | Општи поступак као код смрзнућа. Повређени део тела лагано утоплити. |
| Смрзнуће | Укрућивање удова и мишића. Успорење дисања, дубока несвестица. Смрзнути део је блед. | Утопљавати полако и постепено, код несвести уметно дисање, а кад дође к себи топли напици и утоплити га. |
| Фрактуре (преломи костију) комлицирани | Отворена рана, кост избија на површину, комлицирани крварење | Зауставити крварење, прекрити рану стерилним завојем, применити удлаге. |
| Фрактуре (преломи) главе | Могуће крварење из носа, уста и уха често и губитак свести | Прекрити рану. Утоплити унесрећеног и осигурати му мир. Спречавање шока. Опрезни транспорт. |
| Страно тело у оку | Знакови: бол, заслепљеност и сузење | Чистим рукама повући горњу веђу преко прста и извмути. Страно тело извадити врхом газе или чисте марамице. Опрез: уколико су забодена у око и не могу се извадити на горе описани начин не дирати. Затражити помоћ лекара. |
| Тровање киселинама и лужинама | Болови у устима и трбуху, повраћање, видљиве нагризотине (красте) на устима. Опис - тешко дисање. | Киселине: дати одмах млеко, беланце од јајета, суспензије магнезијум оксида. Лужина : Дати разређену оцетну киселину или разређени лимунов сок, млеко са сиром и јајетом. |
| Опеклине ока киселинама и лужинама | Оток веђа, црвеница, сузење, јак бол. | Киселине: испирати око водом или физиолошким раствором. Лужине : испирати очи водом. |
| Хемијска опекотина коже | Црвенило, красте, бол, | Скинути загађену одећу и обућу, темељно испрати кожу. |
| Загушење | Узроци: вешање, утапање, страно тело у дисајним путевима итд. Знакови: плавкаста боја,широке зенице,несвест | Ослободити дисајне путеве, унесрећеног изнети на чист ваздух. Применити вештачко дисање. |
| Несвестица (клонулост) | Бледило, малаксалост и хладан зној, губитак свести. | Положити онесвешћеног са мало уздигнутим доњим удовима, утоплити, ако не дише-вештачко дисање. |
| Угриз змије | Трагови угриза. Бол, оток. | Ставити повеску изнад угриза, резом спојити оба места угриза, резом спојити оба места угриза, исисати рану. Дати угриженом доста течности. Осигурати мир. |
| Борба против шока | Повреда и болови могу изазвати стање које називамо шок. Знакови шока: бледило хладни и лепљиви зној, убрзани слаби пулс, проширене зенице. Површно дисање. Болесник при свести, али не мари за збивање око себе. | Покрити болесника, али не прегледати га. Дати довољно напитака ако је при свести. Ублажење болова. |

XIII. ПРИЛОГ (РАДИОНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА)

Списак документације/цртежа:

Р.б.	Назив						Тип				Број цртежа

1.	Погон транспорта				Склопни цртеж		3023001

2.	Постоље погона 90 kW	 	          Склопни/рад. цртеж         	3023100

3.	Ослонац погона 90 kW	 	          Склопни/рад. цртеж           3023200

4. 	Моментни ослонац		                     Склопни/рад. цртеж          	3023300

5. 	Моментна плоча			          Склопни/рад. цртеж          	2622008

6. 	Заштитник погона				Склопни цртеж		3023800

7.	Заштитник кардана		          Склопни/рад. цртеж          3023700

8. 	Адаптер                                                  радионички цртеж             2622011

9.      	Кочиони добош 500		          Склопни цртеж		2622012

10. 	Прирубница                                           радионички цртеж              2622014

11.	Брезон                                         		радионички цртеж             2622015

12.     Реконстр. носача гусенице      	   	Склопни/рад. цртеж          3023500

13.     Подметачи                                             	радионички цртеж        	3023600

14. 	Погон транспорта 				спецификација		3023001-сп

15. 	Постоље погона 90 kW	 	          спецификација		3023100-сп

16.	Ослонац погона 90 kW	 	          спецификација 		3023200-сп

17.	Моментни ослонац		                     спецификација		3023300-сп

18.	Моментна плоча			          спецификација		2622008-сп

19.	Заштитник погона				спецификација 		3023800-сп

20.	Заштитник кардана		          спецификација 		3023700-сп

21.	Кочиони добош 500		          спецификација 		2622012-сп

22.	Реконстр. носача гусенице	    	спецификација 		3023500-сп

23.	Подметачи                                              спецификација 		3023600-сп