# НАРУЧИЛАЦ

# ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

# „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“

# БЕОГРАД

# УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

Израда студије:

“Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 91/14/ДСИ

(Заведено у ЈП ЕПС под бројем 227/9-15 од 13.01.2015.године)

Београд, јануар 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2804/2-14 од 18.12.2014. године и  Решења о образовању комисије за јавну набавку број 2804/3-14 од 18.12.2014. године, припремљена је:

- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку услуге израде  студије:

„Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза

91/14/ДСИ

- Конкурсна документација садржи:

| Део | Назив дела |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Општи подаци о јавној набавци |  |
| 2. | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| 3. | Техничке карактеристике услуга и други захтеви |  |
| 4. | Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. (обавезни услови) и 76. (додатни услови) закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  |
| 5. | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| 6. | Обрасци |  |
|  | Подаци о понуђачу |  |
|  | Подаци о подизвођачу |  |
|  | Подаци о члану групе понуђача |  |
|  | Понуда |  |
|  | Менично овлашћење |  |
|  | Трошкови припреме понуде |  |
|  | Изјава о независној понуди |  |
|  | Учешће подизвођача |  |
|  | Термин план извршења услуге |  |
|  | Квалификациона структура запослених који ће бити ангажовани у извршењу услуга које су предмет набавке |  |
|  | Структура цене |  |
|  | Референтна листа понуђача |  |
|  | Потврда о извршеним услугама понуђача Образац изјаве у складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набакама („Сл. гласник РС“ бр.124/12) |  |
|  | Модел уговора |  |

ДЕО 1.          ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд, Улица царице Милице број 2, 11000 Београд (у даљем тексту: Наручилац), интернет страница наручиоца www.eps.rs

- Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.  Предмет ове јавне набавке број 91/14/ДСИ је услугa  израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза

- Поступак  јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци.

- Лице за контакт: Гордана Ђурбабић, e-mail: gordana.djurbabic@eps.rs

ДЕО 2.     ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке број 91/14/ДСИ је услугa израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза.

2. 	Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге истраживања и развоја и пратеће саветодавне услуге, 73000000.

3.  Јавна набавка није обликована по партијама.

ДЕО 3.    ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И  ОПИС УСЛУГА НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предмет набавке је услуга израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза.

Пројектни задатак

Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница - I фаза

(ИНОВИРАНИ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА I–Б РЕДА БР. 27 (РАНИЈЕ М – 4) ДЕОНИЦА: МАРКОВАЦ – МОСТ НА РЕЦИ ВЕЛИКА МОРАВА, KM. 729 + 601 – KM. 733 + 621, L= 4,02 KM, УЗ ПРИМЕНУ ПЕПЕЛА ТЕ МОРАВА НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОЈ ДЕОНИЦИ)

- ОПШТИ ПОДАЦИ

ИНВЕСТИТОР:	ЈП Електропривреда Србије

ВРСТА ПРОЈЕКТА:	Иновирани Главни пројекат побољшања

ПРЕДМЕТ ПРОЈЕКТА:	Државни пут I Б реда бр. 27. (раније пут М - 4), деоница:

Марковац - мост на р. Велика Морава км 729+601 – км

733+621, Л=4,02км

ЛОКАЦИЈА:                   Почетна стационажа: 729+601/чвор 0008- Марковац/

Завршна стационажа: 733+621/мост на р.В.Морава			                   Дужина за пројектовање: 4,02 км

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Техничка документација треба да садржи:

- Главни грађевински пројекат побољшања пута са употребом пепела из ТЕ Морава

## Главни пројекат грађевинских радова  (траса, раскрснице) са употребом пепела из ТЕ Морава

## Пројекат коловозне конструкције и геотехнички елаборат (траса, раскрснице) са употребом пепела из ТЕ Морава

1.3 Пројекат експерименталне деонице у дужини од 200m у оквиру предметне деонице са употребом пепела из ТЕ Морава за доњи строј пута (постељицу)

## Пројекат путних објеката (осим мостова)

## Елаборат заштите на раду

## Елаборат мера заштите животне средине (уколико се покаже потребним)

- Пројекат геодетског обележавања

- Пројекат саобраћајне сигнализације и опреме

- OПШТИ ЗАХТЕВИ

Пројектант је дужан да уради предметну техничку документацију на основу:

- Потребних подлога (геодетских, геотехничких и др)

- Истражних радова  и лабораторијских испитивања могућности и технологије примене пепела из ТЕ Морава

- Важећих Закона, прописа, стандарда и норми квалитета за ову врсту објеката и нивоа документације

- Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (Сл. Гласник Републике Србије бр.50/11)

- Прикупити податке о постојећој планској документацији

- Пројектом извршити разрешење опасних конфликата између моторизованих учесника у саобраћају, као и конфликата са рањивим учесницима у саобраћају.

- Прогнозу и анализу саобраћаја урадити за период од 10 година

- Извршити контролно бројање саобраћаја на основу кога ће се утврдити  величина и структура ПГДС-а за 2013. годину. Бројање извршити у просечном дану на карактеристичном пресеку у периоду од 8 до 16 часова. Верификацију добијених података извршити уз сагласност ЈП «Путеви Србије» - Сектор за стратегију, пројектовање и развој. Дефинисати меродавно еквивалентно саобраћајно оптерећење (80 kN стандардне осовине) за димензионисање коловоза у наредном експлоатационом циклусу. Максимално осовинско оптерећење је 115 kN.

- Пројектом побољшања пута извршити обнову конструктивне носивости и потребне целовитости пута уз корекцију облика коловозне конструкције у циљу продужења његове употребљивости уз примену пепела ТЕ Морава

- На бази постојеће документације и геодетских мерења на терену, тачно дефинисати почетну и завршну стационажу.

  - Доставити комплетну техничку документацију у 6 примерака, оверену од стране вршиоца Техничке контроле,

  - Доставити комплетну техничку документацију у електронској форми на CD-у (1 комад).

- ОСНОВЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

У путној мрежи Србије овај путни правац према новој класификацији припада Државном путу IБ реда бр.27 и представља део путног правца који повезује западну и источну Србију. Предметна деоница је најкраћа природна веза општина Свилајнац и Деспотовац са аутопутем, а  такође и најкраћа природна веза са општинама Марковац, Велика Плана, Рача и Топола, пружа се делом у К. О. Свилајнац а делом у К. О. Велика Плана. Пут је намењен мешовитом саобраћају. Пројекат побољшања пута радити за рачунску брзину према важећим прописима. На основу усвојене рачунске брзине дефинисати елементе ситуационог плана, подужног и попречног профила. Задржати максимално постојеће стање, уз могуће повољније геометријско обликовање и прилагођавање. Плански период побољшања коловозне конструкције је 10 година.

Резултати истраживања могућности примене пепела у изградњи и реконструкцији путева (Институт за путеве, Београд, и Geotechnika, Чешка, за потребе ЈП Путеви Србије) су показала и потврдила значајне позитивне ефекте на квалитет пута и економику радова. Додатна истраживања (Институт ИМС, за потребе ЈП ЕПС) су показала и потврдила да не постоје негативни пратећи ефекти (излуживање тешких метала и микроелемената) при примени пепела у изградњи и реконструкцији путева. Пројектом предвидети експерименталну деоницу у дужини од 200m за потпуну/делимичну замену постојећег материјала са пепелом из ТЕ Морава, уз задржавање свих основних елемената предметног пута.

Елементи подужног профила: нивелету пута прилагодити постојећем стању, објектима на путу и захтевима који проистичу из резултата геотехничких истражних и лабораторијских радова и пројекта ојачања коловоза уз примену пепела ТЕ Морава.

Изради пројекта побољшања пута претходе истражни радови и лабораторијска испитивања могућности и технологије примене пепела из ТЕ Морава. На основу добијених резултата извршће се избор обима и врсте побољшања. Истражне радове обавити према овом пројектном задатку, Mетодологији за пројектовање реконструкције путева (2001. год.) а у складу са Законом о геолошким истраживањима (Сл. гл. РС бр. 44/95 и 101/05).

Истражни радови и лабораторијска истраживања обухватају:

- Оцену стања постојећег коловоза

- Одређивање носивости постојеће коловозне конструкције

- Оцену стања система за одводњавање коловоза и трупа пута

- Оцена стања путних објеката

Оцена стања постојећег коловоза треба да обухвати:

- Анализу расположиве архивске документације

- Оцену функционалних карактеристика површине коловоза

- Оцену конструктивних карактеристика на основу мерења

а) Анализа расположиве архивске документације обухвата:

Прикупљање релевантне и расположиве техничке документације (текстуалне, графичке и нумеричке) и на основу ње урадити анализу постојеће коловозне конструкције и формулисање одговарајућих потребних теренских истраживања и лабораторијских испитивања, као основу за решење Главног пројекта побољшања коловозне конструкције уз примену пепела из ТЕ Морава.

- Оцена функционалних карактеристика површине коловоза обухвата:

Визуелно снимање оштећења површине коловоза.

- Оцена конструктивних карактеристика коловоза обухвата:

Оцену стања на основу оштећености коловоза, утврдити погодном методом снимања оштећења површине, на целој дужини и ширини коловоза. Пројектант треба да дефинише тип, ниво оштећености, количину и узрок оштећења и то прикаже на ситуационом плану у размери Р=1:500 – 1:1000.

- Утврђивање састава коловозне конструкције и материјала у њој и постељици одговарајућим истражним радовима и лабораторијским истраживањима могућности и технологије примене пепела из ТЕ Морава, у складу са Методологијом пројектовања реконструкције путева.

- Извршити теренско машинско бушење или ископ сондажних јама у банкини и коловозу. Сондажне јаме на банкини дубине до 2 метра на међусобном растојању од 500 м наизменично са леве и десне стране коловоза, а на процењеним знатно оштећеним деловима пута по потреби и чешће. Вађење кернова из постојећег коловоза вршити на међусобном растојању од 500 м, а на процењеним знатно оштећеним деловима пута по потреби и чешће. Након обављених истражних радова, на одговарајући начин затворити јаме, бушотине и кернове тако да се по коловозу може даље безбедно одвијати саобраћај. Теренска испитивања радити у присуству одговорног надзорног органа ЈП «Путеви Србије», на редовном одржавању за предметну деоницу, о чему је потребно сачинити обострано потписан записник.

Положај сондажних јама и кернова приказати стационажно на линијском плану у одговарајућој размери са  подацима о:

- врсти материјала или мешавине у слоју;

- максималном зрну;

- физичком стању узорка везаних материјала (распада се, пукао, везан-компактан);

- дебљини слојева;

- укупној дебљини коловозне конструкције;

- дебљини подслојева у постељици (уколико постоје)

- нивоу подземне воде.

У циљу потврде стања коловозне конструкције, урадити испитивања доњег носећег слоја и постељице за карактеристичне хомогене потезе. Ова лабораторијска испитивања могућности и технологије примене пепела из ТЕ Морава обухватају:

- одређивање гранулометријског састава материјала;

- одређивање природне влажности материјала;

- одређивање максималне запреминске масе и оптималне влажности по стандардном и модификованом Прокторовом опиту;

- одређивање граница конзистенције материјала;

- одређивање носивости тла по CBR поступку и његовог повећања применом пепела из ТЕ Морава;

На основу извршених истражних радова и лабoраторијских испитивања сачинити:

- елаборат о истражним радовима;

- елаборат о геомеханичким и лабораторијским испитивањима;

Одређивање носивости постојеће коловозне конструкције

На хомогеним деоницама извршити испитивања носивости постојеће коловозне конструкције мерењем дефлексија. На основу измерене дефлексије одредити модуле слојева и резидуалну носивост коловоза.

Оцена стања система за одводњавање коловоза и трупа пута

Са гледишта одводњавања оценити функционално стање:

- банкина

- ригола, каналета и ивичњака

- јаркова

- пропуста

- дренажа

Оцена стања састоји се у  прикупљању индикатора стања визуелним прегледом и оцени стања сваког елемента система за одводњавање. На основу оцена предложити решења и интервентне мере.

Оцена стања путних објеката

Пројектант је дужан да изврши анализу постојећег стања свих путних објеката (мостова, пропуста, потпорних и обложних зидова), и сва потребна испитивања  на основу којих ће по потреби  дати пројектно решење и доказати стабилност путних објеката.

- ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

## Геодетски радови

## 5.1. Оперативни полигон

Циљ постављања оперативног полигона је успостављање јединтвене геодетске основе за потребе израде пројектно-техничке документације, обележавање и одржавање пута.

Положајну основу за одређивање координата тачака оперативног пологона чине тригонометријске тачке државне мреже. На топографкој карти Р=1:25000 потребно је нанети све тригонометријске и нивелманске тачке у широј зони објекта на који ће се евентуално везати тачке оперативног пологона.

Пројектовати прво основни оперативни пологон са тачкама на одстојању 2,5-3км, а затим допунити тачкама оперативног полигона са којих ће се вршити снимање детаља. Тачке оперативног полигона треба пројектовати континуално, по могућству дуж једне стране објекта, а на бочном одстојању максимално 50м изван путног појаса. Пројектом основног оперативног полигона укључити и тачке постојеће тригонометријске и нивелманске мреже која се налазе у близини објекта. Обавезно приложити спискове координата постојећих тачака и спискове висина репера оверене од стране надлежне службе Републичког геодетског завода.

Све тачке оперативног пологона стабилизовати усвојеним типом белеге, датим од стране Јавног предузећа Путеви Србије (изглед белеге дат у прилогу). Стабилизацију тачака извршити 7-10 дана пре реализације геодетских мерења. Пројектант се обавезује да изврши примопредају тачака оперативног полигона представнику Инвеститора, пре почетка снимања и о томе се сачињава записник.

Нумерисање тачака извршити у континуитету од 1 до n  (без обзира на границе КО) са почетним словом катастарске општине уз број. За сваку тачку урадити опис положаја у Тригонометријском обрасцу број 27.

Координате X, Y основног оперативног полигона одређују се изравнањем слободне мреже у локалном координатном систему, а потом трансформишу у државни координатни систем. Уколико се тачке одређују помоћу ГПС методе мерења, применити методологију из Стручног упутства о примени Активне геодетске референтне основе Републике Србије у основним геодетским радовима и премеру непокретности.

Трансформацију у државни координатни систем, односно параметре трансформације дефинисати за подручје једне катастарске општине.

Висине тачака оперативног полигона одредити генералним нивелманом. Висинска тачност одређује се на основу дозвољеног одступања разлика нивелања напред-назад ∆ ≤ 4,0*m0*√d mm, где је m0=4mm/km, a d-дужина влака у км.

Потребно је да Републички геодетски завод овери оперативни полигон.

Пројектант је обавезан да преда оперативни полигон у присуству надзорног органа.

Такође предаје и техничку документацију са техничким извештајем, мереним и обрађеним подацима, списак тачака оперативног полигона са кординатама,  надморским висинама, описом положаја (ТО 27) и скицом оперативног пологона у аналогном и дигиталном облику (DWG формату) са тачкама државне тригонометријске мреже у широј зони.

## 5.2. Геодетска подлога

Извршити геодетско снимање постојећег стања пута у хоризонталном и вертикалном смислу са мреже оперативног полигона, за потребе израде ажурног топографског плана размере 1:1000, који ће служити као подлога за пројектовање.

На деоницама где се у складу са пројектом мењају елементи пута, односно проширује путни појас потребно је прибавити званичну скенирану и геореференцирану копију катастарског плана од Републичког геодетског завода.

Ширина сниманог појаса, треба да је таква (минимум 20м лево и десно од осовине пута), да обезбеђује израду дигиталног модела површине коловоза и комплексну израду свих садржаја саобраћајнице, а предмет су овог пројекта (коловозна конструкција и одводњавање коловоза). Топографски план израдити у складу са Уредбом о дигиталном геодетском плану и Правилником о плановима и картама; у државном координатном систему; садржај мора бити распоређен по одговарајућим слојевима (layer-има); топографски знаци морају бити сагласни топографском кључу.

На геодетској подлози дати границу путног земљишта са уцртаним свим постојећим објектима.

Попречне профиле снимити на одговарајућим растојањима (максимално 20м) према ситуацији на терену и оштећености површине коловоза као и на карактеристичним местима из ситуације и уздужног профила (прикључци локалних саобраћајница, почетак, средина и крај хоризонталних кривина и слично). Обавеза пројектанта је да сваку карактеристичну тачку дефинише и координатама.

Попречне профиле треба приказати у адекватној (карикираној) размери да би се правилно сагледале неправилности облика попречног профила као и специфична оштећења коловоза (колотрази).

Пројектант је обавезан да обележи главне тачке осовине пута (ППК, ПК, СК, КК, КПК), хектометре и да преда осовину извођачу у присуству надзорног органа.

На основу извршеног геодетског снимања израдити Елаборат геодетског снимања који ће бити саставни део пројектно-техничке документације. Један примерак доставити Јавном предузећу Путеви Србије. Такође доставити топографски план, дигитални модел терена и попречне профиле у дигиталном облику (DWG формату).

Прилог бр.1:   Изглед белеге оперативног полигона

- ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

  - Побољшање коловоза

На основу овог пројектног задатка, дефинисаних основа за пројектовање урадити Геотехнички елаборат за ниво израде Главног пројекта.

## 6.1.1  Геотехнички елаборат

Геотехничке подлоге треба да садрже следеће податке:

- границе истражног простора

- проблематику, коју треба решавати реализацијом пројекта истраживања

- циљ, намену и услове истраживања

Наведене подлоге треба да дефинишу: својства природне конструкције терена (морфолошка, геолошка, инжењерскогеолошка и хидрогеолошка), меродавне геотехничке параметре и геостатичке анализе услова изградње пута и објеката на путу.

Геотехничку документацију урадити на основу постојећих и допунских истраживања. Од допунских истраживања предвидети истражно бушење, копање истражних јама и извођење “in situ” опита у зони трасе пута, на простору нестабилних, условно стабилних падина и објеката на путу. Бушотине извести до потребних дубина како би се одредиле границе субстрата, зоне измена – распадине стенске масе, стабилне делове терена од кретаних и др. Истражне јаме распоредити на сваких 500m једна јама у сврху  узимања узорака тла за опите одређивања збијености тла и његове оптималне влажности, односно одређивања калифорнијског индекса носивости – CBR.

У циљу одређивања репрезентатативних вредности параметара физичко – механичких својстава издвојених литогенетских средина, потребно је испитати потребан број непоремећених и поремећених узорака тла.

Опите извести сходно важећим СРПС стандардима.

## 6.1.2 Пројектна решења побољшања коловоза

Пројектом обухватити:

- потребне припремне радове на коловозу, а који се односе на оправке, оштећења или рушење и уклањање слојева;

- пројектну дебљину нових слојева и врсте материјала и мешавина, уз давање технолошких минималних и максималних дебљина за случај слојева изравнања;

- решење нове коловозне конструкције на проширењу коловоза са цртежима типских детаља везе постојећег коловоза и проширења;

- техничке услове за изградњу који ће третирати све позиције и специфичности пројекта.

  - Експериментална деоница

    - Геотехнички елаборат

Поред Геотехничког елабората дефинисаног у 6.1 за ову деоницу Геотехнички елаборат треба да садржи и лабораторијска испитивања за одређивање подобности употребе пепела из ТЕ Морава без и са додацима  хидрауличног везива (креча, цемента) за израду постељице и одређивање оптималне мешавине

Од лабораторијских испитивања предвидети следеће опите:

- одређивање односа влажности и суве запреминске масе (Прокторов опит)

- одређивање једноаксијалне чврстоће пепела и мешавине са додацима цемента/креча

- одређивање CBR вредности пепела и оптималне мешавине са додацима цемента/креча

- одређивање параметара смичуће чврстоће пепела и оптималне мешавине са додацима цемента/креча

- одређивање параметара деформабилности пепела и оптималне мешавине са додацима цемента/креча

На овој деоници предвидети  2 истражне јаме

    - Пројектно решење коловозне конструкције

Пројектом обухватити:

- потребне припремне радове на коловозу, а који се односе на рушење и уклањање слојева;

- пројектну дебљину нових слојева и врсте материјала и мешавина за коловозну конструкцију;

- техничке услове за изградњу ове деонице са посебном пажњом на услове извођења постељице од пепела из ТЕ Морава

- посебан пројекат контролних испитивања у току извођења радова

- мониторинг понашања тог дела пута под саобраћајним оптерећењем у току 1 године (праћење појава прслина и пукотина и деформација коловозног застора).

- ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

У складу са Методологијом пројектовања реконструкције путева урадити геометријске, оптичке и возно динамичке анализе. Формирати хомогене потезе, дефинисати елементе плана и профила за израду грађевинског пројекта и припремити подлоге за израду пројекта саобраћајне сигнализације  и опреме.

Главним грађевинским пројектом побољшања пута дати:

Општи захтеви:

- Елементе ситуационог плана и подужног и попречног профила (радијусе хоризонталних и вертикалних кривина, скретних углова, подужних и попречних нагиба и др,);

- Геометриjска решења побољшања коловоза (санација оштећења површине коловоза, корекција облика постојећег коловозног застора или коловоза, наношење нових слојева, прерада застора, стругање и наношење нових слојева итд. и представити их у карикираној размери;

  - Једностран попречни пад коловоза, осим у насељеним местима према могућностима;

  - Решење одводњавања коловоза,

  - Решење одводњавања трупа пута,

  - Решења прикупљања и одвођења кишних и процедних вода са околног терена,

  - Рeшење уградње два пута по три лизиметра у банкини пута за узорковање филтрата из коловозне конструкције. Лизиметре предвидети на експерименталној деоници која ће бити урађена уз коришћење пепела из ТЕ Морава и на деоници без коришћења пепела, на низводној страни коловоза. Пројектом лизиметара омогућити узорковање процедне воде са две дубине: са доње коте коловозне конструкције и са половине висине коловозне конструкције.

  - Нивелациона решења пратећих садржаја (прикључака осталих путева, аутобуских стајалишта, бензинских пумпи и паркиралишта) у путном појасу пројектоване деонице,

  - Прегледност пута,

  - Места постојећих приступних путева који се могу задржати  са аспекта безбедности саобраћаја и њихова геометријска решења;

  - Евентуална аутобуска стајалишта пројектовати у договору са надлежним органима локалне самоуправе;

  - Прикупити податке о постојећој и новопланираној инфраструктури (водоводна, каланизациона ТТ каблови, електроенергетској мрежи) и урадити синхрон план.

  - Нивелету пута на прилазима мосту уклопити са нивелетом пута на мосту уз примену пепела из ТЕ Морава.

Пројектант је у обавези да поднесе захтев за оцену потребе доношења мера заштите животне средине (Министарству за заштиту животне средине).

- ПРОЈЕКТИ ПУТНИХ МОСТОВА

МОСТ ПРЕКО РЕКЕ РАЧЕ - id 01282

Коловоз на мосту је ширине 6,00 м са обостраним пешачким стазама ширине 1м.

С обзиром да је према подацима из базе података стање моста оцењено као прихватљиво

предвидети следеће радове:

- Уклањање комплетног асфалтног застора и старе хидроизолације, уколико је има, све до бетонске плоче и њихову замену савременом хидроизолацијом и коловозним застором укупне дебљине 8cm (хабајући слој асфалта је 4cm) уз примену пепела из ТЕ Морава.,

- Уклањање асфалтног застора са пешачких стаза ако постоји и израда новог застора уз примену пепела из ТЕ Морава,

- Замена евентуално дотрајале ограде пешачких стаза,

- Уколико рехабилитовани коловоз буде шири од коловоза на мосту,саобраћајном сигнализацијом обележити ову промену.

- ПРОЈЕКТИ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА (ОСИМ МОСТОВА)

На основу анализе постојећег стања путних објеката (пропусти, потпорни и обложни зидови) уз допунска геотехничка истраживања неопходна за успешну израду пројекта (допунске радове дефинише одговорни пројектант) и осталих релевантних параметара, урадити пројекат за све путне објекте било да је у питању поправка постојећих објеката, проширење постојећих објеката или пројектовање нових објеката.

За сваки путни објекат на коме се врши било која од наведених интервенција дати посебан пројекат.

Предвиђени санациони или други радови на путним објектима потребно је да обухвате:

- Саобраћајни профил

- Конструкцију путног објекта уз евентуалну примену пепела из ТЕ Морава

- Техничку опрему путног објекта

- Чишћење и уређење постојећег профила корита водотока.

- пројекат САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

При изради пројекта саобраћајне сигнализације, потребно је констатовати снимљено постојеће стање и предвидети све неопходне радове за комплетирање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на путу. При томе треба узети у обзир све интервенције предвиђене грађевинским пројектом које предвиђају промене у односу на првобитно стање коловоза пре израде овог пројекта.

Пројекат треба да садржи израду планова хоризонталне и вертикалне сигнализације, као и саобраћајне опреме са свим потребним детаљима, у складу са одредбама Правилника о саобраћајној сигнализацији.

У функцији реалног стања просторне и физичке структуре у путном појасу, проверити расположиву прегледност и висине слободних профила.

Пројекат треба да прикаже сва потребна решења вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме на аутопутевима: саобраћајних знакова, њихових стубова носача, конструкција носача, прорачун темеља, заштитне челичне ограде за возила, смероказа, маркера и других елемената са својствима ретрорефлексије.

Карактеристике елемената вертикалне сигнализације применити према SRPS стандардима. Материјале за израду саобраћајних знакова на путу предвидети са ретрорефлектујућим особинама, у складу са одредбама Правилника о саобраћајној сигнализацији.

Предложена решења система вођења саобраћаја и система путоказне сигнализације треба да обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја на државном путу са обавезном применом натписа броја државног пута. Кроз пројектно решење потребно је обезбедити одговарајуће степене обавештења намењених учесницима у саобраћају. Поштовати одредбе постојећег Закона о службеној употреби језика и писма.

За све нестандардне саобраћајне знакове и табле урадити прорачун конструкције саобраћајног знака и табле од утицаја ветра на конструкцију, који обухвата прорачун броја и врсте стубова, као и прорачун темеља.

У области система за задржавање возила, пројектовати елементе заштитних челичних ограда у складу са одредбама стандарда SRPS EN 1317. Пројектант је у обавези да одреди потребан ниво задржавања, у зависности од саобраћајних услова и подручја потребне заштите. Потребно је приложити табеларни преглед свих пројектованих елемената заштитиних ограда, у складу са захтевима Инвеститора. Решење треба да садржи примену катадиоптера од материјала класе II на потребном растојању од 24м, одн. 12м у зони опасних места.

Сви метални делови носача саобраћајних знакова, конструкција носача и елемената за монтажу, као и елемената заштитних челичних ограда, треба да се заштите цинковањем по топлом поступку са просечном дебљином цинка од 70 µ.

Смероказе пројектовати према стандарду SRPS Z.S2.235, са применом ретрорефлектујућих тела класе II.

Хоризонтална сигнализација треба да садржи решења која предвиђају уградњу ознака са својствима ретрорефлексије, уз напомену да материјали морају испуњавати одредбе стандарда  SRPS  EN 1436. Хоризонталну сигнализацију извести бојењем са мин. вредношћу коефицијента ретрорефлексије од 100mcd/lx/ m² за беле суве хоризонталне ознаке сталног карактера.

Пројектна решења треба пројектовати у складу са важећим законима, стандардима и техничким препорукама.

На основу члана 8. "Правилника о саобраћајној сигнализацији" из 2010. године, а у сагласности са Инвеститором, пројектанти могу предвидети саобраћајне знакове и другу саобраћајну опрему за коју не постоји одговарајући српски стандард. То се односи на пројектовану саобраћајну сигнализацију и опрему из програма опасних кривина, где је потребно применити посебна решења у складу са саобраћајним условима на путу.

Пројекат треба да садржи опште податке, документа о пројекту, технички извештај, предмер и предрачун радова, планове сигнализације и сл. За сва пројектована решења приложити графичке, рачунске и текстуалне прилоге, као и све потребне детаље.

- САДРЖАЈ ПРОЈЕКТНО - ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Пројектно - техничка документација мора да садржи следеће прилоге:

Главни грађевински пројекат побољшања пута

- Општи део

- Коначни Извештај о Техничкој контроли документације

- Пројектни задатак

- Технички извештај

- Појединачни предмери

- Предмер и предрачун

- Технички услови за извођење радова уз примену пепела из ТЕ Морава

- Прегледни ситуациони план са подацима о оперативном полигону R=1:25000

- Ситуациони план R = 1:1000 са подужним профилом R=1:1000/100

- Нормални попречни профил R=1:50 са детаљима R=1:20 (1:10)

- Нивелационо решење уклапања у коловоз постојећих намена у захвату пута R=250

- Нивелационо решење раскрсница R=1:250 са попречним профилима прикључка R=1:100

- Попречни профили R=1:100 и R=100/20

- Елаборат  заштите на раду

- Елаборат мера заштите животне средине (уколико је то захтевано)

Главни пројекат коловозне конструкције

Геотехнички елаборат :

- Текстуални део

1.  Уводне напомене

2.  Изведена теренска истраживања и испитивања

3.  Лабораторијска испитивања

4.  Геолошка грађа и опште геотехничке карактеристике терена

5.  Анализе стабилности

6.  Геотехничке услове и препоруке за изградњу

7.  Избор локација и одабир геолошко - грађевинских материјала за израду

насипа и постељице

- Графички део геотехничког елабората треба да садржи:

- Легенду

- Детаљну инжењерско-геолошку карту у размери 1: 200

- Карактеристичне геотехничке пресеке терена у размери 1:200

- Појединачне записнике истражних радова са фотодокументацијом

- Записе изведених лабораторијских опита (табеле и дијаграме)

- Спроведене геостатичке анализе

- Пројекат коловозне конструкције

Главни пројекти путних објеката

- Општа документација (пројектни задатак, подаци о пројектанту)

- Детаљан визуелни преглед објекта

- Претходни истражни радови

- Главни пројекат (Технички извештај, Нумеричка документација, Техничка решења и детаљи, евентуална корекција нивелете на потребном потезу у зони објекта)

- Предмер и предрачун радова предвиђених пројектом

- Технички услови и описи радова

- Елаборат заштите на раду.

Пројекат геодетског обележавања

- Технички извештај

- Списак координата тачака оперативног полигона

- Списак координата детаљних тачака осовине

- Елементи за исколчење осовине

- Диспозиција тачака оперативног полигона на картама 1: 25000 или у другој погодној размери са назначеним везама за основну државну мрежу, као и положај реперске мреже дуж трасе.

- Табеларни приказ основне положајне и висинске мреже оверене од стране РГЗ.

- Опис положаја и начин стабилизације тачака оперативног полигона као и датих висинских  тачака-репера триг.образац 27)

- Податке изравнања оперативног полигона са свим подацима који улазе у изравнање

- Изравнање тачака оперативног полигона по Z-оси (записник генералног нивелмана са везивањем за постојећу реперску мрежу.

- Табеларни приказ координата и кота оперативног полигона

- Табеларни приказ података за пренос пројектоване осовине на терен (елементарне тачке кривине, хектометри)

- Ситуациони план снимљених попречних профила са тачкама О.П.-а на формату А1 и CD - ситуационог плана;

Главни пројекат саобраћајне сигнализације и опреме пута

- Општи део

- Технички извештај

- Технички услови за извођење елемената вертикалне и хоризонталне сигнализације и саобраћајне опреме

- Спецификација саобраћајне сигнализације и опреме

- Предрачун радова саобраћајне сигнализације и опреме

- Ситуациони план саобраћајне сигнализације и опреме R=1:1000

- Детаљи саобраћајне сигнализације и опреме

- ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА

Главни пројекат побољшања пута подлеже техничкој контроли која проверава усклађеност са законом и прописима, техничким нормативима, стандардима и пројектним задатком.Техничка контрола пројектне документације вршиће се  у току реализације пројекта.

- ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

Инвеститор ће вршити Надзор над обављањем теренских радова преко Надзорног органа на редовном одржавању за предметну деоницу пута и израде техничке документације преко Сектора за стратегију, пројектовање и развој ЈП Путеви Србије.

ПРИЛОГ бр.1: ИЗГЛЕД БЕЛЕГЕ ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА

ДЕО 4.    	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. (ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ) И 76. (ДОДАТНИ УСЛОВИ) ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке  услугa  израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 124/12) и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његово законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања  мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде(чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач мора да испуњава следеће додатне услове :

1.     Да поседује неопходан  финансијски капацитет, односно:

-          да има остварен приход од минимално 10.000.000,00 динара (без ПДВ)

по години у  претходне три обрачунске године (за 2011., 2012. и 2013.

годину)

- да није исказао губитак у пословању за 2011., 2012. и 2013. годину,

- да у последњa 3 месеца пре дана објављивања Позива за подношење

понуда није имао блокаду на својим текућим рачунима

- Да поседује неопходан технички капацитет, односно да има/ангажује:

лабораторије за конструкције, за материјале (минерална везива (цемент, креч, електрофилтерски пепео, шљаку, камен, камене агрегате, бетон)), за механику тла, за коловозне конструкције,  акредитоване код АТС према СРПС ISO 17025.

- Да поседује неопходан пословни капацитет, односно:

-	Понуђач је/ангажује сертификационо тело за обављање послова сертификације производа – цемент (електрофилтерски пепео), додаци бетону, бетонски префабрикати (бетонске цеви), фракционисани камени агрегат, акредитовано код АТС према СРПС EN 17065,

- 	поседује важеће лиценце за израду техничке документације издате према Правилнику о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима за одузимање тих лиценци („Службени гласник РС“, број 114/04), односно лиценце за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: П131Г2 – пројекти саобраћајница, П132Г1 – пројекти грађевинских конструкција,

-  	Да је у претходних пет година пре објављивања позива за подношење понуда, Понуђач успешно реализовао предметне референтне услуге. Као референтне услуге сматрају се само оне услуге које су већ пружене и реализоване, а односе се на услуге из области научно-истраживачког рада, студија, пројеката и техничке контроле пројеката из предметне области и износе укупно минимално 10.000.000,00 (десетмилиона) динара.

4.3 УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава обавезне услове  за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то:

- извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; за стране понуђаче извод из одговарајућег регистра надлежног органа државе у којој има седиште;

- извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

За домаће понуђаче:

- извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда ( које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела које су у надлежности редовног кривичног оделења Вишег суда. Уколико уверење Основног суда не садржи и те податке онда је потребно доставити и посебно Уверење Вишег суда) на чијем  подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања и давања мита, кривично дело преваре.

- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, који се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала.

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта законсгог заступника).

Уколико понуђач има  више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

- Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске

управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта)

За стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

- потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; за стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

Предузетници

потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;

физичка лица

потврде прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова

за стране понуђаче потврда надлежног органа државе у којој има седиште;

- уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

за стране понуђаче потврда надлежног пореског органа државе у којој има седиште.

Доказ из тачке 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Доказ из тачке 3) овог члана мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда.

Понуђач је дужан да у понуди достави доказе да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са Законом, и то:

Доказе неопходног финансијског капацитета:

домаћи понуђачи:

  - Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011. 2012. и 2013. годину), са мишљењем овлашћеног ревизора за 2011. и 2012. и 2013. годину; ако понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и ревизији, дужан је да уз билансе достави одговарајући акт – одлуку у смислу законских прописа за сваку од наведених година

или

  - Извештај о бонитету, образац БОН ЈН за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013. годину) издат од стране Агенције за привредне регистре;

и

  - потврда о подацима о ликвидности издата од стране Народне банке Србије  – Одсек принудне наплате, за период од претходна 3 месеца пре дана објављивања позива (12.10.2014. године – 12.01.2015. године)

односно страни понуђачи:

  - Биланс стања и Биланс успеха за претходне три обрачунске године (2011, 2012. и 2013.) са мишљењем овлашћеног ревизора, ако такво мишљење постоји. Ако понуђач није субјект ревизије у складу са прописима државе у којој има седиште, дужан је да уз билансе достави Изјаву, дату под материјалном и кривичном одговорношћу, да није субјект ревизије за наведене године.

  - потврда или мишљење или исказ банке или друге специјализоване институције у складу са прописима државе у којој има седиште, о понуђачевој блокади рачуна за период од претходна 3 месеца пре дана објављивања позива (12.10.2014. године – 12.01.2015. године).

Докази довољног  техничког капацитета:

- Фотокопија сертификата о акредитацији лабораторије за конструкције, за материјале (минерална везива (цемент, креч, електрофилтерски пепео, шљаку, камен, камене агрегате, бетон), за механику тла, за коловозне конструкције, акредитоване код АТС према СРПС ISO 17025 или важећи уговор закључен са акредитованом лабораторијом за конструкције, за материјале (минерална везива (цемент, креч, електрофилтерски пепео, шљаку, камен, камене агрегате, бетон), за механику тла, за коловозне конструкције, акредитоване код АТС према СРПС ISO 17025.

Докази довољног  пословног  капацитета:

- Фотокопија сертификата АТС, према СРПС EN 17065, да је понуђач сертификационо тело за обављање послова сертификације производа – цемент (пепео), додаци бетону, бетонски префабрикати (бетонске цеви), фракционисани камени агрегат, односно важећи уговор о пружању услуге, закључен са сертификационим телом за обављање послова сертификације производа – цемент (електрофилтерски пепео), додаци бетону, бетонски префабрикати (бетонске цеви), фракционисани камени агрегат, акредитованим код АТС према СРПС EN 17065,

- Фотокопије лиценци за државне путеве првог и другог реда, путне објекте и саобраћајне прикључке на ове путеве и граничне прелазе: П131Г2 – пројекти саобраћајница, П132Г1 – пројекти грађевинских конструкција,

- Референтна листа понуђача са потврдом/потврдама претходног наручиоца о завршеној изради научно-истраживачког рада, студија, пројеката и техничке контроле из предметне области (образац 12 и 12.1).

У случају сумње у истинитост достављених података, наручилац задржава право провере релевантних доказа. Уколико наручилац утврди да је понуђач приказивао нетачне податке, понуда тог понуђача се сматра неприхватљивом.

4.4	Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове финансијског, пословног и техничког капацитета из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове финансијског, пословног, техничког и капацитета из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу oвим одељком конкурсне документације.

4.5	Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању својих понуда изричито наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву - Образац 13. из конкурсне документације.

Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, односно подизвођач, у своје име.

4.6	Начин достављања доказа

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужaн да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 4) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин

Сви запослени које је понуђач навео у својој понуди, морају бити ангажовани у извршењу набавке, а по извршеном избору најповољније понуде и додели уговора.

- ДЕО 5.     УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

- Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

- Понуда са свим прилозима мора бити сачињена, на српском језику. Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски и оверен од стране овлашћеног преводиоца/тумача

- Ако понуда са свим прилозима није сачињена на српском језику, биће одбијена као неприхватљива.

- 5.2. НАЧИН И РОК ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач подноси понуду која мора бити повезана тако да се листови не могу раздвојити са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, лично или поштом, у затвореној и запечаћеној коверти, тако да се са сигурношћу може закључити да се први пут отвара на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Србија, Улица  Балканска 13, писарница, са назнаком: Услугa  израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, ЈН број 91/14/ДСИ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 12.02.2015. године до 11,00 часова.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Благовременим се сматрају понуде које су примљене и оверене печатом пријема у писарници Наручиоца, најкасније до 11,00 часова, у року  од  30 (словима: тридесет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, без обзира на начин на који су послате, односно до 12.02.2015. године.

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву и конкурсној документацији, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Комисија за јавне набавке ће благовремено поднете понуде јавно отворити дана 12.02.2015. године у 11,15 часова у просторијама Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд, Улица Балканска 13, сала на другом спрату.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писмено овлашћење за учествовање у овом поступку (а не само овлашћење за присуствовање), издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

Понуда мора да садржи све наведене и тражене податке из Обрасца Понуде (Део 6., Образац број 4 ове конкурсне документације), а у складу са техничким карактеристикама услуга (Део 3 ове конкурсне документације).

- 5.3. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија).

- 5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

- 5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Србија, Балканска 13,  писарница,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку: Услугa  израде  студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, ЈН број 91/14/ДСИ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку: Услугa  израде  студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, ЈН број 91/14/ДСИ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку: Услугa  израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, ЈН број 91/14/ДСИ - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку: Услугa  израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, ЈН број 91/14/ДСИ - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Део 6. Образац 4. ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Понуђач је обавезан да у пoнуди нaвeдe дa ли ћe извршeњe jaвнe нaбaвкe дeлимичнo пoвeрити пoдизвoђaчу и дa нaвeдe у свojoj пoнуди, прoцeнaт укупнe врeднoсти нaбaвкe кojи ћe пoвeрити пoдизвoђaчу, a кojи нe мoжe бити вeћи oд 50% кao и дeo прeдмeтa нaбaвкe кojи ћe извршити прeкo пoдизвoђaчa.

Aкo пoнуђaч у пoнуди нaвeдe дa ћe дeлимичнo извршeњe нaбaвкe пoвeрити пoдизвoђaчу, дужaн je дa нaвeдe нaзив пoдизвoђaчa, a укoликo угoвoр измeђу нaручиoцa и пoнуђaчa будe зaкључeн, тaj пoдизвoђaч ћe бити нaвeдeн у угoвoру.

Пoнуђaч je дужaн дa нaручиoцу, нa њeгoв зaхтeв, oмoгући приступ кoд пoдизвoђaчa рaди утврђивaњa испуњeнoсти услoвa.

Пoнуђaч, oднoснo дoбaвљaч у пoтпунoсти oдгoвaрa нaручиoцу зa извршeњe oбaвeзa из пoступкa jaвнe нaбaвкe, oднoснo зa извршeњe угoвoрних oбaвeзa, бeз oбзирa нa брoj пoдизвoђaчa.

Пoнуђaч нe мoжe aнгaжoвaти кao пoдизвoђaчa лицe кoje ниje нaвeo у пoнуди, у супрoтнoм нaручилaц ћe рeaлизoвaти срeдствo oбeзбeђeњa и рaскинути угoвoр, oсим aкo би рaскидoм угoвoрa нaручилaц прeтрпeo знaтну штeту.

У  том  случajу Нaручилaц ће oбaвeстити oргaнизaциjу нaдлeжну зa зaштиту кoнкурeнциje.

Пoнуђaч мoжe aнгaжoвaти кao пoдизвoђaчa лицe кoje ниje нaвeo у пoнуди, aкo je нa стрaни пoдизвoђaчa нaкoн пoднoшeњa пoнудe нaстaлa трajниja нeспoсoбнoст плaћaњa, aкo тo лицe испуњaвa свe услoвe oдрeђeнe зa пoдизвoђaчa и укoликo дoбиje прeтхoдну сaглaснoст нaручиoцa.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

5.8. ЗАЈЕДНИЧКA ПОНУДA

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Такође, у овом споразуму треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведеним у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Услове у вези са капацитетима (финансијски, пословни, технички), у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца 13. који попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

- 5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Прихватљив начин плаћања, за Наручиоца је:

- 40% од уговорене цене, након завршетка фазе 1 (тачке 2.1.1 – 2.1.3 Програмског задатка) и достављеног фазног Извештаја и фактуре испостављене на основу одобреног фазног Извештаја, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.

- 20% од уговорене вредности уговора након завршетка фазе 2  (тачке  2.1.4 – 2.1.6 Програмског задатка) и достављеног фазног Извештаја и фактуре испостављене на основу одобреног фазног Извештаја, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.

- 20% од уговорене вредности уговора након завршетка фазе 3  (тачка 2.2 Програмског задатка) и достављеног фазног Извештаја и фактуре испостављене на основу одобреног фазног Извештаја, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.

- 10% од уговорене вредности уговора након завршетка фазе 4  (тачка 2.3 Програмског задатка) и достављеног фазног Извештаја и фактуре испостављене на основу одобреног фазног Извештаја, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.

- 10% од уговорене вредности услуга биће плаћено по усвајању Коначног извештаја и прихватању студије као финалног уговорног производа од стране Стручног савета ЈП ЕПС, најкасније у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре испостављене по том основу.

Ако понуђач понуди други начин плаћања, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок извршења услуге

У предметној јавној набавци, рок извршења услуге је предвиђен као услов за учестовање у поступку и подразумева да услуга мора бити извршена у року не дужем од 365 (словима: тристашездесетпет) календарских дана.

Ако понуђач понуди рок извршења услуге дужи од 365 (словима: тристашездесетпет) календарских дана, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Понуђач је дужан да реализује активности на извршењу задатака пројекта по фазама и о њима састави релевантне фазне извештаје које доставља на оверу Наручиоцу ради испуњења циљева програмског задатка. Понуђач ће предложити оквирни временски период за извршење задатака пројекта по фазама уз обавезу да по спроведеним фазама достави наручиоцу коначани извештај.

Рок за почетак извршења услуге је најкасније 3 дана од дана обостраног потписивања уговора и достављеног средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

ТЕРМИН ПЛАН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

У оквиру посебног прилога потребно је да понуђач дефинише и Термин план извршења услуга по фазама пројекта (Образац 9. из конкурсне документације).

Ако понуђач у понуди не достави Термин план, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- СПИСАК ЛИЦА  АНГАЖОВАНИХ  У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ  КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

У оквиру посебног прилога потребно је да понуђач дефинише и списак лица које ће ангажовати за извршење услуге, област коју ангажовано  лице покрива као и функцију коју обавља у вези предметне набавке (Образац 10. из конкурсне документације).

Ако понуђач у понуди не достави Списак лица ангажованих у извршењу услуге која је предмет набавке, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза.

Понуђена цена мора бити фиксна.

У Обрасцу “Структура цене“ (Образац 11. из конкурсне документације) треба исказати структуру цене, као обрачун трошкова који се надокнађују, док у Обрасцу понуде (Образац 4. из конкурсне документације) треба исказати укупну понуђену цену.

Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

У предметној јавној набавци цена је предвиђена као елемент критеријума за оцењивање понуда.

5.11. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА, ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА

Понуђачи могу благовремено добити исправне податке о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању и  условима рада на следећим адресама:

*Пореске обавезе: Министарство финансија  - Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs;

*Заштита животне средине: Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса www.mpzzs.gov.rs ;

*Заштита при запошљавању и условима рада: Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; интернет адреса www.minrzs.gov.rs.

5.12.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди, који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију, која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису доступни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за избор најповољније понуде.

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

У вези са припремом понуде понуђачи могу тражити додатна објашњења у писаном облику, и то најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда, слањем дописа на е-mail: gordana.djurbabic @eps.rs

Наручилац ће, у року од  3 дана по пријему таквог захтева, e-mail-oм одговорити понуђачу и ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

Забрањено је и неће се давати информације телефоном.

5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда, наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама, који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора, дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео, или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача, уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

На основу донетих закључака у складу са чланом 83. Закона, Управа за јавне набавке води списак негативних референци који објављује на Порталу јавних набавки.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза.

Као додатно обезбеђење, у овом случају, изабрани понуђач је у обавези, у тренутку закључења уговора, да наручиоцу поднесе оригинал, неопозиву, безусловну и на први позив плативу банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини 15% понуђене цене (вредности уговора), без ПДВ, са трајањем најмање 60 (шездесет) дана дуже од дана одређеног за коначно извршење посла.

5.16. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће донети применом критеријума „најнижа цена“.

5.17.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве дат у делу 6. Образац 13. ове конкурсне документације).

5.18.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail gordana.djurbabic@eps.rs или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца, најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца, пре отварања понуда, на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком за јавну набавку услуга 91/14/ДСИ, корисник: буџет Републике Србије.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

  - РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## 5.20 НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.21 СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Сагласно чл. 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12) и чл.12. „Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки“ приликом закључења уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана потписивања  Уговора треба доставити као средство финансијског обезбеђења:

- Бланко соло меницу за добро извршење посла, која мора бити

- издата на износ 10% од укупне вредности уговора без ПДВ,

- издата са клаузулом „без протеста“,

- потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника,

- попуњена без датума доспећа

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11);

- менично писмо-овлашћење којим се овлашћује Наручилац да може безусловно, неопозиво и без протеста покренути поступак наплате на износ 10% од укупне вредности уговора без ПДВ и то дo истeкa рoкa oд 60 дaнa oд угoвoрeнoг рoкa зa пружaњe услугa, a дa eвeнтуaлни прoдужeтaк тoг рoкa  имa зa пoслeдицу и прoдужeњe рoкa вaжeњa мeницe  и мeничнoг oвлaшћeњa зa исти брoj дaнa зa кojи ћe бити прoдужeн рoк зa извршење oбaвeзa пo угoвoру и то коришћењем Обрасца меничног писма-овлашћења који је дат у прилогу ове Конкурсне документације и чини њен саставни део;

- копију картона депонованих потписа oвeрeну нa дaн издaвaњa мeницe oд стрaнe бaнкe кojу je нaвeo у мeничнoм oвлaшћeњу;

- копију ОП обрасца сa вaжeћим пoдaцимa o лицимa кoja су oвлaшћeнa зa пoтпис мeницe;

- овлашћење законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и

- Оверан зaхтeв пословној банци зa рeгистрaциjу мeницe у Рeгистaр мeницa и oвлaшћeњa Нaрoднe бaнкe Србиje.

или

- Гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач је дужан да Наручиоцу доставити неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% вредности уговора без ПДВ.

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за коју је понуђач добио негативну референцу, наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњење уговорних обавеза. У том случају банкарска гаранција за добро извршење посла износи 15% вредности уговора без ПДВ.

Наведену банкарску гаранцију понуђач предаје приликом закључења уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана потписивања  Уговора.

Банкарска гаранција за добро извршење посла мора трајати најмање 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока извршења посла, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору.

Ако понуђач подноси банкарску гаранцију стране банке, та банка мора имати најмање додељен кредитни рејтинг коме одговара ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

У случају да понуду даје група понуђача, средство финансијског обезбеђења доставља понуђач из групе  понуђача који је одређен у заједничком споразуму групе понуђача да даје средство обезбеђења.

У случају да понуђач не испуни преузете уговорне обавезе, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

ДЕО 6. ОБРАСЦИ

Образац 1

# ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |  |
| Матични број понуђача: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Лице одговорно за потписивање уговора: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Уколико понуђачи наступају у заједничкој понуди, овај образац попуњава Лидер – носилац посла.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

Образац 2

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број (ПИБ): |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Одговорно лице: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. Образац попунити за сваког подизвођача.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

Образац 3

# ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адреса: |  |  |
| Лице за контакт: |  |  |
| Е-пошта: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Телефакс: |  |  |
| Порески број (ПИБ): |  |  |
| Матични број: |  |  |
| Шифра делатности: |  |  |
| Број рачуна и назив банке: |  |  |
| Одговорно лице: |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомене: Образац се попуњава када група понуђача подноси заједничку понуду. Образац попунити за сваког члана групе понуђача.

Уколико страни понуђач није у могућности да наведе неки од тражених података на прописаном месту може уписати „није применљиво“.

Образац 4

# ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Назив понуђача ___________________________

Адреса понуђача __________________________

Број дел. протокола понуђача _________________

Датум: __________  године

Место: _________________

(у случају заједничке понуде уносе се подаци за Носиоца посла)

На основу позива за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга израде  студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, објављеног дана 13.01.2015. године на Порталу јавних набавки, подносимо

П О Н У Д У

У складу са траженим захтевима и условима утврђеним позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, испуњавамо све услове за извршење јавне набавке услуга.

| БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 91/14/ДСИ |
| --- | --- |

| НАЗИВ И СЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА МАТИЧНИ БР. ПОНУЂАЧА |  |
| --- | --- |
| ДЕЛАТНОСТ ПОНУЂАЧА (шифра) |  |

| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА (ПОТПИСНИК УГОВОРА) |  |
| --- | --- |

| НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ (заокружити) | - самостално - заједничка понуда - са подизвођачем |
| --- | --- |
| ЛИДЕР-НОСИЛАЦ ПОСЛА |  |
| НАЗИВ, СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ОСТАЛИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ ПОДИЗВОЂАЧА |  |

| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЛИЦА ЗА КОНТАКТ |  |
| --- | --- |

| БРОЈ ТЕЛЕФОНА |  |
| --- | --- |

| БРОЈ ТЕЛЕФАКСА |  |
| --- | --- |
| (Е-МАIL) |  |
| ПИБ |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ |  |

УКУПНА ЦЕНА УСЛУГЕ  ___________________________(RSD/EUR) (словима: ___________) без пореза на додату вредност. напомена: уписати: динара или евра

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ ______________________ (навести рок извршења)

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: _________________________________________________

(понуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда)

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача: ______________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Место и датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Образац 5.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96 и Зaкoнa o плaтнoм прoмeту 31/2011 Сл.гл.РС ) и тачке 1., 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:	Пун назив  и седиште:

ПИБ:	 Матични број:

Текући рачун:	код:	(назив банке),

и з д а ј е

МЕНИЧНО ПИСМО - ОВЛАШЋЕЊЕ

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa

Предајемо вам 1 (једну) потписану и оверену, бланко  соло  меницу, серијски                 бр._________________ као средство финансијског обезбеђења и овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, као Повериоца, да предату меницу може попунити до максималног износа  од ___________________ динара, (и  словима  ___________________динара), по Уговору о_____________________________________ (навести предмет уговора), бр._____ од _________(заведен код Корисника - Повериоца) и бр._______ од _________(заведен код дужника) као средство финансијског обезбеђења за добро извршења посла у вредности од 10% уговорене вредности услуге уколико ________________________(назив дужника), као дужник не изврши уговорене обавезе у уговореном року.

Издата Бланко соло меница серијски број _________________ може се поднети на наплату у року доспећа  утврђеном  Уговором бр. ___________ од _________ године (заведен код Корисника-Повериоца)  и бр. _____________ од	 године (заведен код дужника) т.ј. најкасније до истека рока од 60 (шездесет) дана дана од уговореног рока реализованих услуга с тим да евентуални продужетак рока за завршетак реализације услуга има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак услуга.

Овлашћујемо Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Београд, као Повериоца да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих хартија од вредности бланко соло менице, безусловно и нeопозиво, без протеста и трошкова. вансудски ИНИЦИРА наплату - издавањем налога за наплату на терет текућег рачуна Дужника бр.______ код __________________ Банке а у корист текућег рачуна Повериоца бр. 160-700-13 код Banka Intesa.

Меница је важећа и у случају да у току трајања реализације наведеног уговора дође до: промена лица овлашћених за заступање правног лица, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање  Дужника _____________________(унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо - овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за Повериоца, а 1 (један) задржава Дужник.

Место и датум издавања Овлашћења:                 	     ДУЖНИК-ИЗДАВАЛАЦ    МЕНИЦЕ

________________________________                                       ______________________________

Потпис овлашћеног лица

Прилог:

- копија картона депонованих потписа оверена на дан издавања менице и меничног писма,

- ОП образац  законског заступника  и

- захтев за регистрацију менице у Регистар меница и овлашћења НБС.

Образац 6

#### Трошкови припреме понуде

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Образац 7

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећу

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача

(лидера групе  - носиоца посла у заједничкој понуди)

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

(заједничку) понуду у отвореном поступку, ЈН број 91/14/ДСИ Наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

- Образац 8

## УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У вези са  Позивом за подношење понуда јавну набавку услуге израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, у отвореном поступку, објављеног дана 13.01.2015. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, изјављујемо да наступамо са подизвођачем/подизвођачима и у наставку наводим његово/њихово учешће по вредности:

- у понуди подизвођач ____________________ (навести назив подизвођача) учествује у извршењу следећих активности:___________________________

______________________________________________________________,

- у понуди подизвођач ____________________ (навести назив подизвођача) учествује у извршењу следећих активности: ___________________________

______________________________________________________________,.

- у понуди подизвођач ____________________ (навести назив подизвођача) учествује у извршењу следећих активности: ___________________________

______________________________________________________________,.

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомена: Образац се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

Образац 9

# ТЕРМИН ПЛАН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

| N° | Активност1 | Месеци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1	Назначити све главне активности које су утврђене у пројектном задатку, укључујући достављање извештаја и остале активности

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

- Образац 10

- СПИСАК ЛИЦА  АНГАЖОВАНИХ  У ИЗВРШЕЊУ УСЛУГЕ  КОЈА ЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

| Редни бр. | Име и презиме | Квалификација /звање | Област коју покрива и функција коју обавља у вези предметне набавке |
| --- | --- | --- | --- |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

- Образац 11

# СТРУКТУРА ЦЕНЕ

I Цена и квалификациона структура извршилаца који се ангажује у извршењу предметне набавке:

| Р.бр. | Име и презиме | Квалификација /звање | Време ангажовања (радни сат) | Цена ангажовања по радном сату | Укупна цена ангажовања |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупно I: |  |  |  |  |  |

II Фиксни трошкови:

| Р.бр. | Назив | Износ |
| --- | --- | --- |
| Укупно II: |  |  |

У к у п н а  ц е н а: I + II =

ПДВ =

У к у п н а  ц е н а  с а  ПДВ =

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Упутство:

Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у Образац структура цене.

- Образац 12

# РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА ПОНУЂАЧА

| Ред. бр. | Назив и седиште наручиоца и контакт телефон и лице | Држава у којој је услуга извршена | Период у којем је извршена услуга | Назив, опис и вредност извршене услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Понуђач: |
| --- | --- | --- |

Напомена: У Обрасцу 12. Референтна листа понуђача се по редним бројевима наводе реализоване извршене услуге које су у складу са захтевима из конкурсне документације. Свака услуга мора бити потврђена достављањем одговарајуће потврде о извршеним услугама понуђача ранијег наручиоца, у складу са Обрасцем 12.1.

Уколико су у Обрасцу 12. Референтна листа понуђача наведене услуге које нису потврђене достављањем одговарајуће потврде или уколико дата потврда не садржи све што је тражено конкурсном документацијом, таква референце се неће узимати у обзир.. Ради лакшег утврђивања везе између Обрасца 12.1. Потврда о извршеним услугама понуђача и Обрасца 12. Референтна листа понуђача, пожељно је да понуђач на свакој потврди у горњем левом углу наведе редни број референце из Обрасца 12. Референтна листа понуђача.

Образац 12.1

## ПОТВРДА О ИЗВРШЕНИМ УСЛУГАМА ПОНУЂАЧА

| Назив Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Телефон, факс, е mail |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Овлашћено лице и функција код Наручиоца |  |

С Т Р У Ч Н А  Р Е Ф Е Р Е Н Ц А

Понуђач ____________________________________________________је за нас извршио услуге ___________________________________________које су обухватале _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(прецизирати врсту, опис услуге; мишљење наручиоца о квалитету извршених услуга и поштовању уговорних обавеза и рока за извршење од стране понуђача)

у периоду од ________ године до _________ године, те истог препоручујемо вама.

Укупна вредност извршених услуга је износила __________________________.

Место вршења услуга је _____________________________________________.

Референца се издаје на захтев ______________________________________ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке услугa израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, ЈН бр. 91/14/ДСИ за коју је Позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 13.01.2015. године, и у друге сврхе се не може користити.

Место: _________________

Датум: _________________

Да су подаци тачни, својим потписом и печатом потврђује,

Овлашћено лице Наручиоца

_____________________

(потпис и печат)

Образац 13.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12) дајемо следећу

И З Ј А В У

У својству ____________________

(уписати: понуђача, члана групе понуђача, подизвођача)

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

| Датум: | М.П. | Понуђач/подизвођач: |
| --- | --- | --- |

Образац 14.

- МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

- НАРУЧИЛАЦ: „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋE „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд, Улица царице Милице 2, Република Србија, матични број: 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа, а.д. Београд, које заступа законски заступник Александар Обрадовић, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

- ПРУЖАЛАЦ УСЛУГЕ: _________________ из ________, ул. ____________, бр.____, матични број: ___________, ПИБ: ___________, Текући рачун _________________код банке, кога заступа __________________, _____________, (као лидер у име групе понуђача, [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде] (у даљем тексту: Пружалац услуге)

(у даљем тексту заједно: уговорне стране)

закључиле су у Београду,

УГОВОР

О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

имајући у виду: [напомена: не попуњава понуђач]

- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке, сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама, за јавну набавку услуга, број 91/14/ДСИ;

- да је позив за подношење понуда у вези предметне јавне набавке објављен на Порталу јавних набавки дана 13.01.2015. године, као и на интернет страници Наручиоца;

- да Понуда Пружаоца услуге у отвореном поступку, која је заведена у ЈП ЕПС под бројем _____________ од _____ 2014. године, у потпуности одговара захтеву Наручиоца из позива за подношење понуда и Конкурсној документацији;

- да је Наручилац, на основу Понуде Пружаоца услуге и Одлуке о додели уговора, изабрао Пружаоца услуге за реализацију услугa израде студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза.

Члан 1.

Пружалац услуге се обавезује да за потребе Наручиоца изврши услугу израде  студије: „Примена летећег пепела у путоградњи – израда техничких услова кроз изградњу саобраћајница“ - I фаза, у свему према захтеву садржаном у Конкурсној документацији и Понуди Пружаоца услуге из Прилога 3, Опису и врсти услуга и спецификацији активности које су детаљно наведене у Прилогу 2 и у складу са Термин планом из Прилога 4, који чине саставни део овог уговора, а Наручилац се обавезује да плати уговорену вредност за извршене услуге Пружаоцу услуге.

Члан 2.

Укупна вредност услуга из члана 1. овог уговора износи __________ (словима:) RSD, без ПДВ.

Уговорена вредност из става 1. овог члана увећава се за порез на додату вредност, у складу са релевантном законском регулативом.

Цена је фиксна, тј. не може се мењати за све време извршења предметне услуге.

У цену су урачунати сви трошкови које Пружалац услуга има у реализацији уговора.

Члан 3.

Овај уговор и његови прилози 1. до 7. су сачињени на српском језику.

На овај уговор примењују се закони Републике Србије. У случају спора, меродавно право је право Републике Србије, поступак се води на српском језику.

Члан 4.

Адресе Уговорних страна су следеће:

Наручилац:		Јавно предузеће „Електропривреда Србије“

Адреса:		Улица царице Милице 2

11000 Београд

Пружалац услуге:	__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

[напомена: у случају заједничке понуде наводе се лидер и чланови]

Подизвођач: 	_________________________________________

[напомена: наводи се у случају понуде са подизвођачем]

Овлашћени представници за праћење реализације услуга из члана 1. овог уговора су:

- за Наручиоца: Михајло Гаврић, дипл.инж,  као председник Радне групе за праћење реализације услуга

- за Пружаоца услуге: ________________________

Члан 5.

Пружалац услуге се обавезује да Наручиоцу, у току реализације овог уговора, достави следеће:

- Фазни извештај и фазну фактуру

- Коначни извештај, студију и коначну фактуру.

Фазни извештај из претходног става  обавезно садржи: преглед активности извршених у фазама пројекта, фазни уговорни производ и оквирни преглед преосталих активности до краја извршења Уговора, све према Прилогу 2.

Коначни  извештај из претходног става  обавезно садржи: преглед свих  извршених  активности и фазно одобрених испоручених уговорних производа и финални уговорни производ.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуга плати извршене услуге

на следећи начин:

- 40% од уговорене цене, након завршетка фазе 1 (тачке 2.1.1 – 2.1.3 Програмског задатка) и достављеног фазног Извештаја и фактуре испостављене на основу одобреног фазног Извештаја, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.

- 20% од уговорене вредности уговора након завршетка фазе 2  (тачке  2.1.4 – 2.1.6 Програмског задатка) и достављеног фазног Извештаја и фактуре испостављене на основу одобреног фазног Извештаја, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.

- 20% од уговорене вредности уговора након завршетка фазе 3  (тачка 2.2 Програмског задатка) и достављеног фазног Извештаја и фактуре испостављене на основу одобреног фазног Извештаја, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.

- 10% од уговорене вредности уговора након завршетка фазе 4  (тачка 2.3 Програмског задатка) и достављеног фазног Извештаја и фактуре испостављене на основу одобреног фазног Извештаја, у року од 30 дана од дана пријема фактуре.

- 10% од уговорене вредности услуга биће плаћено по усвајању Коначног извештаја и прихватања студије као финалног уговорног производа од стране Стручног савета ЈП ЕПС, најкасније у року од 45 дана од дана пријема исправне фактуре испостављене по том основу.

Члан 7.

Пружалац услуге доставља Наручицу потписан фазни извештај о реализованим услугама потписан од стране овлашћеног лица Пружаоца услуге у три примерка.

Наручилац има право да, након пријема фазног извештаја, достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуге или достављени фазни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуге је дужан да поступи по писаним примедбама Наручиоца у року који у зависности од обима примедби одређује Наручилац у тексту примедби.

Уколико Пружалац услуге у року који одреди Наручилац не поступи по примедбама из неоправданих разлога, Наручилац има право да наплати средство обезбеђења дато на име доброг извршења посла или једнострано раскине уговор.

Уколико Наручилац не достави примедбе или одобрење, сматраће се да нема примедби и да Пружалац услуге може испоставити фактуру за део услуге коју је реализовао.

Пружалац услуге доставља Наручиоцу факутуру за део услуге који је реализовао по прихваћеном фазном извештају у року од осам дана од дана пријема одобрења Наручиоца у писаном облику.

Фактура Пружаоца услуге се неће сматрати достављеном Наручиоцу и неће обавезивати Наручиоца на плаћање, ако је Пружалац услуге извршио доставу фактуре пре одобравања фазног извештаја о извршеним услугама од стране овлашћеног представника Наручиоца.

Члан 8.

Након реализације свих активности, утврђених Прилогом 2. овог уговора, Пружалац услуге доставља Наручиоцу Коначни извештај и студију као финални уговорни производ.

Наручилац има право да, након  пријема Коначног извештаја о реализацији свих активности, утврђених Прилогом 2. овог уговора,  достави примедбе у писаном облику на исти Пружаоцу услуге или достављени Коначни извештај прихвати и одобри у писаном облику.

Пружалац услуге је дужан да поступи по писаним примедбама Наручиоца у року који у зависности од обима примедби одређује Наручилац у тексту примедби.

Уколико Пружалац услуге у року који одреди Наручилац не поступи по примедбама из неоправданих разлога, Наручилац има право да наплати средство обезбеђења дато на име доброг извршења посла или једнострано раскине уговор.

Пружалац услуге доставља Наручиоцу фактуру у року од три дана од дана пријема одобрења Наручиоца из става 2. овог члана, у писаном облику.

Коначна исплата биће извршена по усвајању Коначног извештаја и прихватању студије  као финалног уговорног производа од стране Стручног савета ЈП ЕПС у року до 30 (тридесет) дана од дана пријема исправне фактуре, испостављене по том основу.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге врши исплату цене услуга у складу са извршеним активностима из Прилога 2. и 4. овог уговора, у роковима утврђеним у члану 6. и члану 8. овог уговора.

Све исплате по основу овог уговора биће извршене на рачун:

Рачун је: _____________________________

[напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабрани домаћи или страни Пружалац услуге, од статуса чланова групе понуђача, као и од начина на који је уређено плаћање Уговором о заједничком извршењу услуге]

Члан 10.

Пружалац услуге ће започети са реализацијом активности у вези са пружањем услуга најкасније десет дана од дана закључења овог уговора, у супротном овај уговор ће се сматрати раскинутим и Наручилац има право на накнаду штете.

Члан 11.

Рок за извршење услуга износи _______  узастопних календарских дана, почев од дана закључења Уговора.

Динамика и рокови реализације активности утврђених за поједине фазе из Прилога 2. дефинисани су Прилогом 4. овог уговора.

Члан 12.

Пружалац услуге је дужан да одреди извршиоце који ће пружати  услуге које су предмет овог уговора. Списак извршилаца у којем су наведене квалификације извршилаца и прецизно дефинисане активности које обављају у извршавању услуга, на који сагласност даје Наручилац, садржан је у Прилогу 5. који чини саставни део овог уговора.

Уколико се, током извршења услуга, појави оправдана потреба за заменом једног или више извршилаца, Пружалац услуге је дужан да истог/е замени другим извршиоцима са најмање истим стручним квалитетима и квалификацијама.

Било какве измене списка извршилаца из става 1. овог члана, као и било које друге промене у вези са извршиоцима услуга, претходно морају бити одобрене од стране Наручиоца у писаној форми.

Наручилац задржава право да затражи од Пружаоца услуге да замени било којег извршиоца услуга који не испуњава услове и/или не извршава савесно активности које су му поверене, као и из било ког другог разлога, а без посебног образложења.

Ако Пружалац услуге мора да повуче или замени било ког извршиоца услуга за време трајања овог уговора, све трошкове који настану таквом заменом сноси Пружалац услуге.

Члан 13.

Пружалац услуге је обавезан да у тренутку потписивања уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана потписивања овог Уговора,  као одложни услов из чл. 74.ст.2. ЗОО, преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења у износу од 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ, неопозиву, безусловну (без приговора) и на први позив наплативу банкарску гаранцију, која мора трајати најмање 60 (шездесет) дана дуже од уговореног рока извршења посла, а евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења гаранције за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору или бланко соло меницу, са клаузулом без протеста, потписану од стране законског заступника, са меничним овлашћењем, којим се овлашћује наручилац да може безусловно, неопозиво и без протеста покренути поступак наплате и то до истека рока од 60 дана од уговореног рока за пружање услуга, а да евентуални продужетак тог рока има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење обавеза по уговору, фотокопијом картона депонованих потписа, овереног од стране банке која је наведена у меничном овлашћењу на дан издавања менице и меничног овлашћења, ОП обрасцем са вежећим подацима о лицима која су овлашћена за потпис менице, овлашћењем законског заступника потписнику менице да може потписати меницу у случају да исту не потпише законски заступник и захтевом пословној банци за регистацију менице у Регистар меница и овлашћења НБС.

Уговорне стране су сагласне, да Наручилац може, без било какве претходне сагласности Пружаоца услуге, поднети на наплату средство финансијског обезбеђења из става 1. овог члана, у случају да пружалац услуге не изврши у целости или неблаговремено, делимично или неквалитетно  изврши било коју од уговорених услуга.

Члан 14.

Пружалац услуге и извршиоци који су ангажовани на извршавању услуга које су предмет овог уговора, дужни су да чувају поверљивост свих података и информација садржаних у документацији, извештајима, техничким подацима и обавештењима, до којих дођу у вези са реализацијом услуга из Прилога 2. овог уговора и да их користе искључиво за обављање тих услуга.

Информације, подаци и документација које је Наручилац доставио Пружаоцу услуге у извршавању предмета овог уговора, Пружалац услуге не може стављати на располагање трећим лицима, без претходне писане сагласности Наручиоца.

Члан 15.

Пружалац услуге је дужан да у свим стручним стварима пружи услуге Наручиоцу у складу са прописима Републике Србије који се односе на предмет уговора и у складу са  својим целокупним знањем и искуством које поседује, као и да  обезбеди сва обавештења Наручиоцу о унапређењима и побољшањима, иновацијама и техничким достигнућима, која се односе на предмет овог уговора.

Пружалац услуге потврђује да је ималац права интелектуалне својине и да ће услугу која је предмет овог уговора извршавати уз поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и за исто сносити искључиву одговорност.

Накнаду за коришћење патената и права интелектуалне својине, као и одговорност за евентуалну повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси у целости Пружалац услуге.

Наручилац има право трајног и неограниченог коришћења свих уговорних производа, који су предмет овог уговора, без икакве посебне накнаде осим уговором предвиђене вредности и исто може да оствари - користи у зависним привредним друштвима чији је оснивач и привредним друштвима у којима је члан.

Члан 16.

Пружалац услуге се обавезује да презентира и стручно образложи све анализе, предлоге и решења, акта и друга документа које је припремио у реализацији услуга по овом уговору, пред Наручиоцем и трећим лицима које одреди Наручилац, а у вези свих питања која захтевају усклађивање конкретних решења.

Пружалац услуге се обавезује да на захтев Наручиоца припреми приступачне информације, ради упознавања запослених о резултатима анализа и припремљеним документима.

Члан 17.

Наручилац је дужан да Пружаоцу услуге током целокупног периода реализације предмета овог уговора, учини доступним све релевантне податке, документацију и информације којима располаже, а које су у вези са извршењем овог уговора.

Наручилац има право да затражи од Пружаоца услуга потребна образложења материјала које Пружалац услуга припрема у извршењу услуга, као и да затражи измене и допуне достављених материјала, како би се на задовољавајући начин остварио циљ уговореног предмета Уговора.

Наручилац се обавезује да, у складу са утврђеним роковима за извршење уговорених обавеза, информише Пружаоца услуга о резултатима разматрања материјала и докумената које је Пружалац услуга припремио током извршења овог уговора и оцени прихватљивост анализа, предлога, материјала и других докумената.

Члан 18.

Пружалац услуге се обавезује да ће предметну Студију – број примерака предати Наручиоцу у писаном облику  у 15 примерака и електронском издању, на магнетном медијуму (CD) у 20 примерака, а скраћени приказ  студије (извод) у 20 (двадесет) примерака. За сваки даљи примерак, наручен од стране Наручиоца, преко овог броја, Пружалац услуге ће наплатити стварне трошкове копирања, паковања и допремања.

Сваки примерак студије треба да садржи и текст програмског задатка, на српском језику

Члан 19.

Неважење било које одредбе овог уговора неће имати утицаја на важење осталих одредби уговора, уколико битно не утиче на реализацију овог уговора.

Члан 20.

Под дејством више силе се сматра случај који ослобађа од одговорности за извршавање свих или неких уговорених обавеза и за накнаду штете за делимично или потпуно неизвршење уговорених обавеза, за ону уговорну страну код које је наступио случај више силе, или обе уговорне стране када је код обе уговорне стране наступио случај више силе, а извршење обавеза које је онемогућено због дејства више силе, одлаже се за време њеног трајања.

Уговорна страна којој је извршавање уговорних обавеза онемогућено услед дејства више силе је у обавези да одмах, без одлагања, а најкасније у року од 48 (четрдесетосам) часова, од часа наступања случаја више силе, писаним путем обавести другу уговорну страну о настанку више силе и њеном процењеном или очекиваном трајању, уз достављање доказа о постојању више силе.

За време трајања више силе свака уговорна страна сноси своје трошкове и ни један трошак, или губитак једне и/или обе уговорне стране, који је настао за време трајања више силе, или у вези дејства више силе, се не сматра штетом коју је обавезна да надокнади друга уговорна страна, ни за време трајања више силе, ни по њеном престанку.

Уколико деловање више силе траје дуже од 30 (тридесет) календарских дана, уговорне стране ће се договорити о даљем поступању у извршавању одредаба овог Уговора – одлагању испуњења  и о томе ће закључити анекс овог Уговора, или ће се договорити о раскиду овог Уговора, с тим да у случају раскида Уговора по овом основу – ни једна од уговорних страна не стиче право на накнаду било какве штете.

Члан 21.

У случajу прeкoрaчeњa рoкa из члaнa 11. oвoг угoвoрa кривицoм Пружaoцa услугa, исти je oбaвeзaн дa плaти пeнaлe oд 0,2 % днeвнo зa свaки дaн кaшњeњa, a нajвишe дo 10% укупнo угoвoрeнe врeднoсти без пореза на додату вредност.

Плaћaњe пeнaлa, из става 1 овог члана,  дoспeвa у рoку 10 дaнa oд дaнa пријема од стране Пружaoца услуге, фактуре Наручиоца испостављене по овом основу.

Члан 22.

Уговорне стране сагласне су да све неспоразуме  реше споразумно, у супротном уговарају надлежност стварно надлежног суда у Београду  или (Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Србије, уз примену њеног Правилника [напомена: коначан текст у Уговору зависи од тога да ли је изабран домаћи или страни Пружалац услуге]).

У случају спора примењује се материјално и процесно право Републике Србије, а поступак се води на српском језику.

Члан 23.

У случају колизије одредби овог уговора, текста Конкурсне документације, дате у прилогу 1. овог уговора и Понуде, најпре се примењују одредбе овог уговора, затим Конкурсне документације, а потом Понуде.

Члан 24.

На односе Уговорних страна и захтевани карактер и квалитет уговорног производа, који нису уређени овим уговором, примењују се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима и других закона, подзаконских аката, стандарда и техничких норматива Републике Србије – примењивих с обзиром на предмет овог уговора.

Члан 25.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници Уговорних страна, а ступа на правну снагу када Пружалац услуга достави средство обезбеђења за добро извршење посла, у свему у складу са чланом 13.  овог уговора.

Члан 26.

Саставни део овог уговора су:

Прилог број 1		Конкурсна документација;

Прилог број 2		Опис и врста услуге; (Део 3 Конкурсне документације)

Прилог број 3	Понуда Пружаоца услуге

Прилог број 4	Термин план извршења услуге; (Образац 10 Конкурсне док.)

Прилог број 5	Квалификациона структура извршилаца који ће бити ангажовани у извршењу услуга, са изјавама извршилаца о расположивости;

Прилог број 6	Структура цене; (Образац 12 Конкурсне док.)

Прилог број 7	Споразум о заједничком извршењу услуге, [напомена: биће наведено у тексту Уговора у случају заједничке понуде] .

Члан 27.

Овај уговор се закључује у  6 (шест) примерака. Свака Уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

За НАРУЧИОЦА				М.П.		        За ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

_______________                                                                 _____________________