# НАРУЧИЛАЦ

# Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Улица царице Милице бр.2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

бр. JNMV/1000/0477/2015

за набавку радова

«AДАПТАЦИЈА САНИТАРНИХ БЛОКОВА»

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01._____________-16 од __.04.2016. године)

Београд, април 2016.године

На основу члана 39. И 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01.83794/3-15 oд 25.12.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01.83794/4-15  oд 25.12.2015. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

бр. JNMV/1000/0477/2015

за набавку радова

«АДАПТАЦИЈА САНИТАРНИХ БЛОКОВА»

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.	4

2.1.     Врста радова	4

2.2.     техничке карактеристике	4

2.3.    Kвалитет,количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета	10

2.4.    Рок извођења радова	10

2.5.    Место извођења радова	10

2.6.    Евентуалне додатне услуге	10

3.	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ	10

4.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	11

4.1.	Упутство како се доказује испуњеност услова	14

4.2.	Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача	15

5.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА	16

5.1.	Резервни критеријум	16

6.	О Б Р А С Ц И	17

ОБРАЗАЦ 1.	17

ОБРАЗАЦ 2.	21

ОБРАЗАЦ 3.	97

ОБРАЗАЦ 4.	98

ОБРАЗАЦ 5.	99

OБРАЗАЦ 6.	100

ОБРАЗАЦ 6А.	101

ОБРАЗАЦ 7.	102

ОБРАЗАЦ 8.	104

ОБРАЗАЦ 9.	105

_  ОБРАЗАЦ 10.	106

7.	МОДЕЛ УГОВОРА	107

8.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	117

8.1.	Језик на којем понуда мора бити састављена	117

8.2.	Комуникација у поступку	117

8.3.	Начин састављања понуде	117

8.4.	Подношење понуда у партијама	118

8.5.	Обавезна садржина понуде	118

8.6.	Рок за подношење понуда и отварање понуда	118

8.7.	Начин подношења понуде	119

8.8.	Измена, допуна и опозив понуде	119

8.9.	Партије	119

8.10.	Понуда са варијантама	119

8.11.	Подношење понуде са подизвођачима	120

8.12.	Подношење заједничке понуде	120

8.13.	Понуђена цена	120

8.14.	Начин и услови плаћања	121

8.15.	Рок важења понуде	121

8.16.	Начин означавања поверљивих података у понуди	121

8.17.	Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа	121

8.18.	Накнада за коришћење патената	121

8.19.	Средства финансијског обезбеђења	122

8.20.	Додатне информације и објашњења	125

8.21.	Трошкови понуде	125

8.22.	Рок за доношење Одлуке о додели уговора	125

8.23.	Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке	125

8.24.	Разлози за одбијање понуде и обуставу поступка	126

8.25.	Негативне референце	126

8.26.	Увид у документацију	127

8.27.	Заштита права понуђача	127

8.28.	Закључивање уговора	128

8.29.	Измене током трајања уговора	128

# Укупан број страна:128

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Предмет јавне набавке | Набавка радова ## „Адаптација санитарних блокова“ |
| --- | --- |
| Опис сваке партије | Јавна набавка није формирана по партијама |

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

2.1.     Врста радова

Адаптација санитарних блокова, по спецификацији у Обрасцу структуре цене

  - Техничке карактеристике (спецификације)

Позиције су наведене у Обрасцу структуре цене.

Техничке карактеристике за Предмер 1:

| INVESTITOR: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", CARICE MILICE 2, BEOGRAD |  |  |  |  |
| OBJEKAT: |  |  |  |  |  |
|  | OBJEKAT JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, ulica Carice Milice broj 2, Beograd |  |  |  |  |
| LOKACIJA: |  |  |  |  |  |
|  | BEOGRAD, STARI GRAD, CARICE MILICE 2 (k.p.br.: 2168, k.o. Stari grad) |  |  |  |  |
| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA ADAPTACIJI SANITARNIH ČVOROVA |  |  |  |  |  |
| TIP CRM/pr_1 |  |  |  |  |  |
|  | OPŠTA NAPOMENA |  |  |  |  |
| Svi radovi, nabavljeni i ugrađeni materijal mora zadovoljiti važeće tehničke i druge propise za pojedine vrste radova i u svemu biti izvedeni prema odobrenoj investiciono – tehničkoj dokumentaciji. Izmene projekta mogu se vršiti samo po odobrenju projektanta i nadzornog organa. |  |  |  |  |  |
| Prijavu nadležnim organima o početku radova, kao i poziv za pregled i prijem završenih radova, izvođač je obavezan da izvrši blagovremeno o svom trošku i sastavi komisijski zapisnik u prisustvu nadzornog organa, odnosno predstavnika investitora. |  |  |  |  |  |
| Svaki rad i materijal koji se obračunava u pojedinim pozicijama ovog predračuna dotične pozicije obuhvata sve radove opisane pozicijom (ako to nije drugačije određeno), kao i sva ostala davanja i troškove, tako da se svaki deo i kompletan objekat predaje kvalitetno izrađen na funkcionalno ispravnu i sigurnu upotrebu, sa propisima regulisanim garantnim rokom i ostalim obavezama. |  |  |  |  |  |
|  | Ovaj predmer i predračun radova naročito obuhvata: |  |  |  |  |
| 1) nabavku i isporuku svog materijala navedenog u zasebnim pozicijama, kao i svog sitnog i nespecifiranog materijala potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu elemenata i opreme; |  |  |  |  |  |
| 2) ugrađivanje, u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama, u skladu sa važećim propisima i pravilima struke za kvalitetnu izradu; |  |  |  |  |  |
| 3) dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na pozicijama izvođenja radova, kao i svakodnevno čišćenje prostora na kome se izvode radovi; |  |  |  |  |  |
| 4) sav upotrebljeni materijal mora odgovarati SRPS standardima i biti prvoklasnog kvaliteta; pre ugradnje materijala, izvođač je obavezan da dostavi specifilaciju materijala sa pratećom atestnom dokumentacijom predstavniku investitora na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti investitora, izvođač pristupa ugradnji materijala. |  |  |  |  |  |
| 5) svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim SRPS propisima za predmetne vrste radova; |  |  |  |  |  |
| 6) cenom treba obuhvatiti, pored vrednosti svog upotrebljenog (specifiranog i nespecifiranog) materijala i cenu potrebne radne snage kao i sve druge troškove (transporta, radioničke izrade, obezbeđenja sertifikacione i prateće dokumentacije, i sl.); |  |  |  |  |  |
| 7) sva zahtevana atestna dokumentacija mora biti izdate od strane domaćih institucija akreditovanih za tu vrstu posla. |  |  |  |  |  |
|  | OVA OPŠTA NAPOMENA OBAVEZNA JE ZA SVAKU POZICIJU OVOG PREDMERA I PREDRAČUNA. |  |  |  |  |
|  | OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA |  |  |  |  |
| Predviđene radove izvesti u celosti prema opisu pojedinačnih stavki ovog predmera i predračuna, tehničkog opisa za pojedine grupe radova i opšteg tehničkog opisa. |  |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom svake pozicije obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one u pogodbenom predračunu budu konačne, i to naročito: |  |  |  |  |  |
|  | 1) MATERIJAL |  |  |  |  |
| Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog i pratećeg nespecificiranog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom, davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje itd. |  |  |  |  |  |
|  | 2) RAD |  |  |  |  |
| Pod cenom rada podrazumeva se sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih radnji i operacija svake pojedinačne pozicije predmera i predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih radova od štetnih uticaja koji mogu nastupiti za vreme građenja. |  |  |  |  |  |
|  | 3) POMOĆNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |
| Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu pozicije za čije izvođenje koje su neophodne, osim ako nije u opisu pojedinačne pozicije drugačije naznačeno. U cenu svake pozicije uračunati i demontaža skela nakon završenog posla. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, prilaze, razupiranje kod zemljanih radova, razne platforme (za potrebna prebacivanja zemlje kod većih dubina iskopa) i sl. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za pretpostavljeno vreme izvođenja radova itd. |  |  |  |  |  |
| Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu pozicije za koju je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja, razupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. U cenu pozicije betoniranja ulazi i kvašenje oplate pre betoniranja, odnosno negovanje betona kvašenjem i zaštitom od atmosferskih uticaja. Po završetku betoniranja, posle potrebnog vremena sva oplata se ima skinuti, očistiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i odneti sa gradilišta posle završetka radova. |  |  |  |  |  |
|  | 4) OSTALE TROŠKOVE I DAŽBINE |  |  |  |  |
| Na jediničnu cenu radne snage izvođač radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim načinom privređivanja (razni porezi, kamate, taksa, osiguranje, zarada, fondovi, osnovna sredstva, plate itd). Pored toga svojim faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad, i to: - sve higijensko-tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu objekta i okoline, kao što su ograde, mostovi, nadstrešnice, razni pomoćni i sanitarni objekti i dr.; - zaštitu postojećeg zelenila na gradilištu; - troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije, ako nije iz sopstvenog pogona; - čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka uz napomenu da se završno čišćenje obračunava kao posebna pozicija; - sva potrebna ispitivanja materijala i instalacija i pribavljanje odgovarajućih atesta, naročito za beton, cement, kreč, opeku, pesak, šljunak, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije, vodovoda i kanalizacije, svih elektroradova i ispravnosti istih; - uređenje građevinskog zemljišta i prostora oko objekta koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka, tragova prekopavanja i tragova pomoćnih objekata; - obezbeđenje uslova za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i instalatera; - eventualnu zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta ili izvođenje radova nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvođač je dužan da objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve oštećene delove od mraza i sl. i da pre nastavka radova iste popravi i dovede u red o svom trošku. |  |  |  |  |  |
|  | MERE I OBRAČUN KOLIČINA IZVEDENIH RADOVA |  |  |  |  |
| Ukoliko u pojedninačnim opisima pozicija nije dat način obračuna količine izvedenih radova pridržavati se u svemu važećih propisa i tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. |  |  |  |  |  |
|  | SVE ODREDBE OVIH OPŠTIH TEHNIČKIH USLOVA IMAJU SE SMATRATI SASTAVNIM DELOM OPISA SVAKE POJEDINAČNE POZICIJE OVOG PREDMERA I PREDRAČUNA |  |  |  |  |

Техничке карактеристике за Предмер 2:

| INVESTITOR: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", CARICE MILICE 2, BEOGRAD |  |  |  |  |
| OBJEKAT: |  |  |  |  |  |
|  | OBJEKAT JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, ulica Carice Milice broj 2, Beograd |  |  |  |  |
| LOKACIJA: |  |  |  |  |  |
|  | BEOGRAD, STARI GRAD, CARICE MILICE 2 (k.p.br.: 2168, k.o. Stari grad) |  |  |  |  |
| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA RENOVIRANJU SANITARNIH ČVOROVA |  |  |  |  |  |
| TIP CRM/ts_2 |  |  |  |  |  |
|  | OPŠTA NAPOMENA |  |  |  |  |
| Svi radovi, nabavljeni i ugrađeni materijal mora zadovoljiti važeće tehničke i druge propise za pojedine vrste radova i u svemu biti izvedeni prema odobrenoj investiciono – tehničkoj dokumentaciji. Izmene projekta mogu se vršiti samo po odobrenju projektanta i nadzornog organa. |  |  |  |  |  |
| Prijavu nadležnim organima o početku radova, kao i poziv za pregled i prijem završenih radova, izvođač je obavezan da izvrši blagovremeno o svom trošku i sastavi komisijski zapisnik u prisustvu nadzornog organa, odnosno predstavnika investitora. |  |  |  |  |  |
| Svaki rad i materijal koji se obračunava u pojedinim pozicijama ovog predračuna dotične pozicije obuhvata sve radove opisane pozicijom (ako to nije drugačije određeno), kao i sva ostala davanja i troškove, tako da se svaki deo i kompletan objekat predaje kvalitetno izrađen na funkcionalno ispravnu i sigurnu upotrebu, sa propisima regulisanim garantnim rokom i ostalim obavezama. |  |  |  |  |  |
|  | Ovaj predmer i predračun radova naročito obuhvata: |  |  |  |  |
| 1) nabavku i isporuku svog materijala navedenog u zasebnim pozicijama, kao i svog sitnog i nespecifiranog materijala potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu elemenata i opreme; |  |  |  |  |  |
| 2) ugrađivanje, u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama, u skladu sa važećim propisima i pravilima struke za kvalitetnu izradu; |  |  |  |  |  |
| 3) dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na pozicijama izvođenja radova, kao i svakodnevno čišćenje prostora na kome se izvode radovi; |  |  |  |  |  |
| 4) sav upotrebljeni materijal mora odgovarati SRPS standardima i biti prvoklasnog kvaliteta; pre ugradnje materijala, izvođač je obavezan da dostavi specifilaciju materijala sa pratećom atestnom dokumentacijom predstavniku investitora na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti investitora, izvođač pristupa ugradnji materijala. |  |  |  |  |  |
| 5) svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim SRPS propisima za predmetne vrste radova; |  |  |  |  |  |
| 6) cenom treba obuhvatiti, pored vrednosti svog upotrebljenog (specifiranog i nespecifiranog) materijala i cenu potrebne radne snage kao i sve druge troškove (transporta, radioničke izrade, obezbeđenja sertifikacione i prateće dokumentacije, i sl.); |  |  |  |  |  |
| 7) sva zahtevana atestna dokumentacija mora biti izdate od strane domaćih institucija akreditovanih za tu vrstu posla. |  |  |  |  |  |
|  | OVA OPŠTA NAPOMENA OBAVEZNA JE ZA SVAKU POZICIJU OVOG PREDMERA I PREDRAČUNA. |  |  |  |  |
|  | OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA |  |  |  |  |
| Predviđene radove izvesti u celosti prema opisu pojedinačnih stavki ovog predmera i predračuna, tehničkog opisa za pojedine grupe radova i opšteg tehničkog opisa. |  |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom svake pozicije obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one u pogodbenom predračunu budu konačne, i to naročito: |  |  |  |  |  |
|  | 1) MATERIJAL |  |  |  |  |
| Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog i pratećeg nespecificiranog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom, davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje itd. |  |  |  |  |  |
|  | 2) RAD |  |  |  |  |
| Pod cenom rada podrazumeva se sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih radnji i operacija svake pojedinačne pozicije predmera i predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih radova od štetnih uticaja koji mogu nastupiti za vreme građenja. |  |  |  |  |  |
|  | 3) POMOĆNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |
| Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu pozicije za čije izvođenje koje su neophodne, osim ako nije u opisu pojedinačne pozicije drugačije naznačeno. U cenu svake pozicije uračunati i demontaža skela nakon završenog posla. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, prilaze, razupiranje kod zemljanih radova, razne platforme (za potrebna prebacivanja zemlje kod većih dubina iskopa) i sl. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za pretpostavljeno vreme izvođenja radova itd. |  |  |  |  |  |
| Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu pozicije za koju je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja, razupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. U cenu pozicije betoniranja ulazi i kvašenje oplate pre betoniranja, odnosno negovanje betona kvašenjem i zaštitom od atmosferskih uticaja. Po završetku betoniranja, posle potrebnog vremena sva oplata se ima skinuti, očistiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i odneti sa gradilišta posle završetka radova. |  |  |  |  |  |
|  | 4) OSTALE TROŠKOVE I DAŽBINE |  |  |  |  |
| Na jediničnu cenu radne snage izvođač radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim načinom privređivanja (razni porezi, kamate, taksa, osiguranje, zarada, fondovi, osnovna sredstva, plate itd). Pored toga svojim faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad, i to: - sve higijensko-tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu objekta i okoline, kao što su ograde, mostovi, nadstrešnice, razni pomoćni i sanitarni objekti i dr.; - zaštitu postojećeg zelenila na gradilištu; - troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije, ako nije iz sopstvenog pogona; - čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka uz napomenu da se završno čišćenje obračunava kao posebna pozicija; - sva potrebna ispitivanja materijala i instalacija i pribavljanje odgovarajućih atesta, naročito za beton, cement, kreč, opeku, pesak, šljunak, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije, vodovoda i kanalizacije, svih elektroradova i ispravnosti istih; - uređenje građevinskog zemljišta i prostora oko objekta koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka, tragova prekopavanja i tragova pomoćnih objekata; - obezbeđenje uslova za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i instalatera; - eventualnu zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta ili izvođenje radova nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvođač je dužan da objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve oštećene delove od mraza i sl. i da pre nastavka radova iste popravi i dovede u red o svom trošku. |  |  |  |  |  |
|  | MERE I OBRAČUN KOLIČINA IZVEDENIH RADOVA |  |  |  |  |
| Ukoliko u pojedninačnim opisima pozicija nije dat način obračuna količine izvedenih radova pridržavati se u svemu važećih propisa i tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. |  |  |  |  |  |
|  | SVE ODREDBE OVIH OPŠTIH TEHNIČKIH USLOVA IMAJU SE SMATRATI SASTAVNIM DELOM OPISA SVAKE POJEDINAČNE POZICIJE OVOG PREDMERA I PREDRAČUNA |  |  |  |  |

Техничке карактеристике за Предмер 3:

| INVESTITOR: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAVNO PREDUZEĆE "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE", CARICE MILICE 2, BEOGRAD |  |  |  |  |
| OBJEKAT: |  |  |  |  |  |
|  | OBJEKAT JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, ulica Carice Milice broj 2, Beograd |  |  |  |  |
| LOKACIJA: |  |  |  |  |  |
|  | BEOGRAD, STARI GRAD, CARICE MILICE 2 (k.p.br.: 2168, k.o. Stari grad) |  |  |  |  |
| PREDMER RADOVA NA SANACIJI INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  |  |  |
|  | OPŠTA NAPOMENA |  |  |  |  |
| Svi radovi, nabavljeni i ugrađeni materijal mora zadovoljiti važeće tehničke i druge propise za pojedine vrste radova i u svemu biti izvedeni prema odobrenoj investiciono – tehničkoj dokumentaciji. Izmene projekta mogu se vršiti samo po odobrenju projektanta i nadzornog organa. |  |  |  |  |  |
| Prijavu nadležnim organima o početku radova, kao i poziv za pregled i prijem završenih radova, izvođač je obavezan da izvrši blagovremeno o svom trošku i sastavi komisijski zapisnik u prisustvu nadzornog organa, odnosno predstavnika investitora. |  |  |  |  |  |
| Svaki rad i materijal koji se obračunava u pojedinim pozicijama ovog predračuna dotične pozicije obuhvata sve radove opisane pozicijom (ako to nije drugačije određeno), kao i sva ostala davanja i troškove, tako da se svaki deo i kompletan objekat predaje kvalitetno izrađen na funkcionalno ispravnu i sigurnu upotrebu, sa propisima regulisanim garantnim rokom i ostalim obavezama. |  |  |  |  |  |
|  | Ovaj predmer i predračun radova naročito obuhvata: |  |  |  |  |
| 1) nabavku i isporuku svog materijala navedenog u zasebnim pozicijama, kao i svog sitnog i nespecifiranog materijala potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu elemenata i opreme; |  |  |  |  |  |
| 2) ugrađivanje, u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama, u skladu sa važećim propisima i pravilima struke za kvalitetnu izradu; |  |  |  |  |  |
| 3) dovođenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mesta na pozicijama izvođenja radova, kao i svakodnevno čišćenje prostora na kome se izvode radovi; |  |  |  |  |  |
| 4) sav upotrebljeni materijal mora odgovarati SRPS standardima i biti prvoklasnog kvaliteta; pre ugradnje materijala, izvođač je obavezan da dostavi specifilaciju materijala sa pratećom atestnom dokumentacijom predstavniku investitora na saglasnost. Po dobijanju saglasnosti investitora, izvođač pristupa ugradnji materijala. |  |  |  |  |  |
| 5) svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim SRPS propisima za predmetne vrste radova; |  |  |  |  |  |
| 6) cenom treba obuhvatiti, pored vrednosti svog upotrebljenog (specifiranog i nespecifiranog) materijala i cenu potrebne radne snage kao i sve druge troškove (transporta, radioničke izrade, obezbeđenja sertifikacione i prateće dokumentacije, i sl.); |  |  |  |  |  |
| 7) sva zahtevana atestna dokumentacija mora biti izdate od strane domaćih institucija akreditovanih za tu vrstu posla. |  |  |  |  |  |
|  | OVA OPŠTA NAPOMENA OBAVEZNA JE ZA SVAKU POZICIJU OVOG PREDMERA I PREDRAČUNA. |  |  |  |  |
|  | OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA |  |  |  |  |
| Predviđene radove izvesti u celosti prema opisu pojedinačnih stavki ovog predmera i predračuna, tehničkog opisa za pojedine grupe radova i opšteg tehničkog opisa. |  |  |  |  |  |
| Jediničnom cenom svake pozicije obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako da one u pogodbenom predračunu budu konačne, i to naročito: |  |  |  |  |  |
|  | 1) MATERIJAL |  |  |  |  |
| Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog, veznog i pratećeg nespecificiranog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratećim troškovima, utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom, davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje itd. |  |  |  |  |  |
|  | 2) RAD |  |  |  |  |
| Pod cenom rada podrazumeva se sav glavni i pomoćni rad svih potrebnih radnji i operacija svake pojedinačne pozicije predmera i predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zaštite izvedenih radova od štetnih uticaja koji mogu nastupiti za vreme građenja. |  |  |  |  |  |
|  | 3) POMOĆNE KONSTRUKCIJE |  |  |  |  |
| Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu pozicije za čije izvođenje koje su neophodne, osim ako nije u opisu pojedinačne pozicije drugačije naznačeno. U cenu svake pozicije uračunati i demontaža skela nakon završenog posla. Jedinična cena obuhvata obavezne ograde, zaštitne nadstrešnice, prilaze, razupiranje kod zemljanih radova, razne platforme (za potrebna prebacivanja zemlje kod većih dubina iskopa) i sl. Odgovarajuća pozicija radova cenom obuhvata prilaze i platforme za betoniranje konstrukcija, patose mešalica, amortizaciju skele i pomoćnih konstrukcija za pretpostavljeno vreme izvođenja radova itd. |  |  |  |  |  |
| Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu pozicije za koju je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja, razupiranja i ukrućenja, demontaža, čišćenje i slaganje. U cenu pozicije betoniranja ulazi i kvašenje oplate pre betoniranja, odnosno negovanje betona kvašenjem i zaštitom od atmosferskih uticaja. Po završetku betoniranja, posle potrebnog vremena sva oplata se ima skinuti, očistiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i odneti sa gradilišta posle završetka radova. |  |  |  |  |  |
|  | 4) OSTALE TROŠKOVE I DAŽBINE |  |  |  |  |
| Na jediničnu cenu radne snage izvođač radova zaračunava svoj faktor koji se formira na bazi postojećih propisa i instrumenata kao i sopstvenim osobenim načinom privređivanja (razni porezi, kamate, taksa, osiguranje, zarada, fondovi, osnovna sredstva, plate itd). Pored toga svojim faktorom izvođač obuhvata sledeće radove koji mu se neće posebno plaćati bilo kao predračunske stavke ili naknadni rad, i to: - sve higijensko-tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika i zaštitu objekta i okoline, kao što su ograde, mostovi, nadstrešnice, razni pomoćni i sanitarni objekti i dr.; - zaštitu postojećeg zelenila na gradilištu; - troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene mehanizacije, ako nije iz sopstvenog pogona; - čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom smeća, šuta i otpadaka uz napomenu da se završno čišćenje obračunava kao posebna pozicija; - sva potrebna ispitivanja materijala i instalacija i pribavljanje odgovarajućih atesta, naročito za beton, cement, kreč, opeku, pesak, šljunak, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije, vodovoda i kanalizacije, svih elektroradova i ispravnosti istih; - uređenje građevinskog zemljišta i prostora oko objekta koje je korišćeno za gradilište, bez ostataka materijala, otpadaka, tragova prekopavanja i tragova pomoćnih objekata; - obezbeđenje uslova za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i instalatera; - eventualnu zaštita objekata (konzerviranje) u ekstremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta ili izvođenje radova nastavlja u toku letnjeg i zimskog perioda izvođač je dužan da objekat zaštititi od propadanja i smrzavanja, a sve oštećene delove od mraza i sl. i da pre nastavka radova iste popravi i dovede u red o svom trošku. |  |  |  |  |  |
|  | MERE I OBRAČUN KOLIČINA IZVEDENIH RADOVA |  |  |  |  |
| Ukoliko u pojedninačnim opisima pozicija nije dat način obračuna količine izvedenih radova pridržavati se u svemu važećih propisa i tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. |  |  |  |  |  |
|  | SVE ODREDBE OVIH OPŠTIH TEHNIČKIH USLOVA IMAJU SE SMATRATI SASTAVNIM DELOM OPISA SVAKE POJEDINAČNE POZICIJE OVOG PREDMERA I PREDRAČUNA |  |  |  |  |

  - Kвалитет,количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета

Квалитет, количина и опис радова дати у Обрасцу структуре цене и тачки 2.2.

  - Рок извођења радова

Рок извођења радова је максимум 30 календарских дана од дана увођења у посао.

  - Место извођења радова

Београд, Царице Милице бр.2

  - Евентуалне додатне услуге

Радови ће се изводити после радног времена Наручиоца односно радним данима после 16:00.

Пожељно је обићи локацију.Најавити обилазак.

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Наведене у Обрасцу структуре цене.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) | - Ако је понуђач правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Ако је понуђач предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе понуђача. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ треба доставити и за подизвођача. Ако је више подизвођача, доказе доставити за сваког од њих. |
| 2 | Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) | АКО ЈЕ понуђач ПРАВНО ЛИЦЕ: - За законског заступника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта - За правно лице: - За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - АКО ЈЕ понуђач ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК: - Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе треба доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе треба доставити за сваког понуђача из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3 | Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН) | Ако је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице - Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације које се издаје од стране Агенције за приватизацију (центар за нормативу, заступање и сагласности), Теразије 23/VI, 110000 Београд. - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе треба доставити за сваког понуђача из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија више од два месеца од датума отварања понуда |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ |
| --- | --- | --- |
| 4 | Пословни капацитети Понуђача Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: - Поседује стандарде ISO 9001:2008,14001:2005, 18001 и стандард FSCO - Је у последње 3(три) године од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки реализовао по најмање један референтни посао годишње који се односи на радове адаптације, санације и реконструкције у вредности већој од 2.500.000,00 Финансијски капацитети Понуђача Понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом ако: - у последње 3 (три) обрачунске године (2015,2014. и 2013.) није исказао губитак у пословању - у последњих годину дана од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није имао ниједан дан неликвидности - је у последње 3 (три) обрачунске године (2015,2014. и 2013.) имао пословни приход чија укупна вредност износи минимум 10.000.000,00 динара Технички капацитети Понуђача Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако: - располаже минимум једним возилом за превоз материјала, алата и опреме за рад носивости до 5т Кадровскки капацитети Понуђача Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, има најмање: - једног (1) радно ангажованог дипломираног инжењера архитектуре или дипломираног грађевинског инжењера који поседује лиценцу одговорног извођача радова број 400, 401, 410, 411, 414 или 415 са радним искуством најмање 10 година - једног (1) радно ангажованог дипломираног инжењера машинства који поседује лиценцу одговорног извођача радова број 430 - једног (1) радно ангажованог дипломираног инжењера електротехнике који поседује лиценцу одговорног извођача радова број 450 - два (2) радно ангажована инжењера архитектуре или инжењера грађевине са радним искуством од најмање 5 година - петнаест (15) радно ангажованих радника од којих су минимум два (2) квалификована грађевинска радника,један (1) водоинсталатер,један (1)електромонтер и један (1) лимар Радно ангажовани - по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду | - Копије важећих сертификата - Копије прихваћених окончаних или привремених ситуација -БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи сажете статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године или Биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године 2015, 2014 и 2013. са мишљењем овлашћеног ревизора, ако је понуђач субјект ревизију у складу са Законом о рачуноводству и Законом о ревизији. Привредни субјект који у складу са Законом о рачуноводству води књиге по систему простог књиговодства доставља биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталне делатности за наведене претходне три обрачунске године издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровано обављање делатности. Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања (паушалац) доставља потврду пословне банке о оствареном укупном приходу на пословном-текућем рачуну за наведене претходне три обрачунске године. -Потврда Народне банке Србије да понуђач није био неликвидан у последњих шест месеци који претходе дану објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки - Изјава о техничком капацитету Понуђача (потписана и оверена печатом, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да има захтевани технички капацитет - Копија уговора о закупу или уговора о лизингу или рачуна или саобраћајне дозволе и полисе осигурања - Изјава о кадровском капацитету Понуђача (потписана и оверена печатом, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да има захтевани број радно ангажованих лица, захтеваних квалификација; - Копије обрасца М или М1/М2 (копија обрасца М1, која остаје послодавцу након предаје обрасца М1 надлежном органу) или обрасца М–3А или уговор о раду наведених лица у радном односу код понуђача, или уговор о радном ангажовању код понуђача ван радног односа (уговор мора бити важећи у тренутку подношења понуде и у току предвиђеног периода реализације предметне набавке); - Фотокопија оних страна радне књижице којима се потврђује стручна спрема и радно искуство - Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми - Копије лиценци - Фотокопија важеће лиценце са потврдом Инжењерске коморе о важењу исте |

  - Упутство како се доказује испуњеност услова

Као доказ испуњености услова за учешће понуђач у понуди подноси Изјаву о испуњавању услова из чл. 75 Закона, којом исти под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 77. став 4. Закона.

Наручилац може да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Сходно члану 78. Закона,понуђачи, учесници у заједничкој понуди или подизвођачи, који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе да испуњавају обавезне услове из члана 75.став 1. ЗЈН-а (осим важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности, ако је таква дозвола захтевана конкурсном документацијом).

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са Обрасцем 6/6А конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, као и подизвођач, у своје име.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ  испуњености додатног услова за учешће одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

  - Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве – (ОБРАЗАЦ-6А). Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, Понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача,на основу достављених доказа у складу с oвим одељком конкурсне документације.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве – ОБРАЗАЦ-6 Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са oвим одељком конкурсне документације.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је „Најнижа понуђена цена“.

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

  - Резервни критеријум

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде  могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену. На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће председник Комисије извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор  о јавној набавци.

# О Б Р А С Ц И

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  поступак јавне набавке мале вредности –радова „Aдаптација санитарних блокова“ JNMV/1000/0477/2015.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Врста понуђача (мало правно лице, средње правно лице,...): |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста понуђача (мало правно лице, средње правно лице,...): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Врста понуђача (мало правно лице, средње правно лице,...): |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА |  |  |  | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ |  |  |  | Набавка радова „Адаптација санитарних блокова“ |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ |  |  |  | _______________________динара |  |  |  |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (минимум 10 дана а максимум 30 дана) од дана увођења у посао |  |  |  | __________________________ дана |  |  |  |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45 дана од дана пријема исправног рачуна |  |  |  | ________ дана од дана пријема исправне фактуре /рачуна |  |  |  |
| ГАРАНТНИ РОК: Гаранција на квалитет изведених радова од обостраног потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему изведених радова |  |  |  | _____ месеци од обостраног потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему изведених радова |  |  |  |
| РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда |  |  |  | _____ дана од дана отварања понуда |  |  |  |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датум: |  |  |  | Овлашћено лице понуђача: |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |

- Образац понуде је потребно попунити,потписати о оверити печатом.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

Предмер 1.

| PREDMER I PREDRAČUN RADOVA NA ADAPTACIJI SANITARNIH ČVOROVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP CRM/pr_1 |  |  |  |  |  |
| I | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | CENA |
| 0.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 0.01 | Nabavka potrebnog materijalal, izrada i montiranje pregrade za zaštitu prostora za vreme izvođenja radova. Pregradu izraditi od dva sloja deblje građevinske folije fiksirane na konstrukciji od drvenih štafli, dimenzija 5x8cm i letvi, dimenzija 3x5cm sa obradom spojeva krep-trakom i formiranjem otvora za prolaz osoblja. Obračun količine radova po m2 pregrade. | m2 | 25.00 |  |  |
| 0.02 | Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije i talasaste lepenke. Foliju i lepenku postaviti sa preklopom od minimum 20cm. Sva eventualna naknadna čišćenja zaprljanih površina ili popravke nastalih oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun količine radova po m2 poda. | m2 | 10.00 |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 1.00 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 1.01 | Pažljivo prosecanje pregradnog zida od opeke (obostrano), debljine 25cm, u kompletu sa svim slojevima, za izradu otvora vrata. Izvršiti mašinsko prosecanje šlica kroz slojeve pregradnog zida, na delu predviđenom za formiranje novog otvora vrata. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m1 formiranog šlica. | m1 | 11.00 |  |  |
| 1.02 | Pažjivo probijanje i rušenje pregradnog zida od opeke, debljine 25cm, u kompetu sa svim slojevima, za izradu otvora vrata. Pažljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i podupiranje i sečenje armature. Obračun količine radova po m3 zida. | m3 | 1.10 |  |  |
| 1.03 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata zajedno sa štokom, dimenzija po slecifikaciji kako sledi. Demontirana vrata sklopiti i odneti na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor, uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji demontiranog materijala. Obračun količine radova po komadu vrata. |  |  |  |  |
| a) | dimenzija 75x210cm | kom | 1 |  |  |
| b) | dimenzija 85x210cm | kom | 2 |  |  |
| 1.04 | Pažljiva demontaža nadsvetla od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Materijal očistiti i odneti na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor. Obračun količine radova po m2 nadsvetla. | m2 | 7.00 |  |  |
| 1.05 | Obijanje produžnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine od 2cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. | m2 | 18.00 |  |  |
| 1.06 | Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom, procenjene debljine slojeva do 4cm. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine od 2cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. | m2 | 20.00 |  |  |
| 1.07 | Obijanje podnih keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru, procenjene debljine slojeva do 4cm. Obiti pločice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 poda. | m2 | 5.00 |  |  |
| 1.08 | Pažjivo obijanje sokle od podnih mermernih ploča, debjine do 2cm, visine do 15cm postavljenih u sloju cementnog maltera. Soklu pažljivo obiti sa zida, ukloniti sloj cementnog maltera, očistiti, oprati i skladištiti na lokaciju u okviru gradilišta radi kasnije ponovne montaže. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m1. | m1 | 5.00 |  |  |
| 1.09 | Rušenje cementne košujice u kompletu sa svim slojevima, prosečne debljine slojeva do 6cm. Obiti sloj cementne košujice i skinuti podlogu do betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 poda. | m2 | 5.00 |  |  |
| 1.10 | Rušenje zidova od opeke, debljine 12cm, u produžnom malteru. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na lokaciju u okviru gradilišta. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun količine radova po m2 zida, otvori se odbijaju. | m2 | 4.00 |  |  |
| 1.11 | Rušenje pafona od daščanog karatavana sa slojem rabiciranog cementnog maltera, procenjene debljine slojeva do 5cm. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 plafona. | m2 | 15.00 |  |  |
| 1.12 | Demontaža spuštenog plafona od gips-karton ploča na metalnoj podkonstrukciji. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 plafona. | m2 | 6.00 |  |  |
| UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | BETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |
| 2.01 | Nabavka potrebnog materijala i izrada armirano-betonskih nadvratnika, preseka 25x20cm, marke MB30. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati sa ±2Ø10mm i UØ6mm/15cm, po detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači, armatura i pomoćna skela. Obračun količine radova po m1 nadvratnika. | m1 | 2.10 |  |  |
| UKUPNO BETONSKI I AB RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.01 | Nabavka potrebnog materijala i zaziđivanje otvora vrata, punom opekom u produžnom malteru razmere 1:2:6. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Zidanje izvesti u pravilnom slogu, a spojnice po završenom zidanju očistiti do dubine 2cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun količine radova po m3 otvora. | m3 | 0.50 |  |  |
| 3.02 | Podziđivanje konstrukcije za ugradne vodokotliće punom opekom, debljine 6,5cm u cementnom malteru razmere 1:3. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun količine radova po m2 zida. | m2 | 1.80 |  |  |
| 3.03 | Nabavka potrebnog materijala i izravnanje podloge industrijskim cementnim malterom tipa Knauf Fliebspachtel 315 ili odgovarajućim, za postavljanje termoizolacije plivajućeg poda. Podlogu poda očistiti grubo i fino od kreča, gipsa, maltera i drugo. Površinu očistiti industrijskim usisivačem. Izvršiti imregnaciju podloge disperzionim premazom tipa Knauf Estrichgrund ili ogovarajućim. Razređen Estrichgrund, po uputstvu proizvođača, ravnomerno naneti valjkom ili četkom po celoj površini i pustiti da se potpuno osuši. Nakon toga podlogu izravnati industrijski pripremljenim cementnim malterom, sa sintetskim materijalima i punilima za cementne estrihe i betonske podove, a po uputstvu proizvođača. Maksimalna debljina slojeva je do 1cm. Obračun koičine radova po m2 obrađene površine. | m2 | 5.00 |  |  |
| 3.04 | Nabavka potrebnog materijala i izrada armirane i perdašene cementne košuljice, prosečne debljine do 5cm, u padu ka slivniku. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Preko postavljenih ploča ekstrudiranog polistirena (XPS) (pozicija posebno obračunara) postaviti sloj polietilenske folije, debjine 0,2mm sa preklopima od minimum 20cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø6mm, sa okcima 15/15cm, postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu košuljice isperdašiti u padu ka slivniku do 2% i negovati dok ne očvrsne. U cenu ulazi i nabavka i postavljanje PE folije. Obračun količine radova po m2 košuljice. | m2 | 5.00 |  |  |
| 3.05 | Nabavka potrebnog materijala i malterisanje zidova cementnim malterom razmere 1:3, debljine do 2cm, u jednom sloju, kao podloga za postavljanje keramičkih pločica. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Podlogu pokvasiti i naneti prvi sloj. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 malterisane površine, otvori se odbijaju. | m2 | 20.00 |  |  |
| 3.06 | Nabavka potrebnog materijala i obrada špaletni, razvijene širine do 20cm, cementnim malterom razmere 1:3, debljine do 2cm, u jednom sloju, kao podloga za postavljenje keramičkih počica. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Podlogu pokvasiti i naneti prvi sloj. Drugi sloj perdašiti i uglačati. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m1 obrađene špaletne. | m1 | 11.00 |  |  |
| 3.07 | Nabavka potrebnog materijala i malterisanje zidova produžnim malterom razmere 1:3:9, debljine do 3cm, u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Podlogu pokvasiti i naneti prvi sloj. Drugi sloj perdašiti i uglačati. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Obrada špaletni se posebno obračunava. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 malterisane površine, otvori se odbijaju. | m2 | 18.00 |  |  |
| 3.08 | Nabavka potrebnog materijala i obrada špaletni, razvijene širine do 25cm, sa unutrašnje strane, produžnim malterom razmere 1:3:9, debljine do 3cm, u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Podlogu pokvasiti i naneti prvi sloj. Drugi sloj perdašiti i uglačati. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m1 obrađene špaletne. | m1 | 11.00 |  |  |
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 4.00 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.01 | Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča debljine 3cm, kao izolacije u sistemu plivajućeg poda. Ploče od ekstrudiranog polistirena (XPS) tipa URSA FOAM N-III-I ili odgovarajuće, mase 36kg/m3, postaviti preko sloja polietilenske folije, debljine 0,2mm, postavljene sa preklopima od minimum 20cm, sve po uputstvu projektanta. U cenu i nabavka i postavljanje PE folije. Obračun količine radova po m2 poda. | m2 | 5.00 |  |  |
| 4.02 | Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije mokrog čvora elastičnim dvokomponentnim cementnim hidroizoacionim premazom tipa "AQUAMAT-ELASTIC", ISOMAT ili odgovarajućim. Elastični, dvokomponentni hidroizolacioni premaz koji nakon nanošenja i sušenja formira kontinualnu membranu bez spojeva mora da poseduje sledeća svojstva: mogućnost premošćavanje pukotina od 0,4mm (po DIN 18195-2), potpuna hidroizolacija od vodenog pritiska do 7atm (prema DIN 1048-5) uz mogućnošću podnošenja negativnog pritiska, paropropustljivost, otpornost na starenje, otpornost na otpadne vode, pritisnu čvrstoću od 10,00N/mm2 (po EN 196-1), savojnu čvrstoću od 6,00N/mm2 (po EN 196-1), adheziju za podogu od 1,0N/mm2 (po EN 1542). |  |  |  |  |
|  | Izolaciju raditi preko potpuno čvrste, čiste i odmašćene podloge, bez cementnog mleka ili slabo vezanih elemenata. Masu za nanošenje pripremiti od maltera na bazi cementa (komponenta A) i smolaste emulzije (komponenta B) koje se mešaju u razmeri po uputstvu proizvođača, do dobijanja jednolične mase pogodne za nanošenje četkom ili valjkom. Pre nanošenja hidroizolacija, površinu dobro nakvasiti. Materijal se nanosi četkom u dva ili više slojeva, zavisno od uticaja vode. Najveća debljina nanosa po sloju je 1mm. Uporedo sa nanošenjem prvog sloja izvršiti armiranje premaza postavljanjem platna na bazi poliesterskih vlakana (trevira platna) ili staklene mrežice (težine 30-100g/m2) sa preklopima od 10cm. Nakon sto prvi sloj postane prohodan, ponoviti postupak nanošenja premaza, u smeru upravnom na smer nanošenja prethodnog sloja. Nakon ugradnje drugog sloja tretiranu površinu štititi 48h od ugradnje. Izolaciju postaviti po podu i podići uz obodne zidove 20cm i na delu oko umivaonika u širini od 90cm do visine od 120cm, sve po detajima iz projekta i uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m2 postavljene izolacije. | m2 | 5.00 |  |  |
| 4.03 | Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacionog holkera, razvijene širine do 20cm. Na spoju horizontalnih i vertikalnih površina, kao i oko prodora cevi kroz sloj hidroizolacije i oko slivnika izvršiti zaptivanje spoja trajnoelastičnim kitom tipa IZOLIT "ULTRA", DRAMIN Zemun ili odgovarajućim. Nakon zaptivanja spoja, i nanošenja prvog sloja hidroizolacionog premaza (pozicija posebno obračunata) izvršiti armiranje spoja i formiranje holkera, visine do 10cm, postavljanjem holker trake od staklene mrežice ili platna na bazi poliesterskih vlakana (trevira platno), širine 20cm sa elastičnom zonom u sredini. Obračun količine radova po m1 formiranog holkera. | m1 | 14.00 |  |  |
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 5.00 | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 5.01 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža jednokrilnih ulaznih vrata u sanitarne čvorove, od sirovog i furniranog medijapana sa metalnim dovratnikom od eloksiranog aluminijuma (aluminijum površinski zaštićen od korozije elektrolitičkom oksidacijom - elektrohemijskom metodom anodne oksidacije), dimenzija po specifikaciji kako sledi. Krilo vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od drvenih letvica i obostrano obložiti medijapanom debljine 4mm. Spoljnu i bočne strane krila obložiti medijapanom furniranim hrastovim furnirom, a sa unutrašnje sirovim medijapanom završno obrađenim poliuretanskom bojom i lakom sa 60% sjaja, u tonu po izboru projektanta. Završna obrada furniranih delova je u poliuretanskom laku, sa 30% sjaja, u tonu, po izboru projektantra. Završna obrada metalnih delova je eloksiranje, u tonu po izboru projektanta, u skladu sa standardnim tonovima (šest nijansi). Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, magnetnu bravu sa kvakom od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, sve po izboru projektanta. Na podu postaviti gumeni odbojnik. U cenu uračunati i nabavku i ugradnju završnih ugaonih "L" lajsni od eloksiranog aluminijuma. Obračun količine radova po komadu vrata. |  |  |  |  |
| a) | oznaka pozicije: I u krugu dimenzija 85x205cm | kom | 2.00 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA: |  |  |  |  |  |
| 6.00 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.01 | Nabavka potrebnog materijala, izrada, transport i montaža visećih komoda za nošenje umivaonika, od HPL ploča, debljine 14mm sa pratećim okovom od nerđajućeg čelika, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Korpus, vrata i frontovi su izrađeni od kompakt-ploča od stratifikovanog HP laminata (High Pressure Laminate) (po EN 438), gustine cca 1400kg/m3, debljine 14mm, sa uglačanim krajevima i zaobljenim ivicama, vodootpornih, higijenskih, ne truležnih i otpornih na biološku koroziju, postojanih na grebanje, otpornih na udarce (po EN ISO 178), otpornih na savijanje (po EN ISO 178), neporoznih i otporne na razređivače i hemikalije. Potaviti radnu ploču od istog materijala, debljine 2cm. Završna obrada je u tonu po izboru projektanta, glatke površinske strukture u visokom sjaju. Na za to definisano mesto ugraditi kantu za otpatke od nerđajućeg čelika. Okov, šarke, ručice, nosače i ostali pribor od nerđajućeg čelika po izboru projektanta. Obračun količine radova po komadu postavljene komode. |  |  |  |  |
| a) | komoda dimenzija 90x30x60cm | kom | 2.00 |  |  |
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 7.00 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.01 | Nabavka potrebnog materijala i postavljanje zidnih keramičkih pločica, dimenzija 30x30cm, na lepak, u sanitarnim čvorovima. Pločice prve klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu, bez spojnica. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Na ivicama zidova postaviti Al ivične lajsne, debljine do 10mm, u boji srebra, mat. U cenu ulazi i nabavka i postavljanje istih. Obračun količine radova po m2 postavljenih pločica. | m2 | 24.00 |  |  |
| 7.02 | Nabavka potrebnog materijala i postavljanje podnih protivkliznih keramičkih pločica, dimenzija 30x30cm, na lepku, u sanitarnim čvorovima. Protivklizne i otporne na hemikalije keramičke pločice prve klase, domaće proizvodnje, postaviti u sloju elastičnog, polimer-modifikovanog lepka za pločice visokih performansi tipa ISOMAT AK25, ili odgovarajućeg ili lepka tipa ISOMAT AK20 sa dodatkom elastifikatora tipa ADIFLEX-B, ISOMAT ili odgovarajućeg, u slogu po izboru projektanta, bez spojnica. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun količine radova po m2 postavljenih pločica. | m2 | 5.00 |  |  |
| 7.03 | Postavljanje sokle od demontiranih i uskladištenih podnih mermernih pločica, visine do 15cm, u cementnom malteru. Podlogu prethodno isprskati cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i soklu očistiti. Obračun količine radova po m1 sokle. | m1 | 5.00 |  |  |
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 8.00 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.01 | Nabavka potrebnog materijala, transport i izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje gips-kartonskim pločama, debljine 12,5mm, sistem Knauf D112. Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27mm pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 6.00 |  |  |
| 8.02 | Nabavka potrebnot materijala, transport i izrada kasetnog spuštenog plafona tipa PLAN, sistem Knauf D146 ili tipa Prelude XL2/TLX 24mm, sistem Armstrong Prelude Sixty2, ili odgovarajućeg. Vidnu belu metalnu potkonstrukciju izraditi od glavnih i poprečnih T profila 24/38mm, pričvršćenih visilicama za nosivi plafon. Plafon obložiti kasetnim perforiranim pločama, dimenzija 625x625mm, po uputstvu proizvođača. Postaviti bele kasetne ploče, kaširane akustičnim vlaknom, sa zakošenim ivicama, po izboru projektanta. Ploče postaviti ulaganjem u potkonstrukciju. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 5.00 |  |  |
| 8.03 | Nabavka potrebnog materijala, transport i izrada vodootpornog pregradnog zida između sanitarnih čvorova od cementnih ploča tipa KNAUF "AQUAPANEL" ili odgovarajućih na metanoj podkonstrukcij od pocinkovanih profila, u sistemu KNAUF W381.Zid je nenosiv, svetle visine do 4,20m.Ukupna debjina zida je 10cm, debljina cementnih ploča je 12,5cm.Izraditi noseću podkonstrukciju od čeličnih pocinkovanih profia i obostrano jednostruko postaviti vodootporne cementne ploče. Ploče moraju da budu vodootporne, negorive, neazbestne, ojačane mrežom staklenih vlakana, otporne na plesan. Specifična težina ploče je cca 1050kg/m3 (po EN 12647), koeficijent prolaska vodene pare 50 (po EN ISO 12572), čvrstoća na savijanje minimalno 6N/mm2, diatacija cca 1mm/m1, modul elastičnosti cca 4000N/mm2, klasa građevinskog materijala A1 (po EN 13501).Razmak nosivih profila maksimalno 62,5cm. Fiksiranje poča na metalnu podkonstrukciju sa viljcima tipa AQUAPANEL Maxi ili odgovarajućim, sa međusobnim razmakom od maksimalno 17cm, na razmaku minimalno 1,5cm od ivice ploče. Spojnice između ploča ispuniti trajnoelastičnim kitom, tipa AQUAPANEL Joint Adhesive (PU) ili odgovarajućim. Izolacioni sloj od mineralne kamene vune debljine 80mm. Primeniti pribor za montažu klase III, prema DIN 55928, deo 8. |  |  |  |  |
|  | Sastave obraditi masom za ispunu tipa AQUAPANEL Joint Filler & Skim Coating – white ili sl. i bandaž trakama tipa AQUAPANEL Tape (10cm) ili sl. po uputstvu proizvođača. Pre nanošenja završne zidne obloge ploče impregnirati premazom tipa AQUAPANEL Board Primer ili odgovarajućim. Na delu zida na kome se ne postavljaju keramičke pločice nakon impregnacije podloge naneti masu za ispunu tipa AQUAPANEL Joint Filler & Skim Coating – white ili sl. pa utisnuti jedan sloj staklene mrežice tipa AQUAPANEL Reinforcing Mesh ili sl. Završni obrada delova zida van keramičkih pločica u sistemu kvaliteta završne obrade Q4, glet masom tipa AQUAPANEL Q4 Finish ili sl. U cenu ulazi i radna skela. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih profila naneti zaptivni kit tipa Knauf Trenwandkit ili sl. Obračun količine radova po m2. | m2 | 10.00 |  |  |
| 8.04 | Nabavka potrebnog materijala, transport i izrada predzidne obloga od vodootpornih cementnih ploča tipa KNAUF "AQUAPANEL" ili odgovarajućih na potkonstrukciji kao maske instalacija ugradnog vodokotlića, sistem KNAUF W626. Predzidne obloge sa čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UA i UW 75mm profila učvršćeni direktnim držačem tipa Knauf ili sl izraditi po uputstvu projektanta. Osni razmak profila 62,5 cm. Postaviti dvostruku oblogu od vodootpornih cementnih ploča debljine d=12,50mm, tipa KNAUF "AQUAPANEL" ili odgovarajućih ili sl. Ukupna debljina obloge 7,50cm. Ispuna od mineralne staklene vune debljine 50mm. Sastave obraditi masom za ispunu tipa AQUAPANEL Joint Filler & Skim Coating – white ili sl. i bandaž trakama tipa AQUAPANEL Tape (10cm) ili sl. po uputstvu proizvođača. Pre nanošenja završne zidne obloge ploče impregnirati premazom tipa AQUAPANEL Board Primer ili odgovarajućim. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih UD profila naneti zaptivni kit tipa Knauf Trenwandkit ili sl. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 2.40 |  |  |
| 8.05 | Nabavka potrebnog materijala i izrada predzidne obloge, razvijene širine 90cm (15+60+15), kao maske vodovodnih vertikala, na metalnoj potkonstrukciji i oblaganje gips-kartonskim pločama GKB debljine 2x12,5mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih CW50 profila i fiksirati za nosivi plafon međuspratne konstrukcije i obodne zidove, u svemu po uputstvu projektanta. Postaviti staklenu mineralnu vunu, debljine 10cm i pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi masom za ispunu i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 20.00 |  |  |
| 8.06 | Nabavka potrebnog materijala i izrada otvora, promera do Ø25mm za ugradnu rasvetu u monolitnom gips-karton i kasetnom spuštenom plafonu, tipa "Armstrong". U već postavljene ploče spuštenog plafona izvršiti prosecane otvora za ugradnu rasvetu, po dispoziciji iz grafičke dokumentacije, i završnu finu obradu ivica. Obračun količine radova po komadu otvora. | kom | 6 |  |  |
| 8.07 | Nabavka i ugradnja sistemskih revizionih otvora za gips-kartonske zidove i monolitne plafone, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Izvršiti ugradnju sistemskih revizionih otvora od gips-kartonskih ploča u metalnom ramu sa pratećim okovom, u svemu po uputstvu proizvođača. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | revizija dimenzija 20x20cm | kom | 4.00 |  |  |
| b) | revizija dimenzija 50x50cm | kom | 4.00 |  |  |
| UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 9.00 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.01 | Gletovanje plafona od gips-karton ploča na metalnoj podkonstrukciji, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 gletovane površine. | m2 | 6.00 |  |  |
| 9.02 | Gletovanje fino malterisanih zidova disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 gletovane površine. | m2 | 70.00 |  |  |
| 9.02 | Bojenje gletovanih plafona, poludisperzivnimo bojom, u tonu po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 obojene površine. | m2 | 6.00 |  |  |
| 9.04 | Bojenje gletovanih zidova, poludisperzivnimo bojom, u tonu po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 obojene površine. | m2 | 70.00 |  |  |
|  | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 10.00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.01 | Nabavka i postavljanje ogledala, debljine 4mm. Na prethodno pripremljenu ravan zida postaviti ugaone ivične lajsne za ram ogledala od inoksa, tipa "Folocube CU 100 IL", IROKO, ili odgovarajućeg, visine do 10mm. Ogledala postaviti i fiksirati trajnomontažnim gitom, po uputstvu projektanta. U cenu ulazi i nabavka i postavljanje pripadajućih ugaonih lajsni (rama) ogledala. Obračun količine radova po m2 ogledala. | m2 | 1.50 |  |  |
| 10.02 | Nabavka i postavljanje aluminijumskih podnih profila. Poluobli profil sa skirvenim štafom, širine 30mm, sa tolerancijom razlike u visine različitih delova poda do 10mm, postaviti na sastavu različitih podnih obloga po uputstvu projektanta. Profili u boji srebra, mat po izboru projektanta. Obračun količine radova po m1 razdelnica. | m1 | 2.00 |  |  |
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 11.00 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.01 | Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 30.00 |  |  |
| 11.02 | Prikupljanje i odvoz šuta. Prikupiti šut i drugi otpadni materijala sa gradilišne deponije, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun količine radova po m3, mereno u rastresitom stanju. | m3 | 5.50 |  |  |
| 11.03 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (PIO) za potrebe Investitora. Projekat je neophodno da sadrži sledeće delove: - ARHITEKTONSKI PROJEKAT, za prostorije i instalacije obuhvaćene radovima. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |
| 0.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.00 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 2.00 | ETONSKI I AB RADOVI |  |  |  |  |
| 3.00 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.00 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.00 | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 6.00 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.00 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.00 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.00 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.00 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| II | RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | CENA |
| 1.00 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 1.01 | Pažjiva demontaža sanitarnih elemenata, po specifikaciji kako sledi. Demontirane elemente predati Investitoru uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji demontirane opreme i deponovati na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | baterije za vodu | kom | 1 |  |  |
| b) | umivaonika, sa sifonom | kom | 1 |  |  |
| c) | WC šolje, vodokotlića i pripadajuće nadzidne instalacije | kom | 2 |  |  |
| d) | odvodne podne rešetke, prečnika 50÷75mm | kom | 3 |  |  |
| 1.02 | Demontaža postojeće vodovodne mreže, od pocinkovanih cevi, za prostor površine do 50m2. Demontirati kompletnu postojeću vodovodnu mrežu u prostoru obuhvaćenom intervencijama. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova paušano. | pauša | 1 |  |  |
| 1.03 | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, od PVC cevi, za prostor površine do 50m2. Demontirati kompletnu postojeću kanalizacionu mrežu u prostoru obuhvaćenom intervencijama. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova paušano. | pauša | 1 |  |  |
| 1.04 | Pažljivo šlicanje zida, od opeke, za prolaz vodovodnih cevi, prosečne dimenzije šlica do 10x5cm. Kroz zid od opeke pažljivo izvesti šliceve za postavljanje vodovodnih cevi. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m1 šlica. | m1 | 10.00 |  |  |
| 1.05 | Pažljivo šlicanje zida, od opeke, za prolaz kanalizacionih cevi, prosečne dimenzije šlica do 15x10cm. Kroz zid od opeke pažljivo izvesti šliceve za postavljanje vodovodnih cevi. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m1 šlica. | m1 | 10.00 |  |  |
| 1.06 | Pažljivo probijanje konstruktivnih elemenata, debljine do 30cm, dimenzije otvora do 5x5cm, za prolaz vodovodnih cevi. Kroz podne ploče, zidove, tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. | kom | 10 |  |  |
| 1.07 | Pažljivo probijanje konstruktivnih elemenata, debljine do 30cm, dimenzije otvora do 15x15cm, za prolaz kanalizacionih cevi. Kroz podne ploče, zidove, tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za kanalizaciju. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. | kom | 4 |  |  |
| UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.01 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje šliceva od vodovodnih i kanalizacionih instalacija, širine do 20cm, cementnim malterom razmere 1:3, sa završnim finim perdašenjem. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m1 malterisane površine, navedene razvijene širine. | m1 | 20.00 |  |  |
| 2.02 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje prodora vodovodnih, kanalizacionih, elektro i mašinskih instalacija, promera do Ø25cm, betonom MB30 u potrebnoj oplati. Prodore instalacija kroz međuspratnu konstrukciju i zidove zakrpiti izlivanjem sitnozrnog betona MB30 u postavljenu oplatu. Nakon demontaže oplate, površine obraditi cementnim malterom, razmere 1:3, uz prethodno prskanje cementnim mlekom. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po komadu zakrpljenog prodora. | kom | 14 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | VODOVODNA MREŽA |  |  |  |  |
| 3.01 | Nabavka i montaža vodovodnih pocinkovanih cevi zajedno sa pripadajućim fitingom, promera po specifikaciji kako sledi. Cevi montirati u zidu i izolovati trakom ili filcom, tako da se izbegne dodir sa malterom. Horizontalnu mrežu ispod plafona učvrstiti obujmicama sa elastičnim podmetačima na svakih 1,50 do 2,00m. Na mestima prodora vodovodnih cevi kroz zidove i tavanice, odnosno slojeve hidroizolacije, ostaviti slobodni prostor oko cevi, maksimalno 2cm, koji se ispunjava trajnoelastičnim kitom. Celokupna vodovodna instalacija pre krpljenja šliceva i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima, uz izradu zapisnika. U cenu ulazi i izolacija. Obračun količine po m1 montirane vodovodne cevi uključujući sve potrebne fasonske komade i sav prateći nespecificirani materijal potreban za njihovu montažu. |  |  |  |  |
| a) | PC Ø50mm | m1 | 16.00 |  |  |
| 3.02 | Nabavka i montaža polipropilenskih (PP) vodovodnih cevi sa pripadajućim fitingom, promera po specifikaciji kako sledi. Cevi montirati u zidu i izolovati trakom ili filcom, tako da se izbegne dodir sa malterom. Horizontalnu mrežu ispod plafona učvrstiti obujmicama sa elastičnim podmetačima na svakih 1,50 do 2,00m. Prilikom montaže voditi računa da rozete ventila budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Na mestima prodora vodovodnih cevi kroz zidove i tavanice, odnosno slojeve hidroizolacije, ostaviti slobodni prostor oko cevi, maksimalno 2cm, koji se ispunjava trajnoelastičnim kitom. Celokupna vodovodna instalacija pre krpljenja šliceva i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima, uz izradu zapisnika. Cevi moraju da odgovaraju standardu SRPS EN 12201-2. U cenu ulazi i izolacija. Obračun količine po m1 montirane vodovodne cevi uključujući sve potrebne fasonske komade i sav prateći nespecificirani materijal potreban za njihovu montažu. |  |  |  |  |
| a) | PP Ø20mm | m1 | 14.00 |  |  |
| b) | PP Ø25mm | m1 | 6.00 |  |  |
| 3.03 | Nabavka i montaža ravnih propusnih mesinganih ventila sa točkićem ili mesinganih loptastih ventila sa ručicom i spojem na navoj, sa ispusnom slavinom za pražnjenje određenih deonica, za ugradnju na priključcima za sanitarni čvor na unutrašnjem razvodu hladne vode, promera po specifikaciji kako sledi. Ventil mora odgovarati SRPS.M.C5.260. Obračun količine po komadu montiranog ventila. |  |  |  |  |
| a) | ventil Ø25mm | kom | 1 |  |  |
| b) | ventil Ø32mm | kom | 3 |  |  |
| 3.04 | Nabavka i montaža propusnih ventila sa zaštitnom poniklovanom kapom i rozetom za sanitarne elemente, promera po specifikaciji kako sledi. Ventil mora odgovarati domaćim standardima i mora imati atest izdat od strane organizacije akreditovane za tu vrstu posla. Obračun količine po komadu montiranog ventila. |  |  |  |  |
| a) | ventil Ø20mm | kom | 3 |  |  |
| 3.05 | Nabavka i montaža ugaonih EK ventila sa poniklovanom kapom za sanitarne elemente, promera po specifikaciji kako sledi. Ventil mora odgovarati SRPS.M.C5.281. Obračun količine po komadu montiranog ventila. |  |  |  |  |
| a) | ventil Ø20mm | kom | 6 |  |  |
| 3.06 | Nabavka potrebnog materijala i izrada vodovodnog priključka. Izraditi kompletan priključak novoizvedene vodovodne mreže na postojeći dovodni vod. Obračun količine po komadu priključka. | kom | 1 |  |  |
| 2.03 | Nabavka potrebnog materijala i blindiranje ventila na novoprojektovanom priključku budućeg lokalnog razvoda vodovodne mreže sanitarnog čvora, promera po specifikaciji kako sledi. Nakon montaže spratnog ventila na vodovodnoj vertikali za budući lokalni razvod vodovodne mreže sanitarnog čvora izvršiti zatvaranje ventila čepom odgovarajjućeg promera.. U cenu uračunati sve potrebne fasonske komade kao i sav prateći, nespecificiran potrošni materijal neophodan za izvršenje posla. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | ventil Ø32mm | kom | 3 |  |  |
| 3.07 | Ispitivanje vodovodne mreže na ispravnost montaže i na probni pritisak, veći za 5 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun količine po m1 ispitane instalacije. | m1 | 36.00 |  |  |
| 3.08 | Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže, prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest Sanitarne službe za ispravnost vode. Obračun količine po m1 vodovodne mreže. | m1 | 36.00 |  |  |
| 3.09 | Nabavka potrebnog materijala i ugradnja antikondenzne i termo izolacija cevi. Izolaciju tipa "Plamaflex" ili odgovarajućeg, debljine 13mm postaviti po uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m1 cevi. | m1 | 36.00 |  |  |
| UKUPNO VODOVODNA MREŽA: |  |  |  |  |  |
| 4.00 | KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |
| 4.01 | Nabavka i montaža plastičnih kanalizacionih cevi i fazonskih komada, promera po specifikaciji kako sledi. Dimenzije cevi moraju da budu u skladu sa odredbama EN1451 (SRPS G.CG.709:1991) standarda, sa spojem na naglavak sa integrisanim gumenim prstenom, dužine od 0,25 do 3,00m, za ugradnju u unutrašnjim razvodima sanitarne kanalizacije. U skladu sa normom DIN4102 (SRPS G.S2.659: 1969), materijal od koga se prave cevi je nezapaljiv i označava se kao kategorija B2. Cevi se osiguravaju od pomeranja pomoću obujmica koje se ugrađuju ispod mufova, a u svemu prema uputstvu proizvođačna. Montaža svih kanalizacionih razvoda mora biti izvedena u svemu prema usvojenom projektu i prema uputstvima proizvođača. U cenu uračunati pored montaže cevi i pregled, kontrolu pravilnog oticanja, rad, sav prateći nespecificirani materijal potreban za njihovu montažu i ostale vezane troškove. Obračun količine u kompletu po m1, mereno po osovini cevi i fasonskih elemenata. |  |  |  |  |
| a) | Ø50mm | m1 | 4.00 |  |  |
| b) | Ø75mm | m1 | 3.00 |  |  |
| c) | Ø110mm | m1 | 8.00 |  |  |
| 4.02 | Nabavka i montaža podnih slivnika, promera cevi po specifikaciji kako sledi, u kompletu sa rešetkom od inoksa. Slivnik je podesiv po visini, sa sifonom i umetkom za blokadu zadaha u slučaju kada u sifonu nema vode, sa inox ramom dimenzija123x123mm i podnom rešetkom od inoxa dimenzija 115x115 mm i sa izolacionom manžetnom za spoj sa podnom hidroizolacijom. Obračun količine po montiranom komadu. |  |  |  |  |
| a) | Ø75mm | kom | 2 |  |  |
| 4.03 | Nabavka potrebnog materija i izrada kanalizacionog priključka. Izraditi kompetan priključak novoizvedene kanalizacione mreže na spoljnu kanalizacionu cev. Obračun količine po komadu priključka. | kom | 1 |  |  |
| 4.04 | Ispitivanje kanalizacione mreže na ispravnost montaže i prohodnost. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. U cenu uračunati odgušivanje kanalizacije i ispiranje pod pritiskom od 0,5bara. Obračun količine po m1 mreže. | m1 | 15.00 |  |  |
| UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA: |  |  |  |  |  |
| 5.00 | SANITARNI OBJEKTI |  |  |  |  |
| 5.01 | Nabavka i montaža keramičkog konzolnog umivaonika, prve klase domaće proizvodnje, dimenzija do 330x300x110mm. Školjka mora biti snabdevena otvorima za odvod i preliv, čepom za zatvaranje odvodnog otvora. Ispod nje montirati pvc sifon, spojiti ga sa kanalizacijom, spoj prekriti pvc rozetnom. Kačenje i fiksiranje izvršiti putem žabica ili šrafova uz prethodnu ugradnju plastičnih tiplova. Montažu izvesti po uputstvu projektanta. U cenu nije uračunata točeća armatura. Po montaži ispitati ispravnost umivaonika. Obračun količine po komadu motiranog umivaonika. | kom | 2 |  |  |
| 5.02 | Nabavka, transport i montaža ugradnog vodokotlića tipa "GEBERIT" ili odgovarajućeg. Ugradni bešumni, dvokoličinski vodokotlič za suvu ugradnju, montirati zajedno sa konzolom za WC šolju i tasterom za ugradni vodokotlić, u boji po izboru Investitora, tipa "GEBERIT" ili odgovarajućeg. U jediničnu cenu ulazi sav potreban spojni, izolacioni i zaptivni materijal. Vodokotlić povezati na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Obračun količine radova po komplet montiranom komadu. | kom | 2 |  |  |
| 5.03 | Nabavka i montaža komplet WC šolje konzolne, tipa Baltik, domaće proizvodnje I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom izvesti da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti za nosač. Postaviti dasku sa poklopcem od MDF-a ili punog drveta lakiranog poliuretanskim lakom, snabdevenom sa donje strane sa najmanje četiri gumena odbojnika. Šolju i opremu naručiti po izboru projektanta. U jediničnu cenu ulazi sav potreban spojni, izolacioni i zaptivni materijal. Šolju povezati na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Po montaži ispitati ispravnost WC šolje. Obračun količine radova po komadu šolje, komplet. | kom | 2 |  |  |
| 5.04 | Nabavka i montaža termostatske stojeće hromirane baterije za umivaonik, prve klase domaće proizvodnje, sa fiksnim izlivom, za toplu i hladnu vodu sa pratećim senzorom za aktiviranje, tipa "EASY B" Stern ROSAN ili odgovarajućeg. Bateriju pažljivo postaviti, da se hrom ne ošteti. Nakon montaže izvršiti priključenje baterije na dovod tople i hladne vode. Topla voda se priprema lokalno u akumulacionom bojleru. U cenu uračunati i neophodan ispravljač 220/9V, kao i sav prateći nespecificirani potrošni materijal neophodan za montažu i ispravan rad. Obračun količine po komadu baterije. | kom | 2 |  |  |
| 5.05 | Nabavka i montaža zidnog ogledala iznad umivaonika, u hromiranom metalnom ramu, dimenzija 40x60cm. Ogledalo postaviti na odgovarajućoj visini pomoću tiplova i hromiranih zavrtnjeva. Obračun količine po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 5.06 | Nabavka i montaža hromiranog dozera za tečni sapun. Nabaviti dozer za tečni sapuna i montirati kod umivaonika. Obračun količine po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 5.07 | Nabavka i montaža hromiranog držača papirnih ubrusa. Nabaviti i montirati držača papirnih ubrusa pored umivaonika. Obračun količine po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 5.08 | Nabavka i montaža hromiranog držača toalet papira. Nabaviti i montirati držača toalet papira pored WC šolje. Obračun količine po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 5.09 | Nabavka i montaža niskomontažnog akumulacionog bojlera, zapremine 5 litara. Električni bojler, snage do 2000W, za napon od 230V postaviti u kompletu sa svom opremom neophodnom za ispravan i bezbedan rad. Povezivanje na izvor električne energije je posebno obračunato. Obračun količine radova po komadu bojlera. | kom | 2 |  |  |
| 5.10 | Nabavka i montaža električnog senzornog sušača za ruke. Sušač za ruke, tip "UNIONCLEAN" ili odgovarajućeg, snage 1800W, za napon od 230V, i jačinu struje od 5,4A postaviti u kompletu sa svom opremom neophodnom za ispravan i bezbedan rad. Povezivanje na izvor električne energije je posebno obračunato. Obračun količine radova po komadu sušača. | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO SANITARNI OBJEKTI: |  |  |  |  |  |
| 6.00 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.01 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (PIO) za potrebe Investitora. Projekat je neophodno da sadrži sledeće delove: - PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, za prostorije i instalacije obuhvaćene radovima. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| RADOVA NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |
| 1.00 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.00 | VODOVODNA MREŽA |  |  |  |  |
| 4.00 | KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |
| 5.00 | SANITARNI OBJEKTI |  |  |  |  |
| 6.00 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| III | RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | CENA |
| 1.00 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.01 | Isključiti napajanje strujnih krugova u kupatilima. Razvezati i demontirati svetiljke, utičnice, fiksne priključke i ostalu elektro opremu sa pripadajućim kablovima. Demontirani materijal predati Investitoru uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji demontiranog materijala. Obračun količine radova po norma času. | h | 6 |  |  |
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.01 | Pažljivo šlicanje zida, od opeke, za postavljenje instalacionih kablova, prosečne dimenzije šlica do 5x2cm. Kroz zid od opeke pažljivo izvesti šliceve za postavljanje instalacionih kablova. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m1 šlica. | m1 | 30.00 |  |  |
| 2.02 | Pažljivo probijanje konstruktivnih elemenata, debljine do 30cm, dimenzije otvora do 5x5cm, za prolaz instalacionih kablova. Kroz podne ploče, zidove, tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz instalacionih kablova. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. | kom | 4 |  |  |
| 2.03 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje šliceva od elektro instalacija, širine do 5cm, cementnim malterom razmere 1:3, sa završnim finim perdašenjem. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m1 malterisane površine, navedene razvijene širine. | m1 | 30.00 |  |  |
| 2.04 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje prodora vodovodnih, kanalizacionih, elektro i mašinskih instalacija, promera do Ø5cm, betonom MB30 u potrebnoj oplati. Prodore instalacija kroz međuspratnu konstrukciju i zidove zakrpiti izlivanjem sitnozrnog betona MB30 u postavljenu oplatu. Nakon demontaže oplate, površine obraditi cementnim malterom, razmere 1:3, uz prethodno prskanje cementnim mlekom. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po komadu zakrpljenog prodora. | kom | 4 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | KABLOVI, CEVI I INSTALACIONA OPREMA |  |  |  |  |
| 3.01 | Nabavka, isporuka i ugradnja FID sklopke 16A/0,03A za bojler i sušač za ruke, tipa MOELLER ili odgovarajućeg, za montažu u odgovarajući razvodni orman. Obračun količine radova po komadu finalno montirane sklopke. | kom | 4 |  |  |
| 3.02 | Nabavka, isporuka i ugradnja u postojeći razvodni orman opreme po specifikaciji kako sledi. Obračun količine radova po komadu opreme. |  |  |  |  |
| a) | 1-polni automatski osigurač MC32/ B10 | kom | 1 |  |  |
| b) | 1-polni automatski osigurač MC32/ B16 | kom | 1 |  |  |
| 3.03 | Nabavka, isporuka i polaganje provodnika tipa PP-Y u već formirane žljebove u zidu od opeke za električne instalacije osvetljenja, priključnica i druge razgranate instalacije. Obračun količine radova po m1 provodnika. Tipovi i preseci provodnika/ kablova su sledeći: |  |  |  |  |
| a) | PP-Y 3x1,5mm2 | m1 | 40.00 |  |  |
| b) | PP-Y 3x2,5mm2 | m1 | 80.00 |  |  |
| 3.04 | Nabavka, isporuka i polaganje provodnika tipa P/f u već formirane žljebove u zidu od opeke za električne instalacije, bez grananja. Obračun količine radova po m1. Tipovi i preseci provodnika/ kablova su sledeći: |  |  |  |  |
| a) | P/f 1x4mm2 | m1 | 20.00 |  |  |
| b) | P/f-Y 1x6mm2 | m1 | 30.00 |  |  |
| 3.05 | Nabavka, transport, i montaža opreme ugradne u zid, tipa AlingCONEL ili odgovarajuće. Obračun količine radova po komadu. Oprema po sledećoj specifikaciji: |  |  |  |  |
| a) | instalaciona kutija Ø60mm | kom | 12 |  |  |
| b) | instalaciona kutija Ø78mm | kom | 8 |  |  |
| c) | instalaciona kutija 100×100mm | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO KABLOVI, CEVI I INSTALACIONA OPREMA: |  |  |  |  |  |
| 4.00 | INSTALACIJA RASVETE |  |  |  |  |
| 4.01 | Nabavka, transport, montaža i povezivanje svetiljki oznake po specifikaciji kako sledi. Obračun količine radova po komadu finalno montiranog rasvetnog tela. |  |  |  |  |
| a) | rasvetno telo S1 ugradna svetiljka za montažu u spušten plafon tipa "Armstrong", promera do 250mm, u kompletu sa sijalicom LED 1x10w, grlo GU 10, za napon od 230V, u zaštiti IP54, tipa "Etna" BUCK ili odgovarajućeg. NAPOMENA: Napajanje izvesti preko senzora za automatsko uključivanje. | kom | 6 |  |  |
| b) | rasvetno telo S2 nadgradna zidna svetiljka za montažu iznad ogledala umivaonika, u kompletu sa sijalicom LED 2x5w, grlo GU 10, za napon od 230V, u zaštiti IP54, sa belim staklenim difuzorom, bez prekidača, tipa "Essex PODIUM" PHILIPS ili odgovarajućeg. | kom | 2 |  |  |
| 4.02 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje senzora prisustva za automatsko uključivanje svetla tipa Plexo 360, LEGRAND ili odgovarajućeg. Senzor je nadgradni, za spušten plafon tipa "Armstrong". Radijus opažanja je 9m. Obračun količine radova po komadu. | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJA RASVETE: |  |  |  |  |  |
| 5.00 | INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |
| 5.01 | Nabavka, isporuka, i montaža kutija za dopunsko izjednačavanje potencijala (SIP/PS-49). Kutija se ugrađuje u zid. Snabdevena je višepolnim stezaljkama za priključak zaštitnih vodova. Obračun količine radova po komadu montirane i povezane kutije. | kom | 2 |  |  |
| 5.02 | Povezivanje metalnih masa u sanitarnom čvoru. Na već postavljene kablove izvršiti povezivanje svih metalnih masa u sanitarnom čvoru. Obračun količine radova po kompletu sanitarnog čvora. | komplet | 2 |  |  |
| 5.03 | Nabavka, isporuka i montaža bakarne pletenice Ø16mm sa papučicama za premoštenje prirubnica, ventila i pumpi, dužine do 30cm. Obračun količine radova po komadu montirane pletenice. | kom | 6 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  |  |
| 6.00 | POVEZIVANJE UREĐAJA I OPREME |  |  |  |  |
| 6.01 | Nabavka potrebnog materijala i povezivanje napajanja opreme po slecifikaciji kako sledi. U cenu uračunati i sav potreban nespecificiran potrošni materijal. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | ventilator, jačine do 0,15kW NAPOMENA: Ventilator povezati na napajanje rasvete. | kom | 2 |  |  |
| b) | akumulacioni bojler, zapremine 5l, jačine 2,0kW | kom | 2 |  |  |
| c) | električni sušač za ruke, jačine 1,8kW | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO POVEZIVANJE UREĐAJA I OPREME: |  |  |  |  |  |
| 7.00 | GALANTERIJA I PRATEĆA OPREMA |  |  |  |  |
| 7.01 | Nabavka, transport, i montaža modularne opreme, tastera i pokrivnih maski, tipa AlingCONEL ili odgovarajuće. Obračun količine radova po komadu. Oprema po sledećoj specifikaciji: |  |  |  |  |
| a) | instalaciona kutija za modul širine 3M, u kompletu sa nosačem maske iste širine | kom | 2 |  |  |
| b) | bela PVC maska za modul širine 3M | kom | 2 |  |  |
| c) | jednopolna sklopka 10A, širine 1M | kom | 2 |  |  |
| d) | jednopolna sklopka 10A sa indikacijom, širine 2M | kom | 2 |  |  |
| 7.02 | Nabavka, isporuka i montaža jednostruke monofazne šuko (P+Pe) priključnice za montažu na zid, sa poklopcom, za jačinu struje od 16A u zaštiti IP55. U cenu uračunati i sav potreban nespecificiran potrošni materijal. Obračun količine radova po komadu. | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO GALANTERIJA I PRATEĆA OPREMA: |  |  |  |  |  |
| 8.00 | ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  |  |
| 8.01 | Provera postavljenih instalacija i otklanjanje nedostataka. Izvršiti proveru kompletnih električnih instalacija, izvršiti puštanje u rad i predati Investitoru uz sačinjavanje Zapisnika. Sve uočene nedostke, probleme i kvarove ispraviti i instalaciju dovesti u ispravno stanje. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| 8.02 | Ispitivanje instalacija, pribavljanje atesta i izveštaja. Potvrda ovlašćenog Izvođača radova da su električne instalacije izvedene prema važećim SRPS standardima i u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona i ispitana prema istom Pravilniku čime je obezbeđena sigurnost ljudi i imovine. U prilogu ove potvrde dostaviti sledeće: |  |  |  |  |
|  | 1. Izveštaj o ispitivanju otpornosti zaštitnog uzemljenja |  |  |  |  |
|  | 2. Izveštaj o ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika |  |  |  |  |
|  | 3. Izveštaj o ispitivanju otpornosti izolacije električne instalacije |  |  |  |  |
|  | 4. Izveštaj o ispitivanju funkconalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova u kompletu. | komplet | 1 |  |  |
| 8.03 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (PIO) za potrebe Investitora. Projekat je neophodno da sadrži sledeće delove: - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA, za prostorije i instalacije obuhvaćene radovima. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |  |
| 1.00 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.00 | KABLOVI, CEVI I INSTALACIONA OPREMA |  |  |  |  |
| 4.00 | INSTALACIJA RASVETE |  |  |  |  |
| 5.00 | INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |
| 6.00 | POVEZIVANJE UREĐAJA I OPREME |  |  |  |  |
| 7.00 | GALANTERIJA I PRATEĆA OPREMA |  |  |  |  |
| 8.00 | AVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| IV | RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | CENA | IZNOS |
| 1.01 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.01 | Pažljivo probijanje fasadnog zida od opekarskog bloka u kompletu sa svim slojevima, debljine do 30cm, u dimenzijama otvora do 25x25cm, za prolaz instalacije prinudne ventiacije. Kroz zidnu masu fasadnog zida pažljivo probiti rupe za prolaz instalacije. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. | kom | 1 |  |  |
| 1.02 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje prodora mašinskih instalacija, promera po specifikaciji kako sledi, betonom MB30 u potrebnoj oplati. Prodore instalacija kroz međuspratnu konstrukciju i zidove zakrpiti izlivanjem sitnozrnog betona MB30 u postavljenu oplatu. Nakon demontaže oplate, površine obraditi cementnim malterom, razmere 1:3, uz prethodno prskanje cementnim mlekom. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po komadu zakrpljenog prodora. |  |  |  |  |
| a) | prodor promera do Ø25cm | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | VENTILACIONE INSTALACIJE I OPREMA |  |  |  |  |
| 2.01 | Nabavka potrebnog materijala, izrada, transport i montaža spiro kanala od pocinkovanog lima za ventilaciju wc kabina i toaleta, promera po specifikaciji kako sledi. Instalaciju fiksirati obešenim visilicama za noseću međuspratnu konstrukciju u prostoru spuštenog plafona sanitarnog čvora i susednih prostorija. U cenu uračunati sav neophodan prateći materijal potreban za montažu, kao i prateće fasonske elemente. Obračun količine radova po kilogramu. |  |  |  |  |
| a) | kanal promera Ø120mm | kg | 6.00 |  |  |
| b) | kanal promera Ø150mm | kg | 8.00 |  |  |
| 2.02 | Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskih neizolovanih, savitljivih cevi promera po specifikaciji kako sledi. Cevi tipa AUDEC AA3, Dec ili odgovarajućeg montirati po uputstvu proizvođača i spojiti sa ventilatorima i ventilacionim kanalima. U cenu uračunati i sav neophodan prateći materijal potreban za montažu, kao i prateće fasonske elemente za povezivanje na ventilatore i ventilacione kanale. Obračun količine radova po m1 cevi. |  |  |  |  |
| a) | cev promera Ø120mm | m1 | 2.00 |  |  |
| b) | cev promera Ø150mm | m1 | 1.50 |  |  |
| 2.03 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratnih leptir klapni promera po specifikaciji kako sledi. Klapne tipa ZPC 125, Klimaoprema ili odgovarajućeg za ventilaciju sa ventilatora wc kabina montirati po uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i sav neophodan prateći materijal potreban za montažu. Obračun količine radova po komadu klapne. |  |  |  |  |
| a) | klapne promera Ø120mm | kom | 2 |  |  |
| 2.04 | Nabavka, isporuka i montaža fiksnih protivkišnih žaluzina sa mrežicom, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Fiksne protivkišne žauzine, proizvođača Aerogrammi ili odgovarajućeg, ugraditi po uputstvu proizvođača na mestima formiranih otvora u fasadnom zidu. U cenu uračunati i izradu i montažu plenuma od pocinkovanog lima odgovarajućih dimenzija radi priključenja na kanal za ventiaciju sanitarnog bloka. Obračun količine radova po komadu žaluzine. |  |  |  |  |
| a) | žaluzina dimenzija 200x200mm | kom | 1 |  |  |
| 2.05 | Nabavka, isporuka i montaža aksijanog ventilatora za sistem prinudne ventiacije wc kabina i toaleta. Ventilator tipa S&P DECOR 100CR ili odgovarajućeg montirati u monolitni ili spušten pafon tipa "Armstrong" u komlpetu sa indikatorskom lampom uključenosti, po uputstvu proizvođača. Ventilator je sa podesivim tajmerom za odloženo isključenje i produženi rad nakon isključenja svetla. U cenu uračunati i nabavku, isporuku i montažu pripadajuće završne rešetke kao i sav neophodan prateći materijal potreban za montažu ventilatora i rešetke. Obračun koičine radova u kompletu po komadu. | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO VENTILACIONE INSTALACIJE I OPREMA: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  |  |
| 3.01 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (PIO) za potrebe Investitora. Projekat je neophodno da sadrži sledeće delove: - PROJEKAT TERMOTEHNIČKIH I INSTALACIJA VENTILACIJE, za prostorije i instalacije obuhvaćene radovima. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| RADOVA NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |  |
| 1.01 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.00 | VENTILACIONE INSTALACIJE I OPREMA |  |  |  |  |
| 3.00 | ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| Z B I R N A |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A ZA PREDMER 1 |  |  |  |  |  |
| I | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| II | RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |
| III | RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |
| IV | RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
|  | PDV (20%): |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  |

Predmer 2

| PREDMER RADOVA NA RENOVIRANJU SANITARNIH ČVOROVA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP CRM/ts_2 |  |  |  |  |  |
| I | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | CENA | IZNOS |
| 0.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 0.01 | Iznošenje postojećeg nameštaja iz prostora koji se adaptira. Nameštaj deponovati na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor, uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji, i nakon završetka radova vratiti na prvobitno mesto. Obračun količine radova po m2 površine. | m2 | 26.00 |  |  |
| 0.02 | Nabavka i postavljanje zaštite za podove, od deblje PVC folije i rebrastog kartona. Sva eventualna naknadna čišćenja zaprljanih površina ili popravke nastalih oštećenja poda padaju na teret izvođača. Obračun količine radova po m2 poda. | m2 | 10.00 |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 1.00 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 1.01 | Pažjivo rušenje pregradnog zida od opeke, debljine 25cm, u kompetu sa svim slojevima. Pažljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i podupiranje i sečenje armature. Obračun količine radova po m3 zida. | m3 | 1.10 |  |  |
| 1.02 | Demontaža unutrašnjih drvenih vrata zajedno sa štokom, dimenzija po slecifikaciji kako sledi. Demontirana vrata sklopiti i odneti na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor. Obračun količine radova po komadu vrata. |  |  |  |  |
| a) | dimenzija 70x205cm | kom | 2 |  |  |
| b) | dimenzija 80x205cm | kom | 2 |  |  |
| 1.03 | Pažljiva demontaža nadsvetla od drveta sa prethodnim vađenjem stakla. Materijal očistiti i odneti na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor. Obračun količine radova po m2 nadsvetla. | m2 | 4.00 |  |  |
| 1.04 | Pažljiva demontaža metalnih pregrada između kabina, od čeličnih kutijastih profia sa ispunom od čeličnog lima. Materijal očistiti i odneti na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor. Obračun količine radova po m2 demontirane pregrade. | m2 | 45.00 |  |  |
| 1.05 | Obijanje produžnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine od 2cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. | m2 | 25.00 |  |  |
| 1.06 | Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom, procenjene debljine slojeva do 5cm. Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine od 2cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 obijene površine, otvori se odbijaju. | m2 | 65.00 |  |  |
| 1.07 | Obijanje podnih keramičkih pločica u kompletu sa svim slojevima, procenjene debljine slojeva do 10cm. Skinuti sve slojeve konstrukcije poda do betonske međuspratne konstrukcije. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 poda. | m2 | 23.00 |  |  |
| 1.08 | Rušenje pregradnih zidova između predprostora i kabina, od opeke, debljine 12cm, u produžnom malteru, u kompletu sa svim slojevima, procenjene debljine slojeva do 4cm. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima, nadvratnicima i svim oblogama na zidu. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na lokaciju u okviru gradilišta. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. U cenu ulazi i pomoćna skela. Obračun količine radova po m2 zida, otvori se odbijaju. | m2 | 7.50 |  |  |
| 1.09 | Rušenje pafona od daščanog karatavana sa slojem rabiciranog cementnog maltera, procenjene debljine slojeva do 5cm. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 plafona. | m2 | 23.00 |  |  |
| 1.10 | Demontaža spuštenog plafona od gips-karton ploča na metalnoj podkonstrukciji. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 plafona. | m2 | 4.00 |  |  |
| UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.01 | Nabavka potrebnog materijala i zidanje pregradnih zidova debljine 19cm šupljim blokovima, dimenzija 19x19x24cm u produžnom malteru razmere 1:2:6, sa izradom serkaža. Prilikom zidanja raditi prevez na pola bloka, a vezu sa ostalim zidovima izvesti na pravilan način. Vezu sa postojećim zidovima izvesti ankerisanjem klinova 2Ø10/30cm za postojeće zidove u svakom drugom redu. Po završenom zidanju spojnice očistiti. U visini nadvratnih greda, ili na visini od 200cm uraditi armirano betonske serklaže dimenzija 20x20cm. Marka betona je MB30, a armatura serklaža 4Ø8, uzengije Ø6/20. U cenu zida ulazi i izrada serklaža, armatura, ankerisanje za postojeće zidove, oplata i pomoćna skela. Obračun količine radova po m2 zida, otvori se odbijaju. | m2 | 6.00 |  |  |
| 2.02 | Nabavka potrebnog materijala i zidanje zidova gas-betonskim blokovima u produžnom malterom, razmere 1:3:9 ili građevinskim lepkom po sistemu blok veze. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom da malter ne pregori. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. U cenu ulaze i nadvratnici, serklaži, armatura, oplata i podupirači. Obračun koičine radova po m3 zidova. | m3 | 2.50 |  |  |
| 2.03 | Nabavka potrebnog materijala i podziđivanje konstrukcije za ugradne vodokotliće punom opekom, debljine 6,5cm u cementnom malteru razmere 1:3. Pre zidanja u postojećem zidu oštemovati šmorceve za prevez. Opeku pre ugradnje kvasiti vodom. Prilikom zidanja raditi prevez na pola opeke. Po završenom zidanju spojnice očistiti. Obračun količine radova po m2 zida. | m2 | 1.00 |  |  |
| 2.04 | Nabavka potrebnog materijala i izravnanje podloge industrijskim cementnim malterom tipa Knauf Fliebspachtel 315 ili odgovarajućim, za postavljanje termoizolacije plivajućeg poda, debljine do 1cm. Podlogu poda očistiti grubo i fino od kreča, gipsa, maltera i drugo. Površinu očistiti industrijskim usisivačem. Izvršiti imregnaciju podloge disperzionim premazom tipa Knauf Estrichgrund ili ogovarajućim. Razređen Estrichgrund, po uputstvu proizvođača, ravnomerno naneti valjkom ili četkom po celoj površini i pustiti da se potpuno osuši. Nakon toga podlogu izravnati industrijski pripremljenim cementnim malterom, sa sintetskim materijalima i punilima za cementne estrihe i betonske podove, a po uputstvu proizvođača. Maksimalna debljina slojeva je do 1cm. Obračun koičine radova po m2 obrađene površine. | m2 | 23.00 |  |  |
| 2.05 | Nabavka potrebnog materijala i izrada armirane i perdašene cementne košuljice, prosečne debljine do 5cm, u padu ka slivniku. Podlogu pre nanošenja košuljice očistiti i oprati. Preko postavljenih ploča ekstrudiranog polistirena (XPS) (pozicija posebno obračunara) postaviti sloj polietilenske folije, debjine 0,2mm sa preklopima od minimum 20cm. Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom "jedinicom", razmere 1:3. Armirati je mrežom Ø6mm, sa okcima 15/15cm, postavljenom u sredini sloja. Gornju površinu košuljice isperdašiti u padu ka slivniku do 2% i negovati dok ne očvrsne. U cenu ulazi i nabavka i postavljanje PE folije. Obračun količine radova po m2 košuljice. | m2 | 23.00 |  |  |
| 2.06 | Nabavka potrebnog materijala i malterisanje zidova cementnim malterom razmere 1:3, debljine do 2cm, u jednom sloju, kao podloga za postavljanje keramičkih pločica. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Podlogu pokvasiti i naneti prvi sloj. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 malterisane površine, otvori se odbijaju. | m2 | 65.00 |  |  |
| 2.07 | Nabavka potrebnog materijala i malterisanje zidova produžnim malterom razmere 1:3:9, debljine do 3cm, u dva sloja. Pre malterisanja zidne površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Podlogu pokvasiti i naneti prvi sloj. Drugi sloj perdašiti i uglačati. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. Obrada špaletni se posebno obračunava. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 malterisane površine, otvori se odbijaju. | m2 | 25.00 |  |  |
| 2.08 | Nabavka potrebnog materijala i obrada špaletni, razvijene širine do 20cm, cementnim malterom razmere 1:3, debljine do 2cm, u jednom sloju, kao podloga za postavljenje keramičkih počica. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Podlogu pokvasiti i naneti prvi sloj. Drugi sloj perdašiti i uglačati. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m1 obrađene špaletne. | m1 | 10.00 |  |  |
| 2.09 | Nabavka potrebnog materijala i obrada špaletni, razvijene širine do 25cm, produžnim malterom razmere 1:3:9, debljine do 3cm, u dva sloja. Pre malterisanja površine očistiti i isprskati cementnim mlekom. Podlogu pokvasiti i naneti prvi sloj. Drugi sloj perdašiti i uglačati. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m1 obrađene špaletne. | m1 | 10.00 |  |  |
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.01 | Nabavka i postavljanje podnih termoizolacionih ploča debljine 3cm, kao izolacije u sistemu plivajućeg poda. Ploče od ekstrudiranog polistirena (XPS) tipa URSA FOAM N-III-I ili odgovarajuće, mase 36kg/m3, postaviti preko sloja polietilenske folije, debljine 0,2mm, postavljene sa preklopima od minimum 20cm, sve po detaljima iz projekta i i uputstvu projektanta. U cenu i nabavka i postavljanje PE folije. Obračun količine radova po m2 poda. | m2 | 23.00 |  |  |
| 3.02 | Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacije mokrog čvora elastičnim dvokomponentnim cementnim hidroizoacionim premazom tipa "AQUAMAT-ELASTIC", ISOMAT ili odgovarajućim. Elastični, dvokomponentni hidroizolacioni premaz koji nakon nanošenja i sušenja formira kontinualnu membranu bez spojeva mora da poseduje sledeća svojstva: mogućnost premošćavanje pukotina od 0,4mm (po DIN 18195-2), potpuna hidroizolacija od vodenog pritiska do 7atm (prema DIN 1048-5) uz mogućnošću podnošenja negativnog pritiska, paropropustljivost, otpornost na starenje, otpornost na otpadne vode, pritisnu čvrstoću od 10,00N/mm2 (po EN 196-1), savojnu čvrstoću od 6,00N/mm2 (po EN 196-1), adheziju za podogu od 1,0N/mm2 (po EN 1542). |  |  |  |  |
|  | Izolaciju raditi preko potpuno čvrste, čiste i odmašćene podloge, bez cementnog mleka ili slabo vezanih elemenata. Masu za nanošenje pripremiti od maltera na bazi cementa (komponenta A) i smolaste emulzije (komponenta B) koje se mešaju u razmeri po uputstvu proizvođača, do dobijanja jednolične mase pogodne za nanošenje četkom ili valjkom. Pre nanošenja hidroizolacija, površinu dobro nakvasiti. Materijal se nanosi četkom u dva ili više slojeva, zavisno od uticaja vode. Najveća debljina nanosa po sloju je 1mm. Uporedo sa nanošenjem prvog sloja izvršiti armiranje premaza postavljanjem platna na bazi poliesterskih vlakana (trevira platna) ili staklene mrežice (težine 30-100g/m2) sa preklopima od 10cm. Nakon sto prvi sloj postane prohodan, ponoviti postupak nanošenja premaza, u smeru upravnom na smer nanošenja prethodnog sloja. Nakon ugradnje drugog sloja tretiranu površinu štititi 48h od ugradnje. Izolaciju postaviti po podu i podići uz obodne zidove 20cm i na delu oko umivaonika u širini od 90cm do visine od 120cm, sve po detajima iz projekta i uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m2 postavljene izolacije. | m2 | 35.00 |  |  |
| 3.03 | Nabavka potrebnog materijala i izrada hidroizolacionog holkera, razvijene širine do 20cm. Na spoju horizontalnih i vertikalnih površina, kao i oko prodora cevi kroz sloj hidroizolacije i oko slivnika izvršiti zaptivanje spoja trajnoelastičnim kitom tipa IZOLIT "ULTRA", DRAMIN Zemun ili odgovarajućim. Nakon zaptivanja spoja, i nanošenja prvog sloja hidroizolacionog premaza (pozicija posebno obračunata) izvršiti armiranje spoja i formiranje holkera, visine do 10cm, postavljanjem holker trake od staklene mrežice ili platna na bazi poliesterskih vlakana (trevira platno), širine 20cm sa elastičnom zonom u sredini. Obračun količine radova po m1 formiranog holkera. | m1 | 45.00 |  |  |
| 3.04 | Nabavka potrebnog materijala i postavljanje samolepljive folije za reflektovanje svetlosti. Folliju postaviti sa unutrašnje strane staklenih površina fasadne stolarije, po detaljima i uputstvu proizvođača. Obračun količine radova po m2. | m2 | 8.50 |  |  |
| UKUPNO IZOLATERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 4.00 | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 4.01 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža zastakljene fasadne aluminijumske pregrade sa jednokrilnim prozorima, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Konstrukcija pregrade izvedena je od eloksiranog aluminijuma (aluminijum površinski zaštićen od korozije elektrolitičkom oksidacijom - elektrohemijskom metodom anodne oksidacije), sa višekomornim sistemom profila i prekinutim termo mostom od ušniranih i uštipanih poliamidnih traka, između spoljnih i unutrašnjih metalnih delova. Sve mekane naslone u konstrukciji zaptiti EPDM profilima. Pregradu zastakliti termo izolacionim paketom stakla, debjine 4+15+4mm ispunjenog 93% argonom. Pregrada mora zadovojiti koeficijent toplotne provodljivosti K<=1,5W/m2K. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, a na spoju rama pregrade i zida sa spoljne i unutrašnje strane postaviti završne pokrivne lajsne. Sa spoljne strane špaletne fino obraditi cementnim malterom, završno bojiti akrinom bojom u tonu fasade i postaviti solbanak od pastificiranog lima u boji eloksiranog aluminijuma. Sa unutrašnje strane špaletne obratiti kao osnovni zid i postaviti podprozorsku pvc dasku. Obračun količine radova u kompetu po komadu pregrade. |  |  |  |  |
| a) | oznaka pozicije: 1 u dupom kvadratu dimenzija 365x230cm | kom | 1.00 |  |  |
| 4.02 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža jednokrilnih ulaznih vrata u sanitarne čvorove, od sirovog i furniranog medijapana sa metalnim dovratnikom od eloksiranog aluminijuma (aluminijum površinski zaštićen od korozije elektrolitičkom oksidacijom - elektrohemijskom metodom anodne oksidacije), dimenzija po specifikaciji kako sledi. Krilo vrata izraditi kao ramovsku konstrukciju sa ispunom od drvenih letvica i obostrano obložiti medijapanom debljine 4mm. Spoljnu i bočne strane krila obložiti medijapanom furniranim hrastovim furnirom, a sa unutrašnje sirovim medijapanom završno obrađenim poliuretanskom bojom i lakom sa 60% sjaja, u tonu po izboru projektanta. Završna obrada furniranih delova je u poliuretanskom laku, sa 30% sjaja, u tonu, po izboru projektantra. Završna obrada metalnih delova je eloksiranje, u tonu po izboru projektanta, u skladu sa standardnim tonovima (šest nijansi). Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, magnetnu bravu sa kvakom od eloksiranog aluminijuma, tri šarke po krilu, sve po izboru projektanta. U donjem delu kria vrata formirati otvore za ventiaciju, promera do Ø5cm i ugraditi tipske kružne rešetke od inoksa. Na podu postaviti gumeni odbojnik. U cenu uračunati i nabavku i ugradnju završnih ugaonih "L" lajsni od eloksiranog aluminijuma. Obračun količine radova po komadu vrata. |  |  |  |  |
| a) | oznaka pozicije: I u krugu dimenzija 85x210cm | kom | 2.00 |  |  |
| 4.03 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i ugradnja jednokrilnih aluminijumskih vrata, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Vrata izraditi od eloksiranog aluminijuma u sistemu profila za unutrašnju montažu, bez termo prekida, ispunom i sistemom zaptivanja EPDM gumom, po šemi stolarije i detaljima. Postaviti okov od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Ispuna krila su paneli izrađeni od Al lima debljine 0,80mm i stirodura debljine 20mm. U cenu uračunati i nabavku i ugradnju završnih ugaonih aluminijumskih "L" lajsni. Obračun količine radova po komadu vrata. |  |  |  |  |
| a) | oznaka pozicije: II u krugu dimenzija 70x210cm | kom | 2.00 |  |  |
| 4.04 | Nabavka potrebnog materijala, izrada, transport i montaža lakomontažnih sanitarnih pregrada za wc kabine sa jednokrilnim vratima, od HPL ploča, debljine 14mm sa pratećim okovom od nerđajućeg čelika, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Pregrade su izrađene od samonosećih kompakt-ploče od stratifikovanog HP laminata (High Pressure Laminate) (po EN 438), gustine cca 1400kg/m3, debljine 14mm, sa uglačanim krajevima i zaobljenim ivicama, vodootpornih, higijenskih, ne truležnih i otpornih na biološku koroziju, postojanih na grebanje, otpornih na udarce (po EN ISO 178), otpornih na savijanje (po EN ISO 178), neporoznih i otporne na razređivače i hemikalije. Završna obrada panela je u tonu po izboru projektanta, blago hrapave površinske strukture. U gornjem delu svake kabine, poseban profil od nerđajućeg čelika drži celu strukturu zajedno. Kabine su fiksirane za postojeće zidove posebnim "U" profilima od nerđajućeg čelika, dok se oslanjanje na pod vrši preko nožice od nerđajućeg čelika fiksiranih za pod preko podesivog zavrtnja, sa mogućnošću podešavanja visine visine do 20cm. |  |  |  |  |
|  | Vrata od istog materijala u ramu od nerđajućeg čelika, opremljena su samozatvarajućim šarama od nerđajućeg čelika. Eliptična brava od nerđajućeg čelika je umetnuta u panel i opremljena inidikatorom zauzetosti i uređajem za otvaranje u slučaju nužde. Standardna visina kabina je 216,5cm uključujući i nožice visine 15cm, sa standardnom širinom vrata od 61cm. Sve kabine opremljene su po jednom vešalicom za garderobu i odbojnikom za vrata. Izvođač atestima dokazuje zahtevane karakteristike. Atest mora biti izdat od domaće institucija akreditovane za tu svrhu posla. Obračun količine radova po komadu postavljene kabine. |  |  |  |  |
| a) | oznaka pozicije: 1 u rombu dimenzija (195+150)x216,5cm sa dvoje jednokrilnih vrata | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKA STOLARIJA: |  |  |  |  |  |
| 5.00 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 5.01 | Nabavka potrebnog materijala, izrada, transport i montaža visećih komoda za nošenje umivaonika, od HPL ploča, debljine 14mm sa pratećim okovom od nerđajućeg čelika, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Korpus, vrata i frontovi su izrađeni od kompakt-ploča od stratifikovanog HP laminata (High Pressure Laminate) (po EN 438), gustine cca 1400kg/m3, debljine 14mm, sa uglačanim krajevima i zaobljenim ivicama, vodootpornih, higijenskih, ne truležnih i otpornih na biološku koroziju, postojanih na grebanje, otpornih na udarce (po EN ISO 178), otpornih na savijanje (po EN ISO 178), neporoznih i otporne na razređivače i hemikalije. Potaviti radnu ploču od istog materijala, debljine 2cm. Završna obrada je u tonu po izboru projektanta, glatke površinske strukture u visokom sjaju. Na za to projektom definisano mesto ugraditi kantu za otpatke od nerđajućeg čelika. Okov, šarke, ručice, nosače i ostali pribor od nerđajućeg čelika po izboru projektanta. Obračun količine radova po komadu postavljene komode. |  |  |  |  |
| a) | komoda dimenzija 165x50x75cm | kom | 2.00 |  |  |
| 5.02 | Nabavka potrebnog materijala, izrada, transport i montaža plakara za odlaganje sanitarnog pribora, od HPL ploča, debljine 14mm i ploča sirovog medijapana,debjine 18mm završno obrađenog poiuretanskim lakom, dimenzija 180x40x240cm. Frontove plakara izraditi od kompakt-ploča od stratifikovanog HP laminata (High Pressure Laminate) (po EN 438), gustine cca 1400kg/m3, debljine 14mm, sa uglačanim krajevima i zaobljenim ivicama, vodootpornih, higijenskih, ne truležnih i otpornih na biološku koroziju, postojanih na grebanje, otpornih na udarce (po EN ISO 178), otpornih na savijanje (po EN ISO 178), neporoznih i otporne na razređivače i hemikalije. Završna obrada je u tonu po izboru projektanta, glatke površinske strukture u visokom sjaju. Korpus, vrata unutrašnje pregrade izraditi od sirovog medijapana, debljine 18mm. Medijapan završno obraditi bojenjem poliuretanskom bojom u dva soja i lakiranjem poliuretanskim lakom sa 60% sjaja. Na za to projektom definisano mesto ugraditi kantu za otpatke od nerđajućeg čelika. Okov, šarke, ručice, nosače i ostali pribor po izboru projektanta. Obračun količine radova po komadu postavljenog plakara. | kom | 1.00 |  |  |
| 5.03 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža maski radijatora od medijapana završno obrađenog poliuretanskim lakom u kompetu sa podkonstrukcijom od čeličnih kutijastih profila, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Maske radijatora izraditi od ploča sirovog medijapana, debljine 22mm, visine do 90cm i fiksirati za metalnu noseću konstrukciju. Konstrukciju izraditi od čeličnih kutijastih profila, dimenzija 20x20/2,5mm. Sa gornje strane maske postaviti ploču debljine 22mm perforiranu na delovima iznad radijatora. U svemu postupiti prema detaljima iz projekta i uputstvu projektanta. Završna obrada medijapana je bojenje poliuretanskom bojom i lakiranje poliuretanskim lakom u visokom sjaju (80%), sa svim neophodnim predradnjama, u tonu po izboru projektanta. Završna obrada metalnih delova vrata vrši se elektrostatičkim putem - plastifikacijom epoksidnim premazom, uz pečenje na temperaturi od 160-230°C u zavisnosti od tipa boje, u tonu po izboru projektanta, u skladu sa standardnom RAL kartom. U cenu izrade i montaže uračunati i ankere, zavrtnje, podloške i ostali sitan nespecifiran materijal. Obračun količine radova po komadu finalno obrađene i montirane maske. |  |  |  |  |
| a) | maska dimenzija 120x60x30cm | kom | 2.00 |  |  |
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 6.00 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.01 | Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža konstrukcije ojačanja za ugradne vodokotliće. Konstrukciju izraditi od čeličnih hladnooblilkovanih profila dimenzija do 35x35/2,5mm, flahova dimenzija do 35/0,8mm, limova, ugaonika, podložnih ploča, ankera i slično, po detaljima iz projekta i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje ogradu očistiti od korozije i prašine, brusiti i opajati. Naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti konstrukciju. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. U cenu ulazi i radna skela kao i sav propratni nespecificirani materijal potreban za montažu. Obračun količine radova po kg konstrukcije. | kg | 170.00 |  |  |
| UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 7.00 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.01 | Nabavka potrebnog materijala i postavljanje zidnih keramičkih pločica, dimenzija 30x30cm, na lepak, u sanitarnim čvorovima. Pločice prve klase, domaće proizvodnje, lepiti lepkom u slogu fuga na fugu, bez spojnica. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Obložene površine moraju biti ravne i vertikalne. Postavljene pločice fugovati i očistiti piljevinom. U cenu ulazi i nabavka pločica. Na ivicama zidova postaviti Al ivične lajsne, u boji prirodnog aluminijuma, mat. U cenu ulazi i nabavka i postavljanje istih. Obračun količine radova po m2 postavljenih pločica. | m2 | 52.00 |  |  |
| 7.02 | Nabavka potrebnog materijala i postavljanje podnih protivkliznih keramičkih pločica, dimenzija 30x30cm, na lepku, u sanitarnim čvorovima. Protivklizne i otporne na hemikalije keramičke pločice prve klase, domaće proizvodnje, postaviti u sloju elastičnog, polimer-modifikovanog lepka za pločice visokih performansi tipa ISOMAT AK25, ili odgovarajućeg ili lepka tipa ISOMAT AK20 sa dodatkom elastifikatora tipa ADIFLEX-B, ISOMAT ili odgovarajućeg, u slogu po izboru projektanta, bez spojnica. Po potrebi ivice pločica ručno dobrusiti. Polaganje izvesti ravno i pločice zaliti cementnim mlekom. Postavljene pločice fugovati i očistiti. U cenu ulazi i nabavka pločica. Obračun količine radova po m2 postavljenih pločica. | m2 | 22.00 |  |  |
| 7.03 | Postavljanje ugaonog aluminijumskog profila (ivične lajsne), širine do 12mm. Profil od aluminijuma širine profila 12 mm postaviti po uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m1 zaštićene ivice. | m1 | 15.00 |  |  |
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 8.00 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.01 | Nabavka potrebnog materijala, transport i izrada spuštenog plafona sa čeličnom potkonstrukcijom i oblaganje vagootpornim gips-kartonskim pločama, debljine 12,5mm, sistem Knauf D112. Dvostruku potkonstrukciju izraditi od nosivih i montažnih pocinkovanih profila CD 60x27mm pričvršćenih visilicama za nosivi plafon i obložiti gips kartonskim pločama, po projektu i uputstvu proizvođača. Sastave obraditi glet masom i bandaž trakama po uputstvu projektanta. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 2.00 |  |  |
| 8.02 | Nabavka potrebnot materijala, transport i izrada kasetnog spuštenog plafona tipa PLAN, sistem Knauf D146 ili tipa Prelude XL2/TLX 24mm, sistem Armstrong Prelude Sixty2, ili odgovarajućeg. Vidnu belu metalnu potkonstrukciju izraditi od glavnih i poprečnih "T" profila 24/38mm, pričvršćenih visilicama za nosivi plafon. Plafon obložiti kasetnim perforiranim pločama, dimenzija 625x625mm, po projektu i uputstvu proizvođača. Postaviti bele kasetne ploče, kaširane akustičnim vlaknom, sa zakošenim ivicama, po izboru projektanta. Ploče postaviti ulaganjem u potkonstrukciju. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 22.00 |  |  |
| 8.03 | Nabavka potrebnog materijala i izrada predzidne obloge na metalnoj potkonstrukciji i oblaganje gips-kartonskim pločama GKB debljine 2x12,5mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih CW75 profila i fiksirati za nosivi plafon međuspratne konstrukcije i obodne zidove, u svemu po detaljima iz grafičkih priloga projekta i uputstvu projektanta. Pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi masom za ispunu i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 10.00 |  |  |
| 8.04 | Nabavka potrebnog materijala, transport i izrada vodootpornog pregradnog zida između sanitarnih čvorova od cementnih ploča tipa KNAUF "AQUAPANEL" ili odgovarajućih na metanoj podkonstrukcij od pocinkovanih profila, u sistemu KNAUF W381. Zid je nenosiv, svetle visine do 4,20m. Ukupna debjina zida je 10cm, debljina cementnih ploča je 12,5cm. Izraditi noseću podkonstrukciju od čeličnih pocinkovanih profia i obostrano jednostruko postaviti vodootporne cementne ploče. Ploče moraju da budu vodootporne, negorive, neazbestne, ojačane mrežom staklenih vlakana, otporne na plesan. Specifična težina ploče je cca 1050kg/m3 (po EN 12647), koeficijent prolaska vodene pare 50 (po EN ISO 12572), čvrstoća na savijanje minimalno 6N/mm2, diatacija cca 1mm/m1, modul elastičnosti cca 4000N/mm2, klasa građevinskog materijala A1 (po EN 13501). Razmak nosivih profila maksimalno 62,5cm. Fiksiranje poča na metalnu podkonstrukciju sa viljcima tipa AQUAPANEL Maxi ili odgovarajućim, sa međusobnim razmakom od maksimalno 17cm, na razmaku minimalno 1,5cm od ivice ploče. Spojnice između ploča ispuniti trajnoelastičnim kitom, tipa AQUAPANEL Joint Adhesive (PU) ili odgovarajućim. Izolacioni sloj od mineralne kamene vune debljine 80mm. Primeniti pribor za montažu klase III, prema DIN 55928, deo 8. |  |  |  |  |
|  | Sastave obraditi masom za ispunu tipa AQUAPANEL Joint Filler & Skim Coating – white ili sl. i bandaž trakama tipa AQUAPANEL Tape (10cm) ili sl. po uputstvu proizvođača. Pre nanošenja završne zidne obloge ploče impregnirati premazom tipa AQUAPANEL Board Primer ili odgovarajućim. Na delu zida na kome se ne postavljaju keramičke pločice nakon impregnacije podloge naneti masu za ispunu tipa AQUAPANEL Joint Filler & Skim Coating – white ili sl. pa utisnuti jedan sloj staklene mrežice tipa AQUAPANEL Reinforcing Mesh ili sl. Završni obrada delova zida van keramičkih pločica u sistemu kvaliteta završne obrade Q4, glet masom tipa AQUAPANEL Q4 Finish ili sl. U cenu ulazi i radna skela. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih profila naneti zaptivni kit tipa Knauf Trenwandkit ili sl. Obračun količine radova po m2. | m2 | 35.00 |  |  |
| 8.05 | Nabavka potrebnog materijala, transport i izrada špaletni na otvorima za vrata, širine do 12,5cm, od vodootpornih cementnih ploča tipa KNAUF "AQUAPANEL" ili odgovarajućih sa postavljanjem pocinkovanog zaštitnika ivica. Na mestima formiranih otvora za vrata, obraditi špaletne postavljanjem vodootpornih cementnih ploča debljine 12,5mm i postaviti profil od pocinkovanog lima debljine 0,5mm i širine profila 25mm, po uputstvu projektanta. Sastave obraditi masom za ispunu tipa AQUAPANEL Joint Filler & Skim Coating – white ili sl. i bandaž trakama tipa AQUAPANEL Tape (10cm) ili sl. po uputstvu proizvođača. Pre nanošenja završne zidne obloge ploče impregnirati premazom tipa AQUAPANEL Board Primer ili odgovarajućim. Obračun količine radova po m1. | m1 | 10.00 |  |  |
| 8.06 | Nabavka potrebnog materijala, transport i izrada predzidne obloga od vodootpornih cementnih ploča tipa KNAUF "AQUAPANEL" ili odgovarajućih na potkonstrukciji kao maske instalacija ugradnog vodokotlića, sistem KNAUF W626. Predzidne obloge sa čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih UA i UW 75mm profila učvršćeni direktnim držačem tipa Knauf ili sl izraditi po detaljima iz projekta i uputstvu projektanta. Osni razmak profila 62,5 cm. Postaviti dvostruku oblogu od vodootpornih cementnih ploča debljine d=12,50mm, tipa KNAUF "AQUAPANEL" ili odgovarajućih ili sl. Ukupna debljina obloge 7,50cm. Ispuna od mineralne staklene vune debljine 50mm. Sastave obraditi masom za ispunu tipa AQUAPANEL Joint Filler & Skim Coating – white ili sl. i bandaž trakama tipa AQUAPANEL Tape (10cm) ili sl. po uputstvu proizvođača. Pre nanošenja završne zidne obloge ploče impregnirati premazom tipa AQUAPANEL Board Primer ili odgovarajućim. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih UD profila naneti zaptivni kit tipa Knauf Trenwandkit ili sl. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 5.00 |  |  |
| 8.07 | Nabavka potrebnog materijala, transport i montaža ukrućenja otvora za vrata. Ojačanja otvora za vrata i za nošenje konzolnih sanitarnih uređaja, po specifikaciji kako sledi, izraditi od tipskih UA profila, u kompletu sa utičnim ugaonicima (za svetlu visinu sprata preko 2,60m). Obračun količine radova po kompletu. |  |  |  |  |
| a) | za težinu do 75kg profil UA 75mm obostrano u kompletu sa utičnim ugaonicima (komplet od 4 komada) | kom | 2 |  |  |
| 8.08 | Nabavka potrebnog materijala i postavljanje nosača WT200 za umivaonik sa stojećom baterijom, sistem KNAUF W222. Maksimalno opterećenje do 200kg. Nosač od čeličnih pocinkovanih profila za jednostrano vešanje, podesiv po visini i širini, postaviti u zidnoj šupljini. Montira se sa elementom za učvršćenje cevi, montažnim nosačem za ugaone ventile i obujmicom odvodne cevi. Nosač postaviti po uputstvu proizvođača. Obračun količine radova po komadu nosača umivaonika. | kom | 4 |  |  |
| 8.09 | Nabavka potrebnog materijala, transport i postavljanje pocinkovanog zaštitnika ivica. Profil od pocinkovanog lima debljine 0,5mm i širine profila 25mm postaviti po uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m1 zaštićene ivice. | m1 | 10.00 |  |  |
| 8.10 | Nabavka potrebnog materijala i izrada otvora, promera do Ø25mm za ugradnu rasvetu u monolitnom gips-karton i kasetnom spuštenom plafonu, tipa "Armstrong". U već postavljene ploče spuštenog plafona izvršiti prosecane otvora za ugradnu rasvetu, po dispoziciji iz grafičke dokumentacije, i završnu finu obradu ivica. Obračun količine radova po komadu otvora. | kom | 22 |  |  |
| UKUPNO SUVOMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 9.00 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.01 | Gletovanje plafona od gips-karton ploča na metalnoj podkonstrukciji, disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 gletovane površine. | m2 | 2.00 |  |  |
| 9.02 | Gletovanje fino malterisanih zidova disperzivnim kitom. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 gletovane površine. | m2 | 25.00 |  |  |
| 9.02 | Bojenje gletovanih plafona, poludisperzivnimo bojom, u tonu po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 obojene površine. | m2 | 2.00 |  |  |
| 9.04 | Bojenje gletovanih zidova, poludisperzivnimo bojom, u tonu po izboru projektanta. Sve površine brusiti, impregnirati i kitovati manja oštećenja. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 obojene površine. | m2 | 25.00 |  |  |
|  | UKUPNO MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI: |  |  |  |  |
| 10.00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.01 | Nabavka i postavljanje ogledala, debljine 4mm. Na prethodno pripremljenu ravan zida postaviti ugaone ivične lajsne za ram ogledala od inoksa, tipa "Folocube CU 100 IL", IROKO, ili odgovarajućeg, visine do 10mm. Lajsne u boji srebra, mat završne teksture po izboru projektanta. Ogledala postaviti i fiksirati trajnomontažnim gitom, po detaljima iz projekta i uputstvu projektanta. U cenu ulazi i nabavka i postavljanje pripadajućih ugaonih lajsni (rama) ogledala. Obračun količine radova po m2 ogledala. | m2 | 6.00 |  |  |
| 10.02 | Nabavka i postavljanje aluminijumskih podnih profila. Poluobli profil sa skirvenim štafom, širine 30mm, sa tolerancijom razlike u visine različitih delova poda do 10mm, postaviti na sastavu različitih podnih obloga po projektu i detaljima. Profili u boji srebra, mat završne teksture po izboru projektanta. Obračun količine radova po m1 razdelnica. | m1 | 2.00 |  |  |
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 11.00 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.01 | Čišćenje i pranje gradilišta, po završetku svih radova. Izvršiti detaljno čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora i spoljnih površina. Obračun po m2 očišćene površine | m2 | 26.00 |  |  |
| 11.02 | Prikupljanje i odvoz šuta. Prikupiti šut i drugi otpadni materijala, utovariti u kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun količine radova po m3, mereno u rastresitom stanju. | m2 | 13.50 |  |  |
| 11.03 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (PIO) za potrebe Investitora. Projekat je neophodno da sadrži sledeće delove: - ARHITEKTONSKI PROJEKAT, za prostorije i instalacije obuhvaćene radovima. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| GRAĐEVINSKIH I GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA |  |  |  |  |  |
| 0.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.00 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 2.00 | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.00 | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 4.00 | GRAĐEVINSKA STOLARIJA |  |  |  |  |
| 5.00 | STOLARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.00 | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.00 | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 8.00 | SUVOMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 9.00 | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 10.00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 11.00 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO: |  |  |  |
| II | RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | CENA |
| 1.00 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 1.01 | Pažjiva demontaža sanitarnih elemenata, po specifikaciji kako sledi. Demontirane elemente predati Investitoru uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji demontirane opreme i deponovati na lokaciju u okviru objekta koju odredi Investitor. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | baterije za vodu | kom | 4 |  |  |
| b) | umivaonika, sa sifonom | kom | 4 |  |  |
| c) | WC šolje, vodokotlića i pripadajuće nadzidne instalacije | kom | 4 |  |  |
| d) | pisoara, sa pripadajućom nadzidnom instalacijom | kom | 1 |  |  |
| e) | odvodne podne rešetke, prečnika 50÷75mm | kom | 2 |  |  |
| f) | akumulacionog električnog bojlera | kom | 2 |  |  |
| 1.02 | Demontaža postojeće vodovodne mreže, od pocinkovanih cevi, za prostor površine do 50m2. Demontirati kompletnu postojeću vodovodnu mrežu u prostoru obuhvaćenom intervencijama. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova paušano. | pauša | 1 |  |  |
| 1.03 | Demontaža postojeće kanalizacione mreže, od PVC cevi, za prostor površine do 50m2. Demontirati kompletnu postojeću kanalizacionu mrežu u prostoru obuhvaćenom intervencijama. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova paušano. | pauša | 1 |  |  |
| 1.04 | Pažljivo šlicanje zida, od opeke, za prolaz vodovodnih cevi, prosečne dimenzije šlica do 10x5cm. Kroz zid od opeke pažljivo izvesti šliceve za postavljanje vodovodnih cevi. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m1 šlica. | m1 | 26.00 |  |  |
| 1.05 | Pažljivo šlicanje zida, od opeke, za prolaz kanalizacionih cevi, prosečne dimenzije šlica do 15x10cm. Kroz zid od opeke pažljivo izvesti šliceve za postavljanje vodovodnih cevi. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m1 šlica. | m1 | 16.00 |  |  |
| 1.06 | Pažljivo probijanje konstruktivnih elemenata, debljine do 30cm, dimenzije otvora do 5x5cm, za prolaz vodovodnih cevi. Kroz podne ploče, zidove, tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za vodovod. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. | kom | 6 |  |  |
| 1.07 | Pažljivo probijanje konstruktivnih elemenata, debljine do 30cm, dimenzije otvora do 15x15cm, za prolaz kanalizacionih cevi. Kroz podne ploče, zidove, tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi za kanalizaciju. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. | kom | 4 |  |  |
| UKUPNO RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.01 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje šliceva od vodovodnih i kanalizacionih instalacija, širine do 20cm, cementnim malterom razmere 1:3, sa završnim finim perdašenjem. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m1 malterisane površine, navedene razvijene širine. | m1 | 42.00 |  |  |
| 2.02 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje prodora vodovodnih, kanalizacionih, elektro i mašinskih instalacija, promera do Ø25cm, betonom MB30 u potrebnoj oplati. Prodore instalacija kroz međuspratnu konstrukciju i zidove zakrpiti izlivanjem sitnozrnog betona MB30 u postavljenu oplatu. Nakon demontaže oplate, površine obraditi cementnim malterom, razmere 1:3, uz prethodno prskanje cementnim mlekom. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po komadu zakrpljenog prodora. | kom | 10 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | VODOVODNA MREŽA |  |  |  |  |
| 3.01 | Nabavka i montaža polipropilenskih (PP) vodovodnih cevi sa pripadajućim fitingom, promera po specifikaciji kako sledi. Cevi montirati u zidu i izolovati trakom ili filcom, tako da se izbegne dodir sa malterom. Horizontalnu mrežu ispod plafona učvrstiti obujmicama sa elastičnim podmetačima na svakih 1,50 do 2,00m. Prilikom montaže voditi računa da rozete ventila budu potpuno ravne sa završnom površinom zida. Na mestima prodora vodovodnih cevi kroz zidove i tavanice, odnosno slojeve hidroizolacije, ostaviti slobodni prostor oko cevi, maksimalno 2cm, koji se ispunjava trajnoelastičnim kitom. Celokupna vodovodna instalacija pre krpljenja šliceva i malterisanja mora biti ispitana na pritisak od 12 bara prema važećim propisima, uz izradu zapisnika. U cenu ulazi i izolacija. Obračun količine po m1 montirane vodovodne cevi uključujući sve potrebne fasonske komade i sav prateći nespecificirani materijal potreban za njihovu montažu. |  |  |  |  |
| a) | PP Ø20mm | m1 | 24.00 |  |  |
| b) | PP Ø25mm | m1 | 4.00 |  |  |
| 3.02 | Nabavka i montaža ravnih propusnih mesinganih ventila sa točkićem ili mesinganih loptastih ventila sa ručicom i spojem na navoj, sa ispusnom slavinom za pražnjenje određenih deonica, za ugradnju na priključcima za sanitarni čvor na unutrašnjem razvodu hladne vode, promera po specifikaciji kako sledi. Ventil mora odgovarati SRPS.M.C5.260. Obračun količine po komadu montiranog ventila. |  |  |  |  |
| a) | ventil Ø25mm | kom | 1 |  |  |
| 3.03 | Nabavka i montaža propusnih ventila sa zaštitnom poniklovanom kapom i rozetom za sanitarne elemente, promera po specifikaciji kako sledi. Ventil mora odgovarati domaćim standardima i mora imati atest izdat od strane organizacije akreditovane za tu vrstu posla. Obračun količine po komadu montiranog ventila. |  |  |  |  |
| a) | ventil Ø20mm | kom | 5 |  |  |
| 3.04 | Nabavka i montaža ugaonih EK ventila sa poniklovanom kapom za sanitarne elemente, promera po specifikaciji kako sledi. Ventil mora odgovarati SRPS.M.C5.281. Obračun količine po komadu montiranog ventila. |  |  |  |  |
| a) | ventil Ø20mm | kom | 13 |  |  |
| 3.05 | Nabavka potrebnog materijala i izrada vodovodnog priključka. Izraditi kompletan priključak novoizvedene vodovodne mreže na postojeći dovodni vod. Obračun količine po komadu priključka. | kom | 1 |  |  |
| 3.06 | Ispitivanje vodovodne mreže na ispravnost montaže i na probni pritisak, veći za 5 bara od radnog, odnosno minimalno 10 bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun količine po m1 ispitane instalacije. | m1 | 28.00 |  |  |
| 3.07 | Dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže, prema tehničkim propisima. Pre puštanja mreže u eksploataciju obavezno tražiti atest Sanitarne službe za ispravnost vode. Obračun količine po m1 vodovodne mreže. | m1 | 28.00 |  |  |
| 3.08 | Nabavka potrebnog materijala i ugradnja antikondenzne i termo izolacija cevi. Izolaciju tipa "Plamaflex" ili odgovarajućeg, debljine 13mm postaviti po uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m1 cevi. | m1 | 28.00 |  |  |
| UKUPNO VODOVODNA MREŽA: |  |  |  |  |  |
| 4.00 | KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |
| 4.01 | Nabavka i montaža plastičnih kanalizacionih cevi i fazonskih komada, promera po specifikaciji kako sledi. Dimenzije cevi moraju da budu u skladu sa odredbama EN1451 (SRPS G.CG.709:1991) standarda, sa spojem na naglavak sa integrisanim gumenim prstenom, dužine od 0,25 do 3,00m, za ugradnju u unutrašnjim razvodima sanitarne kanalizacije. U skladu sa normom DIN4102 (SRPS G.S2.659: 1969), materijal od koga se prave cevi je nezapaljiv i označava se kao kategorija B2. Cevi se osiguravaju od pomeranja pomoću obujmica koje se ugrađuju ispod mufova, a u svemu prema uputstvu proizvođačna. Montaža svih kanalizacionih razvoda mora biti izvedena u svemu prema usvojenom projektu i prema uputstvima proizvođača. U cenu uračunati pored montaže cevi i pregled, kontrolu pravilnog oticanja, rad, sav prateći nespecificirani materijal potreban za njihovu montažu i ostale vezane troškove. Obračun količine u kompletu po m1, mereno po osovini cevi i fasonskih elemenata. |  |  |  |  |
| a) | Ø50mm | m1 | 4.00 |  |  |
| b) | Ø75mm | m1 | 10.00 |  |  |
| c) | Ø110mm | m1 | 8.00 |  |  |
| 4.02 | Nabavka i montaža podnih slivnika, promera cevi po specifikaciji kako sledi, u kompletu sa rešetkom od inoksa. Slivnik je podesiv po visini, sa sifonom i umetkom za blokadu zadaha u slučaju kada u sifonu nema vode, sa inox ramom dimenzija123x123mm i podnom rešetkom od inoxa dimenzija 115x115 mm i sa izolacionom manžetnom za spoj sa podnom hidroizolacijom. Obračun količine po montiranom komadu. |  |  |  |  |
| a) | Ø75mm | kom | 4 |  |  |
| 4.03 | Nabavka potrebnog materija i izrada kanalizacionog priključka. Izraditi kompetan priključak novoizvedene kanalizacione mreže na spoljnu kanalizacionu cev. Obračun količine po komadu priključka. | kom | 1 |  |  |
| 4.04 | Ispitivanje kanalizacione mreže na ispravnost montaže i prohodnost. Otvore zadihtovati, osim visinski najviših i mrežu napuniti vodom. Pod zadatim pritiskom mrežu držati najmanje tri časa. Izvršiti pregled i sva mesta koja cure obeležiti. Ispusti vodu i sve kvarove otkloniti. Ponoviti ispitivanje. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. U cenu uračunati odgušivanje kanalizacije i ispiranje pod pritiskom od 0,5bara. Obračun količine po m1 mreže. | m1 | 22.00 |  |  |
| UKUPNO KANALIZACIONA MREŽA: |  |  |  |  |  |
| 5.00 | SANITARNI OBJEKTI |  |  |  |  |
| 5.01 | Nabavka i montaža keramičkog poluugradnog umivaonika, prve klase domaće proizvodnje, dimenzija do 550x450x110mm. Školjka mora biti snabdevena otvorima za odvod i preliv, čepom za zatvaranje odvodnog otvora. Ispod nje montirati pvc sifon, spojiti ga sa kanalizacijom, spoj prekriti pvc rozetnom. Montažu izvesti po detaljima iz projekta i uputstvu projektanta. U cenu nije uračunata točeća armatura. Po montaži ispitati ispravnost umivaonika. Obračun količine po komadu motiranog umivaonika. | kom | 4 |  |  |
| 5.02 | Nabavka, transport i montaža ugradnog vodokotlića tipa "GEBERIT" ili odgovarajućeg. Ugradni bešumni, dvokoličinski vodokotlič za suvu ugradnju, montirati zajedno sa konzolom za WC šolju i tasterom za ugradni vodokotlić od inoksa, u boji po izboru Investitora, tipa "GEBERIT" ili odgovarajućeg. U jediničnu cenu ulazi sav potreban spojni, izolacioni i zaptivni materijal. Vodokotlić povezati na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Obračun količine radova po komplet montiranom komadu. | kom | 4 |  |  |
| 5.03 | Nabavka i montaža komplet WC šolje konzolne, tipa Baltik, domaće proizvodnje I klase. Spoj WC šolje sa kanalizacionom mrežom izvesti da bude dihtovan 100%. Šolju preko gumenih podmetača pričvrstiti za nosač. Postaviti dasku sa poklopcem od MDF-a ili punog drveta lakiranog poliuretanskim lakom, snabdevenom sa donje strane sa najmanje četiri gumena odbojnika. Šolju i opremu naručiti po izboru projektanta. U jediničnu cenu ulazi sav potreban spojni, izolacioni i zaptivni materijal. Šolju povezati na vodovodnu i kanalizacionu mrežu. Po montaži ispitati ispravnost WC šolje. Obračun količine radova po komadu šolje, komplet. | kom | 4 |  |  |
| 5.04 | Nabavka i montaža keramičkog zidnog pisoara, domaće proizvodnje prve klase. Pisoar preko gumenih podmetača pričvrstiti odgovarajućim tiplovima i mesinganim šrafovima za konzolne nosače postavljene u gruboj fazi izvođenja građevinskih radova. Postaviti hromirani propusni ventil i sifon. Pisoar naručiti po izboru projektanta. Obračun količine radova po komadu pisoara. | kom | 1 |  |  |
| 5.05 | Nabavka i montaža termostatske stojeće hromirane baterije za umivaonik, prve klase domaće proizvodnje, sa fiksnim izlivom, za toplu i hladnu vodu sa pratećim senzorom za aktiviranje, tipa "EASY B" Stern ROSAN ili odgovarajućeg. Bateriju pažljivo postaviti, da se hrom ne ošteti. Nakon montaže izvršiti priključenje baterije na dovod tople i hladne vode. Topla voda se priprema lokalno u akumulacionom bojleru. U cenu uračunati i neophodan ispravljač 220/9V, kao i sav prateći nespecificirani potrošni materijal neophodan za montažu i ispravan rad. Obračun količine po komadu baterije. | kom | 4 |  |  |
| 5.06 | Nabavka i montaža nadgradne zidne baterije za pisoar, prve klase domaće proizvodnje, sa pratećim senzorom za aktiviranje tipa TEMPOMATIC CONCEALED URINAL, Delabie ili odgovarajućeg. Bateriju pažljivo ugraditi i izvršiti prikjučenje na dovod vode. U cenu uračunati i neophodan ispravljač 220/9V, kao i sav prateći nespecificirani potrošni materijal neophodan za montažu i ispravan rad. U cenu uračunati i nabavku i montažu završne maske od inoksa. Obračun količine radova po komadu baterije. | kom | 1 |  |  |
| 5.07 | Nabavka i montaža zidnog ogledala iznad umivaonika, u hromiranom metalnom ramu, dimenzija 40x60cm. Ogledalo postaviti na odgovarajućoj visini pomoću tiplova i hromiranih zavrtnjeva. Obračun količine po komadu. | kom | 4 |  |  |
| 5.08 | Nabavka i montaža hromiranog dozera za tečni sapun. Nabaviti dozer za tečni sapuna i montirati kod umivaonika. Obračun količine po komadu. | kom | 4 |  |  |
| 5.09 | Nabavka i montaža hromiranog držača papirnih ubrusa. Nabaviti i montirati držača papirnih ubrusa pored umivaonika. Obračun količine po komadu. | kom | 4 |  |  |
| 5.10 | Nabavka i montaža hromiranog držača toalet papira. Nabaviti i montirati držača toalet papira pored WC šolje. Obračun količine po komadu. | kom | 4 |  |  |
| 5.11 | Nabavka i montaža niskomontažnog akumulacionog bojlera, zapremine 10 litara. Električni bojler, snage do 2500W, za napon od 230V postaviti u kompletu sa svom opremom neophodnom za ispravan i bezbedan rad. Povezivanje na izvor električne energije je posebno obračunato. Obračun količine radova po komadu bojlera. | kom | 2 |  |  |
| 5.12 | Nabavka i montaža električnog senzornog sušača za ruke. Sušač za ruke, tip "UNIONCLEAN" ili odgovarajućeg, snage 1800W, za napon od 230V, i jačinu struje od 5,4A postaviti u kompletu sa svom opremom neophodnom za ispravan i bezbedan rad. Povezivanje na izvor električne energije je posebno obračunato. Obračun količine radova po komadu sušača. | kom | 2 |  |  |
| UKUPNO SANITARNI OBJEKTI: |  |  |  |  |  |
| 6.00 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.01 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (PIO) za potrebe Investitora. Projekat je neophodno da sadrži sledeće delove: - PROJEKAT INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE, za prostorije i instalacije obuhvaćene radovima. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| RADOVA NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |
| 1.00 | RADOVI NA DEMONTAŽI I RUŠENJU |  |  |  |  |
| 2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.00 | VODOVODNA MREŽA |  |  |  |  |
| 4.00 | KANALIZACIONA MREŽA |  |  |  |  |
| 5.00 | SANITARNI OBJEKTI |  |  |  |  |
| 6.00 | ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| III | RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | CENA |
| 1.00 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.01 | Isključiti napajanje strujnih krugova u kupatilima. Razvezati i demontirati svetiljke, utičnice, fiksne priključke i ostalu elektro opremu sa pripadajućim kablovima. Demontirani materijal predati Investitoru uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji demontiranog materijala. Obračun količine radova po norma času utrošenog vremena. | h | 6 |  |  |
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.01 | Pažljivo šlicanje zida, od opeke, za postavljenje instalacionih kablova, prosečne dimenzije šlica do 5x2cm. Kroz zid od opeke pažljivo izvesti šliceve za postavljanje instalacionih kablova. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun po m1 šlica. | m1 | 40.00 |  |  |
| 2.02 | Pažljivo probijanje konstruktivnih elemenata, debljine do 30cm, dimenzije otvora do 5x5cm, za prolaz instalacionih kablova. Kroz podne ploče, zidove, tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz instalacionih kablova. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. | kom | 4 |  |  |
| 2.03 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje šliceva od elektro instalacija, širine do 5cm, cementnim malterom razmere 1:3, sa završnim finim perdašenjem. Omalterisane površine moraju biti ravne, bez preloma i talasa, a ivice oštre i prave. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m1 malterisane površine, navedene razvijene širine. | m1 | 40.00 |  |  |
| 2.04 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje prodora vodovodnih, kanalizacionih, elektro i mašinskih instalacija, promera do Ø5cm, betonom MB30 u potrebnoj oplati. Prodore instalacija kroz međuspratnu konstrukciju i zidove zakrpiti izlivanjem sitnozrnog betona MB30 u postavljenu oplatu. Nakon demontaže oplate, površine obraditi cementnim malterom, razmere 1:3, uz prethodno prskanje cementnim mlekom. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po komadu zakrpljenog prodora. | kom | 4 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | KABLOVI, CEVI I INSTALACIONA OPREMA |  |  |  |  |
| 3.01 | Nabavka, isporuka i ugradnja FID sklopke 16A/0,03A za bojler i sušač za ruke, tipa MOELLER ili odgovarajućeg, za montažu u odgovarajući razvodni orman. Obračun količine radova po komadu finalno montirane sklopke. | kom | 1 |  |  |
| 3.02 | Nabavka, isporuka i ugradnja u postojeći razvodni orman opreme po specifikaciji kako sledi. Obračun količine radova po komadu opreme. |  |  |  |  |
| a) | 1-polni automatski osigurač MC32/ B10 | kom | 1 |  |  |
| b) | 1-polni automatski osigurač MC32/ B16 | kom | 1 |  |  |
| 3.03 | Nabavka, isporuka i polaganje provodnika tipa PP-Y u već formirane žljebove u zidu od opeke za električne instalacije osvetljenja, priključnica i druge razgranate instalacije. Obračun količine radova po m1 provodnika. Tipovi i preseci provodnika/ kablova su sledeći: |  |  |  |  |
| a) | PP-Y 3x1,5mm2 | m1 | 50.00 |  |  |
| b) | PP-Y 3x2,5mm2 | m1 | 90.00 |  |  |
| 3.04 | Nabavka, isporuka i polaganje provodnika tipa P/f u već formirane žljebove u zidu od opeke za električne instalacije, bez grananja. Obračun količine radova po m1. Tipovi i preseci provodnika/ kablova su sledeći: |  |  |  |  |
| a) | P/f 1x4mm2 | m1 | 30.00 |  |  |
| b) | P/f-Y 1x6mm2 | m1 | 40.00 |  |  |
| 3.05 | Nabavka, transport, i montaža opreme ugradne u zid, tipa AlingCONEL ili odgovarajuće. Obračun količine radova po komadu. Oprema po sledećoj specifikaciji: |  |  |  |  |
| a) | instalaciona kutija Ø60mm | kom | 16 |  |  |
| b) | instalaciona kutija Ø78mm | kom | 10 |  |  |
| c) | instalaciona kutija 100×100mm | kom | 4 |  |  |
| UKUPNO KABLOVI, CEVI I INSTALACIONA OPREMA: |  |  |  |  |  |
| 4.00 | INSTALACIJA RASVETE |  |  |  |  |
| 4.01 | Nabavka, transport, montaža i povezivanje svetiljki oznake po specifikaciji kako sledi. Obračun količine radova po komadu finalno montiranog rasvetnog tela. |  |  |  |  |
| a) | rasvetno telo S1 ugradna svetiljka za montažu u spušten plafon tipa "Armstrong", promera do 250mm, u kompletu sa sijalicom LED 1x10w, grlo GU 10, za napon od 230V, u zaštiti IP54, tipa "Etna" BUCK ili odgovarajućeg. NAPOMENA: Napajanje izvesti preko senzora za automatsko uključivanje. | kom | 22 |  |  |
| b) | rasvetno telo S2 nadgradna zidna svetiljka za montažu iznad ogledala umivaonika, u kompletu sa sijalicom LED 2x5w, grlo GU 10, za napon od 230V, u zaštiti IP54, sa belim staklenim difuzorom, bez prekidača, tipa "Essex PODIUM" PHILIPS ili odgovarajućeg. | kom | 4 |  |  |
| 4.02 | Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje senzora prisustva za automatsko uključivanje svetla tipa Plexo 360, LEGRAND ili odgovarajućeg. Senzor je nadgradni, za spušten plafon tipa "Armstrong". Radijus opažanja je 9m. Obračun količine radova po komadu. | kom | 4 |  |  |
| UKUPNO INSTALACIJA RASVETE: |  |  |  |  |  |
| 5.00 | INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |
| 5.01 | Nabavka, isporuka, i montaža kutija za dopunsko izjednačavanje potencijala (SIP/PS-49). Kutija se ugrađuje u zid. Snabdevena je višepolnim stezaljkama za priključak zaštitnih vodova. Obračun količine radova po komadu montirane i povezane kutije. | kom | 2 |  |  |
| 5.02 | Povezivanje metalnih masa u sanitarnom čvoru. Na već postavljene kablove izvršiti povezivanje svih metalnih masa u sanitarnom čvoru. Obračun količine radova po kompletu sanitarnog čvora. | komplet | 2 |  |  |
| 5.03 | Nabavka, isporuka i montaža bakarne pletenice Ø16mm sa papučicama za premoštenje prirubnica, ventila i pumpi, dužine do 30cm. Obračun količine radova po komadu montirane pletenice. | kom | 8 |  |  |
|  | UKUPNO INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA: |  |  |  |  |
| 6.00 | POVEZIVANJE UREĐAJA I OPREME |  |  |  |  |
| 6.01 | Nabavka potrebnog materijala i povezivanje napajanja opreme po slecifikaciji kako sledi. U cenu uračunati i sav potreban nespecificiran potrošni materijal. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | ventilator, jačine 0,15kW NAPOMENA: Ventilator povezati na napajanje rasvete. | kom | 6 |  |  |
| b) | akumulacioni bojler, zapremine 10l, jačine 2,5kW | kom | 2 |  |  |
| c) | električni sušač za ruke, jačine 1,8kW | kom | 2 |  |  |
| d) | senzorna baterija za pisoar, sa ispravjačem 220/9V | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO POVEZIVANJE UREĐAJA I OPREME: |  |  |  |  |  |
| 7.00 | GALANTERIJA I PRATEĆA OPREMA |  |  |  |  |
| 7.01 | Nabavka, transport, i montaža modularne opreme, tastera i pokrivnih maski, tipa AlingCONEL ili odgovarajuće. Obračun količine radova po komadu. Oprema po sledećoj specifikaciji: |  |  |  |  |
| a) | instalaciona kutija za modul širine 3M, u kompletu sa nosačem maske iste širine | kom | 2 |  |  |
| b) | bela PVC maska za modul širine 3M | kom | 2 |  |  |
| c) | jednopolna sklopka 10A, širine 1M | kom | 2 |  |  |
| d) | jednopolna sklopka 10A sa indikacijom, širine 2M | kom | 2 |  |  |
| 7.02 | Nabavka, isporuka i montaža jednostruke monofazne šuko (P+Pe) priključnice za montažu na zid, sa poklopcom, za jačinu struje od 16A u zaštiti IP55. U cenu uračunati i sav potreban nespecificiran potrošni materijal. Obračun količine radova po komadu. | kom | 4 |  |  |
| UKUPNO GALANTERIJA I PRATEĆA OPREMA: |  |  |  |  |  |
| 8.00 | ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  |  |
| 8.01 | Provera postavljenih instalacija i otklanjanje nedostataka. Izvršiti proveru kompletnih električnih instalacija, izvršiti puštanje u rad i predati Investitoru uz sačinjavanje Zapisnika. Sve uočene nedostke, probleme i kvarove ispraviti i instalaciju dovesti u ispravno stanje. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| 8.02 | Ispitivanje instalacija, pribavljanje atesta i izveštaja. Potvrda ovlašćenog Izvođača radova da su električne instalacije izvedene prema važećim SRPS standardima i u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona i ispitana prema istom Pravilniku čime je obezbeđena sigurnost ljudi i imovine. U prilogu ove potvrde dostaviti sledeće: |  |  |  |  |
|  | 1. Izveštaj o ispitivanju otpornosti zaštitnog uzemljenja |  |  |  |  |
|  | 2. Izveštaj o ispitivanju neprekidnosti zaštitnog provodnika |  |  |  |  |
|  | 3. Izveštaj o ispitivanju otpornosti izolacije električne instalacije |  |  |  |  |
|  | 4. Izveštaj o ispitivanju funkconalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja |  |  |  |  |
|  | Obračun količine radova u kompletu. | komplet | 1 |  |  |
| 8.03 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (PIO) za potrebe Investitora. Projekat je neophodno da sadrži sledeće delove: - PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA, za prostorije i instalacije obuhvaćene radovima. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| RADOVA NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |  |
| 1.00 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.00 | KABLOVI, CEVI I INSTALACIONA OPREMA |  |  |  |  |
| 4.00 | INSTALACIJA RASVETE |  |  |  |  |
| 5.00 | INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  |  |
| 6.00 | POVEZIVANJE UREĐAJA I OPREME |  |  |  |  |
| 7.00 | GALANTERIJA I PRATEĆA OPREMA |  |  |  |  |
| 8.00 | ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| IV | RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | CENA | IZNOS |
| 0.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 0.01 | Pražnjenje i ponovno punjenje dela cevne mreže. Izvršiti zatvaranje ventila i pražnjenje dela cevne mreže na etaži na kojoj se planira izvođenje termpotehničkih radova. Nakon završetka izvođenja radova izvršiti punjenje dela cevne mreže. Obračun količine radova po norma času utrošenog vremena. | h | 8.00 |  |  |
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 1.01 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.01 | Pažljivo probijanje zida od opekarskog bloka u kompletu sa svim slojevima, debljine do 30cm, u dimenzijama po specifikaciji kako sledi, za prolaz instalacije prinudne ventiacije. Kroz zidnu masu pažljivo probiti rupe za prolaz instalacije. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. |  |  |  |  |
| a) | otvor promera do Ø15cm | kom | 4 |  |  |
| b) | otvor promera do Ø25cm | kom | 1 |  |  |
| 1.02 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje prodora mašinskih instalacija, promera po specifikaciji kako sledi, betonom MB30 u potrebnoj oplati. Prodore instalacija kroz međuspratnu konstrukciju i zidove zakrpiti izlivanjem sitnozrnog betona MB30 u postavljenu oplatu. Nakon demontaže oplate, površine obraditi cementnim malterom, razmere 1:3, uz prethodno prskanje cementnim mlekom. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po komadu zakrpljenog prodora. |  |  |  |  |
| a) | prodor promera do Ø15cm | kom | 4 |  |  |
| b) | prodor promera do Ø25cm | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.01 | Demontaža postojećih čeličnih livenih radijatorskih baterija, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Livene radijatore demontirati sa zidove i razdvojiti postojeću armaturu. Očistiti i odložiti na lokaciju u okviru gradilišta za ponovnu montažu, ili predati Investitoru uz sačinjavanje Zapisnika o primopredaji demontiranog materijala. Obračun količine radova u kompletu po komadu. |  |  |  |  |
| a) | radijator veličine 500 | kom | 2 |  |  |
| 2.02 | Demontaža instalacije unutrašnje jedinice "split-sistema" klimatizacije.Pre početka izvođenja građevinskih radova na renoviranu predmetnog prostora izvršiti pražnjenje spit-sistema i demontažu razvoda unutrašne i spoljne jedinice od mekih bakarnih cevi.Obračun količine radova po m1 instalacije. | m1 | 10.00 |  |  |
| UKUPNO DEMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 3.00 | GREJNA TELA I ARMATURA |  |  |  |  |
| 3.01 | Montaža demontiranih čeličnih livenih radijatora, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Demontirane radijatore montirati na nove pozicije. U cenu uračunati sav propratni nespecificirani matrerijal potreban za montažu. Obračun količine radova u kompletu po komadu. |  |  |  |  |
| a) | radijator veličine 500 | kom | 1 |  |  |
| 3.02 | Nabavka, isporuka i montaža Al radijatorskih članaka tipa VOX, Global ili odgovarajućeg, dimenzije po specifikaciji kako sledi. Formirati radijatorske baterije u kompetu sa potrebnim spojnicama, zaptivačima, čepovima i redukcijama i priborom za montažu prema kataogu proizvođača (konzole, držači, stopice i dr.). Obračun količine radova u kompletu po komadu. |  |  |  |  |
| a) | radijatorski članak tip 600 za jednu radijatorsku bateriju | kom | 6 |  |  |
| 3.03 | Nabavka, isporuka i montaža termostatskih ravnih radijatorskih ventila sa predregulacijom, promera po specifikaciji kako sledi. Ventile tipa HERTZ ili odgovarajućeg montirati po uputstvu proizvođača, u kompletu sa izradom veze. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | DN 15 | kom | 1 |  |  |
| 3.04 | Nabavka, isporuka i montaža termostatskih senzora ("glava") za radijatorske ventile. Senzore tipa HERTZ ili odgovarajućeg sa zaštitom od smrzavanja i mogućnošću ograničavanja i fiksiranja podešene temperature montirati po uputstvu proizvođača. Obračun količine radova po komadu. | kom | 1 |  |  |
| 3.05 | Nabavka, isporuka i montaža ravnih radijatorskih navijaka, promera po specifikaciji kako sledi. Navijke tipa HERTZ ili odgovarajućeg montirati po uputstvu proizvođača u kompetu sa izradom veze. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | DN 15 | kom | 1 |  |  |
| 3.06 | Nabavka, isporuka i montaža kuglaste slavine za punjenje i pražnjenje, promera po speficikaciji kako sledi. Kuglastu slavinu tipa HERTZ ili odgovarajućeg montirati u donji čep radijatora po uputstvu proizvođača. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | DN 15 | kom | 1 |  |  |
| 3.07 | Nabavka, isporuka i montaža slavine za odzračivanje, promera po speficikaciji kako sledi.Slavinu za odzračivanje tipa HERTZ ili odgovarajućeg montirati u gornji čep radijatora po uputstvu proizvođača.Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| a) | DN 15 | kom | 1 |  |  |
| UKUPNO GREJNA TELA I ARMATURA: |  |  |  |  |  |
| 4.00 | CEVNA MREŽA I ARMATURA |  |  |  |  |
| 4.01 | Nabavka, isporuka i montaža crnih čeličnih bešavnih cevi za izradu razvoda radijatorskih veza izmeštenih i dodatih grejnih tela, promera po specifikaciji kako sledi. Cevi moraju da odgovaraju standardu SRPS C.B5.221 i C.B5.226. Cevi pre montaže očistiti i zaštititi antikorozvinim premazom u dva sloja. Obračun količine radova po m1 cevi. |  |  |  |  |
| a) | DN 15 / Ø21,3x2,65mm | m1 | 4.00 |  |  |
| 4.02 | Nabavka, isporuka i montaža pomoćnog materijala. Pozicija obuhvata sav potrebni pomoćni materijal za spajanje cevi, zavarivanje (kiseonik, acetilen i dr.), konzole, dvodelne cevne obujmice, vešalice za cevi, izradu čvrstih i sobodnih oslonaca, kolena, protiv-prirubnice za cevi, rozetne i sav ostali nespecificirani materijal neophodan za ugradnju i dovođenje instalacije u funkcionano stanje. Obračun količine radova je 50% od sume prethodne pozicije. | paušal | 0.50 |  |  |
| 4.03 | Nabavka, isporuka i montaža prohromskih hilzni. Hilzne postaviti na mestima prodora horizontalnih i vertikalnih delova cevne mreže kroz konstruktivne elemente objekta (međuspratnu konstrukciju, noseće i pregradne zidove i sl.) Obračun količine radova po komadu. | kom | 2 |  |  |
| 4.04 | Nabavka potrebnog materijala i izrada instalacije unutrašnje jedinice "spit-sistema" klimatizacije od mekih bakarnih cevi, promera po specifikaciji kako sedi. Razvod unutrašnje jedinice postaviti u formirane šliceve u zidu, i obložiti termoizolacijom tipa "Armaflex" ili odgovrajućom, debljine zida 32mm. Obračun količine radova po m1 postavjene instalacije. |  |  |  |  |
| a) | Ø1/4" (Ø6,35x0,76mm) | m1 | 10.00 |  |  |
| UKUPNO CEVNA MREŽA I ARMATURA: |  |  |  |  |  |
| 5.00 | VENTILACIONE INSTALACIJE I OPREMA |  |  |  |  |
| 5.01 | Nabavka potrebnog materijala, izrada, transport i montaža spiro kanala od pocinkovanog lima za ventilaciju wc kabina i toaleta, promera po specifikaciji kako sledi. Instalaciju fiksirati obešenim visilicama za noseću međuspratnu konstrukciju u prostoru spuštenog plafona sanitarnog čvora i susednih prostorija. U cenu uračunati sav neophodan prateći materijal potreban za montažu, kao i prateće fasonske elemente. Obračun količine radova po kilogramu. |  |  |  |  |
| a) | kanal promera Ø120mm | kg | 16.00 |  |  |
| b) | kanal promera Ø150mm | kg | 9.00 |  |  |
| 5.02 | Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskih neizolovanih, savitljivih cevi promera po specifikaciji kako sledi. Cevi tipa AUDEC AA3, Dec ili odgovarajućeg montirati po uputstvu proizvođača i spojiti sa ventilatorima i ventilacionim kanalima. U cenu uračunati i sav neophodan prateći materijal potreban za montažu, kao i prateće fasonske elemente za povezivanje na ventilatore i ventilacione kanale. Obračun količine radova po m1 cevi. |  |  |  |  |
| a) | cev promera Ø120mm | m1 | 3.00 |  |  |
| b) | cev promera Ø150mm | m1 | 2.50 |  |  |
| 5.03 | Nabavka, isporuka i montaža nepovratnih leptir klapni promera po specifikaciji kako sledi. Klapne tipa ZPC 125, Klimaoprema ili odgovarajućeg za ventilaciju sa ventilatora wc kabina montirati po uputstvu proizvođača. U cenu uračunati i sav neophodan prateći materijal potreban za montažu. Obračun količine radova po komadu klapne. |  |  |  |  |
| a) | klapne promera Ø120mm | kom | 6 |  |  |
| 5.04 | Nabavka, isporuka i montaža fiksnih protivkišnih žaluzina sa mrežicom, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Fiksne protivkišne žauzine, proizvođača Aerogrammi ili odgovarajućeg, ugraditi po uputstvu proizvođača na mestima formiranih otvora u fasadnom zidu. U cenu uračunati i izradu i montažu plenuma od pocinkovanog lima odgovarajućih dimenzija radi priključenja na kanal za ventiaciju sanitarnog bloka. Obračun količine radova po komadu žaluzine. |  |  |  |  |
| a) | žaluzina dimenzija 200x200mm | kom | 1 |  |  |
| 5.05 | Nabavka, isporuka i montaža aksijanog ventilatora za sistem prinudne ventiacije wc kabina i toaleta. Ventilator tipa S&P DECOR 100CR ili odgovarajućeg montirati u monolitni ili spušten pafon tipa "Armstrong" u komlpetu sa indikatorskom lampom uključenosti, po uputstvu proizvođača. Ventilator je sa podesivim tajmerom za odloženo isključenje i produženi rad nakon isključenja svetla. U cenu uračunati i nabavku, isporuku i montažu pripadajuće završne rešetke kao i sav neophodan prateći materijal potreban za montažu ventilatora i rešetke. Obračun koičine radova u kompletu po komadu. | kom | 6 |  |  |
| 5.06 | Nabavka potrebnog materijala i povezivanje unutrašnje i spoljne jedinice "split-sistema" klimatizacije. Nakon završetka izvođenja radova na renoviranju poredmetnog prostora izvršiti povezivanje spojne i unutrašnje jedinice na postavljen instalacioni razvod mekih bakarnih cevi. U cenu uračunati sav potreban nespecificirani potrošni materijal, kao proveru instalacije, punjenje sistema freonom i podešavanje parametara rada (veliki servis). Obračun koičine radova paušalno. | paušal | 1 |  |  |
| UKUPNO VENTILACIONE INSTALACIJE I OPREMA: |  |  |  |  |  |
| 6.00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 6.01 | Nabavka potrebnog materijala, skidanje stare boje i bojenje radijatora, bojom za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na radijatore naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. U cenu uazi i bojenje svih vidnih delova armature grejnog tela (držača, konzola, stopica, i dr.) Obračun koičine radova po m2 obojenih radijatora. | m2 | 5.00 |  |  |
| 6.02 | Nabavka potrebnog materijala, skidanje stare boje i bojenje cevi za grejanje, bojom za metal. Pre bojenja skinuti staru boju i koroziju hemijskim i fizičkim sredstvima, brusiti i očistiti. Na cevi naneti impregnaciju i osnovnu boju, a zatim bojiti dva puta bojom za metal. U cenu uazi i bojenje svih vidnih delova armature cevne mreze (držača, konzola, obujmica, priključaka, ventila, i dr.) Obračun količine radova po m1 obojenih cevi. | m1 | 40.00 |  |  |
| UKUPNO RAZNI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 7.00 | ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  |  |
| 7.01 | Ispiranje instalacije radijatorskog grejanja hladnom vodom iz vodovoda. Skinuti sita sa hvatača nečistoće i otvoriti vodove za odmuljivanje na opremi. Ispiranje obavljati dok se ne pojavi potpuno čista voda iz cevovoda. Obračun količine radova po normas času utrošenog vremena. | h | 4 |  |  |
| 7.02 | Ispitivanje instalacije radijatorskog grejanja na hladan hidraulički pritisak (hadna hidraulička proba). Po završenoj celokupnoj montaži izvršiti ispitivanje cevovoda i opreme na hladan hidraulički pritisak. Vrednost probnog pritska se dobija sabiranjem maksimalnog hidrostatičkog pritiska, pritiska pumpe i 2 bara (Ppr=Pst+Pp+2,0)- Vreme trajanja ispitivanja je minimum 6 časova sa osmatranjem, a nakon toga minimalno 24 časa (prema SRPS M.E6.012). Ispitivanje obavljati sve dok se ne postigne propisana nepropustljivost instalacije. Po izvršenoj hladnoj probi sačiniti Zapisnik o hladnoj probi instalacija radijatorskog grejanja koji potpisuju odgovorna lica izvođača, stručnog nadzora i investitora. Obračun količine radova po normas času utrošenog vremena. | h | 8 |  |  |
| 7.03 | Ispitivanje instalacija radijatorskog grejanja na topi hiraulički pritisak (topla hidraulička proba). Po završenom ispitivanju instalacije na hladan hidraulički pritisak podesiti ventile na radijatorima na odgovarajuće pozicije. Podesiti regulacione ventile na ograncima vertikalnog i horizontalnog razova na odgovarajuće pozicije. Podesiti regulacione ventile na ograncima u kotparnici na odgovarajuće pozicije. Izvođač radova plaća troškove toplotne energije za vreme trajanja probnog grejanja. Po izvršenoj toploj probi sačiniti Zapisnik o toploj probi instalacija radijatorskog grejanja koji potpisuju odgovorna lica izvođača, stručnog nadzora i investitora. Obračun koičine radova po norma času utrošenog vremena. | h | 6 |  |  |
| 7.04 | Završni radovi. Pod završnim radovima podrazumeva se isporuka celokupne dokumentacije o opremi i izvedenim radovima potrebnim za tehički prijem; učešće u tehničkom prijemu i otklanjanje eventuanih primedbi, kao i primopredaja instalacije krajnjem korisniku, sa izradom Izveštaja koji potpisuju odgovorna lica izvođača, stručnog nadzora i investitora. Obračun koičine radova po norma času utrošenog vremena. | h | 4 |  |  |
| 7.05 | Izrada PROJEKTA IZVEDENOG OBJEKTA (PIO) za potrebe Investitora. Projekat je neophodno da sadrži sledeće delove: - PROJEKAT TERMOTEHNIČKIH I INSTALACIJA VENTILACIJE, za prostorije i instalacije obuhvaćene radovima. Obračun količine radova paušalno. | paušal | 1.00 |  |  |
| UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| RADOVA NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |  |
| 0.00 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.01 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.00 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| 3.00 | GREJNA TELA I ARMATURA |  |  |  |  |
| 4.00 | CEVNA MREŽA I ARMATURA |  |  |  |  |
| 5.00 | VENTILACIONE INSTALACIJE I OPREMA |  |  |  |  |
| 6.00 | RAZNI RADOVI |  |  |  |  |
| 7.00 | ZAVRŠNI RADOVI, ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
| Z B I R N A |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A ZA PREDMER 2 |  |  |  |  |  |
| I | GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  |  |
| II | RADOVI NA INSTALACIJAMA VODOVODA I KANALIZACIJE |  |  |  |  |
| III | RADOVI NA ELEKTROENERGETSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |
| IV | RADOVI NA MAŠINSKIM INSTALACIJAMA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |
|  | PDV (20%): |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO sa PDV-om: |  |  |  |

Predmer 3

| PREDMER RADOVA NA SANACIJI INSTALACIJA HIDRANTSKE MREŽE U OBJEKTU JP "ELEKTROPRIVREDA SRBIJE" U BEOGRADU, CARICE MILICE 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POS | OPIS POZICIJE | JEDINICA MERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CENA | CENA |
| 1.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 1.01 | Pažljiva demontaža spuštenog plafona tipa "Armstrong" u kompletu sa podkonstrukcijom. Izdvojiti upotrebljiv materijal, očistiti i složiti na lokaciju u okviru objekta radi ponovne ugradnje. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po m2 plafona. | m2 | 50.00 |  |  |
| 1.02 | Pažljivo probijanje konstruktivnih elemenata, debljine do 30cm, dimenzije otvora do 15x15cm, za prolaz vodovodnih cevi hidrantske instalacije. Kroz podne ploče, zidove, tavanice i slično pažljivo probiti rupe za prolaz cevi. Šut prikupiti, izneti i odneti na privremenu gradilišnu deponiju. Obračun količine radova po komadu rupe. | kom | 16 |  |  |
| 1.03 | Nabavka potrebnog materijala i krpljenje prodora vodovodnih instalacija, promera do Ø20cm, betonom MB30 u potrebnoj oplati. Prodore instalacija kroz međuspratnu konstrukciju i zidove zakrpiti izlivanjem sitnozrnog betona MB30 u postavljenu oplatu. Nakon demontaže oplate, površine obraditi cementnim malterom, razmere 1:3, uz prethodno prskanje cementnim mlekom. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po komadu zakrpljenog prodora. | kom | 16 |  |  |
| 1.04 | Nabavka potrebnog materijala i izrada predzidne obloge, razvijene širine 90cm (15+60+15), kao maske hidrantskih vertikala, na metalnoj potkonstrukciji i oblaganje gips-kartonskim pločama GKB debljine 2x12,5mm. Metalnu potkonstrukciju izraditi od pocinkovanih CW75 profila i fiksirati za nosivi plafon međuspratne konstrukcije i obodne zidove, u svemu po uputstvu projektanta. Postaviti staklenu mineralnu vunu, debljine 10cm i pričvrstiti gips kartonske ploče. Sastave obraditi masom za ispunu i bandaž trakom, po uputstvu projektanta. Obračun količine radova po m2 postavljene površine. | m2 | 20.00 |  |  |
| 1.05 | Nabavka i ugradnja sistemskih revizionih otvora za gips-kartonske zidove i monolitne plafone, dimenzija po specifikaciji kako sledi. Izvršiti ugradnju sistemskih revizionih otvora od gips-kartonskih ploča u metalnom ramu sa pratećim okovom, u svemu po uputstvu proizvođača. Obračun količine radova po komadu. |  |  |  |  |
| b) | revizija dimenzija 60x60cm | kom | 4.00 |  |  |
| 1.06 | Montaža demontiranog spuštenog plafona tipa "Armstrong" u kompletu sa podkonstrukcijom. Demontirani spušten plafon, u kompletu sa podkonstrukcijom vratiti na prvoditno mesto. Obračun količine radova po m2 plafona. | m2 | 50.00 |  |  |
| 1.07 | Gletovanje fino malterisanih zidova disperzivnim kitom i bojenje poludisperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Zatim predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a potom bojiti poludisperzivnom bojom prvi i drugi put. U cenu uračunati i eventualnu montažu i demontažu pomoćne skele. Obračun količine radova po m2 finalno obrađene površine. | m2 | 30.00 |  |  |
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |
| 2.00 | VODOVODNA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  |
| 2.01 | Nabavka i montaža čelično-pocinkovanih vodovodnih cevi za protivpožarnu mrežu sa pripadajućim fitingom, promera po specifikaciji kako sledi. Vertikanu mrežu voditi vidljivo (po zidu) i pričvrstiti obujmicama sa gumenom podloškom na svaka 2,00m. Horizontalnu mrežu postaviti ispod noseće međuspratne konstrukcije (u prostoru spuštenog plafona) i učvrstiti obujmicama sa elastičnim podmetačima na svakih 1,5 do 2,0m. U cenu uračunati sve potrebne fasonske komade kao i sav prateći, nespecificiran potrošni materijal neophodan za montažu. Obračun količine radova po m1. |  |  |  |  |
| a) | Ø50mm | m1 | 24.00 |  |  |
| b) | Ø65mm | m1 | 14.00 |  |  |
| 2.02 | Nabavka, transport i montaža zidnih hidrantskih ormana, dimenzija 540x540x144mm. Ormariće isporučiti u kompletu sa hidrantskim priključkom unutašnjeg prečnika 52mm, tip C, u skladu sa JUS M.B6.673, trevira crevom prečnika 52mm, dužine 15m, savijenim u kotur, mlaznicom prečnika 12mm na vrhu i brzo rastavljivom SHTORC spojnim elementom na priključku i priključni ugaoni ventil prečnika 2". U cenu uračunati sve prethodne i pripremne radove kao i sav prateći, nespecificiran potrošni materijal neophodan za montažu. Obračun količine radova po komadu finalno montiranog ormarića | kom | 6.00 |  |  |
| 2.03 | Nabavka potrebnog materijala i blindiranje postojećeg priključka hidrantskog ormarića na hidrantsku mrežu. Nakon pražnjenja hidrantske instalacije i demontaže hidrantskih ormarića izvršiti blindiranje postojećeg priključka. U cenu uračunati sve potrebne fasonske komade kao i sav prateći, nespecificiran potrošni materijal neophodan za izvršenje posla. Obračun količine radova po komadu. | kom | 6.00 |  |  |
| 2.04 | Nabavka potrebnog materijala i izrada novog priključka horizontalnog razvoda hidrantske mreže na postojeću vertikalu. Nakon pražnjenja hidrantske instalacije izvršiti izradu priključna novog lokalnog razvoda na postojeći vertikalu hidrantske mreže. U cenu uračunati sve potrebne fasonske komade kao i sav prateći, nespecificiran potrošni materijal neophodan za izvršenje posla. Obračun količine radova po komadu. | kom | 6.00 |  |  |
| 2.05 | Ispitivanje vodovodne hidrantske mreže na ispravnost montaže i na probni pritisak, veći za 5bara od radnog, odnosno minimalno 10bara. Po završetku montaže vodovodne mreže sva izlivna mesta zadihtovati čepovima. Postaviti hidrauličnu pumpu, napuniti instalaciju vodom, ispustiti vazduh i postići probni pritisak. Mreža mora biti pod pritiskom najmanje 24 časa. Ako pritisak opadne, pronaći mesto kvara, otkloniti i ponovo staviti instalaciju pod ispitni pritisak. Ispitivanje vršiti uz obavezno prisustvo nadzornog organa i ovlašćenog lica i o tome sačiniti poseban zapisnik. Obračun količine po m1 ispitane instalacije. | m1 | 38.00 |  |  |
| UKUPNO VODOVODNA MREŽA: |  |  |  |  |  |
| R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |
| RADOVA NA INSTACIJAMA VODOVODNE HIDRANTSKE MREŽE |  |  |  |  |  |
| 1.00 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |
| 2.00 | VODOVODNA HIDRANTSKA MREŽA |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир укупних цена без ПДВ за предмер 1,2 и 3) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а

у колону 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ-а

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред.

бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује

образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) понуђач____________________________________________________________

доставља укупан износ и структуру трошкова, насталих приликом припремања понуде, за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова „Адаптација санитарних блокова“ JNMV/1000/0477/2015, који износе:

|  | Врста трошкова | Износ трошкова (у динарима без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Укупан износ трошкова припремања понуде (без ПДВ-а): |  |

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- Понуђач може, али не мора да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

- Све трошкове припреме и подношења понуда, какви год да су, сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тих трошкова.

- Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. Закона, дужан да понуђачу надокнади само трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Достављање овог обрасца није обавезно

ОБРАЗАЦ 4.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству ________________

(уписати: понуђача, члана групе понуђача у заједничкој понуди)

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

подноси (заједничку) понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова „Адаптација санитарних блокова“ JNMV/1000/0477/2015, наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд, независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача/члана групе: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву је потребно умножити у потребном броју примерака (за сваког учесника у заједничкој понуди). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 5.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

У својству ____________________

(уписати: понуђача, члана групе понуђачау заједничкој понуди)

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

Поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку јавне набавке радова „Адаптација санитарних блокова“ JNMV/1000/0477/2015.

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача/члана групе: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

OБРАЗАЦ 6.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „Адаптација санитарних блокова“ JNMV/1000/0477/2015

НАРУЧИОЦА ЈП „Електропривреда Србије“Београд

| Ред.бр. | Обавезни услови: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | да ли је понуђач регистрован за обављање одговарајуће делатности код надлежног државног органа | ДА | НЕ |
| 2. | да ли су понуђач и његов законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ДА | НЕ |
| 3. | да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације | ДА | НЕ |

Понуду дајем (заокружити):

1. самостално

2. понуда са подизвођачем

3. заједничка понуда

Извршење делимично поверавам

(назив и седиште подизвођача)

Подизвођачу/има поверавам извршење

а њихово учешће у укупној набавци износи	%.

Носилац посла код заједничке понуде је

Статус понуђача (заокружити):

- правно лице

- физичко лице

- предузетник

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

ОБРАЗАЦ 6А.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У  ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА

„Адаптација санитарних блокова“ JNMV/1000/0477/2015

НАРУЧИОЦА  ЈП „Електропривреда Србије“Београд

Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача) испуњава све услове из чл. 75. Закона, и то:

| Ред.бр. | Обавезни услови: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | да ли је подизвођач регистрован за обављање одговарајуће делатности код надлежног државног органа | ДА | НЕ |
| 2. | да ли су подизвођач и његов законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ДА | НЕ |
| 3. | да ли је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације | ДА | НЕ |

| Датум: |  | Овлашћено лице подизвођача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА: Изјава се доставља се само у случају подношења понуде са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ 7.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Зaкoнa o плaтнoм прoмeту (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сoло мeницу и oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу oд 5% oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења  _____(уписати број дана) дaнa oд мoмeнтa oтaрaњa пoнудa с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд ___________________ ( __________________________динaрa) и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa _____________________________________ (унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa ______________________________

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe пoвучeмo или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo гaрaнциjу/меницу у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко соло меница као гаранција за озбиљност понуде

- копија депонованих потписа овлашћених лица за потписивање оверена на дан издавања менице и меничног писма

- копија ОП обрасца за законског заступника

- оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистру меница и овлашћења НБС у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења НБС

ОБРАЗАЦ 8.

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО

ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА и ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

(модел ове изјаве није обавезан већ га Понуђач може дати на свом обрасцу)

У вези са позивом  Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд за подношење понуда за јавну набавку радова: „Адаптација санитарних блокова“ у поступку јавне набавке мале вредности број JNMV/1000/0477/2015, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења уговора а најкасније 5 дана од дана доставе Уговора односно приликом потписивања Записника о примопредаји радова, доставити Наручиоцу бланко сопствене (соло) менице, без протеста регистроване у Регистру меница Народне банке Србије као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла и за отклањање грешака у гарантном року, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 10% ( за добро извршење посла) односно 10% (за отклањање грешака у гарантном року) од вредности уговора без ПДВ-а и картон депонованих потписа.

У меничном овлашћењу се уписује датум и износ од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а за реализацију исте.

Меница ће бити достављена за рачун понуђача ____________________________________________ из ________________________________  уколико му се додели уговор о јавној набавци радова у поступку јавне набавке мале вредности број JNMV/1000/0477/2015.

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

ОБРАЗАЦ 9.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке радова: „Адаптација санитарних блокова“, у поступку јавне набавке мале вредности број JNMV/1000/0477/2015, понуђач

_________________________________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача)

Даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком, односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа потребна лица која ће бити ангажована ради извршења уговора:

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |

Датум                                          М.П.	             Овлашћено лице  понуђача

_____________________________			        ____________________________

ОБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ

Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке радова: „Адаптација санитарних блокова“, у поступку јавне набавке мале вредности број JNMV/1000/0477/2015, понуђач

_________________________________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача)

Даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком, односно да имамо на располагању:                                                                                                                                                              _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Датум                                          М.П.	           Овлашћено лице понуђача

_____________________________	                           _____________________________

- Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид копије релевантних доказа о испуњености услова који се односе на технички капацитет.

- Давање неистинитих података у изјави о техничком капацитету је разлог за негативне референце понуђача.

- Чланом 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама поредвиђено је да ће се казнити за прекршај понуђач који достави нетачне податке о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.

7.	МОДЕЛ УГОВОРА

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

- _________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране),

Закључиле су дана________године, у Београду, следећи

УГОВОР

Члан 1.

Наручилац је, на основу члaна 39.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон),, спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова бр.JNMV/1000/0477/2015 „Адаптација санитарних блокова“.

Извођач радова је на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, од 14.04.2016.. године, доставио понуду број:______________ од  ____________ године (у даљем тексту: Понуда). (уписује Извођач радова).

Наручилац је, на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: ________од _______  године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова ______________________________ за извођење предметних радова (уписује Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је извођење радова  на адаптацији санитарних блокова, (даље:радови), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца и понуде Извођача радова број ______________од ________________ године  који су саставни део овог Уговора.

Извођач радова ће делимично извршење уговора, у складу са Понудом, уступити подизвођачу: ________________________________________________________(назив Подизвођача) и то: _________________________________________________________ (опис послова), са процентом учешћа у понуди  од ________(број процента).  (попуњава Понуђач)

Извођач радова који је део уговорених обавеза, у складу са Понудом, делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију уговорених радова.

Привредни субјекти који наступају као група понуђача у заједничкој понуди, одговорни су неограничено солидарно за извршење овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 4.

Укупна уговорена вредност набавке  из члана 1. овог Уговора без обрачунатог пореза на додату вредност износи: ______________________________________ РСД.

(словима: ________________________________________________________________)

На вредност из става 1. овог члана обрачунава се припадајући износ пореза на додату вредност у складу са релевантном законском регулативом.

ЦЕНЕ

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна цена).

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Уговорену вредност из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:100% уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, у року од ___ дана од дана пријема исправног рачуна уз обострано потписан Записник о примопредаји радова.

Плаћање ће се вршити у динарима.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да у року од од 5 дана од дана закључивања овог Уговора достави бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из става 1. овог члана представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Извођач радова одбио да закључи уговор.

Извођач радова се обавезује да у тренутку потписивања Записника о примопредаји радова достави бланко сопствену меницу као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року.

Сресдтва финансијског обезбеђења треба да важе минимум 30 дана дуже од рока важења Уговора односно од гарантног рока.

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова је сагласан да радове који су предмет Уговора реализује по увођењу у посао а након ступања Уговора на снагу у року од ________  дана.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве околности које су на страни Наручиоца, а које спречавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то :

- измене у току радова

- накнадни захтеви Наручиоца

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року настану следеће околности:

- Поступање трећих лица без кривице Извођача радова

- Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;

- За накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;

- За непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

- За вишкове радове уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.

- Виша сила коју признају постојећи прописи

- Околности које не зависе од воље уговорних страна.

- Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом ове јавне набавке

Извођач радова је у обавези да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Обавезе Наручиоца по овом уговору су да:

-  по потписивању овог Уговора, а у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора.

- након завршетка радова Наручилац ће формирати комисију заједно са Извођачем радова, за квалитативни и квантитативни преглед

-  редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Обавезе Извођача радова су да:

-  радове  који су предмета овог Уговора изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, важећим законским прописима, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора,

- по потписивању Уговора у року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,

- одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду

-  по завршетку  уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике Србије,

- Приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за квалитативни и квантитативни преглед

Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених  радова Извођач радова је дужан  да отклони без новчане надокнаде.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)

Члан 12.

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет Уговора у уговореном року, Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10 % од вредности предмета уговора без ПДВ.

Уговорне стране су сагласне да, у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши плаћање обавеза Извођачу радова по рачуну  пребијањем  доспелих обавеза са потраживањима по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на текући рачун Извођача радова у року из члана 6. овог Уговора.

КВАНТИТАТИВНИ  И  КВАЛИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Квантитативни и квалитативни пријем радова, извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о примопредаји изведених радова. Потписивањем Записника о  примопредаји изведених радова омогућује се спровођење обрачуна.

Члан 14.

Ако буде било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да их у року, задатом од стране Комисије за квалитативно – квантитативни пријем, отклони и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном Наручилац ће раскинути овај Уговор и активирати меницу за добро извршење посла  на износ од 10% од вредности Уговора.

Члан 15.

За грешке настале у изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач радова  је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 48 часа од тренутка пријема захтева у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 16.

Гарантни рок за изведене радове износи _________ месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о квалитативно – квантитативном пријему изведених радова.

ВИШКОВИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Комисију за квалитативно – квантитативни пријем и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Евентуални накнадни и непредвиђени радови морају бити уговорени сходно чл.115 Закона:

сви накнадни радове,

непредвиђени радови, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести,

сви вишкови радова преко 10 % уговорених радова.

ВИША СИЛА

Члан 18.

Вишом силом сматрају се и ванредни догађаји који нису постојали у време потписивања Уговора, нити су се могли предвидети, а који су настали мимо воље и моћи Уговорних страна.

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах, односно најкасније у року од 7 (седам) дана да обавести другу страну о појави, врсти и трајању више силе, као и о њеном престанку.

За време трајања више силе уговорне обавезе Наручиоца и Извођача радова мирују и неће се примењивати санкције због неизвршења уговорних обавеза.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 19.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са спецификацијом или из неоправданих разлога прекине са реализацијом уговора, а без сагласности Наручиоца;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама Комисије за квалитативно – квантитативни пријем.

Трошкове сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора биће надлежан је Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашћени представници  Уговорних страна, а ступа на правну снагу када Извођач испуни одложни услов и достави средство финансијског обезбеђења из члана 7. овог Уговора.

Члан 22.

Саставни део овог Уговора чине прилози:

- Конкурсна документације објављена на Поратлу јавних набавки под шифром _________

- Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем _________ дана ___________. године. (не попуњава понуђач)

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

- Образац структуре цене

Члан 23.

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља) .

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада по 3 (три) примерка.

За   НАРУЧИОЦА                                             За  ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“Београд

____________________________	                          ___________________________

Милорад Грчић, в.д.директора                                            име и презиме

Прилог о безбедности и здрављу на раду

1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Милорад Грчић, в.д. директора (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора  , као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора.

Наручилац посебно истиче и указује:

1.Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

2.Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3.Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. Овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

- забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

- обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

- процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

- процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

- најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

- забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

- обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  .

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора  , а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

- списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

- списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

- податке о лицу за безбедност и здравље на раду

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

- извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

- извршеним лекарским прегледима запослених,

- извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

- коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора  , а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ИЗВОЂАЧ РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд |  | Назив |
| ____________________ | М.П. | ____________________ |
| Милорад Грчић |  | име и презиме |
| в.д.директора |  | функција |

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

Врста, техничке карактеристике и спецификација предмета јавне набавке дата је у Одељку 2. Конкурсне документације.

## Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

## Комуникација у поступку

Комуникација у поступку (достављање писмена и то: питања, одговори, захтеви за заштиту, одлуке, закључци и др.) се одвија у складу са чланом 20. Закона, у писаном облику, путем поште (на адресу Наручиоца) или електронске поште (мејл), радним данима (понедељак-петак) у периоду од 08:00 до 15:00 часова.

Контакт адреса Наручиоца  је наведена у тачки 1 конкурсне документације.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.ujn.gov.rs).

## Начин састављања понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што, јасно и недвосмислено, читко својеручно, откуцано на рачунару или писаћој машини, уписује тражене податке у обрасце или према обрасцима који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, лично или поштом, у затвореној и запечаћеној коверти или кутији, тако да се са сигурношћу може закључити да се први пут отвара, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Србија, ул. Балканска бр. 13, - писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку „Адаптација санитарних блокова“ - Јавна набавка број JNMV/1000/0477/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

## Подношење понуда у партијама

Набавка није обликована по партијама.

## Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Образац понуде“ – Образац 1

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Структура цене“ – Образац 2

- попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуде“ – Образац 3, по потреби

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди“ – Образац 4

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона – Образац 5

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке“,  Образац 6/Образац 6А

- средства финансијског обезбеђења – Обрасци 7 и 8

- Образац 9

- Образац 10

- обрасце, изјаве и доказе одређене тачком 8.11 или 8.12 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- попуњен,потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“

- попуњен,потписан и печатом оверен образац „Прилог о безбедности и здрављу на раду“

- докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

- Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

## Рок за подношење понуда и отварање понуда

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

## Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

## Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку „Адаптација санитарних блокова“ - Јавна набавка број JNMV/1000/0477/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку „Адаптација санитарних блокова“ - Јавна набавка број JNMV/1000/0477/2015  – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде (ако је предвиђено средство обезбеђења на име озбиљности понуде).

## Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

## Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

## Подношење понуде са подизвођачима

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца 4А и Обрасца 5. које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

## Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве – Образац 4, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца 4. и Обрасца 5. које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

## Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза.

Понуђена цена мора бити фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## Начин и услови плаћања

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца, са обавезним прилозима и то: обострано потписан Записник о примопредаји изведених радова.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, након закључења уговора, испуњења одложног услова и успешно извршеног квалитативног и квантитативног пријема предмета уговора, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Плаћање ће се вршити у динарима.

## Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (словима:шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

## Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

## Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 5 из конкурсне документације).

## Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке мале вредности (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора).

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Меница за озбиљност понуде (домаћи понуђачи)

Бланко соло меница мора бити:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“

- потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96,Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“, и то коришћењем Обрасца меничног писма-овлашћења који је дат у прилогу ове Конкурсне документације и чини њен саставни део. Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно овлашћење којим понуђач наручиоца овлашћује да може, без протеста, приговора и трошкова попунити и наплатити меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ, у року најкасније  до истека рока од 60 дана од дана отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања менице именичног овлашћења.

Копију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање).

Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

Оверен Захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута“ треба ОБАВЕЗНО навести:

- у колони „Основ издавања менице“ мора се навести: учешће у јавној набавци „Електропривреде Србије“ Београд, ЈН број 1000/0477/2015, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11).

- у колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;

- у колони „Валута“ треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје;

Меница може бити наплаћена у случајевима:

- ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је Наручилац прихватио,

- у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном року,

- у случају да понуђач не достави захтевану гаранцију предвиђену уговором.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за добро извршење посла и отклањање недостатака у гарантном року

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе потписану и оверену изјаву (Образац 8) да ће Наручиоцу, уколико буде изабран за најповољнијег понуђача приликом закључења уговора а најкасније у року од пет дана од закључења уговора односно приликом примопредаје изведених радова,доставити бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 10% од Уговора без ПДВ-а и картон депонованих потписа.

Меница и менично овлашћење ће бити враћени понуђачу са којим је закључен уговор након реализације уговора и истека гарантног рока.

Уколико понуђач не достави у понуди средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

Приликом закључења Уговора

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од пет дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна,а пре увођења у посао, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу.

Меница за добро извршење посла (домаћи понуђачи)

Бланко соло меница мора бити:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“

- потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96,Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“. Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно овлашћење којим изабрани понуђач наручиоца овлашћује да може, без протеста, приговора и трошкова попунити и наплатити меницу на износ од 5% вредности уговора без ПДВ, у року најкасније  до истека рока од 30 дана од дана одређеног за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока извршења уговорних обавеза има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача код те пословне банкеоверенуна дан издавања менице именичног овлашћења;

Копију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање);

Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

Оверен Захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута“ треба ОБАВЕЗНО навести:

- у колони „Основ издавања менице“ мора се навести: Уговорo јавној набавци број 1000/0477/2015, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11).

- у колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;

- у колони „Валута“ треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје;

Наведену меницу понуђач предаје предаје приликом закључења Уговора или најкасније у року од 5 дана од закључења Уговора.

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора се продужити.

Меница као гаранција за  отклањање грешака у гарантном року

Понуђач је обавезан да Наручиоцу у тренутку примопредаје предмета уговора или најкасније 5 дана пре истека средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, достави:

- бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року која је неопозива, без права протеста и наплатива на први позив, потписана и оверена службеним печатом од стране овлашћеног  лица

- Менично писмо – овлашћење којим понуђач овлашћује наручиоца да може наплатити меницу  на износ од 10% од вредности уговора (без ПДВ) са роком важења минимално 30 дана дужим од гарантног рока, с тим да евентуални продужетак рока важења уговора има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења

- фотокопију важећег Картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима понуђача код  пословне банке, оверену од стране банке на дан издавања менице и меничног овлашћења (потребно је да се поклапају датум са меничног овлашћења и датум овере банке на фотокопији депо картона)

- фотокопију ОП обрасца

- Доказ о регистрацији менице у Регистру меница Народне банке Србије (фотокопија  Захтева за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице или извод са интернет странице Регистра меница и овлашћења НБС)

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не отклони недостатке у гарантном року.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у уговореном року, Купац има право  да наплати средство финанасијског обезбеђења за добро извршење посла.

## Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број ЈNМV/1000/0477/2015“ или електронским путем на е-mail адресу: Jelena.sormaz@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 15 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен тачком 8.2 конкурсне документације и чланом 20. Закона.

## Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## Рок за доношење Одлуке о додели уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

## Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## Разлози за одбијање понуде и обуставу поступка

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

## Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

## Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. Закона.

## Заштита права понуђача

Питања која се односе на поступак заштите права регулисана су одредбама члана 148.-167.Закона.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права  JNMV/1000/0477/2015“, електронском поштом (на e-mail jelena.sormaz@еps.rs) или препорученом пошиљком са повратницом.

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 1000/0203/2015, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, јн. бр.JNMV/1000/0478/2015, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права и примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

## Закључивање уговора

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци.

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права,

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона.

## Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.