# НАРУЧИЛАЦ

# Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд

Улица царице Милице бр.2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

бр. JNMV/1000/0203/2015

за набавку радова

«СТОЛАРСКИ РАДОВИ – УГРАДЊА ФИКСИРАНОГ НАМЕШТАЈА»

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01. 55006/12-15 од 06.11.2015. године)

Београд, Новембар  2015.године

На основу члана 39. И 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту Закон), самосталног члана 86. став 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12.01. 55006/4-15 oд 02.11.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 12.01. 55006/5-15  oд 02.11.2015. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

бр. JNMV/1000/0203/2015

за набавку радова

«СТОЛАРСКИ РАДОВИ – УГРАДЊА ФИКСИРАНОГ НАМЕШТАЈА»

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ	3

2.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.	4

2.1.     Врста радова	4

2.2.     техничке карактеристике	4

2.3.    Kвалитет,количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета	4

2.4.    Рок извођења радова	4

2.5.    Место извођења радова	4

2.6.    Евентуалне додатне услуге	4

3.	ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ	4

4.	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА	5

4.1.	Упутство како се доказује испуњеност услова	8

4.2.	Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача	8

5.	КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА	9

5.1.	Резервни критеријум	10

6.	О Б Р А С Ц И	11

ОБРАЗАЦ 1.	11

ОБРАЗАЦ 2.	15

ОБРАЗАЦ 3.	23

ОБРАЗАЦ 4.	24

ОБРАЗАЦ 5.	25

OБРАЗАЦ 6.	26

ОБРАЗАЦ 6А.	27

ОБРАЗАЦ 7.	28

ОБРАЗАЦ 8.	30

ОБРАЗАЦ 9.	31

_  ОБРАЗАЦ 10.	32

7.	МОДЕЛ УГОВОРА	33

8.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ	43

8.1.	Језик на којем понуда мора бити састављена	43

8.2.	Комуникација у поступку	43

8.3.	Начин састављања понуде	43

8.4.	Подношење понуда у партијама	44

8.5.	Обавезна садржина понуде	44

8.6.	Рок за подношење понуда и отварање понуда	45

8.7.	Начин подношења понуде	45

8.8.	Измена, допуна и опозив понуде	45

8.9.	Партије	46

8.10.	Понуда са варијантама	46

8.11.	Подношење понуде са подизвођачима	46

8.12.	Подношење заједничке понуде	46

8.13.	Понуђена цена	47

8.14.	Начин и услови плаћања	47

8.15.	Рок важења понуде	47

8.16.	Начин означавања поверљивих података у понуди	47

8.17.	Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа	48

8.18.	Накнада за коришћење патената	48

8.19.	Средства финансијског обезбеђења	48

8.20.	Додатне информације и објашњења	51

8.21.	Трошкови понуде	51

8.22.	Рок за доношење Одлуке о додели уговора	51

8.23.	Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке	51

8.24.	Разлози за одбијање понуде и обуставу поступка	52

8.25.	Негативне референце	52

8.26.	Увид у документацију	53

8.27.	Заштита права понуђача	53

8.28.	Закључивање уговора	54

8.29.	Измене током трајања уговора	54

# Укупан број страна:54

# 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

| Предмет јавне набавке | Набавка радова ## „Столарски радови – уградња фиксираног намештаја“ |
| --- | --- |
| Опис сваке партије | Јавна набавка није формирана по партијама |

- ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

2.1.     Врста радова

Столарски радови  уградње фиксираног намештаја , по спецификацији у Обрасцу структуре цене

  - Техничке карактеристике (спецификације)

Наведене у Обрасцу структуре цене

  - Kвалитет,количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета

Квалитет, количина и опис радова дати у Обрасцу структуре цене.

Гарантни рок је дат као елемент критеријума за доделу уговора.

  - Рок извођења радова

Рок извођења радова је дат као елемент критеријума за доделу уговора.

  - Место извођења радова

VIII спрат пословне зграде „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Масарикова 1-3

  - Евентуалне додатне услуге

Дезени универа по избору Наручиоца

- ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Наведене у Обрасцу структуре цене.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) | - Ако је понуђач правно лице: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. - Ако је понуђач предузетник: Извод из регистра Агенције за привредне регистре Напомена: - У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе понуђача. - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ треба доставити и за подизвођача. Ако је више подизвођача, доказе доставити за сваког од њих. |
| 2 | Да Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН) | АКО ЈЕ понуђач ПРАВНО ЛИЦЕ: - За законског заступника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта - За правно лице: - За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html - За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – Уверење Основног суда (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита. - АКО ЈЕ понуђач ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК: - Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења или према месту пребивалишта Напомена: - У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника - У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе треба доставити за сваког од њих - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе треба доставити за сваког понуђача из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 3 | Да је Понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН) | Ако је понуђач правно лице, предузетник или физичко лице - Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и - Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена - Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације које се издаје од стране Агенције за приватизацију (центар за нормативу, заступање и сагласности), Теразије 23/VI, 110000 Београд. - У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе треба доставити за сваког понуђача из групе - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе треба доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија више од два месеца од датума отварања понуда |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ / ДОКУМЕНТИ |
| --- | --- | --- |
| 4 | Пословни капацитети Понуђача Понуђач располаже неопходним пословним капацитетом ако: - Поседује стандарде SRPS 9001,14001, 18001 и стандард FSCO Технички капацитети Понуђача Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако: - поседује минимум два доставна возила - производни погон за израду намештаја са следећим машинама:хоризонталним секачем плоча, машином за обраду ивица, машином за типловање – бушење плоча, цнц обрадним центром за сечење, криволинијско сечење и кантовање и бушење Кадровскки капацитети Понуђача Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако, има најмање 10 (десет) запослених (или на други начин радно ангажованих) лица у погону производње намештаја од којих је једно лице дипл.инж.дрвне индустрије (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) | - Копије важећих сертификата - Изјава о техничком капацитету Понуђача (потписана и оверена печатом, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да има захтевани технички капацитет - Изјава о кадровском капацитету Понуђача (потписана и оверена печатом, дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу) којом потврђује да има захтевани број радно ангажованих лица, захтеваних квалификација; - Копије обрасца М или М1/М2 (копија обрасца М1, која остаје послодавцу након предаје обрасца М1 надлежном органу) или обрасца М–3А или уговор о раду наведених лица у радном односу код понуђача, или уговор о радном ангажовању код понуђача ван радног односа (уговор мора бити важећи у тренутку подношења понуде и у току предвиђеног периода реализације предметне набавке); - Доказ да је једно лице дипл.инж.дрвне индустрије - Фотокопија оних страна радне књижице којима се потврђује стручна спрема или неки други доказ којим се доказује испуњење траженог услова |

  - Упутство како се доказује испуњеност услова

Као доказ испуњености услова за учешће понуђач у понуди подноси Изјаву о испуњавању услова из чл. 75 Закона, којом исти под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, а у складу са чланом 77. став 4. Закона.

Наручилац може да пре доношења одлуке о додели уговора од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Сходно члану 78. Закона,понуђачи, учесници у заједничкој понуди или подизвођачи, који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказе да испуњавају обавезне услове из члана 75.став 1. ЗЈН-а (осим важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности, ако је таква дозвола захтевана конкурсном документацијом).

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач у понуди подноси Изјаву у складу са Обрасцем 6/6А конкурсне документације. Ова изјава се подноси, односно исту даје и сваки члан групе понуђача, као и подизвођач, у своје име.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ  испуњености додатног услова за учешће одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

  - Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве – (ОБРАЗАЦ-6А). Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, Понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача,на основу достављених доказа у складу с oвим одељком конкурсне документације.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем тражене Изјаве – ОБРАЗАЦ-6 Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са oвим одељком конкурсне документације.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за оцењивање понуда је Економски најповољнија понуда и заснива се на следећим критеријумима:

- Цена – 70 пондера

- Рок извођења радова – 25 пондера

- Гарантни рок – 5 пондера

- Цена се утврђује на основу укупно понуђене вредности свих радова захтеваних конкурсном документацијом. Максималан број пондера за понуду са најнижом ценом износи 70 пондера.

- За остале понуде број пондера Qфин се израчунава тако што се у однос ставља цена понуде са најнижом ценом Офин(мин) помножена максималним бројем пондера 70, према понуђеној цени понуђача Офин(оп) чија понуда се оцењује, као у обрасцу:

- Qфин = (Qфин(мин) / Qфин(оп)) х 70

- Рок извођења радова се утврђује на основу понуђеног рока извођења радова. Максималан број пондера за понуду са најкраћим роком извођења радова износи 25 пондера.

- За остале понуде број пондера Iфин се израчунава тако што се у однос ставља најкраћи рок извођења радова Iфин(мин) помножен максималним бројем пондера 25, према понуђеном року извођења радова Iфин(оп) чија понуда се оцењује, као у обрасцу:

- Iфин = (Iфин(мин) / Iфин(оп)) х 25

- Напомена : понуђени рок извођења радова не може бити краћи од 10 дана ни дужи од 30 дана од дана увођења у посао.

- Гарантни рок се утврђује на основу понуђеног гарантног рока. Максималан број пондера за понуду са најдужим гарантним роком износи 5 пондера.

- Понуда са гарантним роком до 12 месеции 12 месеци добија 0 пондера.

- Понуда са гарантним роком дужим од 12 месеци а краћим од 24 месеца добија 3 пондера.

- Понуда са гарантним роком 24 месеца и дужим добија 5 пондера.

У случају примене критеријума економски најповољније понуде, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду најповољнијег домаћег понуђача под условом да разлика у коначном збиру пондера између најповољније понуде страног понуђача и најповољније понуде домаћег понуђача није већа од 5 у корист понуде страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. Закона) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог Споразума.

  - Резервни критеријум

Подразумева закључивање Уговора кад група (два или више) Понуђача има исти број пондера.

Уколико две и више понуда, где је примењен критеријум економски најповољније понуде, након вредновања остваре исти број пондера, наручилац ће донети одлуку да додели уговор Понуђачу који је понудио нижу цену.

# О Б Р А С Ц И

ОБРАЗАЦ 1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр._________ од _______________ за  поступак јавне набавке мале вредности –радова „Столарски радови – уградња фиксираног намештаја“ JNMV/1000/0203/2015.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ

| УСЛОВ НАРУЧИОЦА |  |  |  | ПОНУДА ПОНУЂАЧА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ |  |  |  | Набавка радова „Столарски радови – уградња фиксираног намештаја“ |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ |  |  |  | _______________________динара |  |  |  |
| РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА (минимум 10 дана а максимум 30 дана) од дана увођења у посао |  |  |  | __________________________ дана |  |  |  |
| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: до 45 дана од дана пријема исправног рачуна |  |  |  | ________ дана од дана пријема исправне фактуре /рачуна |  |  |  |
| ГАРАНТНИ РОК: Гаранција на квалитет изведених радова од обостраног потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему изведених радова |  |  |  | _____ месеци од обостраног потписивања Записника о квалитативном и квантитативном пријему изведених радова |  |  |  |
| РОК ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕ: не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда |  |  |  | _____ дана од дана отварања понуда |  |  |  |
| Понуда понуђача који не прихвата услове наручиоца за рок и начин плаћања, рок извођења радова, гарантни рок и рок важења понуде сматраће се неприхватљивом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датум: |  |  |  | Овлашћено лице понуђача: |  |  |
|  |  |  | М.П. |  |  |  |  |

- Образац понуде је потребно попунити,потписати о оверити печатом.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Рбр | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | количина | Јед. цена без ПДВ-а дин. | Јед. цена са ПДВ-ом дин. | Укупна цена без ПДВ-а дин. | Укупна цена са ПДВ-ом дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Комода испод прозора, л=350цм, д=45цм, х1=83цм, х2=106цм. Корпуси су за дебљину универа нижи од парапета и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Вертикалне странице корпуса су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно и састоји се од универа 18мм у предњој зони задебљаног на 36мм и јединствено кантованог. Чело плоче (36мм) је видно. Врата су од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму д-2цм. Отварају се "пуш" системом. Повучена су 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Комода испод прозора, л=337цм, д=45цм, х=91цм. Корпуси су за дебљину универа нижи од парапета и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Вертикалне странице корпуса су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно и састоји се од универа 18мм у предњој зони задебљаног на 36мм и јединствено кантованог. Чело плоче (36мм) је видно. Врата су од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму д-2цм. Отварају се "пуш" системом. Повучена су 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Комода испод прозора, л=675цм, д=45цм, х=106цм. Корпуси су за дебљину универа нижи од парапета и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Вертикалне странице корпуса су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно и састоји се од универа 18мм у предњој зони задебљаног на 36мм и јединствено кантованог. Чело плоче (36мм) је видно. Врата су од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму д-2цм. Отварају се "пуш" системом. Повучена су 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм". | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Комода испод прозора, л=796цм, д=45цм, х=106цм. Корпуси су за дебљину универа нижи од парапета и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Вертикалне странице корпуса су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно и састоји се од универа 18мм у предњој зони задебљаног на 36мм и јединствено кантованог. Чело плоче (36мм) је видно. Врата су од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму д-2цм. Отварају се "пуш" системом. Повучена су 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Пријемни пулт -секретарски сто. Сви елементи су од универа 18мм, осим елемената дебљине 50мм који су израђени од Еуролигхт саћастих панела (фронтална маска са пултом у "И" и радна површина. На споју две еуролајт плоче под правим углом, плоче се герују и поставља се пун алуминијумски мат профил 5/5мм. Испод радне површине су фиоке, комоде, отворене полице, полица за компјутер (према цртежу). Леђа од лесонита. Постојећа бетонска потпрозорна даска и део зида изнад радне површине се облажу универом. У висини обложене потпрозорне плоче су формиране две кутијасте полице. У зони радијатора корпуси су висине до доње коте постојеће бетонске потпрозорне плоче и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Вертикалне странице корпуса су скривене. Поклопна (парапетна) плоча у зони радијатора се монтира накнадно, "И" пресека је, висине око 11цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални са видном страницом. Врата у зони радијатора се отварају "пуш" системом. Вертикални еуролајт панел и предња бочна маска од универа су ослоњене на под преко алуминијумских кутија. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. Електро орман и стуб поред обложити универом, са вратима која се отварају 180°. Све према цртежу и "општем опису уз шеме намештаја". | ком | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Комода испод прозора, л=307цм, д=38цм, х=106цм. Корпуси су висине до доње коте постојеће бетонске потпрозорне плоче и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм.. Вертикалне странице корпуса су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно, "Г" пресека је, висине око 9цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални са видном страницом. Врата су од универа, повучена 15мм од ивице. Отварају се "пуш" системом. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. Све према цртежу и "општем опису уз шеме намештаја". | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Комода испод прозора, л=480цм, д=45цм, х=106цм. Корпуси су висине до доње коте постојеће бетонске потпрозорне плоче и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Доња хоризонтална страница корпуса је видна, а вертикале су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно, "Г" пресека је, висине око 9цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални са видном страницом. Преко челичног носача је везана за бетонску плочу. Врата су од универа, клизна, повучена 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Комода испод прозора, л=510цм, д=45цм, х=106цм. Корпуси су висине до доње коте постојеће бетонске потпрозорне плоче и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Доња хоризонтална страница корпуса је видна, а вертикале су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно, "Г" пресека је, висине око 9цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални са видном страницом. Преко челичног носача је везана за бетонску плочу. Врата су од универа, клизна, повучена 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Комода испод прозора, л=513.4цм, д=45цм, х=106цм. Корпуси су висине до доње коте постојеће бетонске потпрозорне плоче и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Доња хоризонтална страница корпуса је видна, а вертикале су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно, "Г" пресека је, висине око 9цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални са видном страницом. Преко челичног носача је везана за бетонску плочу. Врата су од универа, клизна, повучена 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм.. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Комода испод прозора, л=520цм, д=45цм, х=106цм. Корпуси су висине око 80цм тако да са поклопном плочом висине око 9цм долази до парапета прозора. Принцип као на шемама комоде са бетонском потпрозорном плочом. Наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Доња хоризонтална страница корпуса је видна, а вертикале су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно, "Г" пресека је, висине око 9цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални са видном страницом. Преко челичног носача је везана за бетонску плочу. Врата су од универа, клизна, повучена 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Комода испод прозора, л=885цм, д=45цм, х=100цм. Комода је висине 83цм, са бетонским прагом је висине 100цм, Корпуси су наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Доња хоризонтална страница корпуса је видна, а вертикале су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се састоји од универа 18мм у предњој зони задебљаног на 36мм (2x18) и јединствено кантованог. Чело плоче (36мм) је видно. Врата су од универа, клизна, повучена 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. Постојећа бетонска потпрозорна плоча (горња, доња површина и чело) и део зида изнад комоде се облажу универом. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Комода испод прозора, л=894цм, д=47цм, х=87цм. Корпуси су висине до доње коте постојеће бетонске потпрозорне плоче и наслоњени су на бетонски праг висине 17цм. Доња хоризонтална страница корпуса је видна, а вертикале су скривене. Леђа од лесонита. Поклопна плоча се монтира накнадно, "Г" пресека је, висине око 9цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални са видном страницом. Преко челичног носача је везана за бетонску плочу. Врата су од универа, клизна, повучена 15мм од ивице. Део у зони без радијатора садржи једну помериву полицу. У зони радијатора вертикале корпуса су краће. На доњој страници и на поклопној плочи се монтирају алуминијумске, елоксиране решетке, за циркулацију ваздуха. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Пулт са маском радијатора 170.5x45xх106цм Маска радијатора од универа висине 70цм, са предње и бочне стране. Пулт (парапетна плоча) је "Г" пресека, висине око 9цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални део са видном страницом. Преко челичног носача је везана за бетонску плочу. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. Ширина пулта је у линији са степеницама. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Пулт са маском радијатора 170.5x50xh106цм Маска радијатора од универа висине 70цм, са предње и бочне стране. Пулт (парапетна плоча) је "Г" пресека, висине око 9цм, прекрива постојећу бетонску потпрозорну плочу. Састоји се од два универа, при чему је хоризонтални део са видном страницом. Преко челичног носача је везана за бетонску плочу. На споју поклопне плоче од универа и постојеће камене потпрозорне даске се поставља покривна "Т" алуминијумска, елоксирана лајсна ширине 15мм. Ширина пулта је у линији са степеницама. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Пулт 125x40xh106цм Пулт је од универа са "кецељом", висине око 9цм, при чему је хоризонтални универ са видном страницом. Преко дрвених ободних носача је везан за гипс-картонски зид. Слободна страна је ослоњена на ногу од пластифицираног челика у белој боји дим око 50мм. Све према цртежу и "општем опису уз шеме намештаја". | ком | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Плакар у ниши 83x58.5xh250+103цм Корпус од универа уграђен у нишу од гипскартона. Повучен 2цм од ивице гипскартонског зида тако да су стаклена врата у равни са ивицом зида. Леђа од лесонита. Врата су од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму дебљине 2цм. Отварају се "пуш" системом. Испред корпуса су. Горње крило врата прекрива хоризонталну гипскартонску полицу у предњој равни. Плакар има 6 померивих полица. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Плакар у ниши 83x58.5xh250+103цм Корпус од универа уграђен у нишу од гипскартона. Повучен 2цм од ивице гипскартонског зида тако да су стаклена врата у равни са ивицом зида. Леђа од лесонита. Врата су од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму дебљине 2цм. Отварају се "пуш" системом. Испред корпуса су. Горње крило врата прекрива хоризонталну гипскартонску полицу у предњој равни. Плакар има гардеробер шипку и две помериве полице. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Полица у ниши, 83x30 Самоносива полица од универа 36мм, ослања се на 3 стране (зида), без видљивих носача. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Кухиња угаона укупне дузине 370цм Од универа у два реда. Леђа од лесонита. Горњи део чине отворене полице са леђима у боји универа и бочним странама. Део до прозора нема бочну страну. Са доње стране горњег елемента се монтира лед трака у уградном дифузору. Доњи део садржи елементе према цртежу. Фрижидер је слободностојећи и за њега је остављен простор. Кухиња је на алуминијумским украсним ногама ~15цм. Све према цртежу и "општем опису уз шеме намештаја". Опрема: Уградна судопера са оцеђивачем од инокса, дубине 19цм, са сифоном; надградна славина, за топлу и хладну воду, квалитет као италијанског произвожача; грејна плоча, електрична, уградна, равна, са две рингле; машина за судове за 12 комплета, уградна; канта за отпатке са папучом, 20Л | ком | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Чивилук 100x216цм Хоризонталне, вертикалне стране нише и леђа обложени универом. На леђима монтирано 9 већих кука у два реда. Куке према усвојеном узорку. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Клупа 195x45xх43цм Потконструкција од челичних профила 30/30мм, у виду 4 рама 30x45цм, повезаних са два хоризонтална профила. Потконструкција је конзолно фиксирана на спољашњи фасадни зид. Преко конструкције су причвршћене термо-третиране храстове или јасенове талпе ~10/3цм, завршно обрађене уљењем. Талпе су са међуразмаком ~2цм. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 22 | Сто у вишенаменској сали - фиксно место 140x70xх74.8цм Потконструкција од челичних профила 30/30мм, никлованих. Ноге су са штелујућом стопом. Укупна висина конструкције 73цм. Преко конструкције се поставља плоча од универа 18мм. Плоча се фиксира вијцима са доње стране, тако да глава вијка буде скривена. Плоча је препуштена 1цм у односу на конструкцију. Са предње стране је фиксна маска за ноге висине ~25цм. Са изводом за струју и прикључцима у оквиру стола. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Сто у вишенаменској сали 120x70xh74.8цм Потконструкција од челичних профила 30/30мм, никлованих. Ноге су са штелујућом стопом. Укупна висина конструкције 73цм. Преко конструкције се поставља плоча од универа 18мм. Плоча се фиксира вијцима са доње стране, тако да глава вијка буде скривена. Плоча је препуштена 1цм у односу на конструкцију. Са предње стране је фиксна маска за ноге висине ~25цм. | ком | 8 |  |  |  |  |
| 24 | Маска у тоалету 78x10xh360цм Два крила, врата од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму ширине ~5цм, дебљине 2цм. Отварају се "пуш" системом. Монтирана су на две траке универа претходно фиксираних на зидове. Боја стакла по избору пројектанта. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Маска хидранта 85x110цм Једно крило од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму ширине ~5цм, дебљине 2цм. Отвара се "пуш" системом. Монтирано је на рам од универа ширине 10цм. Рам од универа је претходно фиксиран у постојећи оквир од гипс картона. На емајлирано стакло ставити црвену ознаку Х. Боја стакла по избору пројектанта. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Маска електро ормана 100x140цм Једно крило од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму ширине ~5цм, дебљине 2цм. Отвара се "пуш" системом. Монтирано је на рам од универа ширине 10цм. Рам од универа је претходно фиксиран у постојећи оквир од гипс картона. Боја стакла по избору пројектанта. | ком | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Маска електро ормана 100x250цм Једно крило од емајлираног стакла у танком алуминијумском раму ширине ~5цм, дебљине 2цм. Монтирано је на две траке од универа претходно фиксираних на зидове. Отварање - бравица са кључем за намештај. Боја стакла по избору пројектанта. | ком | 1 |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за испоручено добро/пружену услугу;

у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом за испоручено добро/пружену услугу;

у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

- у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ-а (збир

колоне бр. 5)

- у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ-а

- у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом (ред бр. I + ред.

бр. II)

- на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања

обрасца структуре цене.

- на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује

образац структуре цене.

ОБРАЗАЦ 3.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) понуђач ___________________________________________________________________________ доставља укупан износ и структуру трошкова, насталих приликом припремања понуде, за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова „Столарски радови – уградња фиксираног намештаја“ JNMV/1000/0203/2015, који износе:

|  | Врста трошкова | Износ трошкова (у динарима без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
|  | Укупан износ трошкова припремања понуде (без ПДВ-а): |  |

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- Понуђач може, али не мора да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

- Све трошкове припреме и подношења понуда, какви год да су, сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду тих трошкова.

- Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. Закона, дужан да понуђачу надокнади само трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Достављање овог обрасца није обавезно

ОБРАЗАЦ 4.

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству ________________

(уписати: понуђача, члана групе понуђача у заједничкој понуди)

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

подноси (заједничку) понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова „Столарски радови – уградња фиксираног намештаја“ JNMV/1000/0203/2015, наручиоца – Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд ,независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача/члана групе: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

- У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

- Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву је потребно умножити у потребном броју примерака (за сваког учесника у заједничкој понуди). Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ 5.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

У својству ____________________

(уписати: понуђача, члана групе понуђачау заједничкој понуди)

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да

_____________________________________________________

(пун назив  и седиште)

Поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде у поступку јавне набавке радова „Столарски радови – уградња фиксираног намештаја“ JNMV/1000/0203/2015.

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача/члана групе/подизвођача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

OБРАЗАЦ 6.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ

У ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „СТОЛАРСКИ РАДОВИ – УГРАДЊА ФИКСИРАНОГ НАМЕШТАЈА“ JNMV/1000/0203/2015 НАРУЧИОЦА ЈП „Електропривреда Србије“Београд

| Ред.бр. | Обавезни услови: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | да ли је понуђач регистрован за обављање одговарајуће делатности код надлежног државног органа | ДА | НЕ |
| 2. | да ли су понуђач и његов законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ДА | НЕ |
| 3. | да ли је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације | ДА | НЕ |

Понуду дајем (заокружити):

1. самостално

2. понуда са подизвођачем

3. заједничка понуда

Извршење делимично поверавам

(назив и седиште подизвођача)

Подизвођачу/има поверавам извршење

а њихово учешће у укупној набавци износи	%.

Носилац посла код заједничке понуде је

Статус понуђача (заокружити):

- правно лице

- физичко лице

- предузетник

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

ОБРАЗАЦ 6А.

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу:

ИЗЈАВУ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ                         У  ПОСТУПКУ JАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА „СТОЛАРСКИ РАДОВИ – УГРАДЊА ФИКСИРАНОГ НАМЕШТАЈА“ JNMV/1000/0203/2015 НАРУЧИОЦА  ЈП „Електропривреда Србије“Београд

Подизвођач____________________________________________(навести назив подизвођача) испуњава све услове из чл. 75. Закона, и то:

| Ред.бр. | Обавезни услови: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | да ли је подизвођач регистрован за обављање одговарајуће делатности код надлежног државног органа | ДА | НЕ |
| 2. | да ли су подизвођач и његов законски заступник осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криманалне групе и да ли су осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ДА | НЕ |
| 3. | да ли је подизвођач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе у којој понуђач има седиште; или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације | ДА | НЕ |

| Датум: |  | Овлашћено лице подизвођача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

НАПОМЕНА: Изјава се доставља се само у случају подношења понуде са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ 7.

Нa oснoву oдрeдби Зaкoнa o мeници (Сл. лист ФНРJ бр. 104/46 и 18/58; Сл. лист СФРJ бр. 16/65, 54/70 и 57/89; Сл. лист СРJ бр. 46/96, Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља) и Зaкoнa o плaтнoм прoмeту (Сл. лист СРЈ бр. 03/02 и 05/03, Сл. гл. РС бр. 43/04, 62/06, 111/09 др. закон и 31/11) и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:  …………………………………………………………………………........................

(назив и седиште Понуђача)

МАТИЧНИ БРОЈ ДУЖНИКА (Понуђача): ..................................................................

ТЕКУЋИ РАЧУН ДУЖНИКА (Понуђача): ...................................................................

ПИБ ДУЖНИКА (Понуђача): ........................................................................................

и з д а ј е  д а н а ............................ године

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

КОРИСНИК - ПОВЕРИЛАЦ: Јавно предузеће „Електроприведа Србије“ Царице Милице број 2, 11000 Београд, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, бр. Тек. рачуна: 160-700-13 Banka Intesa,

Прeдajeмo вaм блaнкo сoло мeницу и oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa, дa прeдaту мeницу брoj _________________________(уписати сeриjски брoj мeницe) мoжe пoпунити у изнoсу oд __________________ (__________________уписати износ динaрa) __% (уписати проценат) oд врeднoсти пoнудe бeз ПДВ, зa oзбиљнoст пoнудe сa рoкoм вaжења  _____(уписати број дана) дaнa oд мoмeнтa oтaрaњa пoнудa с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Истовремено Oвлaшћуjeмo Пoвeриoцa дa пoпуни мeницу зa нaплaту нa изнoс oд ___________________ ( __________________________динaрa) и дa бeзуслoвнo и нeoпoзивo, бeз прoтeстa и трoшкoвa, вaнсудски у склaду сa вaжeћим прoписимa извршити нaплaту сa свих рaчунa Дужникa _____________________________________ (унeти oдгoвaрajућe пoдaткe дужникa – издaвaoцa мeницe – нaзив, мeстo и aдрeсу) кoд бaнкe, a у кoрист пoвeриoцa ______________________________

Oвлaшћуjeмo бaнкe кoд кojих имaмo рaчунe зa нaплaту – плaћaњe извршe нa тeрeт свих нaших рaчунa, кao и дa пoднeти нaлoг зa нaплaту зaвeду у рeдoслeд чeкaњa у случajу дa нa рaчунимa уoпштe нeмa или нeмa дoвoљнo срeдстaвa или збoг пoштoвaњa приoритeтa у нaплaти сa рaчунa.

Дужник сe oдричe прaвa нa пoвлaчeњe oвoг oвлaшћeњa, нa сaстaвљaњe пригoвoрa нa зaдужeњe и нa стoрнирaњe зaдужeњa пo oвoм oснoву зa нaплaту.

Meницa je вaжeћa и у случajу дa дoђe дo прoмeнe лицa oвлaшћeнoг зa зaступaњe Дужникa, стaтусних прoмeнa илии oснивaњa нoвих прaвних субjeкaтa oд стрaнe дужникa. Meницa je пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa зa зaступaњe Дужникa ________________________ (унeти имe и прeзимe oвлaшћeнoг лицa).

Oвo мeничнo писмo – oвлaшћeњe сaчињeнo je у 2 (двa) истoвeтнa примeркa, oд кojих je 1 (jeдaн) примeрaк зa Пoвeриoцa, a 1 (jeдaн) зaдржaвa Дужник.

_______________________ Издaвaлaц мeницe

Услoви мeничнe oбaвeзe:

- Укoликo кao пoнуђaч у пoступку jaвнe нaбaвкe пoвучeмo или oдустaнeмo oд свoje пoнудe у рoку њeнe вaжнoсти (oпциje пoнудe)

- Укoликo кao изaбрaни пoнуђaч нe пoтпишeмo угoвoр сa нaручиoцeм у рoку дeфинисaнoм пoзивoм зa пoтписивaњe угoвoрa или нe oбeзбeдимo или oдбиjeмo дa oбeзбeдимo гaрaнциjу/меницу у рoку дeфинисaнoм у конкурсној дoкумeнтaциjи.

| Датум: |  | Понуђач: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Прилог:

- 1 једна потписана и оверена бланко соло меница као гаранција за озбиљност понуде

- копија депонованих потписа овлашћених лица за потписивање оверена на дан издавања менице и меничног писма

- копија ОП обрасца за законског заступника

- оверен захтев пословној банци да региструје меницу у Регистру меница и овлашћења НБС у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења НБС

ОБРАЗАЦ 8.

ИЗЈАВА ДА ЋЕ ПОНУЂАЧ ДОСТАВИТИ СРЕДСТВО

ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(модел ове изјаве није обавезан већ га Понуђач може дати на свом обрасцу)

У вези са позивом  Јавно предузеће „Електропривреда Србије“Београд за подношење понуда за јавну набавку радова: „Извођење столарских радова – уградња фиксираног намештаја“, у поступку јавне набавке мале вредности број JNMV/1000/0203/2015, овим неопозиво потврђујемо да ћемо у тренутку закључења уговора а најкасније 5 дана од дана доставе Уговора, доставити Наручиоцу бланко сопствену (соло) меницу, без протеста регистровану у Регистру меница Народне банке Србије као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а и картон депонованих потписа.

У меничном овлашћењу се уписује датум и износ од 10% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а за реализацију исте.

Меница ће бити достављена за рачун понуђача ____________________________________________ из ________________________________  уколико му се додели уговор о јавној набавци добара/услуга/радова у поступку јавне набавке мале вредности број ___________.

НАПОМЕНА: Наведени образац се по потреби може копирати.

| Датум: |  | Овлашћено лице понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

ОБРАЗАЦ 9.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке радова: „Извођење столарских радова – уградња фиксираног намештаја“, у поступку јавне набавке мале вредности број JNMV/1000/0203/2015, понуђач

_________________________________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача)

Даје следећу

ИЗЈАВУ О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо кадровским капацитетом захтеваним предметном јавном набавком, односно да смо у могућности да ангажујемо (по основу радног односа или неког другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202 Закона о раду) следећа потребна лица која ће бити ангажована ради извршења уговора:

|  | Захтевани кадровски капацитет | Име и презиме запосленог | Врста и степен стручне спреме |
| --- | --- | --- | --- |

Датум                                          М.П.	             Овлашћено лице  понуђача

_____________________________			        ____________________________

ОБРАЗАЦ 10.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА – ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ

Сагласно захтевима из конкурсне документације јавне набавке радова: „Извођење столарских радова – уградња фиксираног намештаја“, у поступку јавне набавке мале вредности број JNMV/1000/0203/2015, понуђач

_________________________________________________________________________

(навести назив и седиште понуђача)

Даје следећу

ИЗЈАВУ О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да располажемо техничким капацитетом захтеваним предметном јавном набавком, односно да имамо на располагању:                                                                                                                                                              _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Датум                                          М.П.	           Овлашћено лице понуђача

_____________________________	                           _____________________________

- Наручилац задржава право да пре доношења одлуке о додели уговора тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија да достави на увид копије релевантних доказа о испуњености услова који се односе на технички капацитет.

- Давање неистинитих података у изјави о техничком капацитету је разлог за негативне референце понуђача.

- Чланом 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама поредвиђено је да ће се казнити за прекршај понуђач који достави нетачне податке о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке.

7.	МОДЕЛ УГОВОРА

- Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Александар Обрадовић, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

- _________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране),

Закључиле су дана________године, у Београду, следећи

УГОВОР

Члан 1.

Наручилац је, на основу члaна 39.  Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), (даље: Закон),, спровео поступак јавне набавке мале вредности за набавку радова бр.JNMV/1000/0203/2015 „Столарски радови – уградња фиксираног намештаја“.

Извођач радова је на основу Позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, и на интернет страници Наручиоца, од 06.11.2015. године, доставио понуду број:______________ од  ____________ године (у даљем тексту: Понуда). (уписује Извођач радова).

Наручилац је, на основу Извештаја Комисије о стручној оцени понуда, сачињеног у складу са чланом 105. Закона и Одлуке о додели уговора број: ________од _______  године, донете у складу са чланом 108. Закона, изабрао Извођача радова ______________________________ за извођење предметних радова (уписује Наручилац).

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора је извођење столарских радова  на уградњи фиксираног намештаја, (даље:радови), а према захтевима и условима из Конкурсне документације Наручиоца и понуде Извођача радова број ______________од ________________ године  који су саставни део овог Уговора.

Извођач радова ће делимично извршење уговора, у складу са Понудом, уступити подизвођачу: ________________________________________________________(назив Подизвођача) и то: _________________________________________________________ (опис послова), са процентом учешћа у понуди  од ________(број процента).  (попуњава Понуђач)

Извођач радова који је део уговорених обавеза, у складу са Понудом, делимично уступио подизвођачу у потпуности је одговоран Наручиоцу за реализацију уговорених радова.

Привредни субјекти који наступају као група понуђача у заједничкој понуди, одговорни су неограничено солидарно за извршење овог Уговора.

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да радова из члана 2. овог Уговора изведе у складу са прописима Републике Србије, нормативима, обавезним стандардима и препорукама произвођача, а у свему према одредбама овог Уговора и сопственој Понуди.

ВРЕДНОСТ УГОВОРА

Члан 4.

Укупна уговорена вредност набавке  из члана 1. овог Уговора без обрачунатог пореза на додату вредност износи: ______________________________________ РСД.

(словима: ________________________________________________________________)

На вредност из става 1. овог члана обрачунава се припадајући износ пореза на додату вредност у складу са релевантном законском регулативом.

ЦЕНЕ

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се јединичне цене из основне понуде неће мењати у случају промене цена елемената на основу којих је формирана јединична цена радова (фиксна цена).

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Уговорену вредност из члана 4. овог Уговора, Наручилац ће платити на следећи начин:100% уговорене вредности биће плаћено по завршетку радова, у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна уз обострано потписан Записник о квалитативном и квантитативном пријему.

Плаћање ће се вршити у динарима.

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 7.

Извођач радова се обавезује да у року од од 5 дана од дана закључивања овог Уговора достави бланко сопствену меницу.

Достављање средстава финансијског обезбеђења из става 1. овог члана представља одложни услов, тако да правно дејство овог уговора не настаје док се одложни услов не испуни.

Уколико се средство финансијског обезбеђења не достави у остављеном року, сматраће се да је Извођач радова одбио да закључи уговор.

РОК ЗАВРШЕТКА РАДОВА

Члан 8.

Извођач радова је сагласан да радове који су предмет Уговора реализује по увођењу у посао а након ступања Уговора на снагу у року од ________  дана.

Рок за извођење радова мирује у случају ако се појаве околности које су на страни Наручиоца, а које спречавају Извођача радова да изведе радове у уговореном року, и то :

- измене у току радова

- накнадни захтеви Наручиоца

Рок за завршетак радова може се продужити на захтев Извођача радова или Наручиоца ако у уговореном року настану следеће околности:

- Поступање трећих лица без кривице Извођача радова

- Због прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач радова;

- За накнадне радове, у поступку уговарања сагласно Закону;

- За непредвиђене радове, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести, у поступку уговарања сагласно Закону;

- За вишкове радове уколико њихова вредност прелази 10% (десет посто) од укупно уговорене цене радова и то само у делу тих радова који прелазе наведени проценат, у поступку уговарања сагласно Закону.

- Виша сила коју признају постојећи прописи

7.  околности које не зависе од воље уговорних страна.

8.Потреба усклађивања извођења радова који су обухваћени конкурсном документацијом ове јавне набавке

Извођач радова је у обавези да писаним путем благовремено обавести Наручиоца о разлозима кашњења и потребама продужетка рока, што ће такође у писаној форми бити верификовано од стране Наручиоца.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 9.

Обавезе Наручиоца по овом уговору су да:

-  по потписивању овог Уговора, а у року од 3 (три) дана, у писаној форми обавести Извођача радова о лицу задуженом за реализацију овог Уговора.

- након завршетка радова Наручилац ће формирати комисију заједно са Извођачем радова, за квалитативни и квантитативни преглед

-  редовно измирује обавезе према Извођачу радова за изведене радове

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 10.

Обавезе Извођача радова су да:

- -  радове  који су предмета овог Уговора изведе у свему према важећим техничким прописима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту посла, важећим законским прописима, техничким упутствима Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора,

- по потписивању Уговора у року од 3 (три) дана одреди свог представника задуженог за реализацију обавеза из уговора и праћење и о томе обавести Наручиоца у писаној форми,

- одреди одговорно лице за безбедност и здравље на раду

-  по завршетку  уговорених радова, место радова доведе у стање сходно прописима Републике Србије,

- Приступи отклањању евентуалних примедби Комисије за квалитативни и квантитативни преглед

Све примедбе које се односе на обим уговорених радова као и квалитет изведених  радова Извођач радова је дужан  да отклони без новчане надокнаде.

Члан 11.

Извођач радова је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења овог Уговора, односно током важења овог Уговора и да је документује на прописани начин.

ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)

Члан 12.

Уколико Извођач радова не изврши радове који су предмет Уговора у уговореном року, Наручилац има право да наплати уговорну казну, и то 0,2 % од вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише у износу од 10 % од вредности предмета уговора без ПДВ.

Уговорне стране су сагласне да, у случају из става 1. овог члана Уговора, Наручилац изврши плаћање обавеза Извођачу радова по рачуну  пребијањем  доспелих обавеза са потраживањима по основу уговорне казне, а преостали износ уплатом на текући рачун Извођача радова у року из члана 6. овог Уговора.

КВАНТИТАТИВНИ  И  КВАЛИТАТИВНИ  ПРИЈЕМ И КОНАЧНИ ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 13.

Квантитативни и квалитативни пријем радова, извршиће комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова, која ће сачинити Записник о квалитативно-квантитативном пријему изведених радова. Потписивањем Записника о  квалитативно-квантитативном пријему изведених радова омогућује се спровођење обрачуна.

Члан 14.

Ако буде било каквог квантитативног или квалитативног одступања, представници Наручиоца и Извођача радова сачиниће Записник са примедбама који ће Извођача радова обавезивати да их у року, задатом од стране Комисије за квалитативно – квантитативни пријем, отклони и процес извршења усагласи са условима из конкурсне документације. У супротном Наручилац ће раскинути овај Уговор и активирати меницу за добро извршење посла  на износ од 10% од вредности Уговора.

Члан 15.

За грешке настале у изведеним радовима у гарантном року, а који нису последица радњи или пропуста Наручиоца, Извођач радова  је дужан да се одазове на први позив Наручиоца, у року од 48 часа од тренутка пријема захтева у писаној форми од стране овлашћеног лица Наручиоца, и да исте отклони без права на накнаду.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 16.

Гарантни рок за изведене радове износи _________ месеца и почиње да тече од дана састављања Записника о квалитативно – квантитативном пријему изведених радова.

ВИШКОВИ И НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова, Извођач радова је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести Комисију за квалитативно – квантитативни пријем и Наручиоца у писаној форми. Извођач радова није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова који прелазе 10% вредности укупно уговорених радова.

Евентуални накнадни и непредвиђени радови морају бити уговорени сходно чл.115 Закона:

сви накнадни радове,

непредвиђени радови, за које Извођач радова није знао или није могао знати да се морају извести,

сви вишкови радова преко 10 % уговорених радова.

ВИША СИЛА

Члан 18.

Вишом силом сматрају се и ванредни догађаји који нису постојали у време потписивања Уговора, нити су се могли предвидети, а који су настали мимо воље и моћи Уговорних страна.

Уговорна страна погођена вишом силом треба одмах, односно најкасније у року од 7 (седам) дана да обавести другу страну о појави, врсти и трајању више силе, као и о њеном престанку.

За време трајања више силе уговорне обавезе Наручиоца и Извођача радова мирују и неће се примењивати санкције због неизвршења уговорних обавеза.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 19.

Уговор се може раскинути и на основу писаног споразума сагласношћу воља Уговорних страна.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 25 календарских дана, као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са спецификацијом или из неоправданих разлога прекине са реализацијом уговора, а без сагласности Наручиоца;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама Комисије за квалитативно – квантитативни пријем.

Трошкове сноси Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

Износ штете која настане раскидом Уговора утврђује Комисија састављена од представника Наручиоца и Извођача радова.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 20.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим Уговором, настојати да реше мирним путем, у духу добре пословне сарадње.

У случају да настали спор не може да се реши мирним путем, за спорове из овог уговора биће надлежан је Привредни суд у Београду.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Овај Уговор се сматра закљученим, када га потпишу законски заступници/овлашћени представници  Уговорних страна, а ступа на правну снагу када Извођач испуни одложни услов и достави средство финансијског обезбеђења из члана 7. овог Уговора.

Члан 22.

Саставни део овог Уговора чине прилози:

- Конкурсна документације

- Понуда Извођача радова, број ________ од __________. године, која је код Наручиоца заведена под бројем _________ дана ___________. године. (не попуњава понуђач)

- Прилог о безбедности и здрављу на раду

Члан 23.

За све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља) .

Члан 24.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој Уговорној страни припада по 3 (три) примерка.

За   НАРУЧИОЦА                                             За  ИЗВОЂАЧА РАДОВА:

Јавно предузеће

„Електропривреда Србије“Београд

____________________________	                          ___________________________

М.П.

Напомена:

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.I

Прилог о безбедности и здрављу на раду

1.Јавно предузеће „Електропривреда Србије“  Београд, Улица царице Милице бр. 2, Матични број 20053658, ПИБ 103920327, Текући рачун 160-700-13 Banca Intesа ад Београд, које заступа законски заступник Александар Обрадовић, директор (у даљем тексту: Наручилац)

и

2._________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка________,кога заступа ___________________, ______________(у даљем тексту: Извођач радова)

док су чланови групе/подизвођачи:

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка___________ кога заступа __________.

_________________ из _________, Ул. _______ бр.__ Матични број _________, ПИБ _______, Текући рачун _____ Банка _________,  кога заступа __________.

(у даљем тексту заједно: Уговорне стране)

Наручилац и Извођач радова сагласно констатују да су посебно посвећени реализацији циљева безбедности и здравља на раду својих запослених и других лица који учествују у реализацији Уговора  , као и свих других лица на чије здравље и безбедност могу да утичу послови који су предмет Уговора.

Наручилац посебно истиче и указује:

1.Да је Пословна политика Наручиоца спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини, ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних Наручиоца, који регулишу ову материју.

2.Да Наручилац захтева од Извођача радова да се приликом пружања услуга/извођења радова које су предмет  овог Уговора, доследно придржава Пословне политике Наручиоца у вези са спровођењем и унапређењем безбедности и здравља на раду запослених и свих других лица која учествују у радним процесима Наручиоца, као и лица која се затекну у радној околини,ради спречавања настанка повреда на раду и професионалних болести и доследно спровођење Закона о безбедности и здравља на раду и других законских прописа и посебних аката Наручиоца, која регулишу ову материју, а све у циљу отклањања или смањења на најмањи могући ниво ризика од настанка повреда на раду или професионалних болести.

3.Да Извођач радова прихвата захтеве Наручиоца из тачке 2. Овог става.

Предмет

Тачка 1.

Предмет овог Прилога је дефинисање права Наручиоца и права и обавеза Извођача радова, као и његових запослених и других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора , а у вези безбедности и здравља на раду (у даљем тексту:БЗР)

Тачка 2.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да у току припрема за извођење радова који су предмет Уговора,у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, поступају у свему у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и осталим важећим прописима у Републици Србији из области БЗР И интерним актима Наручиоца.

Тачка 3.

Извођач радова је дужан да обезбеди рад на радним местима на којима су спроведене мере за безбедан и здрав рад, односно да обезбеди да радни процес, радна околина , средства за рад и средства и опрема за личну заштиту на раду буду прилагођени и обезбеђени тако да не угрожавају безбедност и здравње запослених и свих других лица која ангажује за извођење радова који су предмет Уговора, суседних објеката, пролазника или учесника у саобраћају.

Тачка 4.

Извођач радова је дужан да обавести запослене и друга лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  о обавезама из овог Прилога.

Тачка 5.

Извођач радова, његови запослени и сва друга лица која ангажује, дужни су да се у току припрема за извођење радова које су предмет Уговора, у току трајања истих, као и приликом отклањања недостатака у гарантном року, придржавају свих правила, интерних стандарда, процедура, упутстава и инструкција о БЗР које важе код Наручиоца, а посебно су дужни да се придржавају следећих правила:

забрањено је избегавање примене и /или ометање спровођење БЗР;

обавезно је поштовање правила коришћења средстава и опреме за личну заштиту на раду;

процедуре Наручиоца за спровођење система контроле приступа и дозвола за рад увек морају да буду испоштоване,

процедуре за изолацију и закључавање извора енергије и радних флуида увек морају да буду испоштоване;

најстроже је забрањен улазак, боравак или рад, на територији и у просторијама Наручиоца, под утицајем алкохола или других психоактивних супстанци;

забрањено је уношење оружја унутар локација Наручиоца, као и неовлашћено фотографисање;

обавезно је придржавање правила и сигнализације безбедности у саобраћају.

Тачка 6.

Извођач радова је искључиво одговоран за безбедност и здравље својих запослених и свих других лица која ангажује приликом извођења радова које су предмет Уговора  .

У случају непоштовања правила БЗР, Наручилац неће сносити никакву одговорност нити исплатити накнаде/трошкове Извођачу радова по питању повреда на раду, односно оштећења средстава за рад.

Тачка 7.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди квалификовану радну снагу за коју има доказ о спроведеним обавезним лекарским прегледима и завршеним обукама у складу са важећим прописима који регулишу БЗР у Републици Србији и која ће бити опремљена одговарајућим средствима и опремом за личну заштиту на раду за извођење радова који су предмет Уговора  , а све у складу са законским прописима из области БЗР, односно интерним документима Наручиоца.

Тачка 8.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обезбеди све потребне прегледе и испитивања, односно стручне налазе, извештаје, атесте и дозволе за средства за рад која ће бити коришћена за извођење радова који су предмет Уговора, у складу са законским прописима из области БЗР, као и о свим другим прописима и важећим стандардима у Републици Србији односно интерним актима Наручиоца.

Уколико Наручилац  утврди да средства за рад немају потребне стручне налазе и/или извештаје и/или атесте и/или дозволе о извршеним прегледима и испитивањима, уношење истих на локацију Наручиоца неће бити дозвољено.

Тачка 9.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу најкасније три дана пре датума почетка радова достави:

списак лица са њиховим својеручно потписаним изјавама из којих ће се видети да их је упознао са обавезама у складу са тачком 4. овог Прилога,

списак средстава за рад која ће бити ангажована за извођење радова и

податке о лицу за безбедност и здравље на раду

Уз списак лица из става 1. ове тачке, Извођач радова је дужан да достави доказе о:

извршеном оспособљавању запослених за безбедан и здрав рад,

извршеним лекарским прегледима запослених,

извршеним прегледима и испитивањима опреме за рад и

коришћењу средстава и опреме за личну заштиту на раду.

Тачка 10.

Наручилац има право да врши контролу примене превентивних мера за безбедан и здрав рад приликом извођења радова које су предмет Уговора .

Извођач радова је дужан да лицу одређеном, у складу са прописима, од стране Наручиоца омогући спровођење контроле примене превентивних мера за безбедан и здрав рад.

Наручилац има право да у случајевима непосредне опасности по живот и здравље запослених и/или других лица која је наступила услед извршења Уговора, наложи заустављање даљег извођења радова док се не отклоне уочени недостаци и о томе одмах обавести Извођача радова и надлежну инспекцијску службу.

Извођач радова се обавезује да поступи по налогу Наручиоца из става 3.ове тачке.

Тачка 11.

Уговорне стране су дужне да, у случају да у току реализације Уговора   деле радни простор, сарађују у примени прописаних мера за безбедност и здравље запослених.

Уговорне стране су дужне да, у случају из става 1. ове тачке, узимајући у обзир природу послова које обављају, координирају активности у вези са применом мера за отклањање ризика од повређивања, односно оштећења здравља запослених, као и да обавештавају један другог и своје запослене и/или представнике запослених о тим ризицима и мерама за њихово отклањање.

Начин остваривања сарадње из ст. 1. и 2. ове тачке утврђује се писменим споразумом.

Споразумом из става 3. ове тачке, из реда запослених код Наручиоца одређује се лице за координацију спровођења заједничких мера којима се обезбеђује безбедност и здравље свих запослених.

Тачка 12.

Извођач радова је дужан да благовремено извештава Наручиоца о свим догађајима из области БЗР који су настали приликом извођења радова који су предмет Уговора  , а нарочито о свим инцидентима и акцидентима.

Извођач радова је дужан да Наручиоцу достави копију Извештаја о повреди на раду који је издао за сваког свог запосленог који се повредио приликом извођења радова који су предмет Уговора   и то у року од 24 часа од сачињавања Извештаја о повреди на раду.

Овај Прилог је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по три примерка задржавају Наручилац и Извођач радова.

| НАРУЧИЛАЦ |  | ИЗВОЂАЧ РАДОВА |
| --- | --- | --- |
| Јавно предузеће„Електропривреда Србије“Београд |  | Назив |
| ____________________ | М.П. | ____________________ |
| Александар Обрадовић |  | име и презиме |
| директор |  | функција |

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Конкурсна документација садржи Упутство понуђачима како да сачине понуду и потребне податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак избора најповољније понуде у поступку јавне набавке.

Понуђач мора да испуњава све услове одређене Законом о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) и конкурсном документацијом. Понуда се припрема и доставља на основу позива, у складу са конкурсном документацијом, у супротном, понуда се одбија као неприхватљива.

Врста, техничке карактеристике и спецификација предмета јавне набавке дата је у Одељку 2. Конкурсне документације.

## Језик на којем понуда мора бити састављена

Наручилац је припремио конкурсну документацију на српском језику и водиће поступак јавне набавке на српском језику.

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику.

Прилози који чине саставни део понуде, достављају се на српском језику. Уколико је неки прилог (доказ или документ) на страном језику, он мора бити преведен на српски језик и оверен од стране овлашћеног преводиоца, у супротном ће понуда бити одбијена као неприхватљива.

## Комуникација у поступку

Комуникација у поступку (достављање писмена и то: питања, одговори, захтеви за заштиту, одлуке, закључци и др.) се одвија у складу са чланом 20. Закона, у писаном облику, путем поште (на адресу Наручиоца) или електронске поште (мејл), радним данима (понедељак-петак) у периоду од 08:00 до 16:00 часова.

Контакт адреса Наручиоца  је наведена у тачки 1 конкурсне документације.

У зависности од изабраног вида комуникације, Наручилац ће поступати у складу са 13. начелним ставом који је Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки заузела на 3. Општој седници, 14.04.2014. године (објављеним на интернет страници www.ujn.gov.rs).

## Начин састављања понуде

Понуђач је обавезан да сачини понуду тако што, јасно и недвосмислено, читко својеручно, откуцано на рачунару или писаћој машини, уписује тражене податке у обрасце или према обрасцима који су саставни део конкурсне документације и оверава је печатом и потписом законског заступника, другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Препоручује се да сви документи поднети у понуди  буду нумерисани и повезани у целину (јемствеником, траком и сл.), тако да се појединачни листови, односно прилози, не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати.

Препоручује се да се нумерација поднете документације изврши на свакоj страни на којој има текста, исписивањем “1 од н“, „2 од н“ и тако све до „н од н“, с тим да „н“ представља укупан број страна понуде.

Препоручује се да доказе који се достављају уз понуду, а због своје важности не смеју бити оштећени, означени бројем (банкарска гаранција, меница), стављају се у посебну фолију, а на фолији се видно означава редни број странице листа из понуде. Фолија се мора залепити при врху како би се докази, који се због своје важности не смеју оштетити, заштитили.

Понуђач подноси понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације, лично или поштом, у затвореној и запечаћеној коверти или кутији, тако да се са сигурношћу може закључити да се први пут отвара, на адресу: Јавно предузеће „Електропривреда Србије“, 11000 Београд, Србија, ул. Балканска бр. 13, - писарница - са назнаком: „Понуда за јавну набавку Столарски радови – уградња фиксираног намештаја- Јавна набавка број JNMV/1000/0203/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте обавезно се уписује тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих чланова групе понуђача.

## Подношење понуда у партијама

Набавка није обликована по партијама.

## Обавезна садржина понуде

Садржину понуде, поред Обрасца понуде, чине и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77. Закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Образац понуде“ – Образац 1

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Структура цене“ – Образац 2

- попуњен, потписан и печатом оверен „Образац трошкова припреме понуде“ – Образац 3, по потреби

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о независној понуди“ – Образац 4

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона – Образац 5

- попуњен, потписан и печатом оверен образац „Изјава о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке“,  Образац 6/Образац 6А

- средства финансијског обезбеђења – Обрасци 7 и 8

- Образац 9

- Образац 10

- обрасце, изјаве и доказе одређене тачком 8.11 или 8.12 овог упутства у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду подноси група понуђача

- попуњен,потписан и печатом оверен образац „Модел уговора“

- попуњен,потписан и печатом оверен образац „Прилог о безбедности и здрављу на раду“

- докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона у складу са чланом 77. Закона и Одељком 4. конкурсне документације

- Наручилац ће одбити као неприхватљиве све понуде које не испуњавају услове из позива за подношење понуда и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву понуду понуђача, за коју се у поступку стручне оцене понуда утврди да докази који су саставни део понуде садрже неистините податке.

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

## Рок за подношење понуда и отварање понуда

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда одређеног у позиву, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, овакву понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији за јавне набавке писано овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом законског заступника понуђача или другог заступника уписаног у регистар надлежног органа или лица овлашћеног од стране законског заступника уз доставу овлашћења у понуди.

Комисија за јавну набавку води записник о отварању понуда у који се уносе подаци у складу са Законом.

Записник о отварању понуда потписују чланови комисије и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају примерак записника.

Наручилац ће у року од три (3) дана од дана окончања поступка отварања понуда поштом или електронским путем доставити записник о отварању понуда понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда.

## Начин подношења понуде

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети понуђач самостално, група понуђача, као и понуђач са подизвођачем.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

Понуђач може бити члан само једне групе понуђача која подноси заједничку понуду, односно учествовати у само једној заједничкој понуди. Уколико је понуђач, у оквиру групе понуђача, поднео две или више заједничких понуда, Наручилац ће све такве понуде одбити.

Понуђач који је члан групе понуђача не може истовремено да учествује као подизвођач. У случају да понуђач поступи супротно наведеном упутству свака понуда понуђача у којој се појављује биће одбијена.

## Измена, допуна и опозив понуде

У року за подношење понуде понуђач може да измени или допуни већ поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ИЗМЕНА – ДОПУНА - Понуде за јавну набавку «Столарски радови – уградња фиксираног намештаја» - Јавна набавка број JNMV/1000/0203/2015 – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају измене или допуне достављене понуде, Наручилац ће приликом стручне оцене понуде узети у обзир измене и допуне само ако су извршене у целини и према обрасцу на који се, у већ достављеној понуди,измена или допуна односи.

У року за подношење понуде понуђач може да опозове поднету понуду писаним путем, на адресу Наручиоца, са назнаком „ОПОЗИВ - Понуде за јавну набавку «Столарски радови – уградња фиксираног намештаја» - Јавна набавка број JNMV/1000/0203/2015  – НЕ ОТВАРАТИ“.

У случају опозива поднете понуде пре истека рока за подношење понуда, Наручилац такву понуду неће отварати, већ ће је неотворену вратити понуђачу.

Уколико понуђач измени или опозове понуду поднету по истеку рока за подношење понуда, Наручилац ће наплатити средство обезбеђења дато на име озбиљности понуде (ако је предвиђено средство обезбеђења на име озбиљности понуде).

## Партије

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

## Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

## Подношење понуде са подизвођачима

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова.

Додатне услове понуђач испуњава самостално, без обзира на агажовање подизвођача.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев Обрасца 4А и Обрасца 5. које попуњава, потписује и оверава сваки подизвођач у своје име.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

## Подношење заједничке понуде

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити Споразум о заједничком извршењу набавке, којим се међусобно и према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. и 5.Закона о јавним набавкама и то:

- податке о члану групе који ће бити Носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача  која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75.  став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем Изјаве – Образац 4, наведене у одељку Услови за учешће из члана 75. и 76. Закона и Упутство како се доказује испуњеност тих услова. Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у Споразуму чланова групе понуђача, изузев Обрасца 4. и Обрасца 5. које попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

## Понуђена цена

Цена се исказује у динарима, без пореза на додату вредност.

У случају да у достављеној понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без пореза, сматраће се сагласно Закону, да је иста без пореза.

Понуђена цена мора бити фиксна и не може се мењати за све време трајања уговора.

Понуђена цена мора да покрива и укључује све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## Начин и услови плаћања

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца, са обавезним прилозима и то: обострано потписан Записник о квалитативном пријему/Записник о квантитативном пријему изведених радова.

Плаћање укупно уговорене цене извршиће се у динарима, након закључења уговора, испуњења одложног услова и успешно извршеног квалитативног и квантитативног пријема предмета уговора, у законском року до 45 дана од дана пријема исправног рачуна.

Плаћање ће се вршити у динарима.

Обавезе по овом Уговору, ако се испорука реализује у наредној години, Наручилац ће извршити у складу са усвојеним Годишњим планом пословања за наредну годину.

## Рок важења понуде

Понуда мора да важи најмање 60 (словима:шездесет) дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

## Начин означавања поверљивих података у понуди

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у току поступка јавне набавке у складу са позивом и неће бити доступни ником изван круга лица која су укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда и у наставку поступка.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ни један јавни регистар, или која на други начин нису доступна, као и пословне податке који су прописима одређени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу великим словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин.

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати „ОПОЗИВ“, уписати датум, време и потписати се.

Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Наручилац је дужан да доследно поштује законите интересе понуђача, штитећи њихове техничке и пословне тајне у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова,цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену критеријума и рангирање понуде.

## Поштовање обавеза које произлазе из прописа о заштити на раду и других прописа

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац 5 из конкурсне документације).

## Накнада за коришћење патената

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

## Средства финансијског обезбеђења

Наручилац користи право да захтева средстава финансијског обезбеђења (у даљем тексу СФО) којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке мале вредности (достављају се уз понуду), као и испуњење својих уговорних обавеза (достављају се приликом закључења уговора).

Понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

У понуди:

Меница за озбиљност понуде (домаћи понуђачи)

Бланко соло меница мора бити:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“

- потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96,Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“, и то коришћењем Обрасца меничног писма-овлашћења који је дат у прилогу ове Конкурсне документације и чини њен саставни део. Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно овлашћење којим понуђач наручиоца овлашћује да може, без протеста, приговора и трошкова попунити и наплатити меницу на износ од 10% вредности понуде без ПДВ, у року најкасније  до истека рока од 60 дана од дана отварања понуда, с тим да евентуални продужетак рока важења понуде има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача код те пословне банке оверену на дан издавања менице именичног овлашћења.

Копију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање).

Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача.

Оверен Захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута“ треба ОБАВЕЗНО навести:

- у колони „Основ издавања менице“ мора се навести: учешће у јавној набавци „Електропривреде Србије“ Београд, ЈН број 1000/0203/2015, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11).

- у колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;

- у колони „Валута“ треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје;

Меница може бити наплаћена у случајевима:

- ако понуђач опозове, допуни или измени своју понуду коју је Наручилац прихватио,

- у случају да понуђач прихваћене понуде одбије да потпише уговор у одређеном року,

- у случају да понуђач не достави захтевану гаранцију предвиђену уговором.

Меница ће бити враћена понуђачу са којим није закључен уговор одмах по закључењу уговора са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија, а понуђачу са којим је закључен уговор у року од осам дана од дана предаје Наручиоцу инструмената обезбеђења извршења уговорених обавеза која су захтевана Уговором.

Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за добро извршење посла

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе потписану и оверену изјаву (Образац 8) да ће Наручиоцу, уколико буде изабран за најповољнијег понуђача приликом закључења уговора а најкасније у року од пет дана од закључења уговора,доставити бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, регистровану у Регистру меница Народне банке Србије као средство финансијског обезбеђења уговора за добро извршење посла, менично овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате у висини од 5% од процењене вредности јавне набавке без ПДВ-а и картон депонованих потписа.

Меница и менично овлашћење ће бити враћени понуђачу са којим је закључен уговор након реализације уговора.

Уколико понуђач не достави у понуди средства финансијског обезбеђења у роковима и на начин предвиђен конкурсном документацијом, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

Приликом закључења Уговора

Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења Уговора а најкасније у року од пет дана од дана обостраног потписивања Уговора од законских заступника уговорних страна,а пре увођења у посао, као одложни услов из члана 74. став 2. Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003 – Уставна повеља), као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу.

Меница за добро извршење посла (домаћи понуђачи)

Бланко соло меница мора бити:

- издата са клаузулом „без протеста“ и „без извештаја“

- потписана од стране законског заступника или лица по овлашћењу  законског заступника, на начин који прописује Закон о меници ("Сл. лист ФНРЈ" бр. 104/46, "Сл. лист СФРЈ" бр. 16/65, 54/70 и 57/89 и "Сл. лист СРЈ" бр. 46/96,Сл. лист СЦГ бр. 01/03 Уст. повеља)

- евидентирана у Регистру меница и овлашћења кога води Народна банка Србије у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Сл. гласник РС“ бр. 56/11) и то документује овереним захтевом пословној банци да региструје меницу са одређеним серијским бројем, основ на основу кога се издаје меница и менично овлашћење (број ЈН) и износ из основа (тачка 4. став 2. Одлуке).

Менично писмо-овлашћење које мора бити издато на основу Закона о меници и тачке 1, 2 и 6 „Одлуке о облику садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета“. Менично писмо мора да буде неопозиво и безусловно овлашћење којим изабрани понуђач наручиоца овлашћује да може, без протеста, приговора и трошкова попунити и наплатити меницу на износ од 5% вредности уговора без ПДВ, у року најкасније  до истека рока од 30 дана од дана одређеног за коначно извршење посла, с тим да евентуални продужетак рока извршења уговорних обавеза има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења за исти број дана.

Копију важећег картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање новчаним средствима са рачуна Понуђача код те пословне банкеоверенуна дан издавања менице именичног овлашћења;

Копију ОП обрасца за законског заступника и лица овлашћених за потпис менице / овлашћења (Оверени потписи лица овлашћених за заступање);

Овлашћење којим законски заступник овлашћује лица за потписивање менице и меничног овлашћења за конкретан посао, у случају да меницу и менично овлашћење не потписује законски заступник понуђача;

Оверен Захтев за регистрацију менице од стране пословне банке која је извршила регистрацију менице у Регистру меница и овлашћења код Народне банке Србије с тим да у делу „Основ издавања и износ из основа/валута“ треба ОБАВЕЗНО навести:

- у колони „Основ издавања менице“ мора се навести: Уговорo јавној набавци број _________, а све у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник Републике Србије“ број 56/11).

- у колони „Износ" треба ОБАВЕЗНО навести износ на који је меница издата;

- у колони „Валута“ треба ОБАВЕЗНО навести валуту на коју се меница издаје;

Наведену меницу понуђач предаје предаје приликом закључења Уговора или најкасније у року од _____________ дана од закључења Уговора.

Меница може бити наплаћена у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Сви трошкови око прибављања средстава обезбеђења падају на терет понуђача, а и исти могу бити наведени у Обрасцу трошкова припреме понуде.

Сва средстава финансијског обезбеђења могу гласити на члана групе понуђача или понуђача, али не и на подизвођача.

У случају да понуђач не испуни преузете обавезе у предметном поступку јавне набавке, Наручилац је овлашћен да реализује достављена средства обезбеђења од стране понуђача.

Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице мора се продужити.

## Додатне информације и објашњења

Заинтерсовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремом понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде, на адресу Наручиоца, са назнаком: „ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 1000/0203/2015“ или електронским путем на е-mail адресу:jelena.sormaz@eps.rs, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08 до 16 часова. Захтев за појашњење примљен после наведеног времена или током викенда/нерадног дана биће евидентиран као примљен првог следећег радног дана.У захтеву за додатним појашњењем заинтересовано лице може указати Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији.

Наручилац ће у року од три дана по пријему захтева објавити Одговор на захтев на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен тачком 8.2 конкурсне документације и чланом 20. Закона.

## Трошкови понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде тако што попуњава, потписује и оверава печатом Образац трошкова припреме понуде.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## Рок за доношење Одлуке о додели уговора

Наручилац ће одлуку о додели уговора/обустави поступка донети у року од максимално 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Одлуку о додели уговора/обустави поступка  Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

## Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне цене и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## Разлози за одбијање понуде и обуставу поступка

Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН односно ако:

- Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама

## Негативне референце

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда, у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ наведеног може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

## Увид у документацију

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев Наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу из става 1. омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чл. 14. Закона.

## Заштита права понуђача

Питања која се односе на поступак заштите права регулисана су одредбама члана 148.-167.Закона.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, са назнаком „Захтев за заштиту права јн. бр. 1000/0203/2015“, електронском поштом (на e-mail jelena.sormaz@еps.rs) или препорученом пошиљком са повратницом.

Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три (3) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет (5) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ Закона.

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је тад дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања 153 или 253, позив на број 1000/0203/2015, сврха: ЗЗП, ЈП ЕПС, јн. бр.1000/0203/2015, прималац уплате: буџет Републике Србије) уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права и примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

## Закључивање уговора

У складу са датим Моделом уговора и елементима најповољније понуде биће закључен Уговор о јавној набавци.

Наручилац ће доставити уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у року од осам дана од протека рока за подношење захтева за заштиту права,

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да потпише уговор или уговор не потпише у наведеном року, Наручилац ће одлучити да ли ће уговор о јавној набавци закључити са првим следећим најповољнијим понуђачем.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у случају испуњености услова из члана 112. став 2. тачка 5. Закона.

## Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама.

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.